# Cuprins

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	3

2.	TITULARUL INVESTIŢIEI	3

3.	DESCRIEREA proiectului	3

3.1.	Rezumat proiect	3

3.1.1.	Situatia existenta	3

A.	Descrierea traseului	3

B.	Clasificarea tehnica	3

C.	Situatia existenta a retelelor de utilitati	4

D.	Categoria de importanta a lucrarii	4

E.	Descrierea traseului	4

F.	Elementele geometrice ale traseului in plan si profil longitudinal	4

G.	Profilul transversal	5

H.	Structura rutiera existenta	5

I.	Scurgerea apelor, podete	6

J.	Poduri	7

K.	Parcari si statii de autobuz existente	8

L.	Siguranta circulatiei	8

3.1.2.	SITUATIA PROIECTATA	8

3.1.2.1.	Traseul in plan	8

3.1.2.2.	Traseul in profil longitudinal	8

3.1.2.3.	Profilul transversal	8

3.1.2.4.	Modernizarea si reabilitarea structurii rutiere	9

3.1.2.5.	Scurgerea apelor si sisteme de drenaj	10

3.1.2.6.	Lucrari de poduri	12

3.1.2.7.	Lucrari de consolidare	16

3.1.2.8.	Siguranta circulatiei	16

3.1.2.9.	Amenajarea intersectiilor si drumurilor laterale pana la limita de proprietate a judetului	17

3.1.2.10.	Lucrari de mutari si protejari retele	19

3.2.	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI	19

3.3.	LOCALIZAREA PROIECTULUI	20

3.3.1.	STUDII REALIZATE	20

3.4.	CARACTERISTICILE impactului potential datorat acestor lucrari	21

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.	21

3.5.	AMPLASAREA PROIECTULUI IN RAPORT CU ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR	25

3.6.	PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA	25

3.7.	SUPRAFATA DE TEREN AFECATATA CE SE SUPRAPUNE CU ARIA NATURALA PROTEJATA CU SUPRAFATA OCUPATA DEFINITIV SI TEMPORAR PE PARCURSUL LUCRARILOR SI SUPRAFATA AFECTATA DE PROIECT RAPORTATA LA SUPRAFATA SITULUI PROCENTUAL	25

3.8.	JUSTIFICAREA DACA PROIECTUL ARE LEGATURA DIRECTA CU MANAGEMNTUL CONSERVARII ARIEI NATURALE PROTEJATE	25

3.9.	eSTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA	26

3.10.	rELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE	26

3.11.	aMPLASAMENT ORGANIZARE DE SANTIER RAPORTAT LA ARIILE NATURALE PROTEJATE	26

4.	SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU	28

4.1.	PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR	28

4.1.1.	Perioada de exploatare	28

4.1.2.	Perioada de execuţie	28

4.2.	PROTECŢIA AERULUI	29

4.2.1.	Perioada de exploatare	29

4.2.2.	Perioada de executie	29

4.3.	PROTECŢIA impotriva zgomotului si vibratiilor	30

4.3.1.	in perioada de exploatare / circulatie	30

4.3.2.	in perioada de executie	30

4.4.	PROTECŢIA impotriva radiatiilor	31

4.5.	PROTECŢIA solului si a subsolului	32

4.6.	PROTECŢIA ecosistemelor terestre si acvatice	33

4.7.	PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC	33

4.8.	GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT	33

4.9.	GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE	34

5.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	34

6.	LUCRĂRI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI	35

7.	Masuri pentru protectia mediului	35

# DENUMIREA PROIECTULUI

Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu

# TITULARUL INVESTIŢIEI

Judetul Constanta (CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA)

Adresa postala: Bulevardul Tomis 51, Constanța 900725, Romania

Telefon:  0241 488 001

# DESCRIEREA proiectului

## Rezumat proiect

### Situatia existenta

# Descrierea traseului

Sectorul de drum studiat DJ226 incepe la km 12+805 la limita UAT Navodari/UAT Corbu si traverseaza localitatile Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si se sfarseste la km 53+063 la intersectia cu DN22 Tulcea – Constanta.

Intregul traseu studiat al DJ226 se desfasoara pe teritoriul judetului Constanta. Lungimea sectorului studiat este de 40.258 km. Diferenta de kilometraj fata de evidenta Consiliului Judetean se datoreaza geometrizarii axului in plan conform normelor in vigoare pe suportul topografic executat de proiectant in faza de proiectare DALI, limitele cadastrate ale drumului ramanand neschimbate.

Pe traseul sau drumul judetean DJ226 intersecteaza urmatoarele cai de comunicatii:

Drumuri judetene

- DN22;

Drumuri judetene

- DJ226A;

Drumuri comunale

- DC83 in localitatea Corbu;

- DC82, DC84 in localitatea Sacele;

- DC78 in localitatea Istria

- DC79 in localitatea Sinoe

Proiectul se incadreaza in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Imbunătățirea infrastructurii rutier de importanță regională, Prioritatea de intervenție 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale – Investitii Teritoriale Integrate in Delta Dunarii (ITI DD).

# Clasificarea tehnica

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in categorii a drumurilor clasificate, drumul judetean DJ226 pe sectoarele modernizate este incadrat ca drum judetean cu clasa tehnica IV.

Din punct de vedere al reliefului strabatut de amplasamentul drumului judetean acesta se clasifica ca drum cu elemente geometrice specifice regiunilor de ses si partial de deal.

# Situatia existenta a retelelor de utilitati

Toate localitatile traversate de catre drumul judetean, supus studiului, sunt alimentate cu energie electrica. Majoritatea locuintelor sunt bransate la reteaua de alimentare cu energie electrica, deci au bransamente aeriene sau subterane.

# Categoria de importanta a lucrarii

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria „C”- Constructii de importanta normala – in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

# Descrierea traseului

Drumul judetean DJ226 realizeaza legatura rutiera intre localitatile Corbu, Sacele, Istria, Sinoe si Mihai Viteazu asigurand legatura comunelor de pe traseu cu resedintele de judet. Traseul drumului se desfasoara paralel cu drumul national DN22 intre km 15 si 47, revenind la km 53 in DN22.

Sectorul de drum studiat DJ226 incepe la km 12+805 la limita de UAT Navodari/Corbu.

La km 14+010 traverseaza cu un pod canalul de evacuare al Lacului Corbu.

Pe tronsonul km 12+805 – 15+575 drumul se desfasoara paralel cu CF existent pe partea stanga la distanta interax de circa 10m.

Traseul drumului se continua spre Nord traversand localitatea Corbu. Localiatatea Corbu reprezinta un punct de atractie turistica pe timpul sezonului estival.

In continuare traseul se desfasoara in regiune agricola, zona cu amenajare de irigatii dupa aceea traverseaza localitatea Sacele.

Intersectia cu DJ226A este amenajata la nivel in T, drum prioritar DJ226.

In localitatea Istria drumul traverseaza cu un pod paraul Istria km 40+110. Urmeaza localitatea Sinoe unde traverseaza cu pod paraul Saruri km 47+270.

La intrare in localitatea Mihai Viteazu drumul traverseaza cu pod un canal de irigatii km 51+110. La km 52+630 intersecteaza CF 804 Medgidia – Tulcea si se termina la iesirea din localitatea Mihai Viteazu la intersectia cu DN22 km 53+063.

Traseul drumului judetean traverseaza urmatoarele localitati:

- Corbu – km 16+900 – km 22+250

- Sacele – km 28+600 – km 30+460

- Istria – km 40+000 – km 41+640

- Sinoe – km 46+520 – km 48+340

- Mihai Viteazu – km 51+280 – km 53+063

Drumul judetean DJ226 pe zonele in localitate prezinta aceeasi platforma ca in afara localitatilor, pe aceste sectoare drumul fiind marginit partial de santuri existente si spatii verzi pe care sunt amplasate retelele de utilitati (retea aeriana electrica, alimentare cu gaz, alimentare cu apa, local canalizare menajera). In majoritatea localitatilor se intalnesc statii de autobuz si parcari neamenajate.

Pe intreaga lungime traseul drumului judetean este bine definit nefiind necesare corectii de traseu sau propunerea unor sectoare de ocolire.

Drumul judetean DJ226 traverseaza in extravilanul locatlitatilor zone protejate ROSPA0031 aferente rezervatiei Delta Dunarii.

# Elementele geometrice ale traseului in plan si profil longitudinal

Traseul in plan al drumului judetean studiat se prezinta sub forma unei succesiuni de de aliniamente si curbe cu raze cuprinse intre 15 si 260 m cat si zone de traversare a localitatilor unde drumul isi schimba directia la 90º aceste puncte fiind tratate ca intersectii.

Elementele geometrice in plan respectiv amenajarea in spatiu, au fost proiectate initial in conformitate cu prevederile normelor corespunzatoare la acea data cu viteze de proiectare de minim 60km/h in afara localitatilor respectiv 40km/h in localitati. Aceste elemente sunt inferioare fata de prevederile normelor actuale, fapt pentru care se impune prevederea unor suprainaltari si supralargiri a platformei drumului pentru realizarea unui confort si sigurante sporite in circulatie.

Pe aproape intreaga sa lungime, sectoarele de drum judetean, prezinta elemente geometrice ale traseului in plan specifice zonei de lunca si deal, ce se alcatuiesc dintr-o succesiune deasa de aliniamente si curbe.

Profilul in lung al drumurilor urmareste formele de relief strabatute, fiind caracterizat cu declivitati mici si medii, specifice zonelor de lunca si deal. Nu au fost identificate sectoare de drum cu pante accentuate cu necesar de banda suplimentara pentru vehicule lente.

# Profilul transversal

In profil transversal drumul are caracteristicile unui drum judetean cu 2 benzi de circulatie, si anume:

- Platforma de 7,0-9.00m cu partea carosabila de 5,5-7.00m si doua acostamente pietruite cu latimea de 0.75-1,0m fiecare.

Din alcatuirea profilului transversal existent al drumului lipseste banda de incadrare a partii carosabie.

Tronson km 12+805 – 14+010 – drumul prezinta trotuar pe partea dreapta si CF pe partea stanga.

Tronson km 16+900 – 22+250 in zona localitatii Corbu drumul prezinta parcari neamenajate stanga-dreapta delimitate cu borduri si trotuare din beton la limita de proprietate.

In localitatea Sacele pe tronsonul km 29+245 – 29+550 platforma drumului este incadrata de borduri si trotuare din pavele autoblocante.

# Structura rutiera existenta

Pentru constituirea releveului structurii rutiere existente au fost executate foraje la marginea partii carosabile. Astfel din punct de vedere al structurii rutiere existente a drumului se disting urmatoarele situatii:

| Pozitie km | Structura rutiera existenta |
| --- | --- |
| 12+805 | 12cm asfalt 28cm piatra sparta |
| 14+000 | 14cm asfalt 51cm piatra sparta |
| 17+500 | 9cm asfalt 36cm piatra sparta |
| 22+240 | 14cm asfalt 36cm piatra sparta |
| 25+100 | 16cm asfalt 44cm piatra sparta |
| 26+700 | 10cm asfalt 35cm piatra sparta |
| 28+800 | 18cm asfalt 32cm piatra sparta |
| 29+300 | 10cm asfalt 40cm piatra sparta |
| 31+100 | 20cm asfalt 30cm piatra sparta |
| 33+550 | 10cm asfalt 40cm piatra sparta |
| 40+100 | 17cm asfalt 33cm piatra sparta |
| 42+000 | 13cm asfalt 32cm piatra sparta |
| 43+940 | 20cm asfalt 25cm piatra sparta |
| 46+200 | 12cm asfalt 18cm piatra sparta |
| 47+300 | 18cm asfalt 37cm piatra sparta |
| 48+860 | 16cm asfalt 24cm piatra sparta |
| 51+160 | 14cm asfalt 21cm piatra sparta |
| 53+060 | 12cm asfalt 28cm piatra sparta |

Starea tehnica a sectorului de durm judetean s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155-2001 „Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, anexa 6.

In cazul DJ226, capacitatea portanta este mediocra, starea de degradare este rea, planeitatea este rea, rugozitatea este rea; fapt pentru care, pentru drumul judetean se acorda urmatorul calificativ:

- Sector km 12+805 – 53+063: Stare tehnica Rea

Conform studiului geotehnic, pamantul la nivelul patului drumului determinat prin sondaje geotehnice are urmatoarele caracteristici:

- Pamanturi foarte sensibile la inghet (pamant tip P5) de tipul argile prafoase.

Ca valori orientative a presiunii convenţionale de bază pentru terenul de fundare pentru partea de drum (in conditii standard de fundare) au fost recomandate urmatoarele valori:

- pentru argilă, argilă prăfoasă: pconv= 240 kPa;

În conformitate cu PD 177 referitor la dimensionarea structurilor rutiere, valorile estimate pentru modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare “Ep”, pentru zona studiată sunt:

- Pamant tip P5…Ep=70MPa;

# Scurgerea apelor, podete

Sistemele de scurgere existente in zona drumului sunt alcatuite din santuri si rigole, de pamant sau protejate cu beton. In mare majoritate santurile sunt colmatate, iar o parte din ele sunt partial infundate si deteriorate. Din aceste motive sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesara asigurarii scurgerii apelor in lungul drumului, fapt care determina stationarea apei in santuri si infiltrarea acesteia in terasamente si in corpul drumului, afectand marginea platformei drumului.

Starea tehnica a podetelor pe sectorele studiate este necorespunzatoare. S-a constat ca podetele nu sunt prevazute cu lucrari de amenajare a albiei de scurgere atat in amonte cat si in aval, timpane si parapeti pentru siguranta circulatiei. Datorita lipsei lucrarilor de intretinere functionalitatea podetelor nu este asigurata, acestea fiind colmatate si cu vegetatie abundenta.

In localitati continuitatea santurilor existente este realizata cu podete de accese la proprietati alcatuite din tuburi din beton si podete dalate, majoritatea fiind degradate. In unele cazuri acestea au fost modificate sau infundate de localnici.

O deficienta grava a sistemului de scurgere a apelor pluviale este lipsa podetelor la drumurile laterale ce cauzeaza acumularea apelor in sant, motiv pentru care la ploi abundente apa stationeaza si pe partea carosabila.

In urma inspectiei in teren au fost identificate urmatoarele poduri si podete :

| Nr. | Kilometru | Descriere |
| --- | --- | --- |
| P1 | 14+010 | Pod peste canal |
| 1 | 17+400 | Podet tubular φ1000 |
| 2 | 21+020 | Podet tubular φ600 |
| 3 | 21+419 | Podet tubular φ600 |
| 4 | 21+760 | Podet tubular 2xφ800 |
| 5 | 29+241 | Podet L=4.00m |
| 6 | 29+460 | Podet tubular φ500 |
| 7 | 31+100 | Podet L=5.00m |
| 8 | 31+320 | Podet C1+4xφ500 |
| 9 | 35+098 | Podet L=4.00m |
| 10 | 35+560 | Podet tubular 4xφ800 |
| 11 | 37+290 | Podet tubular φ800 |
| P2 | 40+110 | Pod |
| 12 | 40+800 | Podet L=5.00m |
| P3 | 47+270 | Pod |
| 13 | 48+895 | Podet L=5.00m |
| P4 | 51+110 | Pod |

# Poduri

Pe acest sector de drum au fost identificate 4 poduri, executate in 1974 (anul modernizarii drumului judetean)

- Pod peste canal km 14+010;

- Pod peste valea Istria la km 40+110 in loc. Istria;

- Pod peste vale Neagra la km 47+270, in loc. Sinoe;

- Pod peste canal km 51+110 la intrare in Mihai Viteazu.

- Pod peste canal km 14+010.

Drumu judetean traverseaza un canal la km 14+010 prin intermediul unui pod cu o sigura deschidere simplu rezemata. Lungimea totala a podului este de 12.60m  si o lumina intre culei de 9.40m. In transversal podul are o latime de 11.42 din care partea carosabila este de 7.82m. Trotuarele nu sunt amenajate, pe zona trotuarelor sunt depuneri de pamant si nisip. Structura de rezistenta sunt fasii cu goluri h=0.72m, L=12.00m 10 bucati in sectiune.

Infrastrucutrile sunt culei tip perete din beton armat.

Zidurile intoarse sunt scurte.

Partea de amonte podul este executat paralel cu un pod de cale ferata, la o distanta intre elevatii de 1.35m.

Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intemediul aripilor de beton (in aval).

Albia canalului este pereata.

Podul a fost dimensionat la clasa E (convoi A30, V80).

Pod peste valea Istria la km 40+010 in loc. Istria;

La km 40+010 la intrare in localitatea Istria drumul traversaeaza normal valea Istria, prin intermediul unui pod cu o sigura deschidere simplu rezemata. Lungimea totala a podului este de 12.80m  si o lumina intre culei de 10.65m. In transversal podul are o latime de 10.50 din care partea carosabila este de 7.90m si trotuare 2x1.15m. Structura de rezistenta sunt fasii cu goluri h=0.72m, L=12.00m, 9 bucati in sectiune.

Infrastrucutrile sunt culei tip perete din beton armat.

Podul a fost executat fara ziduri intoarse.

Albia paraului are sectiunea unui canal neamenajat.

Podul a fost dimensionat la clasa E (convoi A30, V80).

Pod peste vale Neagra la km 47+270, in loc. Sinoie;

La km 47+270 in localitatea Sinoe drumul traversaeaza normal valea Neagra, prin intermediul unui pod cu 2 deschideri, dupa schema statica grinda continua. Lungimea totala a podului este de 20.09. In transversal podul are o latime de 7.10 din care partea carosabila este de 5.60m si trotuare 2x0.55m. Structura de rezistenta este o dala monolita continua pe 2 deschideri cu grosimea minima de 0.45m  latime de 6.00m.

Infrastructurile sunt culei tip perete din beton armat si pila lamelara.

Zidurile intoarse au lumina de 3.20/3.40m.

Albia paraului este bine conturata cu apa permanenta.

Podul a fost dimensionat la clasa I (convoi A13, S60).

Dupa modul de executie a materialelor puse in opera se apreciaza ca podul dateaza din anii 1950-1960.

Pod peste canal km 51+110 la intrare in Mihai Viteazu.

La km 51+110 pana la intrare in localitatea Mihai Viteazu drumul traversaeaza normal un canal de irigare, prin intermediul unui pod cu o sigura deschidere simplu rezemata.

Lungimea totala a podului este de 22.20m  si o lumina intre culei de 10.80m.

In transversal podul are o latime de 10.20 din care partea carosabila este de 7.85m si trotuare 0.85/0.80m. Structura de rezistenta sunt fasii cu goluri h=0.72m, L=12.00m, 9 bucati in sectiune.

Infrastrucutrile sunt culei tip perete din beton armat.

Zidurile intoarse sunt de 4.45m.

Albia canalului este amenajata cu pereu de beton.

Podul a fost dimensionat la clasa E (convoi A30, V80).

# Parcari si statii de autobuz existente

Pe traseul drumului parcarile si statiile de autobuz identificate prezinta un carosabil din impietruire necorespuzator, acestea nefiind semnalizate conform prevederilor normelor in vigoare.

Statiile de autobuz existente au fost identificate la urmatoarele pozitii kilometrice:

Km 14+060

Loc. Corbu – km 16+950, 17+640, 18+320, 18+995, 19+920, 20+950, 21+745, 22+180

Loc. Sacele – km 29+400

Loc. Istria – km 40+865

Loc. Sinoe – km 47+400

Loc. Mihai Viteazu – km 51+835

Statiile de autobuz sunt prevazute cu sopron metalic cu inchideri din plexiglas, majoritatea acestora prezentand degradari.

# Siguranta circulatiei

Drumul este prevazut cu un sistem de semnalizare si marcaje rutiere minimal alcatuit din indicatoare rutiere de orientare si reglementare a circulatiei rutiere si marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie. Marcajul rutier a fost identificat pe sectoare de drum restranse

In prezent marcajele rutiere existente sunt slab vizibile si insuficiente conform standardelor si normativelor in vigoare. Sectoare considerabile de drum nu au marcaj rutier.

Semnalizarea verticala este de asemenea insuficienta si necesita o suplimentare consistenta conform standardelor si normativelor in vigoare.

O deficienta grava a sistemului de semnalizare rutiera este aceea ca nu sunt prezente semnalizari si marcaje pentru trecerile de pietoni in zona localitatilor.

Avand in vedere situatia existenta deficitara a semnalizarii rutiere pe drumul expertizat se impune refacerea sistemului de semnalizare rutiera a drumului.

### SITUATIA PROIECTATA

### Traseul in plan

La proiectarea lucrarilor de modernizaresi reabilitare a drumului s-au reconsiderat elementele geometrice existente ale racordarilor in plan cu adoptarea unor elemente superioare celor existente acolo unde este posibil, corespunzatoare vitezei de proiectare adoptate de 80km/h in afara localitatilor si 50km/h pe sectoarele de drum in localitati, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. Lucrarile proiectate se vor incadra in traseul existent al drumului.

Lungimea proiectata a sectorului de drum este de 40.258km. Diferenta de kilometraj fata de evidenta Consiliului Judetean se datoreaza geometrizarii axului in plan conform normelor in vigoare pe suportul topografic executat de proiectant in faza de proiectare DALI.

### Traseul in profil longitudinal

Profilul longitudinal urmareste cotele existente ale drumului tinand cont de grosimea straturilor de ranforsare, linia rosiefiind proiectata pe principiul cotelor minime in profil transversal, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. Local s-a prevazut optimizarea profilului longitudinal in vederea respectarii pasului de proiectare conform normelor in vigoare. De asemenea acolo unde s-a impus s-a procedat la inaltarea liniei rosii fata de existent (pe sectoare de drum in afara localitatilor).

Panta longitudinala minima 0.1% si maxim 5.6%.

### Profilul transversal

Profilul transversal adoptat este corespunzator clasei tehnice IV conform OG nr. 43/1997 privind „regimul juridic al drumurilor” şi ordinul MT nr.1296/2017 privind „Normele tehnice pentru proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor”, si cu respectarea temei de proiectare (Caietul de sarcini). Astfel profilul transversal recomandat are urmatoarele elemente:

- Platforma drumului						 8,00m

- Partea carosabilă						 6,00m

- Benzi de circulaţie						 2

- Acostamente,							2 x 1,00m

din care benzi de incadrare	2x0,25m

- Panta transversala pe partea carosabila: 			 2,5%

- Panta transversala pe acostamente: 				4%

Pe tronsonul km 12+805 – 14+090 pe partea dreapta se prevede refacerea trotuarului existent.

In localitatea Corbu se prevede amenajarea unei piste de ciclisti stanga L=4980m si dreapta L=4825m cu latimea 1.5m si reparatii ale trotuarului existent, precum si trotuare cu latimea 1.00m in localitatile Sacele, istria , Sinoe si Mihai Viteazu.

### Modernizarea si reabilitarea structurii rutiere

Conform HG28/2008 continutul cadru al documentatiei DALI au fost analizate 2 solutii de realizarea a proiectului astfel:

- Solutia A

- Ranforsarea stucturii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi si un strat din piatra sparta pentru sporirea capacitatii portante, dupa cum urmeaza:

A1 Pentru tronson km 12+805 – 14+090 straturile de ranforsare sunt urmatoarele:

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA16 (BA16 RUL50/70)

- 6cm binder de criblura BAD20 (BA20 LEG 50/70)

- 6cm strat de baza AB31.5 (BA31.5 BAZA 50/70)

- 15cm piatra sparta amestec optimal

- 10cm frezare straturi asfaltice existente

- 30cm piatra sparta existenta

- A2 Pentru tronson km 14+090 – 53+063 straturile de ranforsare sunt urmatoarele:

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA16 (BA16 RUL50/70)

- 6cm binder de criblura BAD20 (BA20LEG 50/70)

- 15cm piatra sparta amestec optimal

- 10-20cm frezare straturi asfaltice existente

- 30cm piatra sparta existenta

Pentru solutia A, pe portiunile de largire (casete) in ampriza existenta a drumului se va prevedea urmatoarea structura rutiera:

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA16 (BA16 RUL50/70)

- 6cm binder de criblura BAD20 (BA20 LEG 50/70)

- **6cm strat de baza AB31.5 (BA31.5 BAZA 50/70)

- 15cm piatra sparta amestec optimal

- 25cm fundatie din piatra sparta 0-63mm

- 15cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici rutieri

Stratul de baza se prevede pentru tronsonul km12+805-14+090.

Se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Santurile existente se decolmateaza. Nu exista supralargiri.

- Solutia B

- Ranforsarea stucturii rutiere existente cu mixturi asfaltice si  efectuarea de reparatii la existent prin colmatari de fisuri si crapaturi, plombarea gropilor si remedierea zonelor cu faiantari pana la stratul de fundatie, dupa cum urmeaza:

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA16 RUL50/70 (BA16)

- 6cm binder de criblura BA20 LEG 50/70 (BAD20)

- **6cm strat de baza BA31.5 BAZA 50/70 (AB31.5)

- asternerea unui geogril cu rol de antifisura;

- -efectuarea de reparatii la existent prin colmatari de fisuri si crapaturi, plombarea gropilor si remedierea zonelor cu faiantari pana la stratul de fundatie.

- 30cm piatra sparta existenta

Pentru implementarea proiectului a fost adoptata  Solutia A cu mixturi asfaltice noi si un strat din piatra sparta pentru sporirea capacitatii portante, rezultand astfel o structura rutiera flexibila.

Grosimile structurii rutiere au fost verificate in urma calculului de dimensionare facut cu metoda CALDEROM 2000 luand in considerare traficul comunicat de catre Beneficiar 1.64 si 0.16m.o.s pe o perioada de 15 ani (2020-2035) – anul darii in exploatare a drumului modernizat s-a considerat anul 2020.

Structura rutiera propusa se verifica la fenomenul de inghet-dezghet.

Acostamentele se vor realiza astfel:

- se vor consolida cu min.10cm piatra sparta 0-63mm.

### Scurgerea apelor si sisteme de drenaj

Scurgerea apelor se va realiza prin doua tipuri de sectiuni:

- Sectiuni trapezoidale ( santuri si rigole ranforsate)

- Sectiuni dreptunghiulare inchise cu placute carosabile (rigole carosabile)

Acestea au fost prevazute in functie de fiecare profil caracteristic. In localitati s-a mentinut amplasamentul santurilor existente acolo unde ele exista si s-au prevazut santuri noi pereate. A fost realizata predimensionarea sectiunii de scurgere a santurilor pe baza calcului hidrologic.

Debitul hidrologic Qhg=m x S x ic x F (l/s) unde:

- m = coeficient de reducere care tine seama de capacitatea de inmagazinare pe santuri si canale, se stabileste in functie de durata de curgere

    - pentru t<40min, m=0.8

    - pentru t>40min, m=0.9

- S= suprafata bazinului de receptie aferent santului, rigolei in ha

- ic = intensitatea de calcul a ploii in l/s*ha

- F = coeficient de curgere este in functie de relief (munte, deal, podis, ses. etc.) si tipul terenului (impermeabil, semipermeabil si permeabil).

- Calculul se va face conform STAS 1846/90.

Scurgerea apelor în bune condiţiuni are un rol important în prevenirea degradărilor în structura rutieră. În acest sens s-a prevazut:

- pereerea şanţurilor sau rigolelor acolo unde panta longitudinală este mai mare de 4% şi deversarea apelor în zone posibile, precum si in localitati, pe o lungime 13762m;

- reparatia (refacerea) santurilor pereate existente pe o lungime de 895m.

- reprofilarea şanţurilor existente din pamant, acolo unde nu se prevede pereerea pe o lungime de 50235m;

- prevederea pe zone scurte de rigole carosabile la traversarea localităţilor acolo unde distanţa între gardurile proprietăţilor este mică, rigola carosabila 15802m;

- crearea de şanţuri noi acolo unde acestea lipsesc;

- prevederea de podeţe noi acolo unde este cazul ;

- prevederea de podeţe la intrările în curţi şi la drumurile laterale.

In urma analizei privind starea tehnica actuala a podetelor existente s-a stabilit care podete pot fi mentinute si care trebuie inlocuite sau reparate prin lucrari de refacere a radierelor, aripilor, coronamente si zone de racordare amonte si aval precum si decolmatarea acestora.

Situatia proiectata a podetelor este prezentata in tabelele de mai jos

| Nr. | km | Descriere podet |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14+995 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 2 | 16+595 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 3 | 16+905 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 4 | 17+230 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 5 | 17+420 | Podet existent se inlocuieste cu podet 2xC3 |
| 6 | 17+862 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 7 | 18+004 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 8 | 18+250 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 9 | 18+710 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 10 | 19+093 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 11 | 19+287 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 12 | 19+817 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 13 | 20+275 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 14 | 20+416 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 15 | 20+535 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 16 | 20+775 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 17 | 21+020 | Podet tubular φ600 se mentine cu reparatii |
| 18 | 21+420 | Podet tubular φ600 se mentine cu reparatii |
| 19 | 21+758 | Podet tubular 2xφ800 se mentine cu reparatii |
| 20 | 22+251 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 21 | 23+260 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 22 | 25+015 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 23 | 25+970 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 24 | 26+615 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 25 | 28+615 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 26 | 29+240 | Podet dalat 4m se mentine cu largire si reparatii |
| 27 | 29+443 | Podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular φ600 |
| 28 | 29+980 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 29 | 30+392 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 30 | 31+090 | Podet dalat L=5.00m se mentine cu reparatii |
| 31 | 31+315 | Podet dalat L=1.00m si podet tubular 4xφ500 se mentine cu reparatii |
| 32 | 33+135 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 33 | 33+560 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 34 | 35+100 | Podet dalat 4m se inlocuieste |
| 35 | 35+553 | Podet tubular 4xφ800 se mentine cu reparatii |
| 36 | 36+390 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 37 | 37+286 | Podet tubular φ800 se mentine cu reparatii |
| 38 | 40+787 | Podet dalat L=5.00m se mentine cu reparatii |
| 39 | 41+632 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 40 | 42+023 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 41 | 42+614 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 42 | 45+005 | Podet tubular φ800 proiectat |
| 43 | 48+328 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 44 | 48+888 | Podet dalat L=5.00m se mentine cu reparatii |
| 45 | 52+159 | Podet tubular φ600 proiectat |
| 46 | 52+656 | Podet tubular φ600 proiectat |

| Nr | Descriere | Buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podete tubular φ600 proiectat | 20 |
| 2 | Podete tubular φ800 proiectat | 13 |
| 3 | Mentinere podete existente cu reparatii | 9 |
| 4 | Largire podet dalat existent L=4.00m | 1 |
| 5 | Podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular φ600 | 1 |
| 6 | Podet dalat 4m se inlocuieste | 1 |
| 7 | Podet existent se inlocuieste cu podet 2xC3 | 1 |

La toate podetele care se mentin se vor realiza lucrari de curatire amonte si aval, decolmatari ale albiilor. De asemenea aceste podete vor fi reabilitate prin refacerea timpanelor si a aripilor degradate si reparatii ele elementelor constructive (fundatii, elevatii, dale) acolo unde acestea prezinta degradari.

Accesele la proprietati se vor realiza din podete tubulare si timpane. Latimea proiectata a acceselor este de 4,0m pentru accesul rutier si 1.5m pentru accesul pietonal. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor se vor folosi podete tubulare φ300. Podetele φ300 au o lungime cumulata de 1719m.

Structura rutiera aplicata pentru accesele la proprietati are urmatoarea alcatuire:

- 15cm strat de baza din beton de ciment C30/37

- 15cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63mm

### Lucrari de poduri

Pod peste canal km 14+010;

SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea unui gabarit de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util:

Suprastructura:

Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie;

Demolare grinda parapet;

Curatare betoane degradate si exfoliate;

Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite;

Executie placa de suprabetonare si console din beton C35/45;

Executie gauri de aerisire fasii;

Reparatii intrados cu mortare speciale;

Consolidare fasii cu benzi de carbon;

Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii;

Montare guri de scurgere noi;

Sistemul rutier (calea):

- Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m - 4cm ;

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m - 4cm;

- Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm;

- Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr-un singur strat.

Delimitare pietoni cu parapet metalic - nivel de siguranta H4b;

Montare parapet pietonal - mana curenta zincata la trotuar.

Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (-25..+25mm);

Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;

Infrastructura:

Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces;

Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod;

Torcretare elevatii culei cu mortare speciale sclivisite;

Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m;

Executie dispozitive antiseismice;

Racordari cu terasamnetele si albie:

Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului;

Suprainaltare aripi;

Montare parapeti metalici directionali pe rampe  20.00m pe partea de CF.

Pod peste valea Istria la km 40+110 in loc. Istria;

SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea unui gabarit de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util:

Suprastructura:

Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie;

Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar;

Curatare betoane degradate si exfoliate;

Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite;

Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45;

Executie gauri de aerisire fasii;

Reparatii intrados cu mortare speciale;

Consolidare fasii cu benzi de carbon;

Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii;

Montare guri de scurgere;

Sistemul rutier (calea):

- Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m - 4cm ;

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m - 4cm;

- Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm;

- Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr-un singur strat.

Delimitare pietoni cu parapet metalic - nivel de siguranta H4b;

Montare parapet pietonal - mana curenta zincata.

Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (-25..+25mm);

Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;

Infrastructura:

Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces;

Amenajare si adaptare zid de garda si executie ziduri intoarse scurte;

Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37;

Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m;

Executie dispozitive antiseismice;

Racordari cu terasamnetele si albie:

Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului;

Relocare conducta apa cu repozitionare la o cota mai sus fata de intrados pod.

Montare parapeti metalici directionali pe rampe  20.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale si proprietati);

Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod.

Asigurare continuitatii santurilor de pe zona de descarcare langa pod.

Pod peste valea Neagra la km 47+270, in loc. Sinoe;

SOLUTIA I – Consolidare pod la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), prin reconfigurare pod (Demolare suprastructura, demolare pila si executie o singura deschidere), cu asigurarea uni gabarit de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util (pod in localitate):

Suprastructura:

Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie;

Demolare suprastructura;

Montare grinzi prefabricate de 14.00m;

Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45;

Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii;

Sistemul rutier (calea):

- Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m - 4cm ;

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m - 4cm;

- Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm;

- Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr-un singur strat.

Delimitare pietoni cu parapet metalic - nivel de siguranta H4b;

Montare parapet pietonal - mana curenta zincata.

Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (-25..+25mm);

Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;

Infrastructura:

Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces;

Consolidare culei prin subzidire fundatii si camasuire elevatii;

Amenajare si adaptare zid de garda si executie ziduri intoarse scurte;

Demolare pila;

Adaptare culei pentru montare placi de racordare L=3.00m;

Executie dispozitive antiseismice;

Racordari cu terasamnetele si albie:

Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului;

Executie umpluturi la drumurile de acces laterale;

Montare parapeti metalici directionali pe rampe  20.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale si proprietati);

Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod;

Consolidare sectiune albie cu pereu de beton;

Pod peste canal km 51+110 la intrare in Mihai Viteazu.

SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.00m util (pod in extravilan):

Suprastructura:

Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie;

Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar;

Curatare betoane degradate si exfoliate;

Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite;

Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45;

Executie gauri de aerisire fasii;

Reparatii intrados cu mortare speciale;

Consolidare fasii cu benzi de carbon;

Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii;

Montare guri de scurgere;

Sistemul rutier (calea):

- Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m - 4cm ;

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m - 4cm;

- Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm;

- Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr-un singur strat.

Delimitare pietoni cu parapet metalic - nivel de siguranta H4b;

Montare parapet pietonal - mana curenta zincata.

Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (-25..+25mm);

Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;

Infrastructura:

Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces;

Amenajare si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit de pod;

Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37 pana la rost elevatie - fundatie;

Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m;

Executie dispozitive antiseismice;

Racordari cu terasamnetele si albie:

Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului;

Racordare drumuri de intretinere canal

Montare parapeti metalici directionali pe rampe  20.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale);

### Lucrari de consolidare

Pentru realizarea platformei se prevede o fundatie adancita de parapet cu hmed=2m in zona podetului de la km 29+241 pe partea dreapta.

### Siguranta circulatiei

Parapete de siguranta

Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti metalici de tip semi – greu pentru drum cu nivel de protectie N2 pe o lungime de 2037m si parapet nivel de protectie H1 pe o lungime de 600m.

Parapetii vor fi dotati cu fluturasi reflectrizanti pentru semnalizare pe timp de noapte.

Trotuare in localitati

Pentru sporirea sigurantei traficului rutier, traficului pietonal odata cu modernizarea drumului au fost prevazute trotuare pentru circulatia pietonala in intravilanul localitatilor. Astfel s-au prevazut trotuare noi amplasate la marginea amprizei drumului modernizat de o parte si de alta a drumului, cu latimea de 1m. Amplasarea acestora se face functie de distanta existenta fata de limitele de proprietate si retele de energie electrica si telecomunicatii (stalpi), acolo unde nu exista spatiu necesar se poate renunta la amplasarea lor.

Structura rutiera aplicata pe trotuare are urmatoarea alcatuire:

- 12cm strat de baza din beton de ciment C30/37

- 12cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63mm.

- In localitatea Corbu se vor repara trotuarele existente din beton cu aceeasi structura – 1070mp.

- In localitatea Sacele se vor inlocui pavelele autoblocante degradate – 58mp.

Treceri de pietoni

Pentru siguranta traficului rutier si a traficului pietonal in zona institutiilor publice si obiectivelor principale din localitatile traversate de drumul judetean au fost prevazute 28 treceri de pietoni amenajate cu solutii moderne dupa cum urmeaza:

- Marcaj orizontal trecere de pietoni cu vopsea reflectorizanta cu microbile

- Indicatoare de semnalizare trecere de pietoni, vor fi prevazute cu lampi de culoare galbena intermitenta alimentate de catre un panou fotovoltaic (2bucati/trecere).

- Indicatoare de presemnalizare trecere de pietoni

In zona trecerilor de pietoni se va cobari bordura pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati, respectandu-se principiile din domeniul egalitapi de gen, de  sanse, nediscriminarea si accesibilitatea prevazute in legislapa naponala si comunitara.

Amenajarea statiilor de autobuz

Statiile de autobuz proiectate vor fi amenajate cu aceiasi structura rutiera ca si cea folosita pentru modernizarea structurii rutiere existente a drumului. Sunt amenajate un numar de 13 statii existente si 12 staii noi.

Statiile de autobuz vor fi prevazute cu refugiu cu lungimea de 20m si latimea de 2.5m si cu adaposturi calatori pe structura metalica placata cu plexiglas.

Pentru statiile de autobuz prevazute a se amenaja va fi asigurata semnalizarea rutiera orizontala si verticala corespunzatoare.

Semnalizare verticala si marcaj rutier

- Semnalizare pe timpul executiei

„Managementul de trafic” se va realiza la faza de executie de catre Antreprenor in conformitate cu ’Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului’, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Pentru asigurare fluentei şi siguranţei circulaţiei pe timpul execuţiei se vor realiza marcaje cu caracter provizoriu şi semnalizarea cu indicatoare speciale şi piloţi de dirijare a circulaţiei, in special pe sectoarele de intersectie cu drumurile clasificate existente.

- Semnalizarea definitiva ( pe perioada de exploatare)

Pentru siguranţa rutiera după finalizarea lucrărilor va fi realizată semnalizarea verticală conform SR 1848-1, SR 1848-2, SR 1848-3. Marcajul rutier va fi realizat conform SR 1848-7/2015 „Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere”.

Aceasta va fi compusa din :

  - marcaje orizontale :

    - axul drumului – cu linie continua in toate zonele unde depasirea este interzisa (curbe periculoase, zone fara vizibilitate, intersectii)

    - axul drumului – cu linie intrerupta in toate zonele unde depasirea este permisa

    - ambele margini ale partii carosabile

    - marcaje transversale si diverse.

  - panouri indicatoare pentru

    - curbe

    - curbe periculoase

    - limitare de viteza

    - prioritate de circulatie

    - localitati

    - directii

Este necesara in mod obligatoriu re-kilometrarea traseului prin dispunerea de borne kilometrice si hectometrice noi.Se constata ca bornele existente nu corespund ca pozitie kilometrica, acestea fiind prevazute a se reamplasa pe pozitiile kilometrice corecte proiectate si verificate in teren.

### Amenajarea intersectiilor si drumurilor laterale pana la limita de proprietate a judetului

Intersectii cu drumuri clasificate

Intersectiile cu drumurile clasificate vor fi amenajate conform AND 600/2010 si CD 173-1986 in functie de traficul de tranzit ca intersectii in ‘’cruce’’ sau in ‘’T’’.

Pe traseul sau drumul judetean DJ226 intersecteaza urmatoarele drumuri clasificate:

Drumuri nationale

- DN22 in localitatea Mihai Viteazu

Drumuri judetene

- DJ226A;

Drumuri comunale

- DC83 in localitatea Corbu;

- DC82, DC84 in localitatea Sacele;

- DC78 in localitatea Istria

- DC79 in localitatea Sinoe

Amanajarea intersectiilor cu drumurile clasificate se va realiza in amplasamentul existent al intersectiilor, lucrarile prevazute prin proiect fiind alcatuite din:

- Lucrari la partea carosabila:

  - racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota existenta a drumului intersectat

  - prelungirea straturilor asfaltice de ranforsare proiectate pentru drumul judetean si pe drumul intersectat pe o lungime ce nu depaseste limita de proprietate a judetului

  - racordarea in plan a marginilor partii carosabile a drumului judetean cu drumul intersectat cu raze ce se incadreaza in limita existentului

  - completarea acostamentelor drumului intersectat cu piatra sparta impanata pana la limita de proprietate a judetului

- lucrari de scurgerea apelor

  - prevederea unui podet pentru asigurarea continuitatii santurilor proiectate

  - amenajarea santurilor existente pe drumul intersectat pana la limita de proprietate a judetului, cu acelas tip de santuri proiectate pentru drumul judetean modernizat

- refacerea marcajului orizontal si a semnalizarii verticale conform prevederilor normelor in vigoare

Intersectii cu drumuri neclasificate

Drumurile laterale neclasificate vor fi amenajate dupa cum urmeaza:

Drumuri laterale cu carosabil existent din imbracaminti asfaltice

  - amenajarea se realizeaza pana la limita de proprietate a judetului in urmatoarea solutie

  - racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota existenta a drumului lateral

  - prelungirea straturilor asfaltice de ranforsare pana la limita de proprietate a judetului

  - amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existenta a drumului lateral (latime medie 6,0m)

Drumuri laterale cu carosabil existent din impietruire in zona localitatilor:

- amenajarea se realizeaza pana la limita de proprietate a judetului in urmatoarea solutie

  - scarificarea si completarea impietruirii existente cu 12cm piatra sparta pe toata lungimea pana la limita de proprietate a judetului

  - asternerea unui covor asfaltic cu racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota existenta a drumului lateral

  - amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existenta a drumului lateral (latime medie 5,0m)

Drumuri laterale cu carosabil existent din pamant in zona localitatilor:

- amenajarea se va realiza pana la limita de proprietate a judetului in urmatoarea solutie:

  - decaparea partii carosabile in zona de amenajare pe grosimea de 20cm

  - 15cm strat de piatra sparta 0-63mm

  - 12cm strat din piatra sparta amestec optimal

  - Aternerea unui covor asfaltic cu racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota existenta a drumului lateral

  - amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existenta a drumului lateral (latime medie 4,0m)

Drumuri laterale cu carosabil existent din pamant in afara localitatilor:

- amenajarea se va realiza pana la limita de proprietate a judetului in urmatoarea solutie:

  - decaparea partii carosabile in zona de amenajare pe grosimea de 20cm

  - 15cm strat din piatra sparta 0-63mm

  - 15cm strat din piatra sparta amestec optinal cu racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota existenta a drumului lateral

  - amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existenta a drumului lateral (latime medie 4,0m)

Continuitatea santurilor in dreptul drumurilor laterale se realizeaza cu podete tubulare Ø400mm avand lungimea cumulata de 689m

### Lucrari de mutari si protejari retele

Odata cu realizarea noului profil transversal, pot fi afectati stalpii de curent electric sau telefonie. In baza proiectarii in detaliu, se vor stabili exact daca sunt necesare lucrari de reamplasare sau protectie a acestora.

La proiectarea solutiilor pentru mutarea/protejarea utilitatilor existente in ampriza drumului vor fi luate în considerare toate reţele de utilităţi supraterane si subterane, conform avizelor emise de deţinătorii acestora in baza Certificatului de Urbanism al lucrarii.

## JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Obiectivul principal il constituie conectarea drumului judetean la reteaua drumurilor nationale (DN22) si reteaua TEN-T, prevazuta a se realiza prin POR 2014 - 2020 ITI Delta Dunarii, cu implicatii asupra dezvoltarii locale, judetene,  regionale,  nationale  atragand  !n circuitul economic zone cu o dezvoltare structural deficitara.

Prin proiect se urmareste ca acest drum sa contribuie la realizarea  obiectivelor  generale ale ITI Delta Dunarii si anume: !mbunatatirea economiei prin dezvoltarea  activitatilor  !n domeniile   turismului,   pescuitului,   acvaculturii  si agriculturii,   !mbunatatirea   conectivitatii, cresterea eficientei serviciilor publice.

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu, reprezinta un obiectiv asumat strategic la nivel judetean si regional.

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Platforma drumului						 8,00m

- Partea carosabilă						 6,00m

- Benzi de circulaţie						 2

- Acostamente,							2 x 1,00m

din care benzi de incadrare	2x0,25m

- Panta transversala pe partea carosabila: 			 2,5%

- Panta transversala pe acostamente: 				4%

- profilul şi capacităţile de producţie; - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  - Nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- reabilitarea structurii rutiere;

- realizarea de santuri, rigole si podete;

- amenajare drumuri laterale si accese la proprietati;

- lucrari de siguranta circulatiei (parapete, trotuare, treceri de pietoni);

- lucrari de semnalizare si marcaje;

- lucrari de poduri.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; - Nu este cazul

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; - Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; www.mfinante.ro - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;  Nu este cazul

- metode folosite în construcţie; - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară; Conform standardelor si normativelor in vigoare.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); - Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect. -  Conform Certificat de urbanism

## LOCALIZAREA PROIECTULUI

Sectorul de drum studiat DJ226 incepe la km 12+805 la limita UAT Navodari/UAT Corbu si traverseaza localitatile Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si se sfarseste la km 53+063 la intersectia cu DN22 Tulcea – Constanta.

Intregul traseu studiat al DJ226 se desfasoara pe teritoriul judetului Constanta. Lungimea sectorului studiat este de 40.258 km. Diferenta de kilometraj fata de evidenta Consiliului Judetean se datoreaza geometrizarii axului in plan conform normelor in vigoare pe suportul topografic executat de proiectant in faza de proiectare DALI, limitele cadastrate ale drumului ramanand neschimbate.

Pe traseul sau drumul judetean DJ226 intersecteaza urmatoarele cai de comunicatii:

Drumuri judetene

- DN22;

Drumuri judetene

- DJ226A;

Drumuri comunale

- DC83 in localitatea Corbu;

- DC82, DC84 in localitatea Sacele;

- DC78 in localitatea Istria

- DC79 in localitatea Sinoe

Proiectul se incadreaza in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Imbunătățirea infrastructurii rutier de importanță regională, Prioritatea de intervenție 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale – Investitii Teritoriale Integrate in Delta Dunarii (ITI DD).

Folosinta actuala este de drum, iar prin realizarea lucrarilor se mentine traseul existent.

### STUDII REALIZATE

Topografia, relieful si hidrologia

Judetul Constanta este situat in sud estul Romaniei si are ca vecini la Est Marea neagra, la Vest judetul Calarasi, Ialomita si Braila, la Nord judetul Tulcea, iar la Sud frontiera cu Bulgaria.

Relieful judeţului este caracterizat de o varietate de forme, specifice poziţionării de-a lungul fluviului Dunărea: luncă, zone terasate, insule, bălţi, canale.

Urmare a morfologiei terenului strabatut, drumul actual este construit preponderent la nivelul terenului.

Geologia

In fundament se afla Platforma Moesica (cristalin si sedimentar, pana la cretacic inclusiv), peste care urmeaza o umplutura sedimentara neogena si cuaternara. Calcarele cretacice din fundament se gasesc la o adancime de 6-10 m in lunca Dunarii, dupa care se coboara spre N. Umplutura sedimentara incepe, in principal, cu sarmatianul, dar e formata mai ales din pliocen; se compune din calcare marnoase, marne, argile, nisipuri si pietrisuri. Cuaternarul este alcatuit din pietrisuri si nisipuri villafranchiene (reduse), Strate de Fratesti ( nisipuri, pietrisuri, argile), nisipuri de Mostistea, depozite loessoide in care se intercaleaza si pietrisurile de Colentina, aluviuni in lunci. In afara luncilor, loessul si formatiunile loessoide, avand grosimi de 5 – 20 m, acopar aproape tot teritoriul judetului.

Clima

Zona studiată se încadrează în sectorul cu climă temperat – continentala.

Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri fierbinti si sarace in precipitatii si prin ierni nu prea reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu dese intervale de incalzire care fac ca stratul de zapada sa aiba un caracter episodic.

Elementul principal al climei il reprezinta precipitatiile destul de reduse, cu valori medii anuale sub 400 mm, fapt care se reflecta printr-o ariditate accentuata.

Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartitia tipurilor climatice, dupa indicele de umezeala Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza la tipul climatic I-a, cu indicele de umiditate Thornthwaite „Im” < - 20.

Conform STAS 6054 - 77 – adâncimea maximă de îngheţ în terenul natural ”Z” este de 75cm.

Vanturile prezinta frecvente si viteze care se diferentiaza in functie de relief. Frecventele medii anuale inregistrate indica predominarea vanturilor din NV, NE si SE. Frecventa medie anuala a calmului este redusa.

O particularitate climatica a Dobrogei este ca zona litorala (alaturi de Delta Dunarii) este cea mai secetoasa regiune din tara, cu precipitatii mai mici de 400mm/anual in interiorul podisului.

Seismicitate

Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100 - 1/2013 pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani (şi 20 % probabilitate de depăşire la 50 de ani), amplasamentul se situează în zona cu valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 şi perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 sec.

Conform SR 11 100/1 – martie 1993 – Harta de zonare seismică – gradul de intensitate seismică în zona amplasamentului cercetat este de 71 (grade MSK) cu o perioadă de revenire de 50 ani (1).

Conform studiului geotehnic, pamantul la nivelul patului drumului determinat prin sondaje geotehnice are urmatoarele caracteristici:

- Pamanturi foarte sensibile la inghet (pamant tip P5) de tipul argile prafoase.

Ca valori orientative a presiunii convenţionale de bază pentru terenul de fundare pentru partea de drum (in conditii standard de fundare) au fost recomandate urmatoarele valori:

- pentru argilă, argilă prăfoasă: pconv= 240 kPa;

În conformitate cu PD 177 referitor la dimensionarea structurilor rutiere, valorile estimate pentru modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare “Ep”, pentru zona studiată sunt:

- Pamant tip P5…Ep=70MPa;

## CARACTERISTICILE impactului potential datorat acestor lucrari

### Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

În ce priveşte calitatea aerului, avându-se în vedere debitele la emisie mici în raport cu normele existente şi caracterul limitat în timp a producerii acestora, se poate aprecia că impactul lucrărilor de construcţie asupra calităţii aerului este nesemnificativ.

Se apreciază că impactul generat de lucrările de execuţie din amplasament nu vor afecta populaţia din localitatatile din vecinatatea drumului. De asemenea, dată fiind perioada scurtă de expunere a populaţiei posibil a fi afectate la impurificarea cu substanţe cu potenţial cancerigen (Cr, Ni, HAP), riscul prezentat de aceşti poluanţi este minor.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de inters public, cultural sau istoric. Prin executarea lucrarilor vor aparea unele favorabile de mediu prin:

- Scaderea poluarii prin eliminarea circulatiei lente

- Scaderea intensitatii zgomotului.

Tehnologiile de executie ale lucrărilor nu includ perturbări in viata si mediul existent.

Constructorul are obligatia de a respecta cotele din proiect, orice modificare a acestora facandu-se cu avizul proiectantului.

In cazul unor neconcordante intre proiect si teren, in urma unor viituri, sau din alte cauze, beneficiarul va solicita proiectantul pentru adaptarea proiectului la situatia existenta in momentul executiei.

Lucrările vor fi supuse recepţiilor pe parcursul execuţiei, conform programului de urmărire a execuţiei în faze determinante si a unei recepţii la terminarea lucrărilor.

Recepţia pe faze a lucrărilor se efectuează conform programului de urmărire a execuţiei în faze determinante. Acest program asigură controlul eficient al lucrărilor din punct de vedere al realizării calitative. El este propus de proiectant şi va fi definitivat pe baza observaţiilor părţilor implicate (beneficiar şi Inspectoratul de Stat în Construcţii).

În urma verificărilor se vor încheia procese verbale de recepţie calitativă pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza următoare.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi de materiale, anrocamente, resturi de blocuri de beton, gramezi de pamant etc.).

Beneficiarul are obligatia de a intretine lucrarile in mod permanent si in mod special in urma unor unor evenimente deosebite (cutremur, viituri).

Lucrarile prevazute a se realize prin solutia tehnica propusa, se pot executa numai de catre un antreprenor de specialitate, printr-o tehnologie clasica.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a drumului.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Pentru protecţia calităţii atmosferei, dar şi a aşezărilor umane, în cadrul organizării de şantier se vor lua o serie de măsuri referitoare în special la funcţionarea staţiilor de producere a betoanelor, la transportul şi depozitarea  materialelor de construcţie ce pot elibera particule fine în atmosferă. Impactul este redus si doar pe perioada executiei.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

- arealele sensibile - Perimetrul ce se doreşte a fi modernizat este partial amplasat in aria naturala protejata ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoe si la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu.

- Detalii privind habitatele specifice si speciile posibil a fi afectate se regasesc in capitolul X Biodiversitate.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat )

Consumul de apă

Apa folosită pentru compactarea agregatelor poate proveni de la reţeaua publică iar în cazul când provine din alte surse (apa râului), aceasta conform SREN 1008:2003 nu trebuie să conţină particule în suspensie. Daca este adusă din exterior, apa tehnologică la punctul de lucru se va aduce cu cisterna, iar pentru apa potabilă se vor folosi recipienţi tip PET.

La acest moment consumul de apă tehnologică în punctul de lucru nu poate fi estimat.

După terminarea lucrărilor, antrepenorul va asigura curăţirea locului din amplasamentul drumului.

Influenţa lucrărilor propuse

Cresterea continua a traficului rutier pe reteaua judeteana de drumuri a judetului Constanta impune luarea unor masuri de modernizare a infrastructurii rutiere existente in vederea satisfacerii cererii de transport existente si de perspectiva, in conditii de securitate si confort cu viteze de circulatie sportite fata de cele existente.

Datorita cresterii traficului pe sectorul studiat s-au produs degradari atat la nivelul imbracamintii de pe carosabil cat si la nivelul intregii structurii rutiere intrucat capacitatea portanta existenta nu este compatibila cu traficul actual si nici cu cel de perspectiva.

Din aceste motive caracteristicile tehnice si de exploatare ale drumului nu mai corespund normelor tehnice in vigoare.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezenta expertiza tehnica, este in primul rand argumentata de starea tehnica actuala a drumului si de conditiile de circulatie actuale si de perspectiva.

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt prioritati ale Planului National de Dezvoltare, care prezinta sectorul de trasport regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-economica a Romaniei.

Se impune deci luarea unor masuri privind sporirea capacitatii portante, asigurarea scurgerii apelor in bune conditiuni, prevederea unei semnalizari rutiere in conformitate cu  normele in vigoare, amenajarea intersectiilor cu retelele rutiere intersectate, amenajarea acceselor la propietati, modernizarea lucrarilor de scurgere a apelor (podete).

Odata cu modernizarea drumului judetean DJ 226 se preconizeaza sporirea semnificativa a traficului rutier de turisme si auto-utilitare, precum si a traficului greu.

Prin modernizarea drumului judetean DJ226 traficul care va fi preluat va beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje economice, precum:

- modernizarea si dezvoltarea retelelor judeţene de transport in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile

- dezvoltarea socio-economica a zonelor tranzitate de drumul judeţean modernizat, acestea fiind de altfel si obiectivul general al proiectelor finantate din fonduri europene

- reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor;

- viteza de parcurs sporita, deci o reducere a timpilor de parcurs si a pierderilor aferente acestuia.

- crearea unei variante viabile de transport rutier atat pentru traficul local cat si pentru traficul de tranzit, cu beneficu direct asupra agentilor economici locali si la nivel judetean

- conectarea localitatilor traversate la reteaua rutiera nationala si europeana

Modernizarea sectoarelor  de drum judetean, va avea impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele deziderate:

- sporirea capacitatii de circulatie;

- realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic ;

- sporirea sigurantei circulatiei;

- reducerea numarului de accidente;

- reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

- sporirea vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori ;

- conditiile de rulare corespunzatoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea acestora.

- Diminuarea disparitatilor inter-regionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre mediul urban si rural, intre zonele atractive pentru investitii si cele neatractive

- Realizarea preconditiei de dezvoltare a unor zone mai izolate din judetul Constanta

- Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila

- Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor, inclusiv in zonele rurale

Sursele difuze de poluare sunt constituite din depozitele intermediare (vrac) de materiale de construcţii (în special pulverulente)care pot fi spălate de apele pluviale. De aceea, se recomandă amenajarea platformelor de depozitare astfel încât să nu existe pericolul împrăştierii în atmosferă şi a depunerii pe sol sau în apa râurilor.

Pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului şi implicit a apei este necesară întreţinerea corespunzătoare a utilajelor folosite. Carburanţii şi produsele chimice trebuie stocate în celule etanşe.

Impactul asupra mediului in perioada de constructie

În perioada de construcţie, evacuările fecaloid menajere aferente organizării de şantier şi punctelor de lucru reprezintă principala sursă de generare a apelor uzate. Sursele de poluare a aerului se diferenţiaza funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din activitatea desfăşurată în cadrul  organizării de şantier, gropilor de împrumut, pe amplasamentul lucrării, precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Emisiile de praf din timpul desfăşurării construcţiei căii rutiere sunt asociate în principal cu mişcarea pământului (curăţarea terenului, excavarea solului, umpluturile), manevrarea şi transportul unor materiale, lucrările de construire a căii de rulare. Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Aceste emisii pot avea un impact temporar substanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului.

Pentru realizarea lucrarii va fi necesar să se scoată o suprafaţă de teren din circuitul agricol. In perioada de execuţie a lucrărilor, măsurile de protecţie a solului se referă în primul rând la cele luate de constructor privind întreţinerea maşinelor şi utilajelor, depozitarea carburanţilor şi a altor substanţe periculoase,managementul deşeurilor etc.

În perioada de construcţie a unei căi rutiere se înregistrează următoarele tipuri de impacte asupra vegetaţiei şi faunei terestre:

  - Înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfăşurate (decopertare, betonare);

  - Fragmentarea habitatelor naturale. Dat fiind amplasamentul lucrării şi caracterul zonei,fragmentarea habitatelor naturale nu este semnificativă pentru fauna de talie mare, ştiut fiind faptul că aceasta nu trăieşte în zonele cu zgomot ridicat.

Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi:

- pozitiv, prin creerea de noi locuri de muncă şi facilitarea accesului la terenurile din zonă;

- negativ, prin restricţionarea circulaţiei în zona lucrărilor, poluarea cauzată de creşterea traficului în perioada de construcţie.

## AMPLASAREA PROIECTULUI IN RAPORT CU ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR

## Proiectul propus ”Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” este situat  partial in reteaua de arii protejate, stabilita în conformitate cu prevederile Directivei pasari CE 79/409 .

## Proiectul ”Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” incepe la km 12+805 la limita UAT Navodari/UAT Corbu si traverseaza localitatile Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si se sfarseste la km 53+063 la intersectia cu DN22 Tulcea – Constanta. Este partial amplasat in aria naturala protejata ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoe,  si la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu

## PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA

## Aspecte privind prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona sunt detaliate in capitolul de biodiversitate

## SUPRAFATA DE TEREN AFECATATA CE SE SUPRAPUNE CU ARIA NATURALA PROTEJATA CU SUPRAFATA OCUPATA DEFINITIV SI TEMPORAR PE PARCURSUL LUCRARILOR SI SUPRAFATA AFECTATA DE PROIECT RAPORTATA LA SUPRAFATA SITULUI PROCENTUAL

## In zonele de suprapunere cu ariile protejate de interes comunitar si national nu se vor ocupa suprafete suplimentare intrucat nu exista supralargiri ale drumului.

## JUSTIFICAREA DACA PROIECTUL ARE LEGATURA DIRECTA CU MANAGEMNTUL CONSERVARII ARIEI NATURALE PROTEJATE

Pentru proiectul propus s-a decis evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul analizat se suprapune partial peste limita sitului ROSPA0031Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe, si se afla la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu.

Proiectul intra sub incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.2 la pct.13, litera a si pct. 10, lit. b.

Planul nu are legatură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariilor naturale protejate de interes comunitar. Cu toate acestea, lucrarea este necesara pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere, emisiile de noxe se vor reduce, deasemenea timpul de parcurs, se va decongestiona traficu, se vor imbunatati interconectarile de transport rutier intre localitati, cresterea siguranţei circulatiei şi a confortului pentru conducatorii auto.

Obiectivele de conservare a unei arii naturale protejate de interes comunitar au in vedere mentinerea si restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

Se considera  că realizarea proiectului va avea un efect benefic asupra zonei prin preluarea traficului din zonele limitrofe, astfel, prin imbunatatirea fluentei circulatiei autovehiculelor, prin adoptarea vitezelor optime, asigurarea conditiile de vizibilitate şi semnalizarilor corespunzatoare, circulatia pe drumul judetean DJ 226  va  asigura reducerea consumului specific de carburant, ceea ce determina o reducere corespunzatoare a poluarii dar si a riscului poluarilor accidentale, toate acestea reducandu-se proportional cu imbunatatirea conditiilor de circulatie.

Se estimeaza că realizarea proiectului va avea un efect benefic asupra zonei prin dezvoltarea durabila a zonei si incurajarea activităţilor de recreere, reducerea noxelor si zgomotului.

## eSTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA

## Impactul direct este aferent fazei de executie si consta in modificari fizice ale cadrului natural actual inerente implementarii oricarui proiect din domeniul constructiilor.

## Zonele asupra carora se resimte impactul sunt restranse, punctuale, limitate si nu va exista un impact care sa se manifeste pe intreaga zona analizata pentru investitie.

## Impactul direct consta in afectarea definitiva sau temporara a unor suprafete de teren prin efectuarea lucrarilor de decopertare, recopertare.

## Este de asteptat ca in aceasta perioada de timp fauna de interes comunitar sa se retraga mai mult sau mai putin, functie de caracteristicile etologice ale fiecarei specii in parte. Aceasta retragere temporara nu va conduce la reducere de efective populationale si nici la modificarea statututului de conservare al acestora la nivelul ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA 0060 Lacurie Tasaul si Corbu.

## Un impact negativ in zona studiata este reprezentat de depozitare necontrolata a deseurilor menajere, provenite de la turisti . Suprafata de teren ocupata temporar in perioada de constructii, va fi renaturata dupa finalizarea investitiei. Organizarile de santier nu se vor amenaja in interiorul siturilor NATURA 2000 ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA 0060 Lacurie Tasaul si Corbu.

## rELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE

Nu este cazul

## aMPLASAMENT ORGANIZARE DE SANTIER RAPORTAT LA ARIILE NATURALE PROTEJATE

Organizarea de șantier se va constitui de către Antreprenor pe un amplasament cu posibilitate de racordare la utilitati in limita cadastrala a drumului judetean dar in afara ariei protejate. Acesta se  va stabili ulterior in afara ariilor naturale protejate si fara ca acestea sa fie afectate.

Funcție de tipul lucrărilor proiectate pentru realizarea obiectivului de investiție se propun următoarele tipuri de lucrări și dotări ale Organizării de Șantier a lucrării:

Organizarea de şantier va cuprinde:

-           zona administrativă: cabină de pază, clădire de birouri tip container, cantină, grup sanitar;

-           zona industrială: atelier-magazie, parcaje autilaje şi autobasculante, zona de stocare agregate, laborator, cântar, servicii sanitare;

-           Incinta organizării de santier se va împrejmui cu gard din sârma fixată pe stâlpi metalici, accesul în incinta şantierului realizându-se prin montarea unor porţi metalice.

La amenajarea organizărilor de şantier trebuie respectate următoarele reguli:

-           după preluare amplasamentul se va decapa de terenul vegetal;

-           se va nivela şi se va compacta ţinându-se cont de destinaţia ulterioară a terenului (birou, parcare, depozite materiale, căi de acces, etc);

Se va trasa pe teren amplasamentul construcţiilor, drumurile de acces, spaţiile destinate antreprenorului, magazii, depozite.

Organizarea de şantier va fi folosită pe toată durata de desfăşurare a etapei de construcţie şi va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază (conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, reglementată de Normele metodologice aprobare prin Ordinul 839/2009):

-           Alimentarea cu energie electrică (conectare la reţeaua existentă în zonă);

-           Alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare;

-           Facilităţi pentru evacuarea controlată a apelor uzate;

-           Facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor (platformă şi baracă/magazie de

-           depozitare);

-           Facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor);

-           Facilităţi sanitare (baracă spălător şi grupuri sanitare – toalete ecologice);

-           Facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere (fosă vidanjabilă);

-           Facilităţi pentru alimentarea cu carburant a utilajelor (autocisternă mobilă);

-           Facilităţi pentru stingerea incendiilor (punct PSI);

-           Împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor.

După finalizarea etapei de construcţie, organizarea de şantier va fi dezafectată, materialele folosite vor fi valorificate, utilajele vor fi dirijate către alte lucrări, iar terenurile care au fost ocupate vor fi reabilitate.

Nu se prevad ateliere de reparații și întreținere, antreprenorul urmând sa se adreseze unei unități de specialitate.

Clădirea administrativă va fi realizată din barăci monobloc, alimentarea cu apă urmând sa se realizeze cu cisterna. Se vor folosi toalele ecologice.

În incinta organizării de șantier se vor amplasa următoarele:

-           baraca pentru conducerea șantierului (birou)

-           baraca vestiar

-           baraca depozit de scule și unelte

-           grupuri sanitare

-           tablou electric

-           corpuri de iluminat electric

-           punct PSI

-           platforma de lucru

-           zona pentru spălarea roților la ieșirea din șantier și igenizarea vehiculelor din șantier

-           cabina portar

În organizarea de șantier se regasesc spații de parcare pentru utilajele necesare realizării lucrării: macara, repartizor-finisor, cisterna bitum, cilindru autovibrant, autoturisme, freza,etc.

În organizarea de șantier se vor depozita următoarele: armături, cofraje, unele echipamente, utilaje și scule.

Planul aferent Organizarii de Santier se va prezenta la fazele urmatoare.

Locul si modul de depozitare al pamantului vegetal, si a tuturor deseurilor (material de descoperta, piese din beton,fier , etc) rezultate din lucrarile din proiect si al materialelor necesare pentru reabilitarea obiectivelor proiectului se vor amplasa in afara ariilor naturale protejate si fara a le afecta.

Modul de derulare a lucrărilor în perioada de implementare a proiectului

Lucrările de modernizare se vor executa sub circulație, pe jumătate de cale, pe tronsoane bine stabilite, în concordanță cu tehnologia de execuție.

Se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor.

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător legislației rutiere și a celei de protecție a muncii.

In baza Normei metodologice de instituire a restrictiilor - emis de MT/2002
scurta descriere - se detaliza la faza executiei de catre antreprenor.

Impactul asupra mediului

În ce priveşte calitatea aerului, avându-se în vedere debitele la emisie mici în raport cu normele existente şi caracterul limitat în timp a producerii acestora, se poate aprecia că impactul lucrărilor de construcţie asupra calităţii aerului este nesemnificativ.

Se apreciază că impactul generat de lucrările de execuţie din amplasament nu vor afecta populaţia din localitatatile din vecinatatea drumului. De asemenea, dată fiind perioada scurtă de expunere a populaţiei posibil a fi afectate la impurificarea cu substanţe cu potenţial cancerigen (Cr, Ni, HAP), riscul prezentat de aceşti poluanţi este minor.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de inters public, cultural sau istoric. Prin executarea lucrarilor vor aparea unele favorabile de mediu prin:

- Scaderea poluarii prin eliminarea circulatiei lente

- Scaderea intensitatii zgomotului.

Impactul asupra mediului in perioada de exploatare

Pentru protecţia calităţii atmosferei, dar şi a aşezărilor umane, în cadrul organizării de şantier se vor lua o serie de măsuri referitoare în special la funcţionarea staţiilor de producere a betoanelor, la transportul şi depozitarea  materialelor de construcţie ce pot elibera particule fine în atmosferă.

Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi:

- pozitiv, prin creerea de noi locuri de muncă şi facilitarea accesului la terenurile din zonă;

- negativ, prin restricţionarea circulaţiei în zona lucrărilor, poluarea cauzată de creşterea traficului în perioada de construcţie.

# SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

Perioada de exploatare

Poluarea apelor specifică circulaţiei rutiere poate fi definită prin:

- poluare sezonieră

- poluare cronică

- poluare accidentală

Poluarea sezonieră este determinată de substanţele împrăştiate pe drum în timpul iernii pentru topirea gheţii şi/sau îmbunătăţirea aderenţei. Se împrăştie, în mod curent, sare pentru topirea gheţii şi/sau nisip pentru îmbunătăţirea aderenţei. Ambele nu sunt substanţe poluante pentru apele de suprafaţă sau subterane.

Poluarea cronică este determinată de acumularea pe carosabil a substanţelor poluante rezultate din arderea incompletă a carburanţilor şi uzura drumului, a cauciucurilor, a autovehiculelor. Aceste substanţe poluante sunt spălate de pe carosabil de apele din precipitaţii. Deşi aprecierile din literatura de specialitate sunt foarte diferite privind cantităţile de substanţe poluante ce se acumulează pe carosabil, acestea, pentru valori ale traficului de 750 veh/zi,pot fi apreciate la:

- pulberi sedimentabile   5-10 kg/zi/km

- plumb                           8-14 gr/zi/km

- zinc                                    4 gr/zi/km

- hidrocarburi              0,1-0,5 kg/zi/km

Datele de mai sus sunt luate din ghidul “Drumuri şi mediu”, editat de Banca Mondială, 1994.

În cazul realizarii lucrarilor aceste substanţe vor fi preluate de rigole si evacuate în mod controlat, asigurând prin aceasta protecţia apelor de suprafaţă şi subterane din zonă.

Poluarea accidentală se poate produce în cazul accidentelor de circulaţie în care sunt implicate vehicule ce transportă substanţe periculoase. Prevederile proiectului ce se referă la marcaje şi semnalizări au în vedere reducerea riscului accidentelor.

Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

Perioada de execuţie

Sursele potenţiale de poluare a apelor sunt similare perioadei de exploatare respectiv circulaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport.

Perioadele de iarnă nu sunt favorabile execuţiei construcţiilor, ca urmare poluarea sezonieră nu va avea efecte notabile.

În perioadele de activitate pe şantier, cantităţile de pulberi sedimentabile pot fi mai mari decât în perioada de exploatare.

Termenul de „pulberi sedimentabile” se referă la particulele fine ce pot fi antrenate de vânt din punctele de lucru sau din depozitele de materiale granulare. Apele de şiroire pot produce eroziuni şi antrenarea unor cantităţi importante de particule de pământ de diverse dimensiuni (argile, prafuri, nisipuri şi chiar pietriş). Pentru protecţia santurilor si rigolelor, antreprenorul va asigura colectarea apelor de şiroire şi reţinerea, cel puţin parţială, a sedimentelor în bazine de sedimentare.

Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada deexploatare a drumului din cauza specificului traficului de santier (masini mari incarcate cu materiale de constructie, cu carburanti). Pentru micsorarea acestui risc santierul va fi semnalizat corespunzator si vor fi stabilite drumurile pe care utilajele si masinile de transport vor circula.

Masuri pentru diminuarea impactului:

In incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic.

Intretinerea utilajelor (reparatii, curatarea lor) se va face in zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluata. Uleiurile sunt deosebit de poluante datorita continutului variat de aditivi introdusi pentru a le imbunatati performantele;

Se recomanda ca platformele bazelor de productie sa aiba o suprafata de beton sau piatra sparta, pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante.

Tot pentru bazele de productie, trebuie avut in vedere ca platformele de intretinere si spalare a utilajelor sa fie realizate cu o panta astfel incat sa asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de la spalarea masinilor), a uleiurilor, a combustibililor si apoi introducerea acestora intr-un decantor care sa fie curatat periodic, iar depunerile sa fie transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

Se recomanda epurarea apelor meteorice care vor spala platforma organizarii de santier, realizarea de bazine de decantare si separare a grasimilor, care sa retina particulele in suspensie si  uleiurile pentru a impiedica infiltrarea in stratul freatic.

Apele uzate menajere provenite de la utilitatile organizarii de santier vor fi epurate inainte de deversare, nefiind permisa deversarea lor in albii naturale.

Constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in albii de rau deoarece aceasta poate sa duca la poluarea apei si a florei si faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective.

PROTECŢIA AERULUI

Perioada de exploatare

Emisiile poluante ale gazelor de esapament sunt principala sursă de poluare a aerului pe arterele de circulaţie a autovehiculelor.

Lucrările proiectate au efect benefic asupra aerului prin repararea părţii carosabile, prin fluentizarea circulaţiei, prin reducerea frânărilor şi accelerărilor. Consumul de carburanţi faţă de situaţia actuală se va reduce în aceeaşi proporţie reducându-se şi emisiile de substanţe poluante în aer.

Referitor la concentraţiile la imisie, în cazul circulaţiei rutiere, valorile maxime se înregistrează la marginea părţii carosabile şi scad rapid în exterior. Se apreciaza ca, pentru drumul analizat, aportul circulaţiei rutiere la poluarea de fond a zonei, nu va depasi CMA.

Poluarea potenţial periculoasă se referă la oxizii de azot – NOx. Trebuie avut în vedere că valorile potenţiale de mai sus se pot atinge în condiţii atmosferice foarte defavorabile (vânt cu viteză mai mică de 2 m/sec, direcţia vântului perpendiculară pe drum).

Concentraţiile potenţiale maxime de la marginea platformei drumului se reduc substanţial în exteriorul acestuia; la 10 m lateral concentraţiile reprezintă 60% din cele maxime, la 20 m - 40% şi la 50 m -25%.

Având în vedere poluarea de fond a aerului în zonă, se apreciază că poluarea aerului nu pune în pericol sănătatea populaţiei. Mai mult, în lipsa lucrarilor, traficul s-ar desfasura în aceleasi condiţii de fluenţă necorespunzătoare a circulaţiei şi cu emisii specifice mai ridicate. Prin amenajarea drumului, poluarea generală a zonei se va reduce. Nu sunt alti factori de poluare a aerului in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

Perioada de executie

În general, la lucrările de drumuri si constructii aferente (drumuri noi, reabilitări sau ranforsări de drumuri existente), consumul de carburanţi pentru execuţie este inferior celui din exploatare/circulaţie.

Pe ansamblu, în perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea aerului rezultată din activitatea de construcţii, este nesemnificativă; local, în punctele de lucru de concentrare a utilajelor, se pot atinge valori semnificative ale concentraţiilor la imisie, valori ce nu vor depăşi CMA.

Executia lucrarilor va necesita circulatia unui parc important si diversificat de masini, utilaje si echipamente (betoniere, transportoare de materiale si utilaje, utilaje de asternere a emulsiilor, buldozere, compactoare, vehicule care transporta muncitori etc.), fapt care va genera temporar noxe si va perturba astfel mediul inconjurator.

In perioada de executie a lucrarilor proiectate surse de poluare aer sunt emisiile de noxe de la traficul greu aferent, de la executia lucrarilor (excavatii, asternerea mixturii asfaltice etc), posibilitatea sporita de inregistrare a unor accidente ca urmare a interactiunii traficului specific santierului cu cel riveran. De asemenea, bazele de productie pot genera un impact negativ ca urmare a procesului de productie al emulsiilor sau al mortarelor in cazul utilizarii unor instalatii nedotate cu dispozitive de epurare sau care prezinta neetanseitati, depozitarii necorespunzatoare a materialelor, a carburantilor, intretinerii utilajelor.

In mod uzual evaluarile privind emisiile de poluanti in atmosfera ca urmare a executiei unor astfel de lucrari (atat cei proveniti de la traficul rutier spre si de la santier, cat si cei de la statiile de emulsii) arata ca acestea au valori inferioare concentratiilor maxime admisibile conform reglementarilor in vigoare - astfel incat nu se preconizeaza efecte adverse insemnate pentru populatia din localitate.

Intrucat oricarui antreprenor i se impune prin lege sa aiba un plan de masuri privind valorile concentratiilor poluantilor emisi in atmosfera, care sa nu depaseasca limitele admisibile conform reglementarilor in vigoare, se poate spune ca se va evita poluarea aerului.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparativ cu valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor), dat fiind si faptul ca traficul auto se va dirija pe portiuni, pe o singura banda.

Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport, se va realiza o ardere optima a carburantului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, hidrocarburi usoare, oxid si bioxid de sulf, etc.)

Pentru prepararea emulsiilor bituminoase se recomanda folosirea unor statii dotate cu filtre textile care sa asigure evacuarea in atmosfera a noxelor avand concentratii la emisii  inferioare C.M.A.

PROTECŢIA impotriva zgomotului si vibratiilor

in perioada de exploatare / circulatie

Sursa principală de zgomot şi vibraţii pentru obiectivul analizat este reprezentată de circulaţia rutieră.

Nivelul de zgomot acceptat conf. STAS 10.009/98 « Limite admisibile ale nivelului de zgomot » pentru străzi de categoria tehnică III (drum national secundar de deservire locala) se admite Leq = 65 dB(A). Depăşirea limitelor admise pentru zgomot este o situaţie frecvent întâlnită în marile oraşe. pe artere cu circulaţie intensă (în orele de vârf, se înregistrează valori de zgomot apropiate de Leq = 90 dB(A). Nu este cazul insa pentru sectorul de drum analizat.

Prin proiect vor fi adoptate soluţiile curente de reducere a nivelului de zgomot (prin penetrarea cu emulsie a carosabilului, fundaţie corespunzătoare). Apreciem că nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a nivelului de zgomot. Concluzia este valabilă şi pentru vibraţiile produse de circulaţie.

Nivelele de zgomot sunt reduse (sub 50 dB(A) . Nu sunt alti factori generatori de zgomot si/sau vibratii in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

in perioada de executie

În perioada de execuţie, punctual, în zonele de activitate a utilajelor şi în imediata apropiere a acestora, se pot atinge valori ridicate ale nivelului de zgomot, de ordinul a Leq = 90 dB(A). Prin îndepărtarea de sursă, nivelul de zgomot se reduce cu 6 dB(A) pentru fiecare dublare a distanţei. Se apreciază că în timpul execuţiei, nivele mai ridicate de zgomot se vor înregistra local şi temporar, numai în zona de activitate a utilajelor şi în perioadele de lucru.

Lucrarile de constructie (sapaturi si umpluturi, vehicularea materialelor de constructie, frezarea asfaltului, asternerea asfaltului, compactarea etc.) implica folosirea unor grupuri de utilaje specifice. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puterile  acustice asociate:

- buldozere			Lw  115 dB(A)

- incarcatoare Wolla		Lw  112 dB(A)

- excavatoare		Lw  117 dB(A)

- screpere			Lw  110 dB(A)

- autogredere		Lw  112 dB(A)

- compactoare		Lw  105 dB(A)

- finisoare			Lw  115 dB(A)

- basculante		Lw  107 dB(A)

Aceste evaluari se refera in general la utilaje de constructii uzate fizic sau moral. Aceste estimari pot fi folosite in mod acoperitor. Utilizarea unor utilaje  moderne cu nivel redus de zgomot, constituie in sine un factor determinant in reducerea efectelor negative comparativ cu evaluarile uzuale pentru privind nivelul zgomotului. Deci, o masura semnificativa de reducere atat  a zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje  in cadrul lucrarilor de refacere a drumului o reprezinta evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotarea ofertantilor pentru lucrarile de constructii, putandu-se prevede de catre proiectant obligativitatea utilizarii in timpul lucrarilor de modernizare  numai a utilajelor si echipamentelor care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp.

Rezulta evident ca trebuie sa se limiteze pe cat posibil traficul pentru santier prin localitati cautandu-se rute care prin topografia lor sa afecteze din punct de vedere al zgomotelor un numar cat mai mic de persoane.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparativ cu valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor). Aprecierea globala ca impactul sonor al drumului in timpul operarii este superior celui din timpul executiei trebuie considerata orientativa. Astfel o posibilitate de reducere a poluarii fonice in perioada de dupa finalizarea lucrarilor o reprezinta limitarea accesului a vehiculelor cu gabarit mare care pe langa poluarea fonica, are si un impact negativ asupra duratei de exploatare a podului.

In cadrul proiectului se vor avea in vedere orice masuri necesare de protectie a populatiei impotriva zgomotului produs de trafic (mai ales dupa finalizarea lucrarilor), in masura in care astfel de masuri vor fi fezabile sub aspect tehnic si financiar. In zone critice, in functie de rezultatele estimarilor privind zgomotul, vor putea fi propuse masuri speciale de reducere a efectelor zgomotului in situatia in care nivelul de zgomot actual si cel prognozat este ridicat prin comparatie cu reglementarile in domeniu.

Echipamente sau masuri de protectie impotriva zgomotului in timpul constructiei.

Masurile de protectie impotriva zgomotului  pot fi urmatoarele:

- Limitarea la minimum posibil a deplasarii prin localitati a utilajelor apartinand santierului si autobasculantelor ce deservesc santierul, care efectueaza numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante.

- Pentru amplasamentele din localitate, se recomanda lucrul numai in perioada de zi (6.00 - 22.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor.

- Pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel incat sa constituie ecrane intre santier si localitati.

- Depozitele de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si localitati.

- Intretinerea permanenta a drumurilor cailor temporare de transport contribuie la reducerea impactului sonor.

- Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de preparare a mortarelor si emulsiilor bituminoase contribuie la reducerea nivelului de zgomot in zona de influenta a acestora.

- In cazul unor reclamatii din partea populatiei se pot modifica traseele de  circulatie.

- Mentinerea utilajelor in stare de buna functionare, intretinerea acestora conform cartilor tehnice;

- Utilizarea unor utilaje care prin functionare sa produca un nivel redus de zgomot si vibratii.

PROTECŢIA impotriva radiatiilor

Nu se vor utiliza surse de radiatii.

PROTECŢIA solului si a subsolului

Lucrarile proiectate se desfasoara in actuala ampriza a drumului si nu necesita ocuparea de suprafete suplimentare sau exproprieri de terenuri.

Sursele posibile de poluare ale solului si subsolului in perioada de executie sunt:

- pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehiculele ce asigura operatii de transport-incarcare sau alte lucrari;

- depozitare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de santier;

- pierderi accidentale de ape uzate;

- poluarea accidentala poate aparea cu ocazia accidentelor de circulatie ale vehiculelor ce transporta materiale de constructie, alte produse toxice sau corozive care pot produce degradari ale solului, ale apelor de suprafata si subterane, ale vegetatiei;

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului:

- depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- se va dispune pamantul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie;

- solul va fi reutilizat pentru taluzari si va fi insamantat ;

- deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la organizarile de santier vor fi depozitate in gropi amenajate, conform cu indicatiile autoritatilor locale;

- deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta santierului se colecteaza controlat, in pubele speciale, care se golesc periodic la rampa de deseuri a localitatilor. Activitatile de colectare si evacuare periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier reduc posibilitatea de poluare a solului si subsolului.

- corespondenta cu prevederile proiectului a naturii pamantului si a tehnologiei de compactare pentru fundatii;

- realizarea gradului de compactare

Pentru organizările de şantier, va fi necesară ocuparea temporară a unor terenuri; la terminarea lucrărilor, aceste terenuri ocupate temporar vor fi amenajate conform folosinţei anterioare. Pentru amplasarea organizărilor de şantier, se va solicita avizul autorităţii de mediu.

Nu va exista un impact direct asupra componentelor subterane, lucrarile in sine fiind de natura sa protejeze atat solul cat si subsolul (lucrari de drenaj, scurgere a apelor).

Subsolul va fi afectat in conditiile in care:

- ape poluate provenite de la activitatile de santier se vor infiltra in stratele inferioare poluand inclusiv apele freatice;

- deseuri din constructii, uleiuri, motorine nu vor fi indepartate imediat de pe sol.

Masurile de diminuare a impactului sunt identice cu cele pentru protectia apelor subterane si solului:

- in incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, suprafata pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul, subsolul si stratul freatic.

- Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie stocate in bazine sigure care sa nu permita infiltratii in sol, apa uzata stocata urmand a fi vidanjata periodic.

- Intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curatarea lor) se va face in zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluata.

- se recomanda epurarea apelor meteorice care vor spala platforma organizarii de  santier, realizarea de bazine de decantare si separare a grasimilor, care sa retina particulele in suspensie si uleiurile pentru a impiedica infiltrarea in stratul freatic;

- constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in albii de rau deoarece aceasta poate sa duca la poluarea solului, subsolului,apei si a florei si faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective.

Lucrările de reabilitare a sectorului de drum care face obiectul proiectului au, în ansamblu, efecte pozitive privind protecţia solului şi a subsolului. Lucrările de colectare şi evacuare a apelor din precipitaţii reparatie si decolmatare a podetelor si santurilor pereate şi cele de apărare a drumului vor reduce eroziunea solului şi vor elimina pierderile de teren datorate eroziunilor; de asemenea vor elimina stagnarea apelor din precipitaţii colectate de pe ampriza drumului şi înmlăştinirea unor terenuri riverane drumului.

Nu sunt factori de poluare a solului si subsolului in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

PROTECŢIA ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrările proiectate de amenajare a drumului se încadrează în actuala ampriză a acestuia.

Se vor ocupa temporar suprafeţe de teren pentru organizările de şantier. Amplasamentele vor fi avizate de autoritatea de mediu. În final, aceste suprafeţe vor fi amenajate conform folosinţei anterioare şantierului.

Sunt prevăzute cheltuieli pentru amenajări prin plantarea vegetaţiei corespunzătoare. Zonele se vor reamenaja astfel incat sa conduca la influente favorabile asupra factorilor de mediu.

Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mica amploare asupra florei – suprafete verzi care vor fi dezafectate temporar, precum si asupra faunei locale care va fi perturbata pe parcursul executiei lucrarilor ca urmare a nivelelor de zgomot ridicate si a prezentei umane.

Se poate aprecia că reabilitarea drumului si lucrarile de consolidare vor avea efecte benefice asupra zonei prin refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor de şiroire, prin fluentizarea circulaţiei rutiere şi reducerea riscului poluărilor accidentale. Prin aceste masuri ce se vor lua vor apare unele influente favorabile asupra  ecosistemelor cum ar fi scaderea gradului de poluare a aerului sau diminuarea volumul de praf.

PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In perioada executiei, santierul, nu va afecta obiective de interes public sau asezari umane in mod deosebit.

Va exista un impact negativ, de scurta durata, in perioada de executie prin ingustarea caii de circulatie auto, prin marirea traficului greu in zona, prin zgomotul produs de lucrarile de dezafectare.

Pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare, santierele pot fi o sursa de insecuritate a traficului, probalitate inregistrarii de accidente rutiere fiind mult amplificata .Vor trebui stabilite reguli care sa asigure siguranta circulatiei (conform legislatiei rutiere), pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce intre utilajele de constructie si traficul obisnuit.

Prin realizarea lucrărilor proiectate, în principal prin fluentizarea circulaţiei rutiere în zonă, se asigură condiţii corespunzătoare de trafic si condiţii mai bune de deplasare, aprovizionare şi activitate.

Refacerea carosabilului drumului este benefică atat pentru locuitorii localitatilor riverane cat şi pentru cei din localităţile apropiate de drum si cei aflati in tranzit, condiţiile de deplasare urmând a se îmbunătăţi semnificativ.

Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca circulatia sa se desfasoare pe cat posibil in bune conditii.

O atentie deosebita se va acorda acceselor la proprietatile riverane.

In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri pentru protejarea mediului social – uman:

- supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediul in care acestia isi desfasoara activitatea;

- instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate;

- verificarea starii instalatiilor si utilajelor;

- precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice;

- asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime – incuiate, sigilate;

- stabilirea de posturi de paza;

- executia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinta la terminarea lucrarilor;

- protejarea cablurilor, conductelor si retelelor de gaze, electrice si de telecomunicatii existente pe durata executarii lucrarilor.

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

În perioada de execuţie a obiectivului, deşeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activităţii din domeniul construcţiilor. Deşeurile vor rezulta din decapari si  resturi de materiale (balast, nisip, beton, etc.). Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte.

Deseurile rezultate vor fi de tip Deseuri rezultate din constructii si demolari, cod 17: beton cod 17 01 01, asfalturi cod 17 03 02, fier si otel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 17 04 07, pamant si pietre cod 17 05 04, resturi de balast cod 17 05 08.

- deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la organizarile de santier vor fi depozitate in rampe speciale pentru tipurile de deseuri respective dupa obtinerea de catre antreprenor a aprobarilor necesare de la autoritati;

- deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta santierului se colecteaza (pe tipuri de deseuri-selectiv) in pubele amplasate in locuri speciale, care se golesc periodic la rampa de salubrizare a localitatilor.

În categoria deşeurilor sunt cuprinse (in cantitati reduse) şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc, de natura diferita fata de tipurile de deseuri mentionate mai sus. Acestea se vor colecta şi evacua separat prin unităţi de salubritate specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri.

GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

Prin specificul lucrărilor, cantităţile de produse potenţial toxice şi periculoase necesare execuţiei şi întreţinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantităţi reduse de vopsele, adezivi, diluanţi, etc. Se vor respecta normele de depozitare, folosire şi evacuare/neutralizare în vigoare.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Aspectele ce trebuiesc verificate sunt urmatoarele:

a)derularea efectiva a lucrarilor:

- respectarea tehnologiei;

- respectarea calendarului derularii lucrarilor;

- respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

- respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, etc).

b) urmarirea impactului lucrarilor prin:

- controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

- urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea previziunilor, va urmari:

- impactul sonor;

- impactul asupra factorului de mediu aer;

Se apreciază că, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a mediului.

În perioada de execuţie a lucrărilor este necesară, în principal, monitorizarea respectării proiectului şi a normelor specifice activităţii de construcţii.

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului produs asupra factorilor de mediu : aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, prelevarii probelor la emisie, imisie si analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atat executantului si beneficiarului, cat si autoritatilor locale de protectia mediului pentru evaluarea impactului si stabilirea masurilor de protectie.

Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fabricile de asfalt, carierele, fronturile de lucru, depozitele de materiale si carburanti etc.

Circulaţia va fi menţinută, cu restricţii, în perioada de execuţie a lucrărilor. Se impun măsuri de dirijare şi semnalizare a traficului pentru reducerea riscului accidentelor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil şi limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesită concentrarea utilajelor pe spaţii reduse ceea ce poate genera depăşirea limitelor admise pentru poluarea aerului şi zgomot.

Nu se admite depăşirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se admite depăşirea valorii Leq de 90 dB(A) pentru zgomot.

În timpul execuţiei se va monitoriza în perimetrul şantierului gospodărirea apelor uzate. Monitorizarea va urmări, cu prioritate, conţinutul de particule în suspensie.

Monitorizarea lucrărilor în perioada de execuţie pentru indicatorii aer, ape uzate şi zgomot se va efectua prin unităţi abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii specifice fiecarei categorii de lucrari în parte, înscrise în normative si legislatia în vigoare.

In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnalele prevazute în instructiuni.    Pentru asigurarea unei exploatari fara evenimente rutiere se va semnaliza corespunzator intregul tronson.

Datorita faptului ca obiectivul este un drum public, acesta dupa ce va fi dat in exploatare nu va necesita forta de munca angajata permanent si in mod special pentru acest obiectiv. Pe timpul executiei insa, un numar insemnat de persoane calificate si necalificate vor ocupa locuri de munca in vederea finalizarii acestui obiectiv.

# LUCRĂRI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei. Dimpotriva, efectul lucrarilor prevazute este cu preponderenta pozitiv prin amenajari care reduce poluarea mediului in zona drumului si vecinatatea acestuia.

Prin lucrarile proiectate se va reface mediul inconjurator afectat de alunecari prin lucrari de sprijinire, drenaje si scurgerea apelor de suprafata.

După realizarea amenajărilor, impactul asupra mediului va fi benefic, asigurându-se stabilitatea drumului şi scurgerea controlată a apelor.

Trebuie avut in vedere ca reabilitarea podului  asigura derularea in conditii corespunzatoare a traficului pe sectorul studiat.

Impactul asupra mediului pe perioada de execuţie a lucrarilor este minim, având un caracter limitat în timp.

O serie de masuri de protectie a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul executiei lucrarilor de catre antreprenor, in functie de situatiile intalnite.

Pentru terenurile ocupate temporar de organizările de şantier este prevăzută, în final, amenajarea corespunzătoare a acestora. Beneficiarul va recepţiona amenajarea ecologică şi peisagistică a terenurilor riverane drumului.

# Masuri pentru protectia mediului

La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta urmatoarele norme :

- Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului

- H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

- Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului

- Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995

In timpul lucrarilor de constructie nu se vor inregistra cresteri ale poluarii aerului.

Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de evaluare a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia Romaniei.

Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice adoptate vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa nu genereze constrangeri de mediu prin aplicarea lor.

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan european, directivele consiliului europei 85/337/eec din 27 iunie 1985 si 97/11/ec din 3 martie 1997 in domeniul protectiei mediului, care in cea mai mare parte se regasesc si in legislatia romana.

Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta (exigenta) esentiala in directiva Consiliului Europei Nr.89/106/CEE si este definita astfel: ”Constructia trebuie proiectata si executata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze in conditii satisfacatoare”.

Pentru a putea propune masuri de protectie impotriva zgomotului, se vor analiza sursele de producere a acestuia atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de exploatare a lor.

Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea Executantului pentru executia lucrarilor, astfel incat sa fie folosite numai utilajele si echipamentele care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier, tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la dispozitia organelor locale pentru alte utilitati (statii de alimentare cu carburant, ateliere dereparatii auto etc), respectand legislatia in vigoare.

La elaborarea proiectului tehnic s-a tinut cont de urmatoarele normative si standarde:

- Partea I: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007 , publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.374 din 16.05.2008 si Buletinul Constructiilor nr.2/2008 ;

- Partea II Executarea lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2-2010, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.853bis din 20.12.2010 si Buletinul Constructiilor nr.14/2010 ;

- Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat - Indicativ NE 013-2002, elaborat de PROCEMA SA si INCERC BUCURESTI, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.451/26.03.2002, publicat in Buletinul Constructiilor nr.8/2002

- Normativ P 100-1-2006 Cod de proiectare seismica Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.803bis din 25.09.2006 si Buletinul Constructiilor nr.11-12-13-14/2007, modificat si completat de ORDIN MDLPL nr.688/10.08.2007, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.850 din 11.12.2007 si Buletinul Constructiilor nr.12-13/2006

- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa – Indicativ NP 112/2004, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.451bis din 27.05.2005 si Buletinul Constructiilor nr.14/2005

- NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente – Indicativ C 16-84 – elaborat de ICCPDC si publicat in Buletinul Constructiilor nr.6/1985.

- SR EN 1992-1-1Eurocod 2 – Proiectarea structurilor din beton.

- SR EN 1992-1-1Eurocod 2 – Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-1generale si reguli pentru cladiri. publicat de ASRO.

- SR EN 1997-1Eurocod 7Proiectarea geotehnica. Partea 1Reguli generale

- SR EN 1997-1Eurocod 7Proiectarea geotehnica. Partea 1Reguli generale. Anexa nationala.

- STAS 3221-86- Convoaie tip si clase de incarcare

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul MT nr. 45/27.01.1998 publicate in MO nr. 138 bis/06.04.1998;

- Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate ind. PD 165/2013;

- STAS 2900-89 Latimea drumurilor;

- STAS 863-85 Elemente geometrice ale traseelor;

- AND 605/2013 – Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice pentru proiectarea, prepararea si punerea in opera

- STAS 6400-84 Straturi de baza si fundatie;

- STAS 10473/1-87 Straturi din agregate naturale stabilizate cu ciment;

- STAS 6054-77 Conditii pentru calculul sistemului rutier la inghet-dezghet 1709/1-90; 2-90

- SR EN 1598/2001 Incadrarea imbracamintilor;

- STAS Protejarea taluzelor si santurilor;

- STAS 10796/1-77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor;

- NORMATIV pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide - PD 177-2001 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.609/23.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.782 din 06.11.2003 si Buletinul Tehnic Rutier nr.1/2001.

- NORMATIV privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor - Indicativ NE 021-2003 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.480/08.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.160 din 24.02.2004

- AND 596-2006-Normativ privind utilizarea materialelor geosinteticela ranforsarea structurilor rutierecu straturi asfaltice

- AND 593-2012 – Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pentru drumuri, poduri si autostrazi

- Etc.

# ANEXE

- Atasat acestei documentatii se regasesc : Certificat de urbanism si Volum piese desenate.

# legatura cu alte acte normative si/sau planuri programe strategii documente de planificare

Proiectul se incadreaza in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Imbunătățirea infrastructurii rutier de importanță regională, Prioritatea de intervenție 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale – Investitii Teritoriale Integrate in Delta Dunarii (ITI DD).

# Biodiversitate

Proiectul propus ”Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” este situat  partial in reteaua de arii protejate, stabilita în conformitate cu prevederile Directivei pasari CE 79/409 .

Proiectul ”Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” incepe la km 12+805 la limita UAT Navodari/UAT Corbu si traverseaza localitatile Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si se sfarseste la km 53+063 la intersectia cu DN22 Tulcea – Constanta. Este partial amplasat in aria naturala protejata ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoe,  si la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu.

In conformitate cu legislatia în vigoare un sit NATURA 2000, poate juca un rol foarte important în dezvoltarea socio-economica a comunitatii locale sau regionale.

Beneficiile socio-economice ale unui astfel de sit sunt:

- declararea unei zone ca sit NATURA 2000 va reprezenta dovada ca zona respectiva are o valoare naturala deosebita, putand genera  venituri din ecoturism si alte activitati asociate, implicit prin crearea de noi locuri de munca promovarea tezaurului natural si cultural oportunitati pentru educatie, infrastructura, sanatate

- pescuitul, pasunatul animalelor, turismul si alte activitati recreationale pot continua daca acestea sunt realizate într-un mod durabil si nu afecteaza speciile rare si habitatele prezente

In cazul neimplementarii proiectului sau asa numita „Alternativa 0”, caz in care drumul nu va fi modernizat/reabilitat si se vor mentine conditiile actuale de trafic si starea actuala de degradare acesta va determina in timp afectarea starii mediului.

Prin prezentul proiect se propune dezvoltarea durabilă a zonei, care are în vedere imbunatatirea conditiilor pentru derularea traficului rutier, imbunatatirea caii de rulare, dezvoltarea turismului, managementul activitatii care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a mediului cu asigurarea exploatării resurselor naturale şi culturale şi pentru generaţiile viitoare.

Atragerea fondurilor suficiente pentru dezvoltarea localitatilor, in prezent, de catre administratiile locale se desfasoara cu dificultate. Sursele sunt relativ limitate la fondurile europene post-aderare si la investitii private care se pot constitui in resurse pentru bugetul local si in locuri de munca pentru comunitate.

Concluzie: Pastrarea conditiilor actuale de drum poate favoriza in timp aparitia unor peisaje degradate cu specii invazive si oportuniste. In cazul neimplementarii proiectului propus prin prezenta documentatie nu va fi valorificat potentialul turistic al zonei, infrastructura aferenta nu va fi modernizata. De asemenea zona nu va fi valorificata zona atat din punct de vedere turistic cat si din punct de vedere al biodiversitatii prin inlesnirea activitatilor de ecoturism, constientizarea localnicilor de potentialul natural si cultural existent.

Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Pentru proiectul propus s-a decis evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul analizat se suprapune partial peste limita sitului ROSPA0031Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe, si se afla la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu.

Proiectul intra sub incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.2 la pct.13, litera a si pct. 10, lit. b.

Planul nu are legatură directă cu sau nu este necesar pentru managementul  conservării ariilor naturale protejate de interes comunitar. Cu toate acestea, lucrarea este necesara pentru imbunatatirea  infrastructurii rutiere, emisiile de noxe se vor reduce,  deasemenea timpul de parcurs, se va decongestiona traficul , se vor imbunatati  interconectarile  de transport rutier intre localitati,  cresterea siguranţei circulatiei şi a confortului pentru conducatorii auto.

Obiectivele de conservare a unei arii naturale protejate de interes comunitar au in vedere mentinerea si restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

## Se considera  că realizarea proiectului va avea un efect benefic asupra zonei prin preluarea traficului din zonele limitrofe, astfel, prin imbunatatirea fluentei circulatiei autovehiculelor, prin adoptarea vitezelor optime, asigurarea conditiile de vizibilitate şi semnalizarilor corespunzatoare, circulatia pe drumul judetean DJ 226  va  asigura reducerea consumului specific de carburant, ceea ce determina o reducere corespunzatoare a poluarii dar si a riscului poluarilor accidentale, toate acestea reducandu-se proportional cu imbunatatirea conditiilor de circulatie.

## Se estimeaza că realizarea proiectului va avea un efect benefic asupra zonei prin dezvoltarea durabila a zonei si  incurajarea activităţilor de recreere, reducerea noxelor si zgomotului.

Relatia proiectului cu reteaua naturala de arii protejate

Proiectul propus a se realiza intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, conform procedurii derulate in vederea obtinerii Acordului de Mediu,   amplasamentul acestuia fiind situat partial peste limita sitului ROSPA0031Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe, si se afla la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu.

Date privind aria naturala protejata la nivel comunitar/national

Proiectul "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu – Sacele Istria - Mihai Viteazu" este  partial amplasat in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunarii Complexul Razim si la limita ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu.

    - Descrierea sitului avifaunistic ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe

Suprafata ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe este de 508302 ha.

Situl adăposteşte 89 de specii de păsări enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, precum şi 131 de specii de păsări cu migratie regulată nementionate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Figura 1 ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim

Speciile de păsări enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC care se regăsesc in interiorul ariei naturale de interes comunitar sunt:

Tabel 9 Tabel 11 Speciile de păsări a enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Specie | Populatie: Rezidenta | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A229 | Alcedo atthis |  | 1500-1700 p |  |  | A | B | C | B |
| A042 | Anser erythropus |  |  | 10-30 i |  | A | B | C | A |
| A255 | Anthus campestris |  | RC |  |  | C | B | C | C |
| A090 | Aquila clanga |  |  | 8-14 i |  | A | B | A | B |
| A404 | Aquila heliaca |  |  |  | 1-3 i | B | B | C | C |
| A089 | Aquila pomarina |  |  |  | 200-300 i | C | B | C | C |
| A029 | Ardea purpurea |  | 230-450 p |  |  | A | B | C | A |
| A060 | Aythya nyroca |  | 3800-4200 p |  |  | A | B | C | A |
| A189 | Gelochelidon nilotica |  | 8-12 p |  | 320-350 i | A | B | C | B |
| A135 | Glareola pratincola |  | 420-540 p |  |  | A | B | C | B |
| A127 | Grus grus |  |  |  | R | C | B | C | C |
| A075 | Haliaeetus albicilla |  | 26-28 p |  |  | A | B | C | A |
| A131 | Himantopus himantopus |  | 220-370 p |  | 1400-2200 i | A | A | C | B |
| A022 | Ixobrychus minutus |  | 3000-3500 p |  |  | A | B | C | A |
| A338 | Lanius collurio |  | RC |  | C | D |  |  |  |
| A339 | Lanius minor |  | R |  | C | D |  |  |  |
| A180 | Larus genei |  |  |  | 20-70 i | C | B | C | B |
| A177 | Larus minutus |  |  |  | 10000-12000 i | A | B | C | B |
| A157 | Limosa lapponica |  |  |  | 1-5 i | D |  |  |  |
| A242 | Melanocorypha calandra |  | RC |  |  |  |  |  |  |
| A159 | Numenius tenuirostris |  |  |  | 1-3 i | A | B | C | B |
| A533 | Oenanthe pleschanka |  | 12-24 p |  |  | B | B | B | B |
| A193 | Sterna hirundo |  | 1800-2300 p |  |  | A | B | C | B |
| A307 | Sylvia nisoria |  | R |  | RC | C | B | C | C |
| A167 | Xenus cinereus |  |  |  | 1-3 i | A | B | C | C |
| A133 | Burhinus oedicnemus |  | 44-60 p |  |  | B | B | C | C |
| A403 | Buteo rufinus |  | 4-5 p |  |  | C | B | C | C |
| A138 | Charadrius alexandrinus |  | 90-120 p |  | 90-120 p | A | B | C | B |
| A139 | Charadrius morinellus |  |  |  | R | C | B | C | C |
| A080 | Circaetus gallicus |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A081 | Circus aeruginosus |  | 300-400 p |  |  | A | B | C | B |
| A038 | Cygnus Cygnus |  |  | 340-1270 i |  | B | B | C | A |
| A238 | Dendrocopos medius | R |  |  |  | D |  |  |  |
| A429 | Dendrocopos syriacus | RC |  |  |  | D |  |  |  |
| A236 | Dryocopus martius | RC |  |  |  | D |  |  |  |
| A026 | Egretta garzetta |  | 1700-2500 p |  |  | A | B | C | A |
| A379 | Emberiza hortulana |  | R |  |  | D |  |  |  |
| A098 | Falco columbarius |  |  | 20-60 i |  | B | B | C | B |
| A095 | Falco naumanni |  | 1-3 p |  |  | A | B | A | C |
| A321 | Ficedula albicollis |  |  |  | C | D |  |  |  |
| A320 | Ficedula parva |  |  |  | C | D |  |  |  |
| A154 | Gallinago media |  |  |  | 20-80 i | A | B | B | A |
| A071 | Oxyura leucocephala |  |  | 1-4 i |  | C | B | C | C |
| A094 | Pandion haliaetus |  |  |  | RC | C | B | C | C |
| A020 | Pelecanus crispus |  | 320-410 p |  |  | A | B | B | A |
| A019 | Pelecanus onocrotalus |  | 3560-4160 p |  |  | A | A | A | A |
| A393 | Phalacrocorax pygmeus |  | 8700-9500 p | 4000-6500 i | 4000-6500 i | A | B | C | A |
| A170 | Phalaropus lobatus |  |  |  | 700-1200 i | C | B | C | C |
| A151 | Philomachus pugnax |  |  |  | 13000-18000 i | B | B | C | B |
| A034 | Platalea leucorodia |  | 360-440 p |  |  | A | B | C | A |
| A032 | Plegadis falcinellus |  | 2000-3200 p |  |  | A | B | C | A |
| A120 | Porzana parva |  | 2000-3000 p |  |  | A | B | C | A |
| A119 | Porzana porzana |  | 300-400 p |  |  | B | C | B | B |
| A121 | Porzana pusilla |  |  |  | V | C | B | C | C |
| A132 | Recurvirostra avosetta |  | 220-280 p |  | 800-1200 i | A | A | C | B |
| A293 | Acrocephalus melanopogon |  | 800-1200 i |  |  | A | A | C | B |
| A197 | Chlidonias niger |  | 200-300 p |  |  | B | B | C | C |
| A402 | Accipiter brevipes |  | 3-5p |  | 40-80i | C | B | C | B |
| A024 | Ardeola ralloides |  | 3000-4000p |  |  | A | B | C | A |
| A021 | Botaurus stellaris |  | 800-1000p |  |  | A | B | C | A |
| A196 | Chlidonias hybridus |  | 5000-6000p |  | 30000-50000i | A | B | C | B |
| A031 | Ciconia ciconia |  | 100-120p |  | 45000-60000i | B | B | C | C |
| A030 | Ciconia nigra |  | 2-5i |  | 500-1000i | C | B | C | B |
| A082 | Circus cyaneus |  |  | 150-200 i |  | B | B | C | B |
| A083 | Circus macrourus |  |  |  | 50-60i | B | B | C | C |
| A231 | Coracias garrulus |  | 500-600p |  |  | B | B | C | B |
| A037 | Cygnus columbianus bewickii |  |  | 10-40i |  | A | B | C | B |
| A027 | Egretta alba |  | 320-360p | 1000-1200i |  | A | B | C | A |
| A511 | Falco cherrug |  | 2-4i | 5-10i |  | B | B | C | B |
| A103 | Falco peregrinus |  | 2-4i | 10-20i |  | B | B | C | C |
| A097 | Falco vespertinus |  | 300-350p |  | 2000-3000i | A | B | C | A |
| A002 | Gavia arctica |  |  | 50-80i |  | A | B | C | C |
| A001 | Gavia stellata |  |  | 40-50i |  | A | B | C | C |
| A092 | Hieraaetus pennatus |  |  |  | 50-80i | D |  |  |  |
| A176 | Larus melanocephalus |  | 160-200p |  |  | A | B | B | A |
| A246 | Lullula arborea |  | R |  | R | D |  |  |  |
| A068 | Mergus albellus |  | R | 4000-5000i |  | A | B | C | A |
| A073 | Milvus migrans |  | 6-7i |  | 20-30i | C | B | C | C |
| A023 | Nycticorax nycticorax |  | 3500-4000p |  |  | A | B | C | A |
| A234 | Picus canus | RC |  |  |  | D |  |  |  |
| A140 | Pluvialis apricaria |  |  |  | 300-500i | B | B | C | C |
| A464 | Puffinus yelkouan |  |  |  | 20-100i | B | B | B | B |
| A195 | Sterna albifrons |  | 40-100p |  |  | A | B | C | B |
| A190 | Sterna caspia |  |  |  | 500-1000i | A | B | C | B |
| A191 | Sterna sandvicensis |  | 250-300p |  | 3000-5000i | A | B | C | B |
| A396 | Branta ruficollis |  |  | 1000-3000i | 7000-24000i | A | B | C | A |
| A084 | Circus pygargus |  | 3-6i |  | 500-800i | B | B | C | C |
| A222 | Asio flammeus |  |  | 8-12 i |  | C | B | C | B |
| A272 | Luscinia svecica |  | 300-700 p |  |  | A | B | C | B |

Speciile de păsări cu migratie regulată nementionate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC prezente aria naturala protejata de interes comunitar ROSPA 0031 sunt:

Tabel 12 Speciile de păsări cu migratie regulată nementionate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Specie | Populatie: Rezidenta | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A173 | Stercorarius parasiticus |  |  |  | R | B | A | C | B |
| A168 | Actitis hypoleucos |  |  |  | 400-700 i | C | B | C | C |
| A247 | Alauda arvensis |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A054 | Anas acuta |  |  |  | 1200-7000 i | B | B | C | C |
| A052 | Anas crecca |  |  |  | 9000-20000 i | B | B | C | C |
| A055 | Anas querquedula |  |  |  | 4500-8000 i | B | B | C | C |
| A043 | Anser anser |  |  | 6500-15000 i |  | A | B | C | A |
| A039 | Anser fabalis |  |  |  | 20-120 i | C | B | C | C |
| A258 | Anthus cervinus |  |  |  | R | B | B | C | C |
| A259 | Anthus spinoletta |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A256 | Anthus trivialis |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A256 | Anthus trivialis |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A228 | Apus melba |  |  |  | V | D |  |  |  |
| A028 | Ardea cinerea | 600-800 p |  |  |  | C | B | C | C |
| A221 | Asio otus | RC |  |  |  | D |  |  |  |
| A059 | Aythya ferina |  |  | 24000-38000 i |  | B | B | C | B |
| A263 | Bombycilla garrulus |  |  | R |  | D |  |  |  |
| A087 | Buteo buteo | R |  |  | P | D |  |  |  |
| A088 | Buteo lagopus |  |  | R |  | D |  |  |  |
| A144 | Calidris alba |  |  |  | 300-800 i | B | B | C | C |
| A149 | Calidris alpina |  |  |  | 10000-17000 i | B | B | C | B |
| A143 | Calidris canutus |  |  |  | 1-5 i | A | B | A | A |
| A147 | Calidris ferruginea |  |  |  | 8000-9000 i | B | B | C | B |
| A145 | Calidris minuta |  |  |  | 2800-3200 i | B | B | C | B |
| A146 | Calidris temminckii |  |  |  | 120-400 i | B | B | C | C |
| A366 | Carduelis cannabina |  | R |  | RC | D |  |  |  |
| A364 | Carduelis carduelis |  | P |  | RC | D |  |  |  |
| A363 | Carduelis chloris |  | P |  | RC | D |  |  |  |
| A368 | Carduelis flammea |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A365 | Carduelis spinus |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A371 | Carpodacus erythrinus |  |  |  | V | D |  |  |  |
| A207 | Columba oenas |  | R |  | R | D |  |  |  |
| A036 | Cygnus olor |  |  | 3600-5300 i |  | A | B | C | A |
| A253 | Delichon urbica |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A099 | Falco subbuteo |  | RC |  |  | C | B | C | B |
| A322 | Ficedula hypoleuca |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A359 | Fringilla coelebs |  | C |  | P | D |  |  |  |
| A123 | Gallinula chloropus | C |  |  |  | C | B | C | C |
| A299 | Hippolais icterina |  | RC |  | RC | C | B | C | C |
| A438 | Hippolais pallida |  | R |  |  | A | B | A | C |
| A252 | Hirundo daurica |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A251 | Hirundo rustica |  | P |  | P | D |  |  |  |
| A340 | Lanius excubitor |  |  | R |  | D |  |  |  |
| A341 | Lanius senator |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A290 | Locustella naevia |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A290 | Locustella naevia |  |  | 120-180 i |  | B | B | C | B |
| A058 | Netta rufina |  |  | 540-2470 i | P | A | B | C | A |
| A278 | Oenanthe hispanica |  |  |  | R | C | B | C | C |
| A435 | Oenanthe isabellina |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A277 | Oenanthe oenanthe |  | P |  | C | D |  |  |  |
| A337 | Oriolus oriolus |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A214 | Otus scops |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A273 | Phoenicurus ochruros |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A315 | Phylloscopus collybita |  | R |  | P | D |  |  |  |
| A314 | Phylloscopus sibilatrix |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A316 | Phylloscopus trochilus |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A005 | Podiceps cristatus | RC |  |  |  | C | B | C | C |
| A182 | Larus canus |  |  |  | 4000-10000 i | C | B | C | C |
| A183 | Larus fuscus |  |  |  | 200-400 i | C | B | C | C |
| A179 | Larus ridibundus |  | 2000-3000 p |  | 20000-50000 i | B | B | C | C |
| A150 | Limicola falcinellus |  |  |  | 700-950 i | B | B | C | C |
| A156 | Limosa limosa |  |  |  | 10000-15000 i | B | B | C | B |
| A292 | Locustella luscinioides |  | P |  |  | A | B | C | C |
| A069 | Mergus serrator |  |  |  | 230-340 i | C | B | C | C |
| A383 | Miliaria calandra |  | RC | P | D |  |  |  |  |
| A266 | Prunella modularis |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A118 | Rallus aquaticus | RC |  |  |  | A | B | C | C |
| A317 | Regulus regulus |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A336 | Remiz pendulinus |  | C |  |  | D |  |  |  |
| A276 | Saxicola torquata |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A275 | Saxicola rubetra |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A155 | Scolopax rusticola |  |  | RC | R | B | B | C | C |
| A361 | Serinus serinus |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A210 | Streptopelia turtur |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A353 | Sturnus roseus |  | p |  | RC | B | B | C | C |
| A351 | Sturnus vulgaris |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A311 | Sylvia atricapilla |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A310 | Sylvia borin |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A309 | Sylvia communis |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A308 | Sylvia curruca |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A004 | Tachybaptus ruficollis | RC |  |  |  | B | B | C | C |
| A048 | Tadorna tadorna |  |  | 800-1200 i |  | B | B | C | A |
| A164 | Tringa nebularia |  |  |  | 1300-2600 i | B | B | C | C |
| A165 | Tringa ochropus |  |  |  | 4000-5000 i | B | B | C | C |
| A163 | Tringa stagnatilis |  |  |  | 600-700 i | B | B | C | B |
| A162 | Tringa totanus |  |  |  | 3500-12000 i | D |  |  |  |
| A286 | Turdus iliacus |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A285 | Turdus philomelos |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A284 | Turdus pilaris |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A287 | Turdus viscivorus |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A232 | Upupa epops |  | C |  |  | D |  |  |  |
| A056 | Anas clypeata |  |  |  | 9000-10000 i | A | B | C | B |
| A050 | Anas Penelope |  |  |  | 8000-10000 i | A | B | C | C |
| A061 | Aythya fuligula |  |  | 18000-20000 i |  | A | B | C | B |
| A067 | Bucephala clangula |  | 30-50 p | 1000-1200 i |  | A | B | C | B |
| A160 | Numenius arquata |  |  |  | 4500-6000 i | A | B | C | B |
| A161 | Tringa erythropus |  |  |  | 3000-4000 i | A | B | C | B |
| A053 | Anas platyrhynchos |  |  | 20000-40000 i |  | A | B | C | B |
| A051 | Anas strepera |  |  | 1300-3000 i |  | A | B | C | A |
| A169 | Arenaria interpres |  |  |  | 80-120 i | A | B | C | C |
| A360 | fringilla montifringilla |  |  | RC |  | D |  |  |  |
| A515 | Glareola nordmanni |  | 1-5 i |  |  | A | B | A | C |
| A130 | Haematopus ostralegus |  | 15-20 p |  |  | A | B | C | C |
| A459 | Larus cachinnans |  | 1500-2000 p |  | 15000-20000 i | A | B | C | C |
| A142 | Vanellus vanellus |  | 1500-2000 p |  | 10000-12000 i | A | B | C | C |
| A017 | Phalacrocorax carbo |  | 8000-12000 p | 3000-7000 i | 40000-50000 i | A | B | C | B |
| A274 | Phoenicurus phoenicurus |  | C |  | C | C | B | C | B |
| A141 | Pluvialis squatarola |  |  |  | 2500-3000 i | B | B | C | B |
| A006 | Podiceps grisegena |  | 400-800 p |  | 5000-10000 i | A | B | C | B |
| A008 | Podiceps nigricollis |  | RC | C | C | B | B | C | B |
| A249 | Riparia riparia |  | 5000-7000 p |  | C | B | B | C | B |
| A086 | Accipiter nisus |  |  | RC | RC | D |  |  |  |
| A298 | Acrocephalus arundinaceus |  | C |  | C | B | B | C | B |
| A296 | Acrocephalus palustris |  | P |  | RC | C | B | C | C |
| A295 | Acrocephalus schoenobaenus |  | C |  | C | B | B | C | B |
| A297 | Acrocephalus scirpaceus |  | C |  | C | B | B | C | B |
| A125 | Fulica atra |  | C | 40000-50000 i | 80000-100000 i | B | C | C | B |
| A153 | Gallinago gallinago |  |  |  | 5000-10000 i | B | B | C | B |
| A270 | Luscinia luscinia |  | P |  | RC | D |  |  |  |
| A271 | Luscinia megarhynchos |  | P |  | RC | D |  |  |  |
| A152 | Lymnocryptes minimus |  |  |  | 500-1000 i | B | B | C | B |
| A230 | Merops apiaster |  | P |  | RC | D |  |  |  |
| A262 | Motacilla alba |  | C |  | C | C | B | C | B |
| A261 | Motacilla cinerea |  |  | P | P | D |  |  |  |
| A260 | Motacilla flava |  | RC |  | C | C | B | C | B |
| A319 | Muscicapa striata |  | P |  | RC | D |  |  |  |
| A158 | Numenius phaeopus |  |  |  | 200-500 i | C | B | C | B |
| A174 | Stercorarius longicaudus |  |  |  | V | D |  |  |  |
| A025 | Bubulcus ibis |  | 2-8 p |  |  | A | B | B |  |
| A335 | Certhia brachydactyla | R |  |  |  | D |  |  |  |
| A375 | Plectrophenax nivalis |  |  | V |  | D |  |  |  |

Caracteristici generale ale sitului:

| Cod | Acoperire (%) | Clase de habitate |
| --- | --- | --- |
| N02 | 13.21 | Estuare, lagune |
| N03 | 1.07 | Mlastini saraturate |
| N04 | 1.20 | Plaje de nisip |
| N06 | 11.49 | Rauri, lacuri |
| N07 | 43.94 | Mlastini, turbarii |
| N09 | 3.97 | Pajisti naturale, stepe |
| N12 | 18.02 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 0.79 | Pasuni |
| N15 | 0.18 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 4.23 | Paduri de foioase |
| N21 | 0.13 | Vii si livezi |
| N23 | 0.80 | Alte terenuri artificiale (localitati, mine..) |
| N26 | 0.90 | Habitate de paduri (paduri în tranzitie) |

    - Descrierea sitului avifaunistic ROSPA0060 Lacurile Tasaul - Corbu

Suprafata ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe este de 2734 ha.

Regiunea bigeografica: pontica si stepica.

Speciile de păsări enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC care se regăsesc in interiorul ariei naturale de interes comunitar sunt:

Date despre prezenta, localizarea, populatia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafata sau in imediata vecinatate a PP, din formularul standard al sitului ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe si ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu

    - Date privind avifauna

Pentru o imagine clara a proiectului si suprapunerea acestuia cu ariile protejate NATURA 2000 se prezinta pozitiile kilometrice in care lucrarile se suprapun.

Figura 2 Suprapunerea proiectului cu DJ226 cu ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe si ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu

- km 12+805-km 15+725 proiectul se afla la limita sitului ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu la distanta minima de cca. 18m si maxim 450m. Intre aceste poitii kilometrice se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Nu exista supralargiri.

Figura 3 Proiectul in zona ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu

Figura 4 Imagine DJ 226 in zona km 12+805

Figura 5 Imagine din zona amplasamentului km 15

- km 22+240-km 27+425- proiectul se suprapune cu ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe. Se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Santurile existente se decolmateaza. Nu exista supralargiri.

.

Figura 6 Zona de suprapunere a proiectului km 22+240-km 27+425 cu ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe

Figura 7 Imagine din zona de suprapunere

Figura 8 Imagine din zona de suprapunere

- km 27+425-km 27+990 proiectul se afla  la limita ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe.Se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Nu exista supralargiri.

- km 31+100-km 38+300  proiectul se suprapune  cu ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe.Se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Santurile existente se decolmateaza. Nu exista supralargiri.

- km 38+300 - km 39+825 proiectul se afla la limita ROSPA0031. Se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Nu exista supralargiri.

- km 39+925 – km 40+980 si km 41+600-km 41+850 proiectul se afla la limita ROSPA0031.Se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Nu exista supralargiri.

Figura 9 Zona de suprapunere km 31+100-km 38+300

Figura 10 Imagine amplasament km 31+100

Figura 11Imagine amplasament km 38 terenuri agricole in vecinatate

- km 41+850-km 46+480 proiectul se suprapune cu ROSPA 0031. In aceasta zona se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru intorducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Santurile existente se decolmateaza Nu exista supralargiri.

Figura 12 Zona de suprapunere intre km 41+850-km 46+480

- km 46+480-km 46+600 si km 48+790 - km 50+810 proiectul se afla la limita ROSPA0031 se mentine platforma existenta de 8.00 m (fata de existent se micsoreaza acostamentul de la 1.00 m la 0.75 m pentru introducerea unei benzi de incadrare de 0.25 m) fara a ocupa suplimentar alte suprafete. Nu exista supralargiri.

Cu referire la speciile in baza carora a fost desemnata aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu s-au evidentiat urmatoarele caracteristici intre - speciile de pasari identificate si relatia acestora cu obiectivul de investitie “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”.

Referitor la speciile de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, cat si a speciilor de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, incluse in ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu si eventualul impact asupra lor, cauzate de realizarea proiectului,mentionam urmatoarele:

- habitatele tipice pentru aceste grupe de pasari sunt cele acvatice si stepice, prezente in vecinatatile obiectivului de investitie;

- speciile de pasari enumerate vor fi afectate nesemnificativ de realizarea activitatilor din proiect, deoarece, acestea nu cuibaresc in zona studiata, indivizi sau grupuri de pasari fiind observati, in principal, in migratie.

In aria amplasamentului proiectului si vecinatati s-au identificat 25 specii de pasari, dintre acestea : 6 specii – migratori partiali; specii sedentare – 10; specii de pasaj – 1 si 8 oaspeti de vara

In cele ce urmeaza se prezinta  o caracterizare succinta a unor specii de pasari din zona de amplasament a proiectului si relatia acestora cu obiectivul de investitie „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”.

Cu referire la speciile in baza carora a fost desemnata aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA0060 Lacurile Tasaul Corbu s-au evidentiat urmatoarele caracteristici intre - speciile de pasari identificate si relatia acestora cu obiectivul de investitie

Figură 8 Fenologia specilor de avifauna identificate in aria proiectului

Tabel 4 Specii de pasari observate în cadrul amplasamentului

| Nr. crt. | Denumire stiintifica | Denumire populara | Familia | Ordinul | Tip fenologic | Nr.ex. observate | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egretta alba | egreta mare | Ardeidae | Ciconiiformes | OV | 2 x. | in zbor/pe apa |
|  | Columba livia domestcia | porumbel domestic | Columbidae | Columbidae | S | 14 ex. | in zbor |
|  | Larus cachinnans | pescarus argintiu | Laridae | Charadriiformes | S | 20ex. | in zbor/pe apa |
|  | Hirundo rustica | rândunica | Hirundinidae | Passeriformes | OV | 25 ex. | in zbor |
|  | Larus ridibundus | pescarus râzator | Laridae | Charadriiformes | MP | 14 ex. | in zbor/pe apa |
|  | Egretta garzetta | egreta mica | Ardeidae | Ciconiiformes | OV | 5 x. | in zbor/pe apa |
|  | Vanellus vanellus | nagât | Charadriidae | Charadriiformes | OV | 7 ex. | in zbor/pe sol |
|  | Galerida cristata | ciocarlan | Alaudidae | Passeriformes | S | 3 ex. | in zbor/pe sol |
|  | Cuculus canorus | cuc | Cuculidae | Cuculiformes | OV | 3 ex. | in zbor |
|  | Alcedo atthis | pescaras albastru | Alcedinidae | Coraciiformes | OV | 2 ex. | in zbor/pe vegetatie |
|  | Tringa ochropus | fluierar de zavoi | Charadriidae | Charadriiformes | P | 5 ex. | in zbor/pe sol |
|  | Corvus monedula | stancuta | Corvidae | Passeriformes | S | 14ex. | in zbor/pe sol |
|  | Upupa epops | pupaza | Upupidae | Coraciiformes | OV | 2 ex. | in zbor/pe sol |
|  | Corvus corone cornix | cioara griva | Corvidae | Passeriformes | S | 18 ex. | in zbor/pe sol |
|  | Alauda arvensis | ciocarlie de camp | Alaudidae | Passeriformes | MP | 11 ex. | in zbor |
|  | Riparia riparia | lastun de mal | Hirundinidae | Passeriformes | OV | 13 ex. | in zbor |
|  | Pica pica | cotofana | Corvidae | Passeriformes | S | 8 ex. | in zbor/pe sol/pe vegetatie |
|  | Corvus frugilegus | cioara de semanatura | Corvidae | Passeriformes | S | 43ex. | in zbor/pe sol |
|  | Miliaria calandra | presura sura | Emberizidae | Passeriformes | MP | 4 ex. | in zbor/ tufarisuri |
|  | Sturnus vulgaris | graur | Sturnidae | Passeriformes | MP | 35 ex. | in zbor/pe sol |
|  | Passer montanus | vrabia de câmp | Passeridae | Passeriformes | S | 16 ex. | in zbor/ tufarisuri |
|  | Passer domesticus | vrabia de casa | Passeridae | Passeriformes | S | 35 ex. | in zbor/ tufarisuri |
|  | Fringilla coelebs | cinteza | Fringillidae | Passeriformes | MP | 15 ex. | in zbor |
|  | Carduelis carduelis | sticlete | Fringillidae | Passeriformes | S | 7 ex. | in zbor |
|  | Emberiza schoeniclus | presura de stuf | Emberizidae | Passeriformes | MP | 6 ex. | in zbor/ pe vegetatie |

Prezentam in continuare caracteristicile speciilor de pasari observate in zona de amplasament a proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”

- Egreta mare - Egretta alba

Relevanta sitului pentru specie: Specia a fost identificata in zona din vecinatatea proiectului.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact negativ semnificativ asupra speciei urmare a realizarii proiectului.

- Porumbel domestic - Columba livia domestica

Specie sedentara. Observata in zbor deasupra perimetrului studiat. Habitatul preferat in perimetrul studiat: Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent in zona amplasamentului. Intalnit in localitati (orase, sate), unde si cuibareste.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Pescarus razator - Larus ridibundus

Specie partial migratoare, comuna zonelor umede. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari si Anexa III din Conventia de la Berna. Pe plan european este o specie stabila, fiind inclusa in categoria NonSPEC-E (specii concentrate in Europa si care au un statut favorabil). Observata in zbor peste perimetrul proiectului prin exemplare izolate.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Randunica -Hirundo rustica

Specie oaspete de vara, comuna in intreaga tara, cu precadere in zonele rurale. Este inclusa doar in Anexa II Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie a caror efective sunt constant reduse, fiind inclusa in categoria SPEC 3. Exemplarele observate in perimetrul studiat au fost in cautare de hrana, efectuând  zboruri la joasa inaltime. Cuibareste in localitati. Specie activa, foarte mobila, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Pescarus argintiu - Larus cachinnans

Specie identificata in zbor in afara perimetrului studiat. Habitatul preferat in perimetrul studiat: Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent in zona amplasamentului. Intâlnit de-a lungul coastelor mârii, pe lacuri continentale, in orase.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Egreta mica- Egretta garzetta

Relevanta sitului pentru specie: Egreta mica a fost identificata in zbor in afara perimetrului proiectului, prin exemplare singulare. Specie inclusa in Directiva Pasari, Anexa I.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei

- Ciocârlan-  Galerida cristata

Specie sedentara. Nu cuibareste in aria proiectului. A fost semnalata in zbor, dar si pe sol, in efective mici. Statut european: specie in declin. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei

- Cuc- Cuculus canorus

Specie oaspete de vara. Identificata peste amplasamentul proiectului. Habitatul preferat in perimetrul studiat: Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent in zona amplasamentului. Intalnit in localitati (orase, sate), unde si cuibareste.

Impactul estimat: Nu un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei

- Fluierar de zavoi -Tringa ochropus.

Specie de pasaj. Habitatul preferat in perimetrul studiat: Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent in zona amplasamentului. Intalnita in migratie pe lacuri, bazine de acumulare, mlastini etc.

Impactul estimat: Datorita mobilitatii speciei, a numarului mic de exemplare observate in afara perimetrului studiat, preponderent in zbor, nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Cioara griva- Corvus corone  cornix

Specie sedentara, comuna in intreaga tara, de la malul marii pâna in zonele montane. Este inclusa in Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Cotofoana- Pica pica

Specie sedentara, comuna in intreaga tara. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari ºi Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Specie activa, mobila, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Cioara de semanatura -Corvus frugilegus

Specie sedentara, comuna in intreaga tara, in toate zonele de câmpie si colinare. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari si Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Intâlnita in stoluri mai mari in perioada rece a anului. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Presura sura- Miliaria calandra

Specie migrator partial, comuna in regiuni deschise. Este inclusa in Anexa II Conventia de la Berna. Pe plan european este o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC-E (specii concentrate in Europa si care au un statut favorabil). Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Graur - Sturnus vulgaris

Specie partial migratoare, comuna in toate regiunile tarii. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari si Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie in declin fiind inclusa in categoria SPEC 3 (specii care nu sunt concentrate in Europa si care au un statut nefavorabil). Nu cuibareste in perimetrul planului. Specie cu mobilitate sporita, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

- Vrabie de câmp- Passer montanus

Specie sedentara, comuna in toate regiunile tarii. Nu este pretentioasa la conditiile de mediu, adaptându-se la cele mai felurite habitate. Este inclusa in Anexa III Conventia dela Berna. Pe plan european se considera a fi o specie in declin numeric, fiind inclusain categoria SPEC 3. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

Cinteza - Fringilla coelebs

Specie partial migratoare, comuna in toate regiunile tarii. Este inclusa in Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC-E (specii concentrate in Europa si care au un statut favorabil). Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Observata indeosebi in timpul migratiei. Specie cu mobilitate sporita, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Sticlete- Carduelis carduelis

Specie sedentara, comuna in toate regiunile tarii. Prefera zonele impadurite, parcurile, livezile. Pe perioada sezonului rece se aduna in stoluri mai mari si colinda in cautarea hranei. Este inclusa in Anexa II Conventia de la Berna. Pe plan european este o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

Identificarea şi evaluarea impactului

Impactul asupra biodiversitatii generat de realizarea obiectivelor specificate din proiectul „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” este nesemnificativ, în general tranzitoriu, fiind  enerat în special de lucrarile de executie si operare (ocuparea anumitor suprafete, zgomot etc.).

## Cu toate acestea avand in vedere ca situl ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim si ROSPA 0060 Lacurile Tasaul si Corbu a fost desemnat pentru protejarea si conservarea speciilor de avifauna, s-a considerat ca o atentie deosebita trebuie acordata speciilor de pasari protejate, identificate in zona de amplasament si vecinatati a investitiei.

## Mentionam ca pentru speciile de pasari din Anexa I a Directivei Pasari, s-au inregistrat în zbor, fara a cuibari in zona de studiu a proiectului. Pentru aceste specii de avifauna nu se impun masuri speciale dereducere a impactului.

In majoritate pasarile s-au identificat in zbor in vecinatatile amplasamentului obiectivului de investitie” „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” si vecinatati, tranzitand zona in cautarea locurilor pentru hranire, cuibarit etc.

## Majoritatea speciilor de avifauna, au tranzitat amplasamentul studiat si implicit terenurile invecinate, fara a stationa sau a se hrani in zona studiata o perioada indelungata de timp.

Impactul realizarii obiectivului de investitie „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” asupra grupurilor de pasari mentionate (specii acvatice, paseriforme etc.), este redus, deoarece acestea, in majoritate, tranziteaza zona de studiu in cautare de hrana, fara a stationa pe amplasamant pentru hranire, odihna sau reproducere.

## Prin realizarea obiectivului de investitie „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”nu se vor modifica habitatele favorabile de hranire, odihna sau cuibarit a speciilor de avifauna din zona, a rutelor de migratie a pasarilor

## Având în vedere cele mentionate specificam ca speciile de pasari protejate (ex. specii de pasari incluse în Anexa I a Directivei Pasari,  vor fi afectate nesemnificativ, cu atât mai mult cu cât prezenta lor în zona este una de trecere prin zona respectiva, nici una dintre ele nefiind cuibaritoare pe amplasamentul studiat.

## În urma analizei datelor privind perioada de observatie si localizarea ca punct de observatie a speciilor semnalate, putem trage urmatoarele concluzii:

- S-a inregistrat un numar total de 25 specii de pasari;

- majoritatea speciilor au fost observate doar în zbor, ca urmare a necesitatilor ecologicecare nu sunt compatibile cu suprafata amplasamentului.

Identificarea si evaluarea impactului direct şi indirect

## Impactul direct este aferent fazei de executie si consta in modificari fizice ale cadrului natural actual inerente implementarii oricarui proiect din domeniul constructiilor.

## Zonele asupra carora se resimte impactul sunt restranse, punctuale, limitate si nu va exista un impact care sa se manifeste pe intreaga zona analizata pentru investitie.

## Obiectivul principal al retelei ecologice europene Natura 2000 consta in asigurarea pe termen lung a statutului de conservare favorabila pentru speciile si/sau habitatele de interes comunitar la nivelul fiecarui sit desemnat in parte.

## Desi legislatia specifica nu defineste in mod clar termenul de „statut de conservare favorabila”, României ii va reveni obligatia de a raporta periodic catre Comunitatea Europeana, cu privire la indeplinirea acestui obiectiv. Indicatorii obiectivi si cantitativi cu privire la statutul unei specii intr-o anumita zona sunt marimea si distributia populatiei din cadrul sitului. Este, deci, esential ca impactul unor investitii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnata ca sit Natura 2000, sa fie evaluat complet prin metode stiintifice. In majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micsorat prin selectarea atenta si implementarea corecta a metodelor de diminuare a impactului.

## Impactul direct consta in afectarea definitiva sau temporara a unor suprafete de teren prin efectuarea lucrarilor de decopertare, recopertare.

## Este de asteptat ca in aceasta perioada de timp fauna de interes comunitar sa se retraga mai mult sau mai putin, functie de caracteristicile etologice ale fiecarei specii in parte. Aceasta retragere temporara nu va conduce la reducere de efective populationale si nici la modificarea statututului de conservare al acestora la nivelul ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA 0060 Lacurie Tasaul si Corbu.

## Un impact negativ in zona studiata este reprezentat de depozitare necontrolata a deseurilor menajere, provenite de la turisti . Suprafata de teren ocupata temporar in perioada de constructii, va fi renaturata dupa finalizarea investitiei. Organizarile de santier nu se vor amenaja in interiorul siturilor NATURA 2000 ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA 0060 Lacurie Tasaul si Corbu.

## Impactul indirect este rezultatul activitatilor de transport al materialelor de constructii, a utilajelor, deseurilor si a personalului in vederea sustinerii etapelor de amenajare si constructie.

## Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activitati presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat. Se considera ca zgomotul produs de activitatea utilajelor de constructii nu va deranja speciile prezente, decât intr-o mica masura.

## Concluzie: Impactul direct si indirect al implementarii planului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” se considera a fi redus, pentru avifauna pentru care au fost instituite cele doua arii protejate ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe si ROSPA 0060 Lacurie Tasaul si Corbu.

.

Identificarea şi evaluarea impactului pe termen scurt sau lung

Impactul pe termen scurt se manifesta in timpul lucrarilor de constructie, prin organizarea de santier ce implica decopertari si recopertari. Acest impact va incetaodata cu terminarea constructiilor. Impactul pe termen scurt, aferent fazei de executie, este estimat la 24 luni.

In timpul executiei lucrarilor efectul zgomotului asupra biodiversitatii se rezuma la efectul asupra faunei.

Zgomotul produs si prezenta elementelor noi in zona de implementare a proiectului vor determina indepartarea temporara a exemplarelor de avifauna ce tranziteaza zona analizata pentru hranire, catre zonele invecinate atat din interiorul cat si din afara amplasamentului. Datorita esalonarii lucrarilor se apreciaza ca zgomotul si deranjul temporar al speciilor se va efectua punctual si limitat.

Se consideră că impactul pe termen scurt va apărea in fazele de realizare a proiectului  „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” prin lucrari de executie (lucrari de constructii, organizare desantier, lucrari de decopertare, etc.), activitati specificate in obiectivele investiei.

Astfel, un exemplu de impact pe termen scurt il poate servi deranjul, in general, al speciilor de avifauna, cauzat de executia lucrarilor de executie (ex. zgomotul provenit de la instalatiile si utilajele folosite etc.).

Astfel, zgomotul si deranjul provocat de activitatile de executie a proiectului, nu vor afecta semnificativ habitatele specifice acestora, la fel nu vor deteriora baza trofica, nu vor schimba modul de viata, cat si comportamentul lor, deoarece speciile respective se caracterizeaza printr-o mobilitate sporita,deplasandu-se cu usurinta in diverse biotopuri din zona pentru procurarea hranii, odihna si reproducere.

Impactul asupra speciilor de pasari, cum sunt cele acvatice (Larus cachinnans, Larus ridibundus s.a.) este redus, deoarece acestea doar tranziteaza zona de studiu in cautare de hrana, fara a stationa pe amplasament pentru hranire, odihna sau reproducere.

Impactul pe termen scurt in faza de constructie, cat si de exploatare a obiectivului de investitie va influenta nesemnificativ speciile de avifauna  intrucat datorita mobilitatii si gradului inalt de adaptabilitate la noile conditii de mediu, se vor deplasa pe suprafetele invecinate cu conditii de mediu similare.

Impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat in perioada de operare. In perioada de operare, activitatea de turism cat si traficul aferent acestuia vor fi principalele surse de poluare. Si in prezent in zona se desfasoara traficul auto practicat atat de localnici cat si de turisti. Astfel,estimam ca, proiectul pentru amenajarea modernizarea drumului DJ 226 va avea un impact redus asupra avifaunei din zona avand in vedere cele prezentate mai sus.

Impactul aferent in faza de operare, asa cum s-a precizat mai sus, consta in disturbarea fonica generata de traficul, trafic care exista si in prezent pe drumul DJ 226 . Spre deosebire de traficul  existent, acesta dupa implementarea proiectului se poate amplifica, dar avand in vedere avantajele implementarii proiectului prezentate mai sus, consideram ca acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a nici uneia dintre speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.

Masurile de reducere a impactului

Masuri de reducere a impactului in perioada de executie

Pentru protectia ecosistemelor terestre şi acvatice se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizarilor de şantier,  santierelor pentru a nu afecta şi alte suprafete decât cele necesare constructiei şi de asemenea pentru a proteja vegetatia din zona.

Pentru a reduce/elimina pe cat posibil impactul direct, din perioada de executie, generat asupra vegetatiei, se recomanda urmatoarele masuri:

- Se va avea grija ca prin activitatile specifice de santier sa nu se raspandeasca speciile alohtone invazive, iar daca se identifica in timpul executiei acestea pot fi chiar eliminate, fiind considerate factori negativi care afecteaza structura habitatelor naturale;

- Nu vor fi afectate habitate de interes comunitar sau flora cu importanta conservative;

Analizand propunerea de realizare a modernizarii drumului DJ 226 fata de starea actuala a zonei respective, se constata beneficii reale prin cresterea calitatii si controlului protectiei mediului, modernizarea si dezvoltarea turismului.

Apreciem ca impactul potential asupra zonelor analizate se va limita la faza de executie si va avea grad de manifestare direct, insa vor fi prevazute si aplicate toate masurile necesare reducerii impactului, pentru a eliminta pe cat posibil efectele generate:

  - Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

  - Protectia vegetatiei in frontul de lucru impotriva dispersiei si depunerii pe suprafata invelisului foliar a particulelor in suspensie;

  - Evitarea generarii deseurilor toxice (carburanti lichizi, uleiuri, vopseluri etc.). In cazul in care exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante, ulterior inlaturate din amplasament prin societati abilitate;

  - Colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate;

  - La finalizarea etapei de executie suprafetele afectate vor fi aduse la starea initiala sau la o stare cat mai apropiata fata de aceasta, utilizand metode de refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale;

- realizarea lucrarilor de constructie doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul tehnic, fara a afecta habitatele si speciile de fauna (pasari);

- respectarea graficului de lucrari în sensul respectarii traseelor si programului de lucru pentru alimita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;

- desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare pentru a nu perturba speciile de pasari;

- reducerea emisiilor de zgomot si vibratii (zgomotul provenit de la utilaje), emisii ce ar putea perturba speciile de avifauna, reducere prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme CE, ceau efectuat la termen reviziile tehnice;

- inspectarea periodica a amplasamentului in eventualitatea depistarii exemplarelor speciilor de pasari identificate în zona;

- inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea prezentei eventualelor cuiburi depasari;

- interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari, in cazul depistarii acestora, decatre personalul aferent santierului;

- folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitarii emisiilor de praf;

- colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate în zona (ex. pescarusi, ciori etc.);

- se vor folosi utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datoratlucrarilor planificate, care poate deranja speciile de animale si pasari, precum si echiparea cusisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor în atmosfera.

- Nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deseuri in apropierea cursurilor de apa;

- Nu se va permite deversarea de materii prime, materiale, deseuri in paraurile,canalele, din zona amplasamentului;

- Depozitele nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme betonate, in vederea evitarii poluarii solului si a apei freatice;

- Amplasarea organizarii de santier se propune a fi amenajata in afara ariei protejate.

- Aceasta amplasare este propusa intrucat in imediata vecinatate exista cladiri care pot fi inchiriate de constructor pentru cazarea muncitorilor si pentru a evita impactul asupra ariei protejate;

- Traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de lucrari.

- Pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la santier, cu perturbari minime.

- Se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducatorii auto sa reduca viteza, in zona lucrarilor, si sa acorde atentie sporita circulatiei pentru a se evita accidentare riveranilor care se deplaseaza pe drumurile de legatura.

- Antreprenorul are obligatia sa asigure mentinerea curata a drumurilor utilizate pe perioada executiei.

- Se vor amenaja puncte de curatare a pneurilor utilajelor si vehiculelor

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor

- O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante provenite de la utilaje consta in folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare in perioada de constructie (mai ales pe timpul verii) se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserversc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. De asemenea, transportul acestor materiale se va face pe cat posibil acoperit. Drumurile pot fi udate periodic.

- Elaborarea de planuri si grafice de lucru care sa tina seama de timpii de rulare si punere in opera a materialelor de acoperire, corelandu-se programele de lucru ale bazelor de productie, cu cele ale utilajelor din amplasamentul lucrarilor. De asemenea se va tine seama de prognoza meteo pentru zona respective, eliminandu-se astfel posibilitatea rebutarii sarjelor de material deja preparat ca urmare a descarcarii acestuia si nepunerii in opera in timp util.

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pamant, se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incat sa se obtina o compactare suplimentara si pentru a se restrange aria de emisii de praf si gaze de esapament. Drumurile de santier sunt in cazul de fata drumurile folosite de la organizarea de santier catre cariera si balastiera de unde Constructorul procura materialele necesare consolidarii acestui sector de drum national.

- La sfarsitul unei saptamani de lucru, se va efectua curatenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor evacua deseurile, se vor stivui materialele, se vor alinia utilajele etc;

- Reconstructia ecologica a zonelor afectate de lucrari cu respectarea tuturor normelor legale (replantarea in alte locatii, refacerea portiunilor afectate cu nucleul de specii original;

- Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul Organizarilor de santier si a punctelor de lucru sunt colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop.

- Reducerea suprafetelor de sol perturbate;

- Reducerea perturbării mediului prin emisii de praf, poluanti atmosferici, ape uzate, deşeuri;

- Reducerea perturbării speciilor protejate de reptile prin emisii de zgomot şi vibratii (lucrari de constructii-montaj, zgomotul provenit de la utilajele de constructie (ex: autobasculante, betoniere, excavatoare);

- Interzicera capturarii, izgonirii şi distrugerii speciilor de reptile de catre personalul de exploatare;

- Inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor speciilor de reptile identificate in zona;

- protejarea si conservarea zonei naturale de biodiversitate a malurilor abrupte de loess

- Evitarea executarii de lucrari in perioada de imperechere si de cuibarit a speciilor; lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt supuse la stres componentele biotice. Daca in zonele adiacente implementarii proiectului, vor fi identificate cuiburi active de pasari, acestea vor fi mutate la indicatiile specialistilor.

- Legislatia de mediu prevede necesitatea furnizarii unui plan de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu ce urmeaza a fi monitorizate si indicatorilor monitorizati, organizatiilor responsabile si a periodicitatii, din timpul fazelor de executie, in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea proiectului si luarii masurilor de remediere necesare.  Se va pune accent pe monitorizarea factorului biodiversitate. in special pe mentinerea statutului favorabil de conservare pentru toate speciile rezultatele acestei monitorizari ale factorului biodiversitate vor fi sintetizate in rapoarte semestriale care vor fi inaintate Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii/APM Constanta pe toata durata de executie.

Se recomanda ca toata perioada de implementare a proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”sa fie asistata de o persoana/firma/institutie specializata in domeniul biodiversitatii,  contractata de catre beneficiar, care sa se implice activ in  implementarea durabila a obiectivelor propuse prin PP (proiect).

### Masuri de prevenire si reducere a impactului in perioada de operare

- aplicarea programelor de interventie in cazul producerii unui accident in care au fost implicate mijloace de transport substante/preparate chimice periculoase cu luarea masurilor imediate pentru limitarea si eliminarea efectelor asupra componentelor de mediu;

- implementarea unui management corespunzalor al deseurilor, se vor incheia contracte cu operatori economici autorizati pentru transportul si depozitarea deseurilor colectate;

- interzicerea arderii deseurilor sau a vegetatiei din zona amplasamentului drumului;

- respectarea reglementarilor specifice privind utilizarea materialelor anti-inghet-clorura de sodiu si clorura de calciu- pe timp de iarna;

- imbunatatirea fluentei circulatiei autovehiculelor; adoptarea vitezelor optime, asigurarea conditiilor cu vizibilitale si a semnalizarii corespunzatoare, masuri care vor conduce la reducerea consumului specific de carburant ce determina o reducere a emisiilor de poluanli cat si a riscului de producere a accidentelor de circulatie care pot genera poluari.

Se interzice :

- orice formă de  recoltare, capturare, ucidere, distrugere  sau vătămare  a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intentionată  in cursul perioadei  de reproducere,  de creştere,  de hibernare şi de migratie;

- deteriorarea,  distrugerea  şi/sau  culegerea   intentionată  a  cuiburilor  şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- detinerea  exemplarelor  din  speciile  pentru care sunt  interzise  vânarea  şi/sau capturarea acestora.

Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului asupra biodiversitatii

Recomandam monitorizarea implementarii masurilor de reducere a impactului proiectului asupra speciilor si vegetatie identificate ca fiind prezente sau potential prezente in zona amplasamentului proiectului, de catre o persoana specializata. Acestuia ii va reveni obligatia de a monitoriza implementarea proiectului in toate fazele de executie stipulate in studiul de fundamentare si de a evalua modul in care vor fi respectate/implementate masurile de reducere a impactului stabilite prin actele de reglementare si prin avizul structurii de administrare a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Rezultatele monitorizarii implementarii proiectului la faza de constructie si respectarii implementarii masurilor de reducere a impactului vor face obiectul unui raport pe care beneficiarul il va preda autoritatii de mediu competente, precum si administratorului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Desi nu se poate stabili un calendar al implementarii proiectului, se considera ca in perioada de executie este necesara evaluarea implementarii proiectului si monitorizarea aplicarii masurilor de reducere a impactului cu o frecventa in general lunara, dar care sa asigure surprinderea tuturor etapelor de executie.

Se recomanda urmatorul calendar de implementare al masurilor de reducere a impactului:

Tabel 23 Calendarul implementarii monitorizarii

| Nr. Crt. | Masura de reducere | Momentul aplicarii |  | Monitorizarea masurii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. masura | In perioada de constructie | In perioada de operare | In perioada de constructie | In perioada de operare |
|  | Se interzice afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafete decat cele pentru care a fost intocmita prezenta documentatie; | x | x | x | x |
|  | Santierul, pasajele de acces provizoriu si toate suprafetele a caror invelis vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale, sub atenta indrumare a unui specialist in domeniu, pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi in aria vizata de proiect; | x | x | x | x |
|  | Se interzice depozitarea de materialelor de constructie si a deseurilor in afara zonelor stabilite | x |  | x |  |
|  | Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor, depozitarea temporara a acestora se va face doar dupa ce suprafetele destinate au fost impermeabilizate cu folie de polietilena | x |  | x |  |
|  | Constructorul se va obliga sa foloseasca numai utilaje silentioase pentru a evita disturbarea speciilor de pasari si mamifere prezente in zona; | x |  | x |  |
|  | Pentru a evita disturbarea pasarilor din zona lucrarile se vor efectua pe esalonat; | x |  | x |  |
|  | Indiferent de modificarile de proiect ce pot sa apara in timpul lucrarilor constructive, se vor respecta masurile din prezentul studiu; | x | x | x |  |
|  | Reconstructia ecologică cât mai grabnică a spatiilor afectate prin acoperire (copertare) cu covor vegetal, ierbos in toate suprafetele libere; | x |  | x |  |
| 10 | Terenul ocupat cu depozitele provizorii se va stabili cu acordul autoritatilor locale, inclusiv cele pentru protectia mediului, şi se va reduce la strictul necesar. | x |  |  |  |

Intocmit,

Ing. C. Paunescu

Florina Moţ

Bibliografie:

Barnea M., Papadopol C. 1975. Poluarea si Protectia mediului, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti;

Berca M. , 2000. Ecologie Generala si Protectia Mediului, Ed. Ceres, Bucuresti; Bleahu M. 1998. Ecologie-natura-om, Editura Metropol, Bucuresti;

Botnariuc N., Tatole V. 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania, Academia Romana, Muzeul National de Istorie Naturala"Grigore Antipa", Bucuresti;

Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC

Combroux, I, Thiry E., Toia T., 2007, Caiet de habitate si specii - fise pilot, Editura Balcanic, Timisoara;

Donita N., Popescu A., Pauca Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. A. 2005. Habitatele din Romania, vol. I si II, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti;

GAFTA D, MOUNTFORD 0. 2000. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Ed. RISOPRINT, Cluj Napoca;

Stugren B. 1982. Bazele ecologiei generale, Editura Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti;

Planul de Management al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

Strategia Deltei Dunarii pentru perioada 2011-2015, Guvernul Romaniei.

UNEP-WCMC Species Database, proiect on- line http://quin.unep-wcmc.orq

http://maps.biodiversity.ro

http: / /www, ddbra.ro/

Botnariuc N., A.Vadineanu (1982) - Ecologie, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti;

Cogalniceanu D., Aioanei F., Bogdan M. (2000): Amphibians from Romania. Determination keys. Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 1-99 (in Romanian).

Covaciu-Marcov, S.D., Ghira, I., Cicort-Lucaciu, A. St., Sas, I., Strugariu, Al., Bogdan, H. (2006c): Contributions to knowledge regarding the geographical distribution of the herpetofauna of Dobrudja, Romania. North-Western Journal of Zoology 2 (2): 88-125.

Donita N. si colab. (2005) - Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti;

Donita N. si colab. (2006) - Habitatele din Romania. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate, Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti.

Hamlyn Guide (1999) - Pasarile din Romania si Europa, Determinator ilustrat, Societatea Ornitologica Romana, ISBN 0600599647.

Murariu, D., 1996 - Mammals of the Danube Delta (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 36: 361 - 371.

Murariu, D., 1995 - Mammals species from Romania. Categories of conservation. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 35: 549-566.

Fira V., Nastasescu M. (1977) - Zoologia nevertebratelor, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti;

Gomoiu, M., T., Skolka, M. (2001) - Ecologie metodologii pentru studii ecologice, Ovidius University Press, Constanta;