RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

”DESFIINTARE PARTIALĂ CONSTRUCTII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC ȘI DE LOCUINTE ȘI FUNCTIUNI CONEXE, ÎMPREJMUIRI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

Constanta, judetul Constanta

Beneficiar:  SC TRANSEVREN SRL

Întocmit: S.C. TOPO MINIERA S.R.L

|  | ¦ 2024 |
| --- | --- |

Colectiv elaborare documentatie

S.C. TOPO MINIERA S.R.L., certificat de atestare seria RGX, nr. 203/13.04.2022, expert atestat – nivel principal, pentru elaborare documentatii de Rim-2, rim-3, rim-11c, rim-12, rm-1, rm-2, rm-3, rm-13b, bm-1, bm-2, ea, mb;

Dr. Biolog ELENA BUHACIUC – IONITĂ - expert atestat – nivel principal  Certificat de atestare, seria RGX nr. 212/05.05.2022  pentru elaborare documentatii de  RIM-2, RIM-3, RIM-11a, EA, MB., expert herpetolog, expert ihtiolog

CUPRINS

|  | DESCRIEREA PROIECTULUI | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Informatii generale | 6 |
| 1.2. | Amplasamentul proiectului | 7 |
| 1.3. | Caracteristici fizice ale proiectului | 16 |
|  | Emisii si deseuri | 30 |
| 1.4.1. | Perioada de implementare a proiectului | 30 |
| 1.4.2. | Perioada de functionare | 36 |
| 1.4.3. | Perioada de dezafectare | 42 |
|  | ANALIZA ALTERNATIVELOR | 42 |
| 2.1. | Alternative realizabile | 42 |
| 2.2. | Solutii analizate si adoptate | 43 |
|  | ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI EVOLUTIA IN CAZUL ALTERNATIVEI „ZERO” | 43 |
|  | DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI A FI AFECTATI DE PROIECT | 61 |
| 4.1. | APA | 61 |
| 4.1.1. | Elemente de hidrologie ale zonei Dobrogea | 61 |
| 4.1.2. | Resursele de apa subterana ale Dobrogei | 62 |
| 4.1.3. | Informatii de baza despre corpurile de apa de suprafata | 63 |
| 4.1.4. | Informatii despre sursele de alimentare cu apa din zona | 65 |
| 4.1.5. | Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului | 65 |
| 4.2. | CALITATE AER SI SCHIMBARI CLIMATICE | 66 |
| 4.2.1. | Date generale privind conditiile de clima si meteorologice in zona amplasamentului | 66 |
| 4.2.2. | Calitatea aerului | 67 |
| 4.3. | SOLUL SI SUBSOLUL | 71 |
| 4.3.1. | Caracterizarea generala a solurilor | 71 |
| 4.3.2. | Geologia subsolului | 71 |
| 4.4. | BIODIVERSITATEA | 72 |
| 4.4.1. | Flora si vegetatia | 72 |
| 4.4.2. | Fauna de nevertebrate | 74 |
| 4.4.3. | Herpetofauna | 76 |
| 4.4.4. | Avifauna | 78 |
| 4.4.5. | Fauna de mamifere | 85 |
|  | PEISAJUL | 85 |
|  | POPULATIA, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIUL CULTURAL | 87 |
|  | INTERACTIUNEA DINTRE FACTORII PREVAZUTI LA PCT. 4.1-4.6 | 88 |
|  | EFECTELE POTENTIALE SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI | 90 |
| 5.1. | EFECTELE POTENTIAL SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU APA, CARE REZULTA DIN CONSTRUIREA SI EXISTENTA PROIECTULUI, INCLUSIV EMISIILE. | 92 |
| 5.2. | CALITATE AER SI SCHIMBARI CLIMATICE | 95 |
| 5.3. | ZGOMOT SI VIBRATII | 103 |
| 5.4. | SOL SI SUBSOL | 105 |
|  | BIODIVERSITATE | 107 |
|  | PEISAJ | 108 |
|  | POPULATIA, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIUL CULTURAL | 109 |
|  | IMPACT CUMULAT | 111 |
|  | DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PROBABILE ASUPRA FACTORILOR SPECIFICATI. | 113 |
|  | METODE DE PROGNOZA SI DIFICULTATI | 113 |
|  | DESCRIEREA MASURILOR PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE. MONITORIZAREA MEDIULUI | 124 |
|  | MASURI PROPUSE | 124 |
|  | APA | 124 |
|  | CALITATE AER SI SCHIMBARI CLIMATICE | 125 |
|  | SOL SI SUBSOL | 127 |
|  | BIODIVERSITATEA | 128 |
|  | SANATATEA POPULATIEI | 129 |
|  | SCHIMBARI CLIMATICE | 130 |
|  | MONITORIZAREA MEDIULUI | 131 |
|  | DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE IN CAZ DE ACCIDENT MAJOR SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECT | 132 |
|  | REZUMAT CU CARACTER NETEHNIC | 134 |
|  | BIBLIOGRAFIE SI BAZE LEGALE | 157 |

I. DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1. Informatii generale

Denumirea proiectului

”Desfiintare partială constructii existente și construire complex turistic și de locuinte și functiuni conexe, împrejmuiri și organizare de șantier”

Informatii despre titular

Numele: S.C. TRANSEVREN  S.R.L.

J13/3752/1993 , RO 4476466

Adresa postala: Constanta, str. Caraiman  4

Numar de telefon, adresa de e-mail: 0720121488; transevren@yahoo.com

Numele persoanelor de contact: Evren Omer – director/manager/administrator, responsabil pentru protecţia mediului

Informatii despre autorul studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu:

S.C. TOPO MINIERA S.R.L CONSTANTA, cu sediul in judetul Constanta, localitatea Constanta, Strada Despot-Voda  nr. 2 BIS, , inregistrata la ORC Constanta cu nr. J13/1382/04.06.2009, CUI  25639310,  tel.0723/350.773, fax 0241/482.025, e-mail:                                           office@topominiera.ro.

Prezentul Raport este realizat in cadrul procedurii de solicitare a Acordului de mediu pentru proiectul mentionat in titlu.

Ca structura si continut, lucrarea de fata se supune cerintelor Anexei 4 la Legea

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Pentru evaluarea starii initiale a mediului si prognoza evolutiei se apeleaza la metode de evaluare a unei stari existente/metode de investigare, metode de prognoza a unei situatii ipotetice a mediului determinata de varianta aleasa pentru activitatea propusa.

Prezenta lucrare are ca obiective: furnizarea de informatii privind caracteristicile proiectului; analiza tehnica a impactului asupra mediului, in timpul executiei si exploatarii obiectivului stabilirea cauzelor care pot genera in anumite conditii un anumit nivel de emisii de poluanti evacuati in mediu si alte efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu, provocate de implementarea si/sau activitatea obiectivului; stabilirea modalitatilor de actiune pentru respectarea normelor si standardelor in vigoare aplicabile in domeniul protectiei mediului;  identificarea masurilor pentru minimizarea potentialelor efecte negative asupra mediului, determinate de implementarea si functionarea proiectului.

1.2. Amplasamentul proiectului

Terenul  pe  care  este  propusă  investitia  este  situat  în  sudul  statiunii  Mamaia,  pe amplasamentul fostului Restaurant Parc din cadrul complexului hotelier cu același nume

Coordonatele perimetrului in format STEREO ’70 sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul 1 – Coordonatele STEREO’70 ale perimetrului.

| Nr. pct. | Coordonate pct. de contur |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | y |
|  | 308632.240 | 790711.500 |
|  | 308647.770 | 790698.370 |
|  | 308666.070 | 790682.890 |
|  | 308661.850 | 790677.740 |
|  | 308674.559 | 790667.171 |
|  | 308675.090 | 790666.730 |
|  | 308672.090 | 790663.060 |
|  | 308678.360 | 790657.990 |
|  | 308679.250 | 790656.450 |
|  | 308678.990 | 790654.500 |
|  | 308663.860 | 790636.110 |
|  | 308656.110 | 790642.300 |
|  | 308643.660 | 790627.520 |
|  | 308637.430 | 790630.650 |
|  | 308632.340 | 790635.020 |
|  | 308626.170 | 790637.180 |
|  | 308624.300 | 790638.260 |
|  | 308621.010 | 790640.930 |
|  | 308597.740 | 790659.810 |
|  | 308579.800 | 790674.990 |
|  | 308580.857 | 790676.280 |
|  | 308588.630 | 790685.760 |
|  | 308602.460 | 790702.590 |
|  | 308605.860 | 790699.760 |
|  | 308607.750 | 790700.070 |
|  | 308611.562 | 790704.508 |
|  | 308614.396 | 790707.807 |
|  | 308616.340 | 790710.070 |
|  | 308623.734 | 790718.693 |

In prezent pe terenul studiat se afla restaurantele Mandala si parc Mamaia Nord, rezultate prin divizarea, recompartimentarea si reamenajarea fostului Restaurant Parc.

LA nivelul terenului  exista 10 corpuri de cladire cu urmatoarele caracteristici:

- corp C1 – 436 mp – restaurant parter si partial demisol

- corp C2 – 712 mp – restaurant parter si partial demisol

- corp C3 – 44 mp – post trafo parter, fra acte

- corp C4 – 101 mp – terasa acoperita

- corp C5 – 414 mp – terasa acoperita

- corp C6 – 1412 mp – restaurant parter si partial demisol

- corp C7 – 43 mp – anexă parter;

- corp C8 – 7 mp – post TRAFO

- corp C9 – 95 mp – terasa acoperita

- corp C 10- 280 mp – terasa descoperita

Construirea pe teren este supusă regulamentului aferent P.U.Z. aprobat cu H.C.L.

276/2022. Se propune desfiintarea partiala a constructiilor existente, iar pe terenul eliberat construirea unui complex modern, cu functiuni mixte

Functiunile  principale  vor  fi  cele  de  hotel si  locuire,  care  se  vor  desfasura  în  doua turnuri cu câte 15 etaje peste parter.

Capacitatea turistică va fi de cca. 280 de persoane în 140 de unitatide cazare. Apartamentele vor fi în numar de maxim 56, de câte 2 camere. Acestea  vor  fi  deservite  de  functiuni secundare:  alimentatie  publica,  parcaje,  loisir, agrement, comert. Functiunile secundare se vor desfasura la nivelul demisolului, parterului si etajului  1  (mezanin) si se  vor  deschide  partial si catre  alti  utilizatori,  din  afara complexului.

Terasele  se  vor  functionaliza cu  spatii  verzi,  functiuni  de  loisir si  zone tehnice. Capacitatea restaurantului va fi de cca. 200 de locuri. Distributia functiunilor pe etaje esteurmatoarea:

- demisol:  garaj  pentru  cca.  45  auto,  spatii  tehnice,  vestiare,  depozitari,  bucatarii, cameră deșeuri, cameră ambalaje;

- parter:  receptie  hotel  cu  spatii anexe,  foyer  restaurant,  restaurant,  terasa,  oficiu ospatari, bucatarie, bistro, spatii tehnice, grupuri sanitare, depozitari

- etaj 1 (mezanin): birouri, Sali de conferinte, foyer, spa, salon de mic dejun, terasa, piscina, oficiu,  depozitari, grupuri sanitare, spatii tehnice;

- etaje 2-15, în corpul cu apartamente de vacanta: câte 4 apartamente de 2 camere, pe fiecare nivel;

- etaje 2-15, în corpul hotel: câte 10 unitati de cazare, de câte 2 persoane, pe fiecare nivel.

Investitia  dispune  deja  de  bransarea la  retelele de utilitati  care  vor  fi  verificate si recalibrate pentru necesarul de consum estimat in viitor.

Fig. nr. 1Cladiri existente la nivelul terenului analizat

Fig. nr.2 Planificare utilizare teren

Constructiile existente sunt vechi si uzate moral, instalatiile aferente fiind, la rândul lor, invechite si  necorespunatoare cerintelor  noi  de  economie  de  energie.  Costurile  de întretinere  sunt  mari.  De  asemenea,  valoarea  terenului  este  mare si  proprietarii  doresc sporirea  rentabilitatii  lui,  prin  imbunatairea calitatii serviciilor pentru  turisti în  contextul cresterii cerintelor de calitate actuale, si în acelasi timp, diversificarea acestor servicii

Areale sensibile

- zone rezidentiale

Vecinatatile terenului sunt:

- la NE - Promenada Mamaia, domeniu public (IE228800);

- la NV - alee acces si spatiu verde, domeniu public;

- la SV - alee acces, domeniu public;

- la SE - Hotel Parc, proprietate privată (IE255962).

Terenul se afla intr-o zona cu caracter commercial/turistic (HORECA), organizata in scopul desfasurarii de activitati economice. Distanta pana la cea mai apropiata zona de locuinte  a orasului Constanta este de aproximativ 500 metrii.

Fig. nr.  3 Localizarea proiectului in raport cu cele mai apropiate zone rezidentiale

b) zone de conservare a biodiversitatii

Locatia proiectului este in afara ariilor de interes conservativ. Cea mai apropiata zona de interes este ROSPA0076 marea Neagra:

- existente:  la o distanta minima de 150 de metrii fata de limita parcelei si 150 de metrii fata de limita celei mai apropiate constructii

- propus: la o distanta minima de 150 de metrii fata de limita parcelei si 160 de metrii fata de limita celei mai apropiate constructii.

Distanta minima pana la plaja (IE 227249) este:

- existente: cca. 8 metrii de la limita parcelei si 8 m fata de cea mai apropiata constructive

- propus: cca 8 etrii fata de limita aprcelei si cca. 18 metrii fata de cea mai apropiata constructie

Distanta minima pana la ROSPA0057 Lacul Sutghiol:

- existenta: cca. 260 metrii fata de limita aprcelei si fata de cea mai apropiata constructie

- propus: cca. 260 metrii fata de limita parcelei si cca. 266 metrii fata de cea mai apropiata constructie

Fig. nr. 4 Localizarea perimetrului in raport cu siturile Natura 2000

- patrimoniu cultural

Imobilul (teren și constructii) nu se află pe Lista Monumentelor Istorice sau în zone de protectie a acestora, nici în apropierea vreunuia.

PP

Sit arheologic

Fig. nr. 5 Localizare PP in raport cu siturile arheologice.

La o distanta de aproximativ 2 km spre sud se afla Aşezarea romano-bizantină de la Constanţa - Cişmea Est. Aşezarea se află la intersecţia Bd. Tomis cu şoseaua - varianta către Mamaia şi malul de sud al lacului Siutghiol.

Documente/reglementari existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului:

Terenul studiat ce face obiectul  proiectului de reamenajare reprezinta teren asupra caruia beneficiarul are drept legal de utilizare. Obiectivul propus se incadreaza in tipologia zonei analizate si este legat din punct de vedere constructiv si tehnologic de functionalitatea amplasamentului. Conform Certificatului de Urbanism amplasamentul este intravilan si are categoria de folosinta „curti-constructii”

| Utilizare existenta | Alimentatie publica |
| --- | --- |
| Utilizare admisă cf. RLU PUZ aprobat cu HCL 276/2022, zona M - mixtă | Turism, comert, servicii, agrement, loisir |
| Categorie de folosinta teren cf. extras CF | Curti, constructii |
| Destinatii constructii cf. extras CF | Restaurante, terase acoperite/ descoperite, anexe, posturi trafo |
| Utilizare propusa | Complex turistic și de locuinte de vacantă si functiuni conexe |

- Accesul la amplasament

Accesul auto se face din strazile adiacente deja existente (Bdul Mamaia).

Accesul principal pietonal în hotel este controlat si filtrat prin receptia hotelului, de unde utilizatorul primește îndrumare; din receptie utilizatorii vor putea accede în urmatoarele spatii:

  - camerele de cazare de la nivelurile superioare;

  - restaurantul de la parter și terasa acestuia;

  - bistroul de la parter;

  - salonul de mic dejun de la etajul 1 și terasa acestuia;

  - birourile administrative de la etajul 1;

  - salile  de conferinte de la etajul 1;

  - spa, terasa si piscina exterioara de la etajul 1

  - holul de la parter al corpului cu apartamente de vacantă.

Din exterior se realizeazaaccesul în corpul cu apartamente de vacanta

Restaurantul deservește utilizatorii hotelului, si poate fi accesibil direct din exterior, atât dinspre promenadă, cât și dinspre parcarea publică situată spre Bd. Mamaia. La fel, bistroul este accesibil direct din exteriorul complexului, de pe promenadă. De la nivelul solului se accede prin scara exterioară către terasa circulabilă de la etajul 1, destinată piscinei și odihnei.

Este asigurată accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati locomotorii prin intermediul rampelor exterioare și ascensoarelor interioare, corespunzător dimensionate. De asemenea vor fi prevazute facilitati pentru persoanele cu handicap de vedere.

Circuitul personalului se realizează astfel: accesul personalului care deservește hotelul și restaurantul se face direct din exterior, către vestiarele-filtru situate în demisol, de unde se gasesc trasee separate catre destinatia fiecaruia.

Pentru aprovizionare se va utiliza platforma amenajată în demisol, care este în vecinătatea depozitelor aferente bucătăriei.

Pentru evacuarea deșeurilor (se va respecta programul municipal de evacuare pe timp de noapte), se vor aduce la nivelul trotuarelor recipientele depozitate în camera special amenajată în demisol. Această cameră este accesibilă atât utilizatorilor apartamentelor  de  vacanta,  cat si responsabililor  cu  curatenia  din  hotel si  restaurant, inclusiv bucătăria acestuia.

Circuitul autovehiculelor se realizeaza atfel:

Autovehiculele au acces pe teren prin partea de sud, din aleea carosabilă vecină, de unde, pe o rampă, coboară în parcarea subterană;

Autoutilitara de pompieri are acces pe toate laturile, de pe terenurile vecine (domeniu public) și de pe propriul teren, din alei carosabile sau doar ocazional carosabile;

Autovehiculele de aprovizionare și de evacuare a deșeurilor au acces la clădire din exteriorul proprietătii, de pe aleea carosabilă situată la sud-vest.

- Indicatorii urbanistici

Tabel nr 2.comparativ al  utilizarii terenului

| Nr. crt. | Destinatia suprafetei | Suprafata existenta |  | Suprafat propusa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1 | Hotel si/sau alimentatie publica | 3162 | 65,6 | 3200 | 66,4 |
| 2 | Trotuare, platforme și alei pietonale, terase | 1483 | 30,7 | 240 | 5 |
| 3 | Teren viran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spatii verzi | 177 | 3,7 | 1206 | 25 |
| 5 | Alei, platforme carosabile, parcări (cca. 10 auto la sol) | 0 | 0 | 176 | 3,6 |
|  | TOTAL | 4822 | 100 | 4822 | 100 |

Tabel nr 3. Sinteza asigurarii spatiilor verzi:

| Tipul de spatiu verde | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % din suprafata terenului | mp | % din suprafata terenului |
| La sol | 177 | 3,7 | 1206 | 25 |
| Pe terase | 0 | 0 | 1205 | 25 |
| Pe suprafeteverticale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 177 | 3,7 | 2411 | 50,00 |

1.3. Caracteristici fizice ale proiectului

a) Structuri si amenajari

Se  mentine  destinatia  principala a  constructiei  existente  de  servicii  turistice si se completeaza cu locuirea de vacanta

Caracteristicile constructiei existente:

S construită = 3.162 mp

S desfasurata: 3.162 mp

P.O.T. = 65,57%

C.U.T. = 0,66

Propunerea are urmatoarele caracteristici estimative:

S construita = 3.200 mp

S desfasurata = mx. 19.288 mp

P.O.T. = 66,4%

C.U.T. = max. 4,0

Clădirea propusă va avea o planimetrie neregulată, fiind compusă din patru corpuri, astfel:

- un   corp   D+P+15,   cu   destinatia   principala de   apartamente   de   vacanta   având dimensiunile în plan de cca. 24 m x 24 m;

- un corp D+P+15, cu destinatia principala de cazare hotel, având dimensiunile în plan de cca. 24 m x 24 m;

- un  corp  D+P+1  cu  destinatie specifica unitatilor  turistice  (receptie,  bar,  restaurant  cu anexe,   spa,   piscina, sali   de   conferinte,   garaj   auto   etc.),   cu   formă   neregulata   cu dimensiuni maxime în plan de cca. 44 m x 55 m;

- un  corp  Parter  cu  destinatie  de  anexe  gospodaresti si spatii  tehnice,  cu  forma aproximativ   dreptunghiulara,   de  cca.   6   m   x   28   m,   existent   mentinut   partial,   alipit constructiei vecine de la sud-est (Hotel Parc).

Locuintele de vacanta vor fi în numar de 56 si vorr avea cca. 112 utilizatori. Hotelul are capacitatea de 140 camere (inclusiv cele din apartamente) de 2 paturi. Capacitatea este de 280 de paturi. Restaurantul cu capacitatea de 200 de locuri va deservi tuistii cazati în hotel, dar si turisti din vecinătate. Piscina va fi de cca. 150 mp, cu o adâncime medie de 1,2 m.

La  parterul si etajul  1  ale  corpului  cu  apartamente  de  vacanta  se  vor  gasi,  de asemenea, functiuni de servicii turistice, precum un bistro de cca. 140 mp, pentru cca. 34 de locuri, precum și birouri administrative pentru cca. 10 utilizatori.

Investitia va dispune de:

Instalatie de preparare a agentului termic si apei calde – centrala termica pe gaz, bransata la reteaua publica de gaze natural si de panouri solare; Instalatie de încalzire pentru unele spatii, cu radiatoare legate la centrala termică; Mașini de gătit în bucătăria restaurantului, pe gaz, conectate la reteaua publică de gaze naturale.

De asemenea se va avea în vedere echiparea clădirii cu echipamente eficiente energetic. Centrala termică va fi amplasă într-o camera tehnică situată la demisol

Centrala  termica  va  fi  echipata  cu  tablou  de  automatizare,  care  ţine  sub  control funcţionarea instalatiei de încălzire. Prepararea apei calde menajere se va realiza, în principal, prin intermediul unor panouri solare amplasate pe terasa hotelului. Producerea apei calde va fi completată de boilerul centralei termice. Boilerul va fi prevazut cu un vas de expansiune.

Alimentarea  cu  apă  potabilă  se  realizează  de  la  reteaua  publică.  Se  va  studia posibilitatea  forării  unor  puturi,  dotate  cu  pompe,  pentru  apa  destinată  irigării  spatiilor verzi, întretinerii platformelor exterioare și asigurării rezervei de apă de incendiu, dacă e cazul.

La  proiectarea  tuturor  categoriilor  de  instalatii  interioare  se  va  avea  în  vedere utilizarea de materiale moderne și de calitate și adoptarea unor solutii optime economic. Se vor prevedea conducte, armături-baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus de apă, obiecte sanitare și se va prevedea dotările aferente unui grup sanitar modern (port săpun, uscător mâini etc.). Apa folosită la piscină se va trata, dezinfecta și reintroduce în circuit. Volumul total de apă necesar pentru piscine este de 180 mc, care se vor asigura de la reteaua publica.

Corpurile de clădire dispun de:

- instalatia de alimentare cu apă exterioară pentru piscine și irigarea spatiilor verzi;

- instalatia  de  alimentare  cu  apă  interioară  pentru  consum  menajer  alcătuită  din conducte de tip PP-R;

- gospodărie de apă pentru consum;

- retelele   de   canalizare   menajeră,   alcătuite   din   conducte   tip   PP   pentru   cazul conductelor montate la interior și din conducte tip PVC-KG pentru cazul conductelor  montate la exterior;

- apele menajere se vor dirija către reteaua publica a R.A.J.A.;

- apa din camera de deșeuri se va prelua de un sifon de pardoseală și se va dirija  spre reteaua publică de canalizare menajeră;

- instalatie de canalizare a apelor pluviale;

- apele pluviale colectate de pe învelitoare și de pe suprafetele pietonale se vor canaliza către spatiile verzi, iar surplusul către reteaua  publică;

- apele  pluviale  de  pe  platformele  carosabile  se  vor  colecta  prin rigole  către  un  separator  de  hidrocarburi,  înainte  de  a  fi  deversate  în  reteaua publică sau spre spatiul verde de pe parcelă, în grădini de bioretentie;

- instalatii de stingere a incendiilor. Clădirea va fi prevăzută cu instalatii de stingere a incendiilor interioare cf. STAS 1478, I9, I7, P118;

- instalatie de hidranti interiori;

- instalatie de hidranti exteriori;

- gospodărie de apă pentru hidranti interiori și exteriori.

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se face prin intermediul unor ventilatoare  de  extractie  de  100  mc/h  montate  în  fiecare  spatiu  fără  suprafată  vitrată. Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor ghene de ventilatie, în exterior.

Se  vor  mentine  și  redimensiona  branșamentele  existente  la  retelele  de  utilităti  din zonă: apă, canalizare, electricitate, gaze naturale.

Caracteristicile tehnice ale acestora se vor stabli la faza de proiect tehnic. Proiectele de instalatii asigură realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în  exploatare,  siguranţa  la  foc,  sănătatea  oamenilor  şi  protecţia  mediului,  economia  de energie, protecţia împotriva zgomotului, utilizarea sustenabila a resurselor naturale), precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. Proiectele vor fi întocmite conform normativelor și standardelor în vigoare, fără derogări. Se mentin accesurile pietonale și ocazional auto existente pe parcelă din aleile aflate în apropiere, pe toate laturile amplasamentului adiacente domeniului public.

Se creează accesuri pietonale în clădiri de pe toate laturile, în relatie directă cu aleile publice adiacente. Se creează acces auto în demisol de pe latura de sud-vest, din zona parcării existente aferente fostului complex hotelier Parc.

Situatia locurilor de parcare:

Conform certificatului de urbanism, trebuie asigurate locuri de parcare doar pentru locuintele de vacantă și vizitatorii acestora, respectiv pentru 60 de autoturisme.

Conform HCL nr. 113/2017, din regulamentul prinvind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de constructii și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanta, capitolul III, art. 16, lit. a), ”Se exceptează (nu se vor asigura locuri de parcaje) de la aplicarea prevederilor prezentului regulament constructiile care: prin documentatiile de urbanism aprobate, sunt amplasate pe terenuri fără acces carosabil (cu acces doar din arterele  pietonale  ocazional carosabile)  și  care  se  supun  restrictiilor  impuse   de regulamentele speciale de urbanism)”. Conform certificatului de urbanism, celelalte functiuni  (care  nu  sunt locuinte) sunt  exceptate  de  la  asigurarea  numărului  de  locuri  de parcare.

Așadar, se vor amenaja parcări pentru minim 60 de autoturisme, atât la sol, cât și în garajul subteran.

Nu  vor  fi  folosite  resurse  naturale  proprii  ale  terenului,  se  vor  achizitiona  toate materialele de constructie și dotări; acestea sunt cele folosite în mod uzual în constructii, preponderent regenerabile, și anume:

- lemn - constructii, finisaje, mobilier;

- derivate de petrol/gaz - pentru gătit și prepararea apei calde menajere și a agentului termic, pentru instalatii, tubulaturi, izolatii;

- minereuri - constructii, izolatii, finisaje, dotări (inclusiv ustensile, decoratiuni, corpuri sanitare), preparări (sare);

- material vegetal - textile, papetărie, preparări, izolatii;

- apă - consum menajer, curătenie, întretinere, spălătorie, irigatii, piscină;

- aer - instalatia de ventilatie;

- radiatie solară - prepararea agentului termic,

- extract de carieră - constructii, amenajări; etc.

Constructia  va  avea  structura  de  rezistentă  din  beton  armat,  alcătuită  din  fundatii, stălpi, grinzi, diafragme și planșee, executate monolit. Fundarea se va face pe piloti din beton armat, până la adâncimea de fundare stabilită prin studiul geotehnic și proiectul de rezistentă.

Închiderile exterioare vor fi  realizate din pereti  cortină și zidărie de BCA cu termoizolati de vată minerală. Acoperișul va fi tip terasă, partial circulabilă, partial necirculabilă. Compartimentările interioare vor fi din panouri de sticlă, zidărie de b.c.a. sau pereti multistrat din gipscarton, după caz. Finisajele  exterioare  vor  fi  placaje  ceramice, placaje compozite pe bază de ciment, placaje de piatră naturală, panouri de sticlă la parapete,  balustrade  din  otel  inoxidabil,  beton  aparent,  tencuieli  decorative,  substrat protejat cu pietriș sau mulci. Finisajele interioare vor fi din lemn, placaje ceramice, placaje de piatră naturală, mochetă, zugrăveli, materiale compozite, panouri de sticlă/oglindă, tapet de hârtie, substrat acoperit cu mulci.

Pentru  construcție  se  vor  folosi  metodele  uzuale.  Construirea  se  va  face  pe  baza proiectului autorizat, de personal calificat, autorizat pentru fiecare tip de lucrare. Materialele  folosite  vor  avea  agremente  tehnice.  Fundațiile  se  vor  executa  pe  piloți,  din grinzi cu tălpi și elevații pe direcții ortogonale, iar structura va fi din beton armat, alcătuită din  stâlpi,  grinzi  și  planșee.  Betoanele  se  vor  turna  la  fața  locului.  Pentru  închideri  și comparimentări se vor folosi atât zidăriile cât și panourile prefabricate. Se vor monta izolațiile, instalațiile și finisajele, respectând caietele de sarcini și normativele în vigoare. Se  vor  monta  schele  perimetral  sau  în  interiorul  construcțiilor,  asigurând  siguranța lucrătorilor. Se vor folosi macaraua și platforme elevatoare pentru transportul materialelor și utilajelor pe verticală.

b) Etapa de implementare, in care au loc procesele tehnologice de demolare, constructie si montaj echipamente

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare lucrari pentru amenajarea organizarii de santier si lucrari de constructii si montaj. Organizarea de santier (OS) se va realiza in interiorul amplasamentului executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat. Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru fluidizarea procesului de productie se va avea permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a santierului, pe faze de executie (fier beton, ciment), a semifabricatelor (mortar, beton, tamplarie interioara si exterioara), precum si asigurarea cu mijloace de productie indispensabile pentru lucrarile ce se efectueaza (bormasina rotopercutoare, polizor unghiular, aparat de sudura electric). Materialele (sub forma de semifabricate) ce se vor pune in opera se vor procura de la furnizorii locali avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ si cantitativ si vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de analiza. Mortarele si betoanele vor fi aduse numai de la statii de betoane autorizate.

Masuri de desfasurare a activitatii in cadrul organizarii de santier:

- imprejmuire perimetrala din plasa zincata

- in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de protectie;

- muncitorii care lucreaza la inaltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de elemente verificate fixe si stabile;

- panou de identificare investitie;

- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in constructia provizorie ce se va executa pe amplasament;

- restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte;

- este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public;

- se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si usor accesibile.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta. Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor folosi drumurile existente. La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei. Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor de paza si control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii

specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei;

- instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase;

- lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

planul de execuție se va desfasura pe faze de executie, astfel:

  - organizarea de santier si realizarea lucrarilor de protecție a construcțiilor existente care se mentin;

  - desfiintarea partiala  a  construcțiilor  existente,  conform  proiectului si descrierii  de mai sus;

  - realizarea  săpăturii,  fundațiilor  și  construirea  corpului  de  clădire  din  nord-est  (cu apartamente de vacanță);

  - realizarea instalațiilor interioare;

  - realizarea lucrarilor de finisaje

  - realizarea lucrărilor de instalații exterioare;

  - mobilarea interioara

  - desființarea  celorlalte  construcțiilor  existente,  conform  proiectului  și  descrierii  de mai sus;

  - realizarea sapaturii, fundațiilor și construirea celorlalte corpuri de clădire;

  - realizarea instalațiilor interioare;

  - realizarea lucrarilor de finisaje

  - realizarea lucrărilor de instalații exterioare;

  - amenajarea terenului;

  - mobilarea interioară și exterioară a spațiilor.

Se estimează o durată de execuție a constructiei de 36 de luni de la data începerii lucrărilor; după 6 luni de la finalizare se prevede darea în folosință.

Perioada de exploatare este nedeterminată, iar postutilizarea poate reprezenta desfiintarea totala sau partiala, sau transformarea în vederea reutilizarii.

Pentru demolare, se execută întâi împrejmuirea și asigurarea incintei, apoi dezechiparea  imobilelor  de  mobilier,  dezfectarea si demontarea  instalațiilor/  utilajelor, montarea schelelor, după caz, demontarea tâmplăriei, pardoselilor, plăcilor de finisaj.

În  etapa următoare se trece la demolarea construcțiilor, începând de sus în jos, demontarea straturilor de învelitoare, apoi se demontează planseele si zidaria.. Planseele se taie în bucati a caror greutate sa fie mai mică decât capacitatea de ridicare a macaralei. Se leagă de către legători de sarcini autorizați, cu cabluri verificate si se agata in carligul macaralei.

Se comanda macaragiului ridicarea cârligului până se întind cablurile, apoi începe tăierea armăturilor. Terasa se evacueaza astfel bucata cu bucata, penrtu a se evita prabusirea si degajarea de pulberi ina tmosfera. Lucrarile se executa cu personal calificat. Dupa evacuarea planseului, se trece la  demolarea zidăriilor etajelor respective, cu ajutorul schelelor.

Demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de nivel de cel mult 1 metru, pentru a evita prăbușirea unor porțiuni de zid. Cărămizile nu vor fi depozitate pe schele sau planșee, ci se vor evacua imediat prin jgheaburi, la sol, unde se curăță și se stivuiesc. Se  demolează  apoi  fundațiile,  mecanizat,  cu  respectarea  normelor.  După  demolarea totală, se evacuează restul de materiale existente pe șantier în locuri special amenajate. Evacuarea materialelor se va face selectiv, în containere speciale, furnizate de societatea specializată cu preluarea deșeurilor din constructii și cu recuperarea materialelor refolosibile.

În afara funcțiunilor propuse, zona se poate îmbunătăți și în afara limitelor terenului, prin grija Consiliului Local Municipal, prin amenajări de străzi, parcaje, alei, trotuare, accese facile pe plajă.

Apele uzate se canalizeaza la reteaua publica prin bransamentul existent. Deseurile se vor colecta pe platforma speciala si se vor ridica de companiile specifice care activeaza in zona (ex. Polaris M. Holding).

Lucrari de demolare necesare:

Se executa intai imprejmuirea si asigurarea incintei.  Se face dezechiparea de mobilier, dezafectarea si demontarea instalațiilor/ utilajelor si montarea schelelor. Ulterior se demonteaza tamplaria, pardoselile si placile de finisaj. Se execută demolarea construcțiilor, începând de sus în jos, cu tinichigeria de la acoperiș, demontarea straturilor de învelitoare.

Se  demonteaza  planseul  superior,  astfel:   folosind  picamerul,  se  taie  în  bucati  a caror greutate să fie mai mică decât capacitatea de ridicare a macaralei, se leagă de către legitori  de  sarcini  autorizați,  cu  cabluri  verificate  și  se  agata  în  carligul  macaralei;

Se comandă macaragiului ridicarea cârligului până se întind cablurile, apoi începe tăierea armaturilor, terasa se evacueaza astfel bucata cu bucata, pentru a se evita prabusirea si degajarea de pulberi în atmosferă. După evacuarea planșeului, se trece la demolarea zidăriilor parterului, cu ajutorul schelelor;  demolarea  zidurilor  se  face  pe  înălțimi  egale  pe  tot  frontul  de  lucru,  sau  cu diferențe  de  nivel  de  cel  mult  1  metru,  pentru  a  evita  prăbușirea  unor  porțiuni  de  zid; cărămizile nu vor fi depozitate pe schele sau planșee, ci se vor evacua imediat prin jgheaburi, la sol, unde se curăță și se stivuiesc;

Se demolează planșeul de peste subsolul partial (demisol), prin aceleași metode ca mai sus; se demolează pereții subsolului, prin aceleași metode ca mai sus; se demolează apoi fundațiile, mecanizat, cu respectarea normelor;

După demolarea totală, se evacuează restul de materiale existente pe șantier în locuri special amenajate; evacuarea materialelor se va face selectiv, în containere speciale, furnizate   de   societatea   specializati   cu   preluarea   deseurilor   din   constructii si   cu recuperarea materialelor refolosibile.

c)  Etapa de exploatare a obiectivului

Flux proces tehnologic

Având în vedere că:

  - investiția se realizează exclusiv pe parcela aflată în proprietate privată;

  - se menține funcțiunea dominantă;

  - se păstrează accesurile principale pe parcelă;

  - construcțiile propuse sunt retrase de la limita comună cu proprietatea vecină de la sud-est, investiția nu va afecta în niciun fel obiectivele învecinate.

Acestea sunt:

  - la nord-est, nordvest și sud-vest – domeniu public (alei carosabile, ocazional carosabile și pietonale);

  - la sud-est – proprietate privată ale persoanelor fizice și juridice - Hotel Parc.

Construcțiile  propuse  se  vor  încadra,  ca  aspect,  în  stilul  arhitectural  al  stațiunii Mamaia și vor crea în mod special cu clădirea alăturată (Hotelul Parc) un ansamblu armonios, care să sporească valoarea peisajului cultural  al  stațiunii.  Studiul  volumetric  și desfășuratele  de  front  stradal  vor  fi  supuse  avizării  Direcției  Județene  pentru  Cultură Constanța.

Investiția va dispune de:

  - Instalație de preparare a agentului termic și apei calde – centrală termică pe gaz, branșată la rețeaua publică de gaze naturale și de panouri solare;

  - Instalație de încălzire pentru unele spațiii, cu radiatoare legate la centrala termică;

  - Mașini de gătit în bucătăria restaurantului, pe gaz, conectate la rețeaua publică de gaze naturale.

De asemenea se va avea în vedere echiparea clădirii cu echipamente eficiente energetic.

Centrala termică va fi amplasă într-o camera tehnică situată la demisol.

Centrala  termica  va  fi  echipata  cu  tablou  de  automatizare,  care  ţine  sub  control funcţionarea instalației de încălzire.

Prepararea apei calde menajere se va realiza, în principal, prin intermediul unor panouri solare amplasate pe terasa hotelului. Producerea apei calde va fi completată de boilerul centralei termice. Boilerul va fi prevazut cu un vas de expansiune.

Alimentarea  cu  apă  potabilă  se  realizează  de  la  rețeaua  publică.  Se  va  studia posibilitatea  forării  unor  puțuri,  dotate  cu  pompe,  pentru  apa  destinată  irigării  spațiilor verzi, întreținerii platformelor exterioare și asigurării rezervei de apă de incendiu, dacă e cazul.

La  proiectarea  tuturor  categoriilor  de  instalații  interioare  se  va  avea  în  vedere utilizarea de materiale moderne și de calitate și adoptarea unor soluții optime economic. Se vor prevedea conducte, armături-baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus de apă, obiecte sanitare și se va prevedea dotările aferente unui grup sanitar modern (port săpun, uscător mâini etc.).

Apa folosită la piscină se va trata, dezinfecta și reintroduce în circuit. Volumul total de apă necesar pentru piscine este de 180 mc, care se vor asigura de la rețeaua publică.

Corpurile de cladire dispun de:

  - instalația de alimentare cu apă exterioară pentru piscine și irigarea spațiilor verzi;

  - instalația  de  alimentare  cu  apă  interioară  pentru  consum  menajer  alcătuită  din conducte de tip PP-R;

  - gospodărie de apă pentru consum;

  - rețelele   de   canalizare   menajeră,   alcătuite   din   conducte   tip   PP   pentru   cazul conductelor montate la interior și din conducte tip PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior;

  - apele menajere se vor dirija către rețeaua publica a R.A.J.A.;

  - apa din camera de deșeuri se va prelua de un sifon de pardoseală și se va dirija spre rețeaua publică de canalizare menajeră;

  - instalație de canalizare a apelor pluviale;

  - apele pluviale colectate de pe învelitoare și de pe suprafețele pietonale se vor canaliza către spațiile verzi, iar surplusul către rețeaua  publică;

  - apele  pluviale  de  pe  platformele  carosabile  se  vor  colecta  prin rigole  către  un  separator  de  hidrocarburi,  înainte  de  a  fi  deversate  în  rețeaua publică sau spre spațiul verde de pe parcelă, în grădini de bioretenție;

  - instalații de stingere a incendiilor. Clădirea va fi prevăzută cu instalații de stingere a incendiilor interioare cf. STAS 1478, I9, I7, P118;

  - instalatie de hidranți interiori;

  - instalație de hidranți exteriori;

  - gospodărie de apă pentru hidranți interiori și exteriori.

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se face prin intermediul unor ventilatoare  de  extracție  de  100  mc/h  montate  în  fiecare  spațiu  fără  suprafață  vitrată. Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor ghene de ventilație, în exterior.

Funcțiunile  principale  vor  fi  cele  de  hotel  și  locuire,  care  se  vor  desfășura  în  două turnuri cu câte 15 etaje peste parter. Capacitatea turistică va fi de cca. 280 de persoane în 140 de unități de cazare. Apartamentele vor fi în număr de maxim 56, de câte 2 camere. Acestea  vor  fi  deservite  de  funcțiuni  secundare:  alimentație  publică,  parcaje,  loisir, agrement, comerț.

Funcțiunile secundare se vor desfășura la nivelul demisolului, parterului și  etajului  1  (mezanin)  și  se  vor  deschide  parțial  și  către  alți  utilizatori,  din  afara complexului.  Terasele  se  vor  funcționaliza  cu  spații  verzi,  funcțiuni  de  loisir  și  zone tehnice. Capacitatea restaurantului va fi de cca. 200 de locuri.

Distribuția funcțiunilor pe etaje este următoarea:

- demisol:  garaj  pentru  cca.  45  auto,  spații  tehnice,  vestiare,  depozitări,  bucătării, cameră deșeuri, cameră ambalaje;

- parter:  recepție  hotel  cu  spații  anexe,  foyer  restaurant,  restaurant,  terasă,  oficiu ospătari, bucătărie, bistro, spații tehnice, grupuri sanitare, depozitări;

- etaj 1 (mezanin): birouri, săli de conferințe, foyer, spa, salon de mic dejun, terasă, piscină, oficiu,  depozitări, grupuri sanitare, spații tehnice;

- etaje 2-15, în corpul cu apartamente de vacanță: câte 4 apartamente de 2 camere, pe fiecare nivel;

- etaje 2-15, în corpul hotel: câte 10 unități de cazare, de câte 2 persoane, pe fiecare nivel.

Investiția  dispune  deja  de  branșarea  la  rețele  de  utilități,  care  vor  fi  verificate  și recalibrate pentru necesarul de consum estimat viitor.

Terenul este amenajat în totalitate, neexistând zone care să fie supuse refacerii în sensul aducerii la starea inițială, neamenajată.

Amenajarea va fi pentru turiști, cu spații verzi, alei și platforme pietonale, piscină și mobilier urban pentru odihnă, joacă, lucrări de artă etc.

Plantațiile de la sol vor fi de tipul peluzelor de gazon și alte plante ierboase, pe alocuri cu  diverse  plante  decorative  și  arbuști/arbuști  cățărători,  precum  și  arbori,  care  s-au dovedit potrivite climatului local și zonei de plajă, cum sunt: Elaeagnus angustifolia (sălcioara), Tamarix tetrandra/Tamarix ramosissima (cătina roșie), Hippophae rhamnoides (cătina  albă),  Salix  rosmarinifolia,  Rhus  typhina  (oțetar  roșu),  Juniperus  horizontalis, Juniperus sabina, Yucca filamentosa, Lonicera tatarica, Lonicera caprifolium (caprifoi), Lonicera japonica halliana (mâna maicii domnului), Wisteria sinensis (glicina), Syringa vulgaris  (liliac),  spiraea  (cununița),  jasminum  nudiflorum  (iasomie),  berberis  thumbergii atropurpurea (dracilă roșie), Buddleia davidii (liliac de vară), Parthenocissus inserata (viță decorativă) ș.a.

Cu toate acestea, o parte din speciile mentionate mai sus, prezentate de catre specialistii in amenajare spatii verzi reprezinta defapt specii invazive conform C.C.M.E.S.I., si nu este recomandata utilizarea acestora din punct de vedere a protectiei emdiului ba chiar sunt emise metode de eliminare a speciilor invasive. Acestea sunt reprezentate de: Elaeagnus angustifolia (sălcioara), Lonicera japonica halliana (mâna maicii domnului), Parthenocissus inserata (viță decorativă).

La sol se vor amenaja plantații de tipul peluzelor de gazon și alte plante ierboase, pe alocuri cu diverse plante decorative și arbuști/arbuști cățărători, precum și arbori, care s- au dovedit potrivite climatului local și zonei de plajă. Astfel, arborii și arbuștii recomandați sunt dintre cei cu efect decorativ, care pot crește pe nisipurile marine și pot rezista pe termen lung climatului costier local cu apa freatică la adâncime relativ mică, de tip salin, fără  a  avea  nevoie  de  irigații.  Aceștia  sunt:  Elaeagnus  angustifolia  (sălcioara),  Tamarix tetrandra/Tamarix ramosissima (cătina roșie), Hippophae rhamnoides (cătina albă), Salix rosmarinifolia, Rhus typhina (oțetar roșu).

În jardinierele de pe terase și platforme, dar și la sol, în funcție de gradul de umbrire, se recomandă arbuști și plante decorative cu foliaj permanent, unele cățărătoare, precum Juniperus horizontalis, Juniperus sabina, Yucca filamentosa, Lonicera tatarica, Lonicera caprifolium (caprifoi), Lonicera japonica halliana (mâna maicii domnului), Berberis thumbergii atropurpurea (dracilă roșie), care necesită udare moderată.

Sezonier, cu rol decorativ, în jardiniere sau ghivece, atât la interior cât și la exterior, se recomandă plante rezistente la secetă, precum gerbera, crizantema, irisul, verbena, mușcatele (geranium), petuniiile, gălbenelele (Calendula officinalis), margaretele (Leucanthemum vulgare), agavele, cactușii, ficușii, aloe vera, palmierii, floarea de piatră  (Portulaca sp.), orhideea (Phalenopsis sp.). Acestea pot fi udate mai rar.

La nevoie, udarea plantelor se poate face cu apa „gri” epurată local.

d)  Etapa de dezafectare a obiectivului

Dupa atingerea obiectivului final se va recurge la dezafectarea elementelor organizarii de santier, inlaturarea utilajelor si a tuturor dotarilor folosite temporar pe perioada executiei lucrarilor.

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare  a obiectivului  se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii;

- înainte  de  demolarea  propriu-zisă  a  construcției  este  necesară  dezafectarea  tuturor

echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după

caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora

- se  va  reface  amplasamentul  la  starea  inițiala  (teren  liber)  sau  va  fi  pregătit  pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

Pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor si instalatiilor, in baza unui proiect de dezafectare;

  - se va realiza demontarea instalatiilor tehnologice si valorificarea/eliminarea lor; se vor demola/dezafecta structurile subterane;

  - se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari;

  - dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

Se vor curata si vor ramane pe pozitie retelele de utilitati, in masura in care durata de

viata a acestora nu a fost atinsa. In caz contrar, dezvoltarea unei activitati viitoare pe acest amplasament va necesita reabilitarea acestor retele.

In urma dezafectarii vor rezulta materiale inerte (betoane, elemente de zidarie), deseuri metalice pentru care se vor adopta masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz, in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.4. Emisii si deseuri

- lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislației europene si naționale privind deseurile), cantități de deseuri generate (calculele estimative sunt făcute  doar  unde  s-au  găsit  informații  statistice,  pentru  un  număr  de  200  de  utilizatori, rezultat pentru un indice mediu anual de ocupare a construcției de 50% din capacitatea maximă, având ca date surse statistice rapoartele pe anii 2012-2020 de pe site-ul https://www.anpm.ro/-/statistica-deseurilor și site-ul https://www.recensamantromania.ro/):

In  etapa  de construire pot apărea produse pe baza de ciment și ipsos (ciment, mortar, tencuială, șape, gleturi)  –  materiale  iritante  numai  în  stare  pulverulentă  și  produse  pe  baza  de  solvenți (vopsele, lacuri, adezivi, diluanți) – preparate chimice periculoase (inflamabile, nocive). Substanțele și preparatelor chimice periculoase vor fi achizitonate numai în cantitățile necesare și vor  fi depozitate și manipulate corespunzător în incinta organizării de șantier, conform Fișei tehnice de Securitate (FTS), gestionarea acestora facandu-se conform recomandarilor din FTS; ambalajele produselor periculoase, cu urme de produs, vor fi tratate ca deșeuri periculoase și eliminate corespunzător.

1.4.1. Perioada de implementare a proiectului

Emisii in apa

In perioada de constructie apele uzate de tip menajer generate in cadrul organizarii de

santier se vor colecta in bazinele toaletelor ecologice, vor fi preluate de catre unitati autorizate sa presteze acest serviciu si vor fi transportate la cea mai apropiata statie de epurare. Dat fiind provenienta apelor uzate, se preconizeaza ca, din punct de vedere calitativ,

acestea vor respecta prevederile NTPA 002/2005:

- pH = 6,5-8,5;

- materii in suspensie = 350 mg/dm3;

- CBO5 = 300 mgO2/dm3;

- CCOCr = 500 mgO2/dm3;

- substante extractibile cu solventi organici = 30 mg/dm3;

- detergenti sintetici bio degradabili = 25 mg/dm3.

Nu vor exista evacuari de ape uzate in emisar natural.

- instalațiile de canalizare (acestea vor fi etanșe și vor fi pozate în canale de protecție pentru verificarea sistematică și intervenția asupra lor, dacă e cazul),

- irigarea spațiilor verzi de la sol (nu se vor folosi substanțe chimice, ci doar apă de ploaie sau de la rețea);

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: separator de grăsimi la chiuvetele din bucătărie;

Emisii in aer

Natura temporara a lucrarilor de constructie diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul emisiilor. In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se inscriu in categoria surselor nedirijate;

- excavarea solului, manipularea pamantului rezultat din excavare, precum si descarcarea si imprastierea pamantului, compactarea;

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand  asociate in principal emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi.

- sursele  de  poluanţi  pentru  aer,  poluanţi,  inclusiv  surse  de  mirosuri:  centrala  termică, mașinile de gătit din bucătărie, autoturismele, instalația de ventilație;

- instalaţiile  pentru  reţinerea  şi  dispersia  poluanţilor  în  atmosferă:  filtre  de  aer  la  coș, respectiv la hote (acestea vor fi curățate sistematic și vor fi prevăzute cu recuperatoare de condens);

Poluantul specific lucrarilor de constructie este constituit de particule in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 μm (pulberi respirabile). Procesele de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, au asociate emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele. Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna tip Diesel, cu care sunt echipate vehiculele de transport, sunt: NOx, compusi organici nonmetanici, metan, oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac, dioxid de sulf, particule cu metale grele, hidrocarburi policiclice.

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructii si amenajare.

Cantitatile de poluanti evacuate in atmosfera de catre utilaje si autovehicule depind de :

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- varsta motorului.

In cazul emisiilor de poluanti de la autovehiculele si utilajele utilizate in constructie, cantitatile scad cu cat cresc performantele motorului. Cantitatea de emisii de poluanti (Ordin

3299/2012) pentru functionarea orara a utilajelor de constructie la un consum de combustibil (motorina) de 2 l/h, calculata in acord cu factorii de emisie EMEP/EEA (2019) pentru motoarele diesel este de:

- 54,16 g NOx/h (h= ora de functionare);

- 3,49 g PM10/h;

- 5,60 g NM-VOC/h;

- 5,25 g CO/h.

Cantitatea de astfel de emisii din cursul unei zile sau o alta perioada definita de timp depinde de ritmul lucrarilor si, in consecinta, de consumul de combustibil zilnic/lunar. In acest moment, aceste date ce tin de contractorii lucrarilor de constructii nu sunt inca disponibile. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, activitatea de monitorizare si rapoartele catre autoritatea de mediu vor contine si date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier.

Lucrarile de constructie, ca si cele de dezafectare/demolare, sunt insotite de emisii de pulberi in spectru dimensional larg. Emisia de praf este puternic dependenta de continutul de umiditate al materialului sau solului, deoarece umiditatea tinde sa promoveze particulele care se aglomereaza, impiedicand particulele sa devina aeropurtate. Astfel, este dificil de asociat valori ale concentratiilor de emisie surselor deschise, necontrolate.

Emisia de particule pe perioada excavarii pamantului este direct proportionala cu continutul de particule de dimensiuni mici (<75μm), invers proportionala cu umiditatea solului. Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta in general in apropierea sursei, fara a se crea premisele inregistrarii unui impact negativ semnificativ asupra mediului pe termen mediu sau lung.

Emisii pe sol/subsol

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime: scurgeri accidentale de la mașini și utilaje.

Lucrările  şi  dotările  pentru  protecţia  solului  şi  a  subsolului:  etanșarea  instalației  de canalizare, platformele de deșeuri vor fi etanșe și vor fi prevăzute cu rigole pentru deversarea  apelor  de  întreținere  la  rețeaua  de  canalizare  menajeră,  platformele  de parcare vor fi prevăzute cu separatoare de hidrocarburi sau cu grădini de bioretenție.

In perioada de derulare a lucrarilor de constructie, surse potentiale de poluare a solului pot fi considerate:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite; poluantul evacuat va fi in acest caz un tip de produs petrolier;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si a deseurilor rezultate, direct pe sol, in recipienti neetansi sau in spatii neamenajate corespunzator;

- indepartarea stratului de sol fertil; in acest fel, portiunile de sol sunt scoase definitive din circuitul natural (ca suport nutritional pentru vegetatie); in cazul prezentului proiect suprafata pe care se vor realiza amenjarile are deja utilizare curti constructii (turism siagrement) si prezinta amenajari aferente activitatii prezente de pe amplasament;

- gestionarea necorespunzatoare a cantitatilor de sol excavat.

Zgomot si vibratii

Nu se produc zgomote peste limitele admise. Lucrările de construcții se vor desfășura în afara sezonului turistic; Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele ce vor functiona in cadrul organizarii de santier. Activitatile generatoare de zgomot si vibratii sunt reprezentate de activitatile de excavare pentru fundatii, pregatirea drumurilor, transporturile de materiale. Utilajele si echipamentele folosite in activitatea de amenajare a unui obiectiv obisnuit, produc zgomot si vibratii urmare a masei proprii.

Tabel 3: Surse de zgomot in perioada de constructie

| Etapa de dezvoltare a proiectului | Sursa identificata | Reglementari legale | Surse ce genereaza poluarea de fond existenta inainte de Implementarea proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nivel de presiune acustica LAeqT la limita zonei analizate ca zona functionala |  |
| Perioada de implementare/dezafectare | Utilizarea autovehiculelor pentru transport materiale | 65dB | Trafic pe drumurile de acces la amplasament |
|  | Utilizarea echipamentelor si vehiculelor specifice pentru realizarea constructiilor si amenajarea terenului |  | Activitati specifice de constructie |

Nivelul de zgomot este variabil, in jurul valorii de 100 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, wole si autogredere, conform cartilor tehnice (cilindru compactor de 40 to - cca. 102 dB, autovehicul greu de transport cca. 95-98 dB).

Utilajele si puteri acustice asociate:

- compactoare Lw ≈ 105 dB(A);

- autobasculante Lw ≈ 107 dB(A);

- excavatoare Lw ≈ 117 dB(A);

- buldozere Lw≈ 115 dB(A);

- incarcatoare Lw ≈ 112 dB(A).

Nivelul de zgomot variaza cu capacitatea utilajelor, de exemplu: zgomotul se propaga in general, de o parte si de alta a locatiei, pe o banda cu latimea de 100 – 150 m, intensitatea reducandu-se la jumatate la distanta de 50 m si de 3 ori la distanta de 100 m, depinzand insa de obstacolele intalnite in propagare.

Deseuri

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

Cantitatile de deseuri generate depind si de disciplina tehnologica (construirea cu generarea unor cantitati reduse de deseuri). De aceea, este dificil de estimat din punct cantitativ deseurile din perioada de implementare a proiectului, cel putin in aceasta faza a dezvoltarii proiectului si raportat la informatiile disponibile in acest moment.

Din punct de vedere statistic, cca. 3% din materialele utilizate devin moloz in faza de

constructie.

Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a cladirilor pe

amplasament sunt reprezentate in proportie de 78-80% de deseuri inerte (betoane, elemente de zidarie, etc). Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (conform Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului) sunt urmatoarele:

Tabel nr. 4 Deșeuri rezultate la execuție, din demolare, construire și activitățile lucrătorilor:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate (tone) | Modul de eliminare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reutilizare | Reciclare | Revalorificare (ex. energetică) | Eliminare (depozitare) |
| 17 01 01 | Beton | 2000 | - | - | - | x |
| 17 01 02 | Cărămizi | 1800 | x (70%) |  |  | x (30%) |
| 17 01 03 | Tigle si material ceramice | 1100 | x (70%) |  |  | x (30%) |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, țigle și materiale ceramice fără conţinut de substanţe periculoase | 280 | - | - | - | x |
| 17 02 01 | Lemn | 0,4 | - | x (50%) | x (50%) | - |
| 17 02 02 | Sticlă | 500 | - | x | - | - |
| 17 03 | Amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate | 100 | - | x | - | - |
| 17 04 02 | Aluminiu | 100 | - | x | - | - |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 300 | - | x | - | - |
| 17 04 11 | Cabluri, fără conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase | 0,8 | - | x | - | - |
| 17 05 04 | Pământ și pietre, fără conţinut de substanţe periculoase | 300 | - | - | - | x |
| 17 08 02 | Materiale de construcţie pe baza de gips, fără conţinut de substanţe periculoase | 15 | - | - | - | x |
| 08 01 12 | Deșeuri de vopsele și lacuri, fără conţinut de solvenți organici sau alte substanţe periculoase | 0,3 | - | - | - | x |
| 13 | Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi | 0,1 | - | - | x | - |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton | 0,5 | - | x | - | - |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de plastic | 0,2 | - | x | - | - |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 1,0 | x | - | - | - |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 0,1 | x | - | - | - |
| 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile | 0,1 | x | - | - | - |
| 20 01 01 | Hârtie și carton | 0,1 | - | x | - | - |
| 20 01 02 | Sticlă | 0,2 | x | - | - | - |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | 0,5 | - | - | - | x |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte | 0,2 | x | - | - | - |
| 20 01 34 | Baterii și acumulatori | 0,2 | - | x | - | - |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 0,1 | - | x | - | - |
| 20 01 40 | Metale | 0,2 | - | x | - | - |
| Total |  | 6500 |  |  |  |  |

1.4.2. Perioada de functionare

Emisii in apa

Rețelele   de   canalizare   menajeră,   alcătuite   din   conducte   tip   PP   pentru   cazul conductelor montate la interior și din conducte tip PVC-KG pentru cazul conductelor    montate la exterior. Apele menajere se vor dirija către rețeaua publica a R.A.J.A.. Apa din camera de deșeuri se va prelua de un sifon de pardoseală și se va dirija spre rețeaua publică de canalizare menajeră

Sunt prevazute instalații de canalizare a apelor pluvial ce vor fi colectate de pe învelitoare și de pe suprafețele pietonale si se vor canaliza către spațiile verzi, iar surplusul către rețeaua publica. Apele  pluviale  de  pe  platformele  carosabile  se  vor  colecta  prin rigole  către  un  separator  de  hidrocarburi,  înainte  de  a  fi  deversate  în  rețeaua publică sau spre spațiul verde de pe parcelă, în grădini de bioretenție.

Platformele  de parcare vor fi prevăzute cu separatoare de hidrocarburi sau cu grădini de bioretenție. Se va proceda la instalarea unor separatoare de grăsimi, pentru apele provenite din zona restaurantelor.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperișul clădirii,

terase și balcoane, vor fi colectate prin intermediul receptoarelor de terasă, prevăzute cu  degivrare catre  canalizarea pluviala. Apele pluviale convențional curate de pe suprafața trotuarelor de garda ale cladirilor și de pe suprafețele pietonale vor fi colectate prin guri de scurgere și dirijate către bazinul de colectare ape pluviale cel mai apropiat.

Emisii in aer

Principalele emisii in aer vor fi reprezentate de:

  - Centrală termică pe gaz, branșată la rețeaua publică de gaze naturale. In completarea acesteia se vor folosi panouri solare ce vor reduce substantial emisiile atmosferice.

  - Instalație de încălzire pentru unele spațiii, cu radiatoare legate la centrala termică;

  - Mașini de gătit în bucătăria restaurantului, pe gaz, conectate la rețeaua publică de gaze naturale.

De asemenea se va avea în vedere echiparea clădirii cu echipamente eficiente energetic. Centrala termică va fi amplasă într-o camera tehnică situată la demisol.

In timpul funcționării obiectivului impactul asupra aerului va fi datorat în principal emisiilor de la autovehiculele ce vor tranzita obiectivul și care se suprapun emisiilor autovehiculelor ce circulă pe străzile adiacente precum si emisiilor generate de centralele termice ce vor deservi ansamblul, pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii spațiilor și asigurării apei calde menajere.

Emisiile de poluanți specifici gazelor de eșapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuși organici volatili, particule cu conținut de metale grele.

Referitor la emisiile generate de centralele termice ce vor deservi obiectivul pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii spațiilor și asigurării apei calde menajere, se precizează faptul că drept combustibil, în centralele termice se utilizează gazele naturale din rețeaua orășenească, cel mai puțin poluant dintre combustibilii fosili, iar dispozitivele ce urmează a fi instalate vor fi noi, moderne și vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere și recuperare de căldură astfel încât emisiile în aer să fie cât mai mici și să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare.

Trebuie amintit că în zona orașului Constanța și deci și în zona amplasamentului studiat, condițiile meteorologice de dispersie a poluanților în aer sunt foarte bune, aspect ce contribuie și el la diminuarea impactului asupra calității aerului. Prin aplicarea măsurilor și recomandărilor enunțate în prezenta documentație, precum și prin etapizarea lucrărilor, proiectul propus nu va constitui o sursă semnificativă de poluare a aerului.

Emisii pe sol/subsol:

In perioada de functionare nu se preconizeaza emisii pe sol. Parcarea autovehiculelor se

va face in zonele de parcari amenajate. Depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului este interzisa.

Alte posibile emisii care sa afecteze factorul sol/subsol sunt:

- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren, datorită avariilor la rețelele de ape

uzate;

- eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare;

- scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzătoare de materiale sau deșeuri în zona obiectivului;

- acțiunea poluanților atmosferici, prezenți în aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitațională pe sol.

Zgomot si vibratii

Sunetul se defineste prin vibratiile mecanice ale mediului care se transmit la aparatul auditiv. Unitatea de masura a intensitatii sunetelor, decibelul (dB), este o unitate de masura relativa care are ca baza logaritmul raportului intre intensitatea zgomotului dat si intensitatea de referinta.

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic, definit de menținerea nivelului de zgomot în parametrii recomandați. Datorită ritmului alert de desfășurare a activităților zilnice, zgomotul devine unul dintre cei mai influenți factori de stres, care conduce la creșterea oboselii și perturbează activitățile umane. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din “efectele secundare” negative ale civilizației.

Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principale de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățiile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor. Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurante, cluburi, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări culturale în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

În cadrul Uniunii Europene aproape 40% din populație este expusă zgomotului de trafic rutier cu niveluri ce depășesc 55 dB(A), ca nivel de presiune acustică, ponderată A, pe durata unei zile, iar 20% din populație este expusă la niveluri ce depășesc 65 dB(A). Dacă se ia în calcul zgomotul generat de toate sursele de transport, reiese că aproape jumătate din cetățenii Uniunii Europene trăiesc în zone unde nu se asigură confortul acustic.

Nivelele de zgomot recepționate depind în general de: nivelul zgomotului la sursă, distanța de la sursa de zgomot la receptor, condiții meteorologice, gradul în care transmiterea zgomotului este obstrucționată.

În ceea ce privește amplasamentul analizat, sursele de zgomot existente sunt cele specifice zonelor rezidențiale și turistice: trafic, comerț și activități conexe. În perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/2017 : Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelurilor de zgomot.

Pentru protecția împotriva zgomotului a noului obiectiv s-au aplicat prevederile normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a

tratamentelor acustice în clădiri. Măsurile vor asigura :

- izolarea la zgomotul aerian între etaje și față de exterior prin ferestre cu geam termoizolant triplu stratificat etanșate față de profilele de tâmplărie din PVC cu 5 camere și pereți exteriori din zidărie de bca de 30 cm grosime;

- ferestrele vor fi caracterizate prin indici de atenuare fonica la > 30 dB.

- izolarea la zgomotul de impact – peste planșeele din beton armat se va monta un strat termoizolant - folie de polietilenă expandată sau polistiren extrudat

În condiții de desfășurare normală a activităților și de aplicare a măsurilor de prevenire

a poluării fonice se apreciază că realizarea lucrărilor și ulterior funcționarea obiectivului nu

vor constitui un factor perturbator în zonă.

Radiatii electromagnetice. Radiatii ionizante.

Viața a evoluat într-un mediu bombardat cu radiații ionizante. Acestea provin din spațiul cosmic, din pământ și chiar din propriile corpuri. Radiația ionizantă poate determina

modificări chimice la nivelul celulelor vii. Dacă doza de radiație este mică sau persoana o primește de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, organismul poate, în general, să repare sau să înlocuiască celulele afectate, fără a se înregistra efecte negative asupra sănătății.

Însă, expunerea la nivele ridicate de radiații, așa cum se întâmplă în cazul unor accidente nucleare, poate provoca efecte de scurtă durată, dar și stocastice, a căror probabilitate de apariție depinde de doza totală absorbită.

Până în prezent, experții internaționali nu au identificat niciun risc sanitar asociat expunerii la câmpurile electromagnetice emise de antenele-releu, pentru telefonia mobilă cu

condiția ca valorile limită de expunere a publicului să fie respectate (https://radio- waves.orange.com).

Conform declarațiilor directorului Institutului de Sănătate Publică București: "Nivelul câmpului electro-magnetic în orașele în care s-au făcut măsurători este mult sub limitele admise în România și în Europa, de la 2w/mp în zon de 400 de Mhz, crescând la 10 w/mp în zona de 2000 Mhz.

În București și în celelalte orașe măsurătorile au arătat maxim 10% din 2w/mp. Nu numai antenele GSM emit câmp electro-magnetic. Dacă s-ar opri antenele GSM câmpul electro-magnetic nu ar scadea nici cu 50%." (Irna Csiki, Hotnews.ro)

În situația studiată, lucrările de construcții și ulterior funcționarea obiectivului nu presupun existența unor surse de poluare cu radiații electromagnetice sau radiații ionizante.

Deseuri

Pentru a proteja mediul înconjurător, impactul deșeurilor trebuie redus prin stoparea

producerii lor sau prin tratare. UE dorește să promoveze cât mai mult posibil prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea produselor. Dacă acest lucru nu este posibil, preferă reciclarea (inclusiv compostarea), urmată de utilizarea deșeurilor în producerea energiei.

Opțiunea cea mai nocivă pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor este eliminarea, pur și simplu, a deșeurilor, de exemplu în depozitele de deșeuri, chiar dacă este totodată una dintre cele mai ieftine soluții.

Tabel nr.  5 Deșeuri rezultate în timpul exploatării,

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate (tone/an) | Modul de eliminare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reutilizare | Reciclare | Revalorificare (ex. energetică, compostare) | Eliminare (depozitare) |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton | 3,2 | - | x | - | - |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de plastic | 1,5 | - | x | - | - |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | 2,3 | x | - | - | - |
| 20 01 01 | Hârtie și carton | 0,9 | - | x | - | - |
| 20 01 02 | Sticlă | 1,2 | x | - | - | - |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | 53 | - | - | x (80%) | x (20%) |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte | 1 | x | - | - | - |
| 20 01 11 | Textile | 1,5 | x | - | - | - |
| 20 01 25 | Uleiuri şi grăsimi comestibile | 0,6 | - | - | x | - |
| 20 01 34 | Baterii și acumulatori | 0,4 | - | x | - | - |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 0,7 | - | x | - | - |
| 20 01 40 | Metale | 0,7 | - | x | - | - |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 55 | - | - | - | x |
|  | Total | 122 |  |  |  |  |

În cazul de față, măsurile generale de bază care se vor lua constau în a se asigura diferite containere, adecvate pe sortimente de deșeuri, într-o cameră special amenajată situată la parter, ferită de intemperii, pe latura sudică a construcției, ce se vor evacua de către firme specializate, pe bază de contract, după un program stabilit ulterior. Volumul va varia zilnic,  în  funcție  de  numărul  turiștilor.

Deșeurile  rezultate  din  construcții/demolări  sunt  sortate astfel: fracțiunile reciclabile se vor valorifica prin unitatea autorizată, iar deșeurile inerte pot fi  utilizate  ca  materiale  de  umplutură  la  indicația  și  cerința  autorității  locale  ce  emite autorizația de construire sau pot fi depozitate într-un depozit de deșeuri inerte.

Alte măsuri de bază ce se vor lua pentru gestionarea corectă a deșeurilor sunt:

  - la locul de generare a deșeurilor, asigurarea de recipiente pe sortimente, etichetate corespunzător;

  - evacuarea regulată a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;

  - alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

  - respectarea prevederilor și procedurilor H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

  - instituirea evidenței gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se  atât  cantitățile  de  deșeuri  rezultate,  cât  și  modul  de  gestionare  a acestora;

  - amenajarea de spații special amenajate pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma activității propuse, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri, creându-se premise pentru colectarea selectivă;

  - asigurarea  capacității  optime  de  colectare,  prin  recipiente  cu  capace  etanșe, inscripționate,   care   să   împiedice   emisia   de   mirosuri   dezagreabile,   prezenţa insectelor şi animalelor, poluarea apei sau solului, crearea focarelor de infecţie;

  - instruirea utilizatorilor/lucrătorilor răspunzători pentru toate etapele de colectare, sortare, depozitare și evacuare a deșeurilor, precum și pentru prevenirea generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor.

In vederea asigurării unui management corespunzător privind activitățile de valorificare/ reciclare/ eliminare deșeuri, se recomandă:

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri.

- optimizarea metodelor de eliminare finală.

- în măsura în care este posibil, se vor alege soluții de valorificare pe plan local a deșeurilor produse, evitându-se transportul acestora pe distanțe mari.

1.4.3. Perioada de dezafectare

Dupa finalizarea perioadei de exploatare a obiectivului urmeaza etapa de dezafectare, care va fi data de durata de exploatare a instalatiilor si cladirilor. Emisiile din perioada de dezafectare a fabricii, precum si cele ce vor insoti lucrarile de demolare anterior necesare inainte de inceperea construirii cladiirilor noi, sunt in general similar cu cele identificate pentru perioada de constructie, respectiv:

- emisii in aer generate de activitatile de demolare cladiri si dezafectare instalatii (in special pulberi, in spectru dimensional divers);

- emisii in aer de la utilajele si echipamentel utilizate in demolare/dezafectare (excavator, buldozer, wolla, etc.);

- deseuri inerte, deseuri valorificabile, deseuri ce necesita eliminare.

Materialele rezultate in urma dezafectarii, in masura in care acestea sunt deseuri, vor fi gestionate prin adoptarea de masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniu si ghidurilor in materie

2. ANALIZA ALTERNATIVELOR

2.1. Alternative realizabile

Posibilitatea studierii unor alternative si aspectele ce pot genera alternative sunt generate de tipul proiectului si faza de dezvoltare la care se afla acesta. In cazul prezentei lucrari, dat fiind specificul ei, respectiv reamenajare in cadrul aceluiasi amplasament a unei activitati existente, alternativele generate sunt minime. Studierea alternativelor de amplasament nu este oportuna/fezabila, dat fiind ca proiectul reprezinta reamenajarea unor constructii pe amplasamentul dat.

De asemenea, alternativele de amplasament, pentru a fi viabile si rezonabile, trebuie sa

se refere la terenuri care sa fie disponibile beneficiarului spre utilizare. La momentul initial

terenul a fost ales functie de:

- disponibilitatea unui teren cu dimensiuni care sa satisfaca necesitatile de dezvoltare

ale proiectului;

- accesibilitatea cailor de transport terestre si maritime, concomitent cu reducerea distantelor de deplasare si minimizarea combustibililor utilizati (cu impact pozitiv indirect asupra reducerii emisiilor de gaze de ardere de la motoarele cu ardere interna);

- posibilitatea folosirii unei infrastructuri existente (se elimina scoaterea din circuitul natural a altor suprafete de teren);

- disponibilitatea fortei de munca specializata, distantele pana la zonele rezidentiale si aglomerari urbane.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, amplasamentului nu îi este stabilit niciun fel de regim de protecție, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului. In ceea ce priveste asigurarea utilitatilor, acestea sunt deja prezente pe amplasament, au fost proiectate si realizate, astfel incat nu sunt necesare lucrari suplimentare de racordare ci doar de re planificare a sistemelor utilitatilor in raport cu noile aspect arhitecturale.

2.2. Solutii analizate si adoptate

Solutiile volumetrice au fost studiate și discutate în cadrul comisiei tehnice de urbanism  a  Primăriei  Constanța,  iar  soluția  prezentă  este  cea  agreată  de  aceasta  și aprobată de Consiliul Local prin hotărârea de adoptare a Planului Urbanistic Zonal din 2022.

Dat fiind situatia prezentata mai sus, nu este necesara evaluarea impactului unor alternative comparativ cu solutiile adoptate. Aceasta evaluare a fost realizata la momentul promovarii  proiectului in ansamblu si a luat in considerare alternativele tehnologice, cele de asigurare a utilitatilor, etc.

Din punct de vedere social, un astfel de proiect poate produce un pronuntat impact potential asupra domeniului socio-economic al zonei in care urmeaza sa se implementeze, exprimat sintetic prin crearea cadrului favorabil dezvoltarii sociale a comunitatii locale, sub

forma crearii noilor locuri de munca. Trebuie mentionata si nota generala favorabila conferita de un asemenea proiect prin contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.

3. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI EVOLUTIA IN CAZUL ALTERNATIVEI „ZERO”

Municipiul Constanța este principalul centru urban al litoralului, reședință de județ și localitate urbană de rangul I, respectiv municipiu de importanță națională cu influență potențială la nivel european. Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Constanța este situat în sectorul meridional al țărmului românesc al Mării Negre, în partea de est a Podișului Dobrogei de Sud. Constanța, folosind din plin condițiile naturale prielnice s-a dezvoltat pe un

promontoriu calcaros care înaintează în mare cu cca. 1500 m. Micul golf format de această

peninsulă, spre sud, a devenit în timp Portul Constanța.

Așezarea orașului pe locul ce-l ocupă astăzi a fost legată de rezistența terenului, de

abundența materialelor de construcții ce se găseau în apropiere, de prezența unor lacuri cu apă dulce și a unei pânze cu apă freatică, la mică adâncime.

Limita naturală a orașului Constanța este trasată de țărmul Mării Negre, stațiunea Mamaia, în nord și cartierul Km 5, în sud (Zotta, B.). Spre vest, orașul se extinde continuu cu noi cartiere rezidențiale, centre comerciale, zone de afaceri. Suprafața municipiului este de 124,89 km2, în timp ce zona metropolitană măsoară 2121,39 km2 (ZMC).

Terenul  pe  care  este  propusă  investiția  este  situat  în  sudul  stațiunii  Mamaia,  pe amplasamentul fostului Restaurant Parc din cadrul complexului hotelier cu același nume.

În prezent, pe terenul studiat se află Restaurantele Mandala și Parc Mamaia Nord, rezultate prin divizarea, recompartimentarea și reamenajarea fostului Resturant Parc.

APA

Elemente de hidrologie ale zonei

Constanța, împreună cu regiunea sa înconjurătoare, prezintă câteva trăsături importante atât în distribuția apelor subterane, cât și a celor superficiale. Un rol deosebit în evoluția regimului hidrologic îl au factorii climatici și geomorfologici care, prin condițiile de precipitații și respectiv cele de relief, fac ca rețeaua hidrografică să aibă, în general, o scurgere intermitentă, iar atunci când râurile au o scurgere permanentă, să prezinte un debit de apă extrem de redus.

Reţeaua hidrografică pentru zona Dobrogei de Sud prezintă un aspect specific zonelor de stepă - reţea de densitate mică şi cu colector sezonier, funcţie de precipitaţiile căzute pe suprafaţa bazinului hidrografic. Zona se încadrează bazinului hidrografic Carasu. Caracteristic zonei orașului Constanța este prezența Mării Negre la Est și a limanelor Tăbăcărie și Siutghiol în Nord.

Resursele de apă subterană ale Dobrogei

Corpurile de apă subterane întâlnite în zona orașului Constanța sunt:

RODL04 Cobadin-Mangalia, corp subteran de adâncime, acumulat în depozite de calcare oolitice și lumașelice sarmațiene (Kersonian); hidrochimic, apa acestui corp este bicarbonatată sodo-magneziană-calcică de foarte bună calitate;

RODL06 Platforma Valahă, corp subteran de adâncime, de mare extindere, zona de dezvoltare Dobrogea de Sud. Acviferul are parțial și nivel liber și este cantonat în formațiuni

calcaroase și dolomitice jurasice și barremiene, uneori fracturate și carstificate, cu extindere în întreaga Dobroge de Sud. Din punct de vedere al tipologieihidrochimice, apele acestui imens corp de apă sunt foarte variate, mergând de la bicarbonatate la bicarbonatat-clorurate și la clorurate;

RODL 10 Dobrogea de Sud, corp subteran freatic de tip poros-permeabil sau fisural, localizat în aluviuni actuale și subactuale (Holocen), în depozite loessoide (Pleistocen superior-Holocen), în loess (Pleistocen mediu-P. superior), precum și la limita dintre loessuri/loessoide/argile roșii (Pleistocen inferior) etc. Astfel corpul prezintă mari variații de ordin cantitativ și calitativ. (Planul de management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării și spațiului hidrografic Dobrogea și apelor costiere).

În perimetrul cuprins între Falia Palazu la Nord, Marea Neagră la Est şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari la Vest sunt amplasate cele mai mari surse care exploatează acviferul Jurasic superior – Cretacic inferior din Dobrogea de Sud şi anume sursele: Caragea Dermen, Cişmea I, Cişmea II şi Constanţa Nord, amplasate în vecinătatea Lacului Siutghiol.

Dezvoltarea celui mai mare acvifer carstic din ţară, situat în cuvertura Platformei Sud-

Dobrogene, a determinat în decursul timpului rezolvarea alimentării cu apă a localităţilor dobrogene. Exceptând oraşul Cernavodă şi parţial oraşul Constanţa, toate localităţile judeţului sunt alimentate cu apă provenită din subteran.

Capacitatea instalată a captărilor de apă subterană exploatată de RAJA SA Constanţa

este de cca. 9,2 mc/sec. Localităţile din judeţ care nu sunt deservite de RAJA SA Constanţa

au surse proprii de apă din subteran.

Dezvoltarea celui mai mare acvifer carstic din ţară, situat în cuvertura Platformei Sud-

Dobrogene, a determinat în decursul timpului rezolvarea alimentării cu apă a localităţilor dobrogene. Exceptând oraşul Cernavodă şi parţial oraşul Constanţa, toate localităţile judeţului sunt alimentate cu apă provenită din subteran.

Alimentarea cu apă a orașului Constanța și stațiunii Mamaia se asigură din surse administrate de RAJA CONSTANȚA S.A., astfel:

- surse subterane: captările situate în zona lacului Siutghiol-Caragea Dermen 1,0 mc/s, Cișmea I 1,7 mc/s, Cișmea II 0,6 mc/s. Puțurile acestor captări au adâncimi de 60-120 m;

- sursa de suprafață Galeșu, situata în zona canalului Poarta Albă – Midia Năvodari.

În zona administrativă nr. 4 care deservește cartierele Tomis III, Tomis Nord, zona Faleza Nord, în care se află amplasamentul studiat și stațiunea Mamaia, sursa de apă este de

profunzime (puțul P0 cu un volum de apă distribuit/zi 7500 mc/zi). Pentru cele cinci zone administrative care asigură apa potabilă a Municipiului Constanța, la nivelul anului 2022 nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi analizați (Direcția de sănătate publică a județului Constanța- Raport județean al calității apei potabile- 2022).

Exploatarea şi gestionarea în timp a acestor debite a necesitat o observare continuă a sarcinii piezometrice la cele mai importante surse de apă subterană, în special la cele din jurul lacului Siutghiol. Nu se pune problema existenței pe amplasament sau în vecinătatea acestuia a unor surse de apă subterană care să constituie surse de alimentare cu apă potabilă a orașului.

În privința gestionării apelor uzate generate pe arealul municipiului Constanța, acesta sunt tratate centralizat în cele două stații de epurare a apelor uzate:

- Stația de epurare Constanța Sud. În condiții normale apa uzată ce intră în stație este de

Q = 3.200l/s, pe timp de ploaie debitul poate ajunge până la 6.400 l/s. Procesul de epurare se realizează în două trepte: mecanic și biologic.

- Stația de epurare Constanța Nord are o capacitate de 1920 dm3/s. Q maxim/zi, respectiv 1.600 dm3/s. Q mediu/zi, a fost supusă unor ample lucrări de reabilitare finanțate prin programul ISPA. Aceasta deservește o populație de de 255.000 echivalentă și asigura tratarea apelor uzate pentru zona de nord a orașului și stațiunea Mamaia.

AER

Date generale privind condițiile de climă și meteorologice în zona studiată În privința condițiilor climatice de pe teritoriului României, Dobrogea se individualizează pregnant, fiind cea mai caldă, cea mai uscată și, între unitățile naturale de dealuri și câmpie, cea mai vântoasă regiune a țării. Individualitatea climatică a Dobrogei este rezultatul interacțiunii complexe, dar specifice, a factorilor climatogeni radiativi, fizico-geografici și dinamici.

Factorii climatogeni fizico-geografici se individualizează, față de oricare altă regiune a țării, prin prezența celor două tipuri fundamentale de suprafață activă: continentală și marină. Astfel, meteoclimatic, județul Constanța aparține în proporție de 80% sectorului cu climă continentală și în proporție de 20% sectorului cu climă de litoral maritim.

Regimul climatic în partea maritimă în care se încadrează și proiectul studiat, se caracterizează prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării și prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare. O caracteristică topoclimatică importantă constă în influența apelor saline asupra gradului de încălzire și stocare a căldurii, ceea ce favorizează cura balneară, care se prelungește și în luna septembrie. De asemenea, nisipurile de pe plaja litorală se încălzesc mai rapid în orele de dimineață decât apa mării, favorizând practicarea helioterapiei.

Temperatura aerului, ca efect direct al radiației globale foarte ridicate, este mai mare decât oriunde altundeva în România, făcând din Dobrogea cel mai cald teritoriu al țării. Cea

mai mare parte a Dobrogei are un climat de ariditate, cu temperaturi medii mari (10–11°C) și

temperaturi medii ridicate vara (22 - 23°C).

Spre litoral exista un climat cu influențe pontice, mai moderat termic, brize diurne și insolație puternică. Amplitudinea termică anuală este destul de diferențiată: 23 - 24 °C în jumătatea "dunăreană" a Dobrogei și 21 – 22 °C în jumătatea "maritimă" a climatului litoral. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare întindere de -1/-2 °C, dar în extremitatea sud-estică (zona Mangalia) este pozitivă, fiind cea mai călduroasă regiune iarna. Prima zi cu îngheț se înregistrează, în medie în prima decadă a lunii noiembrie, pe litoral aceasta fiind decalată cu circa o jumătate de lună din cauza prezenței mării. În zonă se constată un interval anual fără îngheț de cca. 200 – 230 zile.

În cursul anului, temperaturile maxime zilnice ale aerului depășesc 25°C în peste 60 de zile. Aceasta se datorează predominării în zonă a timpului senin și frecvenței mari a invaziilor de aer tropical și continental. Zilele cu temperatura maximă mai mare de 25°C au o frecvență accentuată în sezonul estival și în special în lunile iulie – august, când numărul lor mediu depășește 20. Numărul anual al zilelor tropicale, cu temperaturi maxime, egale sau mai mari de 30°C, este de 4 – 5 zile, datorită influenței brizelor. Nopțile tropicale, cu temperaturi egale sau mai mari de 20°C, însumează anual 15 nopți în lunile iulie – august și rar în octombrie.

La Constanța și Mamaia, temperatura aerului înregistrează medii anuale de 11,2°C, mediile lunii celei mai calde, iulie, fiind de 22,4°C. Influența mării se manifestă în semestrul

cald prin scăderea ușoară a mediilor lunare.

Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt de - 0,3°C în zona Constanța-Mamaia. Influența mării se manifestă prin mediile termice lunare mai coborâte în semestrul rece. Din aceasta cauză la Constanța se înregistrează cea mai ridicată medie lunară de iarnă, iar Mangalia este singura stație meteorologică din țară la care temperatura medie lunară rămâne pozitivă în tot cursul anului.

Dobrogea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torențiale. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 3–40 mm/an. Cele mai reduse cantități lunare se constată în perioada februarie – aprilie și la sfârșitul verii și începutul toamnei, iar cantitățile cele mai mari în mai, iunie, iulie (cu predominare iunie) și în noiembrie – decembrie (cu predominare în decembrie).

Zăpada și lapovița se produc în semestrul rece octombrie – martie și întâmplător și în septembrie sau mai. Cantitățile medii de precipitații la Constanța sunt de 378,8 mm, iar la Mangalia de 377,8 mm. Cantitățile medii lunare cele mai mici s-au înregistrat în martie: 23,8 mm la Constanța și 24,3 mm la Mangalia. Cantitățile maxime căzute în 24 ore au însumat 130 mm la Constanța (18 septembrie 1943) și 140,2 mm la Mangalia (29 august 1947).

O particularitate climatică a Dobrogei este că zona litorală (alături de Delta Dunării) este cea mai secetoasă regiune din țară, cu precipitații mai mici de 400 mm/an în interiorul podișului. Caracteristic acestei zone litorale, este prezența unei stabilități termice a atmosferei, asigurată de vecinătatea mării.

Umiditatea aerului: Marea Neagră exercită o influență modificatoare asupra umidității aerului care se resimte pe întreg teritoriul Dobrogei, dar mai puternic în primii 15 – 25 km de la țărm. Umiditatea relativă a aerului reprezintă raportul exprimat în procente între umiditatea maximă la aceeași temperatură. În zona considerată, mediile anuale ale umidității relative sunt de cca. 80 %, în luna decembrie fiind de 87 - 89,5% iar în luna iulie de 70 – 72 %. Zilele cu umiditate foarte scăzută sunt estimate la 2 pe an, când umiditatea scade sub 30%. Frecvența zilelor cu umiditate relativă de cca. 80 % este destul de ridicată, respectiv de 130 zile, numărul zilelor cu umiditate mare având un maxim în luna decembrie și un minim în luna august.

Umezeala ridicată și procentul mare de săruri marine determină caracterul intens coroziv al aerului în zona litorală. Atmosfera marină este constituită din particule fine de ceață salină transportată de curenții de aer care se depun pe suprafețele expuse sub formă de sare cristalizată sau, în condiții extreme, sub forma de cruste de sare (INCERC București, 2009).

In aceste condiții, toate construcțiile supraterane (beton, armături) sunt afectate de diferite fenomene de degradare: degradarea cauzată de agresivitatea chimică a apei de mare (acțiunea ionilor SO4, Cl-, Mg2+, HCO3- s.a.), degradarea prin efectului distructiv al factorilor fizico-chimici din climatul marin (aerosolii salini, fenomenele de îngheț/dezgheț, cristalizarea și concentrarea sărurilor), degradarea ca urmare a coroziunii prin mecanism electrochimic, degradarea din cauza agresivității biochimice a apei de mare (în funcție de gradul de oxigenare a apei), degradarea prin efectul distructiv al factorilor mecanici specifici mediului marin (acțiunea valurilor, loviri accidentale) – (Teodorescu și Taflan, 1976).

Regimul vânturilor: Vântul este, alături de temperatură și precipitații, al treilea element meteorologic esențial care particularizează clima Dobrogei. Din cauza situării sale geografice în raport cu marii curenți barici de acțiune atmosferică (mai ales Anticiclonul Euro-Siberian sau Est- European și Depresiunea Mediteraneeană), a reliefului relativ uniform și cu altitudini mici, a proximității Mării Negre și a dispunerii Carpaților Românești, Dobrogea își merită și calificativul de „cea mai vântoasă” regiune a țării (în sistemul de referință al regiunilor de deal și câmpie).

Aceasta, deoarece aici se înregistrează cele mai mari valori medii ale frecvenței și vitezei vânturilor, precum și furtuni violente cu consecințe nefaste, uneori de-a dreptul dramatice (S.Ciulache, V.Torică).

În zona Constanței, frecvența medie (%) cea mai ridicată se întâlnește în cazul vânturilor din direcția Nord (21,5%), urmată de cele din direcția Vest (12,7%) și Nord-Est (11,7%). Cea mai scăzută frecvență se înregistrează în cazul vânturilor din direcția Sud-Vest 5,9% și Est (6,1%), urmate de cele din Sud 8,7%, Nord – Vest 8,8% și Sud (9,4%).

Analiza caracteristicilor regimului eolian s-a făcut pe baza datelor meteorologice disponibile: direcția și viteza vântului – măsurate zilnic la Constanța la orele 1, 7, 13 și 19.

Pornind de la acest set de date, au fost calculate frecvența, viteza medie și abaterea standard a acestuia pe fiecare din cele 16 direcții luate în considerare, convertindu-se apoi rezultatul la 8 direcții, conform regulilor uzuale. Acești parametri au fost calculați global, pentru întreaga perioadă, anual și lunar. Analiza datelor existente pentru întreaga perioada a scos în evidență dominația vânturilor din direcția vest, care reprezintă 18,7% din total, față de 12,5% în cazul echipartiției pe cele 8 direcții. Cea mai mică frecvență (7,1%) o au vânturile din direcția opusă – Est. Vânturile din vest sunt dominante în 6 luni (noiembrie - ianuarie și iulie - septembrie), iar în alte 4 situându-se pe locul al doilea ca frecvență.

Cea de-a doua perioadă în care sunt preponderente vânturile din Vest este datorată brizelor din sezonul cald. În perioada de primăvară (aprilie - iunie), vânturile din Sud au cea mai ridicată frecvență. Numai în februarie și octombrie domină vânturile din Nord, iar în martie, cele din Nord-Est.

Cu toate acestea, vânturile din sectorul nordic (NV, N și NE) reprezintă 40,3% din totalul anual, comparativ cu 3%, cât reprezintă cele din sectorul sudic. Pe aceste direcții se înregistrează și cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord- est și 4,7 m/s pentru nord-vest. Modificarea sezonieră a parametrilor regimului eolian este ilustrată de repartiția pe direcții a vânturilor în lunile caracteristice fiecărui anotimp. Astfel, frecvențele cele mai mari le au vânturile din Nord, în februarie (22,2%), cele din Sud și Sud-Est (câte 19,4%) în mai și cele din Vest în august și noiembrie (15,9% și respectiv 24,4%).

Vânturile din Nord-Est au cea mai mare viteză medie în noiembrie, iar cele din Nord – în celelalte trei luni. În decursul unui an, atât viteza medie a vânturilor, cât și durata perioadelor de calm au o evoluție ciclică destul de pronunțată. Viteza medie lunară multianuală are un maxim în februarie (5,75 m/s) și un minim în iulie (4,15 m/s). În luna august se înregistrează cele mai multe situații de calm (15,8% din  totalul observațiilor), iar în februarie și decembrie – cele mai puține (8,4% adică aproximativ 56 și respectiv, 62 de ore).

Viteza vânturilor înregistrate la Constanța este foarte variabilă, acoperind domeniul 0-26 m/s. Trebuie menționat faptul că viteza maximă înregistrată în perioada analizată a fost de 40 m/s, dar această valoare nu este inclusă în setul de date standard luat în considerare. Întrucât gruparea vânturilor pe clase de viteză utilizate în mod curent în rețeaua meteorologică (0-1, 2-5, 6-10, 11-15 etc.) nu are o rezoluție suficientă, s-a analizat distribuția statistică a valorilor măsurate folosind clase de mărime egală, cu dimensiunea de 3 m/s.

Rezultatele obținute indică o dominantă netă (75,2%) a vânturilor cu viteze de 1-6 m/s, în timp ce vitezele mai mari de 28 m/s reprezintă doar 0,13%. De altfel, pentru totalitatea datelor analizate, media vitezelor este de numai 5 m/s.

Presiunea atmosferică: Presiunea medie lunară măsurată la stația meteorologică Constanța Coastă este de 1013.3 mb. În lunile semestrului rece, presiunea atmosferică prezintă cele mai ridicate valori medii, respectiv 1017.7 mb în luna octombrie și 1016.3 mb în luna ianuarie. Valorile ridicate ale presiunii atmosferice se explică prin extinderea anticiclonilor din Estul și Nordul Europei. În semestrul cald și în special în luna iulie, luna în care predomină procesele atmosferice de vară, presiunea medie lunară este de 1010.7 mb.

Variația diurnă a presiunii atmosferice, este provocata în permanență de dezvoltarea și trecerea peste teritoriul României a diferitelor sisteme barice (cicloni, anticicloni etc.). Aceste variații sunt în general mari, cu maxim principal între orele 8 și 11, urmat de un minim principal între orele 14 și 18 și un maxim secundar între orele 22 si 24, urmat de un minim secundar între orele 3 și 6. Valorile extreme ale presiunii atmosferice înregistrate sunt:

Cea mai mare presiune atmosferica de 1056,4 mb, cu o creștere de 40,2 mb față de media lunară multianuală;

Cea mai scăzută presiune de 978,1 mb cu o diferență de 36,9 mb față de media lunară multianuală.

Radiația solară: Factorii climatogeni radiativi asigură cantități mari de energie solară ca urmare a poziției geografice favorabile (situarea sudică determinând unghiuri mai mari ale înălțimii Soarelui deasupra orizontului, iar cea estică o nebulozitate mai mică), altitudinilor mici, reliefului relativ uniform, proximității Mării Negre și circulației dominant vestice din troposfera mijlocie (la nivelul TA 500 mb).m Datele înregistrate la Constanța atestă potențialul radiativ ridicat al Dobrogei, care se cifrează la circa 125 kcal/cm2 an (122.94 kcal/cm2 an la Constanța).

Durata de strălucire a soarelui a fost în medie de 2330 ore, în sezonul cald (aprilie –

septembrie) însumând circa 72% din durata anuală. Durata de strălucire a soarelui atinge vara 10-12 h/zi.

Poluarea orașului Constanța are caracter specific datorită existenței unor surse multiple de emisie, situate la înălțimi diferite și dispersate aproape pe tot teritoriul: obiective industriale, trafic auto, șantiere de construcție, centrale termice și alte surse difuze de combustie. În zona amplasamentului studiat poluanții atmosferici provin în special de la surse mobile reprezentate de traficul desfășurat pe blv. Mamaia, cu niveluri ridicate în timpul sezonului estival.

În județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 stații automate amplasate în zone reprezentative. Ttrei dintre acestera sunt amplasate in aglomerarea Constanța:

Stația CT1 – Statie de trafic, amplasată în zona Casa de Cultură, blv. 1Decembrie 1918, evaluează influenţa emisiilor provenite din trafic; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM10).

Staţia CT 2 - Staţie de fond urban, amplasată în zona parc Primarie, str. Mihai Viteazu, monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone urbane ample, datorate unor fenomene produse în interiorul orașului, cu posibile contribuții semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orașului; raza ariei de reprezentativitate este de 100 m-1 km; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

Staţia CT 5 – Staţie de tip industrial, amplasată pe str. Prelungirea Liliacului nr. 6 evalueză influența surselor industriale asupra calității aerului; raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Din analiza rapoartelor cu privire la calitatea aerului se observa că și în anul 2021 s-au înregistrat depășiri ale limitei pentru sănătate la valorile medii zilnice pentru indicatorul PM10 determinat prin metoda gravimetrică, dar numărul acestora a fost semnificativ mai mic în municipiul Constanța, respectiv la stațiile CT1 (5 depășiri), CT2 (două depășiri) și CT5 7 depășiri). Sursele depășirilor sunt în principal traficul intens, facilitățile de parcare din apropierea punctelor monitorizate, lucrări modernizare tramă stradală, la care se adaugă sursele naturale (praf din Sahara adus de curenții înalți, praf din zone supuse deșertificării).

Conform Legii calității aerului nr. 104/2011, pentru fiecare amplasament, valoarea limită zilnică nu trebuie depășită mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic. În anul 2021 nu s-au înregistrat astfel de depășiri și nici mai mult de 25 de depășiri ale valorii țintă pentru ozon (Raport județean privind starea mediului, anul 2021).

Ceilalți parametrii analizați s-au situat sub valoarea limită de la care se pot înregistra efecte negative pentru sănătate. Situat într-o zonă puternic aerată și ventilată, municipiul Constanța nu se confruntă cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanți în aer sunt în general reduse și provin din procese tehnologice și industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalațiile individuale de alimentare cu căldură și producere de apă caldă etc.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat la limita dintre zona rezidențială a orașului Constanța și zona turistică a stațiunii Mamaia. În vecinătatea amplasamentului nu există obiective industriale care să reprezinte surse de poluare a aerului.

Deși prezența Stației de epurare Constanța Nord la cca. 240 m sud-vest de amplasamentului vizat pentru realizarea proiectului, ar putea ridica problema mirosurilor degajate de nămolul rezultat din procesele de epurare a apelor uzate, trebuie precizat că în cadrul Stației de epurare decantoarele și bioreactoarele sunt acoperite integral, iar pomparea nămolului la cca. 8,9 km de oraș diminueaza această problemă.

Solul, subsolul: Caracterizarea generală a solurilor existente. Orașul Constanța cu regiunea sa înconjurătoare, reflectă destul de fidel alcătuirea substratului său geologic; relieful intravilanului și împrejurimile sale constituie expresia modelării externe fizico-geografice a acestui substrat. Marea și uscatul au avut aici un rol hotărâtor atât în dezvoltarea orașului, cât și în evoluția geografică a teritoriului dobrogean. În acest context, Constanța și zona limitrofă reprezintă un ansamblu de factori naturali ale căror elemente se influențează reciproc și generează trăsături specifice.

Astfel, prin poziția sa Constanța, se leagă atât de platforma dobrogeană, cât și de zona litorală. La sud de Capul Midia până la Vama Veche, marea vine în contact direct cu structura litologică dobrogeană reprezentată printr-un țărm cu faleză întrerup din loc în loc de golfuri limanice și lagunare în dreptul cărora se găsesc cordoane litorale.

Solurile din regiunea litorală prezintă o mare diversitate morfologică și aparțin categoriei solurilor intrazonale. Solurile sunt reprezentate de nisipuri marine și psamoregosoluri (nisipuri solificate), care intră în componența plajelor și a cordoanelor litorale, dar și de soluri halomorfe (solonceacuri, solonețuri) și aluvionare (de mlaștină și semimlaștină), care ocupă suprafețele depresionare, cu acumulări locale de săruri solubile.

Nisipurile marine și psamoregosolurile sunt relativ larg răspândite pe grindurile maritime din delta fluvio-maritimă și complexul lagunar Razelm-Sinoe, dar și pe litoralul Mării Negre. În zona nordică a litoralului maritim, nisipurile sunt în cea mai mare parte de origine  minerală, cuarțoase-micaceae, cu un conținut de carbonat de calciu redus (Florea et al., 1968).

La sud de Capul Midia, predomină nisipurile de origine biogenă, cu numeroase sfărâmături de cochilii și cu conținut mai ridicat de carbonat de calciu. În zonele de faleză din sudul litoralului românesc substratul geologic este format din calcare sarmațiene acoperite de loessuri luto-argiloase.

Caracterizarea subsolului Dobrogei: Cuprinsă între 27°15’05’’ și 29°30’10’’ longitudine estică și 43°40’04’’ si 49°25’03’’ latitudine nordică, regiunea Dobrogea se prezintă ca o unitate distinctă în cuprinsul teritoriului României. Specificul este dat de geomorfologia zonei, întregul relief fiind ajuns la stadiul de peneplenă, eroziunea fluviatilă încetând să fie un factor modelator deosebit.

Alcătuirea geologică a Podișului Dobrogei se redă plastic prin noțiunea de “mozaic” structural și petrografic. De la nord la sud se întâlnesc următoarele unități structurale: Orogenul Nord-Dobrogean, Dobrogea Centrală și Dobrogea de Sud. Ceea ce individualizează Podișul Dobrogei de Sud este faptul că nu a cunoscut mișcări de orogen (cutări ale scoarței).

Platforma Dobrogei de Sud are un fundament constituit dintr-un complex inferior de gnaise granitice și migmatice străbătute de filoane pegmatitice și un complex superior de șisturi cristaline mezometamorfice descrise drept cristalinul de Palazu. Acestea din urmă sunt reprezentate prin micașisturi între care se intercalează un complex feruginos alcătuit din roci foarte variate : cuarțite, cuarțite cu magnetit, micașisturi cu almandin, micașisturi cu almandin și magnetit etc., la care se adaugă subordonat intercalații de calcare cristaline.

Caracterisitic pentru aceste roci este structura rubanată determinată de asocierea unui material feruginos cu unul terigen. Acest fundament este fracturat și scufundat la adâncimi de peste 1000 m. Peste fundamentul cristalino-magmatic se dispune o stivă groasă de roci sedimentare care formează cuvertura platformei, aparținând silurianului (șisturi argiloase negre cu graptoliți și intercalații de calcare, gresii cuarțitice), devonianului (gresii cuarțoase, argilite marnocalcare, depozite carbonatice), carboniferului (depozite argiloase), triasicului (gresii feldspatice, argile, argile nisipoase si calcare, totul cu o tenta feruginoasa), jurasicului (calcare), cretacicului (depozite calcaroase si cretoase) eocenului (calcare, nisipuri glauconitice), oligocenului ( șisturi bituminoase, disodilice), badenianului (depozite argiloase si grezoase, nisipuri și marnocalcare), sarmațianului, deschis în lungul văilor și în falezele Mării Negre (marne, argile nisipoase, bentonite, calcare lumaselice) și pliocenului (marne, nisipuri, calcare lacustre).

Cea mai răspândită formațiune geologică este cea a sarmațianului superior (Kersonian), care acoperă o bună parte a regiunii. Aceste depozite sunt formate din calcare fosilifere, cu Mactra variabilis, Mactra bulgarica, Mactra caspica, Tapes gregaria, Turbo barbota, calcare oolitice, uneori gresiere și argile. Cu aproximativ 18.000-20.000 de ani în urma, la apogeul glaciatiei Würm, nivelul mării era cu aproximativ 120 m mai jos decat nivelul actual.

Încălzirea globală și topirea ghețarilor au dus la ridicarea nivelului mării, în medie cu 1 cm pe an, timp de aproximativ 15.000 de ani, ajungând acum 4.000-5.000 de ani la 3-5 m deasupra nivelului actual. Ridicarea treptată a nivelului mării nu a fost continuă, ci a constat în repetate ridicări și opriri. În zona Mării Negre, transgresiunea marii deasupra uscatului, care a avut loc cu aproximativ 4.000-5.000 de ani in urma, este cunoscuta sub numele de transgresiunea neolitica. In comparatie cu nivelul mediu al oceanelor, nivelul mediu al Marii Negre a suferit fluctuatii importante, datorate modificarilor climatice, cauzate probabil de mediul său de mare inchisa.

Intr-o perioada scurtă de timp, la 500-1.500 de ani dupa transgresiunea neolitica, nivelul Marii Negre a scazut cu 5-8 m sub nivelul actual, cu aproximativ 3.500 de ani in urma. Aceasta poarta denumirea de regresiunea Phanagorica. Nivelul Marii Negre a continuat sa fie scazut aproximativ 1.000 de ani. Cand grecii s-au stabilit in porturile de la Marea Neagra, in timpul primului mileniu inainte de Hristos, au putut sa se foloseasca de formatiunile stancoase iesite de sub nivelul apelor de adancime mica, pentru a-si amenaja adaposturi portuare. Aproximativ in secolul al VI-lea d.Hr. s-a produs o noua ridicare a nivelului Marii Negre, la cota de +1 pana la +3 m, care este denumita transgresiunea Nimfeana sau Istriana. Ulterior, nivelul Marii Negre a scazut la 1 pana la 2 m in jurul secolului al XI-lea, apoi a revenit gradat pana la nivelul actual.

Aceste ridicari si scaderi ale nivelului mediu al Marii Negre, denumite transgresiuni, respectiv regresiuni, au exercitat o puternica influenta asupra topografiei costiere. La adancimea de 12 m pana la 14 m pe platoul continental al zonei vestice a Marii Negre au fost identificate urme ale unor terase sparge-val si ale unor plaje-bariere relicte, care s-au format, probabil, in perioade cand nivelul marii ramanea constant la o anumita cota in timpul fenomenului de ridicare. La cota de +3 pan la +5 m, in lungul uscatului costier, se aflau terasele Marii Negre Antice, care s-au format in timpul transgresiunii Neolitice.

Litoralul românesc reprezintă o parte din țărmul occidental al Mării Negre și se întinde de la granița cu Ucraina (Nord, în golful Musura) până la cea cu Bulgaria (Sud, la câteva sute de metri de localitatea Vama Veche). Partea terestră a litoralului românesc (țărmul) se întinde pe o lungime de 245 km și se compune din trei sectoare geomorfologice:

- la nord, Delta Dunării;

- la mijloc, complexul Razim-Sinoe cu grindurile care îl despart de mare;

- la sud, coasta dobrogeană formată dintr-o alternanță de faleze, de plaje și de limanuri înșiruite între sudul grindului Chituc și frontiera bulgară.

În dreptul falezelor, marea, în acțiunea ei erodantă, a făcut ca țărmul să se retragă continuu prin abraziunea din dreptul promontoriilor. Falezele, care reprezintă două treimi din lungimea litoralului între grindul Chituc și Bulgaria, au înălțimi ce variază între 20 și 40 m: de la Capul Râpa (în turcește Sin-Göl, lângă punctul „Pescăria”, la intrarea în Mamaia), unde se află și amplasamentul studiat, faleza crește spre sud până la 35 m pentru a scădea apoi la 10-15m, ca să ajungă la Eforie și Capul Tuzla până la aproape 40m, și apoi să scadă din nou spre Costinești și Mangalia, spre 10-20 m și apoi să crească spre Vama Veche. În dreptul golfurilor dimpotrivă, marea este cea care s-a retras, prin transformarea lor în limane.

Coasta cu faleze și plaje se compune din strate calcaroase orizontale din Miocenul sarmatian, formând promontorii stâncoase, acoperite cu straturi groase de loess cuaternar adus de vânturi în decursul perioadelor glaciare din ultimele două milioane de ani, și puternic erodate în fazele interglaciare mai calde ; sub aceste strate se găsesc gresii, marne și calcare din Jurasicul-superior (barremian). Evoluția paleogeografică și acțiunea factorilor modelatori au dus la formarea unor unități de relief caracterizate prin structură de podiș cu altitudine redusă.

Structură tectonică, activitate seismologică: La baza seismicității Dobrogei stau o serie de sisteme de falii crustale, mai mult sau mai puțin active, falii care traversează Dobrogea de la est spre vest, cu prelungiri atât în domeniul continental al Mării Negre, cât și către vest, în Muntenia și chiar până în fața Curburii Carpaților Orientali. Evident, mișcările tectonice ale acestor falii trebuie puse în legătură cu dinamica blocului tectonic denumit în unele lucrări "MICROPLACA MĂRII NEGRE".

Aceasta microplacă are, se pare, o mișcare lentă de deplasare de la sud-est către nord- vest, fiind împinsă de către placa Anatoliei, de cea Arabă-Iraniană și de cea a Mării Caspice. Totuși, blocul Mării Negre are o dinamică mai complexă, care oricum este la originea declanșării marilor cutremure adânci din zona Vrancea.

În ceea ce privește seismicitatea Dobrogei și a Mării Negre, trebuie notat că majoritatea cutremurelor dobrogene și pontice sunt de tip crustal, deci de mică adâncime (h=5-60 km); totuși, au mai fost semnalate, ocazional, și cutremure adânci în Marea Neagră, dar de magnitudini mici. Deși înregistrările seismologice au condus la localizarea multor epicentre în Dobrogea, atât în partea sa nordică, cât și în centrul Dobrogei și în regiunea sudică, cele mai importante cutremure au fost generate în 2 arii epicentrale diferite: zona Dobrogei de Nord și zona litorală din sudul Dobrogei, la sud de Mangalia până în zona de la est de capul Shabla (Bulgaria).

Ultimul cutremur, cel din anul 1999 de la Izmir, a determinat fenomene de subsidență tectonică, lichefiere și alunecare a malurilor, fenomene care pot constitui cauze ale hazardului de tip tsunami și pentru bazinul Mării Negre. Din descrierile geologice ale aflorimentelor dispuse de-a lungul zonei de coastă românești, precum și din descrierile carotelor analizate, au putut fi evidențiate o serie de straturi de nisip, mai fin sau mai grosier, de cele mai multe ori slab sortat, bogate în faună sau material vegetal, cu baze erozive, uneori cu elemente rare de pietriș. Aceste straturi, pe baza probelor analizate granulometric, geochimic, micro și macrofaunistic, sunt suspecte de a reprezenta așa numitele „tsunamite”, adică straturi depuse de valurile de tip tsunami.

Analizele micropaleontologice, cu accent pe studiul ostracodelor și foraminiferelor, au pus în evidență amestecuri de populații marine cu specii salmastre și, uneori, dulcicole, acest aspect reprezentând un element esențial în departajarea „tsunamitelor” dintr-o succesiune de strate alcătuite din sedimente neconsolidate (Oaie Ghe. si colab).

Pentru litoralul României la Marea Neagră coeficientul seismic are valoarea de 0,12 . Conform „Codului de proiectare seismică P 100-1/2014 amplasamentul în studiu se află în zona de hazard seismic cu următoarele caracteristici:

- accelerația orizontală a terenului, ag = 0,20 g – această valoare se folosește pentru calculul structurilor la starea limită ultimă;

- perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc= 0,7 sec

Procese geologice - alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren.

România are un litoral care se întinde pe aproximativ 240 km, în zona nord-vestică a Mării Negre. În ultimele decenii, litoralul României la Marea Neagră avut de suferit datorită unor probleme grave privind eroziunea costieră.

Zona analizată este inclusă în unitatea sudică, celula de sedimentare cuprinsă între Capul Midia și Portul Constanța, sub sector Tomis Nord. Acest sub-sector se întinde între Pescărie și str. Havana și este caracterizat de faleze în fața cărora se găsește o plajă îngustă. Litoralul este protejat de o gamă de structuri artificiale,care reflectă problemele pe termen lung existente aici. Aceste structuri au afectat în mod semnificativ dinamica naturală costieră. Sectorul este mărginit de un dig de larg lung, către nord și există o lucrare nouă de consolidare cu roci și îmbunatățire funciară, cuprinzând o plajă mică sau fără plajă, la sud de digul de larg în forma de „L” din capătul nordic al frontului.

Falezele sunt alcătuite din loess moale, conținând în principal nămol și cantități reduse de nisip fin și argilă. Prin urmare, falezele nu contribuie la sistemul de plaje, iar plaja îngustă conține o cantitate ridicată de material de scoici. Cea mai mare parte a țărmului, acoperit de ape doar la furtuni puternice, nu prezintă modificări, fiind ferit, dar furtunile pot determina eroziuni semnificative ale plajelor.

În cazul în care proiectul nu se implementează, solul și subsolul vor putea suferi degradări în timp: folosirea zonei ca parcare improvizată sau spațiu pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor poate determina poluări accidentale cu produse petroliere și pierderea materiei organice.

În cadrul studiilor efectuate și documentațiilor întocmite pentru realizarea proiectului s-au impus măsuri și s-au facut recomandări ce au vizat atât stabilitatea și siguranța noilor clădiri propuse, cât și a terenului pe care vor fi amplasate aceasta. De aceea realizarea proiectului propus în zona amplasamentului poate fi de natură a aduce o îmbunatățire a calității mediului în zona de implementare a acestuia

Biodiversitate: Amplasarea obiectivului în raport cu ariile naturale protejate

Natura 2000 reprezintă instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene și de promovare a activităților economice benefice diversității biologice. Prin Natura 2000 se creează un lanț al locurilor din Europa cu o natură ce merită păstrată în bună stare pentru că are multe de oferit și generațiilor viitoare. Sunt locuri în care există plante, animale sau păsări speciale pe care ar fi mare păcat să le pierdem.

Nu toate aceste locuri sunt sălbatice, în multe dintre ele există așezări umane în care oamenii trăiesc de pe urma naturii. NATURA 2000 nu exclude oamenii și ocupațiile acestora, atâta vreme cât aceste activități nu afectează negativ valori naturale importante.

În Uniunea Europeană există legislație care precizează ce specii de floră și faună, respectiv păsări trebuie protejate prin Natura 2000. Locurile în care acestea se regăsesc pot fi propuse drept situri Natura 2000, iar Comisia Europeană decide dacă ele sunt acceptate.

Pentru orice arie naturală acceptată ca Sit Natura 2000 se realizează un plan de management care stabilește cum trebuie gestionată zona respectivă astfel încât ea sa nu fie afectată negativ.

Directiva Consiliului 79/409/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva PĂSĂRI) și Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Directiva HABITATE) asigură un cadru pentru desfășurarea politicilor în domeniul conservării naturii de către Statele membre UE și reprezintă cele mai semnificative angajamente internaționale luate de aceste state în direcția conservării naturii.

Aceste două Directive stabilesc nivelul minim de standarde pentru conservarea biodiversității adoptate de către Statele membre și sunt de o relevanță deosebită pentru declararea unor noi tipuri de arii protejate, sau acordarea acestor titluri unor arii protejate deja existente și încadrate în sistemul de categorisire IUCN.

Din analiza inventarului de coordonate în proiecție STEREO ‘70 ale terenului studiat a reieșit că acesta este situat în afara ariilor naturale protejate de tip SPA sau SCI existente pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, situându-se la cca. 1,226 km sud-est de limita ROSPA 0057 Lacul Siutghiol și la cca. 250 m de limita vestică a ROSPA 0076 Marea Neagră.

Locatia proiectului este in afara ariilor de interes conservativ. Cea mai apropiata zona de interes este ROSPA0076 marea Neagra:

- existente:  la o distanta minima de 150 de metrii fata de limita parcelei si 150 de metrii fata de limita celei mai apropiate constructii

- propus: la o distanta minima de 150 de metrii fata de limita parcelei si 160 de metrii fata de limita celei mai apropiate constructii.

Distanta minima pana la plasaj (IE 227249) este:

- existente: cca. 8 metrii de la limita parcelei si 8 m fata de cea mai apropiata constructive

- propus: cca 8 etrii fata de limita aprcelei si cca. 18 metrii fata de cea mai apropiata constructie

Distanta minima pana la ROSPA0057 Lacul Sutghiol:

- existenta: cca. 260 metrii fata de limita aprcelei si fata de cea mai apropiata constructie

Migrația păsărilor, ca fenomen biologic, a fost observată cu mult timp în urmă și a fost îndelung studiată de oameni de știință din diverse domenii. Migrația păsărilor nu este în mod necesar rezultatul temperaturilor scăzute, penajul fiind un foarte bun izolator termic, ci este determinată în primul rând de absența hranei specifice, astfel că multe specii de păsări efectuează deplasări regulate pe întreaga durată a vieții lor. Aceste deplasări prezintă particularități în funcție de specie, iar unul dintre cele mai interesante detalii cu privire la migrație este distanța pe care unele păsări o acoperă într-un timp relativ scurt.

La păsări, aceasta deplasare dublă făcută în fiecare an, toamna spre țările mai calde, sudice, și primăvara spre țările nordice, este ușurată de mobilitatea lor pronunțată, care le permite să-și aleagă, în orice anotimp, locul cel mai potrivit de viață.

Determinată genetic, nevoia de a migra este un exemplu de fenomen care s-a modelat în stransă legatură cu factorii de mediu și cu modificările istorice ale climei. De regulă, durata migrației este mai scurtă primăvara decât toamna pentru majoritatea speciilor de păsări, determinată mai ales de instinctul de reproducere. Unele specii migrează izolat, însă altele (cele mai cunoscute nouă, cum ar fi găștele, rațele, berzele, rândunelele) se adună în grupuri mari în perioada premergătoare plecării și migrează în formații specifice.

Aceste formații (stoluri) sunt concepute pentru a reduce rezistența aerului în timpul zborului și pentru a reduce efectele prădătorilor în timpul migrației, oferind o oarecare siguranță indivizilor din stoluri, însă chiar și așa există relativ mulți factori care afectează păsările (clima nefavorabilă, vânătoarea, lipsa hranei, obstacole fizice). Viteza zborului și durata migrației diferă din nou în funcție de specie.

Păsările din grupul Anseriformelor (gâște, rațe) se deplasează cu viteză mare, zburând și ziua și noaptea, cu pauze puține și de regulă la altitudini mari. De asemenea, traiectoria urmată în decursul migrației este relativ liniară, păsările din acest grup fiind capabile să străbată “obstacolele” naturale (cum ar fi mările, lanțurile muntoase), efectuând un zbor activ.

Răpitoarele de zi, de talie mijlocie și mare, se folosesc de curenții ascendenți ce se crează în preajma terenului reliefat pentru a se ridica la altitudini mari și a plana în direcția dorită, economisind astfel energie. Această strategie este folosită și de alte păsări de talie mare (berze, pelicani). Răpitoarele de zi evită întinderile mari de apă, pe traseul migrației alegând locurile unde traversarea mărilor este mai facilă (strâmtorile), creându-se astfel un efect de “pâlnie”. Astfel, în zonele de strâmtoare, în perioadele de migrație, se poate observa zilnic un număr mare de păsări, aceste puncte fiind de altfel folosite de ornitologi în observații.

Cele mai cunoscute trasee de migrație europene sunt următoarele: Ruta Scandinaviei de Sud, Ruta Baltică, Ruta Trans Iberică, Ruta Central Mediterană, Via Pontica (partea vestică a Mării Negre), Ruta Trans Caucaziană. De-a lungul coastei Mării Negre și a Dobrogei acum aproximativ 12,000 de ani a luat naștere străvechea cale de migrație Via Pontica. Păsările care cuibăreau și populau aproximativ jumătate din suprafața Europei folosesc această rută de migrație. Studiile efectuate asupra migrației păsărilor diurne au demonstrat ca începând cu luna august și continuând în septembrie, de-a lungul Dobrogei și a coastei Mării Negre trec în pasaj aproximativ 379 specii de păsări.

În ceea ce privește amplasamentul analizat, acesta se suprapune rutei importante de migrare ce străbate Dobrogea de-a lungul Mării Negre, însă este evident că păsările, în zborul lor evită pe cât posibil zona urbană, alegând să zboare în zona țărmului Mării Negre unde pot găsi loc de odihnă, dar și hrană în zona luciului de apă.

În cazul în care proiectul nu se implementează, nu se vor înregistra schimbări ale nivelului de suport al biodiversității.

Sanatatea populatiei

Principalul factor de mediu de risc pentru sanatatea populatiei este reprezentat de poluarea aerului. Studiile recente releva faptul ca numarul bolilor cauzate de poluarea aerului este tot mai mare. Dat fiind caracterul complex al fenomenului de poluare, efectele negative asupra sanatatii populatiei observate in studiile epidemiologice si atribuite unui poluant atmosferic individual se pot datora in parte si altor poluanti existenti in amestec in atmosfera.

La nivelul judetului Constanta, datele furnizate de Directia de Sanatate Publica, in perioada 2006 - 2015, numarul total al afectiunilor respiratorii a variat intre 117.827 si 286.773. In perioada analizata, cele mai frecvente afectiuni sunt infectiile cailor respiratorii superioare si inferioare, faringite si amigdalite acute, rinofaringite acute, bronsite si bronsolite acute, laringite si traheite acute, afectiuni ce se inscriu in afectiunile asupra sanatatii umane determinate de poluarea aerului (Sursa: Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Constanta – perioada 2016-2021).

In cazul neimplementarii proiectului propus, un se identifica modificari ale tendintei

evidentiata prin statisticile autoritatii de sanatate publica. Analiza „alternativei 0” se realizeaza pe baza gradului actual de cunoastere a starii mediului in zona vizata de proiect si este structurata pe baza aspectelor relevante de mediu si sanatate a populatiei. Analiza situatiei actuale privind starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale releva o serie de aspecte privind evolutia probabila a acestor componente.

Propunerile din cadrul unei dezvoltari urbanistice poate genera presiuni suplimentare asupra factorilor de mediu, iar pe de alta parte poate furniza solutii pentru rezolvarea anumitor probleme de mediu sau sociale. Intentia generala este de a armoniza tendintele de dezvoltare ale unei localitati cu cerintele de protectie a mediului si sanatatii populatiei, asigurandu-se premisele unei dezvoltari durabile.

4. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI A FI AFECTATI DE PROIECT

4.1. APA

4.1.1. Elemente de hidrologie ale zonei Dobrogea

Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din Dunare, raurile interioare podisului, Canalul Dunare-Marea Neagra, lacuri, ape subterane si Marea Neagra. Dunarea margineste Dobrogea prin sectorul baltilor (Balta Ialomitei, de la Ostrov la Harsova si Insula Mare a Brailei, de la Harsova la Macin) si al Dunarii Maritime, in nord.

Principalele rauri interioare sunt: Taita si Telita, care se varsa in lacul Babadag, Slava, care se varsa in lacul Golovita, Casimcea, cel mai important rau dobrogean, care se varsa in Lacul Tasaul. La acestea se adauga raurile semipermanente din sudul Dobrogei, care se varsa in Dunare prin intermediul limanelor fluviale dintre Ostrov si Cernavoda. Valea Carasu, in trecut cu izvoare la 5 km vest de Constanta, varsarea in Dunare la Cernavoda si un curs abia perceptibil, datorita pantei reduse, a fost utilizata pentru proiectarea si construirea traseului Canalul Dunare - Marea Neagra. Acest canal, in lungime de 64 km, leaga Dunarea de Marea Neagra intre Cernavoda si Agigea, la cele doua capete existand cate un system de ecluze. A fost construita si o derivatie de la Poarta Alba la Midia (Canalul Poarta Alba – Midia Navodari).

Din punct de vedere al retelei hidrografice, de-a lungul zonei de litoral a Marii Negre sau format, incepand inca din pleistocen, o serie de lacuri naturale, ca urmare a unei transgresiuni marine, precedate de o coborare lenta a zonei litoralului. In functie de geneza lor, acestea sunt limanuri fluvio-marine si marine.

Principalele lacuri dobrogene sunt limanele maritime (Techirghiol, Tasaul, Mangalia, Babadag), lagunele (Siutghiol si laguna Razim - Sinoe care este considerata o subdiviziune a Deltei), limanele fluviale (Bugeac, Oltina, Vederoasa), precum si lacurile de acumulare pe micile rauri cu debit semipermanent din sudul Dobrogei. Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale si lacuri amenajate prin actiune antropica pentru alimentare cu apa, irigatii, piscicultura si agrement.

Cel mai important lac provenit din fostele lagune de pe malul Marii Negre situat pe teritoriul administrativ al judetului Constanta este Lacul Sinoe cu o suprafata de 171 km2, iar urmatorul ca suprafata este Oltina, cu 22 km2, lac situat in lungul malului Dunarii.

4.1.2. Resursele de apa subterana ale Dobrogei

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din Dobrogea de Sud se dezvolta in formatiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural carstic. Pe baza criteriilor litostructurale si hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere: Cuaternar, Sarmatian-Eocen si Cretacic-Jurasic:

a. Sistemul acvifer Cuaternar, cu importanta hidrologica redusa, este constituit cu preponderenta din loessuri si argile loessoide, argile deluviale, nisipuri si maluri. Dintre acestea cea mai mare raspandire o au depozitele loessoide, de grosime variabila (20 – 30 m) si cu mare permeabilitate pe verticala.

b. Sistemul acvifer Sarmatian - Eocen este constituit din depozite nisipoase calcaroase eocene si din calcarele sarmatiene care, datorita sistemului fisural ce le afecteaza, alcatuiesc un sistem unitar hidrodinamic. Grosimea acestor depozite este cuprinsa intre 0 – 300 m prezentand o ingrosare concomitenta cu afundarea acestora spre litoral (in special zona Costinesti - Mangalia). Nivelul piezometric al apei din depozitele sarmatiene este liber sau usor ascensional. Sistemul acvifer Sarmatian–Eocen este separat de sistemul acvifer Cretacic–Jurasic printr-un pachet gros de creta.

c. Sistemul acvifer Cretacic – Jurasic corespunde celei mai importante hidrostructuri din Dobrogea, cu grosimi ce depasesc pe alocuri 100 m. Acviferul de adancime, puternic afectat de un sistem fisural, cu evolutie pana la carst, este alcatuit din formatiuni carbonatate jurasice, barremiene si cretacice, inegal distribuite spatial datorita deplasarii pe verticala a blocurilor tectonice intre care exista legaturi hidraulice puse in evidenta de continuitatea curgerii.

Zona Dobrogea este caracterizata printr-un regim sarac in ceea ce priveste sursele de apa subterana, determinat de precipitatiile scazute si de lipsa unor depozite care sa permita acumulari importante de ape subterane. Intreruperea irigatiilor in cea mai mare parte a suprafetelor amenajate a accentuat acest deficit al apelor subterane. Se remarca valori scazute ale adancimii nivelurilor piezometrice, pentru ca majoritatea forajelor au fost executate pe vai, iar aportul de apa din irigatii a contribuit, in perioada de functionare a sistemelor de irigatii, la ridicarea nivelului apelor subterane.

Corpul de apa subterana corespunzator zonei in care se incadreaza proiectul este Corpul de apă subterană RODL04 - Cobadin- Mangalia corp de apa subterna de adancime. Corpul de apă subterană de adâncime este acumulat în depozite de calcare oolitice şi lumaşelice sarmaţiene (Kersonian) situate în extremitatea SE a Dobrogei.

Depozitele calcaroase sarmaţiene se constituie într-o placă cu grosimi de 10-150 m uşor înclinate spre est care contează ape cu nivel liber ce reprezintă principala sursă de alimentare a litoralului la sud de Eforie Nord. La baza calcarelor sarmaţiene se găseşte un pachet de crete senoniene care reprezintă patul impermeabil al acviferului.

La partea superioară, complexul acvifer sarmaţian este acoperit, în general, de depozitele loessoide permeabile pleistocene (mediu şi superior), dar local apar şi strate argiloase impermeabile de vârstă pleistocen inferioară. Piezometria sugerează o curgere dinspre Platforma Prebalcanică spre nord şi dinspre Platoul Cobadin spre est.

Gradienţii hidraulici variază între 0,004 şi 0,01. În partea estică a Dobrogei de Sud nivelele acviferului sarmaţian sunt sub presiune. În zona văii Albeşti ca şi în zona canalului Dunăre - Marea Neagră se poate deduce un drenaj al apelor subterane din Sarmaţian. Harta piezometrică a fost realizată pentru întreg acviferul sarmaţian în cadrul proiectului PHARE CBC project “Integrated Management of Transboundary  Groundwater between Bulgaria and Romania in Dobrudja/Dobrogea Area 2007 obţinute prin modelare şi este prezentată şi direcţia de curgere (Figurile 4.1.5 a şi b). Alimentarea acviferului se face, în principal, din precipitaţii şi din pierderile difuze de apă din sistemele de irigaţii existente.

În ceea ce priveşte parametrii hidrogeologici se constată că transmisivităţile (T) variază în mod curent între 50 şi 1.500 m2 /zi, iar debitele (Q) obţinute sunt în ecartul 0,02 la 10 l/s pentru denivelări de 0,5 la 10 m. Hidrochimic apa acestui corp este bicarbonatată sodo-magneziană-calcică de foarte bună calitate. În aria Mangalia s-au executat analize izotopice pentru 3H, 14C, 13C, D, 18O pe seturi de probe anuale colectate dintr-o reţea de monitoring stabilă. Rezultatele obţinute au facilitat înţelegerea hidrodinamicii zonale şi au fost interpretate şi în cadrul regional mai larg împreună cu rezultate obţinute pentru alte tipuri de ape existente în Dobrogea de Sud

4.1.3. Informatii de baza despre corpurile de apa de suprafata

Deși orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, hidrografia superficială este suplinită de lacurile de natură fluvio-maritimă din jurul ei. Cel mai apropiat corpuri de apă de suprafață de zona amplasamentului studiat este Marea Neagră. Marea Neagră este o mare semiînchisă, componentă a Mării Mediterane, de al cărui bazin se leagă prin mai multe strâmtori și bazine: strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele și Marea Egee.

Din punct de vedere geografic, Marea Neagră este situată în partea de est a Europei Sud-Estice, între 45˚55’ si 46˚32’ latitudine nordică și între 27˚27’ și 41˚42’ longitudine estică.

Prin mijlocul bazinului Mării Negre trece paralela de 43˚ latitudine nordică, așezând Marea Neagră în centrul zonei climatice temperate. Marea Neagră nu poate fi considerată o mare continentală deoarece are bazinul dezvoltat atât pe crusta continentală, cât și pe crusta oceanică, morfologia bazinului este asemănătoare cu cea a bazinelor oceanice (este frecvent considerată un ocean în miniatură), cu margini și câmpie abisală, iar acvatoriul se afla în relații active de schimb cu Marea Mediterană și prin aceasta cu restul Oceanului Planetar (E.Vespremeanu, 2005).

Suprafața Mării Negre este de 466.200 km2, iar suprafața bazinului hidrografic afferent Mării Negre este de 1.874.904 km2 din care 0,817 mil. km2 aparțin Dunării. Adâncimea maximă este de 2.245 m, după datele primelor expediții rusești, însă măsurătorile recente au identificat o adâncime maximă de numai 2212 m. Adâncimea medie este de 1.197 m.

În adâncime, bazinul Mării Negre este alcătuit din platforma continentală care coboară până la 180-200m și care reprezintă 30% din suprafața mării. În dreptul țărmului românesc această platformă are aspectul unei trepte late de 100-200 km. Un alt sector, povârnișul continental, are adâncimea între 180-200 m și 1000-1500 m (10 % din suprafața mării), iar în interiorul bazinului marin este zona adâncă, abisală înconjurată de izobatele de 1000-1500 m, atingând adâncimile cele mai mari în jur de 2200 m.

Marea Neagră are țărmurile puțin crestate, cu golfuri larg deschise, cu puține peninsule și insule. Geneza acestei mări, oscilațiile de nivel au contribuit la conturarea caracteristicilor sale geografice. Stabilindu-se o legătură direct cu Marea Mediterană prin strâmtoarea Bosfor, nivelul acestei mări, ca și nivelul oceanului planetar, s-a înălțat în ultimele două milenii cu aproximativ 4m, oscilație care s-a observat de-a lungul țărmului, de la Vama Veche la complexul lacustru Razim-Sinoe.

Salinitatea oscilează intre 17% pe litoralul românesc și 18% în larg, iar în adâncimi atinge 22%. Astfel apele Mării Negre au salinitate mult mai redusă decât ale oceanului planetar precum și o stratificare particulară a apelor sale în două pături de apă suprapuse, cu salinitate și densitate net diferite. Această stratificare se explică prin schimbul de ape ce are loc prin strâmtoarea Bosfor și prin pătrunderea unui contracurent adânc de ape sărate dinspre Marea Marmara spre Marea Neagră.

Diferența de densitate împiedică formarea curenților verticali spre suprafață și de aceea masele de apă sub 200 m adâncime nu au posibilitatea de a se oxigena ca în pătura superficială, cu valuri și curenți, care o fac favorabilă vieții. De aceea sub 200-220 m, apele Mării Negre, lipsite de oxigen, sunt lipsite și de viață, cu excepția bacteriilor sulfuroase anaerobe, producătoare de hidrogen sulfurat.

La suprafața Mării Negre curenții sunt ocazionali, determinați de vântul de nord-est, dirijați în două inele pe lângă linia de țărm. Există și doi curenți de direcție inversă în zona

strâmtorii Bosfor, care transportă la adâncime apele sărate dinspre Marea Mediterană, iar la

suprafață apele Mării Negre. Alte mișcări ale apei sunt valurile produse în mare parte de vânturi, și mareele, de mică amplitudine, ce oscilează pe litoralul românesc între 8 și 12 cm.

În Marea Neagră nu există mișcări mareice distincte. De-a lungul coastei se observă fluctuații ocazionale ale suprafeței apei, datorate vântului. În apele mai adânci, miscările provocate de vânt sunt compensate de reflux, iar fluctuația suprafeței apei nu depășește cu mai mult de 1 m nivelele maxime și minime ale apei. Nivelul mediu al mării este utilizat la definirea ridicării de referință a suprafeței apei. Luată în ansamblul ei, Marea Neagră este o adevărată uzină biologică, cu particularități nemaiîntâlnite în alte mări, cu o faună și o floră specifice, fiind considerată un „unicum hidrobiologicum”.

4.1.4. Informatii despre sursele de alimentare cu apa din zona

După cum am precizat anterior, alimentarea cu apă a orașului Constanța se asigură din:

- surse subterane: captările situate în zona lacului Siutghiol-Caragea Dermen 1,0 mc/s, Cișmea I 1,7 mc/s, Cișmea II 0,6 mc/s. Puțurile acestor captări au adâncimi de 60-120 m;

- sursa de suprafață Galeșu, situata în zona canalului Poarta Albă - Midia Năvodari.

Pentru cele cinci zone administrative care asigură apa potabilă a Municipiului Constanța, la nivelul anului 2021 nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor calitativi analizați (Direcția de sănătate publică a județului Constanța- Raport județean al calității apei potabile- 2021). În zona amplasamentului analizat sau în vecinătatea acestuia nu există surse de alimentare cu apă a localității, ori complexe de înmagazinare și pompare a apei sau alt echipamente, instalații care să deservească surse de alimentare cu apă ale orașului, cu exceptia rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din zona

4.1.5. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului

Din punct de vedere geomorfologic în amplasament se regăseşte următoarea succesiune de strate care impune condiţii dificile defundare şi risc geotehnic moderat la major:

- umpluturi neomogene;

- argile prăfoase;

- argile cu calcare lumaşelice (plastic plastic vârtoase - consistente, dispuse peun strat de rocă calcaroasă;

- cretă degradată (>25.0÷30.0m adâncime);

- calcar cretos (>25.0÷30.0m adâncime conform prospectării 2022÷2023 şi bazei de date 2010÷2022);

Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul liber al apelor subterane din depozitele de umplutură este influenţat de nivelul apei mării negre (limita de interceptare a nivelului de apă subterană este nivelul Mării Negre). Din punct de vedere hidrologic, suprafaţa amplasamentului este mediu drenată de apele de suprafaţă ca urmare a permeabilităţii umpluturilor şi orizontului metric (0.0÷2.5m) de nisipuri din bază umpluturilor şi la contactul cu orizontul de calcar.

4.2. CALITATE AER SI SCHIMBARI CLIMATICE

4.2.1. Date generale statistice privind conditiile de clima si meteorologice in zona

Amplasamentului

Meteoclimatic, judetul Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala si in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritim. Regimul climatic in partea maritima se caracterizeaza prin veri a caror caldura este alternata de briza marii si prin ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.

Dispersia poluantilor emisi depinde de fenomenele din straturile joase localizate in cea mai mare parte in stratul limita planetar (intre 0 si 2 pana la 3 km altitudine). Principalii factori care afecteaza in mod negativ sau pozitiv nivelele de poluare sunt directia si viteza vantului, temperatura, radiatia solara, presiunea atmosferica si precipitatiile. Mediul urban poate modifica straturile atmosferice joase (strat de amestec cuprins intre o altitudine de 200 m iarna, in conditii de anticicloni, pana la 2000 m vara) pentru a da nastere unor fenomene de insule de caldura urbana favorabile acumularii de poluanti.

Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede ce bat dinspre mare. Clima se evidentiaza prin ariditate accentuata, directia predominanta a vantului N-NE, caracterizandu-se prin umiditate redusa vara si viscole si geruri iarna.

Temperatura si umiditate: Cea mai mare parte a Dobrogei are un climat de ariditate, cu temperaturi medii mari (10 - 11°C) si temperaturi medii ridicate vara (22 - 23°C). Spre litoral exista un climat cu influente pontice, mai moderat termic, brize diurne si insolatie puternica. Amplitudinea termica anuala este destul de diferentiata: 23 - 24°C in jumatatea "dunareana" a Dobrogei si 21 - 22°C in jumatatea "maritima" a climatului litoral.

In mod similar se ajunge pe litoral la 10 - 20 zile tropicale, fata de 30 - 40 zile spre Campia Romana. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare intindere de - 1/-2 °C, dar in extremitatea sud-estica (zona Mangalia) este pozitiva, fiind cea mai calduroasa regiune iarna. Prima zi cu inghet se inregistreaza, in medie, in prima decada a lunii noiembrie.

In cursul anului se constata o crestere generala a valorilor lunare de temperatura de la lunile ianuarie – februarie catre iulie – august si apoi o descrestere din iulie catre decembrie. In luna ianuarie, temperatura lunara multianuala este negativa. Inregistrarile climatologice la nivelul judetului Constanta se realizeaza prin statii meteo amplasate in urmatoarele localitati: Constanta, Medgidia, Mangalia, Cernavoda, Adamclisi, Harsova.

Temperatura si umiditate: Cea mai mare parte a Dobrogei are un climat de ariditate, cu temperaturi medii mari (10-11°C) si temperaturi medii ridicate vara (22 - 23°C). Spre litoral exista un climat cu influente pontice, mai moderat termic, brize diurne si insolatie puternica. Amplitudinea termica anuala este destul de diferentiata: 23 - 24°C in jumatatea "dunareana" a Dobrogei si 21 - 22°C in jumatatea "maritima" a climatului litoral.

In mod similar se ajunge pe litoral la 10 - 20 zile tropicale, fata de 30 - 40 zile spre Campia Romana. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare intindere de - 1/-2 °C, dar in extremitatea sud-estica (zona Mangalia) este pozitiva, fiind cea mai calduroasa regiune iarna. Prima zi cu inghet se inregistreaza, in medie, in prima decada a lunii noiembrie. In cursul anului se constata o crestere generala a valorilor lunare de temperatura de la lunile ianuarie – februarie catre iulie – august si apoi o descrestere din iulie catre decembrie. In luna ianuarie, temperatura lunara multianuala este negativa.

Inregistrarile climatologice la nivelul judetului Constanta se realizeaza prin statii meteo

amplasate in urmatoarele localitati: Constanta, Medgidia, Mangalia, Cernavoda, Adamclisi, Harsova. Climatul este temperat-continental, cu un caracter de ariditate. Marea Neagra exercita o influenta modificatoare asupra umiditatii aerului care se resimte pe intreg teritoriul Dobrogei, dar mai puternic in primii 15–25 km de la tarm. Umiditatea relativa a aerului reprezinta raportul exprimat in procente intre umiditatea maxima la aceasi temperatura.

4.2.2. Calitatea aerului si schimbarile climatice

In judetul Constanta sunt amplasate statii de monitorizare a calitatii aerului ca parte a retelei nationale de monitorizare, acestea fiind concentrate in zona de coasta a judetului, in municipiile Constanta si Mangalia, precum si in orasul Navodari si foarte putin in adancime (la Medgidia- Statia CT7).

În aglomerarea Constanţa, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 staţii automate amplasate în zone reprezentative. Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin OM 592/2002 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului.

Stabilirea aglomerării Constanţa, care include: municipiul Constanţa, inclusiv Mamaia şi Palazu Mare, oraşele Năvodari (şi Mamaia-Sat), Eforie (Eforie Nord şi Eforie Sud); comunele Tuzla, Costineşti şi satul Schitu; municipiul Mangalia (inclusiv staţiunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus şi Saturn), s-a făcut prin Ordinul MAPM 745/2002, în baza criteriilor de clasificare, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populaţie al cărei număr depăşeşte 250000 locuitori sau densitatea populaţiei pe km2 justifică necesitatea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător.

Staţiile au fost amplasate conform „Criteria for EUROAIRNET, 1999”, astfel:

Staţia CT1 – Staţie de trafic, amplasată în municipiul Constanţa – zona Casa de Cultură evaluează influenţa emisiilor provenite din traffic monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM10).

Staţia CT 2 - Staţie de fond urban, amplasată în municipiul Constanţa – zona parc Primărie monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone urbane ample, datorate unor fenomene produse în interiorul oraşului, cu posibile contribuţii semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1 km monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

Staţia CT 3 - staţie de fond suburban este amplasată în orasul Navodari – Tabara Victoria monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone suburbane, datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orasului şi a unor fenomene produse în interiorul oraşului raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

Staţia CT 4 - Staţie de trafic, amplasată în municipiul Mangalia – zona parc arheologic evaluează influenţa emisiilor provenite din traffic monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM10).

Staţia CT 5– Staţie de tip industrial, amplasată în municipiul Constanţa – str. Prelungirea Liliacului nr. 6 evaluează influenţa surselor industriale asupra calităţii aerului raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii.

Staţia CT 6 – Staţie de tip industrial, amplasată în oraşul Năvodari – Liceu L. Edeleanu evaluează influenţa surselor industriale asupra calităţii aerului raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii) monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

Staţia CT 7 –Staţie de tip industrial, amplasată în municipiul Medgidia – Primărie evaluează influenţa surselor industriale asupra calităţii aerului raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii) monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

In cazul miscarilor de aer pe directia Nord-SUD cea mai apropiata statie de monitorizare a calitatii aerului este CT 3 iar in cazul directiilor  SUD- Nord statia cea mai apropiata este CT1 si CT2.

Schimbarile climatice si riscurile asociate determina modificari majore ale interactiunilor dintre sistemele socio-economice si mediul natural. Adaptarea si valorificarea noilor oportunitati sunt prioritare pentru cresterea rezilientei societatii, economiei si mediului

natural, la impactul schimbarilor climatice.

Strategia nationala privind schimbarile climatice abordeaza atat procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea atingerii obiectivelor nationale asumate si adaptarea la efectele schimbarilor climatice, tinand cont de politica Uniunii Europene in domeniul schimbarilor climatice si de documentele relevante elaborate la nivel european.

Criteriile de baza folosite pentru clasificarea masurilor/optiunilor de diminuare si adaptare la schimbarile climatice sunt beneficiile, costurile si riscurile asociate acestora. Riscurile trebuie luate in considerare atat in ce priveste intensitatea (ridicata, medie, scazuta), cat si in ce priveste varietatea (financiara, institutionala, sociala, tehnologica, etc). Contributia Romaniei la emisiile globale este nesemnificativa, numai 0,3% din emisiile de gaze cu efect de sera ale lumii si mai putin de 3% din emisiile totale ale tarilor UE.

Potritivit raportului bienal nr.4 al Romaniei, dioxidul de carbon are cel mai mare procent din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera, urmat de metan si protoxidul de azot (Sursa: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor). In contextul incalzirii globale, analizele climatice arata pentru Romania o crestere progresiva a temperaturii medii a aerului pe parcursul secolului 21, în toate anotimpurile, dar mai pronuntata in sezonul de vara si in cel de iarna.

Astfel, cel mai cald an inregistrat a fost 2015. In perioada 2012-2017, abaterile termice anuale au fost mai mari de 1,5°C raportat la media multianuala în perioadei 1961-1990. Raportarea senzitivitatii unui proiect la schimbarile climatice se realizeaza in raport cu o serie de variabile climatice si efecte secundare:

a) Variabile climatice primare: cresterea temperaturii si precipitatiilor, cresterea valorilor temperaturilor si precipitatiilor extreme, valorile medii si maxime ale vanturilor, umiditatea, radiatia solara,

b) Efecte secundare: cresterea nivelului marii si a temperaturilor apelor marine, disponibilitatea apei, intensitatea furtunilor, inundatiile, furtuni de praf, eroziune costiera, eroziunea solului, salinitatea solului, calitatea aerului, incendii necontrolabile.

4.3. SOLUL SI SUBSOLUL

4.3.1. Caracterizarea generala a solurilor

Solurile intalnite pe teritoriul judetului Constanta sunt:

- cernoziomurile - soluri caracteristice pentru stepa dobrogeana si ocupa cea mai mare parte din suprafata judetului;

- solurile balane - sunt raspandite in vestul judetului intr-o fasie ingusta intre Rasova si

Cernavoda si intre Topalu si Garliciu.

Aceste soluri formate pe suprafete orizontale sau cu pante foarte mici avand altitudini de peste 100 m (150-250 m), pe loessuri, argile si aluviuni, unde stratul freatic se afla la adancimi sub 20 m. Pe teritoriul judetului Constanta, pe suprafete foarte mici, insular, izolat mai pot fi intalnite rendzinele, rogosolurile, nisipurile si litisolurile. Solul este constituit, in mare parte, din cernoziomuri caracteristice stepei dobrogene (cernoziom carbonatic, castaniu, ciocolatiu si levigat). Au o dispunere etajata sub forma de fasii in directia vest-est, pe fundalul carora s-au format local soluri intrazonale. La nivelul amplasamentului intalnim  prezența solului nisipos (nisip fin galben, cu resturi vegetale, afânat).

4.3.2. Geologia subsolului

Regiunea Dobrogea se prezinta ca o unitate distincta in cuprinsul teritoriului Romaniei. Specificul este dat de geomorfologia zonei, intregul relief fiind ajuns la stadiul de peneplena, eroziunea fluviatila incetand sa fie un factor modelator deosebit. Podisul Dobrogei, cuprins intre Dunare (in vest si nord), Marea Neagra (in est) si granita cu Bulgaria (in sud) este o unitate danubiano-pontica de o deosebita originalitate geografica.

Dobrogea se prezinta ca un podis relativ rigid, format pe roci vechi (sisturi verzi, granite) si structuri sedimentare mezozoice si neozoice, puternic erodat de actiunea indelungata a factorilor modelatori externi, cu un relief domol, usor ondulat si cu altitudini relativ reduse (200- 300m). Partea de nord este mai inalta, ajungand pe alocuri la 350 – 400 m si chiar 467 m in varful cel mai inalt (Vf. Greci din Muntii Macinului). Partea de sud are sub 200 m (altitudinea maxima este de 204 m in Deliorman). Morfologia terenului pentru amplasamentul studiat indică o suprafaţă aproximativ plană, cota în zona fiind de ~9.50÷12.50mdMN.

Din punct de vedere geomorfologic în amplasament se regăseşte următoarea succesiune de strate care impune condiţii dificile de fundare şi risc geotehnic moderat la major:

- umpluturi neomogene

- argile prăfoase

- argile cu calcare lumaşelice (plastic plastic vârtoase - consistente, dispuse peun strat de rocă calcaroasă

- cretă degradată (>25.0÷30.0m adâncime)

- calcar cretos (>25.0÷30.0m adâncime conform prospectării 2022÷2023 şi bazeide date 2010÷2022.

4.4. BIODIVERSITATEA

4.4.1. Flora si vegetatia

Identificarea si inventarierea speciilor de plante care populeaza zona analizata sunt etape ce au fost realizate atat pe malul lacului cat si pe malul marii,  in zonele nisipoase si la limitele ampalsmentului, acolo unde transectele liniare au fost posibile.

Tabelul 6 – Specii de plante  din flora spontana identificate in zona studiata

| Nr. crt | Specia | Familia | IUCN Red Lists | O.U.G. nr. 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amaranthus albus | Amaranthaceae | NE | NE |
|  | Amaranthus retroflexus | Amaranthaceae | NE | NE |
|  | Artemisia absinthium | Asteraceae | LC | NE |
|  | Ballota nigra ssp. nigra | Lamiaceae | NE | NE |
|  | Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | LC | NE |
|  | Chenopodium album | Chenopodiaceae | NE | NE |
|  | Chenopodium vulvaria | Amaranthaceae | NE | NE |
|  | Cichorium intybus | Asteraceae | LC | NE |
|  | Consolida regalis | Ranunculaceae | NE | NE |
|  | Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | NE | NE |
|  | Daucus carota | Apiaceae | LC | NE |
|  | Erodium cicutarium | Geraniaceae | NE | NE |
|  | Heliotropium europaeum | Boraginaceae | NE | NE |
|  | Lamium purpureum | Lamiaceae | NE | NE |
|  | Matricaria chamomila | Asteraceae | NE | NE |
|  | Medicago sativa | Fabaceae | LC | NE |
|  | Phragmites australis | Poaceae | LC | NE |
|  | Polygonum aviculare | Polygonaceae | LC | NE |
|  | Populus nigra | Salicaceae | LC | NE |
|  | Ranunculus repens | Ranunculaceae | LC | NE |
|  | Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | LC | NE |
|  | Rumex crispus | Polygonaceae | LC | NE |
|  | Rosa canina | Rosaceae | LC | NE |
|  | Sonchus asper | Asteraceae | NE | NE |
|  | Salix babylonica | Salicaceae | NE | NE |
|  | Sclerochlora dura | Poaceae | NE | NE |
|  | Taraxacum officinale | Asteraceae | LC | NE |
|  | Tribulus terrestris | Zygophyllaceae | LC | NE |
|  | Trifolium campestre | Fabaceae | NE | NE |
|  | Trifolium pratense | Fabaceae | LC | NE |
|  | Trifolium repens | Fabaceae | LC | NE |
|  | Urtica dioica | Urticaceae | LC | NE |

Speciile de plante se incadreaza din punct de vedere taxonomic in 17 familii. Asteraceae este cea mai bine reprezentata familie, si numara un total de 5 specii. Este urmata de familiile Ranunculaceae, Amaranthaceae si Fabaceae (cate 4 respectiv 3 specii fiecare). Cele mai multe familii taxonomice numara doar cate o singura specie fiecare.

Figura 6 – Analiza taxonomica a speciilor de plante identificate

Din punct de vedere al statutului de periclitare (IUCN Red Lists) putem imparti plantele identificate in doua mari categorii: Least Concern, sau specii nepericlitare/ preocupare minima; aceasta categorie insumeaza un total de 17 specii, si Not evaluated – specii neevaluate, care nu dispun de statut de periclitare, unde regasim restul de 14 specii de plante dintre cele identificate.

Figura 7 – Evaluarea statutului de periclitare al speciilor de plante

In urma efectuarii deplasarilor in teren nu au fost identificate specii de plante cu valoare conservativa sau de interes comunitar. De asemenea, nu au fost identificate fitocezone caracteristice habitatelor de interes conservativ. Vegetatia din zona studiata se rezuma la specii comune si caracteristice habitatelor antropizate, fapt sustinut de prezenta speciilor ruderale, rezistente la astfel de schimbari ale ecosistemelor.

4.4.2. Fauna de nevertebrate

Au fost identificate 24 specii de nevertebrate, acestea se regasesc in urmatorul tabel:

Tabelul 7 – Specii de nevertebrate identificate

| Specia | Ordinul | IUCN Red Lists | O.U.G. nr. 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apis mellifera | Hymenoptera | DD | NE |
| Calopteryx splendens | Odonata | LC | NE |
| Carabus granulatus | Coleoptera | NE | NE |
| Coccinella septempunctata | Coleoptera | NE | NE |
| Culex pipiens | Diptera | NE | NE |
| Lygaeus equestris | Hemiptera | NE | NE |
| Gryllotalpa gryllotalpa | Orthoptera | LC | NE |
| Gryllus campestris | Orthoptera | LC | NE |
| Iphiclides podalirius | Lepidoptera | LC | NE |
| Lucilia caesar | Diptera | NE | NE |
| Macroglossum stellatarum | Lepidoptera | NE | NE |
| Misumena vatia | Aranea | NE | NE |
| Musca domestica | Diptera | NE | NE |
| Pieris brassicae | Lepidoptera | LC | NE |
| Polistes gallicus | Hymenoptera | NE | NE |
| Pollyommatus icarus | Lepidoptera | NE | NE |
| Pyrrhocoris apterus | Hemiptera | NE | NE |
| Sarcophaga carnaria | Diptera | NE | NE |
| Tabanus bovinus | Diptera | NE | NE |
| Vanessa atalanta | Lepidoptera | LC | NE |
| Vanessa cardui | Lepidoptera | LC | NE |

Din punct de vedere taxonomic predomina clasa Insecta care numara 7 ordine taxonomice, iar clasa Arachnida, doar un ordin. Astfel, Lepidoptera este cel mai bine reprezentat ordin in zona studiata, numarand 6 specii. Diptera este reprezentat de 5 specii, Coleoptera de 2 specii, Hymenoptera, Hemiptera si Orthoptera cuprind fiecare cate doua specii, Odonata si Aranea sunt reprezentate de catre o singura specie.

Figura 8 – Analiza taxonomica a speciilor de nevertebrate identificate

Conform IUCN, o specie prezinta deficit de date, 8 specii prezinta preocupare minima, iar alte 15 specii nu se regasesc in Listele Rosii IUCN si nu prezinta statut de periclitare.

Figura 9 – Analiza statutului de periclitare a speciilor de nevertebrate

4.4.3. Herpetofauna

Speciile de amfibieni si reptile ce constituie herpetofauna zonei se regasesc in tabelul urmator:

Tabelul 8 – Specii de herpetofauna identificate

| Specia | Ordinul | IUCN Red Lists | O.U.G. nr. 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emys orbicularis | Testudines | NT | Anexa 3/ 4A |
| Natrix natrix | Squamata | LC | NE |
| Natrix tessellata | Squamata | LC | Anexa 4A |
| Pelophylax kl. esculentus | Anura | NE | Anexa 5A |
| Pelophylax ridibundus | Anura | LC | Anexa 5A |
| Trachemys scripta | Testudines | LC | NE |

Din punct de vedere taxonomic, intalnim in zona supusa studiului 3 specii de anure, alte doua specii ce apartin ordinului Squamata, iat celelalte doua specii, ordinului Testudines. De mentionat este faptul ca aceste specii au fost identifictae la nivelul lacului Tabacarie, invecinatatea amplasamentului. La nivelul terenului PP nu exista conditii propice dezvoltarii unor populatii ale speciilor identificate si nici a altor specii de herpetofauna. Nu sunt intalnite conditii nici macar de pasaj sau carcateristice ativitatii de cautare de hrana, PP ul fiind reprezentat de o constructie deja existenta.

Figura 10 – Analiza taxonomica a herpetofaunei

Din punct de vedere al OUG nr. 57/2007, Emys orbicularis se gaseste in Anexele 3 si 4ª si Natrix tessellata in Anexa 4A, iar cele doua specii de Pelophylax in Anexa 5A. Trachemys scripta si Natrix natrix nu prezinta interes comunitar. Mai mult specia Trachemys scripta este considerata specie invaziva.

Foto 1 – Pelophylax ridibundus                       Foto 2 – Natrix tessellata

4.4.4. Avifauna

In urma investigatiilor in teren, au fost identificate 41 specii de pasari:

Tabelul 9 – Specii de pasari identificate

| Nr. Crt. | Specie | Ordin | Fenologie | IUCN Red Lists | O.U.G. nr. 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acrocephalus arundinaceus | Passeriformes | OV | LC | NE |
|  | Anas crecca | Anseriformes | PM | LC | Anexa 5C/5E |
|  | Anas platyrhynchos | Anseriformes | S | LC | Anexa 5C/5D |
|  | Ardea alba | Pelecaniformes | PM | LC | Anexa 3 |
|  | Ardea cinerea | Pelecaniformes | PM | LC | NE |
|  | Carduelis carduelis | Passeriformes | S | LC | Anexa 4B |
|  | Chlidonias hybrida | Charadriiformes | OV | LC | Anexa 3 |
|  | Columba livia domestica | Columbiformes | S | NE | NE |
|  | Corvus cornix | Passeriformes | S | NE | Anexa 5C |
|  | Corvus frugilegus | Passeriformes | S | VU | Anexa 5C |
|  | Cygnus olor | Anseriformes | S | LC | NE |
|  | Cyanistes caeruleus | Passeriformes | S | LC | NE |
|  | Dendrocopos major | Piciformes | S | LC | NE |
|  | Egretta garzetta | Pelecaniformes | OV | LC | Anexa 3 |
|  | Emberiza schoeniclus | Passeriformes | S | LC | NE |
|  | Erithacus rubecula | Passeriformes | S | LC | NE |
|  | Falco tinnunculus | Falconiformes | S | LC | Anexa 4B |
|  | Fulica atra | Gruiformes | S | NT | Anexa 5C/5E |
|  | Fringilla coelebs | Passeriformes | PM | LC | NE |
|  | Gallinula chloropus | Gruiformes | S | LC | Anexa 5C |
|  | Hirundo rustica | Passeriformes | OV | LC | NE |
|  | Ixobruchus minutus | Pelecaniformes | OV | LC | Anexa 3 |
|  | Larus cachinnans | Charadriiformes | S | LC | NE |
|  | Larus michahellis | Charadriiformes | S | LC | NE |
|  | Larus ridibundus | Charadriiformes | S | LC | NE |
|  | Linaria cannabina | Passeriformes | S | LC | Anexa 4B |
|  | Microcarbo pygmaeus | Suliformes | S | LC | Anexa 3 |
|  | Motacilla alba | Passeriformes | PM | LC | Anexa 4B |
|  | Motacilla flava | Passeriformes | OV | LC | Anexa 4B |
|  | Parus major | Passeriformes | S | LC | NE |
|  | Passer domesticus | Passeriformes | S | LC | NE |
|  | Passer montanus | Passeriformes | S | LC | NE |
|  | Phalacrocorax carbo | Suliformes | S | LC | NE |
|  | Phoenicurus ochruros | Passeriformes | PM | LC | NE |
|  | Pica pica | Passeriformes | S | LC | Anexa 5C |
|  | Podiceps cristatus | Podicipediformes | S | LC | NE |
|  | Sterna hirundo | Charadriiformes | OV | LC | Anexa 3 |
|  | Streptopelia decaocto | Columbiformes | S | LC | Anexa 5C |
|  | Sturnus vulgaris | Passeriformes | PM | LC | Anexa 5C |
|  | Podiceps nigricollis | Podicipediformes | S | LC | Anexa 4B |
|  | Troglodytes troglodytes | Passeriformes | S | LC | NE |

Din punct de vedere taxonomic, ordinul Passeriformes este cel mai bine reprezentat, fiind urmat de ordine de pasari caracteristize zonelor umede, lacuri, etc, precum Anseriformes cu 3 reprezentanti, Pelecaniformes (4 specii reprezentative), Charadriiformes (5 specii), Suliformes (2 specii), Podicipediformes (2 specii), Gruiformes (2 specii).

Figura 11 – Analiza taxonomica a speciilor de pasari identificate

Avifenologia speciilor identificate se prezinta astfel:

- Speciile sedentare sunt cele mai numeroase, constituind un procent total de 66%;

- Speciile partial migratoare reprezinta a doua categorie fenologica si reprezinta 17% din totalul avifaunei identificate;

- Oaspetii de vara insumeaza un total de 17%;

Figura 12 – Analiza avifenologica

Regasim 37 specii dintre cele identificate in categoria Least Concern, o specie este aproape periclitata, alta specie este vulnerabila la nivel european. Alte doua specii nu sunt evaluate si nu prezinta statut de periclitare.

Figura 13 – Analiza statutului de periclitare conform IUCN

In ceea ce priveste statutul de protectie, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007, regasim 6 dintre speciile identificate in Anexa 3, 6 specii in Anexa 4B, iar 6 specii se regasesc enumerate in Anexa 5C, o specie apare  si in Anexa 5D, iar alte 2 si in Anexa 5E. Cele mai multe specii (un total de 20) nu au statut de protectie si nu sunt incluse in anexele acestui document normativ ce are drept scop conservarea si protectia biodiversitatii.

Figura 14– Analiza statutului de protectie a avifaunei conform OUG 57/2007

Distributia si dispersia speciilor de pasari de interes comunitar din ROSPA0076 Marea Neagră

Cu ajutorul datelor colectate din teren, s-a realizat distributia speciilor, pornind de la locatiile principale de inventariere si monitorizare. Avand in vedere ca observatiile s-au realizat asupra unui ANPIC compus in principal din surse de apa, metodologia cea mai aplicata a constat in utilizarea punctelor fixe. Astfel, punctele fixe cu cele mai multe rezultate au fost reprezentate grafic in urmatoarea figura. Pentru fecare locatie, s-a notat in urmatorul tabel speciile de pasari identificate.

Figura 15 – Punctele de observatie asupra avifaunei din ROSPA0057 Lacul Siutghiol

| Punct de observatii | Specii identificate |
| --- | --- |
| Zona 1 | Anas platyrhynchos, Chlidonias hybrida, Columba livia domestica, Corvus cornix, Hirundo rustica, Larus cachinnans, Larus michahellis, Larus ridibundus, Microcarbo pygmaeus, Passer domesticus, Passer montanus, Phalacrocorax carbo, Pica pica, Sterna hirundo, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris, Podiceps nigricollis. |
| Zona 2 | Columba livia domestica, Corvus cornix, Corvus frugilegus, Larus cachinnans, Larus michahellis, Motacilla alba, Parus major, Passer domesticus, Phoenicurus ochruros, Pica pica, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris. |
| Zona 3 | Ardea cinerea, Carduelis carduelis, Chlidonias hybrida, Columba livia domestica, Corvus cornix, Corvus frugilegus, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Larus cachinnans, Larus michahellis, Larus ridibundus, Microcarbo pygmaeus, Passer domesticus, Phalacrocorax carbo, Pica pica, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris. |
| Zona 4 | Carduelis carduelis, Columba livia domestica, Corvus cornix, Corvus frugilegus, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Larus cachinnans, Larus michahellis, Larus ridibundus, Motacilla alba, Motacilla flava, Passer domesticus, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Sterna hirundo, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris. |
| Zona 5 | Acrocephalus arundinaceus, Ardea cinerea, Anas platyrhynchos, Columba livia domestica, Corvus cornix, Corvus frugilegus, Cygnus olor, Fulica atra, Galinulla chloropus, Larus cachinnans, Larus michahellis, Larus ridibundus, Motacilla flava, Passer domesticus, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Sterna hirundo, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris. |

In urma calculului dispersiei, s-a obtinut valoarea de 119.69, ceea ce indica o dispersie grupata. Dispersia grupata este cel mai intalnit tip de dispersie din lumea vie, si caracterizeaza grupuri de indivizi din aceeasi specie, sau din specii diferite, intre care se dezvolta relatii de toleranta. Mai exact, intre acesti indivizi, care au cerinte ecologice similare, nu apar alte tipuri de relatii ecologice (pradatorism, amensalism, comensalims, etc.)

Foto 3 – Podiceps nigricollis   Foto  - Larus cachinnans

Foto 4 – Phalacrocorax carbo                                Foto 5 – Anas platyrhynchos

Foto 6 – Parus major                                  Foto 7 – Cygnus olor

Foto 8 – Troglodytes troglodytes        Foto 9 – Fringilla coelebs

Foto  10 - Larus ridibundus                           Foto 11 – Passer montanus

4.4.5. Fauna de mamifere

Speciile de mamifere au fost observate in special prin observatii indirecte, mai exact urme de prezenta. Astfel, cele 6 specii de mamifere identificate se regasesc in urmatorul tabel:

Tabelul 10 – Specii de mamifere identificate

| Specia | Ordinul | Metodologia folosita | IUCN Red Lists | O.U.G. 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erinaceus romanicus | Eulipotyphla | Metoda transectelor | NE | NE |
| Mus musculus | Rodentia | Inventariere semne prezenta | LC | NE |
| Ondatra zibethicus | Rodentia | Metoda transectelor | LC | NE |
| Ratus norvegicus | Rodentia | Metoda transectelor | NE | NE |
| Lutra lutra | Carnivora | Inventariere semne prezenta | NT | Anexa 3 |

Din punct de vedere taxonomic, speciile de mamifere se impart in 3 ordine taxonomice, cel mai bine reprezentat fiind ordinul Rodentia care numara 3 specii. Acesta este urmat de ordinul Eulipotyphla cu doua specii, iar ordinul Carnivora numara o singura specie.

Conform IUCN, speciile Erinaceus romanicus si Ratus norvegicus nu au statut de periclitare, iar celelalte 4 specii prezinta preocupare minima. Doar specia Lutra lutra este enumerata in Anexa 3 a OUG nr. 57/2007. Mentionam faptul ca speciile de mamifere au fos identificate in vecinatatea amplasamentului. Specia Lutra lutra (vidra) a fost observata la nivelul lacului tabacarie si la nivelul canalului de legatura intre lacul Tabacarie si apele Marii Negre. Specia Ondatra zybethicus (bizamul) a fost observata doar la nivelul laculu Tabacarie.

4.5. PEISAJUL

Zona geografică a orașului Constanța face parte din unitatea naturală a Dobrogei de Sud, care în acest sector prezintă un relief puternic fragmentat. Dintre componentele geografice ale acestei regiuni, dealurile reprezintă treapta de relief cea mai întinsă. Zona litorală este marcată de mai multe trepte: 5-15m (de-a lungul litoralului), 20-30m (cu o mare continuitate, pătrunzând mult în interior, formând o treaptă distinctă în jurul limanelor şi lagunelor), urmează treptele de 35-45m, 50-65m şi cea de 70-85m situată la limita cu podişurile interioare. Atât plaja cât şi faleza sunt afectate de procese de eroziune şi abraziune.

Relieful pe care este situat orașul Constanța îl constituie țărmul Mării Negre și înălțimile reduse ale podișului Dobrogean. În zona de țărm, trăsătura principală a reliefului o formează partea terminală a platformei continentale, cu o pantă ușor inclinată spre mare și care se încheie cu o faleză înaltă și abruptă ca rezultat al interacțiunii între apă și uscat.

Din zona continentală s-a dezvoltat o peninsulă de formă alungită pe suprafața căreia au luat ființă primele așezări.  Vatra orașului s-a extins pe teritoriul acestor două unități naturale (peninsulară și continentală), care din punct de vedere fizico-geografic, iar dintr-o anumită măsură și din punct de vedere economico-geografic, se deosebesc între ele împărțind orașul în două unități geografice distincte.

Zona peninsulară a orașului se caracterizează printr-un relief fragmentat, terminat printr-o faleză cu înălțimi mai mari în partea de nord-vest și ceva mai reduse în sud-est. Zona continentală ocupă o suprafață mult mai mare decât prima, având o formă boltită, cu dealuri aproape imperceptibile ce ating în unele puncte înălțimi de peste 70m.

Relieful prezintă ușoare ondulațiuni și o pantă cu o înclinare puțin accentuată. Orașul și arealul său de influență reprezintă un ecosistem antropic (ecosistem urban) în care relațiile dintre componentele sale se proiectează în calitatea peisajului. Fiecare componentă urbană își transferă caracteristicile peisajului pe care îl formează, dar și fiecare componentă a cadrului natural își transferă caracteristicile peisajului urban în ansamblu. Peisajul urban nu este produs numai pentru a fi privit sau perceput, ci este construit pentru a fi folosit (Hall, 2006).

Zonarea funcțională a orașelor creează tipuri de peisaje urbane omogene care sunt diferite și percepute ca atare de rezidenți. În cadrul unui sistem urban se diferențiază ca tipologii funcționale: funcții rezidențiale, comerciale, industriale, de transport, de loisir /recreere, terțiare sau de servicii (Gavrilidis, A.A.). Elementele caracteristice zonei sunt definite după cum urmează:

- zona costieră – regiune continentală adiacentă mării şi sub influenţa acesteia, ea incluzând apele de coastă şi subterane, precum şi terenurile adiacente. În zona respectivă apele de suprafaţă şi adâncime sunt puternic intercondiţionate. Această zonă include insule şi lacuri sărate, zonele umede în contact cu marea;

- ţărmul - este o zonă relativ îngusta între cel mai coborât nivel marin şi punctul cel mai avansat de pe uscat supus continuu acţiunii apei plajele reprezintă zone de sedimente necoezive situate la interfaţa uscat-apă, ea conţinând atât zone emerse cât şi submerse, într-o mare variabilitate spaţială şi temporală în ceea ce priveşte morfologia, balanţa sedimentelor, caracterul erozional / depoziţional şi proveninenţa sedimentelor de plajă.

In prezent  terenul  se prezinta sub forma unui teren acoperit partial de constructii si partial de spati verzi amenajate.

4.6. POPULATIA, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIUL CULTURAL

Prin rolul administrativ pe care îl are la nivel județean, municipiul Constanța are funcții bine determinate, exprimate prin concentrarea de echipamente publice și de interes public, care satisfac necesitățile populației din județ.

Totodată municipiul este o „poartă de intrare” în zona litoralului românesc, fiind înconjurată de o serie de stațiuni de odihnă cu o bază de primire amplă (Mamaia, Năvodari, Eforie, Techirghiol).

Zona Metropolitană Constanța cu o populație de circa 500.000 de locuitori, reprezintă prima structură administrativă de acest tip din România, fiind alcătuită din 14 localități: Constanța, Năvodari, Eforie, Ovidiu, Basarabi, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valul lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu și Poarta Albă. Metropola va reuni 70% din populația județului, pe 33% din suprafața acestuia.

Situația locativă actuală din municipiul Constanța este puternic marcată de influența a două mari cicluri de transformare urbană. Specific perioadei anilor ̕ 50-̕ 80 ai sec. XX, primul

ciclu s-a caracterizat prin expansiunea accelerată a zonelor de locuit în intravilan, ca urmare a

dezvoltării economice generale a orașului, dar a avut un impact negativ în planul design-ului urban, al habitatului și al mediului ambiant.

Cel de al doilea ciclu s-a declanșat după anii ̕ 90 ai sec. XX și se caracterizează prin proliferarea haotică a construcțiilor individuale, în contextul lipsei unei strategii de dezvoltare urbană și a unui plan integrat de considerare a zonei metropolitane.

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public. Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populației locale, nu va determina schimbări de populație în zonă.

Prin soluțiile de sistematizare urbană, arhitecții și autoritățile cu responsabilități în domeniul sistematizării urbane, trebuie să caute echilibrul necesar între densitatea urbană și zonele libere (verzi), între confort și necesitatea de a circula, de acest echilibru depinzând consumul de energie cerut de clădiri și transport, implicit gradul de protejare a mediului înconjurător.

4.7. INTERACTIUNEA DINTRE FACTORII PREVAZUTI LA PCT. 4.1-4.6

Calitatea factorilor de mediu si notiunea de sanatate a populatiei sunt concepte inseparabile. O dezvoltare durabila este acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. Termenul de modelare creaza posibilitatea ca, avand la baza o situatie reala de pe teren, sa se obtina o schema teoretica prin care sunt evidentiate interactiunile dintre factorii de mediu, poluanti, surse. Poluantii emisi catre unul din factorii de mediu pot fi transferati catre alta componenta a mediului prin diferite mecanisme de transfer. In cazul poluarii apelor de suprafata, poluantii pot afecta calitatea reurselor biodiversitatii in diferite moduri sau pot afecta calitatea apei ca sursa de apa potabila.

In cazul proiectului propus nu s-a identificat potential de poluare a apelor de suprafata urmare a lucrarilor de constructie/dezafectare sau in perioada de functionare, urmare a echipamentelor propuse pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a apelor epurate evacuate.

In cazul factorului de mediu sol, acesta integreaza in general consecintele poluarii directe (depozite deseuri, depozitari neconforme a materialelor cu potential periculos, calitate

neconforma a echipamentelor de stocare sau vehiculare subterana produse chimice etc) si ale poluarii indirecte (depunere pe sol a poluantilor atmosferici, cu transfer al acestora spre subsol si apa freatica). Pe langa aceste surse directe, in subteran pot activa si surse indirecte, in sensul ca nu sunt legate de activitatea de pe amplasament, dar pot influenta calitatea apei subterane prin transferul de poluanti din cadrul altor utilizari ale terenurilor din vecinatate.

Poluarea subsolului si a apelor subterane se raporteaza in general la mecanismele de migrare in subteran a diverselor produse/substante chimice cu potential poluator. Cauzele determinante sunt numeroase, dar predomina in general ca sursa structurile subterane din cadrul amplasamentelor ce genereaza astfel de poluare, scurgeri accidentale gestionate ineficient sau scurgeri cronice (de exemplu din depozite de deseuri sau de materii prime) din structure supraterane, care conduc la infiltratii in sol si panza freatica. Pot fi insa si cauze care tin de rutina unor activitati gestionate necorespunzator, de exemplu proceduri defectuoase de lucru la manipularea reziduurilor.

Structura mediului subteran, caracteristicile rocilor din subsol, precum si proprietatile

fizico-chimice ale substantelor cu potential poluator influenteaza analiza procesului prin care se poate produce poluarea, susceptibilitatea producerii si in acelasi timp definesc solutiile alese pentru depoluare in cazul in care aceasta s-a produs.

In cazul lucrarilor de constructie, poluantul cel mai probabil este produsul petrolier de la utilaje si echipamente. In cazul santierelor de constructii, cantitatile de astfel de produse (combustibili, uleiuri) stocate pe amplasament sunt in general reduse. Produsele petroliere se pot infiltra pe verticala, prin rocile solului, producand o poluare descendenta pana ajung la suprafata panzei apei freatice. Acestea, avand densitati mai mici, se acumuleaza deasupra apei in strat plutitor formand o faza libera organica.

Produsele petroliere din stratul plutitor, de regula migreaza prin subsol in acelasi sens

cu cel al apei, in functie de panta hidraulica a terenului si de permeabilitatea rocilor, provocand o poluare pe orizontala a subteranului. Apa din zona, care vine in contact cu substratul de produse petroliere, se polueaza cu hidrocarburile care se dizolva in aceasta.

In functie de variatia nivelului apei subterane produsele petroliere au o miscare pe verticala, care conduce la o poluare ascendenta daca nivelul apei creste sau la o poluare descendenta daca nivelul apei scade. Grosimea straturilor de produse petroliere in cadrul suprafetei poluate depinde de distanta fata de sursa de poluare, de structura straturilor geologice si de caracteristicile hidrogeologice ale subteranului zonei.

Astfel, poluarea cu produse petroliere prezinta doua aspecte principale de manifestare:

a) poluarea cu produse petroliere in faza libera, responsabila pentru poluarea rocilor, straturilor subterane si de poluarea apei la interfata produs petrolier – apa freatica;

b) poluarea cu produse petroliere in faza dizolvata, urmare a dizolvarii in apa freatica a unor componenti din produsele petroliere existente in faza libera, strat plutitor sau din produsele petroliere captive in porii rocilor.

Conductivitatea hidraulica este un parametru global al capacitatii de circulatie a apei subterane prin terenurile permeabile. Conductivitatea hidraulica a acviferelor depinde in principal de porozitate si de caracteristicile apei. Este un parametru complex determinat de permeabilitatea intrinseca a formatiunilor geologice, de proprietatile fizice ale apei, de gradul de saturare a formatiunilor. In cazul amplasamentului studiat, nivelul hidrostatic este intalnit la adancimi relativ mari, astfel gradul de permeabilitate al stratului acoperitor devine mai putin important in transferul poluarii.

Din punct de vedere al aerului atmosferic, poluarea acestuia poate reprezenta principalul factor de mediu cu risc pentru sanatatea umana. Dat fiind caracterul complex al fenomenului de poluare, efectele negative asupra sanatatii umane observate in studiile epidemiologice si atribuite unui poluant atmosferic individual se pot datora, in parte, si altor poluanti existenti in amestec in atmosfera.

Efectele poluarii asupra sanatatii umane depind de timpul de expunere, expunerea pe termen scurt (ore/zile) determinand afectiuni acute, iar expunerea pe termen lung afectiuni cronice.

Poluantii atmosferici se pot clasifica in poluanti primari (emisi direct in atmosfera) si

secundari (formati in atmosfera din gaze precursoare). Din punct de vedere al originii emisiei,

poluantii pot fi naturali sau antropici. Poluarea aerului are un impact semnificativ asupra mediului si poate afecta direct vegetatia, precum si calitatea apei si a solului si a ecosistemelor pe care le sustin.

Receptivitatea biodiversitatii in ceea ce priveste poluarea factorilor de mediu se observa in special in ceea ce priveste factorul sol si factorul apa (de suprafata), efectele directe si indirecte pot fi observate cel mai repede.

Se observa o sensibilitate directa a componentei vegetale fata poluarea atmosferica cu substante sedimentabile, fiind afectat procesul de fotosinteza, in timp ce componenta faunistica, datorita mobilitatii, prezinta cai mai complexe de legatura si influenta atat la poluarea solului, cat si in ceea ce priveste apa, aerul si chiar schimbarile la nivelul peisajului

5. EFECTELE POTENTIALE SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI

Prin evaluarea informatiilor prezentate in capitolele anterioare se urmareste identificarea impactului semnificativ asupra unui factor de mediu, daca el se poate manifesta in anumite conditii si care sunt acele conditii, precum si tipul impactului (direct, indirect, pozitiv sau negativ, cumulat etc., dupa caz). Impactul rezulta din expunere si vulnerabilitate.

Activitatile de descriere si analiza impactului potential iau in considerare perioadele de dezvoltare a proiectului (constructie/amenajare, functionare, dezafectare), cu mentiunea ca, in principiu, tipul de impact generat de activitatea de dezafectare este similar in multe cazuri celui identificat in perioada de constructie.

Natura impactului direct a fost analizata in situatia in care efectele lucrarilor si amenajarilor propuse au potentialul de a genera schimbari imediate asupra factorului de mediu sau pot produce impact secundar in cazul in care modificarile apar dupa o anumita perioada de la producerea efectului proiectului.

Potentialul cumulativ a fost considerat din perspectiva probabilitatii de aparitie a unor impacturi cumulate asupra factorului de mediu analizat si a fost mentionat la fiecare factor de

mediu in parte.

Extinderea impactului a fost raportata la gradul de extindere a lucrarilor in raport cu factorul de mediu, respectiv intersectia spatiala a proiectului cu factorul de mediu analizat.

Durata impactului este analizata in functie de durata etapei asociata cu efectul respectiv, in relatie cu masurile de reducere sau eliminare a efectului.

Frecventa de aparitie a efectelor depinde de tipul de impact analizat, circumstantele in care acesta poate sa apara, raportat la etapele de dezvolatre ale proiectului.

Probabilitatea aparitiei impactului a fost analizata din perspectiva tipologiei lucrarilor promovate raportat la sensibilitatea factorului de mediu din zona de influenta a lucrarii.

Pentru a identifica un impact potential se iau in considerare resursele naturale necesare pentru dezvoltarea si functionarea proiectului, emisiile de poluanti si riscurile asociate (daca este cazul), vulnerabilitatea la schimbarile climatice.

Activitatile de descriere si analiza impactului potential iau in considerare perioadele de dezvoltare a proiectului (constructie, functionare, dezafectare), cu mentiunea ca, in principiu, tipul de impact generat de activitatea de dezafectare este similar in multe cazuri celui identificat in perioada de constructie.

5.1. Efectele potential semnificative ale proiectului asupra factorului de mediu APA, care rezulta din construirea si existenta proiectului, inclusiv emisiile.

Analiza impactului asupra factorului de mediu apa urmareste determinarea eventualelor

efecte asupra hidrologiei zonei, a consumului de resurse (apa) urmare a construirii si functionarii proiectului propus, dar si impactul potential generat de managementul apelor uzate. Metodologia folosita in vederea prognozarii marimii impactului a constat in  identificarea efectelor negative luandu-se in considerare caracteristicile proiectului, asa cum au fost prezentate in capitolele anterioare;

Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apă din sursă subterană sau de suprafață din zona amplasamentului, deci nu se vor înregistra efecte asupra hidrologiei zonei și nici nu vor fi afectate în secundar alte activități dependente de această resursă; nu se vor evacua ape uzate neepurate și nici ape uzate epurate în emisar natural, deci nu va exista potențial impact asupra calității apelor de suprafață indusă de o astfel de acțiune. Pe amplasament nu  vor  exista  rezervoare  de  combustibil,  uleiuri  sau  alte  substanțe  cu  potențial  ridicat pentru   apele   de   suprafață   sau   subterane,   în   caz   de   deversare. Ținând cont de caracteristicile apelor uzate generate (menajere), există premisele necesare ca aceste ape  să  respecte  la  evacuarea  în  rețeaua  de  canalizare  indicatorii  de  calitate  impuși  de NTPA 002/2005.

În perioada de implementare a proiectului se vor genera de pe șantier ape  uzate  de  tip  menajer de la facilitățile  igienico-sanitare  asigurate  pentru  personalul muncitor, care vor fi dirijate către rețeaua de canalizare existentă pe teren, prin conducte etanșe.

In perioada de implementare a unui proiect de acest tip (lucrari de constructii si amenajare teren) surse potentiale de poluare pentru apa pot fi (din punct de vedere teoretic):

- evacuari necontrolate de ape uzate menajere sau de alta natura de pe amplasamentul organizarii de santier;

- evacuari de ape pluviale ce spala depozite de materiale neprotejate, zone in care sau

produs pierderi de produse petroliere de la utilaje si autovehicule sau zone in care s-au format depozite neorganizate de deseuri.

In cazul producerii acestora, urmare a datelor prezentate in capitolul anterior privind prezenta apelor de suprafata in zona amplasamentului si distantele aferente (tinand cont inclusive de topografia terenului), se apreciaza ca nu exista posibilitatea fizica a transferului acestor poluanti catre apele de suprafata.

In conditii meteo normale, eventualele scapari accidentale de produs petrolier de la autovehiculele folosite in activitatile de construire nu se vor constitui in potentiale surse importante de poluare pentru ape de suprafata sau subterane (dat fiind adancimea la care a fost interceptata), nici in perioada de implementare a proiectului si nici in perioada de functionare a obiectivului.

Impactul negativ direct in caz de accident va fi redus spre nesemnificativ (putandu-se

manifesta mai mult la nivelul solului decat al apelor subterane sau de suprafata). Pe perioada de implementare a proiectului, apele uzate generate in cadrul organizarii de santier nu se vor constitui (urmare a caracteristicilor fizico-chimice, a cantitatilor generate, a modului de gestionare, a lipsei unei cai de transfer a acestora catre apele naturale) in conditii normale de activitate, intr-un factor de presiune asupra calitatii corpurilor de apa de suprafata sau subterane din zona lucrarilor si asupra ecosistemelor sustinute de acestea.

Apele uzate de tip menajer generate in cadrul organizarii de santier, cele care se vor colecta in bazinele toaletelor ecologice, vor fi preluate de catre unitati autorizate sa presteze acest serviciu si vor fi transportate la cea mai apropiata statie de epurare. Dat fiind ca in perioada de constructie sunt generate predominant ape uzate de tip menajer de la facilitatile igienico-sanitare, se preconizeaza ca apele evacuate vor fi corespunzatoare ca indici de calitate cerintelor NTPA 002/2005 (HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare).

In conditii normale de desfasurare a lucrarilor de constructii nu se va inregistra impact

negativ direct sau indirect asupra apelor de suprafata sau subterane din zona amplasamentului. Pe perioada de dezafectare a elementelor proiectului, dupa epuizarea duratei de functionare, impactul inregistrat este asemanator cu cel prognozat pentru perioada de implementare. In perioada de functionare a obiectivului presiunile asupra factorului de mediu apa pot sa apara dupa cum urmeaza:

1. din punct de vedere calitativ

1.a) evacuarea de ape uzate neepurate in receptor;

1.b) avarii la structurile subterane de pe amplasament (de colectare sau vehiculare ape uzate);

In perioada funcționării obiectivului, acesta nu va reprezenta o sursă semnificativă de poluare pentru factorul de mediu apă. Nu este prevăzută prelevarea apei din surse naturale în zona amplasamentului, în vederea asigurării alimentării cu apă potabilă a obiectivului. Aceasta este deja racordat la rețeaua existentă în zonă.

Atât în perioada realizării investiției, cât și în perioada funcționării obiectivului, toate apele uzate generate pe amplasament sunt colectate și evacuate controlat din incinta obiectivului. Există posibilitatea ca în rețeaua de canalizare să fie deversate accidental sau cu rea intenție, produse petroliere, ca urmare a apariției unor defecțiuni la autoturismele care staționează sau tranzitează zona, sau uleiuri și grăsimi comestibile uzate.

Ținând însă cont de traseul pe care îl parcurg apele uzate provenite de pe amplasament, nu se poate considera că aceste fenomene vor determina modificări ale calității apei ce ajunge în stația de epurare Constanța. Se apreciază că indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească se vor încadra în valorile prevăzute conform NTPA 002/2005.

5.2. Calitate aer si schimbari climatice

În cazul proiectului propus sursele de poluanți atmosferici vor fi specifice fiecărei etape de implementare a proiectului și vor fi analizate separat.

- sursele asociate etapei de construcție;

- sursele asociate etapei de funcționare.

În perioada realizării lucrărilor de construcții, principalele surse de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:

- pregătirea suprafețelor de teren necesare pentru amplasarea organizării de șantier;

- lucrările de excavare a solului, pentru realizarea fundațiilor și a lucrărilor de sistematizare pe verticală și manevrarea lui;

- funcționarea utilajelor (gaze de eșapament) ce deservesc operațiile aferente săpăturilor și umpluturilor;

- circulația autovehiculelor care deservesc șantierul;

- manevrarea materialelor de construcție și a deșeurilor (nisip, pietriș, ciment, var, bca, beton etc.);

- în intervalele de timp în care nu se lucrează pot apare doar emisii de particule datorate fenomenului de eroziune a vântului (de regulă pentru viteze mai mari de 2m/s).

Astfel: operațiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor de construcții și în special a celor pulverulente, vor determina în principal o creștere a concentrațiilor de pulberi, în suspensie sau sedimentabile, după caz, în zona afectată de lucrări;

Excavarea solului, manipularea pământului rezultat din excavare, constituie o altă sursă generatoare de pulberi; poluantul specific asociat lucrărilor de construcții este constituit de particulele în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând și particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 μm (pulberi respirabile).

Pe timpul lucrărilor de construcție emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul activităților, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante. Natura temporară a lucrărilor de construcții le diferențiază de alte surse, atât în ceea ce privește estimarea, cât și în ceea ce privește controlul emisiilor.

Traficul auto are asociate emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament (NOx,

SOx). Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variație substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de constructie. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili, traficul rutier, aerian şi feroviar.

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim. Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană. La concentrații monitorizate în mod obișnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantităţi variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros. Principalii oxizi de azot sunt:

✓ monoxidul de azot (NO) care este un gaz incolor şi inodor;

✓ dioxidul de azot (NO2) care este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, înecăcios.

Dioxidul de azot în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. În

prezența luminii solare, oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile formând oxidanți fotochimici. Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii apei, efectului de seră, reducerea vizibilităţii în zonele urbane.

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. În funcție de dimensiunile particulelor, acestea se împart în două categorii: pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor, atât la oprirea acestora, cât și datorită arderilor incomplete.

Utilajele ce vor deservi șantierul vor lucra alternativ. Un alt decalaj în timp va fi determinat de graficul de lucrări care ține cont de mai mulți factori: posibilitatea de a face săpături doar în perioadele aprobate de municipalitate, existența materialelor și a forței de muncă, întreruperea circulației etc.

Emisiile variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, ținând seama de activitățile, operațiile specifice și condițiile meteorologice din zonă. Natura temporară a lucrărilor de construcții le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. In vederea determinarii debitelor masice de poluanti pentru sursele asociate activitatilor din etapa de constructie ar trebuie luate in considerare urmatoarele elemente:

- tipurile de utilaje și mijloace de transport utilizate: buldozere, compactoare, excavatoare, basculante, autocisterne, pompe de beton, autobetoniere;

- puterile motoarelor utilajelor;

- numărul de vehicule pentru transportul materialelor;

- cantitățile, tipurile și caracteristicile materialelor manevrate;

Datorită faptului că sursele de poluare a aerului din etapa de construire nu vor fi  dirijate, valorile emisiilor de poluanți nu pot fi evaluate în raport cu limitele maxime admise în Ordinul nr. 462/1993. Emisiile de poluanți generate de sursele mobile se supun reglementarilor în vigoare referitoare la vehiculele rutiere, iar respectarea acestor reglementări revine în sarcina proprietarului vehiculului. Conform statiscilor efectuate la nivel european, transportul rutier reprezintă aproximativ o cincime din emisiile la nivelul UE (sursa: europarl.europa.eu/headlines).

Astfel, se apreciază că în perioada executării lucrărilor de construcții se va înregistra o creștere a concentrațiilor de particule în aer, în zona obiectivului, determinată de executarea lucrărilor specifice de construcții, însă este la îndemâna beneficiarului si constructorului ca aceste concentratii sa nu determine un impact semnificativ asupra calitatii aerului in zona, prin luarea masurilor specifice de diminuare a impactului.

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va înregistra influență negativă asupra calității aerului pe perioada de construire, ca urmare a excavării și manipulării pământului; de asemenea, mijloacele de transport și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor vor genera poluanți caracteristici arderii combustibililor în motoare (NOx, Sox, CO, pulberi, metale grele); o altă sursă de praf pe șantier este eroziunea vântului, urmare a decopertării solului; aceste emisii sunt dependente de fazele de lucru, iar impactul se estimează a fi direct, negativ, pe termen scurt și temporar.

Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

Procesul cuprinde doi piloni - atenuare, adaptare și două etape - examinare și analiză

detaliată. Analiza detaliată depinde de rezultatul etapei de examinare. Cuantificarea și monetizarea emisiilor de gaze cu efect de seră rămân baza analizei cost-beneficiu și a opțiunilor, iar evaluarea vulnerabilității și a riscurilor climatice rămâne baza pentru identificarea, evaluarea și punerea în aplicare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice.

Definițiile și scopurile privind imunizarea la schimbările climatice sunt incluse în

Comunicarea Comisiei ’’Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la  schimbările climatice în perioada 2021-2027 (2021/C 373/01)’’, elaborată pe fundalul unei

arhitecturi legislative europene deja robuste.

Identificarea senzitivității zonei proiectului din punct de vedere climatic

Scopul analizei sensibilitatii este de a identifica pericolele climatic care sunt  relevante pentru tipul specific de proiect, indiferent de amplasamentul acestuia. Sensibilitatea proiectului la schimbările climatice a fost analizată în relaţie cu un set de variabile climatic cheie, care au fost selectate in baza caracteristicilor specific ale  proiectului, precum şi a caracteristicilor climatice ale zonei în care este propusă realizarea proiectului.

Senzitivitatea proiectului este evaluată în relaţie cu variabilele climatice, pentru fiecare

din cele 4 componente ale proiectului, astfel:

Componente fixe (CF): sunt reprezentate de imobilele propuse, căile de circulație auto și pietonale;

Folosintele (F): reprezinta materialele si energia, necesare implementării proiectului și funcționării acestuia;

Componente mobile (CM): include utilizatorii, veniturile, serviciile oferite.

Clima zonei în care este cuprins teritoriul orașului Constanța prezintă caracteristicile

generale ale climei temperat-continentale, cu influențe pontice, mai moderată termic, cu brize

diurne și insolație puternică. Temperatura medie a aerului ca efect direct al radiației globale foarte ridicate (10– 11°C), precum și precipitaţiile medii anuale(350–510mm) marchează caracterul secetos al climatului și situează Dobrogea între regiunile cele mai aride din ţară.

Valorile maxime înregistrate ȋn municipiul Constanta au fost +38,5ºC, iar minimele de - 25ºC. Zona situată în nordul Municipiului Constanța, intre Lacul Tăbăcăriei și Stațiunea Mamaia, se situează la o altitudine de cca. ~9.50÷12.50mdMN.

Variabilele climatice luate in considerare au fost:

- Creşterea temperaturii medii si Creşterea temperaturilor extreme

- Creşterea numărului şi intensităţii perioadelor secetoase si Radiaţie solară

- Modificări ale cantităţilor medii  si extreme de precipitaţii

- Căderi de zăpadă şi îngheţ

- Umiditate extrema si Viteza vântului

- Furtuni si Inundaţii si Incendii de vegetaţie

- Eroziunea solului si Alunecări de teren

Pentru fiecare variabilă climatică, se folosește o scală de la "fără" (sensibilitate scăzută) la "ridicată" (sensibilitate mare) pentru a evalua impactul asupra proiectului. Acest

tabel ajută la identificarea zonelor de risc climatic pentru proiectul dat.

Factori ce pot influenta sensibilitatea proiectului la schimbarile climatic:

- Creşterea cantităţilor precipitaţiilor extreme cu valori de până la 2 mm/zi. Creşterea numărului de zile cu precipitații ce depă șesc 20 mm/zi în orizontul de timp 2021-2050 cu 0,75 – 1,5 zile.

- Creştere redusă a vitezei medii anuale a vântului, de 1 m/s, în orizontul de timp 2071-2100. In  orizontul de timp 2071- 2100 se estimeaza o usoara crestere a frecventei de aparitie a vanturilor puternice  (cu viteze mai mari de 10 m/s).

- Trecerea si dezvoltarea furtunilor de tip ciclon mediteraneeni. Totodată furtunile intense cu mișcare lentă pot devein cu mult mai frecvente in europa pana la sfrasitul secolului, conducand la acumulari importante de precipitatii.

- Ciclul apei modificat de schimbarea climei poate determina cresterea frecventei episoadelor cu precipitatii mult mai abundente putand provoca inundatii importante.

- În scenariul climatic optimist, in zona proiectului se estimeaza o uşoară creştere a gradului de eroziune a solului pana in anul 2050

Tabel nr.11 Sinteza  rezultatelor identificării sensibilităţii proiectului în relaţie cu variabilele climatice.

| Nr. crt. | Variabile climaterice | CF | F | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Creşterea temperaturii medii | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Creşterea temperaturilor extreme | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Creşterea numărului şi intensităţii perioadelor secetoase | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Radiaţie solară | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Modificări ale cantităţilor medii de precipitaţii | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Modificări ale cantităţilor de precipitaţii extreme | 3 | 2 | 2 |
| 7. | Căderi de zăpadă şi îngheţ | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Umiditate extrema | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Viteza vântului | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Furtuni | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Inundaţii | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Eroziunea solului | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Alunecări de teren | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Incendii de vegetaţie | 1 | 1 | 1 |

În scopul atenuării schimbărilor climatice, nu se produc împăduriri/despăduriri, dar  vor  fi  create  zone  de  spații  verzi  atât  la  sol  și  pe  acoperișurile  imobilelor  (pe  terasele circulabile și necirculabile), cât și în interior, pentru a absorbi emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se asigura un microclimat plăcut, care să scadă în mod natural consumul de energie necesar instalației de climatizare.

De asemenea, utilajele și dotările în aparatură și furnituri electrice utilizate vor fi agrementate și alese din categoria celor cu consum redus de energie și de bună calitate, astfel încât să fie fiabile, cu durata de viață cât mai lungă. Pentru a reduce necesarul de energie produsă în mod clasic prin arderea combustibililor fosili, se propun prin proiect panouri solare, pompe de căldură și se ia în considerare inclusiv   captarea   energiei   eoliene,  ca surse  regenerabile  de  energie.  Instalația   de ventilație va fi proiectată, de asemenea, cu recuperare de căldură.

Complexul turistic va asigura numeroase servicii turistice, precum alimentație publică, spa,  comerț, loisir,  astfel  încât  turiștii  să  le aibă la îndemână și să nu  fie necesare deplasări cu autoturismul  personal  pentru  obținerea  lor.

De  asemenea, în imediata vecinătate  turiștii  pot  găsi,  prin  deplasări  pietonale  scurte,  alte  atracții  turistice,  precum plaja, Luna Parc, Acuqa Magic, restaurante,  parcul  Tăbăcărie,  Satul  de  Vacanță, promenada  Mamaia, Telegondola  ș.a.,  precum  și  stații  de  transport  în  comun  pe  Bd. Mamaia pentru alte obiective din oraș.

Dat  fiind  că  pe  amplasament  există  deja  un  obiectiv  cu  funcțiunea  de  alimentație publică, transportul de marfă pentru aprovizionarea obiectivului propus estimăm că nici nu va crește, nici nu va scădea semnificativ.

Gazele cu efect de seră (GES) cele mai abundente din atmosfera Pământului și modul în care, prin proiect, se realizează atenuarea emiterii lor:

- vaporii  de  apă  (H2O):  sunt  produși,  în  principal,  în  băi  și  bucătării,  preluați  de instalațiile  de  ventilație  care  produc  condensarea  lor  și  dirijează  către  canalizare sau către instalația de irigare a spațiilor verzi;

- dioxidul de carbon (CO2): este produs prin arderea combustibililor solizi pentru producerea  energiei  și  necesarul  de  energie  obținută  astfel  este  diminuat  prin plantații și construcții executate după standarde NZEB (izolare termică, dotare cu aparatură și instalații moderne și de calitate, eficiente energetic, folosirea surselor alternative de energie, descrise mai sus, folosirea de sisteme de cogenerare, de recuperatoare de căldură etc.);

- metanul (CH4): este produs, în principal, în zootehnie - nu e cazul;

- protoxidul de azot (N2O): este produs, în principal, de agricultură, dar și de industrie, de arderile de combustibili fosili sau deșeuri și procesarea apelor reziduale în stațiile de epurare - nu e cazul, decât pentru centrala termică, care va fi folosită minimum necesar, și la mașinile de gătit ale bucătăriilor, care vor fi achiziționate cu consum redus de energie, preponderent electrică;

- gazele fluorurate: sunt emise în general de activitățile industriale și comerciale, dar și de unele bunuri de uz casnic (frigidere, congelatoare, aparate de aer condiționat). Astfel, se  recomandă achiziționarea de aparate care nu folosesc clorofluorocarburi (CFC) sau fluorocarburi (FC), nici ca agent de răcire, nici pentru izolarea cu spumă, ci alte gaze, precum amestecul de propan și izobutan, respectiv          ciclopentanul, care nu dăunează stratului de ozon.

În ceea ce privește adaptarea construcției proiectate la schimbările climatice, sunt luate în vedere următoarele aspecte:

- valurile  de  căldură  (inclusiv  impactul  asupra  sănătății  umane,  afectarea  culturilor, incendii de pădure etc.) - proiectul respectă standardele NZEB din punct de vedere al termoizolării și instalațiilor, dar prevede și balcoane, copertine, pergole, storuri și vegetație  care  umbresc  suprafețele  vitrate  și  combat  încălzirea  suplimentară  a spațiilor interioare, combătând efectul de seră; de asemenea, acoperișul tip terasă verde  asigură  scăderea  temperaturii  suprafeței  superioare  a  clădirilor;  în  cazuri extreme,  dar  nu  numai,  căldura  se  combate  cu  aparate  de  aer  condiționat, umidificatoare (inclusiv fântâni arteziene decorative) și cu ajutorul băilor în piscine  amenajată;

- seceta (inclusiv disponibilitatea și calitatea scăzută ale apei și cererea tot mai mare de apă); problema disponibilității apei nu se pune deocamdată, sursa locală fiind subterană, neafectată de secetă și evaporare, dar în cazuri extreme, construcția poate fi prevăzută cu sisteme de reutilizare a apei uzate (apa „gri”), care nu provine de la canalizarea toaletelor, și care, cu/fără (după caz) o minimă tratare locală, poate  fi  reutilizată  pentru  toalete, spălarea  pardoselilor,  irigații,  instalații  de  răcire etc.;

In perioada de implementare a unui proiect de acest tip (lucrari de constructii si amenajare teren) surse potentiale de poluare pentru apa pot fi (din punct de vedere teoretic):

- evacuari necontrolate de ape uzate menajere sau de alta natura de pe amplasamentul organizarii de santier;

- evacuari de ape pluviale ce spala depozite de materiale neprotejate, zone in care sau produs pierderi de produse petroliere de la utilaje si autovehicule sau zone in care s-au format depozite neorganizate de deseuri;

- interceptarea panzei de apa freatica in cazul excavatiilor de adancime, concomitant cu prezenta unor poluanti (proveniti de la utilaje si echipamente).

In paralel, pentru reducerea consumului, se pravăd instalații de apă caldă cu pompe de circulație, rezervoare de toaletă cu dispozitive de reducere a consumului de apă, aeratoare la bateriile de chivete, căzi și dușuri, mașini de spălat rufe și vase în locul spălării manuale și se pot găsi și alte metode care își vor dovedi utilitatea și aplicabilitatea;

In cazul eventualelor  precipitații  extreme,  construcția  nu  va  avea  de  suferit,  deoarece terenul se află în apropierea plajei (cca. 12,00 metri) unde stratul de nisip poate prelua excesul de apă, iar pentru demisol și golurile aproape de sol, se pot prevedea temporar bariere/diguri mobile sau saci de nisip; de asemenea, panta naturală a terenului permite îndepărtarea excesului de ape pluviale către Bulevardul Mamaia și către zona canalului de legătură (de prea-plin) dintre Lacul Tăbăcărie și Marea Neagră;

In  caz de furtuni și vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii, clădirilor, culturilor și a pădurilor)  -  calculul  structurii  de  rezistență  a  clădirii,  inclusiv  a  închiderilor,  ia  în considerare  rezistența  la  acțiunea  vântului,  iar  pentru  elementele  mobile,  precum ferestre, uși, copertine, umbrele, se prevăd senzori de vânt pentru punerea lor în siguranță;

In caz de alunecări de teren - nu e cazul;

In cazul nivelului în creștere al mărilor, mareele de furtună, eroziunea coastelor și intruziunea salină - nu e cazul, deoarece terenul este la distanță de 150 de metri de la Marea Neagră și la o cotă RMN de cca. 2,00 metri;

In cazul perioadelor reci - construcția este prevăzută cu instalațiile de încălzire corespunzătoare, conform normativelor în vigoare, iar în cazuri extreme, se vor putea prevedea draperii groase la ferestre, se poate utiliza centrala termică la capacitate mărită, sau se pot folosi aparate electrice de încălzire;

Daune provocate de îngheț-dezgheț - materialele de construcție și finisajele proiectate sunt rezistente la variațiile respective de temperatură.

5.3. Zgomot și vibrații

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic, definit de menținerea nivelului de zgomot în parametrii recomandați. Datorită ritmului alert de desfășurare a actvităților zilnice, zgomotul devine unul dintre cei mai influenți factori de stres, care conduce la creșterea oboselii și perturbează activitățile umane. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din “efectele secundare” negative ale civilizației.

Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință

mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principale de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățiile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor. Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurante, cluburi, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări cultural în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

În cadrul Uniunii Europene aproape 40% din populație este expusă zgomotului de trafic rutier cu niveluri ce depășesc 55 dB(A), ca nivel de presiune acustică, ponderată A, pe durata unei zile, iar 20% din populație este expusă la niveluri ce depășesc 65 dB(A). Dacă se ia în calcul zgomotul generat de toate sursele de transport, reiese că aproape jumătate din cetățenii Uniunii Europene trăiesc în zone unde nu se asigură confortul acustic.

În ceea ce privește amplasamentul analizat, sursele de zgomot existente sunt cele specifice zonelor rezidențiale: traficul rutier, comerț și activități conexe. Nivelele de zgomot recepționate depind în general, de: nivelul zgomotului la sursă, distanța de la sursa de zgomot la receptor, condiții meteorologice, gradul în care transmiterea zgomotului este obstrucționată.

Lucrările pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situații surse de zgomot și disconfort pentru zonele învecinate, de aceea este important ca măsurile de diminuare a zgomotului să fie atent alese și aplicate pe perioada existenței organizării de șantier, ținând cont de următoarele aspecte:

- Se va înregistra o intensificare a traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- Zgomotul produs de utilajele de șantier se situează în jurul valorii de până la 90 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare și buldozere;

- Autocamioanele ce vor deservi șantierul și străbat localitatea pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referință de 24 ore, de cca. 50 dB(A).

Conform H.G: 321/2025 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient, republicata, cumodificarile si completarile ulteriaore si conform 	STAS-ul nr. 10009-2017 (Acustica urbană) –admite un nivel de zgomot între 60 db(A) – pt. străzi de categoria IV- si de 75- 85 db(A) - pentru străzi de categoria I;

Anumite lucrări de construcții, specifice, ce se vor executa pe șantier vor presupune producerea unor zgomote puternice, iar operațiile de încărcare-descărcare a materialelor de construcții constituie și ele surse importante de zgomot. Toate sursele de zgomot enumerate au un caracter discontinuu, iar efectele determinate de existența acestor surse pot fi diminuate prin aplicarea unui management corespunzător, ce va avea în vedere aplicarea tuturor măsurilor astfel încît să fie respectate prevederile legislației în domeniu, a hotărârilor și actelor normative impuse pe plan local de către Consiliul Local și sau Consiliul Județean.

În scopul diminuării intensității zgomotului și a surselor generatoare, în perioada

realizării investiției se vor lua măsuri precum:

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodică a utilajelor în vederea creșterii performanțelor tehnice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea unor utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc.);

- circularea cu viteze mici a autovehiculelor, în vecinătatea organizării de șantier.

În ceea ce priveste vibratiile, in perioada executarii lucrarilor de constructii , mai ales in etapele de stabilizare a terenului de fundare si de realizare a pilotilor forati este posibil sa apara fenomene de vibratii care se pot resimti cu un anumit nivel de intensitate in zonele invecinate si care pot crea un disconfort pentru vecini. In conditiile insa in care se respecta intocmai prevederile din proiect aceste vibratii nu vor avea un impact asupra vecinatatilor, in afara disconfortului creat. Pe de alta parte aceste lucrari se vor desfasura pe o perioada de timp bine definita, pe timpul zilei, in anumite intervale orare, astfel incat disconfortul creat sa fie cat mai mult redus.

În perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/2017-Acustica urbană.

Pentru protecția împotriva zgomotului a noilor obiective s-au aplicat prevederile normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. Măsurile vor asigura :

- izolarea la zgomotul aerian între etaje și față de exterior prin ferestre cu geam termoizolant triplu stratificat etanșate față de profilele de tâmplărie din PVC cu 5 camere și pereți exteriori din zidărie de bca de 30 cm grosime;

- izolarea la zgomotul de impact – peste planșeele din beton armat se va monta un strat termoizolant - folie de polietilenă expandată sau polistiren extrudat.

5.4. SOL SI SUBSOL

Metodologia folosita in vederea prognozarii impactului a constat in identificarea unor efecte adverse luandu-se in considerare:

- caracteristicile proiectului, asa cum au fost prezentate in capitolele anterioare;

- starea actuala a amplasamentului in ceea ce priveste factorul de mediu sol;

- utilizarile terenurilor invecinate;

- potentialele transferuri de poluanti (probabilitatea depunerii poluantilor din aer).

Solul este supus actiunii poluarilor din aer si apa, fiind locul de intalnire al diferitilor poluanti: pulberile din aer si gazele toxice dizolvate de ploaie in atmosfera se intorc pe sol; apele de infiltratie impregneaza solul cu poluanti, antrenandu-i spre adancime. Din punct de vedere calitativ, activitatile productive pot genera poluarea solului in mod direct prin depozitarea inadecvata a deseurilor rezultate din procesele productive specific industriei. De asemenea, ocuparea terenurilor cu amenajari si constructii conduce la reducerea

suprafetelor din punct de vedere cantitativ.

În perioada executării obiectivului, potențiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate:

- depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate de la lucrările de construire a obiectivului;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilajele și autovehiculele din zona organizării de șantier;

- evacuări de ape uzate necontrolat în incinta organizării de șantier;

- aparitia si stagnarea in zona organzarii de santier a apelor provenite din precipitatii si/sau a celor provenite din infiltratii puse pe seama pierderilor din retea.

In perioada funcționării obiectivului principalele surse de poluare ale subsolului pot fi considerate:

- eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare;

- scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzătoare de materiale sau deșeuri în zona obiectivului;

- acțiunea poluanților atmosferici, prezenți în aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitațională pe sol;

- functionarea necorespuzatoare a retelelor si lucrarilor de preluare si colectare a apelor provenite din precipitatii si din infiltratii, de pe amplasament.

În conditii de functionare normala a tuturor dotarilor , retelelor si lucrarilor, având în vedere natura activităților care se vor desfășura în cadrul obiectivului, faptul că toate spațiile rămase libere după executarea construcției se vor amenaja ca spații verzi, faptul ca sunt prevazute masuri astfel incat apele din zona amplasamentului, provenite din precipitatii sa fie preluate prin intermediul trotuarelor etanşe, a burlanelor, rigolelor, etc. si ulterior sa fie dirijate spre bazinele de colectare a apelor pluviale, ca se va asigura urmarirea evolutiei in timp a constructiilor astfel incat sa fie cunoscute in orice moment in exploatare eventualele deplasari ale elementelor de constructii si ale constructiilor in ansamblul lor, se apreciază că impactul asupra factorului de mediu sol/subsol va fi unul nesemnificativ

Lucrările ce urmează a se executa nu vor afecta zona de suprapunere a amplasamentului cu domeniul public al statului aflat în administrarea A.N. Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Nu se va interveni asupra construcțiilor hidrotehnice existente ce au scopul de a limita acţiunea proceselor de abraziune şi acumulare exercitate de Marea Neagră asupra ţărmului.

5.5. Biodiversitate

a. Modificarea suprafeței zonelor împădurite (% ha).

Nu este cazul. Pe terenul proprietate privată nu sunt copaci de talie mare, cu masă lemnoasă exploatabilă.

b. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante de interes comunitar.

Nu este cazul. Zona amplasamentului este antropizată și nu include habitate ce găzduiesc specii de plante de interes comunitar si/sau conservativ.

c. Modificarea compoziției speciilor: specii locale sau aclimatizate, răspândirea speciilor invazive.

După finalizarea lucrărilor de construcții se va avea în vedere dispunerea de spații vezi

generoase atât la sol, cât și la nivelele superioare ale clădirii, suprafața totală amenajată fiind

de 10.475 mp. Se va avea in vedere utilizarea acelor specii ornamentale neincluse in lsita speciilor invazive si/sau cu potential invaziv.

d. Dinamica resurselor de specii de vânat și a speciilor rare de pești; dinamica resurselor animale

Nu este cazul. Amplasamentul este situat in zona intravilana, urbana si reprezinta resructurarea unei constructii deja existente.

e. Modificarea/distrugerea speciilor de plante cu importanță economică

Nu este cazul, zona nu este una în care să se practice cultura plantelor.

f. Degradarea florei din cauza lipsei luminii, a compactării solului, a modificării condițiilor hidrogeologice etc., impactul potențial asupra mediului.

Nu este cazul. In zona analizata efectul de umbrire nu afecteaza suprafete acoperite de vegetatie naturala. Suprafata vegetatiei parcului Tabacarire nu va fi afectata, efectul de umbrire nu se suprapune cu suprafata acesteia.

g. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale de interes comunitar

Nu este cazul. Amplasamentul este situat in zona intravilana, urbana si reprezinta resructurarea unei constructii deja existente.

h. Alterarea speciilor și populațiilor de păsări, herpetofauna, nevertebrate si/sau mamifere ce populeaza si/sau ar putea popula zona si/sau sunt in pasaj in zona analizata.

Nu este cazul. Amplasamentul este situat in zona intravilana, urbana si reprezinta resructurarea unei constructii deja existente. Fauna specifica estereprezentata majoritar de specii antropofile, specii fara valoare conservative si/sau comunitara.

Cu toate ca proiectul este amplasat in vecinatatea Marii Negre si a Parcului Tabacarie, zona analizata prezinta functiune urbana, turistica, iar proiectul se va desfasura la nivelul unei constructii deja existente, reprezentand restructurarea acesteia. Mai mult de atat, prin proiect se vor crea spatii verzi, care pot fi utilizate de unele specii de fauna aflate in pasaj (de ex. paseriforme OI, PM), pentru adapost si odihna.

De asemenea crearea spatiilor verzi va conduce la apariti unor insule de biodiversitate pentru nevertebrate, intr-un peisaj deja urbanizat, cu numeroase suprafete betonate, contribuind astfel la sustinerea echilibrului natural al ecosistemelor.

i. Dinamica resurselor de specii de vânat și a speciilor rare de pești

Nu este cazul.

j. Alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci

Nu este cazul.

k. Pericolul distrugerii mediului natural în caz de accident

Nu este cazul.

Impactul in timpul perioadei de dezafectare va fi unul pozitiv, tinand cont de faptul ca se pleaca de la o suprafata ocupata exclusiv de constructii, platforme betonate, drumuri, urmarindu-se degajarea acestora si ecologizarea zonei. Astfel, incepand cu primele decopertari si recopertari efectuate, se poate considera ca apar noi oportunitati de hrana in special pentru speciile de pasari, urmand ca pe parcursul dezafectarii/ecologizarii sa se instaleze si reprezentanti ai noului covor vegetal, ca element de baza al faunei locale.

5.6. Peisaj

Metodologia folosita in vederea prognozarii impactului a constat in identificarea unor

efecte adverse luandu-se in considerare:

- caracteristicile fizice ale proiectului;

- modul de utilizare a terenurilor in zona;

- modul de relationare a amplasamentului vizat de investitie cu terenurile invecinate.

In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori, de organizarea de santier. Aceasta din urma este amplasat in interiorul terenului

beneficiarului. Se va inregistra un impact vizual negativ pe termen scurt.

Impactul va fi cel al unui santier clasic de constructii si se va mentine pe toata durata de edificare a constructiilor. Vizibilitatea proiectului in aceasta etapa dinspre zonele identificate ca fiind accesibile pentru receptori, este minima.

Efect de modificare a peisajului actual il va avea ridicarea cladirilor prevazute in cadrul prezentului proiect, pe termen lung (impact direct), pe toata perioada de viata a obiectivului, urmand ca dupa dezafectare sa se elimine acest factor de presiune, asigurandu-se reversibilitatea marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- nu se modifica elemente ale unui cadru natural, ci elemente ale unei zone incluse deja

intr-o zona urbana;

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

- nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent, ba mai mult, se va imbunatati estetica peisajului  cu functiune urbana-turistica, prin reconditionarea constructiilor deja existente si crearea unei arhitecturi futuriste in concordante cu mediul natural in care se incadreaza (litoral).

Zona in care se va implementa proiectul nu este desemnata conform normelor in materie ca fiind de o valoare rara sau neobisnuita, deci intruziunea in peisaj nu va afecta un peisaj cu carateristici distinctive, rare. Efectele vizuale vor varia functie de numarul si sensibilitatea receptorilor. Nu este insa un tip de folosinta care sa determine schimbari majore in modul in care receptorii percep amplasamentul. Impactul vizual este un aspect subiectiv, ce tine de factori sociali, culturali, in final de modul de perceptie al receptorului (subiectivismul in perceptia estetica).

5.7. Riscurile pentru sanatatea umana, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu

Proiectul nu are impact asupra conditiilor etnice si culturale existente, nu afecteaza obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari importante de populatie permanenta

Poluare biologică (microorganisme, virusuri)

Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli, în principal prin deversarea apelor fecaloid-menajere și a deșeurilor menajere, cu conținut mare de substanțe organice, care favorizează dezvoltarea bacteriilor patogene și virusurilor.

Astfel, poluarea bacteriană însoțește omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce treaptă de civilizație s-ar afla. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase victime.

În cazul analizat, realizarea și funcționarea noului obiectiv nu sunt de natură să aducă astfel de prejudicii mediului, datorită măsurilor ce se vor aplica: dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice ce vor fi periodic vidanjate și branșarea imobilelor la rețeaua de canalizare existentă în zonă, cu descărcare în stația de epurare orășenească

Alte tipuri de poluare fizică

Iluminatul reprezintă un element fundamental în asigurarea condițiilor optime de igienă a locuinței. Lumina exercită o influență favorabilă asupra organismului omului, activează metabolismul, capacitate de muncă, ridică dispoziția generală.

Condițiile minime care asigură gradul de confort din punct de vedere al iluminatului în clădirile de locuit, social-culturale și industriale sunt influențate de:

- modul de pătrundere a luminii solare;

- cantitatea de lumină;

- dimensiunile golurilor.

Toate încăperile destinate locuințelor trebuie sa primească lumină naturală. Fac excepție următoarele spații: holuri, cămări, băi, scări. Confortul luminos, prin efectele pozitive, va condiționa sănătatea locatarilor. Asigurarea luminii naturale în încăperile clădirilor civile va conduce la mărirea capacității de a distinge detaliile mici și la creșterea vitezei de percepție.

Iluminatul natural din interiorul încăperii se compune din iluminatul direct (de la bolta cerească) și cel indirect (lumina reflectată de la suprafețele interioare – pereți, tavane, pardoseală sau suprafețele exterioare ale clădirilor învecinate sau ale terenului) și depinde de

condițiile climaterice generale, gradul de transparență a atmosferei, fiind asigurat de radiația

solară. Intensitatea acesteia variază în cursul unei zile de la câteva sute de lx – la răsăritul și

apusul soarelui, până la sute de mii de lx la amiază, în sezonul de vară.

Pentru încăperile de locuit coeficientul de luminozitate va fi de cel puțin 1/8 – 1/10, iar coeficientul de iluminare naturală de cel puțin 0,5%. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, modificat prin OMS nr. 994/2018-fiecare cameră trebuie să fie luminată direct timp de minimum 1 oră și jumătate. Probleme apar la solstițiul de iarnă când

unghiul format de lumina soarelui cu proiecția sa pe pământ este mai mic de 20 grade.

Astfel umbrele sunt mult mai lungi și riscul ca o clădire nouă să afecteze iluminatul fondului clădit existent este mult mai mare.

5.8. Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului.

Proiectul propus se va dezvolta într-o zonă în care, în prezent, nu se executa lucrari majore de constructii. De asemenea, din informatiile pe care le detinem la momentul elaborariii prezentului studiu, reiese ca nu sunt in curs de aprobare alte proiecte de investitii in zona, ale caror lucrari de realizare a constructiilor s-ar putea suprapune cu lucrarile prevazute prin prezentul proiect.

Astfel, putem aprecia ca nu se inregistreaza un impact cumulat in cazul proiectului analizat, cu alte proiecte din zona. În perioada funcționării obiectivului impact cumulat asupra factorilor de mediu determinat de imobilele propuse și de cele învecinate este unul nesemnificativ, având în vedere că în zona învecinată funcțiunile sunt similare, de cazare turistică, locuire, alimentatie publica, funcțiuni al căror impact asupra factorilor de mediu nu este unul semnificativ.

In ceea ce priveste factorul de mediu apa alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racordarea la retelele publice existente, conform specificatiilor documentatiilor de specialitate si a avizelor detinatorilor de retele. Apele uzate menajere de la unitatile locative, se vor incadra in parametrii de calitate prevazuti in NTPA 002/2005- normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor.

Alimentarea cu apa a orasului Constanta se face din surse subterane administrate de RAJA S.A., debitele prelevate din subteran asiguranalimentarea cu apa atat a obiectivelor existente cat si a celor propuse, debitele posibil a fi prelevate fiind mult peste cerinta cumulata existanta si propusa.

In ceea ce priveste evacuarea apelor uzate, statia de epurare Constanta Nord este proiectata astfel incat sa poata primi in vederea epurarii debite mult mai mari decat cele cumulate din debitele de ape uzate existente plus debitele estimate a fi evacuate prin punerea in functiune a noului obiectiv.

Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de exploatare, impactul cumulat poate fi determinat de emisiile de la centralele termice aferente imobilelor existente in zonele invecinate cat si a celor propuse.

In ceea ce priveste centralele termice, facem mențiunea că gazele naturale din rețeaua orășenească reprezintă cel mai puțin poluant dintre combustibilii fosili, iar dispozitivele ce urmează a fi instalate vor fi noi, moderne și vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere și recuperare de căldură astfel încât emisiile în aer să fie cât mai mici și să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare.

De asemenea obiectivele existente sunt, unele dintre ele, hoteluri, care nu functioneaza tot timpul anului, astfel incat instalatiile termice functioneaza numai vara si doar pentru asigurarea apei calde.

De asemenea in cadrul proiectului analizat, ca sursa alternativa de producere a apei calde pot fi montate panouri solare la nivelul acoperisului teraselor. În zona litorală și deci și în zona amplasamentului studiat, directia predominanta a vanturilor este din sectorul nordic - N, NE- care reprezinta 40,3% iar condițiile meteorologice de dispersie sunt foarte bune, ceea ce contribuie de asemenea la o diminuare a impactului emisiilor generate in atmosfera prin functionarea obiectivului propus, asupra factorului de mediu aer, cu atat mai mult cu cat gazele arse rezultate de la centralele termice sunt evacuate deasupra ultimului nivel al cladirilor propuse.

Gazele de esapament emise de autovehiculele care tranziteaza aleile din zona pot constitui sursa de poluare de impurificare a atmosferei dar circulatia autovehiculelor se produce cu viteza redusa, catre parcari unde stationeaza.

In etapa de exploatare nu se estimeaza un impact cumulat asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunile propuse (locuinte colective), precum si solutiile tehnice adoptate pentru evacuarea apelor menajere, si a deseurilor de pe amplasament. Impactul cumulat asupra solului/subsolului va fi nesemnificativ in timpul exploatarii daca apele menajere si, apele pluviale vor fi eliminate corespunzator, respectand legislatia in vigoare, atat in cazul obiectivelor propuse dar si a celor existente.

In perioada de functionare a obiectivului nu se prognozeaza aparitia unui impact cumulat negativ semnificativ asupra componentei de mediu biodiversitate. Chiar daca cladirile propuse au inaltimi relativ mari, ele nu sunt de natura sa influenteze rutele de migrare de-a lungul Marii Negre, avand in vedere atat faptul ca in zona cladirile existente au inaltimi relativi mici iar densitatea acestora este una redusa cat si faptul ca in general pasarile se deplaseaza in zbor, in migratie la o oarecare distanta fata de tarm.

In perioada de exploatare, proiectul propus va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unor noi prezente peisagistice, mai dinamice, moderne si eficiente. Se estimeaza ca impactul cumulat asupra peisajului va fi unul pozitiv in etapa de exploatare.

Impactul cumulat asupra asezarilor umane in perioada de exploatare, se va resimti un trafic crescut si o usoara aglomerare umana datorata cresterii numarului de unitati locative, inclusiv cu cresterea zgomotului produs de trafic si cu zgomotul de fond al investitiilor. Se estimeaza ca impactul cumulat produs de zgomot va fi nesemnificativ, avand in vedere faptul ca autovehiculele vor tranzita zona in vederea stationarii in parcarile supraterane si subterane ale imobilelor. In etapa exploatarii, investitia va genera un impact cumulat pozitiv asupra economiei locale.

In perioada de exploatare, avand in vedere specificul activitatilor ce se vor desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora, ambalaje. Deseurile menajere vor fi colectate si eliminate prin societatile de salubrizare aferente zonei. Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, sticla) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificarii, prin agenti economici autorizati.

Colectarea selectiva, reduce cantitatea de deseuri menajere, ce trebuie eliminata prin depozitare la un depozit autorizat, facilitand reutilizarea unor materiale ce pot fi reintroduse in circuitele de productie. In conditiile gestionarii corespunzatoare a deseurilor produse, in etapa exploatarii, se estimeaza ca impactul cumulat asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ. In concluzie, amplasarea proiectului, mobilarea complementară a terenului, precum și măsurile propuse prin proiectul tehnic și soluțiile constructive contribuie la reducerea impacturilor semnificative la receptor.

5.9. Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificati. Tehnologii si substante folosite.

Impactul direct

Acest tip de impact apare și se manifestă pe parcursul derulării lucrărilor de construcții și în perioada funcționării obiectivului, fiind determinat de emisiile generate în apă, aer, sol. Un impact direct se manifestă și asupra locuitorilor din zonele învecinate obiectivului, determinat de zgomotele produse atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului.

Nivelul emisiilor variază destul de mult, fiind determinat de activitățile desfășurate, de condițiile de vreme din perioada respectivă și nu în ultimul rând de managementul care se aplică în cadrul lucrărilor care se execută.

De aceea acest tip de impact se caracterizează prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se manifesta în mod discontinuu și la nivel local, în zona obiectivului. Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului, se apreciază că nu apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul indirect

Acest tip de impact se referă la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, către un alt factor de mediu. Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu sol. În cadrul obiectivului analizat, acest tip de impact se manifestă doar în măsura în care emisiile directe care afectează factorii de mediu aer, apă, sol, sunt în cantități semnificative, peste limitele admise și se manifestă timp îndelungat astfel încât să permită transferul de la un factor de mediu la altul.

De aceea și în acest caz având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplica în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază că nu apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

6. METODE DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI SI DIFICULTATI

Pentru estimarea tipurilor de impact ce pot fi generate de proiect s-a tinut cont de caracteristicile proiectului promovat in corelare cu zona in care se propune implementarea. S-au luat in considerare informatiile disponibile la autoritatile competente cu privire la calitatea factorilor de mediu in zona de influenta a proiectului. De asemenea, atribuirea nivelului unui anumit criteriu a tinut seama de masurile de retinere si dispersie poluanti propuse spre implementare in scopul respectarii standardelor de calitate ale mediului generate de cerintele legislative.

Riscul asociaza probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor periculoase cu impactul acestora. Pentru prognozarea impactului s-a utilizat Matricea de Evaluare Rapida a Impactului iar criteriile si treptele de evaluare aplicate prin aceasta metoda sunt prezentate in Tabelul urmator.

Tabel nr. 12 Matricea de Evaluare Rapida a Impactului

| Criteriul | Scara | Caracteristica impactului |
| --- | --- | --- |
| A1 Importanta modificarii mediului (efectului) | 4 3 2 1 0 | Important pentru interesele nationale/internationale Important pentru interesele regionale/nationale Important si pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei amplasamentului Important doar pentru conditiile locale Fara importanta |
| A2 Magnitudinea modificarii mediului | +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 | Beneficiu major, important Imbunatatire semnificativa a starii de fapt/actuale Imbunatatirea starii actuale Neschimbarea starii actuale Schimbarea negativa a starii de fapt Dezavantaje sau schimbari negative semnficative Dezavantaje sau schimbari negative majore |
| B1 Permanenta | 1 2 3 | Fara schimbari Temporar Permanent |
| B2 Reversibilitate | 1 2 3 | Fara schimbari Reversibil Ireversibil |
| B3 Cumulativitate | 1 2 3 | Fara schimbari Necumulativ/unic Cumulativ/sinergetic |

In urma anlizei datelor rezultate din tabelul anterior  au rezultat categoriile de impact folosite pentru evaluarea acestuia.

Tabel nr. 13 Categorii de impact

| Scorul rezultat din analiza | Categorie/Criteriu | Caracteristica impactului |
| --- | --- | --- |
| +72→ +108 (si>+108) | +E | Impact pozitiv major |
| +36→ +71 | +D | Impact pozitivsemnificativ |
| +19→ +35 | +C | Impact pozitiv moderat |
| +10→ +18 | +B | Impact pozitiv |
| +1→ +9 | +A | Impact usor pozitiv |
| 0 | N | Lipsa schimbarii/Nu se aplica |
| -1→ -9 | -A | Impact usor negativ |
| -10→ -18 | -B | Impact negativ |
| -19→ -35 | -C | Impact negativ moderat |
| -36→ -71 | -D | Impact negativ semnificativ |
| -72→ -108 | -E | Impact negativ major |

Procedura de calcul pentru obtinerea scorului de mediu este urmatoarea:

A1xA2=At

B1+B2+B3=Bt

AtxBt=ES

unde:

A1, A2, B1, B2, B3 – criterii de evaluare prin metoda MERI

At, Bt – note obtinute prin aplicarea ecuatiilor de mai sus

SM - scor de mediu pentru factorul analizat.

Pentru proiectul care se propune spre dezvoltare se obtin urmatoarele rezultate ale evaluarii prin aceasta metoda:

Tabel nr. 14 Evaluarea impactului proiectului raportat la starea de referinta (starea actuala a amplasamentului)

| Factor de mediu analizat | Categorie/ Criteriu |  |  |  |  |  |  | Tip Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | At | B1 | B2 | B3 | Bt |  |
| Calitate aer | 2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 (-A) Impact usor negativ |
| Schimbari climatice | 2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 (-A) Impact usor negativ |
| Apa | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 (-A) Impact usor negativ |
| Sol, Subsol | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 (-A) Impact usor negativ |
| Biodiversitate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 (N) Lipsa schimbarii/Nu se aplica |
| Peisaj | 3 | +1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | +24 (+C) Impact pozitiv moderat |
| Populatie | 3 | +1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | +24 (+C) Impact pozitiv moderat |
| Patrimoniul cultural | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 (N) Lipsa schimbarii/Nu se aplica |

Impactul produs asupra factorilor de mediu posibil a fi afectati de proiect s-a apreciat si pe baza indicelui de impact calculat cu relația: Ip= CE/CMA , pentru o mai buna vizibilitate a efectelor proiectului.

In care:

• CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influențează mediul înconjurător sau, în unele cazuri, concentrația maximă calculată;

• CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiași factor stabilită prin acte normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori recomandate în literatura de specialitate, când lipsesc normativele.

Impactul asupra fiecărui factor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact Ip

din scara de bonitate prezentată în tabelul nr.xx.

Impactul asupra fiecăruia dintre ei s-a evaluat printr-o notă în intervalul 1-10. Nota 1 corespunde unei poluări maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu nepoluat. Notele acordate fiecărui factor de mediu din cei cinci considerați s-au stabilit din „Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare Ip. S-a procedat la evaluarea impactului atât în perioada executării lucrărilor (IPe), cât și în perioada funcționării obiectivului (IPf), tratându-se separat fiecare etapă.

Tabel nr. 15 Scara de bonitate pentru factorii de mediu probabil a fi impactati

| Nota de bonitate | Valoarea Ip | Efectele asupra factorilor de mediu |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | Calitate naturala, stare echilibru stabila |
| 9 | 0,0-0,25 | Fara efecte |
| 8 | 0,25-0,50 | Fara efecte decelabile cazuistic in limite admise nivel 1 |
| 7 | 0,50-1,0 | Efectele nu sunt nocive in limite admise nivel 2 |
| 6 | 1,0-2,0 | Efecte peste limite admise nivel 1 – efecte accentuate |
| 5 | 2,0-4,0 | Efecte peste limite admise nivel 2 – efecte nocive |
| 4 | 4,0-8,0 | Efecte peste limite admise nivel 3 – efecte nocive accentuate |
| 3 | 8,0-12,0 | Efectele produc degradari ale factorului nivel 1- efecte letale pe durate medii de expunere |
| 2 | 12,0-20,0 | Efectele produc degradari ale factorulu nivel 2 – efecte letale pe durate scurte de expunere |
| 1 | Peste 20,0 | Efecte cu conditii imporprii formelor de viata |

Proiectul nu prevede prelevarea apelor de suprafață și/sau subterane pentru alimentarea cu apă a obiectivului, de asemenea nu sunt prevăzute evacuări de ape uzate în ape de suprafață sau subterane. Atât alimentarea cu apă a obiectivului cât și evacuarea apelor uzate se fac din/în rețelele orășenești.

Situații de poluare a apelor se pot produce, în perioada derulării lucrărilor de construcții, numai în situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate

provenite din incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor în condiții necorespunzătoare. Astfel de situații pot determina modificări ale calității apei subterane și de

suprafață numai în situația în care sunt implicate cantități foarte mari de substanțe poluante și trebuie precizat că aceste modificări depind de capacitatea de intervenție și răspuns a titularului activității și a autorităților implicate în intervenții.

În perioada funcționării obiectivului, în condiții normale de funcționare impactul asupra apelor se manifestă prin consumul de apă și prin generarea de ape uzate. Pentru minimizarea acestui tip de impact consumul de apă este contorizat, iar apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare, îndeplinind condițiile de calitate conform NTPA 002/2005. De asemenea apele provenite din precipitatii, din zona amplasamentului vor fi preluate prin intermediul trotuarelor etanşe, a burlanelor, rigolelor, etc. si ulterior vor fi evacuate în exteriorul incintei catre reteaua preluare a apelor pluviale din zona.

Se va asigura de asemenea colectarea apelor provenite din infiltratii in zona amplasamentului si drenarea acestora. Un impact negativ asupra factorului de mediu apă se poate manifesta în această etapă, doar în situații accidentale, luând în considerare că ape uzate, produse petroliere, deșeuri, alte materiale, ar ajunge în subsol și în pânza freatică.

Concluzia este însă că în condiții normale de desfășurare a activității, impactul

realizării investiției și a funcționării obiectivului, asupra factorului de mediu apa este nu este

unul semnificativ negativ.

Astfel se consideră că impactul asupra factorului de mediu apa va fi:

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

În perioada funcționării obiectivului principala sursă de emisii în aer o constituie autovehiculele rezidenților. O alta sursa de emisii in aer in perioada functionarii obiectivului o constituie centralele termice ce vor deservi obiectivul pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii spațiilor si partial a apei calde menajere.

Referitor la acest aspect se precizează faptul că drept combustibil, în centralele termice se utilizează gazele naturale din rețeaua orășenească, cel mai puțin poluant dintre combustibilii fosili, iar dispozitivele ce urmează a fi instalate vor fi noi, moderne și vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere și recuperare de căldură astfel încât emisiile în aer să fie cât mai mici și să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare.

S-a optat pentru alternativa amplasarii a doua centrale termice la nivel de imobil in detrimentul alternativei de montare a unor centrale termice in condensatie, cu tiraj fortat, in fiecare unitate locativa, alternativa cu efecte benefice substantiale asupra emisiilor de poluanti in aer.

Pentru prepararea apei calde menajere se vor utiliza si 5 panouri solare, ce vor fi montate pe tersasa de peste etajul 6 al cladirii.

Astfel, se apreciază:

Ipe = 1 și N.B.= 7

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

Amplasamentul analizat nu este în interiorul unei arii naturale protejate insa este situat in vecinatatea Sitului Natura 2000, ROSPA 0076 Marea Neagră. Terenul este situat într-o zonă puternic antropizată, afectată de amenajarea constructiilor cu scop turistic specifice zonei. Pe amplasament nu există elemente de floră și faună deosebite care necesită conservarea. Măsurile propuse pentru sistematizarea zonei și amenajarea de spații verzi sunt de natură să contribuie la diminuarea impactului negativ asupra factorului de mediu biodiversitate.

Ipe = 0,5 și N.B. = 8

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

Impactul asupra solului și subsolului este unul direct și ireversibil având în vedere

că zona unde se vor amplasa imobilele se va excava și suprafața respectivă va fi definitiv

ocupată de clădirile propuse.

În perioada executării lucrărilor pot apare situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate provenite de la spălarea autovehiculelor în incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor în condiții necorespunzătoare, care pot afecta calitatea solului, dar și calitatea subsolului în condițiile în care nu se intervine prompt pentru înlăturarea cauzelor ce au dus la poluarea solului

În perioada funcționării obiectivului, în condiții obișnuite, normale, nu există surse majore de poluare a solului, amenajările de spații verzi reprezintă o măsură de prevenire și diminuare a impactului asupra acestui factor de mediu. Fenomene de poluare a solului/subsolului pot apare în situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere ori ape uzate, depozitarea deșeurilor în condiții necorespunzătoare.

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

Prin soluțiile de sistematizare urbană, arhitecții și autoritățile cu responsabilități în domeniul sistematizării urbane, trebuie să caute echilibrul necesar între densitatea urbană și zonele libere (verzi), între confort și necesitatea de a circula, de acest echilibru depinzând consumul de energie cerut de clădiri și transport, implicit gradul de protejare a mediului înconjurător. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public.

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populației locale, nu va determina schimbări de populație în zonă. Principalele elemente legate de impactul realizării obiectivului asupra așezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

• zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării lucrărilor.

• alterarea temporară a calității aerului în zonele învecinate șantierului, determinată de creșterea concentrației pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar și de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile - arderea combustibililor.

Prin proiect sunt impuse masuri si sunt facute recomandari astfel incat aceste impacturi sa fie diminuate si chiar eliminate, in cazul alunecarilor de teren.

Realizarea proiectului propus in zona amplasamentului poate fi de natura a aduce o imbunatatire a calitatii mediului in zona de implementare a acestuia, avand in vedere masurile prevazute prin proiect legat de natura activităților care se vor desfășura în cadrul obiectivului, precum: toate spațiile rămase libere după executarea construcției se vor amenaja ca spații verzi, prevederea de masuri astfel incat apele din zona amplasamentului, provenite din precipitatii sa fie preluate prin intermediul trotuarelor etanşe, a burlanelor, rigolelor, etc. si ulterior sa fie dirijate în exteriorul incintei catre reteaua preluare a apelor pluviale din zona,

si asigurarea colectarii apelor provenite din infiltratii in zona amplasamentului şi urmarirea construcției în timp astfel incat sa fie cunoscute in orice moment in exploatare eventualele deplasari ale elementelor de constructie.

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

Pentru evaluarea impactului global al realizării lucrării privind proiectul analizat asupra mediului înconjurător, s-a utilizat metoda propusă de V. Rojanschi și prezentată în revista „Mediul înconjurător”, vol. II, nr. 1-2/1991.

Notele de bonitate obținute pentru fiecare factor de mediu în zona analizată servesc la realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergic. Având în vedere că în cazul de față au fost analizați cinci factori de mediu figura geometrică va fi

un pentagon. Starea ideală este reprezentată printr-un pentagon regulat înscris într-un cerc ale cărui raze corespund valorii 10 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor exprimând starea reală, se obține o figură geometrică neregulată, cu o suprafață mai mică, înscrisă în figura geometrică ce corespunde stării ideale. Indicele stării de poluare globală (IPG) reprezintă raportul dintre suprafața reprezentând starea ideală SI și suprafața reprezentând starea reală SR.

IPG = SI/SR

Când nu există modificări ale calității factorilor de mediu, deci când nu există poluare, acest indice este egal cu 1. Când există modificări, indicele IPG va căpăta valori supraunitare din ce în ce mai mari pe măsura reducerii suprafeței figurii ce reprezintă starea reală.

Pentru evaluarea impactului s-a întocmit o scară de la 1 la 6 pentru indicele poluării globale a mediului, prezentată în tabelul nr. 16

Tabel nr. 16 Scara de calitate pentru Indicele de poluare global (IPG)

| IPG= 1 | Mediul natural neafectat antropic |
| --- | --- |
| IPG= 1-2 | Mediul natural afectat antropic in limite admisibile |
| IPG= 2-3 | Efectele antropice pot provoca discomfort formelor de viata |
| IPG= 3-4 | Efectele antropice pot provoca tulburari importante formelor de viata |
| IPG= 4-6 | Efectele antropice prezintacaracter periculos pentru formele de viata |
| IPG>6 | Efectele antropice sunt improprii existentei si dezvoltarii formelor de viata |

Tabel nr. 17. Analiza Ip global in perioada de executie

| Factor de mediu | Note de bonitate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stare ideala | Stare reala |
| Apa | 10 | 7 |
| Aeri si schimbari climatice | 10 | 7 |
| Sol si subsol | 10 | 7 |
| Biodiversitate | 10 | 8 |
| Populatie | 10 | 7 |

Fig. nr. 16Reprezentarea grafica a evaluarii impactului in raport cu starea ideala a factorilor in perioada de constructie

Fig. nr.17  Reprezentarea grafica a evaluarii impactului in raport cu starea de referinta (actuala) a factorilor in perioada de constructie

Tabel nr. 18 Analiza Ip global in perioada de functionare

| Factor de mediu | Note de bonitate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stare actuala | Stare in timpul functionari PP |
| Apa | 7 | 8 |
| Aeri si schimbari climatice | 7 | 8 |
| Sol si subsol | 6 | 8 |
| Biodiversitate | 7 | 9 |
| Populatie | 7 | 9 |

Fig. nr. 18 Reprezentarea grafica a evaluarii impactului in raport cu starea de referinta (actuala) a factorilor in perioada de functionare

In urma analizei statistice a datelor referitoare la calitatea factorilor de mediu analizati reprezentate in graficele anterioare reies urmatoarele concluzii:

IPG in perioada de constructie = 1,38

IPG in perioada de functionare = 1,19

Mediul natural afectat antropic in limite admisibile

In perioada executiei lucrarilor, factorii de mediu sunt afectati intr-o oarecare masura de activitatile umane, specifice activitatii. Se pot inregistra emisii ina tmosfera caracteristice santierelor de constructii, prin producerea de praf si emisiile de gaze de esapament de la utilajele si masinile ce vor fi folosite in activitatile de constructie. Aceste efecte sunt insa reglementate de legislatie iar valorile vor fi cel mai probabil in limite admise de aceasta, cu exceptia unor posibile defectiuni, accidente etc. Acestea din urm apot provoca efecte semnificative asupra factorilor de mediu insa prin respectarea masurilor de reducere a impactului se preconizeaza ca vor avea caracter local, temporar si reversibil de scurta durata, nesemnificativ.

Pentru evaluarea impactului sa luat in calcul si probabilitatea pierderii habitatului, alterarea si/sau degradarea habitatelor speciilor de interes comunitar, perturbarea, fragmentarea, precum si reducerea efectivelor populationale, pentru speciile caratcteristice Sitului ROSPA0076 Marea Neagra, specii cu mobilitate ridicata ce ar putea ajunge in perimetrul anaizat.

Pierdere de habitat – Nu se va pierde habitat pentru niciuna dintre speciile de pasari. PP-ul reprezinta restructurara unei constructii deja existente, astfel, nu se vor utiliza suprafete de habitat naural (suprafata de plaja /saptiu verde). De asemenea, cel mai utilizat habitat pentru hranire si odihna din ANPIC este  reprezentat de luciul apei. Astfel, prin implementarea PP, prin respectarea datelor si indicatiilor tehnice, si prin aplicarea si respectarea masurilor de diminuare a impactului asupra mediului, nu se vor pierde suprafete de habitat.

Alterarea/ degradarea habitatelor – Prin lucrarile de demolare si construire a PP, se pot genera efecte precum poluarea la scara redusa, efecte ce pot duce la alterarea calitatii habitatului. Acest efect este insa, pe termen scurt si reversibil. Prin respectarea masurilor de reducere a impactului, aceste efecte negative pot fi reduse considerabil.

Perturbarea – Se va inregistra o perturbare pentru componenta avifaunistica prin zgomotul produs (in perioada de constructie). Insa in perioada de functionare starea fatorilor de mediu va reveni la starea initiala, zona amplasamentului fiind o zon cu istoric in turism si agrement.  Avand in vedere ca activitatea speciilor in apropierea perimetrului a fost destul de restransa in timpul monitorizarilor, iar diversitatea specifica a fost relativ scazuta, perturbarea va fi nesemnificativa. De asemenea, arborii din vecintate vor diminua aceste efecte cu potential negativ, dar nesemnificativ.

Fragmentarea – Avand in vedere ca perimetrul analizat nu se intersecteaza cu situl, habitatele folosite de specii pentru hranire si odihna nu vor suferi fragmentari.  . Astfel, din punct de vedere al fragmentarii, impactul asupra ANPIC si a speciilor pentru care aceasta a fost desemnata va fi nesemnificativa.

Reducerea efectivelor populationale – Implementarea PP nu va duce la mortalitatea speciilor. Singurul tip de impact care poate sa apara in urma implementarii PP poate fi reprezentat de perturbarea speciilor, ca rezultat al activitatilor specifice in perioada de constructie si/sau functionare (activitati tipice de turism si agrement caracteristice zonei analizate).

7. DESCRIEREA MASURILOR PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE. MASURI DE MONITORIZARE PROPUSE.

7.1. Masurile de evitare/prevenire a efectelor negative pentru fiecare factor de mediu posibil a fi afectat

7.1.1. Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  APA

In perioada de constructie

1.  Respectarea limitelor perimetrului prin imprejmuire, inclusiv a organizarii de santier, pentru prevenirea afectarii altor suprafet altele decat cele propuse;

2. Utilizarea de toalete ecologice si vidanjarea periodica a acestora, prin intermediul unor societati autorizate in acest sens;

3. Stationarea autovehiculelor si a utilajelor la nivelul perimetrului, inclusiv a organizarii de santier se va face doar in spatii amenajate in acest scop;

4. Se interzice spalarea, efectuarea de reparatii (altele decat cele imperios necesare/urgente, in vederea evitarii unor dezastre), sau a lucrarilor de intretinere a autovehiculelor si/sau a utilajelor/echipamentelor in incinta santierului inclusiv a organizarii de santier;

5. Este interzisa depozitarea de combustibili in incinta santierului, inclusiv a organizarii de santier;

6. La nivelul obiectivului vor exista materiale absorbantede tip Spill Sorb, in vederea interventiei rapida in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere.

7. Depozitarea materialelor necesare proiectului precum si a desurilor generate in activitatea de constructie se va efectua doar in spatii special amenajate.

8. Este interzisa evacuarea oricarui tip de ape pe faleza si/sau plaja si/sau in apele Marii Negre si/sau in apele lacului Tabacarie si/sau in canalul de legatura intre Marea Neagra si lacul Tabacarie, si/sau in vecinatatea acestora pe oricare tip de suprafata (beton, spatiu verde, etc.).

9. Instruirea periodica a personalului cu privire la conditiile de protectia mediului.

10. Utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere, conditii in care riscul producerii unui accident poate fi considerat minim.

In perioada de functionare

11. Alimenatrea cu apa a obiectivului si evacuarea apelor uzate este asigurata prin racordare la reteaua orasaneasca;

12. Consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei;

13. Apa din camera de deșeuri se va prelua de un sifon de pardoseală și se va dirija  spre reteaua publică de canalizare menajeră;

14. Este prevazuta o instalatie de canalizare a apelor pluviale;

15. Apele pluviale colectate de pe învelitoare și de pe suprafetele pietonale se vor canaliza către spatiile verzi, iar surplusul către reteaua  publică;

16. Apele  pluviale  de  pe  platformele  carosabile  se  vor  colecta  prin rigole către  un  separator  de  hidrocarburi,  înainte  de  a  fi  deversate  în  reteaua publică sau spre spatiul verde de pe parcelă, în grădini de bioretentie;

17. Se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale;

18. Este interzisa evacuarea oricarui tip de ape pe faleza si/sau plaja si/sau in apele Marii Negre si/sau in apele lacului Tabacarie si/sau in canalul de legatura intre Marea Neagra si lacul Tabacarie, si/sau in vecinatatea acestora pe oricare tip de suprafata (beton, spatiu verde, etc.).

7.1.2. Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  AER

In perioada de constructie

19. Transportul materialelor producatoare de prafuri, se va efectua cu autovehicule corespunzatoare, acoperite, iar depozitarea acestora sa va face in spatii special amenajate, ferite de curenti de aer ce ar putea antrena particule de praf in atmosfera;

20. Se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehni, prevazute cu sisteme performante de reducere a poluantilor emisi inatmosfera;

21. In perioadele secetoase, uscate  se va proceda la umectarea periodica  a zonelor de lucru (daca este cazul) in vederea diminuarii cantitatilor de pulberi ce pot fi antrenate in atmosfera;

22. Transportul materialelor necesare se va face la capacitate maxima a vehiculelor in vederea evitarii multiplicarii numarului de transporturi necesare;

In perioada de functionare

23. Efectuarea periodica conform specificatiilor tehnice a reviziilor si intretinerilor echipamentelor si a instalatiilor termice si de ventilatie;

24. Dotarea corespunzatoare cu echipamente de stingerea incendiilor

25. Amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor cu spatii verzi din incinta obiectivului;

26. Utilizarea freonului ecologic ca agent de racire pentru instalatii frigorifice si de aer conditionat;

27. Verificarea si intretinerea periodica a instalaţiilor  pentru  reţinerea  şi  dispersia  poluanţilor  în  atmosferă:  filtre  de  aer  la  coș, respectiv la hote (acestea vor fi curățate sistematic și vor fi prevăzute cu recuperatoare de condens);

28. Ghenele pentru ventilatii la bucatarii vor fi astfel amplasate incat sa se raspandeasca mirosul la alte compartimente;

29. Ghenele de vnetilatie de la bai, vor fi prevazute cu exhaustare electrica – centralizat si/sau local, si/sau mecanica, asigurand un inalt grad de confort;

30. pentru furnizarea agentului termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unr centrale pe baza de gaze naturale din reteaua orasaneasca.

31. Se recomanda montarea unor filtre  (cu carbune activ) la toate evacuarile din zonele de preparare a hranei si folosirea unor arzatoare cu nivel redus de Nox pentru centralele termice;

32. Dimensionarea corecta a cosurilor de evacuare a noxelor din parcarea acoperita (demisol) si deschiderea gurilor de evacuare la inaltimi specifice astfel incat  sa se asigure o dispersie buna a poluantilor;

33. Instalatie de preparare a agentului termic si apei calde va fi sustinuta si de panouri solare; Instalatie de încalzire pentru unele spatii, cu radiatoare legate la centrala termică;

7.1.3. Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  SOL-SUBOSL

In perioada de constructie

34. Dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice;

35. depozitarea deseurilor in spatii special amenajate, si pe categorii, pana la rpedarea acestora si/sau valorificare/eliminare (dupa caz);

36. Evacuarea ritmica periodica, a deseurilor prin intermediul unor societati autorizate in acest sens, in vederea evitarii acumularii excesive;

37. Utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere, conditii in care riscul producerii unui accident poate fi considerat minim.

38. Este interzisa depozitarea de combustibili in incinta santierului, inclusiv a organizarii de santier;

39. La nivelul obiectivului vor exista materiale absorbantede tip Spill Sorb, in vederea interventiei rapida in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere.

40. După  demolarea totală, se evacuează restul de materiale existente pe șantier în locuri special amenajate. Evacuarea materialelor se va face selectiv, în containere speciale, furnizate de societatea specializată cu preluarea deșeurilor din constructii și cu recuperarea materialelor refolosibile

In perioada de functionare

41. Organizarea unor spatii special amenajate invederea depozitarii deseurilor pe categorii in pubele caracteristice fiecarui tip (menajere, reciclabile, etc.);

42. Eliminarea deseurilor de pe amplasament se va realiza prin intermediul unei societati autorizate in acest scop;

43. Stationarea autovehicuelelor va fi posibila numai inspatiile special amenajate, parcari.

44. Se vor efectua verificari periodice referitor la starea sistemelor utilitatilor in vederea depistarii la timp a eventualelor probleme;

45. Se vor institui zone cu spatii verzi la sol in suprafata de 1206 mp. Acestea vor ficompletate de zone cu spatii verzi pe terase in suprafat de 1205 mp.

46. O parte din speciile mentionate pentru utilizare in spatiile verzi de catre specialistii horticoli, prezentate de catre specialistii in amenajare spatii verzi reprezinta defapt specii invazive conform C.C.M.E.S.I., si nu este recomandata utilizarea acestora din punct de vedere a protectiei emdiului ba chiar sunt emise metode de eliminare a speciilor invasive. Acestea sunt reprezentate de: Elaeagnus angustifolia (sălcioara), Lonicera japonica halliana (mâna maicii domnului), Parthenocissus inserata (viță decorativă).

7.1.4. Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  BIODIVERSITATE

In perioada de constructie

47.  Se interzice evacuarea de ape uzate in apele de suprafata sau in panza freatica, pe alte suprafete naturale precum: nisip, spatiu verde, sau betonate ce pot conduce la scurgeri in spatiile naturale.

48. Se va avea în vedere gestionarea optimă a deşeurilor generate în perioada realizării obiectivului, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediară a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate şi migrarea unor poluanţi către plaja, apele lacului Tabacarie si/sau ale Marii Negre.

49. Interzicerea oricarei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor de fauna aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

50. Imprejumirea santierului incluziv a organizarii de santier in vederea neafectarii altor suprafete decat cele aprobate in vederea eliminarii posibilitatii ca unele specii de fauna cu mobilitate la nivelul solului sa ptrunda in santier;

51. Implementarea unui sistem audio de indepartare a speciilor de avifauna dinpreajma santierului (de ex: zgomote de pasari rapitoare), in vederea eliminarii probabilitatii cauzarii de mortalitati accidentale;

In perioada de functionare

52. Aplicarea de stickere cu pasari rapitoare pentru evitarea coliziunii speciilor de pasari cu geamurile cladirilor;

53. Elementele de sticla reflectorizanta vor fi realizate din materiale care sa reduca gradul de reflexie cu cel putin 15% in vederea evitarii coliziunii speciilor de avifauna elementele vitroase.

54. Eliminarea iluminatului arhitectonic de inaltime si obturarea ferestrelor luminate cu obloane si/sau draperii in vederea reducerii disconfortului in timpul zoborului a avifaunei ce prezinta migratii pe timpul noptii.

55. Respectarea tuturor celorlalte masuri de reducere si/sau eliminare a efectelor negative  asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, subsol, conduce la reducerea si/sau eliminarea unor efecte negative asupra biodiversitatii, in cadrul natural aceste elemente fiind interconectate.

7.1.5. Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu SANATATEA POPULATIEI

In perioada de constructie

56. Imprejumirea santierului incluziv a organizarii de santier in vederea neafectarii altor suprafete decat cele aprobate;

57. Incarcarea/descarcarea materialelor d econstructii, in /din mijloacele de tranposrt se va efectua astfel incat distanta intre cupa excavatoruui si bena autocamionului sa fie cat mai mica  evitandu-se astfel imprastierea particuleor fine de praf in zonele adiacente;

58. Transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule acoprite, corespunzator, iar depozitare atemporara a acestora s eva face in spatii special amenajate, acoperite si/sau stropite periodic in vederea prevenirii antrenarii pariculeor de praf in atmosfera;

59. Traseele de transport a materialelor mentionate mai sus se va face pe tarsee optime cat mai scurte si care nutraverseaz centrulorasului;

60. se vor utiliza autovehicule ce pot functiona cu combustibili cu continut reedus de sulf, conform prevederilor legale invigoare;

61. in perioadel esecetoase se vor curata si umecta periodic zonele de lucru in vederea diminuarii cantitatilor de praf ce pot ajunge in atmosfera;

62. Lucrarile de constructie producatoare de zgomote si vibratii se vor efectua in intervalul orar 08:0-16:00 pe timpul zilei;

63. In intervalele de timp in care utilajele si /sau unele autovehicule nu se folosesc se vor orpi motoarele acestora;

64. Programul de aprovizionare va fi adaptata astfelincat sa nu creeze disconfort pentru zonele invecinate/parcurse in timpul transportului;

65. Instalatiile si agregatele necesare se vor monta pe sisteme de amortizare avibratiilor;

66.Deseurile se vor colecta selectiv la nivelul unor spatii special amenajate, in containere/pubele acoperite;

In perioada de functionare

67. Utilizarea in cadrul spatiilor tehnice si in incinta spatiilor de cazare, a echipamentelor si instalatiilor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de diminuare a poluantilor evacuati:

68. Asigurarea luminii naturale conform normelor in vigoare.

69. Dispunerea de spatii verzi, pe o suprafata ce reprezinta 50% din suprafata propusa spre reamenajare, contribuind la imbunatatirea peisajului prinrealizarea unuia spect placut al zonei analizate, fata de starea actuala;

70. Se vor amplasa doua centrale termice la nivel de imobil in detrimentul alternativei de montare a unor centrale termice in condensatie, cu tiraj fortat, in fiecare unitate locativa, alternativa cu efecte benefice substantiale asupra emisiilor de poluanti in aer.

71. Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se va face prin intermediul unor ventilatoare  de  extractie  de  100  mc/h  montate  în  fiecare  spatiu  fără  suprafată  vitrată. Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor ghene de ventilatie, în exterior.

72. Utilizarea de materiale fonoabsorbante la nivelul planseelor, pardoselilor si a cailor de rulare.

73. Izolarea zgomotului aerian intre etaje si fata de exterior prin ferestre cu geam  termoizolant triplustratificat etansate fata de profilele de tamplarie din PVC cu 5 camere.

74. Se recomanda izolarea elementelor active fata de structura de baza a instalatiei prin utilizarea de granituri, burete sauy tapli de cauciuc precum si imbunatatirea suprafetelor interioare de contact cu folii perforate din materiale flexibile, pentru reducerea nivelurilor vibro-acustice

7.1.6. Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile  ale SCHIMBARILOR CLIMATICE

75. Programarea activitatilor se va efectua corelat cu elementele caracteristice climatice.

76. Implementarea unor standarde inalte atat in constructie cat si in intretinere pe eprioada functioanrii obiectivului

77. Asigurarea proiectarii in raport cu elementele de microclimat si elemente de meteorologie

78. Includerea unui sistem de monitorizare si avertizare

79. Implementarea unui plan adecvat pentru situatii deurgenta

80. elaborarea de indicatori de performanta care sa ia in calcul performanta energetica, costurile si calitatea lucrarilor propuse.

Conform prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica cu modificarile si compeltarile ulterioare, beneficiarul proiectului are responsabilitatea realizarii unui  audit energetic la fiecare 4 ani, pe intreg conturul de consum energetic, cu precizarea ca, obiectivele implementeaza un sistem de management al energiei de mediu certificat de un organism independent in conformitate cu standardele europeene relevante, sunt exceptate de la aceasta obligatie.

Se va adopta o strategie de actiune pentru adaptarea la efectele climatice astfel:

a. se vor implementa si vor fi in planul strategic surse alternative de energie

b. se vor dimensiona corespunzator capcaitatile de inmagazinare

c. se va implementa un sistem de folosire rationala a resurselor si constientizarea utilizatorilor

d. se va implementa un sistem de reducere a pierderilor din retele si sectorizare.

e. Se va aplica  (dupa caz), utilizarea tehnologiilor adecvate, monitorizarea, informatizarea si automatizarea proceselor

Implementarea proiectului prevede adoptarea de masuri de adaptare pe forme de rezilienta si gestionare a riscurilor cauzate de schimbarile climatice.

7.2. Monitorizarea masurilor de reducere/evitare a efectelor negative asupra factorilor de mediu analizati.

Se recomanda monitorizarea tehnologica interna si monitorizarea generala a masurilor externalizata in toate etapele specifice proicetului (constructie, functionare si dupa caz, demolare).

Automonitorizarea tehnologica va urmari in special:

- verificarea permanenta a starii tehnice a echipamentelor si utilajelor folosite

- supravegherea respectarii imprejmuirilor si a avansarii lucrarilor

- supravegherea depozitarii materialelor in conformitate cu specificatiile masurilor

- supravegherea depozitarii deseurilor in conformitate cu specificatiile masurilor

- supravegherea lucrarilor de evitare a antrenarii de particule de praf in atmosfera

- verificarea periodica a starii retelelor utilitatilor si curatarea periodica a acestora (dupa caz: rigole, canalizari, cosuri de evacuare, etc.)

- verificarea in timp a comportarii la exploatare a constructiei

- efectuarea periodica a lucrarilor de intretinere si mentennat a structri si a sistemelor specifice proiectului

Avand in vedere vecinatatea proiectului cu situl ROSPA0076 Marea Neagra si ROSPA0057 Lacul Sutghiol, se recomanda monitorizarea sistemelor de preventie anticoliziune pe cel putin doua sezoane ale ciclurilor biologice ale avifaunei:

a. perioade de migratie (toamna-primavara)

b. perioade de cuibarit (primavara-vara).

Ina cest caz, este necesara externalizarea procesului de monitorizare, catre o societate de profil, ce are capacitatea respectarii protocoalelor de monitorizare enuntate in Ghidul Standard de monitorizare a sepciilor de pasari de interes comunitar din Romania.

Se vor utiliza cu precadere Protocoalele de monitorizare pentru speciile de avifauna pentru care au fost instituite siturile ROSPA0076 Marea Neagra si ROSPA0057 Lacul Sutghiol.

8. DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PROBABILE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, CAUZATE DE VULNERABILITATEA IN FATA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECTUL PROPUS

Riscurile naturale pot avea cauzalitate diferita, in functie de centrul de formare, si pot afecta in mod diferit un proiect, mai multe variabile fiind de interes in aceasta situatie. Astfel, cauzalitatea riscurilor naturale poate fi endogena (ex. Eruptii vulcanice – nu este cazul, cutremure – activitate seismica slaba in zona analizata) si exogene. Cele exogene pot avea si ele mai multe cauzalitati precum: climatice, hidrologice, biologice, biofizice, astrofizice si geomorfologice.

Conform localizarii amplasamentul studiat se afla in vecinatatea Marii Negre dar la o distanta ce respecta retragerile impuse Plan Urbanistic Aprobat. Structurile si sistemele de preluare a apelor sunt special configurate in vederea evitarii acumularii de apa in exces la nivelul amplasamentului, fapt ce poate duce la o cascada de evenimente. In perioada de constructie, fiind vorba de reconfigurare unei constructii deja existente pe unt eren suficient de plan, nu vafi nevoe de structuri de stabilizare a terenului.

In ceea ce priveste riscul aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ mentionam ca, obiectivul se afla la limita dintre zona Mamaia si zona rezidentiala a orasului Constanta, fara a se invecina cu obiective industriale. In vecinatatea ampalsamentului nu se regasesc sisteme si/sau instalatii care s apuna probleme majore de securitate, nu exsita obiective cu restrictii. La o distanta de aproximativ 400 de metrii in linie dreapta fata de amplasament, se afla Statia de Epurare Constanta Nord, pe directia Sud-Est, amplasament ce ar putea ridica probleme cauzate de mirosurile degajate de namolul rezultat din procesele de epurare ale apelor uzate. Insa la nivelula cesteia, decantoarele si bioreactoarele sunt acoperite integral iar pomparea namolului are loc la aproximativ 8,9km distanta de oras, diminuand semnificativ problema mirosurilor.

Masuri de prevenire a accidentelor:

- Realizarea lucrarilor in conformitate cu rpevederile documentatiilor si a caietelor de sarcini, cu asigurarea tutulor elementelor tehnice si gemoetrice necesare.

- Verificarea tuturor autovehiculelor si a utilajelor din punct de vedere al integritatii si bunei functionari incainte de fiecare lucrare;

- verificare aperiodica a retelelro de utilitati, a functionalittii sistemelor, instalatiilor si echipamentelor;

- Dotarea cu toate mijloacele necesare PSI si pastrarea acestora in stare buna de functionare, eventual, refacerea periodica a stocurilor (dupa caz);

- Instruirea periodica a personalului privind interventia si rolul fiecaruia incaz de producere a unor dezastre, situatii de accidente majore, etc.

- configurarea, utilizarea si intretinerea in stare buna de functionare a unor sisteme si echipamente alternative de generare a energiei precum sistemele fotovoltaice.

9. REZUMAT NETEHNIC.

Terenul  pe  care  este  propusă  investitia  este  situat  în  sudul  statiunii  Mamaia,  pe amplasamentul fostului Restaurant Parc din cadrul complexului hotelier cu același nume. In prezent pe terenul studiat se afla restaurantele Mandala si parc Mamaia Nord, rezultate prin divizarea, recompartimentarea si reamenajarea fostului Restaurant Parc.

LA nivelul terenului  exista 10 corpuri de cladire cu urmatoarele caracteristici:

- corp C1 – 436 mp – restaurant parter si partial demisol

- corp C2 – 712 mp – restaurant parter si partial demisol

- corp C3 – 44 mp – post trafo parter, fra acte

- corp C4 – 101 mp – terasa acoperita

- corp C5 – 414 mp – terasa acoperita

- corp C6 – 1412 mp – restaurant parter si partial demisol

- corp C7 – 43 mp – anexă parter;

- corp C8 – 7 mp – post TRAFO

- corp C9 – 95 mp – terasa acoperita

- corp C 10- 280 mp – terasa descoperita

Construirea pe teren este supusă regulamentului aferent P.U.Z. aprobat cu H.C.L.

276/2022. Se propune desfiintarea partiala a constructiilor existente, iar pe terenul eliberat construirea unui complex modern, cu functiuni mixte

Functiunile  principale  vor  fi  cele  de  hotel si  locuire,  care  se  vor  desfasura  în  doua turnuri cu câte 15 etaje peste parter.

Capacitatea turistică va fi de cca. 280 de persoane în 140 de unitatide cazare. Apartamentele vor fi în numar de maxim 56, de câte 2 camere. Acestea  vor  fi  deservite  de  functiuni secundare:  alimentatie  publica,  parcaje,  loisir, agrement, comert. Functiunile secundare se vor desfasura la nivelul demisolului, parterului si etajului  1  (mezanin) si se  vor  deschide  partial si catre  alti  utilizatori,  din  afara complexului.

Terasele  se  vor  functionaliza cu  spatii  verzi,  functiuni  de  loisir si  zone tehnice. Capacitatea restaurantului va fi de cca. 200 de locuri. Distributia functiunilor pe etaje esteurmatoarea:

- demisol:  garaj  pentru  cca.  45  auto,  spatii  tehnice,  vestiare,  depozitari,  bucatarii, cameră deșeuri, cameră ambalaje;

- parter:  receptie  hotel  cu  spatii anexe,  foyer  restaurant,  restaurant,  terasa,  oficiu ospatari, bucatarie, bistro, spatii tehnice, grupuri sanitare, depozitari

- etaj 1 (mezanin): birouri, Sali de conferinte, foyer, spa, salon de mic dejun, terasa, piscina, oficiu,  depozitari, grupuri sanitare, spatii tehnice;

- etaje 2-15, în corpul cu apartamente de vacanta: câte 4 apartamente de 2 camere, pe fiecare nivel;

- etaje 2-15, în corpul hotel: câte 10 unitati de cazare, de câte 2 persoane, pe fiecare nivel.

Investitia  dispune  deja  de  bransarea la  retelele de utilitati  care  vor  fi  verificate si recalibrate pentru necesarul de consum estimat in viitor.

Areale sensibile

- zone rezidentiale

Vecinatatile terenului sunt:

- la NE - Promenada Mamaia, domeniu public (IE228800);

- la NV - alee acces si spatiu verde, domeniu public;

- la SV - alee acces, domeniu public;

- la SE - Hotel Parc, proprietate privată (IE255962).

Terenul se afla intr-o zona cu caracter commercial/turistic (HORECA), organizata in scopul desfasurarii de activitati economice. Distanta pana la cea mai apropiata zona de locuinte  a orasului Constanta este de aproximativ 500 metrii.

Distanta minima pana la plasaj (IE 227249) este:

- existente: cca. 8 metrii de la limita parcelei si 8 m fata de cea mai apropiata constructive

- propus: cca 8 etrii fata de limita aprcelei si cca. 18 metrii fata de cea mai apropiata constructie

Distanta minima pana la ROSPA0057 Lacul Sutghiol:

- existenta: cca. 260 metrii fata de limita aprcelei si fata de cea mai apropiata constructie

- propus: cca. 260 metrii fata de limita parcelei si cca. 266 metrii fata de cea mai apropiata constructie

La o distanta de aproximativ 2 km spre sud se afla Aşezarea romano-bizantină de la Constanţa - Cişmea Est. Aşezarea se află la intersecţia Bd. Tomis cu şoseaua - varianta către Mamaia şi malul de sud al lacului Siutghiol.

Terenul studiat ce face obiectul  proiectului de reamenajare reprezinta teren asupra caruia beneficiarul are drept legal de utilizare. Obiectivul propus se incadreaza in tipologia zonei analizate si este legat din punct de vedere constructiv si tehnologic de functionalitatea amplasamentului. Conform Certificatului de Urbanism amplasamentul este intravilan si are categoria de folosinta „curti-constructii”

Se  mentine  destinatia  principala a  constructiei  existente  de  servicii  turistice si se completeaza cu locuirea de vacanta

Caracteristicile constructiei existente:

S construită = 3.162 mp

S desfasurata: 3.162 mp

P.O.T. = 65,57%

C.U.T. = 0,66

Propunerea are urmatoarele caracteristici estimative:

S construita = 3.200 mp

S desfasurata = mx. 19.288 mp

P.O.T. = 66,4%

C.U.T. = max. 4,0

Clădirea propusă va avea o planimetrie neregulată, fiind compusă din patru corpuri, astfel:

- un   corp   D+P+15,   cu   destinatia   principala de   apartamente   de   vacanta   având dimensiunile în plan de cca. 24 m x 24 m;

- un corp D+P+15, cu destinatia principala de cazare hotel, având dimensiunile în plan de cca. 24 m x 24 m;

- un  corp  D+P+1  cu  destinatie specifica unitatilor  turistice  (receptie,  bar,  restaurant  cu anexe,   spa,   piscina, sali   de   conferinte,   garaj   auto   etc.),   cu   formă   neregulata   cu dimensiuni maxime în plan de cca. 44 m x 55 m;

- un  corp  Parter  cu  destinatie  de  anexe  gospodaresti si spatii  tehnice,  cu  forma aproximativ   dreptunghiulara,   de  cca.   6   m   x   28   m,   existent   mentinut   partial,   alipit constructiei vecine de la sud-est (Hotel Parc).

Locuintele de vacanta vor fi în numar de 56 si vorr avea cca. 112 utilizatori. Hotelul are capacitatea de 140 camere (inclusiv cele din apartamente) de 2 paturi. Capacitatea este de 280 de paturi. Restaurantul cu capacitatea de 200 de locuri va deservi tuistii cazati în hotel, dar si turisti din vecinătate. Piscina va fi de cca. 150 mp, cu o adâncime medie de 1,2 m.

La  parterul si etajul  1  ale  corpului  cu  apartamente  de  vacanta  se  vor  gasi,  de asemenea, functiuni de servicii turistice, precum un bistro de cca. 140 mp, pentru cca. 34 de locuri, precum și birouri administrative pentru cca. 10 utilizatori.

Investitia va dispune de:

Instalatie de preparare a agentului termic si apei calde – centrala termica pe gaz, bransata la reteaua publica de gaze natural si de panouri solare; Instalatie de încalzire pentru unele spatii, cu radiatoare legate la centrala termică; Mașini de gătit în bucătăria restaurantului, pe gaz, conectate la reteaua publică de gaze naturale.

De asemenea se va avea în vedere echiparea clădirii cu echipamente eficiente energetic. Centrala termică va fi amplasă într-o camera tehnică situată la demisol

Centrala  termica  va  fi  echipata  cu  tablou  de  automatizare,  care  ţine  sub  control funcţionarea instalatiei de încălzire. Prepararea apei calde menajere se va realiza, în principal, prin intermediul unor panouri solare amplasate pe terasa hotelului. Producerea apei calde va fi completată de boilerul centralei termice. Boilerul va fi prevazut cu un vas de expansiune.

Alimentarea  cu  apă  potabilă  se  realizează  de  la  reteaua  publică.  Se  va  studia posibilitatea  forării  unor  puturi,  dotate  cu  pompe,  pentru  apa  destinată  irigării  spatiilor verzi, întretinerii platformelor exterioare și asigurării rezervei de apă de incendiu, dacă e cazul.

La  proiectarea  tuturor  categoriilor  de  instalatii  interioare  se  va  avea  în  vedere utilizarea de materiale moderne și de calitate și adoptarea unor solutii optime economic. Se vor prevedea conducte, armături-baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus de apă, obiecte sanitare și se va prevedea dotările aferente unui grup sanitar modern (port săpun, uscător mâini etc.). Apa folosită la piscină se va trata, dezinfecta și reintroduce în circuit. Volumul total de apă necesar pentru piscine este de 180 mc, care se vor asigura de la reteaua publica.

Corpurile de clădire dispun de:

- instalatia de alimentare cu apă exterioară pentru piscine și irigarea spatiilor verzi;

- instalatia  de  alimentare  cu  apă  interioară  pentru  consum  menajer  alcătuită  din conducte de tip PP-R;

- gospodărie de apă pentru consum;

- retelele   de   canalizare   menajeră,   alcătuite   din   conducte   tip   PP   pentru   cazul conductelor montate la interior și din conducte tip PVC-KG pentru cazul conductelor  montate la exterior;

- apele menajere se vor dirija către reteaua publica a R.A.J.A.;

- apa din camera de deșeuri se va prelua de un sifon de pardoseală și se va dirija  spre reteaua publică de canalizare menajeră;

- instalatie de canalizare a apelor pluviale;

- apele pluviale colectate de pe învelitoare și de pe suprafetele pietonale se vor canaliza către spatiile verzi, iar surplusul către reteaua  publică;

- apele  pluviale  de  pe  platformele  carosabile  se  vor  colecta  prin rigole  către  un  separator  de  hidrocarburi,  înainte  de  a  fi  deversate  în  reteaua publică sau spre spatiul verde de pe parcelă, în grădini de bioretentie;

- instalatii de stingere a incendiilor. Clădirea va fi prevăzută cu instalatii de stingere a incendiilor interioare cf. STAS 1478, I9, I7, P118;

- instalatie de hidranti interiori;

- instalatie de hidranti exteriori;

- gospodărie de apă pentru hidranti interiori și exteriori.

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se face prin intermediul unor ventilatoare  de  extractie  de  100  mc/h  montate  în  fiecare  spatiu  fără  suprafată  vitrată. Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor ghene de ventilatie, în exterior.

Se  vor  mentine  și  redimensiona  branșamentele  existente  la  retelele  de  utilităti  din zonă: apă, canalizare, electricitate, gaze naturale.

Caracteristicile tehnice ale acestora se vor stabli la faza de proiect tehnic. Proiectele de instalatii asigură realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în  exploatare,  siguranţa  la  foc,  sănătatea  oamenilor  şi  protecţia  mediului,  economia  de energie, protecţia împotriva zgomotului, utilizarea sustenabila a resurselor naturale), precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. Proiectele vor fi întocmite conform normativelor și standardelor în vigoare, fără derogări. Se mentin accesurile pietonale și ocazional auto existente pe parcelă din aleile aflate în apropiere, pe toate laturile amplasamentului adiacente domeniului public.

Se creează accesuri pietonale în clădiri de pe toate laturile, în relatie directă cu aleile publice adiacente. Se creează acces auto în demisol de pe latura de sud-vest, din zona parcării existente aferente fostului complex hotelier Parc.

Situatia locurilor de parcare:

Conform certificatului de urbanism, trebuie asigurate locuri de parcare doar pentru locuintele de vacantă și vizitatorii acestora, respectiv pentru 60 de autoturisme.

Conform HCL nr. 113/2017, din regulamentul prinvind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de constructii și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanta, capitolul III, art. 16, lit. a), ”Se exceptează (nu se vor asigura locuri de parcaje) de la aplicarea prevederilor prezentului regulament constructiile care: prin documentatiile de urbanism aprobate, sunt amplasate pe terenuri fără acces carosabil (cu acces doar din arterele  pietonale  ocazional carosabile)  și  care  se  supun  restrictiilor  impuse   de regulamentele speciale de urbanism)”. Conform certificatului de urbanism, celelalte functiuni  (care  nu  sunt locuinte) sunt  exceptate  de  la  asigurarea  numărului  de  locuri  de parcare.

Așadar, se vor amenaja parcări pentru minim 60 de autoturisme, atât la sol, cât și în garajul subteran.

Nu  vor  fi  folosite  resurse  naturale  proprii  ale  terenului,  se  vor  achizitiona  toate materialele de constructie și dotări; acestea sunt cele folosite în mod uzual în constructii, preponderent regenerabile, și anume:

- lemn - constructii, finisaje, mobilier;

- derivate de petrol/gaz - pentru gătit și prepararea apei calde menajere și a agentului termic, pentru instalatii, tubulaturi, izolatii;

- minereuri - constructii, izolatii, finisaje, dotări (inclusiv ustensile, decoratiuni, corpuri sanitare), preparări (sare);

- material vegetal - textile, papetărie, preparări, izolatii;

- apă - consum menajer, curătenie, întretinere, spălătorie, irigatii, piscină;

- aer - instalatia de ventilatie;

- radiatie solară - prepararea agentului termic,

- extract de carieră - constructii, amenajări; etc.

Constructia  va  avea  structura  de  rezistentă  din  beton  armat,  alcătuită  din  fundatii, stălpi, grinzi, diafragme și planșee, executate monolit. Fundarea se va face pe piloti din beton armat, până la adâncimea de fundare stabilită prin studiul geotehnic și proiectul de rezistentă.

Închiderile exterioare vor fi  realizate din pereti  cortină și zidărie de BCA cu termoizolati de vată minerală. Acoperișul va fi tip terasă, partial circulabilă, partial necirculabilă. Compartimentările interioare vor fi din panouri de sticlă, zidărie de b.c.a. sau pereti multistrat din gipscarton, după caz. Finisajele  exterioare  vor  fi  placaje  ceramice, placaje compozite pe bază de ciment, placaje de piatră naturală, panouri de sticlă la parapete,  balustrade  din  otel  inoxidabil,  beton  aparent,  tencuieli  decorative,  substrat protejat cu pietriș sau mulci. Finisajele interioare vor fi din lemn, placaje ceramice, placaje de piatră naturală, mochetă, zugrăveli, materiale compozite, panouri de sticlă/oglindă, tapet de hârtie, substrat acoperit cu mulci.

Pentru  construcție  se  vor  folosi  metodele  uzuale.  Construirea  se  va  face  pe  baza proiectului autorizat, de personal calificat, autorizat pentru fiecare tip de lucrare. Materialele  folosite  vor  avea  agremente  tehnice.  Fundațiile  se  vor  executa  pe  piloți,  din grinzi cu tălpi și elevații pe direcții ortogonale, iar structura va fi din beton armat, alcătuită din  stâlpi,  grinzi  și  planșee.  Betoanele  se  vor  turna  la  fața  locului.  Pentru  închideri  și comparimentări se vor folosi atât zidăriile cât și panourile prefabricate. Se vor monta izolațiile, instalațiile și finisajele, respectând caietele de sarcini și normativele în vigoare. Se  vor  monta  schele  perimetral  sau  în  interiorul  construcțiilor,  asigurând  siguranța lucrătorilor. Se vor folosi macaraua și platforme elevatoare pentru transportul materialelor și utilajelor pe verticală.

Metodologiile utilizate in evaluarea imapctuluia supra mediului, incertitudini si efecte asupra mediului

Pentru estimarea tipurilor de impact ce pot fi generate de proiect s-a tinut cont de caracteristicile proiectului promovat in corelare cu zona in care se propune implementarea. S-au luat in considerare informatiile disponibile la autoritatile competente cu privire la calitatea factorilor de mediu in zona de influenta a proiectului. De asemenea, atribuirea nivelului unui anumit criteriu a tinut seama de masurile de retinere si dispersie poluanti propuse spre implementare in scopul respectarii standardelor de calitate ale mediului generate de cerintele legislative. Riscul asociaza probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor periculoase cu impactul acestora. Pentru prognozarea impactului s-a utilizat Matricea de Evaluare Rapida a Impactului.

S-au utilizat aastfel Metodologiile conform Legii nr 292/2018 si a Ordinului MMAP nr. 269/2020, metode clasice, alternative si metoda Rojanschi de determinare a IGP (Indice Global de Poluare).

Impactul prognozat asupra mediului.

Impactul produs asupra factorilor de mediu posibil a fi afectati de proiect s-a apreciat si pe baza indicelui de impact calculat cu relația: Ip= CE/CMA , pentru o mai buna vizibilitate a efectelor proiectului.

In care:

• CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influențează mediul înconjurător sau, în unele cazuri, concentrația maximă calculată;

• CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiași factor stabilită prin acte normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori recomandate în literatura de specialitate, când lipsesc normativele.

Proiectul nu prevede prelevarea apelor de suprafață și/sau subterane pentru alimentarea cu apă a obiectivului, de asemenea nu sunt prevăzute evacuări de ape uzate în ape de suprafață sau subterane. Atât alimentarea cu apă a obiectivului cât și evacuarea apelor uzate se fac din/în rețelele orășenești.

Situații de poluare a apelor se pot produce, în perioada derulării lucrărilor de construcții, numai în situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate

provenite din incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor în condiții necorespunzătoare. Astfel de situații pot determina modificări ale calității apei subterane și de

suprafață numai în situația în care sunt implicate cantități foarte mari de substanțe poluante și trebuie precizat că aceste modificări depind de capacitatea de intervenție și răspuns a titularului activității și a autorităților implicate în intervenții.

În perioada funcționării obiectivului, în condiții normale de funcționare impactul asupra apelor se manifestă prin consumul de apă și prin generarea de ape uzate. Pentru minimizarea acestui tip de impact consumul de apă este contorizat, iar apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare, îndeplinind condițiile de calitate conform NTPA 002/2005. De asemenea apele provenite din precipitatii, din zona amplasamentului vor fi preluate prin intermediul trotuarelor etanşe, a burlanelor, rigolelor, etc. si ulterior vor fi evacuate în exteriorul incintei catre reteaua preluare a apelor pluviale din zona.

Se va asigura de asemenea colectarea apelor provenite din infiltratii in zona amplasamentului si drenarea acestora. Un impact negativ asupra factorului de mediu apă se poate manifesta în această etapă, doar în situații accidentale, luând în considerare că ape uzate, produse petroliere, deșeuri, alte materiale, ar ajunge în subsol și în pânza freatică.

Impactul direct

Acest tip de impact apare si se manifest ape aprcursul derularii lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului, fiind determinat de emisiile generate si/sau posibil a fi generate in caz de accidente,  in aer, apa si sol.

Un impact direct se manifesta si asupra locuitorilor din zonele invecinate amplasamentului, determinat de zgomote si /sau prafuri  in perioada de exectuie a lucrarilor. Nivelul emisiilor variaza semnificativ, fiind determinate de mai multe variabile precum: caracteristicile lucrarilor zilnice, microclimatul si conditiile generale climaterice (vanturi, umiditate, seceta, etc.). Acest tip de impact se caracterizeaza prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se manifesta in mod discontinuu si local in zona amplasamentului, fiind practic nesemnificativ.

Astfel, avand in vedere caracteristicile proiectului, durata de executie a investitiei, durata de fucntionare a obiectivului si caracetristicile acestuia in raport cu probabilitatea impactulurilor se apreciaza ca nu se vor produce efecte semnificative negative asupra mediului.

Impactul indirect

Se refera la transferul poluantilor enmisi intr-un factor de mediu catre al factor ce poate afecta negative functionalitatea celui din urma.

Astfel, emisiile generate, ar putea produce efecte negative de forma:

- emisii generate in apa pot afecta direct calitatea fizica a apei si indirect  calitatea biologica (flora si fauna specifica, dupa caz).

Acest tip de impact s-ar putea manifesta doar in cazul in care emisiile directe afecteaza factorii de mediu, aer, apa si sol in cantitati semnificative peste limitele admise, pe o perioada indelungata astfel incat sa se formeze transferul efectelor nocived e la unfactor la celalat.

Avand in vedere caracteristicile poriecyului, durata d executie, de functionare, caracteristicile proiectului si a strucutirlor si echipamentelor utilizate in constructive si iin functionare si a sistemelor de reducere  a emisiilor pe toate caile  (aer, apa, sol), in cazul in care acestea sunt in stare buna defunctionare, cu aplicatii corecte a managementului echipamentelor si sistemelor, periodic verificate, se apreciaza ca nu vor aparea efecte semnificiative negative asupra mediului

Impactul cumulat

Prin evaluarea informatiilor prezentate in capitolele anterioare se urmareste identificarea impactului semnificativ asupra unui factor de mediu, daca el se poate manifesta in anumite conditii si care sunt acele conditii, precum si tipul impactului (direct, indirect, pozitiv sau negativ, cumulat etc., dupa caz). Impactul rezulta din expunere si vulnerabilitate.

Activitatile de descriere si analiza impactului potential iau in considerare perioadele de dezvoltare a proiectului (constructie/amenajare, functionare, dezafectare), cu mentiunea ca, in principiu, tipul de impact generat de activitatea de dezafectare este similar in multe cazuri celui identificat in perioada de constructie.

Natura impactului direct a fost analizata in situatia in care efectele lucrarilor si amenajarilor propuse au potentialul de a genera schimbari imediate asupra factorului de mediu sau pot produce impact secundar in cazul in care modificarile apar dupa o anumita perioada de la producerea efectului proiectului.

Potentialul cumulativ a fost considerat din perspectiva probabilitatii de aparitie a unor impacturi cumulate asupra factorului de mediu analizat si a fost mentionat la fiecare factor de

mediu in parte.

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului.

Proiectul propus se va dezvolta într-o zonă în care, în prezent, nu se executa lucrari majore de constructii. De asemenea, din informatiile pe care le detinem la momentul elaborariii prezentului studiu, reiese ca nu sunt in curs de aprobare alte proiecte de investitii in zona, ale caror lucrari de realizare a constructiilor s-ar putea suprapune cu lucrarile prevazute prin prezentul proiect.

Astfel, putem aprecia ca nu se inregistreaza un impact cumulat in cazul proiectului analizat, cu alte proiecte din zona. În perioada funcționării obiectivului impact cumulat asupra factorilor de mediu determinat de imobilele propuse și de cele învecinate este unul nesemnificativ, având în vedere că în zona învecinată funcțiunile sunt similare, de cazare turistică, locuire, alimentatie publica, funcțiuni al căror impact asupra factorilor de mediu nu este unul semnificativ.

In ceea ce priveste factorul de mediu apa alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racordarea la retelele publice existente, conform specificatiilor documentatiilor de specialitate si a avizelor detinatorilor de retele.

Apele uzate menajere de la unitatile locative, se vor incadra in parametrii de calitate prevazuti in NTPA 002/2005- normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor. Alimentarea cu apa a orasului Constanta se face din surse subterane administrate de RAJA S.A., debitele prelevate din subteran asiguranalimentarea cu apa atat a obiectivelor existente cat si a celor propuse, debitele posibil a fi prelevate fiind mult peste cerinta cumulata existanta si propusa.

In ceea ce priveste evacuarea apelor uzate, statia de epurare Constanta Nord este proiectata astfel incat sa poata primi in vederea epurarii debite mult mai mari decat cele cumulate din debitele de ape uzate existente plus debitele estimate a fi evacuate prin punerea in functiune a noului obiectiv. Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de exploatare, impactul cumulat poate fi determinat de emisiile de la centralele termice aferente imobilelor existente in zonele invecinate cat si a celor propuse.

In ceea ce priveste centralele termice, facem mențiunea că gazele naturale din rețeaua orășenească reprezintă cel mai puțin poluant dintre combustibilii fosili, iar dispozitivele ce urmează a fi instalate vor fi noi, moderne și vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere și recuperare de căldură astfel încât emisiile în aer să fie cât mai mici și să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare. De asemenea obiectivele existente sunt, unele dintre ele, hoteluri, care nu functioneaza tot timpul anului, astfel incat instalatiile termice functioneaza numai vara si doar pentru asigurarea apei calde.

De asemenea in cadrul proiectului analizat, ca sursa alternativa de producere a apei calde pot fi montate panouri solare la nivelul acoperisului teraselor. În zona litorală și deci și în zona amplasamentului studiat, directia predominanta a vanturilor este din sectorul nordic - N, NE- care reprezinta 40,3% iar condițiile meteorologice de dispersie sunt foarte bune, ceea ce contribuie de asemenea la o diminuare a impactului emisiilor generate in atmosfera prin functionarea obiectivului propus, asupra factorului de mediu aer, cu atat mai mult cu cat gazele arse rezultate de la centralele termice sunt evacuate deasupra ultimului nivel al cladirilor propuse.

Gazele de esapament emise de autovehiculele care tranziteaza aleile din zona pot constitui sursa de poluare de impurificare a atmosferei dar circulatia autovehiculelor se produce cu viteza redusa, catre parcari unde stationeaza. In etapa de exploatare nu se estimeaza un impact cumulat asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunile propuse (locuinte colective), precum si solutiile tehnice adoptate pentru evacuarea apelor menajere, si a deseurilor de pe amplasament.

Impactul cumulat asupra solului/subsolului va fi nesemnificativ in timpul exploatarii daca apele menajere si, apele pluviale vor fi eliminate corespunzator, respectand legislatia in vigoare, atat in cazul obiectivelor propuse dar si a celor existente.

In perioada de functionare a obiectivului nu se prognozeaza aparitia unui impact cumulat negativ semnificativ asupra componentei de mediu biodiversitate. Chiar daca cladirile propuse au inaltimi relativ mari, ele nu sunt de natura sa influenteze rutele de migrare de-a lungul Marii Negre, avand in vedere atat faptul ca in zona cladirile existente au inaltimi relativi mici iar densitatea acestora este una redusa cat si faptul ca in general pasarile se deplaseaza in zbor, in migratie la o oarecare distanta fata de tarm.

In perioada de exploatare, proiectul propus va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unor noi prezente peisagistice, mai dinamice, moderne si eficiente. Se estimeaza ca impactul cumulat asupra peisajului va fi unul pozitiv in etapa de exploatare. Impactul cumulat asupra asezarilor umane in perioada de exploatare, se va resimti un trafic crescut si o usoara aglomerare umana datorata cresterii numarului de unitati locative, inclusiv cu cresterea zgomotului produs de trafic si cu zgomotul de fond al investitiilor. Se estimeaza ca impactul cumulat produs de zgomot va fi nesemnificativ, avand in vedere faptul ca autovehiculele vor tranzita zona in vederea stationarii in parcarile supraterane si subterane ale imobilelor. In etapa exploatarii, investitia va genera un impact cumulat pozitiv asupra economiei locale.

In perioada de exploatare, avand in vedere specificul activitatilor ce se vor desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora, ambalaje. Deseurile menajere vor fi colectate si eliminate prin societatile de salubrizare aferente zonei. Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, sticla) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificarii, prin agenti economici autorizati.

Colectarea selectiva, reduce cantitatea de deseuri menajere, ce trebuie eliminata prin depozitare la un depozit autorizat, facilitand reutilizarea unor materiale ce pot fi reintroduse in circuitele de productie. In conditiile gestionarii corespunzatoare a deseurilor produse, in etapa exploatarii, se estimeaza ca impactul cumulat asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ. In concluzie, amplasarea proiectului, mobilarea complementară a terenului, precum și măsurile propuse prin proiectul tehnic și soluțiile constructive contribuie la reducerea impacturilor semnificative la receptor.

Masurile de evitare/prevenire a efectelor negative pentru fiecare factor de mediu posibil a fi afectat

Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  APA

In perioada de constructie

1.  Respectarea limitelor perimetrului prin imprejmuire, inclusiv a organizarii de santier, pentru prevenirea afectarii altor suprafet altele decat cele propuse;

2. Utilizarea de toalete ecologice si vidanjarea periodica a acestora, prin intermediul unor societati autorizate in acest sens;

3. Stationarea autovehiculelor si a utilajelor la nivelul perimetrului, inclusiv a organizarii de santier se va face doar in spatii amenajate in acest scop;

4. Se interzice spalarea, efectuarea de reparatii (altele decat cele imperios necesare/urgente, in vederea evitarii unor dezastre), sau a lucrarilor de intretinere a autovehiculelor si/sau a utilajelor/echipamentelor in incinta santierului inclusiv a organizarii de santier;

5. Este interzisa depozitarea de combustibili in incinta santierului, inclusiv a organizarii de santier;

6. La nivelul obiectivului vor exista materiale absorbantede tip Spill Sorb, in vederea interventiei rapida in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere.

7. Depozitarea materialelor necesare proiectului precum si a desurilor generate in activitatea de constructie se va efectua doar in spatii special amenajate.

8. Este interzisa evacuarea oricarui tip de ape pe faleza si/sau plaja si/sau in apele Marii Negre si/sau in apele lacului Tabacarie si/sau in canalul de legatura intre Marea Neagra si lacul Tabacarie, si/sau in vecinatatea acestora pe oricare tip de suprafata (beton, spatiu verde, etc.).

9. Instruirea periodica a personalului cu privire la conditiile de protectia mediului.

10. Utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere, conditii in care riscul producerii unui accident poate fi considerat minim.

In perioada de functionare

11. Alimenatrea cu apa a obiectivului si evacuarea apelor uzate este asigurata prin racordare la reteaua orasaneasca;

12. Consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei;

13. Apa din camera de deșeuri se va prelua de un sifon de pardoseală și se va dirija  spre reteaua publică de canalizare menajeră;

14. Este prevazuta o instalatie de canalizare a apelor pluviale;

15. Apele pluviale colectate de pe învelitoare și de pe suprafetele pietonale se vor canaliza către spatiile verzi, iar surplusul către reteaua  publică;

16. Apele  pluviale  de  pe  platformele  carosabile  se  vor  colecta  prin rigole către  un  separator  de  hidrocarburi,  înainte  de  a  fi  deversate  în  reteaua publică sau spre spatiul verde de pe parcelă, în grădini de bioretentie;

17. Se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale;

18. Este interzisa evacuarea oricarui tip de ape pe faleza si/sau plaja si/sau in apele Marii Negre si/sau in apele lacului Tabacarie si/sau in canalul de legatura intre Marea Neagra si lacul Tabacarie, si/sau in vecinatatea acestora pe oricare tip de suprafata (beton, spatiu verde, etc.).

Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  AER

In perioada de constructie

19. Transportul materialelor producatoare de prafuri, se va efectua cu autovehicule corespunzatoare, acoperite, iar depozitarea acestora sa va face in spatii special amenajate, ferite de curenti de aer ce ar putea antrena particule de praf in atmosfera;

20. Se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehni, prevazute cu sisteme performante de reducere a poluantilor emisi inatmosfera;

21. In perioadele secetoase, uscate  se va proceda la umectarea periodica  a zonelor de lucru (daca este cazul) in vederea diminuarii cantitatilor de pulberi ce pot fi antrenate in atmosfera;

22. Transportul materialelor necesare se va face la capacitate maxima a vehiculelor in vederea evitarii multiplicarii numarului de transporturi necesare;

In perioada de functionare

23. Efectuarea periodica conform specificatiilor tehnice a reviziilor si intretinerilor echipamentelor si a instalatiilor termice si de ventilatie;

24. Dotarea corespunzatoare cu echipamente de stingerea incendiilor

25. Amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor cu spatii verzi din incinta obiectivului;

26. Utilizarea freonului ecologic ca agent de racire pentru instalatii frigorifice si de aer conditionat;

27. Verificarea si intretinerea periodica a instalaţiilor  pentru  reţinerea  şi  dispersia  poluanţilor  în  atmosferă:  filtre  de  aer  la  coș, respectiv la hote (acestea vor fi curățate sistematic și vor fi prevăzute cu recuperatoare de condens);

28. Ghenele pentru ventilatii la bucatarii vor fi astfel amplasate incat sa se raspandeasca mirosul la alte compartimente;

29. Ghenele de vnetilatie de la bai, vor fi prevazute cu exhaustare electrica – centralizat si/sau local, si/sau mecanica, asigurand un inalt grad de confort;

30. pentru furnizarea agentului termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unr centrale pe baza de gaze naturale din reteaua orasaneasca.

31. Se recomanda montarea unor filtre  (cu carbune activ) la toate evacuarile din zonele de preparare a hranei si folosirea unor arzatoare cu nivel redus de Nox pentru centralele termice;

32. Dimensionarea corecta a cosurilor de evacuare a noxelor din parcarea acoperita (demisol) si deschiderea gurilor de evacuare la inaltimi specifice astfel incat  sa se asigure o dispersie buna a poluantilor;

33. Instalatie de preparare a agentului termic si apei calde va fi sustinuta si de panouri solare; Instalatie de încalzire pentru unele spatii, cu radiatoare legate la centrala termică;

Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  SOL-SUBOSL

In perioada de constructie

34. Dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice;

35. depozitarea deseurilor in spatii special amenajate, si pe categorii, pana la rpedarea acestora si/sau valorificare/eliminare (dupa caz);

36. Evacuarea ritmica periodica, a deseurilor prin intermediul unor societati autorizate in acest sens, in vederea evitarii acumularii excesive;

37. Utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere, conditii in care riscul producerii unui accident poate fi considerat minim.

38. Este interzisa depozitarea de combustibili in incinta santierului, inclusiv a organizarii de santier;

39. La nivelul obiectivului vor exista materiale absorbantede tip Spill Sorb, in vederea interventiei rapida in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere.

40. După  demolarea totală, se evacuează restul de materiale existente pe șantier în locuri special amenajate. Evacuarea materialelor se va face selectiv, în containere speciale, furnizate de societatea specializată cu preluarea deșeurilor din constructii și cu recuperarea materialelor refolosibile

In perioada de functionare

41. Organizarea unor spatii special amenajate invederea depozitarii deseurilor pe categorii in pubele caracteristice fiecarui tip (menajere, reciclabile, etc.);

42. Eliminarea deseurilor de pe amplasament se va realiza prin intermediul unei societati autorizate in acest scop;

43. Stationarea autovehicuelelor va fi posibila numai inspatiile special amenajate, parcari.

44. Se vor efectua verificari periodice referitor la starea sistemelor utilitatilor in vederea depistarii la timp a eventualelor probleme;

45. Se vor institui zone cu spatii verzi la sol in suprafata de 1206 mp. Acestea vor ficompletate de zone cu spatii verzi pe terase in suprafat de 1205 mp.

46. O parte din speciile mentionate pentru utilizare in spatiile verzi de catre specialistii horticoli, prezentate de catre specialistii in amenajare spatii verzi reprezinta defapt specii invazive conform C.C.M.E.S.I., si nu este recomandata utilizarea acestora din punct de vedere a protectiei emdiului ba chiar sunt emise metode de eliminare a speciilor invasive. Acestea sunt reprezentate de: Elaeagnus angustifolia (sălcioara), Lonicera japonica halliana (mâna maicii domnului), Parthenocissus inserata (viță decorativă).

Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu  BIODIVERSITATE

In perioada de constructie

47.  Se interzice evacuarea de ape uzate in apele de suprafata sau in panza freatica, pe alte suprafete naturale precum: nisip, spatiu verde, sau betonate ce pot conduce la scurgeri in spatiile naturale.

48. Se va avea în vedere gestionarea optimă a deşeurilor generate în perioada realizării obiectivului, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediară a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate şi migrarea unor poluanţi către plaja, apele lacului Tabacarie si/sau ale Marii Negre.

49. Interzicerea oricarei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor de fauna aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

50. Imprejumirea santierului incluziv a organizarii de santier in vederea neafectarii altor suprafete decat cele aprobate in vederea eliminarii posibilitatii ca unele specii de fauna cu mobilitate la nivelul solului sa ptrunda in santier;

51. Implementarea unui sistem audio de indepartare a speciilor de avifauna dinpreajma santierului (de ex: zgomote de pasari rapitoare), in vederea eliminarii probabilitatii cauzarii de mortalitati accidentale;

In perioada de functionare

52. Aplicarea de stickere cu pasari rapitoare pentru evitarea coliziunii speciilor de pasari cu geamurile cladirilor;

53. Elementele de sticla reflectorizanta vor fi realizate din materiale care sa reduca gradul de reflexie cu cel putin 15% in vederea evitarii coliziunii speciilor de avifauna elementele vitroase.

54. Eliminarea iluminatului arhitectonic de inaltime si obturarea ferestrelor luminate cu obloane si/sau draperii in vederea reducerii disconfortului in timpul zoborului a avifaunei ce prezinta migratii pe timpul noptii.

55. Respectarea tuturor celorlalte masuri de reducere si/sau eliminare a efectelor negative  asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, subsol, conduce la reducerea si/sau eliminarea unor efecte negative asupra biodiversitatii, in cadrul natural aceste elemente fiind interconectate.

Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile asupra factorului de mediu SANATATEA POPULATIEI

In perioada de constructie

56. Imprejumirea santierului incluziv a organizarii de santier in vederea neafectarii altor suprafete decat cele aprobate;

57. Incarcarea/descarcarea materialelor d econstructii, in /din mijloacele de tranposrt se va efectua astfel incat distanta intre cupa excavatoruui si bena autocamionului sa fie cat mai mica  evitandu-se astfel imprastierea particuleor fine de praf in zonele adiacente;

58. Transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule acoprite, corespunzator, iar depozitare atemporara a acestora s eva face in spatii special amenajate, acoperite si/sau stropite periodic in vederea prevenirii antrenarii pariculeor de praf in atmosfera;

59. Traseele de transport a materialelor mentionate mai sus se va face pe tarsee optime cat mai scurte si care nutraverseaz centrulorasului;

60. se vor utiliza autovehicule ce pot functiona cu combustibili cu continut reedus de sulf, conform prevederilor legale invigoare;

61. in perioadel esecetoase se vor curata si umecta periodic zonele de lucru in vederea diminuarii cantitatilor de praf ce pot ajunge in atmosfera;

62. Lucrarile de constructie producatoare de zgomote si vibratii se vor efectua in intervalul orar 08:0-16:00 pe timpul zilei;

63. In intervalele de timp in care utilajele si /sau unele autovehicule nu se folosesc se vor orpi motoarele acestora;

64. Programul de aprovizionare va fi adaptata astfelincat sa nu creeze disconfort pentru zonele invecinate/parcurse in timpul transportului;

65. Instalatiile si agregatele necesare se vor monta pe sisteme de amortizare avibratiilor;

66.Deseurile se vor colecta selectiv la nivelul unor spatii special amenajate, in containere/pubele acoperite;

In perioada de functionare

67. Utilizarea in cadrul spatiilor tehnice si in incinta spatiilor de cazare, a echipamentelor si instalatiilor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de diminuare a poluantilor evacuati:

68. Asigurarea luminii naturale conform normelor in vigoare.

69. Dispunerea de spatii verzi, pe o suprafata ce reprezinta 50% din suprafata propusa spre reamenajare, contribuind la imbunatatirea peisajului prinrealizarea unuia spect placut al zonei analizate, fata de starea actuala;

70. Se vor amplasa doua centrale termice la nivel de imobil in detrimentul alternativei de montare a unor centrale termice in condensatie, cu tiraj fortat, in fiecare unitate locativa, alternativa cu efecte benefice substantiale asupra emisiilor de poluanti in aer.

71. Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se va face prin intermediul unor ventilatoare  de  extractie  de  100  mc/h  montate  în  fiecare  spatiu  fără  suprafată  vitrată. Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor ghene de ventilatie, în exterior.

72. Utilizarea de materiale fonoabsorbante la nivelul planseelor, pardoselilor si a cailor de rulare.

73. Izolarea zgomotului aerian intre etaje si fata de exterior prin ferestre cu geam  termoizolant triplustratificat etansate fata de profilele de tamplarie din PVC cu 5 camere.

74. Se recomanda izolarea elementelor active fata de structura de baza a instalatiei prin utilizarea de granituri, burete sauy tapli de cauciuc precum si imbunatatirea suprafetelor interioare de contact cu folii perforate din materiale flexibile, pentru reducerea nivelurilor vibro-acustice

Masuri propuse  pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor probabile  ale SCHIMBARILOR CLIMATICE

75. Programarea activitatilor se va efectua corelat cu elementele caracteristice climatice.

76. Implementarea unor standarde inalte atat in constructie cat si in intretinere pe eprioada functioanrii obiectivului

77. Asigurarea proiectarii in raport cu elementele de microclimat si elemente de meteorologie

78. Includerea unui sistem de monitorizare si avertizare

79. Implementarea unui plan adecvat pentru situatii deurgenta

80. elaborarea de indicatori de performanta care sa ia in calcul performanta energetica, costurile si calitatea lucrarilor propuse.

Prognoza asupra calitatii vietii/ standardului de viata si asupra conditiilor sociale si de mediu in zona potential afectata de impact.

Asezarile urbane nu reprezinta sisteme inchise, ele fiind in conexiune cu mediul natural in special in privinta resurselor strict necesare pentru viata caracterizate ca factori de mediu de baza (aer, apa, sol, subsol, biodiversitate), iar echilibrul ecosistemic al acestora, care in final, reda calitatea vietii, este dependent de starea buna a factorilor de mediu de baza.

Astfel, realizarea obiectivelor generale pot fi efectuate prin aplicarea unui management ce conduce la o dezvoltare si/sau regenerare urbana in armonie cu natura (respectand echilbrul ecosistemic), prin politici, planificari strategice urbane, programe si proiecte ce vor respecta principiile Oraselor Europeene Durabile, a Declaratiei de la Bremen din 1997 si a Tratatului de la Amsterdam.

In cazul proiectului propus calitatea vietii poate fi afectata negativ, doa rin perioada de constructie, de natura locala, reversibila, discontinua, fara repercursiuni in timp asupra factorilor de mediu de baza, care s aproduce efecte negative indirecte.

Calitatea vietii va fi afectat si in mod pozitiv prin stimularea cresterii economice, crearea denoi locuri de munca, asigurarea unor spatii locative moderne, in echilibru cu mediul natural prin aplicarea unor sisteme si echipamente prietenoase cu mediul, dar si prin simpal reconfigurare a unor structuri invechite care afecteaza zona analizata in prezent, in special vizual (peisajul) dar si ca sursa probabila de accidente, cladirile necsitand o reconfigurare sistemica.

Resursele naturale constitute o parte importantă a avuției naționale, fiind formate din totalitatea surselor existente în natură și care sunt folositoare omului în anumite condiții tehnologice, economice și sociale. Extrase din mediul lor natural pot fi transformate în bunuri a căror utilizare presupune consumul lor direct.

Resursele naturale sunt clasificate în două categorii distincte: regenerabile și neregenerabile. Resursele naturale regenerabile sunt constituite din apă, aer, sol, floră, faună, energie solară, eoliană și a mareelor, iar cele neregenerabile cuprind totalitatea substanțelor minerale și a combustibililor fosili. Între resursele componente ale primei categorii există interacțiuni naturale puternice, astfel că, orice intervenție antropică asupra uneia sau alteia induce inevitabil consecințe și asupra celorlalte.

În fiecare proces de producție și activitate desfășurată de către om, reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător se poate realiza, în primul rând prin mijloace de prevenire a poluării, prin utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale.

Prevenirea poluării, ca factor major de protejare și conservare a resurselor naturale regenerabile și implicit a mediului înconjurător, se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii și practici care să conducă la eliminarea sau măcar la reducerea acumulării deșeurilor sau altor poluanți. De asemenea, prevenirea poluării este posibilă prin limitarea transferării factorilor poluanți dintr-un mediu în altul și printr-o gestionare corectă a deșeurilor, astfel încât agenții poluanți aferenți să nu ajungă în mediul înconjurător. Prevenirea poluării este deosebit de importantă și pentru componente ale mediului cum sunt flora și fauna.

Dezvoltarea durabilă reprezintă capacitatea omenirii de a asigura continuu cerințele generației prezente, dar fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare. Nici un sistem nu poate fi considerat însă durabil dacă pentru societate nu este benefic, adică nu este viabil din punct de vedere economic. Aceasta, constituie de fapt singura alternativă pe termen lung la criza mediului înconjurător generată de societatea umană.

Având în vedere că în cazul analizat, indicele de poluare globală are valoarile

IPG = 1,38 in perioada de constrctie

IPG = 1, 19 in perioada de functionare

concluzia este că mediul în zona amplasamentului este supus activității umane în limite admisibile.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu se recomandă:

## În perioada executării lucrărilor de construcții

- împrejmuirea incintei santierului inclusiv a organizării de șantier cu panouri metalice si/sau plase de gard solid, bine fixate fara spatii intre acestea si nivelul solului;

- dotarea personalului cu echipament de protecție corespunzător;

- păstrarea strictă a regulilor de igienă și protecție a muncii la locul de muncă;

- interzicerea depozitării de materiale sau deșeuri în afara suprafețelor special amenajate pentru acestea, pe categorii;

- în cadrul executării lucrărilor de construcții, gestionarea deșeurilor se va face în strictă concordanță cu normele de mediu în vigoare și aceasta va fi responsabilitatea clară, fie a beneficiarului lucrării, fie a constructorului general, dar ea va trebui specificată clar în cadrul contractului încheiat între cele două părți, privind realizarea lucrărilor;

- verificarea periodică a sistemului de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele vor fi acoperite cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze, în limita în care acest lucru este posibil, centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor, atât în perioada executării lucrărilor cât și în perioada funcționării obiectivului;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, evitându-se astfel împrăștierea acestora, ceea ce ar favoriza apariția unor potențiale poluări ale solului;

- achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor ce deservesc organizarea de șantier înainte ca acestea să părăsească zona organizării de șantier și să circule pe drumurile publice;

## În perioada funcționării obiectivului

- pentru deșeurile generate în perioada funcționării obiectivului a fost prevăzut un spațiu special amenajat în exteriorul clădirii, la nivelul parterului, pe latura vestică a amplasamentului pentru colectarea deșeurilor pe categorii;

- se va proceda la preluarea ritmică a deșeurilor rezultate de pe amplasament pentru a evita depozitarea necontrolată a acestora;

- staționarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate;

- prin proiect este prevăzută amenajarea de spații verzi în spațiul rămas disponibil la finalizarea lucrărilor de construcție, pe o suprafață de aproximativ 50 % din totalul suprafetei propuse atat la nivelul solulu (25%) cat si la nivelul teraselor (25%)i, ce va putea fi suplimentată prin amplasarea de jardiniere;

- efectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

- implementarea de măsuri privind eficiența energetică, care să încurajeze reducerea consumurilor de energie ceea ce se traduce în final prin conservarea de resurse naturale, obiectiv care trebuie să devină din ce în ce mai vizibil și mai constientizat în cadrul păturilor largi ale societății contemporane.

Datele colectate în scopul realizării prezentului studiu au fost solicitate titularilor și executantului proiectului. Raportul a fost elaborat în baza datelor diponibile în prezent pentru aceasta fază de proiectare. Nu au fost întâmpinate probleme legate de furnizarea datelor în scopul întocmirii raportului privind impactul asupra mediului.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

  - Alderton D., 2009 – Pasarile lumii - Enciclopedie completa ilustrata, Edit. Aquila, Oradea;

  - Anastasiu P., Negrean G., 2007, Invadatori vegetali în România, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti;

  - Anastasiu N., Fabian C.: Dobrogea, 1989

  - Atanasiu, Ioan: Cutremurele de pământ în România, 1961

  - Antipa, Gr.: Marea Neagră. Oceanografia, bionomia și biologia generală  a Mării  Negre, I, Imprimeria Națională, București, 1941

  - Arnold N., 2002, Collins Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe;

  - Atudorei, Alexei, Păunescu, Ioan: Gestiunea deșeurilor urbane, Ed. Matrixrom, 1998.

  - Abraham, Dorel: Introducere în sociologia urbană, Ed. Științifică, București, 1991.

  - Bica Ioan, 2000: Elemente de impact asupra mediului.

  - Bojariu, R. Și alții: Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare, București, Ed. Printech, 2015.

  - Brătianu, Gh., 1999: Marea Neagră, Ed. Polirom, Iași.

  - Bretotean Mihai, 1981: Apele subterane, o importantă bogăție naturală.

  - Bense, U., 1995. Longhorn Beetle. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Tropical Scientifical Books, Germany.

  - Bennett, Andrew F. 2003. Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity in wildlife conservation. IUCN Forest Conservation Programme Series No. 1. Vol. XIV. Gland, Swityerland and Cambridge, UK.

  - Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A., Mustoe, S.H., 2000. Bird census techniques, Academic Press, London, 2nd edition

  - Bularda Gh., Bularda D., Catrinescu Th., 1992: Reziduuri menajere, stradale și industriale.

  - Buckland, S.T., D.R. Anderson, K.P. Burnham, J.L. Laake, D.L. Borchers and L. Thomas, 2001. Introduction to Distance Sampling. Oxford University Press, London.

  - Hardey J., Crick H., Wernham C., Riley H., Etheridge B., Thompson D., 2009. Raptors: A Field Guide for Surveys and Monitoring, Scottish Natural Heritage, 2nd edition.

  - BirdLife International, 2004 – Birds in the European Union: a status assemsent. Wagwninen, The Netherlands: BirdLife International;

  - BirdLife International, 2007 – BirdLife Species Factsheets - www.birdlife.org;

  - Botnariuc N., Tatole Victoria, 2005 – Lista Roşie a vertebratelor din România, Ed. Academiei, Bucureşti;

  - Bruun B., Delin H., Svensson L., 1999 – Pasarile din Romania si Europa – Determinator ilustrat, Octopus Publishing Group Ltd;

  - Bunce R.G.H., Bogers M.B.B., Evans D., Jongman R.H.G., 2012, Rule based system for in situ identification of Annex I habitats, Wageningen UR, Alterra, Wageningen, the Netherlands, Eropean Topic Centre for Biodiversity, Parice, France;

  - Conea, A, 1970: Formațiuni cuaternare în Dobrogea.

  - Ciulache Sterie, Torică Vasile: Clima Dobrogei (analele Fac.de Geografie, Univ. București, 2003).

  - Cadi, A., Nemoz, M., Thienpont, S., & Joly, P., 2004, Home range, movements, and habitat use of the European pond turtle (Emys orbicularis) in the Rhône-Alpes region, France. Biologia, 59, 89-94.

  - Catuneanu et all,1978 - Aves Fauna RSR, XV/Ed. Academiei;

  - Chinery M., 2002 – Parey`s Buch der Insekten – Ein feldfuhrer der europaischen Insekten, Blackwell Verlag GmbH, Berlin;

  - Ciocârlan , V. 1988 - Flora ilustrata a României, Edit, Ceres, Bucuresti;

  - Ciocârlan, V. 2000-Flora ilustrata a României, editia a 2-a, Edit. Ceres, Bucuresti;

  - Ciochia, V. 1984-Dinamica si migratia pasarilor, Edit. stiintifica si enciclopedica, Buc.;

  - Cogălniceanu D., 1999 – Managementul capitalului natural, Ed. Ars Docendi, Bucureşti;

  - Cogălniceanu D., 2007 – Biodiversity, Second Ed. Kessel Pblsh. House, Germany;

  - Cogălniceanu, D., Székely, P., Samoilǎ, C., Iosif, R., Tudor, M., Plǎiaşu, R., … Rozylowicz, L. (2013). Diversity and distribution of amphibians in Romania. ZooKeys, 296, 35-57

  - Dijkstra, K.-D. B. și Lewington, R., 2006. Field guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Dorset, England

  - D’Abrera B., 2005 – World Butteflies, Hill House Pblsh. Melbourne, London;

  - Daróczi J. Sz., Zeitz R., 2003 – Guide for protection of diurnal birds of prey in Romania. Methods, recommendation and suggestions, the complete checklist of the species and subspecies. – Published by Milvus Group Association. Tîrgu Mureş;

  - Dihoru Gh., Negrean G, 2009 – Cartea rosie a plantelor vasculare din Romania, Edit, Academiei, Bucuresti;

  - Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş A.I., 2005 – Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică , Bucuresti;

  - Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş A.I., 2006 – Habitatele din România, Modificări conform amendamentelor propuse de România si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică, Bucuresti

  - Eremeev, V.N., 1995: Hydrology and circulation of waters in the	Black Sea, Fr. BIAND (ed) Mediterranean Tributary Seas, CIESM Science series 1: 43.

  - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2021.

  - Făgăraș Marius (coord.), Gomoiu Marian Traian, Jianu Loreley, Skolka Marius, Anastasiu Paulina, Cogalniceanu Dan, 2008: „Strategia privind conservarea biodiversității costiere a Dobrogei - Proiect implementat de: Universitatea “Ovidius” Constanța în parteneriat cu: Agenția pentru Protecția Mediului Constanța & Getia Pontica Association Kavarna”.

  - Hůrka, K., 2005. Brouci České a Slovenské republiky - Beetles of the Czech and Slovak Republik. Nakladatelski Kabourek, Zlín 5. Iorgu, I. și Iorgu, E., 2008. Bush-crickets, crickets and grasshoppers from Moldavia (Romania). Ed. PIM, Iaşi

  - Fowler J., Cohen L., Jarvis P., 1998 – Practical statistic for field bilogy. Ed. Wiley Ltd., 1-259.

  - Fuhn I., 1960 - Fauna Rom. Vol. 14. fasc.1 - Amphibia. Ed. Acad.Bucuresti;

  - Fuhn I., Vancea St., 1961 - Fauna Rom. Vol. 14 fasc. 2 - Reptilia. Ed. Acad. Bucuresti;

  - Forsman, D., 1999 – The Raptors of Europe and the Middle East - T.&A.D. Poyser, London;

  - Gomoiu M.-T., Skolka M., 2001 – Ecologie. Metodologii pentru studii ecologice, Ovidius University Press;

  - Jaarsma, C. F. – van Langevelde, F. – Botma, H., 2006 - Flattened fauna and mitigation: Traffic victims related to road, traffic, vehicle, and species characteristics. - Transportation Research Part D 11: 264–276;

  - Laursen, K., 1981 - Birds on roadside verges and the effect of mowing on frequency and distribution. Biol.Conserv. 20, 59-68;

  - Lafranchis, T., 2004. Butterflies of Europe, New Field Guide and Key. Diatheo, Paris.

  - Munteanu, D., Papadopol, A. și Weber, P., 2002. Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediţia II, Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 16, Cluj – Napoca.

  - Papp T. și Fântână C., 2008. Ariile de Importanţă Avifaunistică din România, publicaţie comună a SOR şi Asociaţiei „Grupul Milvus”, Târgu – Mureş.

  - Rákosy, L., 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia 46, Linz

  - Rákosy, L., Goia, M. și Kovács, Z., 2003. Catalogul Lepidopterelor României / Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens. Soc. Lepid. Rom. Cluj-Napoca

  - Sahlén, G., Bernard, R., Cordero-Rivera, A., Ketelaar, R. și Suhling, F., 2004. Critical species of Odonata in Europe. In: Clausnitzer V. şi Jödicke R. (eds.) „Guardian of the watershed. Global status of dragonflies: critical species, thread and conservation”. International Journal of Odonatology 7(2): 385–398

  - Meunier, F.D., Verheyden, C. and Jouventin, P., 1999 - Bird communities of highway verges: Influence of adjacent habitat and roadside management. Acta Oecologica-International Journal Of Ecology 20, 1-13;

  - Oaie Ghe. & colab.: Succesiuni geologice costiere: observații asupra unor posibile  strate de tip tsunami, rev. Geo-Eco Marina nr. 14/2008.

  - Onea N.,2002 - Ecologia si etologia pasarilor, Ed. Istros -  Muzeul Brailei, Braila;

  - Petrescu M., 2007 – Dobrogea si Delta Dunarii - Conservarea florei si habitatelor, Edit. Instit. de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, Tulcea;

  - Rojanschi, V., Grigore, F., Ciomos, V. 2008. Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu. Edit. Economică, Bucuresti.

  - Sârbu, I., Ştefan, N., & Oprea, A. (2013). Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, 1320.

  - Seiler, A., 2002 - Effects of infrastructure on nature. In: Anonymus, 2003. COST 341. Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. The European review. European Commission, Directorate-General for Research, Brussel;

  - Skolka M., 2004 – Entomologie generala, Ovidius University Press;

  - Skolka M., Făgăraş M., Paraschiv G., 2004 (2005) – Biodiversitatea Dobrogei, Ovidius University Press, Constanta;.

  - Teodorescu Irina, Vădineanu A., 1999 – Controlul populaţiilor de insecte. Ed. Universităţii Bucureşti;

  - Warner, R.E., 1992 - Nest ecology of grassland Passerines on road right-of-ways in central Illinois. Biol.Conserv. 59, 1-7.

***  IUCN Red List of Threatened Species 2008 -  http://www.iucnredlist.org

***  Societatea Ornitologica Romana [online]  - Arii de importanta avifaunistica in Romania (http://iba.sor.ro/dobrogea.htm)

*** Convenţia de la Berna privind Conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, 1979, Legea 13/1993;

*** Convenţia de la Bonn privind Conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, Legea nr. 13/1998.

***. 2008. Green Buffers for Screening and Noise Reduction. Sustainable Community Forestry Program of Georgia Forestry Commision;

*** OUG nr. 27 din 20/06/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Anexa Nr. 4B, Specii de Interes National SPECII de animale si de plante care necesita o protectie stricta.

# *** Limitele sit-urilor de importanță comunitară și de protecție specială avifaunistică, în proiecție Stereo 70, actualizate, disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din 28 august 2017.

*** Formularele Standard Natura 2000.

***GHID SINTETIC PENTRU MONITORIZAREA SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA. Coordonator Ionuț Ștefan Iorgu, tor Surugiu Mollusca Voichița Gheoca, Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa, Ioan Sîrbu Crustacea Lucian Pârvulescu Odonata Elena Iulia Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci Orthoptera Ionuț Ștefan Iorgu, Elena Iulia Iorgu Coleoptera Lucian Fusu, Melanya Stan, Maria-Magdalena Dascălu Lepidoptera Levente Székely, Mihai Stănescu, Tibor-Csaba Vizauer

***Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar tufărișuri, turbării și mlăștini, stâncării, păduri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, Iovu-Adrian Biriş, Florina Ciubuc, Constantin Drăgulescu, Adrian Lorenţ, József Pál Frink, Laura Leca, Anna Szabó, Matis Attila, Oliver Merce, Marius Teodosiu, Gheorghe Marin, Erika Schneider, Bogdan Apostol, Mihai Crăciunaş, Frim Alina;. Deák György; Olteanu Marius;. Török Zsolt Csaba.

***Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România, TÖRÖK Zsolt GHIRA Ioan SAS István ZAMFIRESCU Ștefan

***Ghid standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din românia, Cristian Domşa, Dan Hulea, Emil Todorov, Lavinia Răducescu, Szabó D. Zoltán, Komáromi István, Ciprian Fântână, Veres-Szászka Judit, Sebastian Bugariu, Dorin Damoc, Kósa Ferenc, Moldován István, Zeitz Róbert, Kovács István, Nagy Attila, Bărbos Lőrinc, Bóné Gábor, Daróczi J. Szilárd, Marton Attila.

***PLANUL DE MANAGEMENT al Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră

www.rombird.ro

www.openbirdmaps.ro

www.sor.ro/ornitodata

www.openherpmaps.ro

www.openmammalmaps.ro

www.iucnredlist.org

www.geoecomar.ro

www.blackseaweb.net

www.eurocean.org

www.blackseacommission.org

www.mmediu.ro

www.seadatanet.org

La elaborarea lucrării s-au avut în vedere reglementările specifice din domeniul protecției mediului, dintre care enumerăm:

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul MAPM nr. 269/2020 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- OUG195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată de HG 336/2015 și HG 806/2016;

- H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea 104/2011;

- Ordinul MLPAT nr.29/N/3/1993 privind aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici;

- Ordinul 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat prin Ord. 994/2018 ;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata cu completari si modificari prin Legea 17/2023;

- Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, modificat prin Ordin al MMP nr. 3838/2012;

- SR 1343/1:2006 – Alimentări cu apă – partea 1: determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale;

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape pluviale;

- STAS 10009/2017 – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban;

- STAS 6156/86 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social- culturale. Limite admisibile și parametrii de izolare acustică;

- STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Condiții de calitate;

- Legea 280/2003 pentru aprobarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, modificată prin Legea nr. 187/2012;

- Legea 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările si completarile ulterioare ;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul MMP nr. 2387/2011;

- H.G. nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin H.G. 971/2011.