MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE

II.TITULAR:

Denumirea titularului: : SC AVI COMPLEX COGEALAC SRL

Adresa titularului: Constanta , Str.Mihai Viteazu ,nr.97 ,cam.1, jud Constanta

Reprezentant legal:Grasu Ionut

Persoana de contact:Grasu Ionut ; telefon :0721670001

Adresa de e-mail :ionutgrasu81@gmail.com

III.DESCRIEREA PROIECTULUI:

3.1.Continutul proiectului :

Investitia consta in  construirea unei ferme de crestere a puilor de carne ,care cuprinde urmatoarele:

-2 hale cu dimensiunile de  : 110m x 15m (suprafata de 1650 mp) , din care suprafata utila 1461 mp ;

-spatiu anexa : 15m x 10m (suprafata 150 mp), care cuprinde :

-filtru sanitar -14,64 mp

-birou medic veterinar – 18,94 mp

-birou sef ferma – 18,94 mp

-spatiu pentru servirea mesei – 18,94 mp

-holuri acces – 21,91 mp.

-platforma depozitare dejectii – 748 mp;

-platforma depozitare paie – 100 mp;

-foraj de adancime pentru alimentare cu apa;

-bazin de stocare a apei cu o capacitate de 50 mc;

-bazin de colectare a apei uzate tehnologice ,cu o capacitate de 32 mc;

-bazin de colectare a apei menajere ,cu o capacitate de 10 mc;

-alei acces – 3538 mp;

-imprejmuire –700 ml .

Fiecare  hala poate adaposti 24 837 capete pui/ciclu (densitate 17 capete/mp)

Capacitatea fermei va fi:

2hale x 24837 pui/ciclu=49674 capete/ciclu x 6 cicluri/an = 298 044 pui/an.

Densitatea medie :39 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Greutatea medie la abatorizare :2,3 kg

3.2.Justificarea necesitatii proiectului:

Solicitantul a dorit sa valorifice la maxim oportunitatile pe care le are, in scopul realizarii unei investitii rentabile economic:

- existenta unei suprafete de teren situata intr-o zona cu potential pentru cresterea pasarilor;

- posibilitatea accesarii unei finantari nerambursabile care ofera garantia unei investitii moderne, ce va respecta toate standardele aplicabile si va furniza produse de calitate superioara.

Infiintarea acestei ferme va duce la aprovizionarea pietei cu produse autohtone, cat si la cresterea economica a localitatii.

3.3.Amplasamentul proiectului:

Amplasamentul este situat in extravilanul com. Cogealac ,tarla 111 , parcela 553/34 ,cu drept de superficie acordat firmei S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL,asa cum prevede contractul nr.1003/29.03.2017(si conform Extras Carte Funciara nr.82952/2016) , pe o suprafata de 15 000 mp.

3.4.Elemente specifice caracteristice proiectului.

3.4.1.Tehnologia de realizare

Lucrarile de constructie vor fi executate de catre o firma de constructii autorizata , care va realiza urmatoarele obiective:

1. 2 hale adapost

- regim de inaltime: parter

- suprafataconstruita/ hala - Sc = 1650 mp;

- suprafata desfasurata / hala - Sd = 1650 mp;

- suprafata desfasurata 2 hale propuse=Sd= 3300mp

- suprafata utila crestere pui 1461 mp/hala.

Structura de rezistenta - cadre din otel,- stalpi, grinzi, pane,- contravantuite vertical in plan transversal si longitudinal, si orizontal in planul acoperisului.

Invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt din panouri cu termoizolatie.

Fiecare hala va fi dotata cu:

- 4 linii de furajare ,care vor distribui nutretul depozitat intr-n buncar exterior , cu o capacitate de 30 mc ,alaturat halei .Fiecare linie de furajare va avea cate 96 hranitori;

- 5 linii de adapare  , fiecare linie avand cate 880 nipluri;

- calculator ce monitorizeaza factorii de microclimat din hale;

- centrala termica ,alimentata cu peleti ,pentru asigurarea agentului termic.

2. Spatiu anexa

- dimensiuni: 15 x 10 m

- regim de inaltime : parter

- suprafata construita - Sc = 150mp,

- suprafata desfasurata - Sd = 150 mp

Sistemul constructiv format din zidarie potrtanta de BCA (stalpi + centuri din beton armat) cu grosimea de 30 cm. Peretii sunt realizati din BCA.

Invelitoarea va fi realizata din tabla cutata pe sarpanta de lemn. Fundatiile vor fi de tip talpi continue sub ziduri si se vor realiza din beton armat.

3. Bazin stocare apa :capacitate 50 mc.

Se propune realizarea unui bazin in care va fi stocata apa provenita de la putul de alimentare cu apa.

Bazinul se va executa subteran, din beton armat hidroizolat, cu material de inalta clasa, fara a permite infiltrarea sau exfiltrarea apei .

4.  Bazine pentru colectarea apelor uzate :V=32mc si V=10mc.

Se propune executia a doua bazine betonate, cu capacitatea de 32 mc, respectiv 10 mc, in care apa va ajunge printr-un sistem de colectare executat din conducte PEHD cu D=110 mm, montate subteran.Cele doua bazine vor colecta apa uzata tehnologica (V=32 mc) ,respectiv , apa uzata menajera (V=10 mc).

Pentru evacuarea apelor pluviale se vor construi rigole care vor canaliza apa catre santurile de scurgere existente in zona.

Bazinele se vor executa subteran, din beton armat hidroizolat, cu material de inalta clasa, fara a permite infiltrarea apelor in sol. La nivelul solului se vor executa guri de vizitare pentru facilitarea vidanjarii.

5. Platforma de depozitare dejectii:suprafata de 748 mp.

Suprafata construita este de 748 mp cu urmatoarele dimensiuni in plan:

L=44m;l=17m.

Platforma este betonata si se va realiza pe un pat de piatra sparta compactata,

prevazuta cu panta de scurgere si rigola de preluare a apelor pluviale si drenarea lor, catre bazinul de colectare a apelor uzate.

La inaltimea de 1.5 m se va executa un parapet din BCA intarit cu samburi si centuri din beton armat, acesta are rolul de evitare a imprastierii accidentale a dejectiilor.

Capacitatea platformei a fost calculata pentru 6 luni, conform prevederilor codului de bune practici agricole.

6. Platforma depozitare paie: S=100 mp.

Suprafata platformei este de 100 mp cu urmatoarele dimensiuni in plan : L=10m;l=10 m.

Platforma se va executa pe un pat de piatra sparta compactata, prevazuta cu sistem de acoperire executat din tabla cutata pe schelet metalic fixat in fundatii izolate din beton.

7. Realizare alei si trotuare betonate S=3538 mp.

Aleile de acces si trotuarele se vor executa din pietris compactat peste care se va turna beton.

In incinta se vor amenaja si spatii verzi.

In zona de acces, se va executa filtrul auto, iar la intrare vor fi amenajate 5 locuri de parcare.

8. Imprejmuire perimetrala : L-700 ml.

Imprejmuirea teren- are o lungime de 700 ml, iar inaltimea acesteia va fi de 2.50 m.

Aceasta se va realiza din fundatie de beton ciclopian in care se fixeaza stalpi metalici ,de sustinere, pe care va fi fixata tabla.

9. Put forat - Se va executa un foraj la adancime de unde, prin pompare apa va ajunge la consumatori printr-o retea de tevi si tuburi PVC. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Se va executa un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa. Rezerva de apa va fi asigurata cu un rezervor cu capacitatea de 50 mc.

10.  Cantar auto

Cantar rutier cu structura monolit prefabricata, din beton armat , in

conformitate cu DIN 1045, fara grinzi laterale, flansata transversal.Cale de rulare prefabricata(armata si betonata in fabrica).Inaltime platforma 28cm.

Dimensiuni maxime constructie: 3,00 x 18,00m ;suprafata construita: 54,00mp.

Cantarul se va achizitiona ca si utilaj prefabricat ,cu montaj. Fundatia se va executa local,din beton armat monolit.

RETELE UTILITATI

1. Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a fermei se va realiza prin conectarea la reteaua de medie tensiune, existenta in imediata vecinatate a terenului, printr- o statie de transformare de 100-200 kWA care va alimenta un tablou electric general.

Se va achizitiona un grup electrogen pentru asigurarea independentei energetice a fermei in perioade de stricta necesitate.

2. Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului proiectat se vor executa lucrari de forare a unui put de adancime.Forajul va fi echipat cu pompe care vor asigura

transportul apei de la sursa la un rezervor de inmagazinare cu capacitate de 50 mc, de unde, apa este distribuita ,prin conducta, catre hale si spatiul anexa, presiunea fiind mentinuta cu ajutorul unui hidrofor.

3. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate se vor evacua in doua bazine vidanjabile, unul in vecinatatea

spatiului anexa ,de 10 mc, si unul pentru apa uzata rezultata in cele doua hale, de 32 mc.

Conductele se vor realiza din teava de polipropilena:

- lungime: aprox. 60 ml

- conditii de pozare: ingropata la -100 cm pe pat de nisip.

4. Alimentarea cu agent termic

Pentru incalzirea halelor se va executa un sistem de incalzire ce utilizeaza peleti ca si combustibil, sistem compus din doua centrale termice montate in camerele tehnice ale halelor  si conductele de distributie . O a treia centrala , dar cu functionare pe baza de energie electrica ,  va fi  montata in spatiul anexa.

3.4.2.Exploatarea obiectivului.

Sistemul de crestere va fi cel intensiv ,la sol ,pe asternut permanent.Un ciclu de crestere dureaza 42 zile ,urmate de 21 zile vid sanitar.

Puii de o zi sunt adusi in hale ,pregatite anterior pentru adapostirea puilor ,si crescuti timp de 42 zile.

Furajarea este facuta dupa retete adaptate perioadei de crestere a puilor.

La terminarea unui ciclu de crestere ,puii sunt trimisi la abatorizare catre o firma autorizata.

Halele sunt dotate ,fiecare ,cu cate  4  linii de furajare si cate 5  linii de adapare .

Pentru depozitarea furajului ,fiecarei hale ii este destinat cate un buncar cu capacitatea de 30 mc.

Alimentarea cu apa a fermei va fi asigurata din foraj de adancime ,iar rezerva de apa  va fi stocata intr-un bazin betonat ,subteran, cu o capacitate de 50 mc. Gospodaria de apa este dotata cu pompe submersibile si hidrofor.

Sistemul de incalzire ce va fi adoptat se bazeaza pe folosirea de centrale termice alimentate cu peleti,amplasate in camera tehnica a fiecarei hale , completat cu un sistem de distributie prin aeroterme .

Timp de 21 zile este facuta igienizarea halelor si vidul sanitar.Apa uzata rezultata in urma acestui proces este colectata in bazinul betonat vidanjabil,destinat colectarii acestui tip de apa .

Patul permanent pe care au fost crescuti puii ,este depozitat pe platforma destinata depozitarii dejectiilor pana la maturare ,cand este folosit ca ingrasamant pe terenurile agricole.

Deseurile menajere sunt colectate selectiv si depozitate temporar ,in pubele , pe o platforma special destinata .

Mortalitatile vor fi depozitate temporar intr-o  lada frigorifica, apoi trimise periodic catre o firma autorizata ce se ocupa de eliminarea lor.

Deseurile provenite din activitatea medicala ,vor fi colectate in containere speciale si trimise pentru eliminare unei firme autorizata.

Toate categoriile de deseuri vor fi preluate de catre firme autorizate , in vederea valorificarii / eliminarii.

3.4.3.Racordarea la retelele utilitare existente in zona.

a)Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua de medie tensiune , aflata in vecinatate,printr-o statie de transformare care va alimenta un tablou electric general.

b)Reteaua de alimentare cu apa

Va fi executat un foraj ,la adancimea maxima de 100 m executat in incinta fermei ,de unde, prin pompare , apa va ajunge la consumatori , printr-un sistem intern de conducte. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Va fi executat un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa.

Conductele de aductiune , montate subteran ,vor alimenta un rezervor cu capacitatea de 50 mc.

c)Reteaua de evacuare ape uzate

Categoriile de ape uzate ce rezulta din activitatea fermei sunt :

-apa uzata tehnologica – rezultata din pierderile din sistemul de adapare al puilor(cantitati foarte mici ,datorita faptului ca liniile de adapare sunt dotate cu nipluri.Apa este furnizata in picatura ,doar la atingerea de catre pasare cu ciocul ) , sau rezultata in urma spalarii haleleor in perioadele de vid sanitar.Prin rigola ce va fi executata in pardoseala adapostului , va fi colectata apa uzata si trimisa la bazinul de colectare ,betonat ,vidanjabil, cu o capacitate de 32 mc.

-apa uzata menajera –rezultata din spatiul administrativ.Este colectata prin sifoanele din pardoseala si trimisa catre bazinul betonat ,vidanjabil ,cu o capacitate de 10 mc.

Apele meteorice vor fi colectate intr-un sistem de rigole si dirijate catre santurile din zona ,printr-un sistem de drenuri.

3.4.4.Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia lurarilor.

Dupa terminarea lucrarilor de constructie , vor fi indepartate deseurile existente pe amplasament ,colectate selectiv ,in conformitate cu cerintele managementului deseurilor.

Zonele ramase neconstruite din amplasamentul dat,vor fi amenajate ca spatii verzi , iar perimetral, va fi plantata o perdea verde.

3.4.5.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Accesul major in zona se face din DC77 aflat la o distanta de cca 1300 ml fata de amplasamentul studiat.

Accesul functional pe amplasament se va realiza prin DE 553/9 , care margineste terenul pe care va fi amplasata ferma.

Nu sunt necesare noi cai de acces ,sau schimbarea celor existente.

3.4.6.Resurse naturale utilizate in constructie si functionare.

In perioada de constructie ,ca resurse naturale vor fi utilizate :nisip , pietris, lemn , apa .

Pentru ca tot acest ciclu de crestere sa se desfasoare in conditii optime , vor fi folosite ca materii prime anuale:

-pui de o zi :298 044 capete/an;

-furaj pentru hrana(amestec de cereale) :1267 to;

-paie pentru asternut :30 to;

-combustibil solid :39 to.

Cantitatea de apa necesara in ferma a fost estimata la :1525 mc/an.

3.4.7.Relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

In vecinatatea fermei de crestere pui pentru carne , la cca 300 m se afla un siloz de depozitare cereale.Nu exista informatii privind alte investitii sau proiecte ce urmeaza a fi realizate.

3.4.8.Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de urbanism nr.17/08.05.2017 sunt solicitate :

-aviz pentru alimentarea cu energie electrica ;

-aviz pentru alimentarea cu apa ;

-aviz de la Agentia de sanatate a populatiei ;

-aviz de la Directia sanitar-veterinara ;

-aviz ISU

3.5 Localizarea proiectului

Asa cum s-a mentionat anterior ,amplasamentul terenului se afla in extravilanul com.Cogealac ,tarlaua 111 ,parcela 553/34

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 15 000 mp

• Suprafata construita existenta = 0 mp

• Suprafata construita prevazuta=3 550 mp

• P.O.T. existent = 0 %

•	P.O.T. propus = 24 %

• C.U.T. existent =0

•	C.U.T. propus = 0,24

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-N-IE 102820;

-S-parcela A553/35 – Toader Constantina;

-E-DE 553/9;

-V-IE 102818;IE10 28 17.

Amplasamentul viitoarei ferme nu intra sub incidenta legii nr.22/2001 privind proiectele ce vor fi evaluate conform Conventiei adoptate la Espoo (efecte transfrontiera).

Terenul pe care se va construi ferma de crestere pui este incadrat actual ,in categoria :arabil si este inconjurat de terenuri ce au aceeasi folosinta.

Acest amplasament nu face parte si nici nu este in vecinatatea vreunui areal sensibil sau care face parte din reteaua Natura 2000.

Solicitantul nu are o alta varianta de amplasament pentru aceasta investitie.

Construirea acestei investitii nu va induce un impact major asupra populatiei din zona  , asupra faunei , florei din regiune .

Datorita solutiilor constructive alese si a echipamentelor de ultima generatie ce vor fi folosite ,calitatea solului ,a aerului ,a apei ,a nivelului de zgomot nu vor suferi decat ,eventual , schimbari minore sau insesizabile.

## 3.6 Zonele si obiectivele de interes traditional

Nu exista in zona obiective de interes traditional.

## 3.7 Populatia afectata

Din punct de vedere al impactului de mediu , populatia afectata va fi ,in primul rand ,cea din vecinatatea fermei.Zona rezidentiala este situata la peste 1000 m fata de ferma ,astfel ca se  respecta distanta impusa de Ministerul sanatatii si, in concluzie ,impactul negativ va fi minim.

Din punct de vedere economic ,prin oportunitatile ce se vor crea ,cat si prin largirea pietei de desfacere , impactul asupra populatiei din zona va fi pozitiv.

IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.

4.1.PROTECTIA CALITATII APELOR.

4.1.1.Surse de poluanti pentru ape,locul de evacuare sau emisarul.

In timpul functionarii, din procesul tehnologic rezulta doua tipuri de apa uzata :

-apa menajera

-apa tehnologica uzata

Apa menajera rezulta in urma activitatilor personalului din ferma si este colectata cu ajutorul unui sistem de conducte subterane ,care o dirijeaza catre bazinul betonat ,destinat colectarii acestui tip de apa uzata. Din bazin , apa este vidanjata si preluata de catre o firma autorizata in epurarea apelor uzate.

Poluantii ce pot apare in acest tip de apa uzata :incarcatura organica (CCOCr ,CBO5 ) ,detergenti ,materii in suspensie.

Apa tehnologica uzata rezulta in urma operatiunilor de igienizare a halei de productie. Igienizarea se realizeaza cu ajutorul unui sistem de spalare cu jet sub presiune ,ceea ce reduce semnificativ cantitatea de apa folosita.Apa rezultata in urma spalarii este dirijata catre sistemul intern de conducte si ajunge in bazinul betonat de  32 mc.De aici , apa este vidanjata si transportata la o firma autorizata in epurare ape uzate.

Principalii poluantii ce pot apare in apa uzata tehnologica sunt :azot amoniacal,azotati , incarcatura organica (CCOCr , CBO5),detergenti, materii in suspensie.

Apa pluviala va fi colectata intr-un sistem de rigole si va fi dirijata catre terenurile din zona.

4.2.PROTECTIA AERULUI

4.2.1.Sursele si poluantii pentru aer,poluanti.

In perioada de functionare ,sursele de poluanti ,cat si poluantii ce pot apare sunt :

| Activitate principala in ferma | Emisie potentiala |
| --- | --- |
| Adapostire animale | amoniac, miros, praf, CO2 |
| Depozitare asternut uzat pe platforma de depozitare dejectii | amoniac, miros |
| Depozitarea altor deseuri decat dejectii | miros |
| Depozitare ,tocare si macinare nutret | Praf |
| Sistem termic | Gaze arse :CO ,NOx,pulberi |

Emisiile cheie in aer sunt amoniacul, mirosul si praful.

Factorii majori care influenteaza emisiile de amoniac in aerul din adapost sunt:

* solutia constructiva a adapostului pentru animale

* sistemul de ventilatie si rata de ventilatie

* incalzirea aplicata si temperatura interioara

*  cantitatea si calitate dejectiilor, care de asemenea depinde de:

- strategia de hranire

- formula de hrana

- adaparea si sistemul de adapare

- numarul de animale.

Emisiile de NH3 rezulta in primul rand din reactii metabolice ale animalelor si din  dejectii.

Emisiile de azot si amoniac vor fi reduse prin micsorarea excesului nivelurilor de proteina bruta din furaj. Aceasta va fi obtinuta prin calcularea retetelor pentru a echilibra nivelurile recomandate ale aminoacizilor esentiali digestibili,  mai degraba decat prin micsorarea nivelurilor de proteina bruta.

Sistemul de ventilatie a fost conceput pentru a dispersa emisiile provenite din hale.A fost prevazut un sistem combinat tunel-coama ,pentru dispersarea cat mai eficienta a noxelor din hale.

Gazele arse provenite din functionarea celor doua centrale termice ce deservesc halele ,vor fi dispersate in atmosfera prin intermediul cosului fiecarei centrale ,cos cu dimensiunile : H= 5 m ;D= 350 mm.

Pulberile generate de activitatea intreprinsa in cadrul fermei de crestere a puilor de carne sunt rapid depuse fara a avea efecte negative semnificative asupra  mediului.

Mirosul Emisiile de mirosuri provenite din activitatiile fermei depind  de factori precum activitatiile de intretinere si organizare a fermei, compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea acestora.

4.2.2.Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor In atmosfera.

Pentru o hranire echilibrata a animalelor,pe baza de retete adecvate diferitelor stadii de crestere  ,procesul de hranire este asistat de calculator , iar hranirea se face diferentiat ,tinand cont de stadiul de crestere al animalelor.

Pentru asigurarea microclimatului halei, s-a prevazut un sistem de climatizare automat compus din :

- sistem de admisie aer proaspat  compus din 48 guri de admisie/hala de 120 mc/h fiecare;

- sistem de exhaustare  format din : 6 ventilatoare exhaustare aer cu o capacitate de 43 170 mc/h ,fiecare ,si 1 ventilator cu o capacitate de 2000 mc/h .

Pentru reducerea emisiilor de particole ,macinarea si transportul cerealelor catre sistemul de hranire al animalelor are loc in sistem inchis.

Pentru asigurarea unei dispersii corecte a gazelor arse produse de catre centralele termice aferente fiecarei hale adapost ,centralele alimentate cu peleti,au fost prevazute  cosuri de dispersie cu H = 5 m si D= 350mm.

4.3 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

4.3.1. Surse potentiale de poluare a solului si subsolului

Surse potentiale de poluarea solului sunt reprezentate de:

- Depozitarea si gestionarea deseurilor menajere

- Depozitarea si gestionarea dejectiilor

- Depozitarea si gestionarea medicamentelor

- Evacuarea apelor uzate menajere

- Circulatia auto in incinta

Potentialele accidente ce pot avea loc in timpul desfasurarii activitatilor pe

amplasament, pot avea ca efect poluarea solului cu:

- fractie lichida provenita din scurgerea dejectiilor;

- reziduuri menajere diverse;

-   substante medicamentoase;

-   cu apa uzata provenita din fisurarea traseelor si bazinelor.

4.3.2 Masuri de protectia solului si subsolului

Pentru a evita poluarea solului si a subsolului, in cadrul fermei sunt luate urmatoarele masuri:

- Imprejmuirea platformei de depozitare temporara dejectii ,imprimarea unei pante de scurgere a fractiei lichide , catre bazinul de apa uzata tehnologica;

- Stocarea si asigurarea preluarii in mod corespunzator a dejectiilor

animaliere;

- Verificarea periodica a etanseitatii bazinului de stocare a apei uzate tehnologica si a celui de stocare a apei menajere;

- Colectarea selectiva, stocarea temporara si evacuarea in mod corespunzator a deseurilor menajere,dar si a celor provenite din folosirea medicamentelor;

- Managementul corect al apelor uzate menajere;

- Circulatia auto in incinta se face pe trasee bine stabilite.

4.4.PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

4.4.1.Sursele de zgomot si vibratii

In perioada de functionare sursele de zgomot sunt:

-sistemul de ventilatie al halei;

-motoarele utilajelor dinamice.

Din datele obtinute de la producator atat  sistemul de ventilatie ,cat si celelalte utilaje dinamice folosite ,inregistreaza nivele ale zgomotului sub cele impuse de legislatia in vigoare.

Daca tinem cont si de faptul ca aceste echipamente functioneaza cu intermitente, si nu neaparat in mod simultan, se poate spune ca  nivelul zgomotului produs de sursele de poluare fonica nu va depasi valorile impuse de

actele normative in vigoare .

4.4.2.Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

-Sursele de zgomot sunt amplasate la distante mari fata de locuintele limitrofe (peste 1000 m),astfel ca nu sunt necesare amenajari speciale pentru protectia fata de zgomot.

4.5. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

## 4.5.1.Sursele de radiatii

- Nu exista surse de radiatii,nivelul de radiatii este in limita fondului natural.

## 4.5.2.Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

-Nu e cazul

4.6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

4.6.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect.

Actuala incadrare a terenului este aceea de „teren arabil „ , fiind inconjurat de terenuri incadrate in aceeasi categorie.

In vecinatate nu sunt identificate areale sensibile sau incadrate in reteaua Natura 2000.

4.6.2.Lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu sunt necesare masuri de protectie a faunei si florei din zona.

4.7.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC.

4.7.1.Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional, etc.

Distanta in linie dreapta, fata de cea mai apropiata asezare umana ,este de peste 1000 m( 1168 m fata de Cogealac).

Nu au fost identificate in zona obiective de interes public,respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte sau zone de interes traditional.

4.7.2.Lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si de interes public si national.

Pentru diminuarea efectelor potentiale asupra populatiei din zona , se va institui o perdea verde ,perimetral terenului pe care va fi amplasata ferma.

4.8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT.

Din activitatea fermei vor rezulta urmatoarele categorii principale de deseuri:

A. Dejectii animaliere

B. Tesuturi de animale;

C. Deseuri menajere,ambalaje.

Dejectiile animaliere vor fi depozitate pe platforma de depozitare dejectii ,la finele fiecarui ciclu , apoi, dupa maturare ,vor fi preluate de catre o firma autorizata care le va valorifica drept ingrasamant natural.

Mortalitatile survenite in timpul procesului tehnologic vor fi stocate temporar intr-o lada frigorifica ,cu o capacitate de cca 300l,apoi vor fi predate catre o firma autorizata sa le incinereze.

Deseurile menajere rezultate vor fi colectate selectiv in containere marcate corespunzator, asezate pe o platforma betonata, amenajata special in acest scop. Vor fi preluate periodic de catre firme autorizate.

| Tip deseu | Cod deseu | Mod de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | La rampa de deseuri conforma, prin operator autorizat |
| Tesuturi de animale | 02 01 02 | Se vor colecta in containere figorifice speciale si se predau la unitati autorizate in incinerare |
| Dejectii animaliere | 02 01 06 | Se colecteaza pe platforma de depozitare dejectii ,apoi sunt preluate de catre firme ce le vor valorifica drept ingrasamant natural |
| Ambalaje de la substante dezinfectante | 15 01 10* | Se colecteaza in recipiente speciale si se elimina prin unitati specializate |
| Deseuri din ambalaje | 15 01 01 | Se colecteaza selectiv si se valorifica prin unitati specializate |

4.9.GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Ambalaje si recipiente rezultate in urma administrarii de vaccinuri si tratamente se colecteaza intr-un container special si vor fi ridicate periodic de catre o firma autorizata .

V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului.

Solicitantul a prevazut monitorizarea consumului de apa ,prin montarea de apometre ,cat si monitorizarea consumului de energie electrica.

Detaliile privind monitorizarea se vor stabili prin procedura de autorizare a obiectivului.

VI. Justificarea incadrarii proiectului ,dupa caz ,in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara(IPPC,SEVESO,COV,LCP,Directiva Cadru Apa,Directiva Cadru Aer ,Directiva Cadru a Deseurilor etc).

Datorita capacitatii fermei (49674 capete pui /ciclu) , activitatea fermei se incadreaza in Anexa I a OUG 152/2005 ,pct 6.6 a) –Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor,avand o capacitate mai mare de :

-a) 40 000 de locuri pentru pasari.

VII Lucrari necesare organizarii de santier

Firma ce va executa acest obiectiv ,isi va incepe lucrarile prin imprejmuirea terenului pe care se va construi acest obiectiv.

Organizarea de santier va fi amplasata la intrarea pe amplasament ,pentru a limita intrarea /iesirea autovehiculelor ce transporta materiale de constructie.

Pentru organizarea de santier ,vor fi asigurate utilitatile necesare :apa , energie electrica , comunicatii .

Pe teren vor fi amplasate containere pentru desfasurarea activitatii administrative si toalete ecologice.

Depozitarea  materialelor  se  face  in  spatii  si  incinte  special  organizate  si  amenajate  in  acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia  de  a  amenaja,  dota  si  intretine  corespunzator  zonele  proprii  de  depozitare  in  locatia  pusa  la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti

de acces dotate cu  sisteme  de  inchidere  si  incuiere pentru  materialele  care  permit  depozitarea  in  spatii  deschise, precum  si  din  containere  magazii  metalice pentru  materiale  si  alte  bunuri  care  necesita  astfel  de conditii de inmagazinare.

Impactul asupra factorilor de mediu ,in perioada de constructie ,se poate incadra ca un impact mediu si va consta in :

1.In perioada de constructie vor apare doar cantitati scazute de apa menajera rezultata din activitatea personalului firmei de constructie.Prin amenajarea de santier pe care firma este obligata sa o realizeze ,aceste ape vor fi colectate si transportate la firme specializate in managementul apelor uzate.

2.Pe ampasament vor fi interzise reparatiile/interventiile la echipamente ,astfel incat sa nu existe posibilitatea scurgerii de produse petroliere ,care sa polueze solul/subsolul.

Deseurile rezultate vor fi manageriate conform legislatiei in vigoare.

3.In perioada realizarii obiectivului emisiile de poluanti in atmosfera sunt :

-Pulberi rezultate din decopertarea si transportul pamantului ;

-Emisiile de noxe specifice combustiei motorinei in motoare Diesel.

Pentru mentinerea acestor emisii la un nivel cat mai scazut ,firma constructoare se va ingriji ca lucrarile de decopertare si transport de pamant sa aiba loc in perioade fara vant puternic , iar pamantul decopertat si aflat pe amplasament va fi umectat pentru a scadea emisiile de pulberi.

In ceea ce priveste emisiile de noxe de la esapamentele mijloacelor auto folosite ,trebuie tinut seama de faptul ca acestea nu actioneaza simultan ,ceea ce conduce la ideea ca emisiile rezultate vor avea un  nivel al concentratiei de noxe ,scazut.

4.In perioada de constructie sursele de zgomot sunt  asociate cu zgomotul generat de:

-mijloacele auto folosite pentru transport cat si utilajele folosite in constructie.

Datorita faptului ca acestea nu actioneaza simultan ,nivelul zgomotului produs se preconizeaza ca se va incadra in prevederile legale.

VIII Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei ,in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii,in masura in care aceste informatii sunt disponibile

La finalizarea investitiei , firma constructoare va elimina atat  deseurile existente pe teren,cat si excesul de pamant rezultat in conformitate cu prevederile legale.

Pentru perioada de functionare ,solicitantul va intocmi « Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale ».

IX.ANEXE

-plan de situatie

-plan de incadrare in zona

-plan retele utilitati

Intocmit,