MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE

II.TITULAR:

Denumirea titularului: : SC AVI BEST QUALITY SRL

Adresa titularului: Constanta ,str.Pescarilor ,nr.16 , bl.BM7 ,ap.22, jud Constanta

Reprezentant legal:Leventi Dami

Persoana de contact:Leventi Dami ,tel:0721 080 332

Adesa e-mail:avibestquality@gmail.com

III.DESCRIEREA PROIECTULUI:

3.1.Continutul proiectului :

Investitia consta in  construirea unei ferme de crestere a puilor de carne ,care cuprinde urmatoarele:

-3 hale adapost cu dimensiunile de  : 100 x 12 (suprafata de 1200 mp) , din care suprafata utila 1195 mp (95 x 12 ); dotarea lor cu utilaje si echipament performant ,care sa asigure functionarea la standarde comunitare;

-spatiu anexa : 10 x 10 (suprafata 100 mp), care cuprinde :

-filtru sanitar -13,49 mp

-birou medic veterinar – 16,74 mp

-birou sef ferma – 17,65 mp

-laborator10,07 mp

-farmacie – 9,38 mp

-spatiu pentru servirea mesei – 9,76 mp

-grupuri sanitare – 5,29 mp

-holuri acces – 8,88 mp.

-platforma depozitare dejectii – 662 mp,imprejmuita pe trei laturi,pana la H= 1,8 m

-platforma depozitare paie – 300 mp

-platforma cantarire auto – 54 mp

-foraj de adancime pentru alimentare cu apa

-bazin de stocare a apei cu o capacitate de 40 mc

-bazin de colectare a apei uzate tehnologice ,cu o capacitate de 30 mc

-fosa de colectare a apei menajere ,cu o capacitate de 3 mc.

-alei acces – 286,65 mp

-imprejmuire – 672,67 ml ,H= 2,5 m

Fiecare hala va putea adaposti 19 000 capete pui.

Capacitatea fermei va fi:

Capacitatea viitoarei ferme de pui va fi:

3 hale x 19 000 pui/ciclu = 57 000 capete pui/ciclu

Densitatea medie :39 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6,5;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Anual , in ferma vor fi adapostiti : 57 000 pui/ciclu x 6,5cicluri = 370 500 pui/an.

3.2.Justificarea necesitatii proiectului:

Solicitantul a dorit sa valorifice la maxim oportunitatile pe care le are, in scopul realizarii unei investitii rentabile economic:

- existenta unei suprafete de teren situata intr-o zona cu potential pentru cresterea pasarilor;

- posibilitatea accesarii unei finantari nerambursabile care ofera garantia unei investitii moderne, ce va respecta toate standardele aplicabile si va furniza produse de calitate superioara.

Infiintarea acestei ferme va duce la aprovizionarea pietei cu produse autohtone , cat si la cresterea economica a localitatii.

3.3.Amplasamentul proiectului:

Amplasamentul acestei investitii  se afla pe str. Principala,intravilan sat Tichilesti, com. Horia ,jud. Constanta , are o suprafata de 25 000 mp ,este incadrat la categoria “constructii” si a fost concesionat catre firma S.C. Avi Best Quality SRL prin contractul nr. 1223/10.04.2017 .

In acest moment , terenul este liber de constructii.

3.4.Elemente specifice caracteristice proiectului.

3.4.1.Tehnologia de realizare

Lucrarile de constructie vor fi executate de catre o firma de constructii autorizata , care va avea ca elemente de tema urmatoarele obiective:

CLADIRI

1.Trei hale metalice cu regim de inaltime parter ,avand ca destinatie adapostirea si cresterea puilor de carne .

Fiecare hala va fi compartimentata in : camera tehnica si zona de adapostire a pasarilor.

Solutia constructiva :structura metalica cu inchideri interioare si exterioare din panouri tip sandwich ,cu spuma poliuretanica de 10 cm .Acoperisul este tip sarpanta ,executat din panouri termoizolante.

1.	Spatiu anexa pentru personal-regim de inaltime parter , solutie constructiva identica cu cea a halelor.

Spatiul anexa va fi compartimentat in : filtru sanitar (toalete , vestiare si grupuri sanitare), holuri acces , birou sef ferma ,birou medic veterinar , farmacie/laborator , loc pentru servit masa .

ALTE CONSTRUCTII

1.	Platforma pentru depozitare dejectii (662 mp)– solutia constructiva si capacitatea de stocare respecta cerintele Codului de bune practici agricole;

2.	Platforma de depozitare paie(300 mp) – betonata si acoperita;

3. Bazin de colectare a apei uzate tehnologice( capacitate 30 mc)-realizat subteran din beton ,cu gura de vizitare pentru facilitarea vidanjarii;

4.	Imprejmuire (672,67 ml) –panouri de tabla cutata montata pe stalpi de sustinere metalici;

5.	Alei (2816,65 mp)de acces betonate.

3.4.2.Exploatarea obiectivului.

Sistemul de crestere va fi cel intensiv ,la sol ,pe asternut permanent.Un ciclu de crestere dureaza 42 zile ,urmate de 14 zile vid sanitar.

Puii de o zi sunt adusi in hale ,pregatite anterior pentru adapostirea puilor ,si crescuti timp de 42 zile.Halele sunt dotate ,fiecare ,cu cate  3  linii de furajare si cate 4  linii de adapare .

Tot procesul de monitorizare a conditiilor de mediu pentru cresterea puilor este asigurat de calculator.

Alimentarea cu apa a fermei va fi asigurata din foraj de adancime ,iar rezerva de apa  va fi asigurata cu ajutorul unui bazin din fibra de sticla ,ingropat , cu o capacitate de 40 mc.Gospodaria de apa este dotata cu pompe submersibile si hidrofor.

Pentru depozitarea furajului ,fiecarei hale ii este destinat cate un buncar metalic , cu capacitatea de 30 mc.

Furajarea este facuta dupa retete adaptate perioadei de crestere a puilor.

Sistemul de incalzire ce va fi adoptat se bazeaza pe cea mai noua metoda ,cea care imbina distribuirea caldurii prin pardoseala ,completata cu un sistem de distributie prin aeroterme , ambele alimentate de catre centrala termica ce foloseste combustibil solid ,amplasata in camera tehnica a fiecarei hale.Pe langa faptul ca aceasta metoda duce la economii importante la costurile de exploatare ,ea contribuie si la scaderea concentratiei de amoniac din hale , datorita faptului ca asternutul permanent este tinut uscat .

La terminarea unui ciclu de crestere ,puii sunt trimisi la abatorizare catre o firma autorizata.

Timp de 14 zile este facuta igienizarea halelor si vidul sanitar.Apa uzata rezultata in urma acestui proces este colectata in bazinul betonat vidanjabil, cu o capacitate de 30 mc .

Patul permanent pe care au fost crescuti puii ,este depozitat pe platforma destinata depozitarii dejectiilor, pana la maturare ,cand este folosit ca ingrasamant pe terenurile agricole.

Deseurile menajere sunt colectate selectiv si depozitate temporar ,in pubele , pe o platforma special destinata .

Mortalitatile vor fi depozitate temporar in lada frigorifica.

Deseurile provenite din activitatea medicala ,vor fi colectate in containere speciale si preluate de catre o firma autorizata.

Toate categoriile de deseuri vor fi preluate de catre firme autorizate , in vederea valorificarii / eliminarii.

3.4.3.Racordarea la retelele utilitare existente in zona.

a)Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua de medie tensiune , aflata in vecinatate,printr-o statie de transformare care va alimenta un tablou electric general.

b)Reteaua de alimentare cu apa

Va fi executat un foraj ,la adancimea maxima de 100 m executat in incinta fermei ,de unde, prin pompare , apa va ajunge la consumatori , printr-un sistem intern de conducte. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Va fi executat un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa.

Conductele de aductiune , montate subteran ,vor alimenta un rezervor din fibra de sticla ,subteran ,cu capacitatea de 40 mc.

c)Reteaua de evacuare ape uzate

Categoriile de ape uzate ce rezulta din activitatea fermei sunt :

-apa uzata tehnologica – rezultata din pierderile din sistemul de adapare al puilor(cantitati foarte mici ,datorita faptului ca liniile de adapare sunt dotate cu nipluri.Apa este furnizata in picatura ,doar la atingerea cu ciocul  pasarii) , sau rezultata in urma spalarii haleleor in perioadele de vid sanitar.Prin rigola ce va fi executata in pardoseala adapostului , va fi colectata apa uzata si trimisa la bazinul de colectare ,betonat ,vidanjabil, cu o capacitate de 30 mc.

-apa uzata menajera –rezultata din spatiul administrativ.Este colectata prin sifoanele din pardoseala si trimisa catre fosa septica din fibra de sticla ,cu o capacitate de 3 mc.

Apele meteorice vor fi colectate intr-un sistem de rigole si dirijate catre terenurile din zona ,printr-un sistem de drenuri.

3.4.4.Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia lurarilor.

Dupa terminarea lucrarilor de constructie , vor fi indepartate deseurile existente pe amplasament ,colectate selectiv ,in conformitate cu cerintele managementului deseurilor.

Zonele ramase neconstruite din amplasamentul dat,vor fi amenajate ca spatii verzi , iar perimetral, va fi plantata o perdea verde.

3.4.5.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Accesul pe amplasament se va realiza prin DE 150/2 care margineste terenul pe care va fi amplasata ferma.

3.4.6.Resurse naturale utilizate in constructie si functionare.

Pui de o zi :370 500capete/an (3hale x 19 000pui/hala x 6,5 cicluri/an) ;

Furaj :cca.1307 t ;

Paie pentru asternut :cca 44 t ;

Combustibil solid : 39t (;

Cantitatea de apa necesara in ferma a fost estimata la :  13 000 mc/an.

3.4.7.Relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

In vecinatatea fermei de crestere pui pentru carne , la cca 220 m pe directia NE, este amplasata o alta ferma de crestere capre si oi ,cu o capacitate de cca 600 capete .

Pe directia N exista o constructie ce a apartinut unui vechi CAP ,care nu este folosita in prezent.

3.4.8.Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de urbanism nr.2/2017 sunt solicitate :

-aviz pentru alimentarea cu energie electrica ;

-aviz pentru alimentarea cu apa ;

-aviz de la Agentia de sanatate a populatiei ;

-aviz de la Directia sanitar-veterinara ;

-aviz pentru telecomunicatii.

3.5 Localizarea proiectului

Terenul pe care se va construi ferma este amplasat in intravilanul satului Tichilesti ,com Horia si are o suprafata de 25 000 mp,asa cum reiese din contractul de concesionare nr. 1223/10.04.2017.

In conformitate cu Certificatul de urbanism nr.2/30.05.2017 , terenul este incadrat in categoria ;constructii.

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 25 000 mp

• Suprafata construita existenta = 0 mp

• Suprafata construita prevazuta=4 662 mp

• P.O.T. existent = 0 %

•	P.O.T. propus = 18,6 %

• C.U.T. existent =0

•	C.U.T. propus = 0,19

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-NV-proprietate privata

-SV-DE 150/3

-NE-DE 150/2

-SE-proprietate privata

Amplasamentul viitoarei ferme nu intra sub incidenta legii nr.22/2001 privind proiectele ce vor fi evaluate conform Conventiei adoptate la Espoo (efecte transfrontiera).

Terenul pe care se va construi ferma de crestere pui este incadrat actual ,in categoria :constructii.

Acest amplasament nu face parte si nici nu este in vecinatatea vreunui areal sensibil sau care face parte din reteaua Natura 2000.

Solicitantul nu are o alta varianta de amplasament pentru aceasta investitie.

Construirea acestei investitii nu va induce un impact major asupra populatiei din zona  , asupra faunei , florei din regiune .

Datorita solutiilor constructive alese si a echipamentelor de ultima generatie ce vor fi folosite ,calitatea solului ,a aerului ,a apei ,a nivelului de zgomot nu vor suferi decat ,eventual , schimbari minore sau insesizabile.

## 3.6 Zonele si obiectivele de interes traditional

Nu exista in zona obiective de interes traditional.

## 3.7 Populatia afectata

Din punct de vedere al impactului de mediu , populatia afectata va fi ,in primul rand ,cea din vecinatatea fermei.Zona rezidentiala este situata la cca 500 m fata de ferma .

Totusi ,la o distanta de cca 400 m exista o locuinta izolata.

Datorita faptului ca distanta existenta nu respecta prevederile OMS 119/2014

solicitantul va intocmi un studiu de dispersie noxe si un studiu INSP , ale caror rezultate vor fi integrate in Raportul de evaluare a impactului de mediu.

Din punct de vedere economic ,prin oportunitatile ce se vor crea ,cat si prin largirea pietei de desfacere , impactul asupra populatiei din zona va fi pozitiv.

IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.

4.1.PROTECTIA CALITATII APELOR.

4.1.1.Surse de poluanti pentru ape,locul de evacuare sau emisarul.

In timpul functionarii, din procesul tehnologic rezulta doua tipuri de apa uzata :

-apa menajera

-apa tehnologica uzata

Apa menajera rezulta in urma activitatilor personalului din ferma si este colectata cu ajutorul unui sistem de conducte subterane ,care o dirijeaza catre fosa septica ,destinata colectarii acestui tip de apa uzata. Fosa este vidanjata periodic de catre o firma autorizata in epurarea apelor uzate.

Apa tehnologica uzata rezulta in urma operatiunilor de igienizare a halei de productie. Igienizarea se realizeaza cu ajutorul unui sistem de spalare cu jet sub presiune ,ceea ce reduce semnificativ cantitatea de apa folosita.Apa rezultata in urma spalarii este dirijata catre sistemul intern de conducte si ajunge in bazinul betonat de cca 30 mc.De aici , apa este vidanjata si transportata la o firma autorizata in epurare ape uzate.

Apa pluviala va fi colectata intr-un sistem de rigole si va fi dirijata catre santurile de scurgere din zona.

4.2.PROTECTIA AERULUI

4.2.1.Sursele si poluantii pentru aer,poluanti.

In perioada de functionare

| Activitate principala in ferma | Emisie potentiala |
| --- | --- |
| Adapostire animale | amoniac, miros, praf, CO2 |
| Depozitare asternut uzat pe platforma de depozitare dejectii | amoniac, miros |
| Depozitarea altor deseuri decat dejectii | miros |
| Depozitare ,tocare si macinare nutret | Praf |
| Sistem termic | Gaze arse :CO ,CO2,pulberi |

Emisiile cheie in aer sunt amoniacul, mirosul si praful.

Factorii majori care influenteaza emisiile de amoniac in aerul din adapost sunt:

* solutia constructiva a adapostului pentru animale

* sistemul de ventilatie si rata de ventilatie

* incalzirea aplicata si temperatura interioara

*  cantitatea si calitate dejectiilor, care de asemenea depinde de:

- strategia de hranire

- formula de hrana

- adaparea si sistemul de adapare

- numarul de animale.

Emisiile de NH3 rezulta in primul rând din reactii metabolice ale animalelor si din  dejectii.

Proiectul supus discutiei foloseste si incalzirea  prin podea ceea ce duce la reducerea cantitatii de amoniac cu cca 30%(conform studiilor de specialitate).

De asemenea ,sistemul de ventilatie a fost conceput pentru a disipa emisiile provenite din hale.

Pulberile generate de activitatea intreprinsa in cadrul fermei de crestere a puilor de carne sunt rapid depuse fara a avea efecte negative semnificative asupra  mediului.

Mirosul Emisiile de mirosuri provenite din activitatiile fermei depind  de factori precum activitatiile de intretinere si organizare a fermei, compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea acestora.

Dupa cum am specificat mai sus ,incalzirea prin podea duce la eliminarea unei cantitati insemnate de amoniac ,deci la o reducere a posibilitatii de emisie a mirosului.

4.2.2.Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor In atmosfera.

Pentru o hranire echilibrata a animalelor,pe baza de retete adecvate diferitelor stadii de crestere  ,procesul de hranire este asistat de calculator , iar hranirea se face diferentiat ,tinand cont de stadiul de crestere al animalelor.

Sistemul de incalzire in pardoseala duce la uscarea asternutului si ,deci la diminuarea emisiei de amoniac(studiile de specialitate au constatat scaderea emisiei de amoniac cu cca 30%).

Pentru asigurarea microclimatului halei, s-a prevazut un sistem de climatizare automat compus din :

- sistem de admisie aer proaspat  compus din 48 guri de admisie/hala de 120 mc/h fiecare;

- sistem de exhaustare  format din : 4 ventilatoare exhaustare aer cu o capacitate de 43 000 mc/h ,fiecare ,si 2 ventilatoare cu o capacitate de 2000 mc/h, fiecare.

Pentru reducerea emisiilor de particole ,macinarea si transportul cerealelor catre sistemul de hranire al animalelor are loc in sistem inchis.

Pentru asigurarea unei dispersii corecte a gazelor arse produse de catre centralele termice aferente fiecarei hale adapost ,centrale alimentate cu combustibil solid,au fost prevazute un cosuri de dispersie cu H = 4 m si D= 150mm.

4.3 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

4.3.1. Surse potentiale de poluare a solului si subsolului

Surse potentiale de poluarea solului sunt reprezentate de:

- Depozitarea si gestionare deseurilor menajere

- Depozitarea si gestionare dejectiilor

- Depozitarea si gestionare medicamentelor

- Evacuarea apelor uzate menajere

- Circulatia auto in incinta

Potentialele accidente ce pot avea loc in timpul desfasurarii activitatilor pe

amplasament, pot avea ca efect poluarea solului cu:

- fractie lichida provenita din scurgerea dejectiilor;

- reziduuri menajere diverse;

-   substante medicamentoase;

-   fisurarea traseelor si bazinelor cu apa uzata.

4.3.2 Masuri de protectia solului si subsolului

Pentru a evita poluarea solului si a subsolului, in cadrul fermei sunt luate urmatoarele masuri:

- Imprejmuirea platformei de depozitare temporara dejectii ,imprimarea unei pante de scurgere catre bazinul de apa uzata tehnologica;

- Stocarea si asigurarea preluarii in mod corespunzator a dejectiilor

animaliere;

- Verificarea periodica a etanseitatii bazinului de stocare a apei uzate tehnologica si a fosei septice;

- Colectarea selectiva, stocarea temporara si evacuarea in mod corespunzator a deseurilor menajere ,dar si a celor provenite din folosirea medicamentelor;

- Managementul corect al apelor uzate menajere;

- Circulatia auto in incinta se face pe trasee bine stabilite.

4.4.PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

4.4.1.Sursele de zgomot si vibratii

In perioada de functionare sursele de zgomot sunt:

-uilajele dinamice care functioneaza in ferma;

-sistemele de ventilatie ale halelor.

Din datele obtinute de la producator atat motoarele utilajelor dinamice ,

cat si sistemul de ventilatie inregistreaza nivele ale zgomotului sub cele impuse de legislatia in vigoare.

Daca tinem cont si de faptul ca aceste echipamente functioneaza cu intermitente si nu neaparat in mod simultan, se poate spune ca  nivelul zgomotului produs de sursele de poluare fonica nu va depasi valorile impuse de actele normative in vigoare .

4.4.2.Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Fundatiile pe care sunt amplasate utilajele dinamice ,sunt fundatii elastice , care preiau o parte din zgomotul si vibratiile produse in timpul functionarii.

Sistemul de ventilatie este montat in interiorul halelor ,astfel ca nivelul. de zgomot exterior este mult diminuat.

Sursele de zgomot sunt amplasate la distante mari fata de locuintele limitrofe, astfel ca nu sunt necesare amenajari pentru protectia fata de nivelul de zgomot.

4.5. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

## 4.5.1.Sursele de radiatii

- Nu exista surse de radiatii,nivelul de radiatii este in limita fondului natural.

## 4.5.2.Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

-Nu e cazul

4.6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

4.6.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect.

Conform masuratorilor in sistem Stereo 70 efectuate pe teren, proiectul nu   este amplasat in interiorul sau in vecinatatea vreunei arii sensibile sau a retelei Natura 2000

4.6.2.Lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu sunt necesare masuri de protectie a faunei si florei din zona.

4.7.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC.

4.7.1.Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional, etc.

Distanta in linie dreapta fata de cea mai apropiata asezare umana este de cca.500 m.

Datorita faptului ca distanta fata de zona rezidentiala nu se incadreaza in prevederile OMS nr.119/2014 ,solicitantul va efectua un studiu de dispersie noxe si un studiu INSP ,pentru a putea evalua impactul asupra zonei rezidentiale.

Nu au fost identificate in zona obiective de interes public,respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte sau zone de interes traditional.

4.7.2.Lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si de interes public si national.

Pentru diminuarea efectelor potentiale asupra populatiei din zona , se va institui o perdea verde perimetral terenului pe care va fi amplasata ferma.

In perioadele calde vor fi folosite panourile de racire si ventilatia maxima , pentru diminuarea emisiilor si dispersia lor .

4.8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT.

Din activitatea fermei vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

A. Dejectii animaliere

B. Tesuturi de animale;

C. Deseuri menajere,ambalaje.

Dejectiile animaliere vor fi depozitate pe platforma de depozitare dejectii ,la finele fiecarui ciclu , apoi, dupa maturare ,vor fi preluate de catre o firma autorizata care le va valorifica drept ingrasamant natural.

Mortalitatile survenite in timpul procesului tehnologic vor fi stocate temporar intr-o lada frigorifica ,cu o capacitate de cca 300l,apoi vor fi predate catre o firma autorizata sa le incinereze.

Deseurile menajere rezultate vor fi colectate selectiv in containere marcate corespunzator, asezate pe o platforma betonata, amenajata special in acest scop. Vor fi preluate periodic de catre firme autorizate.

| Tip deseu | Cod deseu | Mod de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | La rampa de deseuri conforma, prin operator autorizat |
| Tesuturi de animale | 02 01 02 | Se vor colecta in containere figorifice speciale si se predau la unitati autorizate in incinerare |
| Dejectii animaliere | 02 01 06 | Se colecteaza pe platforma de depozitare dejectii ,apoi sunt preluate de catre firme ce le vor valorifica drept ingrasamant natural |
| Ambalaje de la substante dezinfectante | 15 01 10* | Se colecteaza in recipiente speciale si se elimina prin unitati specializate |
| Deseuri din ambalaje | 15 01 01 | Se colecteaza selectiv si se valorifica prin unitati specializate |

4.9.GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Ambalaje si recipiente rezultate in urma administrarii de vaccinuri si tratamente se colecteaza intr-un container special si vor fi ridicate periodic de catre o firma autorizata .

V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului.

Solicitantula prevazut monitorizare consumului de apa ,prin montarea de apometre la sursa ,cat si moniorizarea consumului de energie electrica.

Detaliile privind monitorizarea se vor stabili prin procedura de autorizare a obiectivului.

VI. Justificarea incadrarii proiectului ,dupa caz ,in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara(IPPC,SEVESO,COV,LCP,Directiva Cadru Apa,Directiva Cadru Aer ,Directiva Cadru a Deseurilor etc).

Datorita capacitatii fermei (57000 capete pui /ciclu) , activitatea fermei se incadreaza in Anexa I a OUG 152/2005 ,pct 6.6 a) –Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor,avand o capacitate mai mare de :

-a) 40 000 de locuri pentru pasari.

VII Lucrari necesare organizarii de santier

Firma ce va executa acest obiectiv ,isi va incepe lucrarile prin imprejmuirea terenului pe care se va construi acest obiectiv.

Organizarea de santier va fi amplasata la intrarea pe amplasament ,pentru a limita intrarea /iesirea autovehiculelor ce transporta materiale de constructie.

Pentru organizarea de santier ,vor fi asigurate utilitatile necesare :apa , energie electrica , comunicatii .

Pe teren vor fi amplasate containere pentru desfasurarea activitatii administrative si toalete ecologice.

Depozitarea  materialelor  se  face  in  spatii  si  incinte  special  organizate  si  amenajate  in  acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia  de  a  amenaja,  dota  si  intretine  corespunzator  zonele  proprii  de  depozitare  in  locatia  pusa  la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti

de acces dotate cu  sisteme  de  inchidere  si  incuiere pentru  materialele  care  permit  depozitarea  in  spatii  deschise, precum  si  din  containere  magazii  metalice pentru  materiale  si  alte  bunuri  care  necesita  astfel  de conditii de inmagazinare.

Impactul asupra factorilor de mediu ,in perioada de constructie ,se poate incadra ca un impact mediu si va consta in :

1.In perioada de constructie vor apare doar cantitati scazute de apa menajera rezultata din activitatea personalului firmei de constructie.Prin amenajarea de santier pe care firma este obligata sa o realizeze ,aceste ape vor fi colectate si transportate la firme specializate in managementul apelor uzate.

2.Pe ampasament vor fi interzise reparatiile/interventiile la echipamente ,astfel incat sa nu existe posibilitatea scurgerii de produse petroliere ,care sa polueze solul/subsolul.

Deseurile rezultate vor fi manageriate conform legislatiei in vigoare.

3.In perioada realizarii obiectivului emisiile de poluanti in atmosfera sunt :

-Pulberi rezultate din decopertarea si transportul pamantului ;

-Emisiile de noxe specifice combustiei motorinei in motoare Diesel.

Pentru mentinerea acestor emisii la un nivel cat mai scazut ,firma constructoare se va ingriji ca lucrarile de decopertare si transport de pamant sa aiba loc in perioade fara vant puternic , iar pamantul decopertat si aflat pe amplasament va fi umectat pentru a scadea emisiile de pulberi.

In ceea ce priveste emisiile de noxe de la esapamentele mijloacelor auto folosite ,trebuie tinut seama de faptul ca acestea nu actioneaza simultan ,ceea ce conduce la ideea ca emisiile rezultate vor avea un  nivel al concentratiei de noxe ,scazut.

4.In perioada de constructie sursele de zgomot sunt  asociate cu zgomotul generat de:

-mijloacele auto folosite pentru transport cat si utilajele folosite in constructie.

Datorita faptului ca acestea nu actioneaza simultan ,nivelul zgomotului produs se preconizeaza ca se va incadra in prevederile legale.

VIII Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei ,in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii,in masura in care aceste informatii sunt disponibile

La finalizarea investitiei , firma constructoare va elimina atat  deseurile existente pe teren,cat si excesul de pamant rezultat in conformitate cu prevederile legale.

Pentru perioada de functionare ,solicitantul va intocmi « Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale ».

VI.ANEXE

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie

-plan retele utilitati

Intocmit,