MEMORIU DE PREZENTARE

(Intocmit conf. Ordin MMP nr.135/2010)

Proiect

“CONSTRUIRE IMOBIL P+2E CU DESTINATIE  TURISTICA SI LOCUINTE INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN”

Beneficiar

NEGIP CAMER

Amplasament

ORAS EFORIE NORD, STRADA PROIECTATA F.N., JUD. CONSTANTA

Elaboratori:

Ing. Calatoiu Zoita

Ing.Balaceanu Costescu Eugenia Dorina

Aprobat,

Beneficiar,

Negip Camer

MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS

I. Denumirea proiectului

II. Titular

III. Descrierea proiectului

III.1. Rezumatul proiectului

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

III.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

III.4. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1 Caracteristicile constructive

III.4.2. Descriere functionala

III.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

III.4.4. Racordarea la retelele utilitare

III.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

executia investitiei.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare.

III.4.8. Planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea In functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

III.5. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

III.6. Detalii privind alternativele care au fost luate In considerare

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

III.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect

IV.  Localizarea proiectului

IV.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

IV. 2 Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

IV.3. Areale sensibile

IV.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata In considerare

V. Caracteristicile impactului potential

V.1 Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

V.2 Impactul potential asupra calitatii aerului

V.3 Zgomot si vibratii

V.4 Impactul potential asupra solului si subsolului

V.5 Impactul potential asupra  biodiversitatii

V.6  Impactul potential asupra peisajului

V.7 Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

V.8  Impactul potential asupra mediului social si economic.

VI. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu

VI.1. Protectia calitatii apelor

VI.2. Protectia aerului

VI.3. Protectia Impotriva zgomotului si vibratiilor

VI.4. Protectia Impotriva radiatiilor

VI.5. Protectia solului si a subsolului

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

VI 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

VII.     Prevederi pentru monitorizarea mediului ( dotari si masuri prevazute pentru controluk emisiilor de poluanti in mediu)

VIII.   Justificarea Incadrarii proiectului, dupa caz, In prevederile altor acte

normative nationale care transpun legislatia comunitara

IX.  Lucrari necesare organizarii de santier

X. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, In caz de

accidente si/sau la Incetarea activitatii

XI. ANEXE. PIESE DESENATE

I.DENUMIREA PROIECTULUI

“CONSTRUIRE IMOBIL P+2E, CU DESTINATIE TURISTICA SI LOCUINTE INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN”

II. TITULAR

Beneficiarul investitiei:

NEGIP CAMER

Adresa: Oras Eforie Sud, str. Oltului nr. 28 A, jud. Constanta

Amplasamentul obiectivului: ORASUL EFORIE NORD, STRADA PROIECTATA NR.F.N,  JUD. CONSTANTA

Proiectant:

S.C. UNICONST S.R.L.

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Date generale

Noul obiectiv de investitie va consta in construirea unui imobil cu regim de inaltime P+2E, cu functiunea de “DESTINATIE TURISTICA SI LOCUINTE INDIVIDUALE”, astfel: functiunea principala - turistica (etajele 1 si 2) si secundara - locuinte individuale la parter (2 apartamente).

Investitia propusa are ca scop cresterea gradului de atractivitate turistica a orasului Eforie Nord, prin realizarea unui imobil cu destinatie turistica.

Prin proiectul propus se doreste atragerea si incurajarea vizitatorilor de a se bucura de frumusetile litoralului marin, ca urmare a edificarii acestei structuri turistice in orasul statiune Eforie Nord.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea investitiei rezida in importanta dezvoltarii infrastructurii specifice activitatilor turistice in cadrul orasului statiune Eforie Nord, concurand de asemenea la cresterea atractivitatii si a  potentialului turistic al zonei.

Oportunitatea investitiei este determinata de urmatorii factori:

- Cresterea semnificativa a potentialului turistic al statiunii oras Eforie Nord;

- Dezvoltarea infrastructurii si a facilitatilor ce vor permite turistilor sa beneficieze de conditii cat mai bune.

Proiectul va contribui in mod direct la realizarea unei initiative de dezvoltare turistica a zonei, cu accent pe valorificarea resurselor naturale si imbunatatirea serviciilor de agrement. De asemenea, in mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii.

III.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

Proiectul se incadreaza in documentatiile de urbanism aprobate, respectiv faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Eforie nr. 71/2002.

Scopul proiectului este ca, pe terenul in suprafata de 458 de mp, teren detinut de beneficiar in baza Contractului de Vanzare-Cumparare nr.162 din 14.02.2007 si Certificat de Mostenitor nr. 7 din 21.05.2014, sa se realizeze investitia “CONSTRUIRE IMOBIL P+2E, CU  DESTINATIE TURISTICA SI LOCUINTE INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN”

Amenajarile cuprind:

- Construirea unui imobil P+2E, cu destinatie turistica si locuinte individuale;

- Zona de parcare, care va cuprinde locuri de parcare la exteriorul imobilului, alei pietonale si spatiu verde ;

- Imprejmuire teren

III.4.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1. Caracteristile constructive

Conform temei de proiect, pe amplasament se doreste construirea unui “IMOBIL P+2E, CU DESTINATIE TURISTICA SI LOCUINTE INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN”. Functiunea principala -  turistica (etajele 1 si 2) si secundara - locuinte individuale la parter (2 apartamente).

Suprafata terenului = 458.00mp.

Cota `0` se afla cu 80 cm deasupra terenului natural si cu 70 cm deasupra trotuarului.

Volumul suprateran al cladirii :

Inaltimea cotei ``0`` fata de CTN = 0.80m

Inaltimea de nivel a parterului =  3.00m

Inaltimea de nivel a etajului 1 = 3.00m

Inaltimea de nivel a etajului 2 = 2.95m

Inaltimea aticului = 1.15m

Volulmul va fi : 205.85mp x 0.80m + 205.85mp x 3.00m + 249.68mp  (inclusiv balcoanele) x 3.00m + 249.68mp x 2.95m + 265.93mp (inclusiv consolele)  x 1.15m = 2573.65 mc

Bilant teritorial

Suprafata teren = 458,00 mp

Suprafata construita existenta = 0 mp

Suprafata construita propusa – SC   =  205.85 mp

Suprafata construita propusa desfasurata – SD =  617.55 mp

Suprafata utila totala  - SU = 492.30mp;

POT existent = 0,00%         POT propus = 44.88%

CUT existent = 0.00            CUT propus = 1.348

INCADRAREA PROIECTULUI: Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2006 (2013), constructia se încadreazã în clasa a III-a de importantã.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă  "C" conform HGR 766/97.

Sistemul constructiv – cadre din beton armat cu fundatii continue din beton armat.

Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare – inchiderile exterioare se realizeaza din zidarie de B.C.A. de 25 cm si termosistem de 10 cm, compartimentarile interioare se realizeaza din pereti de B.C.A. cu grosimea de 20, 10 cm.

Finisajele interioare – parchet si plinta pentru parchet, gresie si plinta din gresie, placari cu faianta, zugraveli lavabile,

Finisajele exterioare

- tencuieli driscuite;

- tamplarie: PVC + geam termopan.

Acoperisul si invelitoarea : - acoperis tip terasa necirculabila

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice.

III.4.2.  Descrierea functionala

Noul obiectiv de investitie va consta in construirea unui imobil cu regim de inaltime P+2E, cu destinatie turistica si de locuinte individuale, astfel: functiunea principala - turistica (etajele 1 si 2) si secundara - locuinte individuale la parter (2 apartamente).

Functionarea imobilului va fi in regim permanent, dar in mod special in sezonul estival. Locatia va dispune de dotari modern, la un grad de confort sporit, conform cerintelor normelor actuale europene pentru statiunile de odihna si turism.

Structura functionala  a obiectivului va fi :

Parter – locuinte individuale ( 2 apartamente) + receptie + centrala termica;

Etaj 1 – 6 camere de cazare + 1 apartament de cazare;

Etaj 2 – 6 camere de cazare + 1 apartament de cazare.

Suprafata totala a parterului este de 157,60 mp; Inaltimea libera a incaperilor va fi de 2.80m. Etajul 1 si 2 vor fi structurate in cate 7 unitati de cazare, casa scarii si coridor, in suprafata totala de 167.35 mp fiecare nivel. Inaltimea libera a incaperilor va fi  de 2.80m.

Circulatia pe verticala se realizeaza pe scari din beton armat.

Regimul de inaltime propus: P+2E.

- HMAX. CORNISA  = 8.80 m;

- HMAX. ATIC = 10.10 m

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

- Alei de acces si locuri de parcare (amenajate cu pavele autoblocante pe pat de beton si nisip);

- Spatii plantate -gazon si vegetatie;

- Imprejmuirea terenului.

III.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a

acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul specific zonei.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

III.4.4. Racordarea la retelele utilitare.

Zona dispune de retele de utilitati ( alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si telecomunicatii).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale existente.

Alimentarea cu energie electrica, telecomunicatii, apa si canalizare se vor realiza prin racord ingropat la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua  localitatii.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in sistemul centralizat de canalizare al orasului Eforie Nord.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta in zona.

Pentru asigurarea agentului termic se vor utiliza centrale electrice

III.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesele (auto si pietonal) se vor realiza din strada Proiectata, aflata la sud, iar parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996 si Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane.

Proprietatea se afla la intersectia a doua strazi fapt ce faciliteaza accesul mijloacelor de stingere a eventualelor incendii.

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode

folosite in constructie

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coherent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate.

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

- Executarea de elemente structurale si constructii metalice

- Finisaje interioare si exterioare

- Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

- Racorduri la retelele de utilitati.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

III.4.8. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in

functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic  elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

III.5.    Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus  vine sa completeze infrastructura turistica a orasului statiune Eforie Nord, fiind amplasat intre alte obiective turistice specifice zonei.

III.6.  Detalii privind variantele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Implementarea proiectului propus va avea impact direct pozitiv asupra dezvoltarii structurilor de primire turistica, prin cresterea atractivitatii turistice orasului Eforie Nord, respectiv a gradului de ocupare in capacitatea de cazare a statiunii si a numarului de turisti-vizitatori.

III.8.  Alte autorizatii cerute pentru proiect

In vederea realizarii proiectului propus, pana la data elaborarii Memoriului de prezentare, au fost emise:

Certificatul de Urbanism nr.  330 din 18.12.2015,  emis de Primaria Orasului Eforie;

Si urmatoarele avize:

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 473RP din 18.01.2016, emisa de APM Constanta;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 153849069/21.01.2016, emis de ENEL Distributie Dobrogea;

- Aviz de principiu nr.28/517/02.02.2016, emis de SC RAJA SA Constanta, Sectia Apa Canal Eforie;

IV. Localizarea proiectului

INCADRAREA IN LOCALITATE: Terenul se afla situat in intravilanul orasului Eforie Nord, str. Proiectata nr. F.N. jud. Constanta, identificat prin plan de situatie si nr. Cadastral 100249.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUINTE, TURISM, AGREMENT, SPORT.

DESCRIEREA PARCELEI: Suprafata terenului este de 458 mp (din acte si masuratori), in prezent amplasamentul fiind liber de constructii.

Terenul are forma unui patrulater, conform planului de situatie.

Vecinatati

Nord – lot 24  pe care se afla un imobil de locuinte colective

Vest  - lot 27  - teren liber de constructii

Sud  - strada proiectată

Est -  strada proiectată

Forma terenului si lungimile laturilor acestuia,sunt identificate prin planurile anexate proiectului.

IV.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei

privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera,

adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

IV.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe

zone adiacente acestuia

Terenul in suprafata de 458 mp este in prezent liber de constructii.

In baza Certificatului de Urbanism nr.  330 din 18.12.2015, emis de Primaria Orasului Eforie, se  prevede:

Regimul juridic:

Investitia propusa va fi situata pe terenul aflat in intravilanul orasului Eforie Nord, str. Proiectata nr. F.N.,  teren proprietate privata, detinut de beneficiar Negip Camer,  in baza Contractului de Vanzare-Cumparare nr.162 din 14.02.2007 si Certificat de Mostenitor nr. 7 din 21.05.2014.

Regimul economic:

Folosirea actuala a terenului este: teren liber

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUINTE, TURISM, AGREMENT, SPORT.

Terenul face parte din zona de impozitare A.

Regimul tehnic:

Suprafata teren

- din acte St = 458,00 mp

- din masuratori St = 458,00 mp

Situatie existenta:

Suprafata construita la sol, existenta =  0 mp

POT existent = 0 %

CUT existent= 0

Situatie propusa:

Suprafata construita – SC =  205.85  mp			P.O.T. propus = 44.88%

Suprafata desfasurata – SD =  617.55 mp			C.U.T. propus= 1.348

Suprafata utila totala  - SU = 492.30mp.

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica).

IV.3.  Areale sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

V. Caracteristicile impactului potential

Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului.

V. 1. Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Surse de poluare a apei si emisii de poluanti

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Impactul asupra apelor

In concluzie, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe durata executiei lucrarilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

V. 2. Impactul potential asupra calitatii aerului

Surse si poluanti generati

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.

Impactul asupra aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara.

Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

V.3. Zgomot si vibratii

Surse de zgomot si vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situatii surse de zgomot şi disconfort, ele vor avea însa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, în perioada realizării investiţiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

- intensificarea traficului în zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Impactul potential

Avand in vedere masurile impuse  cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca  impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

V.4. Impactul potential asupra solului si subsolului

Surse si poluanti generati

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

- depunerea pe sol a prafului  rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere activitatea ce se va desfasura – nu este cazul.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si al functionarii obiectivului.

V.5.Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul.

V.6. Impactul potential asupra peisajului

Lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv asupra peisajului, determinand o crestere a atractivitatii si a potentialului turistic al zonei.

V.7. Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

Nu este cazul.

V.8. Impactul potential asupra mediului social si economic.

Proiectul va avea impact pozitiv asupra mediului social si economic, asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii. Mai mult, proiectul va contribui la obiectivul de promovare si creare de oportunitati pentru dezvoltarea durabila a economiei locale, fara a afecta in mod negativ valorile specifice zonei

VI.   SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,  EVACUAREA

SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

VI.1  Protectia calitatii apelor

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă  diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face  numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

- mentenanta adecvata si  interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

VI.2.Protectia aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt emisiile rezultate din functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi reprezentate de noxele rezultate de la mijloacele auto ale turistilor si furnizorilor.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

- pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv  zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului – nu este cazul.

VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe perioada existentei organizarii de santier, se impun anumite masurile de diminuare a zgomotului in zona obiectivului.

Astfel, in perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot si vibratii in zona amplasamentului, determinata in principal de:

- functionarea echipamentelor si utilajelor;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate.

In perioada functionarii obiectivului - nu este cazul.

VI.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu  este  cazul

VI.5. Protectia solului si subsolului

.Sursele de poluanti pentru sol si subsol

In perioada executiei lucrarilor de constructie, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

- depunerea prafului  pe sol in urma precipitatiilor.

In perioada functionarii obiectivului =  un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

Lucrarile si dotarile pentru  protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara   a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a  lucrarilor proiectului ;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea  si stocarea temporara a acestora ;

- se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului:

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului.

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Investitia propusa respecta regulamentul de urbanism, incadrandu-se in documentatiile de urbanism aprobate.

VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri  menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

- deseuri  menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

# VII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului.

Se impune respectarea cerintelor HG 856/2002, privind intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

.

# VIII. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN

# ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA

# COMUNITARA  (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadru –apa, Directiva –

# cadru a deseurilor, etc)

Nu este cazul.

IX. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza strict  pe suprafata detinuta de beneficiar, iar lucrarile necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata limitata in timp (pana la finalizarea lucrarilor de constructii), si care vor respecta atat masurile de protectie a mediului cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.

Pe perioada derularii lucrarilor se va asigura imprejmuirea terenului  si se vor amenaja spatii speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati.

# X.  LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

# LA   FINALIZAREA INVESTITIEI .

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de constructie. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

- se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

- toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

- se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

- se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii

ulterioare a terenului

Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului.

XI. ANEXE.  PIESE  DESENATE

1-Plan de situatie

2- Plan de incadrare  in zona

3. Avizele obtinute pentru proiect