ANEXA Nr. 5

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

Construire doua imobile locuinte colective S+P+3E (proiect nr 001/2018)

II. Titular

-numele companiei:Georgescu Marius

-adresa postala: Constanta, strada Perlei, nr 6

-numarul de telefon: 0724400312

-numele persoanelor de contact: Georgescu Marius

▪ administrator : Georgescu Marius

▪ responsabil pentru protectia mediului : Georgescu Marius

III. Descrierea proiectului:

Rezumat al proiectului:

Prezenta  documentatie  a  fost  intocmita avind in vedere  solicitarea  beneficiarului, si in baza CU _ certificat de urbanism nr 2616/11.07.2018 eliberat in baza HCLC NR 109/27.04.2017 si HCL NR 166/31.05.2017.

Terenul are forma poligon neregulat (100,00 X 23,78 – 25,00) avind o suprafata de 2500,00mp conform cvc nr 288/28.03.2018 si conform masuratorilor topografice 2432,00mp, orientat est - vest si cu o declivitate de aproximativ cca 0,1% de la sud la nord. Terenul  in suprafata  de 2432,00mp este proprietate privata Georgescu Marius, conform contractelor de vinzare-cumparare nr  288/28.03.2018.

Imobilul cu numar cadastral 244227 in suprafata de 2432,00mp, este amplasat in

intravilanul Municipiului Constanta pe strada Perlei nr 6, zona Universitate bdul Aurel Vlaicu. Vecinatatile imobilului sunt _ la nord proprietate Zamfir Liviu; Moisoiu Mihai si Viorica; la est strada Opalului;  la sud proprietate Tapangea Ioan si Chirata; Vn568/2/1; la vest strada Perlei.

Supr. teren=2432,00 mp

Suprafete corp A:

Supr. constr. corp A=602,25 mp

Supr. constr. subsol corp A=600,60 mp

Supr. constr. parter corp A=602,25 mp

Supr. constr. etaj corp A=602,25 mp

Supr. constr. desf. corp A=2409,00 mp

Supr. constr. desf. totala corp A=3009,60 mp

Suprafete corp B:

Supr. constr. corp B=602,25 mp

Supr. constr. subsol corp B=600,60 mp

Supr. constr. parter corp B=602,25 mp

Supr. constr. etaj corp B=602,25 mp

Supr. constr. desf. corp B=2409,00 mp

Supr. constr. desf. totala corp B=3009,60 mp

Supr. constr. subsol intermediar=168,30 mp

Suprafete totale corp A+corp B:

Supr. constr. totala=1204,50 mp

Supr. constr. subsol totala=1369,50 mp

Supr. constr. parter totala=1204,50 mp

Supr. constr. etaj totala=1204,50 mp

Supr. constr. desf.=4818,00 mp

Supr. constr. desf. totala=6187,50 mp

POT=49,52%              CUT=1,98

Supr. spatiu verde=649,10 mp

Suprafata  de  teren  acopera  necesarul  suprafetelor  functionale  cerute  de  beneficiar  prin  tema  de  proiectare si anume realizarea a DOUA IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3ET. Zona este dominata de trenuri libere, neconstruite.

Distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul cotei ±0.00 =13,00 RMN sitata la -1,19=11,80RMN=CTA, vor fi urmatoarele : -   3,695 – 3,07 ml fata de limita de proprietate din NORD, proprietate privata IE214110 Moisoiu Mihai si Vn 568/4/2 Zamfir Liviu; - 4,24 – 4,81 ml fata de limita proprietate SUD proprietate privata 568/2/2, IE243084 Tapangea Ioan; -   9,50 ml fata de limita de proprietate din EST strada Opalului; - 7,50 ml fata de limita proprietate VEST, strada Perlei.

Distantele fata de limitele de proprietate si cele mai apropriate imobile din zona :

lotul si imobilul propus au deschidere la doua strazi cu accese din strada Perlei situata la vestul proprietatii si din strada Opalului situata la estul proprietatii. La vestul proprietatii (strada Perlei) se afla un imobil P+2etaje situat la o distanta de 12,00ml; la estul proprietatii (strada Opalului) nu sunt edificate constructii pe o raza de cca 50,00ml; in nordul proprietatii terenurile sunt libere de constructii cea mai apropriata cladire P+3etaje se afla pe o raza mai mare de 50,00ml; la sud terenul din imediata vecinatate nu este construit, singurul imobil se afla la 28,00ml distanta si are regim de inaltime P+4etaje.

Circulatia principala in zona se desfasoara in principal in lungul bulevardului Aurel Vlaicu si pe strazile Perlei si Opalului, strazi de categoria aIVa. Amplasamentul  este  marginit la vest de strada Perlei si la est strada Opalului. Prin bulevardul Aurel Vlacu si strazile Perlei si Opalului se face legatura intre zona studiata si zona administrativa si comerciala a municipiului Constanta.

Circulatia pietonala se desfasoara dea lungul bulevardul Aurel Vlacu si strazile Perlei si Opalului . Acesul auto la terenul studiat se face numai din strada Perlei, situata la vest de amplasament, tot de aici se va face si accesul locatarilor. Din strada Perlei situata la vest se va face accesul auto in parcarea situate la subsolul imobilului. Din punct de vederea al circulatiilor interioare si a acceselor auto nu existadisfunctionalitati , fiind luate toate masurile necesare ca sa nu fie perturbata circulatia in zona.

Parcarea este asigurata, pentru o unitate locativa un loc de parcare:

- 54 apartamente – 65 locuri de parcare

Sunt asigurate urmatoarele locuri de parcare:

- 40 locuri de parcare in subsol – acces din strada Perlei, parcare in sistem

multiparking 1X4/platform.

- 25 locuri de parcare simple situate la nivelul subsolului.

A. ARHITECTURA

Pe terenul descris liber de sarcini, in suprafata totala de 2432,00 mp s-a propus,

construirea unei cladire S+P+3ET locuinte collective, compus din doua corpuri de cladire amplasate la 10,00ml distanta, cu functiunea de  locuire l aparter si etajele 1 – 3 si cu parcare la subsol.

Imobilul va avea un numar total de 54 apartamete, 27 apartamente/ cladire, compus din apartamente de trei camere si  apartamete de doua camere.

Structura functionala a imobilului este astfel repartizata pe cele zece nivele ale imobillului :

SUBSOL, saizeci si sase, 66 locuri de parcare sunt asigurate in sisteme duble de parcare multiparking KLAUS G82/165, sisteme independente (165) 295 x 460 x 520 suprafata utila parcare 1032,45mp; si doua spatii destinate protectiei civile _ intreg iombilul dispune de doua adaposturi de protectie civila cite unul pentru fiecare corp de cladire suprafata utila 167,80mp.

PARTER,  su 471,80mp, din care hol intrare 16,05mp; casa de scara si casa lifturilor 62,800mp; apartament 2 camere su 46,10mp; apartament 2 camere su 49,25mp; apartament 2 camere su 51,85mp; apartament 2 camere su 64,30mp; apartament 3 camere su 84,55mp; apartament 3 camere su 96,90mp .  Nivelul parterului, a cotei ±0.00 = + 13,00RMN (cota teren amenajat) CTN = 11,80RMN.

ETAJUL CURENT DE LA 1 LA 3 su 482,50mp (fara balcoane); casa de scara si casa lifturilor 62,65mp; apartament 2 camere su 51,85mp + s balcon 5,20mp; apartament 3 camere su 84,65mp + s balcon 5,50mp; apartament 2 camere su 61,70mp + s balcon 3,60mp; apartament 2 camere su 62,05mp + s balcon 5,30mp; apartament 2 camere su 49,25mp + s balcon 5,10mp; apartament 2 camere su 46,10mp + s balcon 2,80mp.

Fiecare nivel de la etajul unu la etajul trei are un numar de 7 apartamente/nivel ; un apartamente de 3 camere, 6 apartamente de 2 camere, parterul are un numar de 6 apartamente/nivel ; 2 apartamente de 3 camere, 4 apartamente de 2 camere.

Imobilul insumeaza un numar de 27 apartamente/ cladire deci un numar de 54 apartamente in total imobil.

Cota imobilului ±0.00 = + 13,00RMN, CTN = 11,68RMN, de la acesta cota ±0.00 imobilul dezvolta patru nivele, in regim de inaltime S+P+3etaje, cu o inatime de nivel 2,89m, inaltimea totala a imobilului este de 13,06 (14,25ml) = + 26,05(RMN, sistem stereo 70).

BILANT TERITORIAL PROPUS

| NR.CRT. | FUNCTIUNI | MP | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZONE FUNCTIONALE | 1204,50MP | 49,52% |
| 1 | IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE - PROPUS | 1204,50MP | 49,52% |
|  | CIRCULATII | 578,40MP | 23,78% |
| 2 | PIETONAL | 216,45MP | 8,90% |
| 3 | CAROSABIL | 361,95MP | 14,88% |
| 4 | SPATII VERZI | 649,10MP | 26,68% |
|  | T O T A L | 2432,00MP | 100,00% |

Finisajele interioare pentru spatiile de locuit vor fi prevazute pardoseli ceramice in holuri, bucatarii, bai si balcoane si pardoseli cu parchet in camerele de zi si dormitoare.

Pe pereti se vor executa vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere. Pe peretii din bai, pe inaltimea de 2,10m se executa placaj din faianta, montata fug pe fug, cu rosturi de 4 mm, in culoarea cimentului. In bucatarii se va monta faianta pe lungimea frontului de lucru si va avea o inaltime de de cca 1,00ml de la inaltimea acestuia.

Compartimentarile se fac din pereti din BCA de 25cm intre apartamente si de 15cm zidurile despartitoare din cadrul apartamentului.

Timplariile interioare vor fi din PVC cu finisaj ce va imita stejarul.

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile aplicate pe termosistem, tamplarie din PVC cu geam termopan, glafuri mozaicate, balustrazi din inox .

Constructia are o structura din cadre de beton armat .

Zidurile exterioare se executa din blocuri de bca cu grosimea de 30 cm si se vor placa cu polistiren expandat de exterior de 10 cm . Zidaria se va executa cu rosturi mici de 3mm cu mortar adeziv conform normativ P104/83 - anexa 6 si 7. Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior de 10 cm in functie de gabaritul stilpilor si a grinzilor pentru a se obtine o suprafata plana a peretelui .Zonele de consola de peste spatiile parterului, se vor izola cu polistiren extrudat de exterior de 10cm. Balcoanele deschise de pe latura vest, est si nord se vor izola cu polistiren extrudat de 10cm montat sub placa de ba. Peste ultimul nivel se va realiza o hidroizolatie si termoizolatie (din polistiren extrudat de15cm).

Imobilul locuinte colective S+P+3ETAJE va avea :

RISC DE INCENDIU - RISC MIC;

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - “ II “.

B. REZISTENTA

Structura de rezistenta se va executa in conformitate cu proiectul de calcul al

structurii, proiect ce face obiectul PT – proiectului tehnic, din care au fost extrase piese ce fac parte din DTAC – documentatia tehnica de autorizatie de constructive, documentatie supusa aprobarii. Structura de rezistenta este executata in conformitate cu proiectul tehnic – PT structura de rezistenta – predate beneficiarului si constructorului. Nerespectarea prevederilor documentatiei de executie , precum si a normelor si normativelor specifice activitatii de constructii exonereaza proiectantul de orice responsabilitate. Extras al PT _ proiect tehnic, face parte din DTAC prezenta documentatie.

CATEGORIA  DE  IMPORTANTA  A  CONSTRUCTIEI,  conform  HGR

766/1997 este “C” - CONSTRUCTIE  DE  IMPORTANTA  NORMALA.

Conform tabel 4.3 CLASA DE IMPORTANTA este III cladire de tip curent careia ii

corespunde factorul de importanta γ1 = 1

Documentatia se supune verificarii la exigenta A1 – Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie.

C. INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Imobilul va fi dotat cu obiecte sanitare (lavoare, cada de baie,dus, WC, spalator vesela) consumatoare de apa potabila.

Alimentarea cu apa a constructiei se face din caminul apometric ce se va racorda la reteaua stradala situata în strada Perlei . Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare, se va realiza prin conducte din teava zincata. Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere, din PEHD, care vor fi deversate in canalizarea stradala existenta pe strada Perlei .

Confortul termic se realizeaza prin dispunerea unei centrale termice proprii in fiecare apartament. Centrala va functiona pe combustibil tip gaze naturale, retea existenta la limita pietonalului (trotuar) strada Perlei .

D. INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice se vor executa cu conductoare AFY si FY in tuburi IPY si IPEY, montate ingropat. Instalatiile se vor executa diferit, functie de destinatia spatiilor. Iluminatul se va realiza cu corpuri incandescente si fluorescente comandate local. Se prevad prize duble in camere si prize cu contact de protectie in spatiile umede. Bransarea instalatiilor electrice se face la reteaua subterana de 0,4kv aflata in trotuarul strada Perlei . Se preved instalatii prin cablu pentru telefonie,TV si internet.

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lega la priza de pamant partile metalice ale instalatiei care nu sunt in mod normal sub tensiune, dar putea fi in mod accidental. Se va lucra numai cu electricieni autorizati.

E. ECHIPAREA EDILITARA

Zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul strazii Perlei.

Alimentarea cu apa si reteaua de canalizare, zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul strazii Perlei.

Alimentarea cu energie termica in zona studiata nu se afla retele termice ,fiecare cladire asigurindu-si confortul termic prin intermediul unei centrale termice proprii.

Alimentarea cu energie electrica, zona studiata este deservita de retele electrice. Racordul se va realiza din retele electrice dispuse in lungul strazii Perlei.

Pe amplasamentul propus  nu se afla retele electrice, retea de apa potabila, colector menajer si pluvial, nu exista disfunctionalitati privitor la realizarea investitiei pe amplasament ne existind retele care sa trebuiasca protejate sau deviate.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul si capacitatile de productie; nu este cazul

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); nu este cazul

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;nu este cazul

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; nu este cazul

-racordarea la retelele utilitare existente in zona; prin bransare la reteaua edilitara existenta in zona si in conformitate cu avizele detinatorilor de retea edilitara.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Conform HCJC nr 152/22.05.2013, pe terenul ramas liber de construtii din jurul imobilului S+P+3etaje, se vor amenaja spatii verzi. Total suprafata spatii plantate cu rol decorativ si protectie este de cca 26,68% compusa din suprafata de teren neconstruita si terasa inierbata de peste etajul III, valoarea estimata a lucrarilor este de cca 1200,00 mii lei(reprezentind cca 5,00% din valoarea investitiei).In incinta se vor realiza si amenaja zonele de acces pietonal si cele pentru accesul auto. Trenul aferent  imobilului se va sistematiza vertical astfel incit sa fie impiedicata stagnarea apelor pluviale pe amplasament. Iesirile canalizarilor se realizeaza prin canivouri, data fiind sensibilitatea la umezire a solului amplasamentului.

Circulatia principala in zona se desfasoara in principal in lungul bulevardului Aurel Vlaicu si pe strazile Perlei si Opalului, strazi de categoria aIVa. Amplasamentul  este  marginit la vest de strada Perlei si la est strada Opalului. Prin bulevardul Aurel Vlacu si strazile Perlei si Opalului se face legatura intre zona studiata si zona administrativa si comerciala a municipiului Constanta.

Circulatia pietonala se desfasoara dea lungul bulevardul Aurel Vlacu si strazile Perlei si Opalului . Acesul auto la terenul studiat se face numai din strada Perlei, situata la vest de amplasament, tot de aici se va face si accesul locatarilor. Din strada Perlei situata la vest se va face accesul auto in parcarea situate la subsolul imobilului. Din punct de vederea al circulatiilor interioare si a acceselor auto nu existadisfunctionalitati , fiind luate toate masurile necesare ca sa nu fie perturbata circulatia in zona.

Parcarea este asigurata, pentru o unitate locativa un loc de parcare:

- 54 apartamente – 65 locuri de parcare

Sunt asigurate urmatoarele locuri de parcare:

- 40 locuri de parcare in subsol – acces din strada Perlei, parcare in sistem

multiparking 1X4/platform.

- 25 locuri de parcare simple situate la nivelul subsolului.

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii:

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului Constanta, in zona de nord-vest a acestuia, delimitata fiind de faleza lacului Sutghiol la nord cca 250,00ml, bulevardul Aurel Vlaicu la sud, strada Perlei la vest si strada Opalului.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii,  cooperarii

In domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general.

Avand in vedere amplasamentul in zona de nord-vest a municipiului Constanta, zona studiata are un mare potential de interconectare cu restul orasului, atat sub aspect functional/relatii directa cat si sub aspect edilitar (cu traseul pe strazile zonei exista toate tipurile de retele edilitare). Zona este situate la distante relativ mici de 1 pina la 6Km fata de dotari orasenesti importante (gara, primarie, spital, centre comerciale importante, scoli, gradinite, casa de cultura, banci, etc).

Constructia propusa va avea o inaltimea de 14,25ml = +26,05RMN de la cota  ±0.00 = + 13,00RMN

Prin amplasarea noii constructii nu se creaza disfunctionalitati din punct de vedere al distantelor fata de cladirile invecinate, respectindu-se prevederile Codului Civil art 612;613;615, a legii 114/1996 cu privinta la iluminarea si aerisirea directa a camerelor, si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr 536/1997.

-harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: nu este cazul.

-folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pezoneadiacente acestuia; spatii libere fara destinatie, atit terenul supus studiului cit si trenurile adiacente sunt introduce in categoria terenurilor construite conf HCLC NR 109/27.04.2017 si HCL NR 166/31.05.2017.

- politici de zonare si de folosire a terenului; prin HCLC NR 109/27.04.2017 si HCL NR 166/31.05.2017. terenurile studiate in cadrul PUZ-ului aprobat sunt destinate construirii de imobole locuinte collective.

- arealele sensibile;nu este cazlu

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Constructia nou propusa are destinatia de locuinta cu regim de inaltime normal

S+P+3ET prezentind un impact potential nesemnificativ asupra urmatorilor facftori:

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ); executia imobilului de locuinte are un impact benefic asupra populatiei prin marirea si diversificarea fondului locative, nu are nici un fel de repercursiuni asupra celorlalte componente.

-extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);mareste numarul populatie zonei studiate

-magnitudinea si complexitatea impactului; nu este cazul

-probabilitatea impactului; nu este cazul

-durata, frecventa si reversibilitatea impactului;nu este cazul

-masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

-natura transfrontiera a impactului. nu este cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; adincimea de fundare este de cca 5,00ml, forajele geotehnice nu au indicat pana la aceasta adincime prezenta pinzei freatice, in aceste conditii pinza freatica aflata in zona nu poate fi poluata.

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. Apele uzate produse de acest tip de imobil (locuinte) sunt ape menajere, intregul imobil va fi bransat la colectorul menajer aflat de lungul strazii Fundatura 1Mai, tot aici se afla si colectorul pluvial la care va fi bransat imobilul.

2. Protectia aerului:

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti; singura sursa de poluare a aerului la o astfel de constructie civila (imobil de locuinte) este praful ce rezulta in urma lucrarilor de executie, acest poate fi impiedicat sa se propage cu ajutorul plaselor antipraf ce se monteaza la exteriorul schelelor.

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; plase de retinere a prafului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-sursele de zgomot si de vibratii; zgomotul ce se va produce este generat de utilajele folosite in executia constructiilor civile (locuinte) excavatoare, buldozere, macarale timpul de folosire este 8ore maxim 10 ore, intervalul de timp fiind intre ora 8 si 16 maxim ora 18.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; folosirea de utilaje de tonaj mic,mediu si schela ridicatoare.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii; santierele de tip civil  nu sunt producatoare de radiatii.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor; nu sunt radiatii

5. Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol, demisol si ape freatice; apa freatica este la o adincime mai mare decit adincimea de fundare nu poate fii poluata, solul si demisolul nu pot fi poluate materialele folosite sunt material agrementate de stat si folosite in exclusivitate pentru constructiile de locuinte.

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. Dupa terminarea lucrarilor de executie se vor face lucrari de sistematizare.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; in zona exista areale sensibile.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. Zona este lipsita monumente naturale si arii protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/14.02.2014 si anume privind insorirea fata de imobilele vecine si a  normativului privind proiectatrea cladirilor de locuit _ NP057/92, art.3.4(D).1, durata minima de insorire respectiv 1,5 ore, este respectata atat pentru imobilul nou propus cat si pentru constructiile din vecinatatea acestuia.Impactul imobilului propus este minim, intrucat perioadele minime de insorire sunt respectate.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public. Imobilul este situate intr-o zona rezidentiala situata in afara zonei de protective.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;deseurile rezultate sunt cele de tip menajer, ca rezultat al functiune imobilului-locuire.

Vor fi doua tipuri de deseuri rezultate :

-unu rezulta pe durata executarii lucrarilor de executie a imobilului_locuinte colective si acestea sunt ”deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamantul excavat din amplasament)” - cod 17; amestecuri de benot, caramida, tigle, materiale ceramice - cod 17 01 07 ; lemn, sticla, materiale plastice – cod 17 02 ; fier si otel – cod 17 04 05 ; pamant si piatra – cod 17 05 04.

-al doile tip de deseuri sunt “ deseuri municipale “ - cod 20 (deseuri de tip menajer) ; hirtie, carton – cod15 01 02(20 01 01) ; sticla – cod 20 01 02 ; deseuri biodegradabile de la bucatarii – cod 20 01 08 ; imbracaminte – cod 20 01 10 ; textile – cod 20 01 11.

-modul de gospodarire a deseurilor. Pe latura de sud-vest in limita de proprietate se va amenaja o platforma gospodareasca PG. Deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti de plastic RP, saci S, si colectate (prin incheerea unui contract ferm) de o firma de salubrizare specializata in acest domeniu

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; atit in timpul executiei cit si in perioada de expluatare a locuintelor nu exista posibilitatea folosirii substantelor si preparatelor chimice periculoase

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. inexistenta substantelor si preparatelor chimice periculoase in executiei cit si in perioada de expluatare nu impune un mod de gospodarire

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. pe santierele de tip civil nu se folosesc substante periculoase, impactul fiind nesemnificativ.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de constructie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de beneficiar (inclusiv cele pentru imprejmuire). Pe durata executarii lucrarilor de constructie nu vor fi folosite utilaje de mare tonaj ce vor avea stationare permanenta pe intreaga durata a executiei, utilaje cu inaltimi agabaritice – macarale de tip TELEMAC, pompe de turnat betoane, cife de transport si turnat betoane – toate acestea vor avea o stationare temporara nu mai mult de 12 ore si vor fi semnalizate corespunzator. Pentrun edificarea imobilului se va folosi schele verticala autoridicatoare, ce nu va depasi inaltimea de 14,25 m inaltimea maxima a imobilului. Tot pe durata executiei imobilului se vor face urmatoarele lucrari ce au caracter de OS – organizare de santier, lucrarile constau in :

- imprejmuirea terenului (2432,00mp) cu panouri metalice 2,00X2,00ml, accesul facundu-se din strada Perlei situata in partea de vest a amplasamentului, dar se poate accede si din strada Opalului.

- platforma depozitare materiale  175,10mp(10,00X17,51ml suprafata teren needificabila) situata in partea de est a terenului, in limita de proprietate.

- container tip OS – organizare de santier 15,00mp(2,50X6,00ml) cu birou, vestiar, grup sanitar ecologic.

- rampa spalat anvelopele auto 15mp(3,00X5,00ml) situata in vest, la iesirea din incinta in strada Perlei.

- desnisipator 4,00mc, bransat la menajerul existent (Dn1000mm PAFSIN) printrun bransament provizoriu pe durata executiei imobilului

Pe durata executarii imobilului se vor respecta :

-Legea 90/1996 privind protectia muncii

-Normele generale de protectia muncii

-Regulamentul MLPAT 9/N/15 martie 1993, privind protectia si igiena muncii in constructiii, ed1995

-Ordinul MMPS 235/1995, privind securitatea muncii la inaltime

-Ordinul MMPS 235/1995, Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala

-Normativele generale privind prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 775/ 22 iulie 1998

-Ordinul MLPAT 20/N/11 iulie 1994, Normativ C300/1994

-alte acte normative in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor de constructie.

-localizarea organizarii de santier; organizarea de santier va consta prin imprejmuirea intregii suprafete (2432,00mp) cu panouri de tabla pe o lungime de cca 250,00ml, avind acces pe latura de vest si est din strada Perlei si Opalului.

Materialul (pamint) rezultat din excavare nu se va depozita in incinta, acesta fiind transportat in timpul excavari, fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stilpi si grinzi) va fi fasonat in poligon, apoi transportat la santier si pus in opera, dupa terminarea armarii se vor betona elementele de structura cu beton ce se va transporta de la statia de betoane (cu cife si pus in opera cu pompa), toate aceste operatiuni necesita material ce nu au nevoie de depozitare, ele fiind pregatite in poligonul si la santier puse direct in opera.

Materialele si operatiunile descrise duc la realizarea subsolului si parterului, in aceasta faza de executie aceste spatii (subsol si parter) devin spatii de depozitare pentru elementele ceramice ce vor compune zidariile etajelor superioare ( P - III) .

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;nesemnificativ.

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier; intregul imobil va fi protejat pe timpul executiei de plase de retinere a prafului si pentru a impiedica caderea diverselor material.

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu; protejarea constructiei cu plase anti praf ce nu permit propagarea acestuia in mediul inconjurator, praful fiind singura sursa de poluare, fiind vorba de construirea unui imobil de locuinte.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii; la finalizarea executiei lucrarilor de constructie se va sistematiza vertical si orizontal terenul din jurul imobilului, prin crearea de trotuare de garda, rampe de acces la zonele de garare autovehicule, zonele ramase libere se vor planta cu arbusti decorativi.

-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; pentru constructiile de tip residential modul de prevenire a emanarii prafului este este montarea de plase anti praf la exteriorul schelelorpe intreaga inaltime a lucrarilor.

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; nu este cazul

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. nu este cazul

Prezenta documentatie, intocmita de SC “aAS ProArh” SRL CONSTANTA, sub contract de proiectare 001/2018, in faza de proiect DTAC -  autorizatie de constructie, este extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normelor si normativelor in vigoare.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie-reglementari cu modul de planificare a indicatorilor urbanistici

Întocmit

arhitect ANDREI SCHIOPULET