MEMORIU DE PREZENTARE

anexa 5.e. -legea 292/2018

I. Denumirea proiectului:	CONSTRUIRE IMOBIL P+4E LOCUINTE COLECTIVE CU PARCAJE LA PARTER ,IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE

EXECUTIE LUCRARI

#### II.Titular

-denumire titular  S.C. YOA SPLENDID HOME srl

-adresa postala  S.C. YOA SPLENDID HOME srl  cu sediul in Constanta , str Zagreb nr 1 , etaj 5 , ap 17 ,judet Constanta

-numar telefon Tel.  0757 118 088

-adresa de e-mail  - cristizaharia75@gmail.com

-persoane de contact

-Zaharaia Cristinel 0757118088

-arh. Dan Memet  0722326757

-responsabil pentru protectia mediului -nu este cazul

#### III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a. Rezumat al proiectului

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Constanta, pe strada Berlin  din cartierul Tomis Plus ,avind numarul cadastral 233181 .Terenul este proprietatea S.C. YOA SPLENFID HOME srl  conform contract de vanzare  nr 1471/22.12.2021 si este compus din teren in suprafata de 700 mp structurat astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii (CC).

Terenul in suprafata de 700,00 mp  este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Nord-Vest  – strada Berlin

-la Sud -Vest  – proprietate privata IE 235404 -teren neconnstruit

-la Sud-Est –  strada Berlin

-La Nord-Est – teren in proprietate privata – IE 252147 ,IE 252148,IE 252109, IE252096  - teren construit -Imobil Locuinte colective P+5E

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+4 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 4,00 m fata de limita de nord-vest , 5,31 m fata de limita de sud-vest , min 4,00 fata de limita sud-est  si 5,30 fata de limita de nord-est .

La nivelul etajului 4 constructia constructia se va retrage fata de strazi cu 0,975 m  .

Cladirea e prevazuta cu acces auto dinspre cele doua strazi Berlin ,acces catre parcajele dispuse la parterul cladirii .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul celor doua strazil .Constructia nu este lipita de nici o latura a proprietatii , accesul la cladire fiind asigurat pe patru laturi.

Cota 0,00 va fi la 0,30 m fata de cota amenajata .

b.Justificarea necesitatii proiectului

Dezvoltarea armonioasa a unei comunitati presupune satisfacerea tuturor dezideratelor care contureaza coordonatele aferente nevoilor sociale, economice, culturale, religioase, sportive, aferente educatiei scolare , protectiei mediului, sanatate, etc. Edificarea obiectivului vine in intampinarea nevoii tot mai crescande a populatiei pentru spatiile de locuit cat si pentru cele din sfera serviciilor. Un asemenea edificiu contribuie de asemenea la dezvoltarea armonioasa a ansamblului arhitectural al orasului Constanta .  Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

c.Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitie (C+M) este de 1 844 700 roni ,valoare fara TVA

d.Perioada de implementare propusa

Invetitia va fi demarata in luna noiembrie 2022  iar perioada de executie a investitei este preconizata a fi de 36 de luni.

e.Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Constanta, pe strada Berlin  din cartierul Tomis Plus ,avind numarul cadastral 233181 .

Planul de incadrare in zona

Terenul in suprafata de 700,00 mp  este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Nord-Vest  – strada Berlin

-la Sud -Vest  – proprietate privata IE 235404 -teren neconnstruit

-la Sud-Est –  strada Berlin

-La Nord-Est – teren in proprietate privata – IE 252147 ,IE 252148,IE 252109, IE252096  - teren construit -Imobil Locuinte colective P+5E

Planul de situatie al investitiei propuse

f.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Amplasarea constructiei

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+4 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 4,00 m fata de limita de nord-vest , 5,31 m fata de limita de sud-vest , min 4,00 fata de limita sud-est  si 5,30 fata de limita de nord-est .

La nivelul etajului 4 constructia constructia se va retrage fata de strazi cu 0,975 m  .

Cladirea e prevazuta cu acces auto dinspre cele doua strazi Berlin ,acces catre parcajele dispuse la parterul cladirii .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul celor doua strazil .Constructia nu este lipita de nici o latura a proprietatii , accesul la cladire fiind asigurat pe patru laturi.

Cota 0,00 va fi la 0,30 m fata de cota amenajata .

Reglementari  Circulatii si Parcari

Cladirea e prevazuta cu accesuri auto dinspre strazile Berlin strazi cu cite o banda pe sens cu ampriza totala de 10 m ,accesuri catre parcajele dispuse la parterul cladirii .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul celor doua strazi.

Accesurile prevazute au latimea de 3,5 si vor deservi o alee interioara cu latimea de 5 m cu sens unic dinspre Nord-Vest catre Nord-Est

Numarul minim de locuri de parcare a fost stabilit in conformitate cu HGR nr 525/1996 ,HCL nr 43/25.01.2008 si HCL 113/2017 si a Normativului P132-93. Astfel pentru

s-a asigurat cite un loc pentru fiecare apartament cu suprafata utila mai mica de 100 mp si un suplimet de 20% pentru vizitatori .

Pentru investitia propusa se vor realiza 15 de locuri de parcare ce vor deservi cele 11 de apartamente propuse.Cele 15 de locuri de parcare vor fi asigurate la parterul cladrii , 7 dintre ele sub cladire si 8 in afara cladirii .Va fi prevazuta o parcare pentru biciclete .

Locurile de parcare se vor asigura  in parterul  caldirii o parte in cladire si o parte in afara cladirii. Locurile de parcare vor avea dimensiunile de 2,4 x 5 m  si vor fi deservite de o alee cu latimea de 5 m.Din cele 15 de locuri de parcare 7 locuri de parcare vor fi in spatii acoperite .

Spatii verzi si amenajari

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru cladiri  cu destinatie de locuire colectiva  vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. Se vor realiza spatii verzi la nivelul terenului  si vor reprezenta zone plantate cu gazon si arbusiti de talie mica  . Suprafata de spatii verzi la sol este de 218  mp reprezentind 31,14 %.  Se vor realiza spatii verzi ce vor margini locurile de parcare care vor fi prevazute cu gard viu . Vor fi prevazute  spatii plantate cu gazon si flori de sezon prevazute cu sisteme de irigare.Se vor planta copaci de talie medie (1 arbore la 4 masini) respectiv 3 arbori .

Caracteristicile constructive

Dimensiunea terenului

-latura de nord-vest – 25,96 m

-latura de sud-vest – 26,96 m

-latura de sud-est -25,96 m

-latura de nord-est -26,96

Regim de inaltime propus :Parter + 4 etaje

SUPRAFATA TEREN S=700  MP

Suprafata construita existenta SC=0,00 mp

Suprafata Construita  propusa  SC=289,93 mp

Suprafata Desfasurata propusa =1419,82 mp

POT existent =0 % POT propus=41,14%

CUT existent =0  CUT propus =2,02

SPATII VERZI S=218 MP  -31,14 %

Nr apartamente = 11  locuri de parcare = 15

Structura functionala

Pe terenul propus se va realiza un imobil cu locuinte colective . Imobilul are un regim de inaltime de parter si patru nivele si va avea  11 apartamente  :8 apartamente cu 3 camere  si 2 garsoniere. Din punct de vedere functional imobilul va fi  structurat astfel :

Parterul :

-hol intrare locuinte			S=  16,95 mp

-hol casa scarii			S=  23,12 mp

-gospodarie gunoi			S=  12,23 mp

-spatiu tehnic				S=  11,34 mp

-parcaj				S=201,05 mp

Etajele 1-3:

-hol casa scarii		S=24,13

-apartament  -3 camere 	Su=77,59 mp  format din:

-camera de zi				S=28,33 mp

-balcon					S=  7,86 mp

-bucatarie					S=  7,20 mp

-hol						S=  3,12 mp

-dormitor					S=14,16 mp

-baie						S=  3,92 mp

-dormitor					S=16,95 mp

-baie						S=  3,91 mp

-garsoniera 	Su=38,12  format din:

-camera de zi				S=23,13 mp

-bucatarie					S=10,21 mp

-baie						S=  4,77 mp

-apartament  -3 camere 	Su=82,20 mp  format din:

-camera de zi				S=32,94 mp

-balcon					S=  7,86 mp

-bucatarie					S=  7,20 mp

-hol						S=  3,12 mp

-dormitor					S=14,16 mp

-baie						S=  3,92 mp

-dormitor					S=16,95 mp

-baie						S=  3,91 mp

Etajul 4

-hol casa scarii		S=24,13

-apartament  -3 camere 	Su=92,28 mp  format din:

-camera de zi				S=30,02 mp

-balcon					S=  7,68 mp

-bucatarie					S=11,71 mp

-hol						S=  9,67 mp

-dormitor					S=16,15 mp

-baie						S=  4,55 mp

-dormitor					S=13,87 mp

-baie						S=  6,30 mp

-apartament  -3 camere 	Su=96,70 mp  format din:

-camera de zi				S=30,02 mp

-balcon					S=  7,68 mp

-bucatarie					S=11,71 mp

-hol						S= 14,09 mp

-dormitor					S=16,15 mp

-baie						S=  4,55 mp

-dormitor					S=13,87 mp

-baie						S=  6,30 mp

In conformitate cu prevederile  din ” Cod de proiectare seismica-partea I-prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100-1/2013, cladirea proiectata se incadreaza in clasa III de importanta. Constructia este amplasata in zona de hazard seismic care are urmatoarele caracteristici:  acceleratia terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0.7s.

Conform Hotararii de Guvern 766/97, constructia se incadreaza  in categoria “C”, de  importanta normala.

In conditii litologice rezultate din studiul geotehnic fundarea se va realiza pe teren consolidat in suprafata prin intermediul unei perne argiloase compactate cu grosimea de ,cu grosimea hp=1.00m-1,50 m sub fundatii si evazarea laterala fata de conturul exterior al fundatiilor de minim 1.00m.

Fundatiile au fost dimensionate in ipoteza unei presiuni conventionale de baza de 180kPa, conform studiului geotehnic in gruparea fundamentala.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continui de beton armat legate pe ambele directii.

In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton :-C8/10-egalizare si -C25/30-in fundatii

Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.

In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane :

-C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari

Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C.

La alcatuirea si dimensionarea elementelor suprastructurii s-a acordat o atentie deosebita dimensionarii elementelor structurii in ansamblu, sub aspectul asigurarii unei capacitati de deformare postelastica (ductilitate) care sa permita o comportare corespunzatoare a constructiei la actiuni seismice.

Calculul eforturilor in grinzi si stalpi s-a facut la actiunea combinata a incarcarilor verticale (gravitationale) si orizontale (seism).

Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din blocuri b.c.a. de 30cm grosime.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Zidurile exterioare se executa din blocuri de BCA de 30 cm si se vor placa cu polistiren expandat de exterior ignifugat de 10 cm sau saltele de vata minerala rigide.Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior ignifugat sau saltele de vata minerala rigide de 10 cm in functie de gabaritul stilpilor.

Terasa de la ultimul nivel  se va  izola cu polistiren extrudat de 20 cm grosime.In dreptul spatiilor exterioare sau neincalzite sub palca de la parter se va monta polistiren extrudat de 20 cm .Tamplaria exterioara cu geam termoizolant va avea rezistenta minima de 0,77 mpK/W .

Compartimentarile se  realizeaza din pereti BCA cu grosimea de 30 cm la exterior de 25 cm intre apartamente si de  15 la interior.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile aplicate pe termosistem ,tamplarie din PVC cu geam termopan ,balustrazi din sticla si balustrazi metalice  .Sticla folosita la balustrazi  precum si cea folosita la suprafaetele vitrate (usi si geamuri) nu este reflexiva .

Constructia este acoperita in terasa. Terasa peste etajul 4 este terasa necirculabila si se va realiza partial cu membrane bituminoase ,ultimul strat fiind protejat cu ardezie .

Finisajele interioare

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru ,bucatarie ,bai ,holuri si balcoane si pardoseli din parchet pentru camere. Scarile au trepte si contratrepte din granit  si sunt prevazute cu balustrade din inox. Pe pereti se vor executa  vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere iar in bai si bucatarii  pe inaltimea de 2.10 m, se va executa placaj din faianta . Timplariile interioare sunt din lemn

Elemente specifice proiectului propus

-Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul propus se va realiza un imobil cu locuinte colective cu parcaje la parter . Imobilul va avea suprafata construita propusa Sc=289,93 mp ;suprafata desfasurata  propusa Sd=1419,82  mp .

Imobilul are un regim de inaltime de parter si patru nivele si va avea  11 apartamente  :8 apartamente cu 3 camere  si 3 garsoniere.

Imobilul este gindit sa functioneze pe intreg parcursul anului ca locuinte colective fiecare proprietar administrindu-si propriul apartament .

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Amplasamentul pe care se doreste a se realiza investitia este neconstruit iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate UTR 1-lzona institutii,servicii,birouri,comert,dotari urbane la nivel supramunicipal si municipal ,locuinte si echipamente publice .

Fiind vorba de o functiune de locuire nu exista instalatii si fluxuro tehnologice.

-Descrierea  proceselor de productie ale proiectului propuse

Pentru destinatia proiectului propus de locuinte colective nu exista procese de productie in cadrul exploatarii imobilului rezultat .

Pentru constructia obiectivului procesele de productie sunt cele obisnuite pentru realziarea unei constructii civile si constau in lucrari de tearsamente si sapaturi , realizarea de cofraje pentru structura de betona armat , montaje de armatura si turnari de beton armat , lucrari de zidarie si lucrari de finisaje.

-Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile si armaturi  metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea obiectivului in mediul specific zonei. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de instalatii de apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona. Beneficiarul va realiza  bransamente la retelele existente pe strazile Berlin  pentru curent electric , apa,canalizare  si gaze .

Alimentarea cu apa Imobilul este dotat cu obiecte sanitare: lavoare,cazi de dus, wc., spalatoare vase si vesela, consumatoare de apa potabila.

Pentru alimentarea cu apa se propune unui brasament care la deservi tot imobilul cu un apometru pentru contorizarea consumului. Daca parametri de debit si presinune nu vor fi atinsi prin acest bransament se va monta o statie de ridicare a presiuni sau a debitului (hidrofor)Q= 3l/s si H 30= mCA. Instalatia de alimentare cu apa rece şi caldă de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R, Pe – x sau similare.

Evacuarea apelor uzate

Apele menajere vor fi colectate si dirijate la canalizarea care se va realiza de catre beneficiar. Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. In camera hidroforului s-a prevazut o basa cu o pompa submersibila q=1 l/s ; H=5mH2O .Apele pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin sistem de pluviale si deversate la rigola stradala.

Instalatiile se executa din :

- pentru instalatiile interioare de canalizare menajera ( peste cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PP (panta de montare conform STAS 1795);

- pentru conductele de legatura apa rece si calda ale obiectelor sanitare: tuburi si piese de legatura din polipropilena PP- R sau similara;

- pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera ( sub cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PVC-KG

Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

Asigurarea agentului termic

Din punct de vedere functional se doreste obtinerea unor spatii necesare pentru o cladire de locuinte, alcătuita din parter si 4 etaje, cu terasa necirculabila peste ultimul

nivel; destinatia incaperilor este indicata in plan.

Necesarul de căldură a fost calculat conform cu STAS 1907/1,2-97.

Asigurarea nivelurilor temperaturilor interioare precizat în standarde (1907/2-97),  se va realiza prin intermediul corpurilor statice (radiatoare) din otel în toate incaperile ce necesita incalzire. În grupurile sanitare au fost prevăzut a se monta corpuri de încălzire specifice (tip portprosop). Amplasarea corpurilor statice a fost realizată în special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul a permis acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea a fost realizata pe peretii adiacenti. Radiatoarele au fost dimensionate tinandu-se cont de necesarul termic al fiecarei incaperi. Distanţele între radiator, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82.

Pentru producerea agentului termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere va fi prevazuta cate o centrala murala in condensatie (50-300C), pentru fiecare apartament/garsoniera, cu puterea termica de 19 kW,  cu functionare pe baza de gaze naturale (alimentare din reteaua locala) la nivelul parterului. Distribuţia agentului termic către radiatoare se va realiza cu conducte  din  PE-Xa preizolat,  ce se montează direct pe placa de beton si sunt acoperite cu şapă de ciment si pardoseală sau cu slit de zidarie dupa caz.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa . Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate si trotuare de garda de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.Se vor face lucrari de terasamente prin aducerea de pamint vegetal pentru realizarea spatiilor verzi,

-Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Circulatia principala in zona se desfasoara pe  bulevardul Tomis (DN 2A) iar accesul in cartierul Tomis Plus este realizat din sensul giratoriu prin strada Krakovia strada cu cite o banda pe sens  . Din strada Krakovia accesul spre teren se face prin intermediul strazilor Napoli si apoi prin strazile Berlin strazi cu cite o banda pe sens cu ampriza totala de 10 m.

Cladirea e prevazuta cu accesuri auto dinspre strazile Berlin,accesuri catre parcajele dispuse la parterul cladirii .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul celor doua strazi.

Accesurile prevazute au latimea de 3,5 si vor deservi o alee interioara cu latimea de 5 m cu sens unic dinspre Nord-Vest catre Nord-Est.

Numarul minim de locuri de parcare a fost stabilit in conformitate cu HGR nr 525/1996 ,HCL nr 43/25.01.2008 si HCL 113/2017 si a Normativului P132-93. Astfel pentru

s-a asigurat cite un loc pentru fiecare apartament cu suprafata utila mai mica de 100 mp si un suplimet de 20% pentru vizitatori .

Pentru investitia propusa se vor realiza 15 de locuri de parcare ce vor deservi cele 11 de apartamente propuse.Cele 15 de locuri de parcare vor fi asigurate la parterul cladrii , 7 dintre ele sub cladire si 8 in afara cladirii .Va fi prevazuta o parcare pentru biciclete .

Locurile de parcare se vor asigura  in parterul  caldirii o parte in cladire si o parte in afara cladirii. Locurile de parcare vor avea dimensiunile de 2,4 x 5 m  si vor fi deservite de o alee cu latimea de 5 m.Din cele 15 de locuri de parcare 7 locuri de parcare vor fi in spatii acoperite .

-Resurse naturale folosite in constructie si functionare si metode de constructie folosite

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona. Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

-Executarea de elemente structurale din beton armat si constructii metalice

-Finisaje interioare si exterioare

-Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

-Racorduri la retelele de utilitati.

-Amenajari spatii verzi

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane : -C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari .Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C. In conditii litologice rezultate din studiul geotehnic fundarea se va realiza pe teren consolidat in suprafata prin intermediul unei perne argiloase,cu grosimea hp=1.00-1,50m sub fundatii si evazarea laterala fata de conturul exterior al fundatiilor de minim 1.00m.Fundatiile au fost dimensionate in ipoteza unei presiuni conventionale de baza de 180kPa, conform studiului geotehnic in gruparea fundamentala.Fundatiile sunt de tipul fundatii continui de beton armat legate pe ambele directii.In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton : C8/10-egalizare ;-C25/30-in radier.Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate generale pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei argiloase din pamintul excavat  . Peste perna se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se vor realiza grinzile de fundatie . Din fundatii  se dezvolta  stalpii  .Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea cadrelor de beton armat si a placilor din beton armat.Dupa realizarea structurii de beton se vor realiza zidariile de inchidere si compartimentare din  din zidarie de caramida. Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din BCA.  Dupa realziarea compartimentarilor se vor realiza lucrarile de instalatii apoi sapele si tencuielile si lucrarile de finisre interioara si exterioara.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor. Termenul de dare in folosinta este strans legat de parcurgerea etapelor de reglementare a investitiei cat si de influenta factorilor caracteristici din perioada derularii propriu-zise a lucrarilor ( intemperii, lucrari neprevazute, etc.). Investitieiva fi demarata in luna noiembrie 2022   iar durata lucrarilor este preconizata pentru 36 de luni estimindu-se punerea in functiune a imobilului pentru luna noiembrie 2025. Exploatarea caldirii va fi facuta de viitorii proprietarii si de asociatia de proprietari care se va crea avinduse in vedere urmarirea Planului de Comportare in timp a constructiei.

-Relatii cu alte proiecte existente si planificate

Constructia se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism al planului Urbanistic Zonal  -  aprobat prin HCL nr 121/16.05.2011 si detaliat prin HCL 258/31.07.2017

; HCL nr 254/28.06.2018 si HCL 372/21.09.2020

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate UTR 1-lzona institutii,servicii,birouri,comert,dotari urbane la nivel supramunicipal si municipal ,locuinte si echipamente publice .UTR1 se desfasoara de-a lungul arterelor majore de circulatie, respectiv DN2A, artera carosabila colectoare din sud-vest (spre calea ferata), artera de penetratie din directia Poiana si zona situata la est de sursa de captare ape Caragea Dermeni.

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de locuinte colective.

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede un necesar suplimentar de consum pentru utilitatile curente (apa,energie si gaze) o suplimentare a deseurilor menajere si a apelor uzate si o necesitate pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca oamenii care vor locui in zona. Tinind cont ca investitia se va efectua intr-un cartier nou a carei destinatie a fost prevazuta din faza initiala de proiectare toate aceste activitati suplimentare trebuie privite ca parte integranta a intregului cartier.

-Alte autorizatii cerute prin proiect

Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat obtinerea de avize de la detinatorii de retele (Raja , E distribuite , Engie , Telekom ,RDS-RCS) , aviz de la comisia de circulatie din cadrul primariei , aviz PSI , aviz Sanepid si aviz directia judeteana de cultura ,obtinerea acestor avize aflindu-se in curs de finalizare.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Terenul nu este construit deci nu sunt necesare lucrari de demolare pe teren.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Constanta, pe strada Berlin  din cartierul Tomis Plus ,avind numarul cadastral 233181 .Terenul este proprietatea S.C. YOA SPLENFID HOME srl  conform contract de vanzare  nr 1471/22.12.2021 si este compus din teren in suprafata de 700 mp structurat astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii (CC).

Terenul in suprafata de 700,00 mp  este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Nord-Vest  – strada Berlin

-la Sud -Vest  – proprietate privata IE 235404 -teren neconnstruit

-la Sud-Est –  strada Berlin

-La Nord-Est – teren in proprietate privata – IE 252147 ,IE 252148,IE 252109, IE252096  - teren construit -Imobil Locuinte colective P+5E

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+4 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 4,00 m fata de limita de nord-vest , 5,31 m fata de limita de sud-vest , min 4,00 fata de limita sud-est  si 5,30 fata de limita de nord-est .

La nivelul etajului 4 constructia constructia se va reyrage fata de strazi cu 0,975 m  .

Cladirea e prevazuta cu acces auto dinspre cele doua strazi Berlin ,acces catre parcajele dispuse la parterul cladirii .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul celor doua strazil .Constructia nu este lipita de nici o latura a proprietatii , accesul la cladire fiind asigurat pe patru laturi.

Cota 0,00 va fi la 0,30 m fata de cota amenajata .

-distanta fata de granite -Proiectul nu cade sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanta amplasamentului studiat fata de cea mai apropiata granita (Bulgaria ) este de peste 60 km  proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001  .

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice.

Constructia se incadreaza in zona protejata conform OMC nr 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor istorice disparute cu modificarile ulterioare : Situl arheologic Palazu Mare , Cod LMI 2004 CT-i-s-B-02724,NR CRT 365, Asezare rurala, CT-i-m-B-02724.01,Necropola CT-i-m-b-02724.02.crt 367

-fotografia amplasamnetului

-folosintele actuale si planificate ale terenului

Terenul este proprietatea S.C. YOA SPLENFID HOME srl  conform contract de vanzare  nr 1471/22.12.2021 si este compus din teren in suprafata de 700 mp structurat astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii (CC).

Prin investitia propusa nu se schimba destinatia terenului terenul fiind folosit pentru realizarea unui imobil de locuinte colective .

-politici de zonare si folosire a terenului

Constructia se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism al planului Urbanistic Zonal  -  aprobat prin HCL nr 121/16.05.2011 si detaliat prin HCL 258/31.07.2017 ; HCL nr 254/28.06.2018 si HCL 372/21.09.2020

Prin proiectul propus se doreste dezvoltarea sectorului spatiilor locative .Prin certificatul de urbanism nr 747/03.05.2022 emis de primaria Constanta se prevede:

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate UTR 1-lzona institutii,servicii,birouri,comert,dotari urbane la nivel supramunicipal si municipal ,locuinte si echipamente publice .UTR1 se desfasoara de-a lungul arterelor majore de circulatie, respectiv DN2A, artera carosabila colectoare din sud-vest (spre calea ferata), artera de penetratie din directia Poiana si zona situata la est de sursa de captare ape Caragea Dermeni.

-  UTILIZARI ADMISE: institutii si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii de  sanatate (spitale, camine de batrini, policlinici, cabinete medicate); servicii financiar-bancare si de asigurari, posta / telecomunicatii, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri); cercetare / dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca / mediateca), activitati asociative diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentatie publica (restaurante, cofetarii, cafenele, baruri), comert, expoziitii ,recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere / spa, sport in spatii acoperite), show-roomuri auto, benzinarii, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar, parcari multietajate, locuinte colective.

-  UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI: extinderile si schimbarile de profil se admit cu conditia sa nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile invecinate; se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor; se vor asigura circulatii si piatete pietonale precum si scuaruri in pondere de minimum 10% din suprafata de teren.

-  UTILIZARI INTERZISE: In UTR1 functiunea de locuire individuala este interzisa; orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul indepartarii investitorilor interesati; activitati productive poluante, cu rise tehnologic sau incomode prin traficul generat; constructii provizorii de orice natura; depozitare en-gros/depozitari material refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; lucrari de sistematizare verticala de nafiura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate; orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica colectarea si evacuarea apelor meteorice; nu se admit alte functiuni ce nu au fost mentionate  ca fiind utilizari admise sau utilizari admise cu conditional;

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de locuinte colective.

Regimul tehnic:

SUPRAFATA TEREN  St=942 mp

Suprafata construita existenta SC=0,00 mp

Suprafata Construita  propusa  SC=289,93 mp

Suprafata Desfasurata propusa =1419,82 mp

POT existent =0 % POT propus=41,14%

CUT existent =0  CUT propus =2,02

SPATII VERZI S=218 MP  -31,14 %

Inaltimea cladirii si numarul de niveluri

Regimul de inaltime al cladirii propuse este P+4 E

Volumul constructiei  = 4335 mc

-areale sensibile

Constructia propusa nu este amplasata intr-o zona sau in vecinatatea unor zone cu areale sensibile care ar necesita masuri de protectie specifice.

-coordonate geografie ale amplasamentului

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1 		308784.055 		787407.039

2 		308767.320 		787424.840

3 		308748.359 		787407.110

4 		308766.828 		787387.466

5 		308785.785 		787405.199

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 	Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului:

A: Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantiilor in mediu:

a)protectia calitatii apelor

-Sursele de poluanti pentru ape ,locul de evacuare sau emisarul

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona. Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 12 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

-Statiile si  instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere rezultate din exploatarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

-mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

b)protectia aerului

-Sursele de poluanti pentru aer ,locul de evacuare sau emisarul

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

-Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

-efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare a agentului termic;

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Deoarece n perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative nu sunt necesare amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

In perioada functionarii obiectivului

Nu este cazul. Situatiile de ordine si liniste publica vor fi solutionate de organele in drept.

d)protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

e)protectia solului si subsolului

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 12 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00.

In perioada functionarii obiectivului – un posibil risc de poluarea ar fi un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

-Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului: un management riguros al deseurilor generate pe durata functionarii in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate.

e)protectia ecositemelor terestre si acvatice

-Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

-Lucrarile ,dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata ansamblurilor rezidentiale fiind amplasata in mijlocul unui cartier rezidential , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice si de arhitectura  .

Constructia se incadreaza in zona protejata conform OMC nr 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor istorice disparute cu modificarile ulterioare : Situl arheologic Palazu Mare , Cod LMI 2004 CT-i-s-B-02724,NR CRT 365, Asezare rurala, CT-i-m-B-02724.01,Necropola CT-i-m-b-02724.02.crt 367

Cladiri alaturate

In zona se afla urmatoarele cladiri edificate :

-in partea de nord-est cea mai apropiata constructie este un imobile de locuinte colective cu regim de inaltime  parter+5 etaje  aflat la 9,05 m distanta de constructia propusa iar corpul parter la 6,16 m

-in partea de nord-vest cea mai apropiata constructie este un imobil de locuinte colective cu regim de inaltime  parter+2 etaje situat peste drum de strada Berlin  aflata la 24,03 m distanta constructia propusa . Pe partea opusa a strazii Berlin de pe latura de nord-vest sunt si alte imobile cu destinatia de locuinte colective cu regim de inaltime de la P+2E la P+5E distanta minima pina la constructia propusa fiind de 21,45 m

-in partea de nord-est  peste drum de strada Berlin  nu este edificata nici o constructie dar pe celelalte terenuri sunt alte imobile cu destinatia de locuinte colective cu regim de inaltime de la P+2E la P+5E distanta minima pina la constructia propusa fiind de 17,05 m

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie a aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public din zona,

Deoarece constructia se alfa in  Situl arheologic Palazu Mare , Cod LMI 2004 CT-i-s-B-02724,NR CRT 365, Asezare rurala, CT-i-m-B-02724.01,Necropola CT-i-m-b-02724.02.crt 367se va obtine avizul Directiei Judetene de Cultura pentru realizarea investitiei.

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) 						0,10 mc/zi

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) 			0,60 mc/zi

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) 						0,25 mc/zi

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)  	0,40 mc/zi

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

1. prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri prin:

- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

- stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestiunii deșeurilor;

- stabilirea de măsuri în vederea realizării obiectivelor prin alocarea de resurse 	financiare și umane;

- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării 	deşeurilor; - creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării 	deşeurilor.

2.retilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin 	care se obţin materii prime secundare:

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea 	promovării unei reciclări de înaltă calitate;

- planul de gestionare a deşeurilor

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al municipiului

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

-Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 	de proiect

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu potential rezidential .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul in zona nefiind specii sau habitate protejate

Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Constructia nu este pozitionata intr-o zona care sa afecteze habitatul naturala a florei si a faunei salbatice  fiind dispusa intr-un cartier rezidential.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru cladiri  cu destinatie de locuire colectiva  vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. Se vor realiza spatii verzi la nivelul terenului  si vor reprezenta zone plantate cu gazon si arbusiti de talie mica  . Suprafata de spatii verzi la sol este de 218  mp reprezentind 31,14 %.  Se vor realiza spatii verzi ce vor margini locurile de parcare care vor fi prevazute cu gard viu . Vor fi prevazute  spatii plantate cu gazon si flori de sezon prevazute cu sisteme de irigare.Se vor planta copaci de talie medie (1 arbore la 4 masini) respectiv 3 arbori .    In zona de nord-est pe spatiul verde se va amenaja un loc de joaca pentru copii si va fi prevazuta o zona de relaxare  .

Impactul potential asupra solului si subsolului

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere destinatia  imobilului ce se va construi , nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluantilor.

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si a functionarii obiectivului.

Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 12 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie. In perioada de functionare a obiectivului apele uzate provenind de la imobil vor fi dirijate,prin camine de scurgere , spre reteaua de ape uzate centralizata .

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.Masurile de prevenire a pierderilor de cladura prin termoizolarea cladirii si a reducerii consumului de curent electric si micsoreaza indirect amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera .

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Impactul asupra peisajului , mediului  vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata ansamblurilor rezidentiale  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

Natura impactului

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului ( teren viran liber de constructii sau plantatii).

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat si a vecinilor limtrofi)

-magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 	mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului. Se impune respectarea cerintelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A)Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative

Proiectul nu se incadreaza in prevederile :

-Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 	-Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

-Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

-Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, 	-	-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile

B)Proiectul nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de planificare .

X.Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de sud-vest a terenului ,un container pentru vestiar si pentru birouri si o toaleta ecologica vidanjabila .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou amenajat in containerul care cuprinde si vestiarul pentru personal .Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare şantier pe latura de nord a amplasamentului  .Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Se va asigura o parcare temporara pentru maşinile personalului de conducere, executata si delimitată corespunzător.Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilităţi funcţionale - energie electrica, comunicaţii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca . Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzător acestui scop -iluminat si incalzit.Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.	Obligaţia asigurării containerului pentru birouri si activităţi social-sanitare revine fiecărui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, daca prin contractele dintre părţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă.Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.In organizarea de şantier se va amplasa un grup sanitar ecologic linga containerul birou-vestiar.  Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat.Zona pentru depozitele meterialelor este in zona de nord a amplasamentului si are acces auto din strada Berlin . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva cu ajutorul unui generator electric trifazic . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.Apa in şantier va fi asigurata cu cisterne pina la punerea in functiune a retelelor  stradale care se afla in lucru.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:" CONSTRUIRE IMOBIL P+4E LOCUINTE COLECTIVE CU PARCAJE LA PARTER   " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

Localizarea organizarii de santier

#### Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul pe care se realizeaza investitia in spatiul ramas intre zona de constructie si limitele proprietatii.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

-Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Pe parcursul organizarea de santier poate produce un inmpact asupra vecinilor limtrofi prin zgomat, si disperii de praf . Impactul are caracter temporar

-Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul .

-Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Nu este cazul .

-Impactul potential asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei .

-Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

-Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri. Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

-Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.  Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. 	.

-Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.

-Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier.

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Surse de poluanti  ,instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor ;Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-Sursele de poluanti pentru ape

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

-Sursele de poluanti pentru aer

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Protectia apelor

Organizarea de santier va fi prevazuta cu un grup sanitar ecologic

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

Protectia aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

Zgomote si vibratii

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun

Protectia solului

In perioada de realizare a lucrarilor proiectului se impun urmatoarele masuri:

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

#### XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de construire. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului Prezentand o situatie ipotetica pentru a satisface cerintele acestui paragraf, in cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

-inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

-se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului. In fond, imobilul ce se va realiza va avea o durata nedeterminata de functionare, aspect ce subliniaza inoportunitatea celor precizate mai sus.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului. De subliniat este faptul ca obiectivul va functiona pe perioada nedeterminata.

XII. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice nefiind in proximitatea unei astfel de zone

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1 		308784.055 		787407.039

2 		308767.320 		787424.840

3 		308748.359 		787407.110

4 		308766.828 		787387.466

5 		308785.785 		787405.199

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  nu este cazul

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; 	nu este cazul

d)proiectul propus nu are legătură directă cu  managementul conservării unei ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 	protejată de interes comunitar; nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu este localizat in apropierea unei ape si nici nu are legatura cu apele

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod nu este cazul

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă nu este cazul

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului nu este cazul

Întocmit ,

arh. Dan  Memet