ANEXA Nr. 5.E

la procedură

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului: Reabilitare, modernizare si extindere casa de cultura Dumitru Stanciu, oraș, Găești, Județul Dâmbovița.

- Titular:

- Numele: Oraș Găești reprezentata prin Grigore Gheorghe in calitate de primar

- adresa poștală; Str. 13 Septembrie nr. 102A, Oraș Găești,   Județul Dâmbovița.

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 0245 606 081 primaria.gaesti@yahoo.com

- numele persoanelor de contact: Grigore Gheorghe

director/manager/administrator; responsabil pentru protecția mediului.  …………………………..

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Consolidarea, Reabilitate si extinderea Casei de Cultura “ Dumitru STANCIU”

Figura 1 - Plan de încadrare in zona, CASA DE CULTURA „ Dumitru Stanciu”, scara grafica (sursa eterra -ancpi)

Accesul principal in casa de cultura se realizează din strada Nicolae Titulescu

Terenul aferent obiectului este situat in județul Dâmbovița, oraș Găești, str. Nicolae Titulescu, nr. 3, 4 A.

Terenul in suprafața totala de 1115.00 mp din măsurători ( 1015.00 mp din acte)  in intravilan orașului Găești face parte din domeniul public al orașului Găești conform HCL nr. 11 din 30.03.2005 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Găești, certificat de atestare fiscala nr. 13421 din 10.09.2014.

Pe teren este amplasata construcția C1- casa de cultura in suprafața de 859.00 mp cu regim de înălțime parter + 1 etaj.

Construcția si terenul aferent aparține domeniului public al  orașului Găești, conform Hotărârea nr. 68 din 29.08.2014 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Găești si a planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate anexate, nr. cadastral 71407.

Imobilul este nu este situat in zona de interes istoric, arhitectural si ambiental înscrisa pe Lista Monumentelor Istorice.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară a orașului Găești la nr. 71407 cu număr cadastral 71407 și beneficiază de acces pietonal din strada Nicolae Titulescu, strada Cuza Voda si cele doua alei carosabile si pietonale pe latura vest si est.

Construcția se afla amplasata in UTR 2, subzona AU1.

Utilizări permise:

Instituții, locuire, turism, cultura, comerț, alimentație publica, servicii, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si de protecție, circulație carosabila si pietonala, relele edilitare;

POT maxim: 40 % ; CUT= 1, 2; Nr. niv. = 3;

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 5 din Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. Toate construcțiile se vor racorda la ruletele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Vecinătățile amplasamentului sunt următoarele:

Nord:		Str. Cuza Voda, pe o lungime de 18.18 ml;

Vest:		Alee Acces, pe o lungime 46.93 ml + 4.80. ml;

Sud: 		Consiliul Local Găești, pe o lungime de 21.62 ml;

Est: 		Alee Acces Consiliul Local Găești 46.92+3.27 ml+1.61. ml.

Aliniamente:

La Sud:       		Proprietate Privata				-65.76 metri

La Vest:     		Proprietate Privata si Strada acces	-116.06 metri

La Nord:                	Strada Dr. Lucian Popescu			-87.80 metri

La Est:                   	Imobil nr. Cad. 22728			-28.52 metri

Distanta fata de construcțiile învecinate :

-min 1,00 m			-fata de latura V

-min 220 m			-fata de latura N

-min 18.05 m			-fata de latura S

-min 1.15 m			-fata de latura E

Parcela are o formă neregulată. În plan vertical terenul nu prezintă denivelări accentuate conform studiului topografic realizat.

Situația propusa:

Descriere funcționala

Casa de Cultura - in urma intervențiilor - va avea o capacitate de 200 de persoane.

Casa de Cultura va asigura în spatii special amenajate si dotate evenimente cultural-sociale organizate in oraș Găești.

Casa de Cultura va avea cu următoarele funcțiuni majore:

| Nr | Nume | Persoane | Suprafața | Perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER – CORP EXISTENT |  |  |  |  |
| 1 | WINDFANG |  | 6.50 m² | 10.50 m |
| 2 | FOYER |  | 52.60 m² | 31.80 m |
| 3 | BIROU PAZA |  | 7.10 m² | 11.10 m |
| 4 | BIROU INFORMATII |  | 5.40 m² | 9.40 m |
| 5 | HOL |  | 19.60 m² | 19.90 m |
| 6 | HOL |  | 7.60 m² | 11.00 m |
| 7 | HOL |  | 24.40 m² | 24.50 m |
| 8 | HOL |  | 7.40 m² | 11.00 m |
| 9 | C.S. |  | 12.30 m² | 14.10 m |
| 10 | BIROU |  | 12.10 m² | 14.00 m |
| 11 | SALA REPETITIE |  | 50.95 m² | 34.10 m |
| 12 | BIROU |  | 11.50 m² | 13.70 m |
| 13 | HOL |  | 9.25 m² | 12.80 m |
| 14 | HOL |  | 7.50 m² | 14.90 m |
| 15 | G.S. |  | 5.60 m² | 14.70 m |
| 16 | SPATIU TEHNIC |  | 5.80 m² | 10.20 m |
| 17 | C.S. |  | 11.20 m² | 13.40 m |
| 18 | DEPOZITARE |  | 10.00 m² | 13.00 m |
| 19 | G.S. |  | 6.35 m² | 10.10 m |
| 20 | HOL |  | 7.85 m² | 14.20 m |
| 21 | G.S. |  | 7.75 m² | 12.00 m |
| 22 | G.S. |  | 7.35 m² | 11.20 m |
| 23 | HOL |  | 10.75 m² | 20.30 m |
| 24 | DEPOZITARE COSTUME |  | 15.30 m² | 15.80 m |
| 25 | OFICIU |  | 14.60 m² | 15.40 m |
| 26 | HOL |  | 11.40 m² | 14.30 m |
| 27 | HOL |  | 13.25 m² | 14.70 m |
| 28 | LOBBY |  | 11.30 m² | 14.40 m |
| 29 | BUZUNAR SCENA |  | 27.20 m² | 21.60 m |
| 30 | OFICIU |  | 14.60 m² | 15.40 m |
| 31 | DECOR |  | 70.05 m² | 34.20 m |
| 32 | SCENA |  | 27.65 m² | 27.60 m |
| 33 | SALA MUTIFUNCTIONALA |  | 217.30 m² | 62.90 m |
| PARTER – CORP PROPUS |  |  |  |  |
| 34 | HOL |  | 2.05 m² | 5.80 m |
| 35 | HOL |  | 14.30 m² | 26.20 m |
| 36 | DEPOZIT |  | 11.15 m² | 14.80 m |
| 37 | HOL |  | 1.90 m² | 5.60 m |
| 38 | G.S. |  | 4.50 m² | 8.90 m |
| 39 | G.S. |  | 6.45 m² | 14.50 m |
| 40 | VESTIAR |  | 6.05 m² | 13.90 m |
| 41 | VESTIAR |  | 5.85 m² | 13.70 m |
| 42 | CABINA ACTORI |  | 13.05 m² | 14.50 m |
| 43 | C.T. |  | 15.60 m² | 17.20 m |

| S utila parter | 810.00 mp |
| --- | --- |
| S construita parter | 985.10 mp |

| Nr | Nume | Persoane | Suprafața | Perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAJ – CORP EXISTENT |  |  |  |  |  |
| 1 | C.S. |  | 12.30 m² | 14.10 m |
| 2 | BIROU |  | 20.50 m² | 19.30 m |
| 3 | FOYER |  | 80.30 m² | 38.20 m |
| 4 | BIROU |  | 19.40 m² | 17.70 m |
| 5 | DEPOZITARE |  | 8.75 m² | 12.00 m |
| 6 | HOL |  | 8.40 m² | 11.60 m |
| 7 | CABINA REGIE |  | 11.50 m² | 13.90 m |
| 8 | CABINA SUNET |  | 3.90 m² | 8.30 m |
| 9 | HOL |  | 3.25 m² | 7.80 m |
| 10 | G.S. |  | 5.15 m² | 10.60 m |
| 11 | G.S. |  | 5.15 m² | 10.60 m |
| 12 | TRIBUNA |  | 56.30 m² | 30.20 m |
| 13 | C.S. |  | 11.20 m² | 13.40 m |
| 14 | BIROU |  | 10.70 m² | 13.10 m |
| ETAJ – CORP PROPUS |  |  |  |  |  |
| 15 | VESTIAR |  | 18.65 m² | 17.20 m |
| 16 | SALA DE DANS |  | 64.45 m² | 35.40 m |

| S utila etaj | 339.30 mp |
| --- | --- |

Soluții constructive si de finisaj propuse

Finisaje interioare

Nivelul de finisare interioara este de tip mediu:

Pardoseli calde:

- covor pvc - trafic intens;

- covor pvc, in sala de spectacole;

Pardoseli reci:

- gresie ceramica in grupuri sanitare si spatiile tehnice;

- tâmplăriile exterioare se vor realiza din  PVC ( culoar natur ) cu geam termoizolat.

- tâmplăriile interioare sunt prevăzute din lemn stratificat furniruite.

- in zonele tehnice si spatiile cu risc de incendiu se vor monta uși rezistente la foc ( conform scenariu de incendiu).

Finisaje pereți:

- placaje cu faianța ceramica -  grupurile sanitare;

- pereți cu tratament acustic la sala de spectacole;

- vopsitorii lavabile si decorative la restul pereților.

Plafoane false:

- continue cu tratament acustic la plafonul salii de spectacol;

- continue din gips carton de 9 mm pentru restul încăperilor.

- Continue din gips carton de 12 mm ( rezistenta la umiditate ) in grupurile de sanitare.

Finisaje exterioare

Calculul termotehnic impune realizarea noi izolații suplimentare la fațade si pod.

Pardoselile parterului vor izolate termic cu polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Termoizolația peste planșeu pod va fi făcută cu vata minerala, grosime 20 cm.

Fațadele se vor trata cu termosistem, cu termoizolație polistiren expandat de 10 cm grosime. Finisajul fațadelor se va realiza cu tencuieli decorative texturate.

Invelitoarea se va realiza din tabla profilata vopsita electrostatic.

Lucrări noi si refaceri:

- completări goluri ziduri existente si lărgiri goluri pentru fluxuri;

- reparații locale la pereți si tavane constructive existent;

- gleturi si zugrăveli pereți si tavane;

- montarea pardoselilor din mocheta trafic greu in săli /cercuri;

- montarea panourilor fonoabsorbante si respectiv reflectante la tavanul sala de spectacole;

- remontarea scaunelor ( existente) in sala de spectacol;

- înlocuirea elementelor din lemn, deteriorate, din structura scenei scena si refacere;

- executarea pardoselii din covor PVC in sala de spectacol;

- executarea compartimentării din gipscarton/ HPL la grupurile sanitare nou create;

- executarea pardoselilor din gresie mata antiderapanta la grupurile sanitare;

- montarea ușilor interioare din lemn stratificat, culoare stejar auriu;

- montarea faianței la pereții grupurilor sanitare;

- montarea ușilor rezistente la incendiu

- montarea ușilor rezistente la incendiu cu dispozitiv de auto închidere;

- montarea tâmplăriei exterioare din PVC ( culoare natur), geam termoizolant;

- desfacerea setului de trepte de la intrarea secundara dinspre latura de vest si realizarea conform proiectului a rampei pentru persoanele cu dizabilități si a treptelor de acces dimensionate conform legislației in vigoare.

- montarea balustradelor metalice la rampa pentru persoane cu dizabilități si la scara de acces a artiștilor (fațada posterioara - Nord);

- montarea balustradelor metalice la ferestrele sălilor de dans (etaj 1, fațada posterioara -Nord);

- executarea pereților din gipscarton / HPL la grup sanitar persoane cu dizabilități si grupurile sanitare de persoane conform proiect;

- zugrăvirea suprafețelor exterioare;

- zugrăvirea încăperilor casei de cultura;

- repararea treptelor de acces din beton;

- aplicarea termosistemului la soclu, inclusive hidroizolarea acestuia.;

- executarea trotuarelor etanșe cu panta 5% spre exterior;

- repararea șarpantei din lemn;

- montarea asterealei si a invelitorilor din tabla profilata, cu accesoriile necesare conform tehnologiei de montaj;

- montarea jgheaburilor si a burlanelor din tabla;

- executarea paziei;

- ignifugarea elementelor din lemn ale șarpantei;

- realizarea rampelor de acces in sala de spectacol a persoanelor cu dizabilități;

Se va înlocui invelitoarea din tabla metalica profilata tip țigla, degradata pe suprafețele cu acoperiș tip șarpanta cu învelitoare din tabla profilata. Se va executa termoizolarea podului, cu vata minerala 20 cm grosime. Se va executa ignifugarea șarpantei. Se vor montaj gheburi si burlane.

DESCRIEREA MODIFICARILOR FUNCTIONALE

Extinderea propusă acum este o construcție de formă dreptunghiulară P+1E (6.00 x 19.00), care completează corpul de capăt aflat între axele 14-15. Volumetric extinderea completează corpul de capăt pentru a întregi simetria construcției inițiale. Practic; corpul de capăt existent + extinderea dorită ajunge să fie ca dimensiuni și volum la fel ca și celălalt corp de capăt P+1E mai mare existent (între axele 1-4).

Funcțiunile noului corp propus în extindere sunt:

- La parter - central termică, cabină actori, vestiare, grupuri sanitare și depozitare recuzită

- La etaj existent – supanta / balcon pentru maximizarea numărului de locuri pentru spectatori in sala multifuncționala.

- La etaj propus – sala de dans si vestiar.

Pentru clădirea propusă spre modernizare funcțiunea generală este de Casa de Cultura, iar după modernizare funcțiunea generală nu se modifică.

Amprenta la sol existentă este de cca. 859.00, iar după extindere devine 985.10 mp.

Podul este desfășurat pe toată amprenta la sol a construcției și este realizat pe o șarpantă din lemn cu mai multe ape.

Imobilul care face obiectul prezentei documentații, actual nu se învecinează cu nici o construcție. După extindere, noul corp se va afla ca și construcție la calcan cu construcția existentă.

Pentru maxima eficienta a folosirii spatiilor s-a urmărit asigurarea polivalentei lor cu ajutorul extinderii prin adăugarea celei de a treia functiuniune de baza: cea de club si activități complementare, posibile datorita relațiilor funcționale ce se pot stabili intre activitățile de baza:

- sălile de cercuri, lectura, cor - orchestra sunt folosite si pentru repetiții, dansuri etc.

- sala de reuniuni poate fi folosita si ca sala de balet, dans, gimnastica:

Pentru funcțiunea de spectacol exista spatii pentru public, vestibule - foyer, grupuri sanitare si anexe, depozit decoruri si costume, cabine pentru actori si sala de spectacole 347 locuri (314 de locuri - parter si 50 locuri - balcon/supanta etaj.).

Pentru funcțiunea de activități cultural - club, exista spatii pentru biblioteca, sala de festivități, sala de jocuri, cercuri, hol, garderoba, bufet, grupuri sanitare precum si o sala de conferințe / reuniuni.

Pentru funcțiunea de activități recreative exista spatii pentru sala de reuniuni, dans.

FINISAJE EXTERIOARE

Compoziția fațadei va fi completata de brâuri decorative din ipsos si ancadramente la ferestre conform propunerii din planșele de arhitectura. Soclu va fi finisat prin tencuiala decorativa speciala rezistenta la umezeala culoare alba. Glafurile exterioare ale ferestrelor se vor realiza din PVC, vor avea lacrimar, si vor fi fixate mecanic. Glafurile interioare vor fi din PVC.

Zonele de acces vor fi placate cu covor pvc antiderapanta. Scările de acces vor fi placate desemna cu granit  fiamat.

Balustradele interioare aferente treptelor vor fi din lemn si vor avea mana curenta din lemn.

Se va reface trotuarul de protecție perimetral clădirii. Se va realiza un trotuar de protecție din  beton hidroizolat cu dop bitum. Trotuarul va avea panta minim 5% spre terenul natural si va avea o lățime de 0.90 m lățime.

COLECTAREA SI SCURGEREA APELOR PLUVIALE

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tabla fălțuita prevopsita.

Lucrările de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Lucrările propuse a se executa vor influenta benefic zona, atât din punct de vedere ambiental, cat si din punct de vedere socio-economic.

PERETI SI TAVANE

Pereți interiori din gips-carton vor fi gletuiti si zugrăviți cu vopseluri lavabile. Pereții încăperilor cu umezeala vor fi protejate cu  placare din faianța pana la cota h=2.10 m. Partea interioara a pereților din bca va fi finisata după cum urmează: tencuiala drișcuita pentru îndreptarea pereților, gleturile amorsare si aplicarea finisajelor interioare (vopseluri lavabile) conform indicațiilor producătorului.

Tavanele vor fi tencuite, gletuite si zugrăvite cu vopseluri lavabile, culoare alba.

PARDOSELI.

Racordarea pardoselilor cu finisaje diferite sau pereți vor fi marcate cu plinte, scafe, baghete din aluminiu si/sau accesorii din gama pardoselii respective.

Muchiile treptelor scărilor vor fi protejate prin corniere metalice care au si rol antiderapant/benzi antiderapante. Balustradele aferente treptelor vor fi din lemn si vor avea mana curenta din lemn.

USI INTERIOARE

Ușile  interioare vor fi din MDF si cele exterioare din PVC. Forma dimensiunile si aspectul tâmplăriei interioare si exterioare fac obiectul tabloului de tâmplărie anexat proiectului in faza PT.

FINISAJE EXTERIOARE

La exterior pereții  vor fi tencuiți si vopsiți cu vopsea lavabila de exterior culoarea bej conform planșe desenate. Soclu va fi finisat prin tencuieli decorative.

Glafurile ferestrelor se vor realiza din materiale plastice, vor avea lacrimar, si vor fi fixate mecanic.

ACOPERIS SI INVELITOARE

Sistemul de invelitoarea  va fi alcătuit din:

- invelitoarea tabla metalica amprentata;

- șipci de lemn transversale, pentru prinderea invelitorii;

- folie hidroizolanta anticondens;

- astereala din lemn/osb;

- vata minerala 20 cm;

Sistemul de invelitoarea  va fi prevăzut cu:

- cu parazăpezi pentru a împiedica căderea brusca a zăpezii de pe acoperiș;

- sistem de scurgere a apelor meteorice si canalizarea acestora la nivelul terenului prevăzut cu jgheaburi si burlane din tabla vopsita in câmp electrostatic.

Streașina (la picătura) va fi in de 60 cm fata de planul pereților cu intradosul streșinii fiind aparent. Streașina va fi executata din scândura profilata de lemn, tratata hidrofug, ignifug si fungicid, lăcuita mat.

Invelitoarea se va realiza din tabla amprentata vopsita in câmp electrostatic montata, conform specificațiilor producătorului, pe o șarpanta din lemn ecarisat tratat hidrofug, ignifug si fungicid.

Peste astereala se va prevedea folie anticondens pentru protecția invelitorii din tabla.

Scurgerea apelor se va face conform planului de invelitoarea.

La nivelul streșinii, preluarea apelor este realizata prin jgheaburi de unde este condusa prin burlane la nivelul solului. Accesoriile de invelitoarea  (burlane, jgheaburi, bride, coame, etc.) se vor procura din același gama cu invelitoarea. Sunt prevăzute aerisiri si lucarne in planul invelitorii, parazăpezi si spărgătoare de gheata.

Atât invelitoarea cat si accesoriile sale se vor monta respectandu-se  tehnologia producătorului.

Pazia va fi din tabla vopsita in câmp electrostatic.

Se vor respecta normativele C 112-2003 privind proiectarea si executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcție si C 37-1998 privind alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții. Se vor respecta normativele NP 069-2002 pentru invelitori in panta.

COLECTAREA SI SCURGEREA APELOR PLUVIALE

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tabla prevopsita si se vor evacua la nivelul terenului.

Din punct de vedere economico - social si a mediului înconjurător, realizarea acestei investiții se  concretizezi într-o serie de beneficii precum:

- reducerea consumului de energie termica si implicit, reducerea aportului la încălzirea globala prin diminuarea consumului de utilități si arderea in exces a carburanților;

- asigurarea confortului si a unui climat interior optim pentru beneficiari prin realizarea încălzirii spatiilor;

- crearea unor noi locuri de munca in cadrul companiei care va contracta lucrarea;

- creșterea calității serviciilor prin îmbunătățirea condițiilor.

încadrarea construcției:

Clasa de importanta a constricției CLASA III in conformitate cu prevederile Normativului P100/'1/2013.

Categoria  de importanta  a construcției este C deosebita, conform HG 766/97 modificata prin HG 1231/2008.

Gradul lI de rezistenta la foc conform P118/99 - Construcție civila cu RISC MIC DE INCENDIU.

Parametrii tehnici existenți

Funcțiune clădire: 						Cultura - Casa de Cultura

Regim înălțime propus: 					P+1 Etaj

H max la coama: 						+ 10.20 m (fata de cota 0.00)

H max la cornișa: 						+ 2.90 m (fata de cota 0.00)

Suprafața construita existenta: 				859.00 mp

Suprafața construita desfășurata existenta:		1 147.85 mp

Suprafața utila desfășurata: 				985.10 mp

Indicatori urbanistici propuși prin proiect:

- S. teren 						= 1 115.00 mp;

- S. construita existenta 				= 859.00  mp;

- S. desfășurata existenta				= 1 147.85 mp;

- S. construita propusa  				=  985.10 mp;

- S. desfășurata propusa 				= 1 492.60 mp;

- P.O.T. existent (S constr. / S. teren ) x 100 	=  0.77 %;

- C.U.T. existent (S desf. / S. teren) 		=  1.02;

- P.O.T. PROPUS (S constr. / S. teren ) x 100	=  0.88 %;

- C.U.T. PROPUS (S desf. / S. teren) 		=  1.33;

- A utila PARTER propus				= 810.00 mp;

- A utila ETAJ 	propus			= 339.90 mp;

- A utila TOTALA 					= 1 149.92 mp;

- H max la coama: 					+ 10.20 m (fata de cota 0.00)

- H max la cornișa: 				+ 3.00 m (fata de cota 0.00)

Anvelopa clădirii:

închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă ceramica cu goluri si geam termorezistent.

Termoizolația va fi realizata din polistiren  cu grosimea de 10 cm.

- justificarea necesității proiectului;

Identificarea deficientelor

Pe raza orașului Găești există o singură facilitate în cadrul căreia cetățenii pot desfășura, sub egida Primăriei Găești, activități culturale și sociale respectiv Casa de Cultura “ Dumitru Stanciu”.

Infrastructura nu răspunde nevoilor desfășurării în bune condiții a activităților menționate, Casa de Cultura are 300 de locuri și de cele mai multe ori este neîncăpătoare pentru spectatorii găieșteni care vin la spectacolele organizate.

Construcția imobilului existent, propus spre modernizare, s-a realizat in doua etape astfel:

- anul 1955-1956-- Construcția inițiala sub forma de haltera, formata din corpul central de tip Parter înalt ce găzduiește sala de audiții si corpurile de capăt P+1E si P+E parțial.

- anul 2006-2007 - Construcția inițială este extinsă pe lungimea corpului central (pe ambele laturi) cu două corpuri noi tip Parter.

Forma construcției existente este de tip "halteră". Zona centrală este sala de audiție cu o arie în plan de ~ 270.00 mp și regim de înălțime Parter înalt.

Zonele de capăt sunt cu funcțiuni și regimuri de înălțime diferite, astfel:

Între axele 1-4, corp P+1E, găzduiește Foyer-ul, birouri, terase, camera de proiecție și zone de depozitare.

Amprenta la sol a acestei zone a construitei existente este circa 215.00 mp.

Între axele 10-12, corp P+E parțial si  găzduiește o casă de scară din care se accesează o zonă de depozitare (axe 10-12/A'-B) la etajul parțial. In rest pe zona de parter înalt se găsește scena și recuzita. Amprenta la sol a acestei zone a construitei existente este circa 150.00 mp.

Între anii 2006-2007 s-a realizat extinderea construcției existente cu două construcții de tip Parter de lungul corpului centrul, pe partea din exterior.

Înălțimea la coamă a construcției inițiale este + 9,40 și + 6,70 la cornișa, iar pentru cele două construcții adăugate in anul 2006 este + 4,00 (la interfața cu construcția inițială) și +2,90 la cornișa in spre exterior.

Necesitatea și oportunitatea acestui proiect a apărut în contextul în care investiția „MODERNIZARE SI EXTINDERE CASA DE CULTURA ORAS GAESTI” presupune îmbunătățirea imaginii orașului și consolidarea calității spațiului și mediului public urban prin valorificarea patrimoniului cultural și crearea unui cadru optim pentru activități culturale și expoziții de obiecte tradiționale.

În acest context, existența fondurilor, acordat șansa unităților administrativ teritoriale de a reabilita, moderniza, dota și finaliza lucrări de construcție a așezămintelor culturale de drept public, din mediul rural și mic urban.

Investiția propusa prin proiect va avea un impact pozitiv inclusiv a turismului local si va contribui la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor are drept scop stimularea activităților de turism urban, precum si menținerea tradițiilor si a moștenirii spirituale, contribuind astfel la atractivitatea zonelor urbane.

Orașu Găești acorda o importanta deosebita menținerii si promovării patrimoniului cultural material si imaterial, dar si protecției sociale. Cetățenii de toate vârstele si din toate categoriile sociale pot participa atât la activități culturale, cat si la activități sociale.

Activitățile culturale sunt diversificate si au drept public-țintă atât copii, cat si adulți. Pentru desfășurarea lor in bune condiții, este necesar ca instituții precum căminul cultural ori biblioteca publica sa fie modernizate si dotate corespunzător.

Activitățile sociale vizează in principal cetățenii aflați in dificultate, risc de excluziune sociala (persoane aparținând minorităților, cu dizabilități, aflate in căutarea unui loc de munca, persoane vârstnice si altele). Pentru a le induce vârstnicilor sentimentul de apartenenta la comunitate si implicare in viața localității, desfășuram pentru ei diferite activități recreative: ateliere creative de lucru, vizionare de filme, seri distractive in care vârstnicii pot juca șah, table, rummy si altele.

Submăsura oferă sprijin financiar pentru protejarea, prin întreținere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local.

Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

Sprijinirea conservării patrimoniului local si a tradițiilor are drept scop stimularea activităților de turism rural, menținerea tradițiilor si a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor urbane.

Oportunitatea

Existenta unor programe de finanțare, ce pot finanța o astfel de investiție, reprezintă o oportunitate pentru realizarea investiției alături de orientarea mondială și națională de dezvoltare a localităților în sensul conceptului de Dezvoltare Durabilă.

Proiectul va conduce la:

- Creștere economica prin:

- diversificarea economiilor locale

- creșterii numărului mediu de salariați

- Dezvoltarea durabilă a culturii prin:

- diversificarea și creșterea calității serviciilor

- dezvoltarea infrastructurii de susținere a activităților culturale

- dezvoltarea de noi atracții și facilități culturale

Proiectul presupune:

- Investirea in infrastructura prin:

- realizarea obiectelor de investiție

- asigurarea utilităților necesare funcționarii

- dotarea cu echipamente specializate

- Îmbunătățirea condițiilor pentru locuitorii din orașului Găești.

- creșterea valorii actului cultural la nivelul orașului Găești.

- valoarea investiției;

Valoarea totală a investiției in Scenariul 1 (recomandat) este:

din care: C + M

- perioada de implementare propusă;

Proiectul propus se dorește a fi implementat într-o perioada de 12 de luni.

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Conformația imobilului propus tine cont de conformația terenului aferent investiției, accesele pe teren, precum si de existenta, conformarea si amplasarea construcțiilor existente deja pe teren. Terenul este plat conform ridicării topografice.

Parametrii tehnici existenți

Funcțiune clădire: 						Cultura - Casa de Cultura

Regim înălțime propus: 					P+1 Etaj

H max la coama: 						+ 10.20 m (fata de cota 0.00)

H max la cornișa: 						+ 2.90 m (fata de cota 0.00)

Suprafața construita existenta: 				859.00 mp

Suprafața construita desfășurata existenta:		1 147.85 mp

Suprafața utila desfășurata: 				985.10 mp

Descriere funcționala

Casa de Cultura - in urma intervențiilor - va avea o capacitate de 200 de persoane.

Casa de Cultura va asigura în spatii special amenajate si dotate evenimente cultural-sociale organizate in oraș Găești.

Imobilul proiectat va avea un regim de înălțime: P+1E si va avea următoarele funcțiuni:

Casa de Cultura va avea cu următoarele funcțiuni majore:

| Nr | Nume | Persoane | Suprafața | Perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER – CORP EXISTENT |  |  |  |  |
| 1 | WINDFANG |  | 6.50 m² | 10.50 m |
| 2 | FOYER |  | 52.60 m² | 31.80 m |
| 3 | BIROU PAZA |  | 7.10 m² | 11.10 m |
| 4 | BIROU INFORMATII |  | 5.40 m² | 9.40 m |
| 5 | HOL |  | 19.60 m² | 19.90 m |
| 6 | HOL |  | 7.60 m² | 11.00 m |
| 7 | HOL |  | 24.40 m² | 24.50 m |
| 8 | HOL |  | 7.40 m² | 11.00 m |
| 9 | C.S. |  | 12.30 m² | 14.10 m |
| 10 | BIROU |  | 12.10 m² | 14.00 m |
| 11 | SALA REPETITIE |  | 50.95 m² | 34.10 m |
| 12 | BIROU |  | 11.50 m² | 13.70 m |
| 13 | HOL |  | 9.25 m² | 12.80 m |
| 14 | HOL |  | 7.50 m² | 14.90 m |
| 15 | G.S. |  | 5.60 m² | 14.70 m |
| 16 | SPATIU TEHNIC |  | 5.80 m² | 10.20 m |
| 17 | C.S. |  | 11.20 m² | 13.40 m |
| 18 | DEPOZITARE |  | 10.00 m² | 13.00 m |
| 19 | G.S. |  | 6.35 m² | 10.10 m |
| 20 | HOL |  | 7.85 m² | 14.20 m |
| 21 | G.S. |  | 7.75 m² | 12.00 m |
| 22 | G.S. |  | 7.35 m² | 11.20 m |
| 23 | HOL |  | 10.75 m² | 20.30 m |
| 24 | DEPOZITARE COSTUME |  | 15.30 m² | 15.80 m |
| 25 | OFICIU |  | 14.60 m² | 15.40 m |
| 26 | HOL |  | 11.40 m² | 14.30 m |
| 27 | HOL |  | 13.25 m² | 14.70 m |
| 28 | LOBBY |  | 11.30 m² | 14.40 m |
| 29 | BUZUNAR SCENA |  | 27.20 m² | 21.60 m |
| 30 | OFICIU |  | 14.60 m² | 15.40 m |
| 31 | DECOR |  | 70.05 m² | 34.20 m |
| 32 | SCENA |  | 27.65 m² | 27.60 m |
| 33 | SALA MUTIFUNCTIONALA |  | 217.30 m² | 62.90 m |
| PARTER – CORP PROPUS |  |  |  |  |
| 34 | HOL |  | 2.05 m² | 5.80 m |
| 35 | HOL |  | 14.30 m² | 26.20 m |
| 36 | DEPOZIT |  | 11.15 m² | 14.80 m |
| 37 | HOL |  | 1.90 m² | 5.60 m |
| 38 | G.S. |  | 4.50 m² | 8.90 m |
| 39 | G.S. |  | 6.45 m² | 14.50 m |
| 40 | VESTIAR |  | 6.05 m² | 13.90 m |
| 41 | VESTIAR |  | 5.85 m² | 13.70 m |
| 42 | CABINA ACTORI |  | 13.05 m² | 14.50 m |
| 43 | C.T. |  | 15.60 m² | 17.20 m |

| S utila parter | 810.00 mp |
| --- | --- |
| S construita parter | 985.10 mp |

| Nr | Nume | Persoane | Suprafața | Perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAJ – CORP EXISTENT |  |  |  |  |  |
| 1 | C.S. |  | 12.30 m² | 14.10 m |
| 2 | BIROU |  | 20.50 m² | 19.30 m |
| 3 | FOYER |  | 80.30 m² | 38.20 m |
| 4 | BIROU |  | 19.40 m² | 17.70 m |
| 5 | DEPOZITARE |  | 8.75 m² | 12.00 m |
| 6 | HOL |  | 8.40 m² | 11.60 m |
| 7 | CABINA REGIE |  | 11.50 m² | 13.90 m |
| 8 | CABINA SUNET |  | 3.90 m² | 8.30 m |
| 9 | HOL |  | 3.25 m² | 7.80 m |
| 10 | G.S. |  | 5.15 m² | 10.60 m |
| 11 | G.S. |  | 5.15 m² | 10.60 m |
| 12 | TRIBUNA |  | 56.30 m² | 30.20 m |
| 13 | C.S. |  | 11.20 m² | 13.40 m |
| 14 | BIROU |  | 10.70 m² | 13.10 m |
| ETAJ – CORP PROPUS |  |  |  |  |  |
| 15 | VESTIAR |  | 18.65 m² | 17.20 m |
| 16 | SALA DE DANS |  | 64.45 m² | 35.40 m |

| S utila etaj | 339.30 mp |
| --- | --- |

Soluții constructive si de finisaj propuse

Finisaje interioare

Nivelul de finisare interioara este de tip mediu:

Pardoseli calde:

- covor pvc - trafic intens;

- covor pvc, in sala de spectacole;

Pardoseli reci:

- gresie ceramica in grupuri sanitare si spatiile tehnice;

- tâmplăriile exterioare se vor realiza din  PVC ( culoar natur ) cu geam termoizolat.

- tâmplăriile interioare sunt prevăzute din lemn stratificat furniruite.

- in zonele tehnice si spatiile cu risc de incendiu se vor monta uși rezistente la foc ( conform scenariu de incendiu).

Finisaje pereți:

- placaje cu faianța ceramica -  grupurile sanitare;

- pereți cu tratament acustic la sala de spectacole;

- vopsitorii lavabile si decorative la restul pereților.

Plafoane false:

- continue cu tratament acustic la plafonul salii de spectacol;

- continue din gips carton de 9 mm pentru restul încăperilor.

- Continue din gips carton de 12 mm ( rezistenta la umiditate ) in grupurile de sanitare.

Finisaje exterioare

Calculul termotehnic impune realizarea noi izolații suplimentare la fațade si pod.

Pardoselile parterului vor izolate termic cu polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Termoizolația peste planșeu pod va fi făcută cu vata minerala, grosime 20 cm.

Fațadele se vor trata cu termosistem, cu termoizolație polistiren expandat de 10 cm grosime. Finisajul fațadelor se va realiza cu tencuieli decorative texturate.

Invelitoarea se va realiza din tabla profilata vopsita electrostatic.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Casa de Cultura va cuprinde:

  - Casa de cultura cu dimensiunile de 50.25 m x 20.75m;

  - suprafață construită: 		=    985.10 mp;

  - suprafață desfășurată: 		= 1492.60 mp;

  - regim de înălțime: 			= P + 1E;

  - categoria de importanță: 		C– (conf. H.G. nr. 766/1997, Anexa 3);

  - clasa de importanță:			III - (conf. P100-1/2013).

Numărul maxim de utilizatori va fi de maxim 400 de persoane.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Sistemul de fundare este de tip fundații continue din beton armat pe ambele direcții cu lățimea de 80 cm. Local au fost prevăzute blocuri de fundare pentru uniformizarea tasărilor.

Conform recomandărilor din studiul geotehnic, in concordanta cu prevederile normativului NP 125/2010 ” Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire”, se propune îmbunătățirea terenului de fundare prin realizarea unei perne de materiale coezive (locale sau de aport), cu grosimea de 1.00 m. Perna se va realiza in straturi succezive de ~ 20 cm, asigurând un grad de compactare de 98 % Proctor, cu material de umplutura (coeziv) , fără sensibilitate la umezire. Cota terenul amenajat se afla cu 40 cm sub cota 0.00 a clădirii. Mustățile stâlpilor vor fi realizate sub forma unor carcase, acestea pornind de la nivelul inferioare al fundațiilor.

Trotuarul va avea minim 100 cm lățime, o panta de 5% si va avea prevăzut un dop de bitum spre soclu pentru a împiedica infiltrarea apelor pluviale pe lângă fundații.

Betoanele pentru fundații se vor turna avandu-se grija ca terenul sa nu se degradeze prin acțiunea ploilor sau a căldurii excesive, recomandandu-se a se depune imediat după finisarea gropii, in vederea evitării fenomenului de umflare si uscare. In nici un caz nu se va lasă săpătura deschisa si neprotejata. Pentru împiedicarea umezirii terenului de fundare din cauza precipitațiilor se vor proteja săpăturile cu folie din material plastic, astfel ca apa sa fie îndepărtata. Se va compacta si fundul gropii înaintea turnării betonului de egalizare.

Trasarea axelor se va realiza conform planurilor de arhitectura.

Atât in perioada de execuție cat si in timpul exploatării construcțiilor, se vor adopta obligatoriu masuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

Sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului pentru asigurarea colectării și evacuării rapide către un emisar a apelor din precipitații, prin prevederea unor pante de minimum 3 %, se va realiza inițial sistematizarea necesara pentru lucrările de execuție, urmând ca celelalte lucrări de sistematizare sa se termine odată cu punerea in funcțiune a obiectivului.

Colectarea și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe toata durata execuției săpăturilor prin amenajări adecvate (pante, puțuri, instalații de pompare etc.), in situația in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pământ afectat de precipitații, acesta va fi îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului.

Evitarea stagnării apelor in jurul construcțiilor, atât in perioada execuției cat si pe toata durata exploatării, prin soluții constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului în jurul construcțiilor, execuția de strate etanșe din argila, pante corespunzătoare, rigole, cavalieri etc.).

Evitarea perturbării echilibrului hidrogeologic fără a realiza lucrări care pot bara căile naturale de scurgerea a apei către emisarii naturali si artificiali in funcțiune conducând la ridicarea nivelului apei subterane, nu vor fi străpunse orizonturi impermeabile aflate deasupra pânzei freatice.

Protecția rețelelor purtătoare de apa sau rezervoare, in caz de necesitate, prin prevederea unor soluții de impermeabilizare a terenului.

Evitarea pierderilor de apa din rețelele edilitare si instalații prin alegerea soluțiilor adecvate.

Execuția excavațiilor pe porțiuni cu protejarea imediata a acestora.

Execuția umpluturilor in jurul fundațiilor si pereților subsolurilor pe măsura ce acestea sunt realizate.

Realizarea de hidroizolații eficiente pentru etanșarea fundațiilor, in vederea reducerii posibilităților de apariție a igrasiei.

  - Suprastructura:

Structura de rezistenta este alcătuita din cadre din beton armat dispuse pe ambele direcții. Planșeul de peste parter este realizat din beton armat iar circulația intre etaje se realizează printr-o scara. Zidăria nu se va realiza in strepi.

Acoperișul peste sala multifuncționala si peste spațiul expozițional de la etaj este de tip șarpanta metalica in 2 pante, având o structura de grinzi metalice ce reazemă pe grinzile de beton. Peste zona parter (axele 1-3 / A-H) este prevăzut un planșeu din beton armat si o șarpanta din lemn cu panta redusa.

Pereți de închidere si compartimentare: pereții exteriori de închidere sunt realizați din zidărie din blocuri ceramice cu goluri tip Porotherm sau similar, fiind prevăzută si o zona de perete cortina. Pereții de compartimentare se vor realiza din gips-carton, blocuri ceramice cu goluri tip Porotherm sau similar. Atât pereții exteriori cat si cei de compartimentare, daca se realizează din zidărie, se vor ancora in stâlpii de beton conform detaliilor.

MATERIALE UTILIZATE LA REALIZAREA STRUCTURII DE REZISTENTA:

- Beton C 8/10 in egalizare;

- Beton C 25/30 in infrastructura;

- Beton C 30/37 in suprastructura si platformele betonate;

- Armatura Bst 500s – categoria C de ductilitate.

- Confecție metalica zincata - otel S355 J2 + Zn

Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie puse în operă și să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.

Manevrarea materialelor pe amplasament se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare acestor activități, conform graficului de execuție a lucrărilor.

Depozitarea materialelor se va realiza pe sortimente și tipodimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, lovire, incendiu.

Platformele de lucru sau de circulație, suprafețele de depozitare, zonele de stocare carburanți, zona de întreținere echipamente vor fi clar delimitate în incinta șantierului.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va asigura cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar.

Utilajele vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de uleiuri hidraulice și de transmisie. Toate materialele, armăturile, confecțiile și accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuției, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Investiția propusa se va racordat la rețele publice ale localității:

Rețele de utilități in zona sunt:

- Alimentarea cu apă: 	rețeaua publica existenta in zona – din branșamentul existent;

- Canalizarea: 		rețeaua publica existenta in zona din branșamentul existent;

- Încălzirea:			centrala termica – gaze naturale din branșamentul existent;

- Alimentarea cu energie electrică: Rețeaua de energie electrica existenta in zona.

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare lucrări de protejare sau deviere a rețelelor existente in zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Vor fi prevăzute masurile necesare ca pe timpul execuției lucrărilor de construcții sa fie afectate suprafețe minime de teren.

- doar cele prevăzute prin proiectul tehnic, pe suprafața deținuta de beneficiar, iar  după terminarea acestora surplusul de pământ va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administrația  locala.

La încheierea lucrărilor, suprafețele ocupate temporar vor fi aduse la starea inițiala.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul la imobil se realizează pe toate cele 4 laturi:

-accesul principal se realizează din strada Nicolae Titulescu pe latura de sud.

- acele secundare se realizează din cele 2 alei de acces ( pe latura de vest si est) si din strada

Cuza Voda pe latura de nord.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale ce vor fi folosite in timpul construcției includ apa, materialele inerte, materialele de  construcție, dispozitive de fixare si altele. Se vor folosi de asemenea combustibil si energie electrica, precum si materiale auxiliare deservite.

Pentru construcție sunt necesare materiale precum beton, nisip, pietriș, ciment, var, suporturi, structura metalica, diferite grosimi, cofraje, țevi, valve, instalație electrica, polimeri pentru hidroizolat si termosisteme din polistiren ce vor fi livrate pe sit.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor naționale in vigoare, precum si legislația si standardele naționale armonizate cu legislația Uniunii Europene.

Pentru realizarea investiției se vor folosi materii prime si materiale avizate, de la distribuitori autorizați.

Plastica arhitecturala si cromatica va fi realizata in vederea integrării ansamblului in mediul natural specific zonei.

Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate.

Se vor aplica cerințele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata), privind performanta energetica a clădirilor.

Realizarea categoriilor de lucrări implicate de proiect consta in:

• Excavații si lucrări de execuție fundații;

• Executarea de elemente structurale;

• Finisaje interioare si exterioare;

• Lucrări de instalații (sanitare, electrice si termice, telefonie);

• Racorduri la rețelele de utilități;

• Lucrări de amenajări exterioare si realizare infrastructura.

Toate lucrările se vor realiza cu respectarea condițiilor impuse de legislația specifica de mediu si sănătatea si securitatea in munca.

- metode folosite în construcție/demolare;

Le executarea construcției se vor folosi metode constructive pentru fundarea din beton, compartimentarea cu  zidărie, realizarea de placi  din beton armat si stâlpi din metal, realizarea de invelitori tip terasa necirculabila, precum si finisarea spatiilor interioare si exterioare cu materiale agrementate.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Planul de execuție, incluzând toate etapele derulării investiției cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrărilor, va fi întocmit de către antreprenorul lucrărilor.

Anul 2022 este considerat anul de referința al proiectului.

Durata de realizare a investiției este de 12 de luni, din care 2 luni proiectare si 10 luni pentru executarea efectivă a lucrărilor (soluția aleasa).

Durata de viață estimată a investiției este de 40 ani.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Propunerea se încadrează in reglementările urbanistice elaborate pentru acest areal, având un procent de ocupare al terenului in limitele impuse si un regim de înălțime încadrat in tipologia stabilita.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Proiectul final elaborat împreuna cu beneficiarul conform temei de proiectare si necesitaților impuse răspunde reglementarilor urbanistice, al legii 10/1995 privind calitatea in construcții, al standardelor si normativelor in vigoare, fiind soluția optima care sa înglobeze toate aspectele menționate.

alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Realizarea proiectului poate crea cadrul pentru activități suplimentare, ceea ce presupune noi locuri de munca.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

In vederea realizării proiectului propus au fost emise următoarele documente:

Certificatul de urbanism nr. 168 din data de 15.10.2019.

Prin Certificatul de Urbanism au fost solicitate următoarele avize:

Aviz Alimentare cu energie electrica;

Aviz gaze naturale;

Aviz alimentare cu apa;

Aviz canalizare;

Aviz sănătatea populației.

Aviz securitatea la incendiu;

Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

În situația încetării activității, se va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului și se vor obține actele necesare în conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului si cu modificările și  completările ulterioare. În eventualitatea în care se stabilește necesitatea dezafectării proiectului propus, va fi necesară obținerea actelor de reglementare.

Lucrările de dezafectare a proiectului la sfârșitul duratei de exploatare vor fi similare lucrărilor realizate pentru construirea obiectivelor incluse în acesta.

Terenul va fi readus la categoria de folosință inițială prin:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deșeuri;

- împrăștierea pe teren a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însămânțare, acolo unde este cazul;

- pământul în exces va fi transportat și amenajat în depozite de pământ;

Lucrări pentru refacerea zonelor ocupate de organizarea de șantier – în urma dezafectării acestora, a evacuării materialelor și utilajelor, amplasamentul va fi amenajat conform categoriei de utilizare anterioară ocupării acesteia.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Vor fi prevăzute masurile necesare ca pe timpul execuției lucrărilor de construcții sa fie afectate suprafețe minime de teren-doar cele prevăzute prin proiectul tehnic, pe suprafața deținuta de beneficiar, iar după terminarea acestora surplusul de pământ va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizația de construcție. La încheierea lucrărilor, suprafețele ocupate temporar vor fi aduse la starea inițiala.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Accesul la imobil se realizează pe toate cele 4 laturi:

-accesul principal se realizează din strada Nicolae Titulescu pe latura de sud.

- acele secundare se realizează din cele 2 alei de acces ( pe latura de vest si est) si din strada Cuza Voda pe latura de nord.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Proiectul final elaborat împreuna cu beneficiarul conform temei de proiectare si necesitaților impuse răspunde reglementarilor urbanistice, al legii 10/1995 privind calitatea in construcții, al standardelor si normativelor in vigoare, fiind soluția optima care sa înglobeze toate aspectele menționate.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

- Descrierea amplasării proiectului:

Amplasamentul obiectivului propus prin prezenta documentație este situat in județul Dâmbovița, oraș Găești, str. Nicolae Titulescu , nr. 3, 4

Vecinătăți ale amplasamentului:

Nord:		str. Cuza Voda, pe o lungime de 18.18 ml;

Vest:		Alee Acces, pe o lungime 46.93 ml + 4.80. ml;

Sud: 		Consiliul Local Găești, pe o lungime de 21.62 ml;

Est: 		Alee Acces Consiliul Local Găești 46.92+3.27 ml+1.61. ml.

Regim juridic:

Conform extrasului de carte funciara, terenul se afla in intravilanul Orașului Găești, Județul Dâmbovița, cu numărul cadastral 71407 si este in suprafață de 1115.00 mp.

Proprietatea aparține domeniului public al Orașului Găești.

Regimul economic:

Conform regulamentului de urbanism pentru aceasta zona, sunt permise lucrări de întreținere, reparații curente si îmbunătățire a confortului edilitar pentru construcții existente. Se admit extinderi.

Terenul aparține domeniului privat al autorității locale.

Suprafața de teren aferent incintei este de 1115.00 mp.

Regimul tehnic

Terenul pe cele 4 laturi, strada Nicolae Titulescu, strada Cuza Voda si cele 2 Alei de Acces.

Construcția se afla amplasata in UTR 2, subzona AU1.

Utilizări permise:

Instituții, locuire, turism, cultura, comerț, alimentație publica, servicii, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si de protecție, circulație carosabila si pietonala, relele edilitare;

POT maxim: 40 % ; CUT= 1, 2; Nr. niv. = 3;

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 5 din Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. Toate construcțiile se vor racorda la ruletele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine

Situația ocupării definitive de teren

Din 1115.00 mp teren aferent incintei, construcția va ocupa suprafața după cum urmează:

S construita C1 existenta (parter)=859.00 mp

S construita desfășurata existenta=1147.85 mp

In situația existenta pe acest teren se realizează următorii indicatori urbanistici:

POT  existent = 77.04 %

CUT  existent = 1.03

In urma propunerii din prezenta documentație pe acest teren se vor realiza următorii indicatori urbanistici:

S construita C1 propusa (parter) – in urma extinderii = 973.30 mp

S construita desfășurata propusa = 1360.85 mp

POT propus =  87.30 %

CUT propus = 1.21

- distanta fată de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protecție a acestora

- hârți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; politici de zonare și de folosire a terenului;

arealele sensibile;

Plan de încadrare in zona,  scara grafica (sursa eterra-ancpi)

Construcția se afla amplasata in UTR 2, subzona AU1.

Utilizări permise:

Instituții, locuire, turism, cultura, comerț, alimentație publica, servicii, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si de protecție, circulație carosabila si pietonala, relele edilitare;

POT maxim: 40 % ; CUT= 1, 2; Nr. niv. = 3;

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 5 din Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. Toate construcțiile se vor racorda la ruletele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Se apreciază ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executării lucrărilor cat si in timpul funcționarii acestuia, proiectul propus va induce un impact nesemnificativ asupra mediului.

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

- protecția calității apelor:

SURSE DE POLUARE A APEI SI EMISII DE POLUANTI

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- sursele de poluare pot fi reprezentate în principal de managementul defectuos al apelor uzate generate din incintă;

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;

Apele uzate menajere – rețeaua de canalizare din zona.

Pe perioada de realizare a investiției propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potențiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de construcție folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deșeuri.

In perioada de funcționare a obiectivului sursele potențiale de poluare pot fi  auzite de avarii accidentale la rețeaua de canalizare interioara.

Masurile care se impun pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa, sunt următoarele:

IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

-staționarea mijloacelor de transport si a utilajelor se vor realiza numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta șantierului; alimentarea mașinilor si utilajelor se va realiza doar la stații de distribuție carburanți autorizate;

-depozitarea materialelor de construcții necesare si stocarea temporara a deșeurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

Pe perioada realizării investiției propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potențiale scurgeri accidentale de produse petroliere, de la mijloacele carosabile cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de construcție folosite precum si datorita depozitarii necontrolate de materiale sau deșeuri.

Totuși, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe durata execuției lucrărilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de apariție.

Nu s-au prevăzut stații de preepurare a apelor uzate prevăzute, datorita funcțiunii clădirii.

- protecția aerului:

Surse de emisii în aerul atmosferic

În timpul execuției lucrărilor de construcții sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- utilajele de execuție a lucrărilor, lucrările de excavare a solului;

- traficul rutier;

- lucrări de amenajare a amplasamentului obiectivului de investiții;

Emisiile de poluanți în atmosferă sunt gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor, emisii de praf rezultate asociate transportului materialelor și manevrării solului în timpul lucrărilor de execuție.

În etapa de funcționare, traficul rutier și centralele termice reprezintă surse de poluare a aerului.

Principalele emisii rezultate din obiectivele noului spital sunt gazele de ardere (NOx, CO, SOx, pulberi) și pulberi sedimentabile din circulația autovehiculelor.

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.

Utilajele vor funcționa intermitent, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme și momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.

Utilajele vor avea revizia tehnică efectuată, iar în timpul pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare.

SURSE DE POLUARE A AERULUII SI EMISII DE POLUANTI

In perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru funcționarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanți fiind in acest caz: Sox, Nox, CO, particule in suspensie, compuși organizi volatili, etc.

De asemenea, lucrările propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de construcții, din operațiile de împrăștiere sau de compactare a pământului excavat.

Masurile care se recomanda in scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer sunt:

IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

-împrejmuire corespunzătoare a organizării de șantier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, prevăzute cu sisteme performante de reținere si filtrare a poluanților emiși in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparațiilor utilajelor, conform graficelor stabilite pe baza specificațiilor din documentațiile tehnice;

-poziționarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel încât acestea sa funcționeze la parametri optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se încadreze in limitele maxim admise de legislație;

-curățarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanți cu conținut redus de sulf, aprovizionat de la stații de distribuție autorizate;

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

-nu este cazul, obiectivul nu va fi dotat cu echipamente pentru furnizarea energiei termice care sa degaje noxe, nici nu se vor desfășura activități cu potențial de eliberare de poluanți in atmosfera.

IMPACTUL ASUPRA AERULUI

Lucrările de construcție se vor realiza in conformitate cu opțiunea beneficiarului cu forța de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara.

Pe perioada realizării lucrărilor de construcție, impactului generat de emisiile de poluanți este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de mașini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanți gazoși si cu verificări efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfășurarea activităților se vor utiliza numai combustibili achiziționați din stații de distribuție autorizat, cu conținut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

In perioada de funcționare a obiectivului sursele potențiale de poluare ale aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule. Obiectivul nu va fi dotat cu centrale termice generatoare de poluanți.

Impactul asupra calității aerului va fi nesemnificativ.

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Pe perioada existentei organizări de șantier, se impun anumite masuri de diminuare a zgomotului in zona obiectivului.

Astfel, in perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot si vibrații in zona amplasamentului, determinata in principal de:

-funcționarea echipamentelor si utilajelor;

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-executarea anumitor lucrări de construcții in șantier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

In perioada de funcționare a obiectivului sursele de zgomot si vibrațiile sunt nesemnificative.

Masurile ce se impun pentru ca realizarea lucrărilor sa nu producă disconfort din punct de vedere al zgomotului sunt:

IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generație recenta, prevăzute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de întreținere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevăzute (schimburile de ulei, înlocuirea acumulatorilor uzați, a anvelopelor scoase din uz, etc.) doar in unități specializate autorizate.

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

Nu este cazul, funcțiunea de spital nu este generatoare de zgomote puternice sau vibrații.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Inspecția tehnică periodică a utilajelor și a mijloacelor de transport, precum și circulația cu viteze reduse în incintă.

Prin respectarea măsurilor de reducere prezentate în prezentul memoriu se va asigura încadrarea in limitele maxime admise.

Toate centralele de ventilație și climatizare vor respecta standardele de execuție, ‘low-noise’ și

perfect etanșe (tabla de Ol-Inox la interior) cu pereți izolatori (PUR sau echivalent) de min. 50 mm.

- protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

- protecția solului și a subsolului:

Principalele surse de poluare a solului in timpul edificării obiectivului sunt reprezentate de:

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deșeurilor rezultate ca urmare a desfășurării activităților zilnice in cadrul organizării de șantier;

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipulările materialelor pulverulente cat si din lucrările de construcție executate.

In perioada de funcționare a obiectivului, având in vedere activitatea ce se va desfășura ( locuire colectiva cu regim permanent sau temporar), nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluanților.

IMPACTUL POTENTIAL PRODUS ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Se apreciază ca impactul asupra solului este nesemnificativ luând in considerare posibilitatea de apariție a poluării solului in timpul execuției cat si al funcționarii obiectivului.

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.

Se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor și se vor încheia contracte cu operatorii economici autorizați pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu in vigoare.

În situația deversărilor accidentale de combustibili se va interveni cu materiale absorbante.

Respectarea măsurilor de reducere va determina un impact nesemnificativ asupra solului/subsolului.

Spațiile verzi propuse prin proiect vor fi întreținute corespunzător.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Amplasamentul studiat nu se afla in areal protejat. Având in vedere implementarea unor masuri de minimizare a impactului, nivelul impactului produs de proiect asupra biodiversității va fi nesemnificativ.

Amplasamentul fiind situat într-o zona puternic urbanizata in curs de dezvoltare, acvifauna prezenta va fi cea din rândul speciilor comune adaptate la un astfel de habitat.

Lucrări, dotări și măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor

protejate:

Pentru protecția biodiversității din zona proiectului și vecinătăți se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului:

- Stocarea substanțelor periculoase în recipiente etanșe și depozitare în locuri speciale;

- Colectarea selectivă și managementul corespunzător al deșeurilor;

- Utilajele și echipamentele vor avea inspecția tehnică periodică;

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în unități autorizate pentru astfel de operații;

- Refacerea zonei la finalizarea lucrărilor de execuție;

- Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi prevăzute în proiect.

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Lucrările propuse se vor încadra in mediul urban, determinând o creștere a atractivității si a potențialului turistic al zonei.

Cadrul construit in care se încadrează reprezintă o zona foarte atractiva turistica, cu elemente reprezentative si zone de interes. Investiția propusa respecta regulamentul de urbanism.

- prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

Se estimează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

-deșeuri menajere (cod 20.03.01), ce vor fi colectate in recipiente închise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de către serviciul de salubritate al localității.

-deșeuri provenite din lucrări de construcție (grupa 17.01) ce se vor colecta pe categorii, in spațiu special amenajat, astfel încât sa poată fi preluate si transportate de operatori autorizați in vederea valorificării sau eliminării prin depozite autorizate.

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

-deșeuri menajere (cod 20.03.01), ce vor fi colectate in recipiente închise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de către serviciul de salubritate al localității.

-deșeuri de ambalaje (cod 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)-se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscripționate, in vederea valorificării prin operatori autorizați.

Toate categoriile de deșeuri se vor colecta separat si se vor preda către societățile autorizate. La fiecare predare se vor păstra bonul de confirmare sau formularul de încărcare.

Deșeurile vor fi depozitate astfel încât sa nu afecteze mediul înconjurător, in recipient etichetate corespunzător codului, din materiale agrementate. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc.

PIRAMIDA GESTIONARII DESEURILOR

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale, piatră brută, piatră spartă, nisip care vor fi achiziționate din surse autorizate. Impactul proiectului asupra resurselor naturale este unul redus.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul asupra populației și sănătății umane:

În etapa de execuție, impactul potențial asupra populației și sănătății umane poate fi apreciat ca direct, de scurtă durată, și se manifestă temporar.

În etapa de funcționare, obiectivul aduce beneficii populației prin creșterea calității serviciilor culturale  și prin oportunitățile oferite prin crearea în zonă de noi locuri de muncă, care au un impact social pozitiv.

Impactul asupra faunei si florei sălbatice:

Impactul potențial asupra florei și faunei poate fi generat de prezenta utilajelor în etapa de execuție a proiectului.

Factorii care pot genera un impact potențial sunt reprezentați de poluarea fonică în zonă, îndepărtarea stratului vegetal pentru realizarea organizării de șantier și a lucrărilor de realizare a

spitalului. Impactul se va manifesta local, temporar și de scurtă durată.

Impactul asupra solului și folosinței terenului

Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori:

- poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, a existenței unor scurgeri de

combustibili și uleiuri la funcționarea și întreținerea utilajelor;

- managementul defectuos al apelor uzate din organizarea de șantier;

- suprafețele ocupate definitiv și temporar de construcții;

În ceea ce privește folosința terenului, apreciem că nu va exista un impact având în vedere

Necesitatea investiției si încadrarea in regulamentul de urbanism.

Respectarea indicatorilor urbanistici și a măsurilor tehnice și de reducere considerate prin

proiectul tehnic va determina un impact negativ redus, manifestat local, atât în perioada de execuție cât și în etapa de funcționare.

Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Atât în etapa de execuție cât și în perioada de funcționare poate exista un impact asupra calității

apei și regimului cantitativ al apei rezultat doar dintr-un management necorespunzător al activității.

Factorii potențiali care pot genera un impact asupra apei sunt:

- scurgeri accidentale de combustibili și lubrifianți de la utilajele necesare pentru realizarea

lucrărilor;

- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate și apelor pluviale impurificate care spală suprafețele obiectivului de investiții.

Impactul asupra calității aerului și climei

Impactul asupra calității aerului în etapa de execuție este direct, manifestat local, temporar.

Factorii potențiali în etapa de construcție:

- intensificarea traficul rutier in zonă;

- lucrările de excavație, lucrările de construcții montaj;

- traficul în incinta amplasamentului și funcționarea utilajelor de construcții

În etapa de funcționare, funcționarea centralei termice va avea un impact nesemnificativ având

în vedere capacitățile reduse. Impactul se va manifesta local. Se vor respecta limitele la emisie pentru poluanții specifici gaze de ardere, conform O.M. 462/1993.

Impactul zgomotelor și vibrațiilor

În timpul execuției lucrărilor de construcții și utilități, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de echipamentele necesare lucrărilor de construcții - montaj. Având în vedere că acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile generate se găsesc în limite acceptabile,

impactul situându-se în limite admise. Impactul se va manifesta local, de scurtă durată, temporar în etapa de execuție a lucrărilor.

În etapa de funcționare, echipamentele și instalațiilor vor fi de ultimă generație, echipate cu pereți

izolatori, etanșe, carcasate astfel că se vor încadra în limitele legale.

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Având în vedere că zona propusă se află în continuă dezvoltare va exista un impact asupra peisajului și mediului vizual. Respectarea organizării arhitecturale, a funcțiunilor și amenajărilor

exterioare va avea un impact vizual pozitiv.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Pe amplasamentul proiectului nu s-au identificat elemente de patrimoniu istoric și cultural.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației / habitatelor / speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Proiectul nu prezinta o complexitate ridicata a impactului, fiind vorba de extinderea casei de cultura „ Dumitru Stanciu”

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In condițiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calității factorilor de mediu in perioada derulării lucrărilor de construcții cat si in perioada funcționarii obiectivului.

Se impune respectarea cerințelor HG 856/2002, privind întocmirea evidentei gestiunii deșeurilor generate, a legii 211/2011 privind regimul deșeurilor iar in ce privește apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Investiția propusa se încadrează in strategia de dezvoltare durabila a României.

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va realiza în cadrul amplasamentului.

Pentru amenajarea organizării de șantier sunt prevăzute următoarele lucrări:

- delimitarea și împrejmuirea incintei organizării de șantier;

- pregătirea suprafeței în vederea amplasării dotărilor prin lucrări de desțelenire,

- îndepărtarea deșeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare și compactare, sistematizare teren;

- trasarea pe teren a amplasamentului construcțiilor, căi de acces, magazii, depozite, parcări pentru vehicule și utilaje;

- organizare depozite de materii prime, materiale și deșeuri;

- amplasare containere cu destinație birouri, magazii;

- montarea de separatoare de produse petroliere în zonele în care vor fi amenajate parcările și zonele de depozitare a carburanților;

- amplasare pichete PSI și semnalizarea conform prevederilor HG nr. 971/2006;

- montare proiectoare, în număr suficient, pentru iluminarea totală pe timp de noapte.

Utilaje/vehicule necesare realizării lucrărilor sunt: buldoexcavatoare, excavatoare, încărcătoare frontale, autocamioane/autobasculante de diferite capacități în general de peste 16 tone, autocisterne, autobetoniere și pompele de beton, autogredere, macarale - trailere pentru transportul utilajelor, a elementelor prefabricate mari și a altor piese grele.

Constructorul va instrui personalul pentru respectarea curățeniei în cadrul organizării de șantier și a normelor de igienă.

Impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, având în vedere că organizarea de șantier nu va fi amplasată în zone naturale.

În ceea ce privește traficul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:

• Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare;

• Curățarea eficientă a vehiculelor la ieșirea din șantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în șantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcții;

• Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din șantier;

• Amenajarea traseelor din șantier, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc;

• Utilizarea de vehicule și utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul și în jurul șantierului;

• Realizarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate de execuția investiției, de aducere a terenului neconstruit la starea inițială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcțiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcțiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spatii verzi.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va realiza pe terenul destinat investiției.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și / sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Vor fi prevăzute masurile necesare ca pe timpul execuției lucrărilor de construcții sa fie afectate suprafețe minime de teren-doar cele prevăzute prin proiectul tehnic, pe suprafața deținuta de beneficiar, iar după terminarea acestora surplusul de pământ va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizația de construcție. La încheierea lucrărilor, suprafețele ocupate temporar vor fi aduse la starea inițiala.

ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA OBIECTIVULUI

In cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

-înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile si autorizațiile necesare, conform legii;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deșeurilor rezultate in diferite etape ale activității de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deșeurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizați pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductelor, instalațiilor si echipamentelor ce asigura necesarul de utilități al obiectivului si sigilarea acestora;

-se va asigura aducerea amplasamentului la starea inițiala (teren liber) sau in funcție de destinația ulterioara a terenului.

MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

După caz, in funcție de decizia privind destinația ulterioara a terenului, se vor stabili modalitățile de refacere ale terenului.

- Anexe - piese desenate:

Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Conform planșelor desenate anexate prezentei documentații.

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanta fată de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- prezenta și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinele, actualizate:

- Localizarea proiectului:

bazinul hidrografic; Nu este cazul.

cursul de apă: denumirea și codul cadastral; Nu este cazul.

corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. Nu este cazul.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.	privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila titularului

. . . . . . . . . .