MEMORIU DE PREZENTARE conform ANEXA nr. 5E la Legea 292 /2018

„ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”

2022

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TÂRGOVIȘTE

Proiect nr.:

87/2021

Faza de proiectare:

D.T.A.C.

Proiectant de specialitate:

SC FIP CONSULTING SRL

strada Cluceru Udricani | nr. 20  |  etaj 3 | sector 3 | București

2022

C U P R I N S

I.	Denumirea proiectului	4

II.	Titular	4

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	5

a)	un rezumat al proiectului;	5

Infrastructură rutieră	5

Arhitectură	6

Rezistență	26

Instalații Interioare și Exterioare Apă și Canalizare	27

Instalații de Încălzire și Climatizare	28

Instalații electrice	28

b)	justificarea necesității proiectului;	34

c)	valoarea investiției;	34

d)	perioada de implementare propusă;	35

e)	planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);	35

f)	o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului;	36

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	42

V.	Descrierea amplasării proiectului	42

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	45

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	45

A.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	51

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	51

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile bat aplicabile.	58

IX.	Legătura cu alte acte normative și / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare	59

X.	Lucrări necesare organizării de șantier	59

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile	59

XII.	Anexe - piese desenate	60

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și compleări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.	60

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu informații, preluate din planurile de management bazinale, actualizate.	60

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.	62

Denumirea proiectului

Denumirea obiectivului de investiție: „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”

Amplasament:

Municipiul Târgoviște | Județul Dâmbovița

Titular

Nume: SC FIP CONSULTING SRL

Adresa poștală / număr de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet / numele persoanelor de contact:

SC FIP CONSULTING SRL

adresa sediu social: strada Cluceru Udricani | nr. 20  |  etaj 3 | sector 3 | București

nume persoană contact:

- administrator: Florin Marius Drăghici | florin.draghici@fipconsulting.ro

- responsabil pentru protecția mediului: Florin Marius Drăghici

telefon:  0742 137 580

Beneficiar: Municipiul TÂRGOVIȘTE

adresa: str. Str. Revoluției |nr. 1-3| cod poștal 130011 | Târgoviște | jud. Dâmbovița

e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro  | www.pmtgv.ro

nume persoană contact:

persoană responsabilă: Ana Maria Carstoiu

telefon: 0757 053 638

Perioada de execuție propusă: 10 luni

Categoria de importanță:                 C

Clasa de importanță:		III

Faza de proiectare:		DTAC

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

un rezumat al proiectului;

Proiectul de față propune realizarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV).

Obiectivul general al investiției îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și de modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România. Accentul este pus pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

De asemenea se va urmării și dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și tranziției la economia circulară.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri precum, deșeurile voluminoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase și deșeuri din construcții și demolări.

Categoria de folosință a terenurilor este Neproductiv, conform extraselor de carte funciară anexate, terenul se află în extravilanul localității.

Terenul se află în partea de sud a municipiului Târgoviște în vecinătatea platformei industriale, zona făcând parte dintr-o zonă destructurată (fost C.A.P. – în prezent ruine) care inițial s-a aflat în zona de litigiu dintre comuna Ulmi și municipiul Târgoviște și ulterior au fost incluse în UAT-ul acestuia.

Implementarea proiectului de înființare a unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar contribuie în mod direct la obiectivele și țintele României de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (55 % prevăzută pentru anul 2025) și reducerea la 10 % a cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 2035.

La nivel local infrastructura de colectare a deșeurilor reciclabile este una ineficientă ce prezintă valori scăzute ale ratelor de colectare. Prin implementarea unei soluții ce pune la dispoziția cetățenilor o soluție de predare gratuită a deșeurilor care nu sunt colectate prin serviciile incluse în taxa de salubrizare se va obține o creștere a ratei de colectare a deșeurilor reciclabile.

Infrastructură rutieră

Principalele criterii de selecție pentru alternativa optimă trebuie să  îndeplinească principiile dezvoltării durabile:

- să aibă efecte negative minime asupra mediului înconjurător;

- să fie acceptabil din punct de vedere social;

- să fie fezabil din punct de vedere economic.

Platforma carosabilă a CAV Târgoviște se va realiza cu structura de rezistență dimensionată în funcție de caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului hidrologic și al traficului greu și foarte greu, având în vedere destinația obiectivului de investiție.

Structurile de rezistență proiectate pentru realizarea platformei rutiere vor putea fi suple sau rigide, alcătuirea acestora rezultând în baza calculelor de dimensionare.

Platforma carosabilă se va realiza prin adoptarea unui sistem rutier cu îmbrăcăminte din beton de ciment, respectiv:

- 20 cm beton de ciment rutier BcR4,0

- 3 cm nisip

- 20 cm piatră spartă

- 30 cm balast

- geotextil anticontaminant

Avantajele şi dezavantajele alcătuirii structurilor rigide şi suple se pot explicita după cum urmează:

AVANTAJELE ÎMBRĂCĂMINŢII DE BETON DE CIMENT

Durata de exploatare dublă faţă de îmbrăcăminţile asfaltice.

Sunt mai economice decât îmbrăcăminţile asfaltice atunci când se folosesc pentru satisfacerea traficului greu şi foarte greu.

Se recomandă a se aplica la drumurile pe care se circulă cu viteze mai reduse (drumuri naţionale secundare, drumuri judeţene, drumuri comunale, platforme industriale etc.).

Se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze mari ce nu necesită supralărgiri.

Nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

Prezintă rezistenţă mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent selecţionate.

Prezintă rugozitate bună şi nu este atacată de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafaţa carosabilă).

Necesită cheltuieli mai mici de întreţinere faţă de îmbrăcăminţile asfaltice.

Betonul nu este poluant atât în execuţie cât şi în exploatare.

Culoarea deschisă a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

DEZAVANTAJELE ÎMBRĂCĂMINŢII DE BETON DE CIMENT

Necesită utilaje specializate pentru execuţie ce trebuiesc să fie menţinute în stare bună de funcţionare.

Traficul trebuie adaptat la execuţie – circulaţie numai pe o bandă.

După turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai după 21 de zile, faţă de câteva ore la asfalt.

Se folosesc numai până la declivităţi de 7%.

Rosturile transversale necesită execuţie atentă ş întreţinere corespunzătoare, iar în exploatare provoacă disconfort (şocuri şi zgomot).

Nu poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitate portantă, ranforsarea ulterioară a drumului este laborioasă – costisitoare.

AVANTAJELE ÎMBRĂCĂMINŢII BITUMINOASE

Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată

Capacitatea portantă poate creşte progresiv prin investiţii etapizate.

Greşelile de execuţie pot fi remediate uşor faţă de îmbrăcăminţile de beton de ciment.

Prezintă un confort la rulare mai mare decât îmbrăcăminţile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

Se pot realiza şi pe trasee ce conţin şi raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea curentă şi calea în curbă.

Rugozitatea suprafeţei poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulaţia şi pentru declivităţi cu valori de 7-9%.

DEZAVANTAJELE ÎMBRĂCĂMINŢII BITUMINOASE

Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decât a îmbrăcăminţii de beton de ciment (20-30 ani).

La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformaţii (făgaşe) ale carosabilului.

Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

Cheltuielile de întreţinere sunt mai mari decât cele necesare pentru întreţinerea betonului de ciment.

Prepararea asfaltului conduce la apariţia de noxe.

Arhitectură

| Limita proprietate | 5700 | mp | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita proiect | 3521 | mp |  |
| Drum acces | 234 | mp |  |
| Platforma carosabilă | 1885 | mp |  |
| Trotuar | 64 | mp |  |
| Spațiu verde | 1143 | mp | 20% |
| Împrejmuire | 199.4 | mp |  |

Construcția se încadrează în clasa III de importanță (copertina pe structură metalică). Restul obiectelor de arhitectură de pe platformă sunt dotări, respectiv containere de tip baracă gata echipate ce vor fi branșate la rețele, containere de colectare deșeuri diverse (casnice, de la hârtie, plastic, metal, lemn, moloz, deșeuri de curte/grădină, etc), press-containere de tip ab-roll.

Distante vecinătăți: N=386M | S=103,6M | E=179,3M | V=212M

Tipuri și cantități de deșeuri care pot fi predate de către cetățeni de la adresa de domiciliu, în punctul de colectare selectivă determinate prin PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR -  “REGULAMENT de funcționare a platformei de colectare a deșeurilor casnice cu aport voluntar”

Denumire tip deșeu

Plastic

Hârtie, carton

Deșeuri textile

Sticlă

Metal

Deșeuri de grădină

Electrice, electronice

Baterii auto

Deșeuri construcții

Mobilier

Ulei vegetal uzat

Recipiente pentru insecticide

Cutii vopsele

Anvelope Ø max. 22”

Tuburi neon

Baterii mici

Medicamente expirate

Carcase animale mici

Pornind de la Tipuri și cantități de deșeuri care pot fi predate de către cetățeni de la adresa de domiciliu, identificate  in document -  PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR, au fost identificate tipurile de deșeuri conform  Deciziei Comisiei 2000/532/CE

Tipurile de deșeuri (clasificate și codificate), având in vedere  Art. 7, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare

*DECIZIE nr. 955 din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a

unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2014/955/UE)

| Clasificare |  | Cod Deșeu |  | Denumire tip deșeu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLASTIC |  |  |  |  |  |
| 02 - DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, ACTIVITĂȚI FORESTIERE, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR |  | 02 01 04 |  | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) |  |
| 07 - DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE 07 02 deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice |  | 07 02 13 |  | deșeuri de mase plastice |  |
| 12 DEŞEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ŞI TRATAREA FIZICĂ ŞI MECANICĂ DE SUPRAFAŢĂ A METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE 12 01 deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice |  | 12 01 05 |  | pilitură şi șpan de materiale plastice |  |
| 15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat) |  | 15 01 02 |  | ambalaje din materiale plastice |  |
| 16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 01 vehicule pentru diferite mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru orice tip de teren) scoase din uz și deșeuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la 13, 14, 16 06 și 16 08) |  | 16 01 19 |  | materiale plastice |  |
| 17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice |  | 17 02 03 |  | materiale plastice |  |
|  |  | 17 02 04* |  | sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase |  |
| 19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  | 19 12 04 |  | materiale plastice și cauciuc |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  | 20 01 39 |  | materiale plastice |  |
| HÂRTIE ȘI CARTON |  |  |  |  |  |
| 03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI DE LA PRODUCEREA DE PLACAJE ȘI MOBILĂ, DE CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON 03 03 deșeuri din procesul de producție și prelucrare a celulozei, hârtiei și cartonului |  | 03 03 05 |  | nămoluri de albire de la reciclarea hârtiei |  |
|  |  | 03 03 07 |  | rebuturi separate mecanic de la transformarea în pastă a deșeurilor de hârtie și de carton |  |
|  |  | 03 03 08 |  | deșeuri de la sortarea hârtiei și a cartonului pentru reciclare |  |
| 09 DEŞEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ 09 01 deșeuri din industria fotografică |  | 09 01 07 |  | film şi hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint |  |
|  |  | 09 01 08 |  | film şi hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint |  |
| 15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat) |  | 15 01 01 |  | ambalaje din hârtie și carton |  |
| 19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  | 19 12 01 |  | hârtie și carton |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘ EURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  | 20 01 01 |  | hârtie și carton |  |
| DEȘEURI TEXTILE |  |  |  |  |  |
| 04 DEȘEURI DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ 04 02 deșeuri din industria textilă |  | 04 02 09 |  | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |  |
|  |  | 04 02 21 |  | deșeuri din fibre textile neprelucrate |  |
|  |  | 04 02 22 |  | deșeuri din fibre textile prelucrate |  |
| 15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat) 15 02 absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție |  | 15 01 09 |  | ambalaje din materiale textile |  |
| 19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  | 19 12 08 |  | materiale textile |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  | 20 01 11 |  | textile |  |
| STICLĂ |  |  |  |  |  |
| 10 DEȘEURI DIN PROCESE TERMICE 10 11 deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă |  | 10 11 03 |  | deșeuri de materiale pe bază de fibră de sticlă |  |
|  |  | 10 11 11* |  | deșeuri de sticlă în particule fine sau pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu din tuburile catodice) |  |
|  |  | 10 11 12 |  | deșeuri de sticlă, altele decât cele de la 10 11 11 |  |
| 15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate |  | 15 01 07 |  | ambalaje din sticlă |  |
| 16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 01 vehicule pentru diferite mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru orice tip de teren) scoase din uz și deșeuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la 13, 14, 16 06 și 16 08) |  | 16 01 20 |  | sticlă |  |
| 17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN ȘANTIERE CONTAMINATE) 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice |  | 17 02 02 |  | sticlă |  |
|  |  | 17 02 04* |  | sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase |  |
| 19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  | 19 12 05 |  | sticlă |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  | 20 01 02 |  | sticlă |  |
| METAL |  |  |  |  |  |
| 01 DEŞEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ŞI EXPLOATAREA MINELOR ŞI CARIERELOR, PREC UM ŞI DIN TRATAREA FIZIC Ă ŞI CHIMIC Ă A MINERALELOR 01 01 deșeuri din extracția mineralelor |  |  | 01 01 01 | deşeuri rezultate din extracţia minereurilor metalifere |  |
|  |  |  | 01 01 02 | deşeuri rezultate din extracţia minereurilor nemetalifere |  |
|  |  |  | 01 03 07* | alte deşeuri care conţin substanţe periculoase, rezultate din procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere |  |
| 02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, ACTIVITĂȚI FORESTIERE, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR 02 01 deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, activități forestiere, vânătoare și pescuit |  |  | 02 01 10 | deșeuri din metale |  |
| 03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI DE LA PRODUCEREA DE PLACAJE ȘI MOBILĂ, DE CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON 03 02 deșeuri de la conservarea lemnului |  |  | 03 02 03* | produse de întreținere pentru lemn cu compuși organometalici |  |
| 06 DEŞEURI REZULTATE DIN PROC ESELE C HIMIEI ANORGANICE 06 03 deşeuri care provin de la FFDU a sărurilor şi a soluţiilor acestora şi a oxizilor metalici |  |  | 06 03 13* | săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele |  |
|  |  |  | 06 03 14 | săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |  |
|  |  |  | 06 03 15* | oxizi metalici cu conținut de metale grele |  |
| 10 DEȘEURI DIN PROCESE TERMICE 10 09 deşeuri din turnarea metalelor feroase |  |  |  |  |  |
| 10 10 deşeuri din turnarea metalelor neferoase |  |  |  |  |  |
| 10 11 deşeuri de la fabricarea sticlei şi a produselor din sticlă |  |  | 10 11 11* | deşeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu, de la tuburile catodice) |  |
| 10 12 deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcție |  |  | 10 12 11* | deșeuri cu conținut de metale grele de la glazurare |  |
| 11 DEȘEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI DIN ACOPERIREA METALELOR ȘI A ALTOR MATERIALE; DEȘEURI DIN INDUSTRIA HIDROMETALURGICĂ NEFEROASĂ 11 01 deșeuri de la tratarea chimică de suprafață și acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu procese de galvanizare, de acoperire cu zinc, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de anodizare) 11 02 deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice cu metalele neferoase 11 05 deșeuri din procesele de galvanizare la cald |  |  | 11 02 02* | nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit şi goethit) |  |
|  |  |  | 11 02 05* | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase din hidrometalurgia cuprului |  |
|  |  |  | 11 05 04* | material uzat de la sudarea metalelor |  |
| 12 DEȘEURI DE LA FORMAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE 12 01 deșeuri de la formarea și tratarea fizică și mecanică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice |  |  | 12 01 01 | pilitură și șutaje de metale feroase |  |
|  |  |  | 12 01 02 | pulberi și particule de metale feroase |  |
|  |  |  | 12 01 03 | pilitură și șutaje de metale neferoase |  |
|  |  |  | 12 01 04 | pulberi și particule de metale neferoase |  |
|  |  |  | 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire şi lepuire) cu conţinut de ulei |  |
| 15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat) |  |  | 15 01 04 | ambalaje metalice |  |
|  |  |  | 15 01 11* | ambalaje metalice conținând o matrice solidă poroasă periculoasă (de exemplu azbest), inclusiv recipientele sub presiune goale |  |
| 16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 01 vehicule pentru diferite mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru orice tip de teren) scoase din uz și deșeuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la 13, 14, 16 06 și 16 08) |  |  | 16 01 17 | metale feroase |  |
|  |  |  | 16 01 18 | metale neferoase |  |
| 16 08 catalizatori uzați |  |  | 16 08 02* | catalizatori uzați conținând metale sau compuși periculoși ai metalelor de tranziție (3) |  |
|  |  |  | 16 08 03 | catalizatori uzați conținând metale de tranziție sau compuși ai acestora care nu sunt incluși în nici o altă categorie |  |
| 16 11 deșeuri de căptușeli și produse refractare |  |  | 16 11 01* | căptușeli pe bază de carbon și produse refractare cu conținut de substanțe periculoase, rezultate din procese metalurgice |  |
|  |  |  | 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de |  |
|  |  |  | 16 11 03* | alte căptușeli pe bază de carbon și produse refractare cu conținut de substanțe periculoase, rezultate din procese metalurgice |  |
|  |  |  | 16 11 04 | alte căptușeli pe bază de carbon și produse refractare rezultate din procese metalurgice, altele decât cele de la 16 11 03 |  |
|  |  |  | 16 11 05* | materiale de căptuşire şi refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |  |
| 17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNTEXCAVAT DIN ȘANTIERE CONTAMINATE) 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) |  |  | 17 04 07 | amestecuri de metale |  |
|  |  |  | 17 04 09* | deșeuri de metale contaminate cu substanțe periculoase |  |
| DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 08 deșeuri de la instalațiile de tratare a apelor reziduale, care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  |  | 19 08 08* | deșeuri conținând metale grele din sistemele de filtrare cu membrane |  |
| 19 10 deșeuri provenite din sfărâmarea deșeurilor care conțin metale |  |  | 19 10 01 | deșeuri de fier sau oțel |  |
|  |  |  | 19 10 02 | deșeuri de metale neferoase |  |
| 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deș eurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  |  | 19 12 02 | metale feroase |  |
|  |  |  | 19 12 03 | metale neferoase |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘ EURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  |  | 20 01 40 | metale |  |
| ELECTRICE, ELECTRONICE |  |  |  |  |  |
| 10 DEȘEURI DIN PROCESE TERMICE 10 01 deșeuri provenite din centrale electrice sau alte instalații de ardere (cu excepția categoriei 19) |  |  | 10 01 25 | deșeuri de la stocarea combustibililor și de la pregătirea termocentralelor electrice |  |
| 16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 02 deșeuri din echipamente electrice și electronice |  |  | 16 02 09* | transformatori și condensatori care conțin PCB |  |
|  |  |  | 16 02 10* | echipamente casate conținând PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele de la 16 02 09 |  |
|  |  |  | 16 02 11* | echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC |  |
|  |  |  | 16 02 12* | echipamente casate cu conținut de azbest liber |  |
|  |  |  | 16 02 13* | echipamente casate care conțin compuși periculoși, (2) altele decât cele de la |  |
|  |  |  | 16 02 09 | până la 16 02 12 |  |
|  |  |  | 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele de la 16 02 09 - 16 02 13 |  |
|  |  |  | 16 02 15* | compuși periculoși extrași din echipamentele casate |  |
|  |  |  | 16 02 16 | compuși periculoși extrași din echipamentele casate, alții decât cei de la 16 02 15 |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  |  | 20 01 35* | echipamente electrice și electronice casate conținând compuși periculoși, altele decât cele de la 20 01 21 și 20 01 23 (6) * Componentele periculoase provenite din echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatori şi baterii, conform menţiunii de la 16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activată etc. |  |
|  |  |  | 20 01 36 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele de la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 |  |
| BATERII |  |  |  |  |  |
| 09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ 09 01 deșeuri din industria fotografică |  |  | 09 01 10 | aparate fotografice de unică folosință fără baterii |  |
|  |  |  | 09 01 11* | aparate fotografice de unică folosință cu baterii din cele cuprinse în rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 |  |
|  |  |  | 09 01 12 | aparate fotografice de unică folosință conținând baterii, altele decât cele de la rubrica 09 01 11 |  |
| 16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 06 baterii și acumulatori |  |  | 16 06 01* | acumulatori cu plumb |  |
|  |  |  | 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd |  |
|  |  |  | 16 06 03* | baterii care conțin mercur |  |
|  |  |  | 16 06 04 | baterii alcaline (cu excepția celor de la 16 06 03) |  |
|  |  |  | 16 06 05 | alte baterii și acumulatori |  |
|  |  |  | 16 06 06* | electroliți de baterii și acumulatori colectați separat |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT |  |  | 20 01 33* | baterii și acumulatori incluși la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați care conțin astfel de baterii *Componentele periculoase provenite din echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatori şi baterii, conform menţiunii de la 16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activată etc. |  |
|  |  |  | 20 01 34 | baterii și acumulatori, alții decât cei de la 20 01 33 |  |
| DEȘEURI CONSTRUCȚII |  |  |  |  |  |
| 10 DEŞEURI PROVENITE DIN PROC ESELE TERMICE 10 12 - deşeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor şi a materialelor de construcții |  |  |  |  |  |
| 17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN ȘANTIERE CONTAMINATE) 17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice |  |  | 17 01 01 | beton |  |
|  |  |  | 17 01 02 | cărămizi |  |
|  |  |  | 17 01 03 | țiglă și ceramică |  |
|  |  |  | 17 01 06* | amestecuri de sau fracțiuni separate de beton, cărămizi, țigle și ceramică cu conținut de substanțe periculoase |  |
|  |  |  | 17 01 07 | amestecuri de sau fracțiuni separate de beton, cărămizi, țigle și ceramică, altele decât cele de la 17 01 06 |  |
| 17 06 materiale de izolație și materiale de construcție care conțin azbest |  |  | 17 06 01* | materiale de izolație conținând azbest |  |
|  |  |  | 17 06 05* | materiale de construcții cu conținut de azbest (7) |  |
| 17 08 materiale de construcții pe bază de ghips |  |  | 17 08 01* | materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 17 08 02 | materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 alte deșeuri din construcții și demolări |  |  | 17 09 02* | deșeuri din construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu chituri cu conținut de PCB, dale pe bază de rășini cu conținut de PCB, chituri etanșatoare pentru ferestre cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB) |  |
|  |  |  | 17 09 03* | alte deșeuri din construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase |  |
|  |  |  | 17 09 04 | amestecuri de deșeuri din construcții și demolări, altele decât cele de la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 |  |
| ULEI |  |  |  |  |  |
| 02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, ACTIVITĂȚI FORESTIERE, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR 02 03 deșeuri de la prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; deșeuri din producția de conserve; deșeuri de la producția de drojdie și de extrase de drojdie, de la prepararea și fermentarea melasei |  |  |  |  |  |
| 12 DEŞEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ŞI TRATAREA FIZICĂ ŞI MECANICĂ DE SUPRAFAŢĂ A METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE 12 01 deșeuri provenite de la modelarea şi tratarea mecanică şi fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice |  |  | 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |  |
|  |  |  | 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor şi soluţiilor) |  |
|  |  |  | 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |  |
|  |  |  | 12 01 19* | uleiuri de ungere ușor biodegradabile |  |
| 13 ULEIURI ŞI C OMBUSTIBILI LIC HIZI UZAŢI (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor menţionate la capitolele 05, 12 şi 19) 13 01 uleiuri hidraulice uzate |  |  | 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu conţinut de PC B |  |
|  |  |  | 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorurate |  |
|  |  |  | 13 01 10* | uleiuri hidraulice minerale neclorurate |  |
|  |  |  | 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |  |
|  |  |  | 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile |  |
| 13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere |  |  | 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere |  |
|  |  |  | 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |  |
|  |  |  | 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |  |
|  |  |  | 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere ușor biodegradabile |  |
|  |  |  | 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |  |
| 13 03 uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uzate |  |  | 13 03 01* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PC B |  |
|  |  |  | 13 03 06* | uleiuri minerale clorurate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 |  |
|  |  |  | 13 03 07* | uleiuri minerale neclorurate izolante şi de transmitere a căldurii |  |
|  |  |  | 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii |  |
|  |  |  | 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile |  |
|  |  |  | 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |  |
| 13 04 uleiuri de santină |  |  | 13 04 01* | uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare |  |
|  |  |  | 13 04 02* | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |  |
|  |  |  | 13 04 03* | uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie |  |
| 13 05 conţinutul separatoarelor apă/ulei |  |  | 13 05 01* | solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |  |
|  |  |  | 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |  |
|  |  |  | 13 05 03* | nămoluri de intercepţie |  |
|  |  |  | 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă |  |
|  |  |  | 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |  |
|  |  |  | 13 05 08* | amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |  |
| 13 07 combustibili lichizi uzaţi |  |  | 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |  |
| 13 08 uleiuri uzate, nespecificate în altă parte |  |  |  |  |  |
| 15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie |  |  | 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase |  |
| 16 DEŞEURI NESPEC IFIC ATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv maşini de teren) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi de la întreţinerea vehiculelor (cu excepţia celor de la capitolele 13, 14 şi secţiunile 16 06 şi 16 08) |  |  | 16 01 07* | filtre de ulei |  |
| 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) |  |  | 17 04 10* | cabluri cu conţinut de ulei, gudron şi alte substanţe periculoase |  |
| 19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 02 deşeuri provenite din tratamentele fizico-chimice ale deşeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare) 19 08 deșeuri de la instalațiile de tratare a apelor reziduale, care nu sunt incluse în nici o altă categorie |  |  | 19 02 07* | ulei şi concentrate de la separare |  |
|  |  |  | 19 08 09 | amestec de grăsime și ulei rezultat din separarea ulei/apă care conține numai ulei și grăsimi comestibile |  |
|  |  |  | 19 08 10* | grăsimi și amestecuri de grăsimi de la separarea ulei/apă, altele decât cele de la 19 08 09 |  |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘ EURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUTȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01) |  |  | 20 01 25 | uleiuri și grăsimi comestibile |  |
|  |  |  | 20 01 26* | uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |  |
| CUTII VOPSELE |  |  |  |  |  |
| 07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE 07 03 deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția celor de la 06 11) |  |  |  |  |  |
| 08 DEȘEURI DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUIREA ȘI UTILIZAREA (FFDU) MATERIALELOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI SMALȚURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CHITURILOR ȘI A CERNELURILOR TIPOGRAFICE 08 01 deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor |  |  | 08 01 11* | deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |  |
|  |  |  | 08 01 13* | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri C u conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 08 01 14 | nămoluri de la vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |  |
|  |  |  | 08 01 15* | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele sau lacuri care conţin solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 08 01 16 | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |  |
|  |  |  | 08 01 17* | deşeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 08 01 18 | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |  |
|  |  |  | 08 01 19* | suspensii apoase cu conţinut de vopsele sau lacuri care conţin solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |  |
|  |  |  |  | 08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de lacuri sau vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 19 |  |
|  |  |  |  | 08 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor |  |
| 20 DEŞEURI MUNIC IPALE (DEŞEURI MENAJERE ŞI DEŞEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERŢ, INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII), INC LUSIV FRACŢIUNICOLEC TATE SEPARAT 20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia celor de la secţiunea 15 01) |  |  | 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase |  |
|  |  |  | 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |  |
| MEDICAMENTE |  |  |  |  |  |
| 18 DEȘEURI DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU OM ȘI ANIMALE ȘI/SAU DIN CERCETĂRI ÎN ACEST DOMENIU (cu excepția deșeurilor menajere de la gospodării sau restaurante care nu rezultă direct din astfel de activități) 18 01 deşeuri provenite din maternităţi, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om |  |  | 18 01 08* | medicamente citotoxice și citostatice |  |
|  |  |  | 18 01 09 | medicamente, altele decât cele de la 18 01 08 |  |
| 18 02 deşeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale |  |  | 18 02 07* | medicamente citotoxice şi citostatice |  |
|  |  |  | 18 02 08 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07 |  |
| 20 DEŞEURI MUNIC IPALE (DEŞEURI MENAJERE ŞI DEŞEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN C OMERŢ, INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII), INCLUSIV FRACŢIUNI COLEC TATE SEPARAT 20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia celor de la secţiunea 15 01) |  |  | 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice |  |
|  |  |  | 20 01 32 | medicamente, altele decât cele specificate la 20 01 31 |  |
| LEMN |  |  |  |  |  |
| 03 DEŞEURI REZULTATE DIN PRELUC RAREA LEMNULUI ŞI FABRIC AREA DE PANOURI ŞI MOBILĂ, C ELULOZĂ, HÂRTIE ŞI CARTON 03 01 deşeuri rezultate din prelucrarea lemnului şi din fabricarea panourilor şi a mobilei | 03 01 04* |  |  |  | rumeguş, aşchii, resturi, lemn, plăci din aşchii de lemn şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 03 01 05 |  |  |  | rumeguş, talaş, aşchii, resturi de placă aglomerată din lemn şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
|  | 03 01 99 |  |  |  | deşeuri nespecificate |
| 03 02 deşeuri rezultate din produsele de protecţie a lemnului | 03 02 01* |  |  |  | agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn |
|  | 03 02 02* |  |  |  | agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn |
|  | 03 02 03* |  |  |  | agenţi de conservare organometalici pentru lemn |
|  | 03 02 04* |  |  |  | agenţi de conservare anorganici pentru lemn |
|  | 03 02 05* |  |  |  | alţi agenţi de conservare pentru lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 03 02 99 |  |  |  | alţi agenţi de conservare pentru lemn nespecificaţi |
| 03 03 01 deşeuri de scoarţă şi de lemn |  |  |  |  |  |
| 06 DEŞEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANIC E 06 13 deşeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte | 06 13 01* |  |  |  | produse fitosanitare anorganice, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide |
| 07 DEŞEURI DIN PROC ESELE C HIMIC E ORGANICE 07 04 deşeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepţia rubricilor 02 01 08 şi 02 01 09), a conservanţilor pentru lemn (cu excepţia secţiunii 03 02) şi a altor biocide |  |  |  |  |  |
| 10 DEŞEURI PROVENITE DIN PROC ESELE TERMICE 10 01 deşeuri provenite din centrale electrice şi alte instalaţii de combustie (cu excepţia capitolului 19) | 10 01 03 |  |  |  | cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi a lemnului netratat |
| 15 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂC ĂMINTE DE PROTEC ŢIE, NESPEC IFIC ATE ÎN ALTĂ PARTE 15 01 ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate separat) | 15 01 03 |  |  |  | ambalaje de lemn |
| 17 DEŞEURI DIN C ONSTRUC ŢII ŞI DEMOLĂRI (INC LUSIV PĂMÂNT EXC AVAT DIN SITURI CONTAMINATE) 17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice | 17 02 01 |  |  |  | Lemn |
|  | 17 02 04* |  |  |  | sticlă, materiale plastice şi lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase |
| 19 DEŞEURI PROVENITE DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ŞI DE LA PREPARAREA 19 12 deşeuri provenite din tratarea mecanică a deşeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte | 19 12 06* |  |  |  | deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 19 12 07 |  |  |  | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 20 DEŞEURI MUNIC IPALE (DEŞEURI MENAJERE ŞI DEŞEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN C OMERŢ, INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII), INC LUSIV FRACŢIUNI COLEC TATE SEPARAT 20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepția celor de la secţiunea 15 01) | 20 01 37* |  |  |  | deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 20 01 38 |  |  |  | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| ANIMALE |  |  |  |  |  |
| 02 DEŞEURI PROVENITE DIN AGRIC ULTURĂ, HORTIC ULTURĂ, AC VAC ULTURĂ, SILVIC ULTURĂ, VÂNĂTOARE ŞI PESC UIT, PREC UM ŞI DIN PREPARAREA ŞI PRELUC RAREA ALIMENTELOR 02 01 deşeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit | 02 01 02 |  |  |  | deşeuri de ţesuturi animale |
|  | 02 01 06 |  |  |  | materii fecale, urină şi gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat şi tratate în afara incintei |
| 02 02 deşeuri rezultate din prepararea şi prelucrarea cărnii, a peştelui şi a altor alimente de origine animală | 02 02 02 |  |  |  | deşeuri de ţesuturi animale |
| 18 DEŞEURI PROVENITE DIN AC TIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDIC ALĂ SAU VETERINARĂ ŞI/SAU DIN C ERC ETĂRI C ONEXE (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activităţile de asistenţă medicală) 18 02 deşeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale |  |  |  |  |  |
| 19 05 deşeuri de la tratarea aerobă a deşeurilor solide | 19 05 02 |  |  |  | fracţia necompostată din deşeurile animale şi vegetale |
| 19 06 deşeuri de la tratarea anaerobă a deşeurilor | 19 06 05 |  |  |  | faza lichidă de la epurarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
|  | 19 06 06 |  |  |  | faza fermentată de la epurarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| ALTE CATEGORII |  |  |  |  |  |
| 15 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂC ĂMINTE DE PROTEC ŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 15 01 ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate separat) | 15 01 01 |  |  |  | ambalaje de hârtie şi carton |
|  | 15 01 02 |  |  |  | ambalaje de materiale plastice |
|  | 15 01 03 |  |  |  | ambalaje de lemn |
|  | 15 01 04 |  |  |  | ambalaje metalice |
|  | 15 01 05 |  |  |  | ambalaje de materiale compozite |
|  | 15 01 06 |  |  |  | ambalaje amestecate |
|  | 15 01 07 |  |  |  | ambalaje de sticlă |
|  | 15 01 09 |  |  |  | ambalaje din materiale textile |
|  | 15 01 10* |  |  |  | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
|  | 15 01 11* |  |  |  | ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă solidă formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |
| 15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie | 15 02 02* |  |  |  | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase |
|  | 15 02 03 |  |  |  | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 DEŞEURI NESPEC IFIC ATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTA 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv maşini de teren) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi de la întreţinerea vehiculelor (cu excepţia celor de la capitolele 13, 14 şi secţiunile 16 06 şi 16 08) | 16 01 03 |  |  |  | anvelope scoase din uz |
|  | 16 01 04* |  |  |  | vehicule scoase din uz |
|  | 16 01 06 |  |  |  | vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase |
|  | 16 01 07* |  |  |  | filtre de ulei |
|  | 16 01 08* |  |  |  | componente cu conţinut de mercur 16 01 09* componente cu conţinut de PC B |
|  | 16 01 10* |  |  |  | componente explozive (de exemplu, airbaguri) |
|  | 16 01 11* |  |  |  | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest |
|  | 16 01 12 |  |  |  | plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 |
|  | 16 01 13* |  |  |  | lichide de frână |
|  | 16 01 14* |  |  |  | fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 01 15 |  |  |  | lichide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
|  | 16 01 16 |  |  |  | rezervoare pentru gaz lichefiat |
|  | 16 01 17 |  |  |  | metale feroase |
|  | 16 01 18 |  |  |  | metale neferoase |
|  | 16 01 19 |  |  |  | Materiale plastice |
|  | 16 01 20 |  |  |  | Sticlă |
|  | 16 01 21* |  |  |  | componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 şi 16 01 14 |
|  | 16 01 22 |  |  |  | alte componente nespecificate |
|  | 16 01 99 |  |  |  | deşeuri nespecificate |
| 16 02 deşeuri din echipamente electrice şi electronice | 16 02 09* |  |  |  | transformatoare şi condensatoare cu conţinut de PCB |
|  | 16 02 10* |  |  |  | echipamente casate cu conţinut de PC B sau contaminate cu PC B, altele decât cele specificate la 16 02 09 |
|  | 16 02 11* |  |  |  | echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi, HC FC şi HFC |
|  | 16 02 12* |  |  |  | echipamente casate cu conţinut de azbest liber |
|  | 16 02 13* |  |  |  | echipamente casate cu conţinut de componente periculoase (1), altele decât cele specificate la 16 02 0916 02 12 |
|  | 16 02 14 |  |  |  | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 |
|  | 16 02 15* |  |  |  | componente periculoase demontate din echipamente casate |
|  | 16 02 16 |  |  |  | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
| 16 03 loturi declasate şi produse nefolosite | 16 03 03* |  |  |  | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 03 04 |  |  |  | deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
|  | 16 03 05* |  |  |  | deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 03 06 |  |  |  | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
|  | 16 03 07* |  |  |  | mercur metalic |
| 16 04 deşeuri de explozivi | 16 04 01* |  |  |  | deşeuri de muniţie |
|  | 16 04 02* |  |  |  | deşeuri de artificii |
|  | 16 04 03* |  |  |  | alte deşeuri de explozivi |
| 16 05 butelii de gaze sub presiune şi produse chimice expirate | 16 05 04* |  |  |  | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 05 05 |  |  |  | butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04 |
|  | 16 05 06* |  |  |  | substanţe chimice de laborator constând din substanţe periculoase sau conţinând substanţe periculoase, inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator |
|  | 16 05 07* |  |  |  | substanţe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase |
|  | 16 05 08* |  |  |  | substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase |
|  | 16 05 09 |  |  |  | substanţe chimice expirate, altele decât cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
| 16 06 baterii şi acumulatori | 16 06 01* |  |  |  | baterii cu plumb |
|  | 16 06 02* |  |  |  | baterii cu Ni-C d |
|  | 16 06 03* |  |  |  | baterii cu conţinut de mercur |
|  | 16 06 04 |  |  |  | baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03) |
|  | 16 06 05 |  |  |  | alte baterii şi acumulatoare |
|  | 16 06 06* |  |  |  | electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatoare |
| 16 07 deşeuri provenite de la curăţarea cisternelor şi butoaielor de depozitare şi transport (cu excepţia capitolelor 05 şi 13) | 16 07 08* |  |  |  | deşeuri cu conţinut de ţiţei |
|  | 16 07 09* |  |  |  | deşeuri cu conţinut de alte substanţe periculoase |
|  | 16 07 99 |  |  |  | deşeuri nespecificate |
| 16 08 catalizatori uzaţi | 16 08 01 |  |  |  | catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07) |
|  | 16 08 02* |  |  |  | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase ori compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase |
|  | 16 08 03 |  |  |  | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, nespecificaţi |
|  | 16 08 04 |  |  |  | catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07) |
|  | 16 08 05* |  |  |  | catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic |
|  | 16 08 06* |  |  |  | lichide uzate folosite drept catalizatori |
|  | 16 08 07* |  |  |  | catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase |
| 16 09 substanţe oxidante | 16 09 01* |  |  |  | permanganaţi, de exemplu permanganat de potasiu |
|  | 16 09 02* |  |  |  | cromaţi, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu |
|  | 16 09 03* |  |  |  | peroxizi, de exemplu peroxidul de hidrogen |
|  | 16 09 04* |  |  |  | alte substanţe oxidante nespecificate |
| 16 10 deşeuri lichide apoase care urmează să fie tratate ex situ | 16 10 01* |  |  |  | deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 10 02 |  |  |  | deşeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 |
|  | 16 10 03* |  |  |  | concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 10 04 |  |  |  | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 16 11 deşeuri din materiale de căptuşire şi refractare | 16 11 01* |  |  |  | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon rezultate din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 11 02 |  |  |  | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
|  | 16 11 03* |  |  |  | alte materiale de căptuşire şi refractare rezultate din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 11 04 |  |  |  | alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03 |
|  | 16 11 05* |  |  |  | materiale de căptuşire şi refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 16 11 06 |  |  |  | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| 17 DEŞEURI DIN C ONSTRUC ŢII ŞI DEMOLĂRI (INC LUSIV PĂMÂNT EXC AVAT DIN SITURI C ONTAMINATE) 17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | 17 01 01 |  |  |  | Beton |
|  | 17 01 02 |  |  |  | Cărămizi |
|  | 17 01 03 |  |  |  | ţigle şi produse ceramice |
|  | 17 01 06* |  |  |  | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase sau fracţii separate din acestea |
|  | 17 01 07 |  |  |  | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice | 17 02 01 |  |  |  | Lemn |
|  | 17 02 02 |  |  |  | Sticlă |
|  | 17 02 03 |  |  |  | Materiale plastice |
|  | 17 02 04* |  |  |  | sticlă, materiale plastice şi lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate | 17 03 01* |  |  |  | asfalturi cu conţinut de gudron de huilă |
|  | 17 03 02 |  |  |  | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
|  | 17 03 03* |  |  |  | gudron de huilă şi produse gudronate |
| 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) | 17 04 01 |  |  |  | cupru, bronz, alamă |
|  | 17 04 02 |  |  |  | Aluminiu |
|  | 17 04 03 |  |  |  | Plumb |
|  | 17 04 04 |  |  |  | Zinc |
|  | 17 04 05 |  |  |  | fier şi oţel |
|  | 17 04 06 |  |  |  | Staniu |
|  | 17 04 07 |  |  |  | amestecuri metalice |
|  | 17 04 09* |  |  |  | deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase |
|  | 17 04 10* |  |  |  | cabluri cu conţinut de ulei, gudron şi alte substanţe periculoase |
|  | 17 04 11 |  |  |  | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş şi nămoluri de dragare | 17 05 03* |  |  |  | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 17 05 04 |  |  |  | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
|  | 17 05 05* |  |  |  | nămoluri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 17 05 06 |  |  |  | nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
|  | 17 05 07* |  |  |  | resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 17 05 08 |  |  |  | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
| 17 06 materiale izolante şi materiale de construcţii cu conţinut de azbest | 17 06 01* |  |  |  | materiale izolante cu conţinut de azbest |
|  | 17 06 03* |  |  |  | alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 17 06 04 |  |  |  | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
|  | 17 06 05* |  |  |  | materiale de construcţie cu conţinut de azbest |
| 17 08 materiale de construcţii pe bază de ghips | 17 08 01* |  |  |  | materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanţe periculoase |
|  | 17 08 02 |  |  |  | materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
| 17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări | 17 09 01* |  |  |  | deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur |
|  | 17 09 02* |  |  |  | deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PC B (de exemplu, masticuri cu conţinut de PC B, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PC B, elemente cu cleiuri de glazură cu conţinut de PC B, condensatori cu conţinut de PC B) |
|  | 17 09 03* |  |  |  | alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase |
|  | 17 09 04 |  |  |  | deşeuri amestecate de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |

Capacitatea de stocare pentru fiecare tip de deșeu colectat in regim de Aport Voluntar(exprimata in tone/ volum), in conformitate cu: Art. 34, alin. (1), (11), (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Figură 1 - Dimensiune Container = 7m (lungime) x 2.4m (lățime)

Preluare după  - PROIECT TIP CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR – planșa - PLAN DE SITUATIE- A01

Caracteristici tehnice minimale și estimative

| Nr. ctr. | Imagine conform dimensionării din Planul de situație propus (A-01) - ECHIPAMENTE | Denumire Deșeu | Dimensiune *conform fișei tehnice Proiect TIP | Echipare container *conform fișei tehnice Proiect TIP | Capacitate stocare *conform fișei tehnice Proiect TIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Container colectare deșeuri periculoase | Dimensiune exterioară: 6,25 x 2,50 x 2,50 m. Dimensiune interioară: 6,00 x 2,30 x 2,055 m Înălțimea cârligului: 1,57 m | Echipare container deșeuri periculoase: 1. Container pentru lămpi fluorescente si cu descărcare (neon) - dimensiuni: 1600 mm x 500 mm x 800 mm; | Greutate=60kg; Capacitate =640 l; |
|  |  |  |  | 2. Container pentru substanțe periculoase: dimensiuni: 1200 mm x 1000 mm x 910 mm; | Greutate=180kg; Capacitate=500l; |
|  |  |  |  | 3. Cutie mobila 250 l pentru depozitarea si transportul substanțelor solide periculoase - dimensiuni: 600 mm x 600 mm x 890 mm; | Capacitate=250l; |
|  |  |  |  | 4. Recipient cu două carcase 500 l pentru lichide periculoase - dimensiuni: 1280 mm x 880 mm x 910 mm; | Capacitate=500 l |
|  |  |  |  | 5. Container uleiuri uzate dimensiuni : 820 mm x 1330 mm x 1330 mm; | Capacitate=600 l Greutate : 100 kg |
|  |  |  |  | 6. Coșuri de gunoi medicinale din plastic 60l dimensiuni : 335 mm x 400 mm x 640 mm; | Capacitate 60 l Greutate : 1,90 kg; |
|  |  |  |  | 7. Cos plastic 120 l pentru colectare baterii - dimensiuni : 470 mm x 550 mm x 930 mm; | Capacitate 120 l; Capacitate de încărcare=75 kg; Greutate=9,00 kg; |
|  |  |  |  | 8. Cutie plasă de sârmă cu adaptor pentru stivuitor 1670 l pentru depozitarea deșeurilor electrice - dimensiuni : 1375 mm x 1075 mm x 1642 mm; - dimensiunea ochiului: 50 mm x 50 mm x 4 mm | Capacitate=1670l; Capacitate de încărcare=700 kg; greutate=121,00 kg; |
|  |  |  |  | 9. Cuva de captare B 4 pentru a proteja butoaiele care pot să aibă scurgeri - dimensiuni : 1200 x 1200 x 160 / 260 | volum de captare=220 l |
|  |  |  |  | 10. Container pentru deșeuri periculoase: - dimensiuni: 1200 mm x 1000 mm x 1240 mm; | Capacitate=800l Capacitate de încărcare =1200 kg; Greutate=190,00 kg |
| 2. |  | Container deșeuri textile | Compactor portabil 25 mc Lungime container (exclus sistemele de transport)=7150,00 mm; Deschiderea de umplere=1685 mm x 2050 mm; |  | Capacitate=121 mc/h; |
| 3. |  | Container deșeuri electrice și electronice mici | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 2,05 m |  | Container închis=28 mc |
| 4. |  | Container deșeuri obiecte de uz casnic mari | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 2,05 m |  | Container închis 28 mc Capacitate de încărcare: 22 |
| 5. |  | Container colectare hârtie /carton | Lungime container (exclus sistemele de transport): 7150,00 mm; Deschiderea de umplere : 1685 mm x 2050 mm; |  | Camera de compactare=4,60 mc; Volumul cursei=1,30 mc; Capacitate=121 mc/h; Penetrare placa de compactare=475 mm; Placă de compactare=475 x 1950 mm; Deschidere de umplere; 1685 x 2050 mm; Înălțime de umplere=1350 mm; |
| 6. |  | Container colectare plastic | Lungime container (exclus sistemele de transport)=7150,00 mm; Deschiderea de umplere: 1685 mm x 2050 mm; |  | Camera de compactare=4,60 mc; Volumul cursei=1,30 mc; Capacitate=21 mc/h; Penetrare placa de compactare=475 mm; Placă de compactare 475 x1950 mm; Deschidere de umplere=1685x2050 mm; Înălțime de umplere=1350 mm; |
| 7. |  | Container colectare lemn / mobilier | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 2,05 m |  | Capacitate de încărcare : 22 to |
| 8. |  | Container colectare sticlă | Container asimetric=7,00 mc Dimensiuni interioare=6,00 x 2,30 x 2,05 m |  | Greutate maximă admisibilă=7000 kg; |
| 9. |  | Container colectare sticlă |  |  |  |
| 10. |  | Container anvelope | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 1,80 m |  | Container deschis=24 mc Capacitate de încărcare= 20 |
| 11 |  | Container colectare metal | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 1,80 m |  | Container deschis=24 mc Capacitate de încărcare= 20 to |
| 12 |  | Container deșeuri grădină | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 1,80 m |  | Capacitate de încărcare= 20 to |
| 13 |  | Container colectare deșeuri construcții diverse | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 1,20 m |  | Capacitate de încărcare= 18 to |
| 14 |  | Container colectare deșeuri construcții moloz | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 1,20 |  | Capacitate de încărcare= 18 to |

Cantitate deșeuri:

Pentru fiecare dintre cele 14 containere, capacitatea de stocare diferă în funcție de materialele selectate.

Perioada de stocare a deșeurilor de tip selectiv este cuprinsă între 3-7zile, în funcție de aporturile comunității.

Colectarea deșeurilor se face in mod organizat pe fiecare tip de deșeu, containerele vor fii acoperite și transportate individual către centrele de reciclare/fiecare tip de material.

Pe terenul descris mai sus se vor executa următoarele lucrări :

Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;

Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;

Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;

Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise;

Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;

În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;

Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);

Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)

Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea debleurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;

Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor

electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;

Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sticle/borcane/recipiente;

Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);

Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;

Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;

Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.

Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).

Infrastructura:

Stratificația platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatră spartă), geotextil, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonată (pe care vor fi amplasate containerul-birou și cel frigo) va conține strtul- suport din balast compactat și beton.

Structura de susținere a copertinei va avea fundații izolate din BA, iar împrejmuirea fundații izolate cilindrice (săpătura se poate face ușor cu foreza).

Suprastructura:

Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax de câte 5.0m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50m de o parte și de alta.

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe direcție longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravântuiri alcătuite din bare Φ25. Execuția structurii presupune realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzilor și montajul acestora pe șantier prin îmbinări cu șuruburi.

Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cute de 45-85mm, fixată pe panele alcătuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările climaterice de la nivelul învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia.

Celelalte obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate și gata de utilizare (plug-in).

- La execuția lucrărilor se vor respecta toate cerințele din normativele in vigoare, pentru diferitele categoriile de lucrări. La execuția lucrărilor se vor întocmi toate documentele privind procesele verbale pentru natura terenului si stratificații, procesele verbale de lucrări ascunse, procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform programe de control.

Rezistență

Succesiunea litologica interceptata si prezentata in fisele de foraj, este urmatoarea:

FORAJUL 1

0.00 — 1.80 m - Umplutura din pamant cu pietris, bolovanis și resturi de la constructii;

1.80 — 2.80 m - Argilă - Argila prafoasa cafeniu roscat, plastic vartoasa;

2.80 — 6.00 m - Pietriș cu nisip argilos - nisip prafos, cafeniu roșcat, cu intercalații nisipoase cafeniu gălbui, uscat, îndesat;

FORAJUL 2

0.00 — 0.35 m - Umplutura din pamant cu pietris;

0.35 — 1.80 m - Argilă nisipoasă cafeniu inchis roscat, tare;

1.80 — 2.80 m - Argila prafoasa cafeniu inchis, tare;

2.80 — 6.00 m - Pietriș cu nisip argilos - nisip prafos, cafeniu roșcat, cu intercalații nisipoase cafeniu gălbui, uscat, îndesat;

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost întâlnit în forajele executate deoarece este situat sub adâncimea de investigare.

Apa nu are influență asupra viitoarelor fundații sau influență asupra terenului de fundare.

În perioadele cu precipitații abundente sau seceta nivelul hidrostatic poate

să prezinte oscilații semnificative.

Evaluarea riscului geotehnic și încadrarea în categoria geotehnică s-a făcut conform elementelor din tabelul următor:

Evaluarea presiunii convenționale de bază și a capacității portante

Umplutura din pământ cu pietriș, bolovăniș și resturi de la construcții.

Presiunea convențională pe stratul de fundare (Pernă de balast compactat cu o grosime minimă de 1.00 m), conform NP 112—14, anexa D, tabelul D5, este Pconv = 200 kPa pentru un grad de saturație de cel mult 0.8, respectiv Pconv = 250 kPa pentru un grad de saturație mai mic sau egal cu 0.5, pentru

adâncimi de fundare Df = 2,00 m și lățimi ale fundațiilor B = 1,00 m.

Din experiența unor lucrări similare pe astfel de pământuri, fundate pe pernă cu grosimea de 1.00 m, se estimează că Pconv = 180 kPa. La amplasarea construcției pe teren se va avea in vedere faptul ca perna trebuie sa depășească conturul construcției cu minim grosimea ei (in acest caz

minim 1.00 m).

SOLUŢII CONSTRUCTIVE

INFRASTRUCTURA

Soluția constructivă aleasă este de tipul fundații izolate cu înălțimea de 130 cm și dimensiuni în plan de 180 cm x 270 cm. Fundațiile vor fi legate între ele cu o grindă de echilibrare cu secțiunea 40 cm x 65 cm, armate longitudinal și transversal cu bare independente din BST500.

SUPRASTRUCTURA

Copertina este o structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax de câte 5.0m,

prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50m de o parte și de alta.

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile ortogonale

IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe direcție longitudinală

s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii

la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravântuiri alcătuite din bare Φ25. Execuția structurii presupune

realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzilor și montajul acestora pe șantier prin îmbinări cu

șuruburi.

ACOPERIȘUL

Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cute de 45-85mm, fixată pe panele alcătuite

din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările climaterice de la nivelul învelitorii precum

și la greutatea proprie a acesteia.

MATERIALE PRINCIPALE UTILIZATE

Beton armat:		C20/25;

Beton egalizare:		C8/10;

Otel-beton:       		BST500;

Oțel:			S235 (OL 37)

Organe de asamblare:	șuruburi gr. 8.8

Șuruburi fundații:		șuruburi ancoraj M30, gr. 8.8

Învelitoare:			tablă prapezoidală autoportantă cu cute 45 ... 85 mm

Instalații Interioare și Exterioare Apă și Canalizare

Alimentarea cu apa:

Pentru alimentarea cu apă menajeră, se va realiza un puț forat de adâncime corespunzătoare pentru a ajunge la nivelul unui strat de apă care face posibilă alimentarea cu apă menajeră. Pentru realizarea forajului se va contracta o firmă competentă cu experiență în domeniu.

Se va amplasa un rezervor de apă menajeră de 10m3 în care se va realiza pomparea apei menajere din puțul forat.

În curte se va amplasa un container pentru pază și depozit. În container se vor amenaja două grupuri sanitare cu câte un closet și un lavoar. Pentru spălarea curții și stropirea spațiilor verzi se va monta un robinet antiîngheț  pe peretele containerului.

Grupurile sanitare se vor racorda de la rezervorul de apă menajeră. În zonă se va amplasa un rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 10m3. Apa caldă menajeră va fi preparată cu un boiler electric cu capacitatea de 10 l, cu puterea electrică 200 W / 230 V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscător de mâini electric cu puterea electrică de  1500 W /230 V.

Necesarul de apa al obiectivului este asigurat din forajul de alimentare cu apa executat la adancimea de 50 m si se va tuba cu coloana din PVC tip R 18 având diametrul 180 mm.

(puț- hidrofor) conducta PEHD, On 32mm, lungime 25,0 m pana la instalatia de hidrofor.

Stație de pompe: hidrofor tip "Hidro DONE 2CHV4 - 80" prevazut cu presostat

caracteristici hidrofor: Omax =6,0 mc/ora, hmax = aprox.20 mCA

Tensiune de alimentare: 220 V sau 380 V ; 50 Hz ; Putere: p=0,25 - aprox. 0,55kW

Înmagazinarea apei se va face in vasul tampon al hidroforului, capacitate aprox.24 litri. Distribuția apei la consumatori se va face prin conducte PEHD On= 32mm, lungimea conductelor putand fi estimata la cca. 80,00 m la exterior.

Forajul va fi prevăzut cu cabina Îngropată din polietilena, cu diametrul de 1.50 m si înălțimea de 2.50 m prevăzută cu ventilație si capac cu încuietoare securizată. Cabina va fi prevăzută cu toate instalațiile hidraulice si electrice necesare funcționarii puțului.

Evacuarea apelor uzate menajere:

Până la extinderea sistemului centralizat de canalizare a Municipiului Târgoviște, se propune realizarea unui bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere si a unui bazin de retenție prevăzut cu separator de hidrocarburi pentru colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul analizat.

Intră in obligativitatea beneficiarului ca, o data cu extinderea sistemului centralizat de canalizare, aceștia  sa se racordeze la aceasta.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare var fi evacuate printr-o rețea de canalizare realizata din conducta de PVC , On = 110 mm, L= 20,0 m, către bazinul vidanjabil amplasat pe proprietate . Dimensiuni in plan ale bazinului vidanjabil betonat var fi: : lungime= 6.0m , lățime= 4.00m, adâncime= 2.0m, aprox. V=48mc).

Bazinul va fi vidanjat periodic cu ajutorul unei firme specializate in acest tip de serviciu.

Evacuarea apelor pluviale:

Apele pluviale, de la nivelul platformelor betonate, posibil impurificate, var fi preluate printr-un sistem de rigole carosabile, trecute printr-un separator de hidrocarburi (Q=4 I/s, volum= aprox.5.0mc) si de aici vor fi evacuate in bazinul de retenție.

Separatorul de hidrocarburi va fi curățat periodic de o firma acreditata pentru aceste lucrări.

Nota: În viitor, după introducerea sistemului de canalizare centralizat, obiectivele vor fii racordate la acesta.

Instalații de Încălzire și Climatizare

Containerul de pază și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare electrice montate pe perete. La camera de pază, radiatorul va fi de 1500 W, la grupurile sanitare, două radiatoare de câte 500 W.

În camera de pază va fi montat un aparat de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU/h.

Instalații electrice

INSTALAȚII DE ILUMINAT GENERAL

Iluminatul s-a proiectat respectându-se normativul NP061/2002 și din punct de vedere al lămpilor și  al amplasării acestora conform calculului realizat în programul Dialux.

Distribuția fluxului luminos s-a realizat prin prevederea în toate spațiile a unei componente de flux superior pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distribuției echilibrate a luminatelor. În încăperi s-a asigurat posibilitatea comenzii în trepte a iluminatului, în funcție de sarcina vizuală și necesitățile benefice. Distribuția luminatelor în câmp vizual și pe suprafața de lucru s-a realizat în așa fel încât să se evite orbirea directă (s-au folosit aparate de iluminat cu sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a luat în considerare pentru fiecare spațiu destinația acestuia și nivelul de iluminat natural astfel conform normativului NP061/2002 avem următoarele nivele minime de iluminat:

Iluminat normal birouri:	                                          300/500lx;

Iluminat normal băi toalete:	                                           200lx;

Iluminat Cameră Tehnică:	                                            300lx;

Iluminat depozite:	                                                            100lx;

Iluminat securitate pentru continuarea lucrului:	20% din nivelul de iluminat normal pentru

iluminatul normal autonomie minim 3 ore, punerea în funcțiune de la sesizarea lipsei tensiunii de bază cuprins între 0,5s-5s;

La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limită de iluminat, prescrisă din punctul de vedere al protecției muncii la locul montării, cu privire la următoarele aspecte: intensitate luminoasă, uniformitatea intensității luminoase, temperatura de culoare.

Control si comandă iluminat:

- Băi toalete:	- senzori de mișcare/senzori de prezență;

- Zone tehnice	- întrerupătoare manuale;

- Birouri	- întrerupătoare manuale;

- Spații de depozitare	- Întrerupătoare manuale;

- Iluminatul pentru continuarea lucrului

Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta în locuri de muncă dotate cu  receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere și la locurile de muncă legate de necesitatea funcționării acestor receptoare (stații de pompe pentru incendiu, surse de rezervă, stațiile serviciilor de pompieri, încăperile supapelor de control și semnalizare, ventilatoarelor fumului și gazelor fierbinți, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru continuarea lucrului s-au prevăzut în camera unde se va monta tabloul general, adică în birouri, se vor cabla cu cablu rezistent la foc CYY-F cu 3 sau 4 fire în funcție de tipul acestora, traseul de cablu se va proteja pe toată lungimea lui în tub de protecție cu rezistență mecanică de minim 320N, montat  aparent, și vor avea o autonomie de minim 3 ore de la sesizarea lipsei tensiunii de bază și un timp de comutație de 0,5s. La plecarea din tabloul general traseele de cablu se vor proteja la scurtcircuit și curenții reziduali prin disjunctoare diferențiale 2P/10A/30mA.

Situația energetică a tabloului TD-G

Tabloul de distribuție TD-G se va alimenta de la instalația fotovoltaică nou propusă.

| Putere totala instalata: | 18,502 | W |
| --- | --- | --- |
| Putere totala absorbita: | 4,718 | W |
| Coeficient mediu de utilizare: | 0.47 | - |
| Curent maxim absorbit: | 22.79 | A |
| Factor de putere calculat: | 0.915 | - |
| Factor de putere impus: | 0.920 | - |
| Tangenta fi1 : | 0.440 | - |
| Tangenta fi2 : | 0.426 | - |
| Capacitatea de compensare: | 2.33 | kVAR |

Pentru acest obiectiv se admite o variație de tensiune de +/-8%Un și o variație de frecvență de ±2Hz.

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va realiza de la instalația fotovoltaica propusă.

Date tehnice ale TG:

Grad de protecție IP54;

Nivel general de defect 6kA;

Tensiunea nominala 230V/50Hz;

Tensiunea de izolație 1000V/ca; 1200V/cc.

Circuit de intrare TG:

Întrerupător automat 2P/25A

Circuit de plecări:

Siguranțe automate și disjunctoare diferențiale dimensionate conform puterilor absorbite de receptori.

DISTRIBUȚIA ENERGIEI  ELECTRICE

Distribuția electrică de la postul de transformare și până la TG situat în birou, se v-a realiza cu cablu de tip CYABY 3x6 mm2 montat îngropat în pământ la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat. Distribuția energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza în sistem TN-S prin intermediul cablului de tip CYY-F cu o secțiune corespunzătoare puterii receptorului alimentat, traseele de cabluri se vor proteja pe întreaga lungime în tuburi de protecție cu o rezistență mecanică de minim 320N montate aparent.

Instalația electrică se va racorda obligatoriu la priza de pământ proiectată, priză a cărei valoare măsurată nu poate să depășească 4 Ω.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutație prin montarea uni descărcător de supratensiune în tabloul general, în conformitate cu prevederile normativului I7/2011. De la tabloul general de distribuție (TG) energia electrică se distribuie către consumatori direct prin intermediul cablurilor electrice.

Bară normală:

Plecări	-Iluminat;

Plecări	-Prize/Forță.

INSTALAȚIA DE FORȚĂ

Traseele de cablu ce alimentează prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc de    tip CYY-F 3x2,5 mm2 și protejat pe toată lungimea lui în tub de protecție cu o rezistență mecanică de minim 750N și un diametru Ø20, traseele de cabluri destinate alimentării prizelor monofazice se vor executa aparent pe pereții clădirii.

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent de scurtcircuit și curent rezidual diferențial cu disjunctoare diferențiale 2P/16A/30mA.

Alimentare containerului frigorific se face din tabloul general(TG) prin intermediul unui cablu CYABY 3x4mm2, montat îngropat în pământ la h=-1000mm, protejat în tub de protecție de minim 750N. La plecarea din tabloul general (TG) se va proteja la curent de scurtcircuit și curent rezidual  diferențial cu disjunctor diferențial 2P/20A/30mA.

Tabloul general (TG) se va alimenta de la instalația fotovoltaică propusă.

Se va alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5mm2, respectiv CYABY 3x1,5mm2, în funcție de lungime reducând-se secțiunea cablului din cauza lungimii traseului și a căderii de tensiune. Traseul de cablu se va proteja prin siguranță automata 2P/16A, fiind montat un ceas programator tip astro 10A pe șină.

Se vor mai alimenta și compactoarele de hârtie, alimentarea acestora se va face prin intermediul unui cablu CYABY 5x4 mm2, montat îngropat în pământ la h=- 1000mm, protejat pe toată lungimea lui prin tub de protecție cu rezistență mecanică de minim 750N.

Fiecare compactor se va proteja prin siguranță automata 4P/25A.

INSTALAȚIA FOTOVOLTAICĂ

Pentru alimentarea cu energie electrică a amplasamentului nou propus se va propune realizarea unei instalații fotovoltaice dimensionată astfel încât să poată acoperi tot necesarul de energie electrică al amplasamentului. Din punct de vedere tehnic, constructiv și tehnologic s-a ținut cont de următoarele ipoteze de calcul:

S-au utilizat panouri fotovoltaice cu tehnologie siliciu-monocristalin cu o putere de 540 W

Dimensiunile panourilor fotovoltaice sunt de: 2,38 x 1,30 și o greutate de aprox. 31,5 kg

Panourile vor fi amplasate pe o față a pergolei

Unghiul de înclinare al panourilor va fi același ca al pergolei pe care vor fi amplasate, unghi fix

Figură III-2 Orientarea panourilor în raport cu poziția soarelui pentru orele 10:00 a.m. și 16:00 p.m.

Panourile fotovoltaice vor fi conectate în serie și vor alcătuii șiruri (string-uri), care la rândul lor se conectează în paralel, formând astfel o matrice fotovoltaică ce se conectează la invertoare.

Având în vedere faptul că intensitatea radiației solare este optimă pentru producerea de energie electrică în momentul în care aceasta ajunge perpendicular pe panoul fotovoltaic, la un unghi de incidență de 0°, panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură de susținere ce le va menține la un unghi fix sau variabil, în funcție de soluția optimă aleasă. În prezentul studiu, s-a utilizat varianta de susținere la un unghi fix, cu înclinare și azimuth la fel ca cele ale pergolei pe care vor fi montate.

Figură III-3 Orizontul de soare

Panourile fotovoltaice vor fi conectate între ele în serie pentru a crea string-uri, cu scopul creșterii tensiunii totale produse în sistem iar string-urile vor fi conectate între ele în paralel cu scopul de a crește curentul total al sistemului. Acestea vor fi în continuare conectate la invertoarele solare ce vor realiza conversia c.c. / c.a. la tensiunea de 0,4 kV. În studiul de față a fost utilizat un invertor cu o putere nominală de c.a. maximă de 36 kW și un randament de conversie de aproximativ 98,3%.

Energia produsă de panourile fotovoltaice va fi utilizată doar de receptoarele proprietarului, nu se va realiza injectarea de energie în rețea.

Alimentarea tabloului electric general situat în birou, se va realiza cu cablu de tip CYABY 5x6 mm2 montat îngropat în pământ la h= -1000 mm de la cota terenului amenajat, de la invertorul solar. Traseele de cabluri se vor proteja pe întreaga lungime în tuburi de protecție cu o rezistență mecanică de minim 320 N montate aparent.

Cablurile de curent continuu aferente instalației fotovoltaice (panouri fotovoltaice – invertor – sistem de stocare în baterii) vor fi dimensionate conform indicațiilor oferite de furnizorul de echipamente și a fișelor tehnice oferite pentru echipamentele furnizate.

Panouri Fotovoltaice:

În cadrul obiectivului a fost simulată o instalație fotovoltaică cu o putere instalată de 37,8 kWp. Pentru a putea obține o eficiență cât mai ridicată, în analiză au fost utilizate panouri fotovoltaice, monocristaline.

Figură III-4 Performanțele panourilor utilizate

| Tip panou: | Monocristalin |
| --- | --- |
| Putere nominală la Pmax: | 540 W |
| Tensiune nominală la Pmax: | 39,10 V |
| Curent la Pmax: | 13,85 A |
| Randament de conversie: | 20,08 % |
| Dimensiuni: | 2,38 x 1,30 x 0,35 m |
| Greutate: | 31,5 kg |
| Număr de module: | 70 buc |
| Grad de protecție minim: | IP67 |

Sistemul propus este compus din panouri monocristaline cu dimensiunile de 2,38 x 1,30 x 0,35 cu o greutate de 31,5 kg/buc. Numărul total de panouri utilizate este de 70 de module, astfel se obține o suprafață totală a colectorului solar de 179 m2.

Invertoarele Solare:

În funcție de condițiile de operare ale instalației fotovoltaice (grad de umbrire, radiație luminoasă, temperatură etc.) punctul de putere maximă al panoului fotovoltaic variază constant. Invertoarele sunt prevăzute cu un sistem de urmărire a punctului de putere maximă (MPPT) care caută acest punct cu scopul de a îmbunătăți semnificativ eficiența utilizării energiei sistemelor fotovoltaice și a sistemelor de încărcare.

În cadrul proiectului, având în vedere ușurința instalării, impactul redus pe care gradul de umbrire parțială a panourilor îl poate avea și ușurința de remediere a defectelor, a fost aleasă soluția de utilizare a invertoarelor descentralizate (de șir).

Invertorul alese are o putere de ieșire de 36 kVA la tensiunea de 0,4 kV; astfel utilizând un invertor este posibilă acoperirea întregii puteri produse de panourile fotovoltaice și obținem o putere maximă de ieșire de 36 kWac.

Tabel III-1 Caracteristici tehnice invertor

| Tip invertor: |  | Descentralizat (de șir) |
| --- | --- | --- |
| Randament de conversie: |  | Minim 98,69 % |
| Tensiune maximă de intrare: |  | 1500 V |
| Tensiune nominală: |  | 1080 V |
| Tensiune de pornire: |  | 500 V |
| Număr de MPPT-uri: |  | 4 |
| Putere nominală de ieșire maximă: |  | 36 kVA |
| Tensiune maximă de ieșire: |  | 400 V |
| Curent nominal de ieșire: |  | 48 A |
| Dimensiuni: |  | Aprox. 0,93 x 0,26 x 0,55 m |
| Greutate: |  | Aprox. 60 kg |
| Număr de invertoare: |  | 1 buc |
| Grad de protecție minim: |  | IP66 |

Sistem de stocare a energiei în baterii:

Ținând cont de avantajele pe care tehnologia de tip Li-ion le prezintă și cota de piață pe care o dețin sistemele de stocare bazate pe această tehnologie dar și a prețului scăzut, pentru studiul prezent s-a utilizat un sistem de stocare cu baterii Li-ion.

Pentru studiul prezent, s-au considerat un număr de 4 module ce rezultă într-o capacitate de stocare în baterii de 43,2 kWh.

| Tip baterii: | Li-Ion |
| --- | --- |
| Capacitate totală: | 43,2 kWh |
| Mod de instalare: | Interior, grad de protecție min. IP66 |
| Eficiență: | 98,3 % |
| Invertor bidirecțional: | Da |
| Număr total module: | 4 buc |

Sistemul de stocare va include un sistem de gestionare al energiei ce va permite monitorizarea performanței unităților prin citire locală și la distanță a parametrilor funcționali în multiple moduri automate de operare.

Sistemul de management va prezenta o interfață unică de monitorizare și control pentru a permite monitorizarea și diagnosticarea avariilor și alarmelor dar și intervenția specialiștilor furnizorului pentru o bună întreținere a sistemului în perioada de operare. Sistemul va permite colectarea de date de la invertor cu scopul aplicării unui algoritm specific ce va optimiza sistemul de management de energie.

Bateriile vor fi amplasate în apropierea invertorului, acestea vor fi montate în cutii de protecție pentru echipamentele electrice cu un grad de protecție corespunzător montajului la exterior (minim IP65).

INSTALAȚIA DE LEGARE LA PĂMÂNT

Circuitele electrice vor avea neutrul distinct față de conductorul de protecție până la tabloul electric. Conductorul de protecție se va realiza din conductor de cupru izolat cu secțiunea minimă de 2,5 mm2 când distribuția se realizează în conductoare montate în tuburi de protecție sau de 1,5 când conductorul de protecție face parte dintr-un cablu de alimentare. Secțiunea conductorului de protecție se corelează cu secțiunea conductoarelor active și nu se va întrerupe.

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă în prezentul proiect s-a prevăzut:

- Legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție;

- Legarea la priza de pământ ca mijloc suplimentar de protecție.

Tabloul electric se va lega printr-o instalație de egalizare a potențialelor la prize de pământ. Această bară de egalizare a potențialelor este conectată la priza de pământ prin intermediul unei piese de separație. Rolul piesei de separație este de a separa instalația electrică de priza de pământ pentru a putea realiza măsurarea acesteia, de asemenea deoarece containerele sunt metalice și acestea se vor lega la prize de pământ printr-o piesă de separate fiecare în parte.

Priza de legare la pământ se va realiza de-a lungul clădirii cu electrozi orizontali din platbandă de oțel zincată 25x4 mm și electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizați ce se vor monta îngropat la h=- 1000 mm de la cota terenului existent iar distanța dintre electrozi de împământare verticali va fi de 1500 mm. Îmbinările dintre electrozii verticali și orizontali se realizează numai prin sudură, prin suprapunerea elementelor care se îmbină pe cel puțin 100 mm, îmbinările prin sudură se vor proteja cu bitum, acestea dându-se cât încă sudura este caldă pe o distanță de minim 250 mm în stânga și în dreapta de la marginea părții sudate.

Prizele de legare la pământ artificiale nu trebuie să depășească valoarea de 4 ohm.

INSTALAȚII DE PARATRĂSNET

Instalația de paratrăsnet contracarează efectele descărcărilor atmosferice asupra construcției, având rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile termice din atmosferă, pe măsura apariției lor.

Datorită naturii construcției, a formelor geometrice cât și a amplasamentului clădirii raportat la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul că este necesară o instalație de sine stătătoare de captare a descărcărilor atmosferice.

Instalația exterioară de protecție împotriva trăsnetului IEPT este realizată cu un dispozitiv PDA (paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tijă cu înălțimea de 3 m, fiind montat pe o tijă metalică cu înălțimea de 10 m și se v-a conecta la priza de pământ ce are o rezistență mai mică de 1 ohm.

Raza de acoperire a instalației de protecție este de 47,00 m.

INSTALAȚIA DE CURENȚI SLABI

Amplasamentul va fi supravegheata video, prin intermediul a 10 camere video exterioare montate pe stâlpii exteriori astfel încât să protejeze întreaga construcție. Se vor alimenta prin cablu UTP CAT 7 și vor fi protejate pe toată lungime lor în tub de protecție. În birou se vor monta prize de date.

justificarea necesității proiectului;

Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării parametrilor de calitatea mediului. Investițiile din cadrul PNRR în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5 % la ținta națională de atingere a ratei de 50 % de reciclare și pregătire pentru reutilizarea a deșeurilor municipale până în anul 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva UE 2018/851).

Obiectivul specific este reprezentat de dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Obiectivele specifice propuse ale proiectului și rezultatele așteptate prin implementarea acestuia sunt:

| Rezultate | Unitate de măsură | Număr la începutul implementării proiectului | Număr la finalul implementării proiectului | Țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrele de colectare cu aport voluntar înființate | nr. | 0 | 1 | 1 |
| Cantitate de deșeuri colectată separat | tone/an | 0,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| Rata de reciclare din deșeurile colectate separat | procent | 0,00% | 45,00% | 45,00% |

Proiectul analizat va contribui la investițiile pentru obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor în domeniul climei și din domeniul digital, în proporție de 40 % la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și în proporție de 0 % pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital de asemenea, investiția contribuie în proporție de 100 % la obiectivele de mediu.

Calendarul propus prin PNRR menționează înființarea și operaționalizarea a 250 de centre de colectare cu aport voluntar până în anul 2024 iar până în anul 2026 vor fi înființate și operaționale 565 de noi centre de colectare cu aport voluntar.

Investiția are la bază îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor și atingerea țintelor stabilite de colectare și reciclare a deșeurilor prin rezolvarea problemelor de mediu introduse de generarea și gestionarea deșeurilor la nivel municipal utilizând un sistem integrat de gestiune a deșeurilor. Informarea populației cu privire la prevenirea generării deșeurilor și la creșterea gradului de reciclare și recuperare a materialelor prin compostare individuală sau la platforma de compostare, va duce la o reducere substanțială a deșeurilor ce trebuie transportate și eliminate fapt ce se va reflecta în o protecție sporită a mediului înconjurător și a sănătății populației datorată eliminării depozitelor clandestine de pe teritoriul municipiului.

valoarea investiției;

Valoarea investiției proiectului „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE” este  de

5.434.208.23 lei  inclusiv TVA  (la curs PNRR ,31.05.2021; 1 euro = 4.9195 Lei)

perioada de implementare propusă;

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții: 10 luni.

planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Conform părți desenate

Din punct de vedere al încadrării geografice, terenul investigat se situează între coordonatele geografice:

- 44o55’46.51’’ – 44o55’59.40’’ latitudine nordică

- 25o25’39.08’’ – 25o25’46.49’’ longitudine estică.

Figură III-5 Încadrarea în zonă a amplasamentului

| Figură III-6 Dispunerea intabulărilor vecine - S – CF 85747 – Teren/Statie betoane - V – CF 85747 - Terenuri proprietate particulară - E – CF 83777 – Teren/Statie electrica - N – CF 84887 - Terenuri proprietate particulară | Figură III-7 Dispunerea terenurilor cadastrate pe ortofotoplan |
| --- | --- |

Regimul juridic

Terenul este situat în extravilanul municipiului Târgoviște (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 și prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018.

Forma de proprietate: teren domeniu public conform Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 106800/06.09.2022.

Regimul economic:

- Terenul este situat în: extravilan

- Categoria de folosință: neproductiv

Regimul tehnic

Teren aflat în domeniul public, proprietate a Municipiului Târgoviște în suprafața de 5.700 m2, conform cu Extras de Carte Funciară informare nr. 106800/06.09.2022.

o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului;

FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

Lucrările de infrastructură rutieră se încadrează în categoria de importanță „C” (importanță normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice și a litologiei terenului de fundare în zonă, s-a executat o prospecție geologo – geotehnică de mare detaliu, s-au consultat lucrările de specialitate și documentațiile elaborate anterior în zonă și s-au executat pe amplasamentul propus două foraje geotehnice până la adâncimea de 6,00 m.

Figură III-8 Amplasamentul forajelor Geotehnice

Stratificația interceptată în forajele geotehnice este specifică zonei studiate, unde stratele de argilă prăfoasă alternează cu stratele de argilă, argilă nisipoasă, în general cu grad ridicat de neomogenitate. Sub acestea se află depozite aluvionare de tipul pietrișurilor și nisipurilor. La suprafață este prezent un strat semnificativ de umplutură antropică din resturi de la construcții în amestec cu pământ, pietriș și bolovăniș.

| Forajul 1: |  |
| --- | --- |
| 0.00 – 1.80 m | Umplutură din pământ cu pietriș, bolovăniș și resturi de la construcții |
| 1.80 – 2.80 m | Argilă – Argilă prăfoasă cafeniu roșcat, plastic vârtoasă |
| 2.80 – 6.00 m | Pietriș cu nisip argilos – nisip prăfos, cafeniu roșcat, cu intercalații nisipoase cafeniu gălbui, uscat, îndesat |

Figură III-9 Profilul forajului geotehnic numărul 1

| Forajul 2: |  |
| --- | --- |
| 0.00 – 0.35 m | Umplutură din pământ cu pietriș |
| 0.35 – 1.80 m | Argilă nisipoasă cafeniu închis roșcat, tare |
| 2.80 – 6.00 m | Pietriș cu nisip argilos – nisip prăfos, cafeniu roșcat, cu intercalații nisipoase cafeniu gălbui, uscat, îndesat |

Figură III-10 Profilul forajului geotehnic numărul 2

Nivelul hidrostatic nu a fost întâlnit în forajele geotehnice executate deoarece este situat sub adâncimea de investigație. Apa nu are influență asupra fundațiilor sau asupra terenului de fundare.

Evaluarea riscului geotehnic și încadrarea în categoria geotehnică s-a făcut conform:

| Factori avuți în vedere | Categorii | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condițiile de teren | Teren bun – dificil de fundare | 2 – 6 |
| Apa subterană | Lucrări fără epuizmente | 1 |
| Clasificarea construcției după categoria de importanță | Redusă | 2 |
| Vecinătăți | Fără riscuri | 1 |
| Zona seismică de calcul | ag=0,30 g | 3 |
| TOTAL Puncte |  | 9 - 13 |

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

Capacitatea de producție

Având în vedere specificul activităților care se vor desfășura pentru realizarea lucrărilor analizate în prezenta lucrare, se va obține o producție din colectarea în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri de lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări.

Montarea de echipamente a căror generație de producție este depășită va fi exclusă, toate echipamentele prevăzute în proiect vor corespunde ultimelor generații lansate pe piață. Toate echipamentele folosite trebuie să respecte normele de protecția mediului, apărarea împotriva incendiului și normele de securitate și sănătate în muncă, etc.

Echipamentele, sistemele, instalațiile și materialele prevăzute vor avea caracteristici tehnice conforme cu prevederile standardelor și normelor în vigoare și a nivelului de securitate prevăzute de standardele aplicabile în Uniunea Europeană.

Dulapurile, panourile, tablourile, cofretele, dispozitivele de acționare vor avea inscripționări în limba română. În conformitate cu directivele, normele și standardele de realizare a echipamentelor, întreaga instalație cu părțile sale componente va trebui să fie marcate cu sigla CE.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice

Nu este cazul.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus

Nu este cazul.

Materii prime, energia și combustibilii utilizați. Modul de asigurare a acestora

Materiile prime necesare realizării lucrării sunt:

pământ pentru umplutură și pământ vegetal;

agregate minerale (piatră spartă, balast, pietriș, nisip);

beton de ciment;

beton asfaltic/mixtură asfaltică;

prefabricate din beton;

prefabricate din oțel

lemn pentru cofraje;

carburanții (motorina) și lubrifianții necesari funcționarii utilajelor și mijloacelor de transport.

Materiale principale utilizate la realizarea părții de arhitectură

Beton armat:		C20/25;

Beton egalizare:		C8/10;

Otel-beton:       		BST500;

Oțel:			S235 (OL 37)

Organe de asamblare:	șuruburi gr. 8.8

Șuruburi fundații:		șuruburi ancoraj M30, gr. 8.8

Învelitoare:			tablă prapezoidală autoportantă cu cute 45 ... 85 mm

Colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții-montaj și instalații se va realiza controlat, în zone special amenajate, în vederea eliminării/valorificării prin operatorii autorizați.

Pentru o bună gospodărire/manevrare/utilizare a pământului/materialelor ce vor fi folosite pentru execuția lucrărilor vor fi necesare următoarele măsuri:

- asigurarea calității constând din certificate de calitate și documentație, determinări ale calității solului prin recoltarea de probe de pe amplasament;

- evitarea degradării, prin acoperire sau depozitare adecvată;

- prevenirea furturilor, prin menținerea unor evidente sistematice;

- asigurarea manevrării eficiente, prin folosirea în practică numai a dispozitivelor adecvate: încărcătoare mecanice, motostivuitoare, macarale etc.;

- protecția muncii în toate operațiunile de transfer, încărcare, descărcare ce se vor efectua pe bază de instructaje specifice și cu utilizarea echipamentelor de protecție;

- întreținerea permanentă și curățarea drumurilor regionale și a celor de șantier, prin nivelarea lor cu autogredere, balastare, stropire;

- evitarea poluării cu praf și pulberi, prin utilizarea mijloacelor de transport închise/acoperite.

Betonul de ciment și betonul asfaltic/mixtura asfaltică nu se vor prepara pe amplasamentul lucrării, ele se vor prepara în stațiile de betoane contractate și vor fi transportate pe ampriza lucrărilor cu mijloace de transport specifice.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de uleiuri hidraulice și de transmisie.

În cazul în care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa într-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

Energia electrică necesară desfășurării activităților de construcție va fi furnizată din sistemul energetic național, prin branșarea la rețeaua locala de energie electrica.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Este necesară asigurarea următoarelor utilități pentru buna funcționare a obiectivului de investiții:

- Realizarea unei instalații de producere de energie din surse regenerabile de tip fotovoltaic, pentru alimentarea receptoarelor de energie electrică

- Pentru alimentarea cu apă menajeră, se va realiza un puț forat de adâncime corespunzătoare pentru a ajunge la nivelul unui strat de apă care face posibilă alimentarea cu apă menajeră.

- Se va amplasa un rezervor de apă menajeră în care se va realiza pomparea apei menajere din puțul forat.

- Apa caldă menajeră va fi preparată cu un boiler electric cu capacitatea de 10 l, cu puterea electrică 200W / 230V

- Se va încheia un contract de furnizare cu o firmă specializată pentru furnizarea de apă potabilă îmbuteliată pentru personalul implicat în operarea și întreținerea amplasamentului.

- Pentru evacuarea apelor menajere, în zonă se va amplasa un rezervor subteran vidanjabil

- Apele meteorice de pe platforma betonată se vor colecta prin două rigole prefabricate din beton polimeric acoperite cu grile din fontă cu clasa de încărcare D400 și evacuate într-un rezervor de apă meteorică.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La finalizarea lucrărilor de construcție, constructorii au obligația reconstrucției ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate.

O atenție specială se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrărilor:

- limitarea la minimul necesar a suprafeței ocupate;

- înainte de începerea activității de construire, solul vegetal va fi excavat și depozitat într-un depozit special astfel încât, la terminarea lucrărilor, să asigure materialul de refacere a structurii vegetale a solului;

- refacerea structurii solului prin discuire si așezarea solului vegetal.

Prin reconstrucția ecologică, se vor îndeplini următoarele obiective:

- reducerea impactului lucrărilor;

- protecția solului împotriva eroziunii;

- restaurarea vegetației afectate;

- completarea aplicabilității altor măsuri corective și/sau preventive;

- avantajul integrării în peisaj a elementelor asociate infrastructurii și îmbunătățirea calității esteticii mediului.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Categoria de folosință a terenurilor este Neproductiv, conform extraselor de carte funciară anexate, terenul se află în extravilanul localității.

Terenul se află în partea de sud a municipiului Târgoviște în vecinătatea platformei industriale, zona făcând parte dintr-o zonă destructurată (fost C.A.P. – în prezent ruine) care inițial s-a aflat în zona de litigiu dintre comuna Ulmi și municipiul Târgoviște și ulterior au fost incluse în UAT-ul acestuia.

Figură III-11 Accesul pe parcelă

Accesul la amplasamentul studiat se va face prin șoseaua Găești din drumul de exploatare NC 85630.

Pentru accesul în zonele de montaj la execuție se vor folosi străzile existente în apropiere.

Accesul la lucrare se va face numai pe căile de acces existente în zonă.

Suprafața de teren afectată de accesul din străzile învecinate, la punctul de lucru, va fi readusă, după încheierea lucrărilor de execuție la starea inițială.

Deteriorarea terenului din afara culoarului de lucru sau ale terenurilor din afara drumurilor de acces existente, vor fi despăgubite de către Constructor. De asemenea, Constructorul va suporta toate cheltuielile și taxele pentru dreptul de a utiliza terenuri străine, pentru lucrări provizorii sau pentru acces în șantier.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale utilizate sunt agregatele minerale.

Piatra naturală, balastul și nisipul vor fi cumpărate de la cariere/balastiere existente în zona amplasamentului, reglementate ANRM.

Pentru minimizarea impactului asupra mediului, se propun următoarele recomandări în exploatarea gropilor de împrumut:

- pentru lucrările de refacere a condițiilor inițiale de mediu după terminarea lucrărilor se va analiza, împreună cu autoritățile locale, posibilitatea utilizării pentru umplere a deșeurilor de pământ rezultate de la alte lucrări din zona;

- toate materialele inerte vor putea fi folosite în cadrul lucrărilor de la carierele de balast din zonă sau transportate la depozitele de deșeuri menajere din vecinătatea zonelor de amplasare a acestora.

Transportul agregatelor de la cariere/balastiere la zona proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri naționale și/sau locale, după caz. În cadrul organizărilor de șantier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport și încărcătoare frontale.

Metode folosite în construcție/demolare;

Metodele ce vor fi folosite la realizarea lucrărilor vor fi metodele uzuale pentru astfel de proiecte, care sunt în conformitate cu cerințele tehnice și legale în vigoare, în conformitate cu caietele de sarcini care vor sta la baza atribuirii lucrărilor de execuție.

Planul de execuție, cuprinzând fază de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Durata de realizare a investiției este estimată la 10 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Conform prevederilor Legii 350/2001, republicată, art. 32, alin. (1), lit. c, coroborat cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent, construirea pe parcele de teren amplasate în extravilanul municipiului Târgoviște se poate realiza numai în baza unui Plan Urbanistic Zonal, care să studieze posibilitatea introducerii terenului în intravilanul localității în vederea construirii unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar la inițiativa Municipiului Târgoviște.

Prin documentația PUZ – „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, s-a stabilit:

Conform Legii nr 350/2001, republicată, art. 32, alin. (5), Planul Urbanistic Zonal stabilește reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare al terenului (CUT), procentul de ocupare al terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

Accesul pe parcelă se va realiza din Șoseaua Găești prin drumul de exploatare, NC 85630, respectând normativele în vigoare și Anexa nr. 4 din RGU;

Se vor respecta prevederile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică, privind modul de viață al populației, se va institui zonă de protecție pe baza normelor sanitare;

Se vor amenaja spații verzi de minim 20% din suprafața terenului;

Se vor respecta prevederile Codului Civil referitoare la vecinătăți, prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și prevederile HG 525/96 – Regulamentul General de Urbanism, prevederile Legii nr. 350/2001, prevederile Ordinului 233/26.02.2016 pentru Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 și a prevederilor Ordinului 43/1997, privind regimul drumurilor publice, prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobată cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Soluția tehnică adoptată a fost concepută pornindu-se de la premisele celui mai bun grad de adecvare/eficiență economică a soluției de proiectare/materialelor/locației alese în condițiile unor constrângeri de ordin bugetar firești.

Pentru selectarea opțiunilor propuse s-au luat în calcul criterii de tipul:

- Social și de mediu

- Tehnic

- Financiar

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Un efect ar fi creșterea ratei de reciclare la nivelul Orașului Târgoviște.

Conform directivei-cadru al Uniunii Europene privind deșeurile [ directiva 2008/98/CE modificată prin directiva (UE) 2018/851], aceste valori trebuie sa atingă o rata de reciclare de 30% pana !a 2023 și 50% până la 2025.

Alte autorizații cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism (nr. 904 din 16.09.2022)  s-au solicitat avize ale deținătorilor de rețele din zonă (alimentare cu apă; canalizare, gaze naturale, salubritate), avize și acorduri de la sănătatea populației.

Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

Descrierea amplasării proiectului

Terenul este situat in extravilanul municipiului Târgoviște (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018).

Forma de proprietate: teren domeniu public conform Extras de Carte Funciară pentru Informare nr 106800/06.09.2022

Categoria de folosință a terenurilor este Neproductiv, conform extraselor de carte funciară anexate prezentei documentații si se afla in extravilanul localității.

Topografia amplasamentelor constă într-o zonă plană.

Terenurile se afla in partea de sud a municipiului Târgoviște în vecinătatea platformei industriale, principalele obiective din zona fiind societățile Otelinox, Donalam (membră a Grupului Beltrame), Erdemir Romania si Combinatul de Oteluri Speciale.

Zona studiată face parte dintr-o zonă destructurata (fost C.A.P – in prezent ruine) care inițial s-a aflat in zona de litigiu dintre comuna Ulmi si municipiul Târgoviște si ulterior au fost incluse in UAT-ul acestuia.

Conform PUG/1998 și certificatului de urbanism nr. 904 din 16.09.2022, terenurile nu se află în alte zone de protecție.

Figură V-1 Extras din PUG/1998 – UTR 36

Terenul este situat în extravilanul municipiului Târgoviște (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018).

Forma de proprietate: teren domeniu public conform Extras de Carte Funciară pentru Informare nr 106800/06.09.2022

Terenul se află în partea sudica a municipiului Târgoviște, în extravilan, lângă UTR 36.

Funcțiunea dominantă a zonei în PUG este I – zonă de unități industriale, depozite și transport.

Vecinătăți:

| - S – Terenuri proprietate particulară - V – Terenuri proprietate particulară | - N – Terenuri proprietate particulară: NC 85757 - E – Drum de exploatare (NC 85630) |
| --- | --- |

Suprafață teren

Terenul afectat de lucrări se află în extravilanul municipiului TÂRGOVIȘTE, în suprafața de 5.700 m2, conform cu Extras de Carte Funciară informare nr. 106800/06.09.2022.

Limită proprietate (5.700,0 mp) | Limită proiect (3521 mp) | Platformă carosabilă (1.885,0 mp) | Trotuar (64,0 mp) | Drum de acces (234,0 mp) | Spațiu verde (1143 mp-care reprezintă un procent de 20%) – conform piese desenate.

Conform Certificatului de Urbanism emis pentru investiția în cauza, amplasamentul proiectului este situat pe terenuri situate în extravilan. Proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE;

Indicatorii POT și CUT sunt variabili, în funcție de cadrul construit învecinat.

Regimul de înălțime este variabil, în funcție de necesități.

DISTANŢA FAŢĂ DE GRANIŢE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ, ADOPTATĂ LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991, RATIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 22/2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;

Proiectul nu se supune prevederilor menționate în Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001.

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE ACTUALIZATA PERIODIC ȘI PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI ȘI A REPERTORIULUI ARHEOLOGIC NATIONAL INSTITUIT PRIN OG NR.43/2000 PRIVIND PROTECȚIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ȘI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NAȚIONAL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

Nu e cazul

Terenurile nu se află cuprinse în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile înscrise pe această listă.

Terenul ce face obiectul investiției nu sunt incluse într-un sit arheologic si nici nu se afla in zona de protecție a acestora conform studiilor ulterioare.

- Prin acest proiect Nu sunt afectate  obiective de interes cultural sau istoric.

COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, CARE VOR FI PREZENTATE SUB FORMĂ DE VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL CU REFERINŢĂ GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECŢIE NAŢIONALĂ STEREO 1970.

Conform  piese desenate

FOLOSINȚELE ACTUALE SI PLANIFICATE ALE TERENULUI ATAT PE AMPLASAMENT CĂT ȘI PE ZONELE ADIACENTE ACESTUIA

Terenul este extravilan aparținând domeniului public al Municipiului TÂRGOVIȘTE.

Folosința actuală: teren extravilan; categoria de folosință: neproductiv.

POLITICI DE ZONARE ȘI DE FOLOSIRE A TERENULUI

Nu e cazul

AREALE SENSIBILE

Amplasamentul studiat nu se suprapune și nu este în preajma unor areale sensibile.

Preluare plan după https://natura2000.eea.europa.eu/

DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ ÎN CONSIDERARE

Proiectul facilitează colectarea separată a deșeurilor, masuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Investiția vizează îmbunătățirea implementării colectării  selective, controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului.

DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUSĂ

- Investiția urmărește rezolvarea problemelor de mediu operaționale asociate generării și gestionării deșeurilor, precum și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului, care să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor și să atingă țintele de colectare și reciclare a deșeurilor.

- Deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați in scopul valorificării lor.

- Depozitarea se va realiza numai în containere închise/deschise, realizate special pentru colectarea deșeurilor.

- Se vor respecta restricțiile impuse de Ordinul 994/2018 pentru modificarea și completare Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014.

- La proiectare și funcționare se vor prevedea și respecta metode și tehnici adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor solide minerale, acoperirea se va realiza zilnic.

- În cursul operațiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului.

- Se vor aplica măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor (dezinsecții și deratizări).

- Organizarea tehnică a depozitului va respecta reglementările în vigoare pentru protecția sănătății populației, personalului și a mediului, se va acorda o atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

- În instalația de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice ce pot polua solul, se vor asigura condiții de colectare separata pentru acest tip de deșeuri iar gazele de fermentare și apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se vor capta și vor fi dirijate spre instalații de tratare și neutralizare.

- Pe conturul incintei se va prevede o zonă de protecție cu lățimea de minim 1,00 m realizată din plantații înalte de arbori și arbuști cu scopul de a minimiza impactul vizual și olfactiv.

Centrul de colectare deșeuri va fi împrejmuit cu panouri gard plasă bordurată 2,5 x 2,00 m cu stâlpi țeavă ce au fundații Ø45 x 90cm variabil în funcție de adâncimea de îngheț.

Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor şi conform exigențelor de calitate

După finalizarea acestor lucrări, se vor respecta prevederile „Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor" indicativ P 130/1999 și se vor realiza de câte ori este necesar, lucrări de întreținere curentă.

Beneficiarul este obligat să asigure observarea stării construcției pentru depistarea deficiențelor apărute în comportarea acesteia și identificarea degradărilor și avariilor provenite din:

- exploatarea curentă;

- acțiunea umana (incidente tehnice, incendii, explozii, efracții etc.);

- fenomene naturale (seisme, inundații, alunecări de teren, etc.), în vederea luării măsurilor de intervenție necesare.

Beneficiarul va avea în vedere adaptarea măsurilor corespunzătoare de remediere, care să asigure menținerea în bună stare de funcționare a construcției și preîntâmpinarea degradărilor grave a acesteia, evitarea accidentelor generate de starea tehnică necorespunzătoare a construcției precum și limitarea costurilor de întreținere și reparații.

În cazul lucrărilor de infrastructură se va propune un sistem rutier al cărui structură de rezistență va fi calculat ținând cont de caracteristicile terenului de fundare, zona climaterică, regimul hidrologic, clasa de trafic și a valorii traficului actual și de perspectivă.

Astfel prin înființarea centrului de colectare a deșeurilor, se va îmbunătăți rata de reciclare.

Lucrările propuse se vor executa cu respectarea prescripțiilor, normativelor și fișelor tehnologice în vigoare.

Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Investiția este situată la periferia orașului, într-o zonă cu caracter industrial.

Deșeurile din faza  de construire, reprezintă un flux foarte important de deșeuri. Prevenirea si minimizarea producerii de deșeuri încă din etapa de construire se va realiza prin masuri precum:

- Evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă şi care presupun un timp mai mare de execuție;

- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;

- alegerea unor soluții de execuție care sa presupună utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;

- utilizarea unor materii prime şi tehnologii „prietenoase față de mediu

- utilizarea, pe cât posibil, a construcțiilor modulare, „prefabricate” care să diminueze cantitatea de deșeuri produsă atât pe șantier, cât și de către furnizori, şi care să permită şi o dezasamblare ulterioară mai ușoară;

- depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe șantier

1. Protecția calității apelor

În perioada de execuție a lucrărilor, impactul asupra factorului de mediu “APA” se poate manifesta prin:

- modificarea gradului de turbulență a apei de suprafață, precum şi a alcalinității acesteia (generată de pierderi de materiale de construcții: agregate, mortar, pulberi în suspensie, vopsea, grund, moloz, etc.);

- prin deversări fecaloid-menajere de la wc-urile amenajate la punctele de lucru;

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției mediului, precum și pentru reducerea la minim a posibilităților de poluare a apelor și a pânzei freatice, se vor adopta următoarele măsuri:

- eșalonarea în timp a lucrărilor și respectarea graficului de lucru;

- evitarea pierderilor de materiale și substanțe cu potențial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafață și a apelor subterane.

- la punctele de lucru se vor monta WC-uri ecologice;

- materiale (agregate, ciment, lianți, vopsele, rășini, mortar, aditivi) se vor depozita în magazii.

- materialele fine (nisip, balast, ciment) se vor transporta în vagoane și camioane prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă.

2. Protecția aerului

În perioada de execuție a lucrărilor, poluarea aerului se poate manifesta local prin:

- praf, pulberi în suspensie, rezultate din lucrările de reabilitare.

- noxe rezultate prin arderea combustibilului în timpul funcționării utilajelor și a mijloacelor de transport folosite pentru transportul materialelor și a deșeurilor.

Această sursă generatoare de substanțe poluante se încadrează în categoria surselor de poluare mobile, conform O.U.G. 243/2000, privind protecția atmosferei. Ca noxe, se degajă pulberi, SO2, NOx și CO, cu efect local, neafectând zonele învecinate, deoarece numărul de utilaje și mijloace auto este redus (3-4 curse/zi), iar lucrările sunt locale și desfășurate în timp.

Lucrările sunt locale, eșalonate în timp conform graficului de lucru și nu vor depăși concentrațiile maxime admisibile (CMA) de pulberi în suspensie, stabilite prin STAS 12574-87, privind condițiile de calitate a aerului din zonele protejate și Ordin nr. 592/2002.

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zgomotul se caracterizează prin două elemente esențiale:

- FRECVENȚA – reprezintă numărul de oscilații pe unitatea de timp și se măsoară în Hertzi, un Hertz fiind egal cu o oscilație pe secunda (Hz). Din punct de vedere fiziologic, frecvența determină tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o tonalitate mai înaltă, cu atât influenta să asupra organismului este mai puternica.

- INTENSITATEA – corespunde cantității de energie purtată sau transportata de un fenomen vibratil. Se măsoară în ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta să în mediul ambiant, cu repercusiuni asupra stării de sănătate și confort a colectivității umane expuse, definește poluarea sonoră (STAS 1957/2-87).

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivității lor:

- efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

- efecte nocive asupra altor organe și sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) – asupra sistemului nervos, sistemului circulator, funcției vizuale;

- perturbarea somnului sau repausului;

- interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

- efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atenției, etc.;

- apariția timpurie a stării generale de oboseală.

Însoțind uneori zgomotul, vibrațiile reprezintă un alt factor cu efecte nocive atât asupra sănătății, cat şi asupra randamentului în munca.

Zgomotul și vibrațiile se constituie în seria de “amenințări” la sănătatea populației, cunoașterea nivelurilor lor fiind importanta în evaluarea impactului asupra mediului și în alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul şi vibrațiile asociate executării acestui proiect sunt:

- personalul care execută lucrările;

- locuitorii zonei în care se execută lucrările;

- clădirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibrațiilor și sunt situate în amplasament sau lângă limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 – la locurile de muncă ce nu necesită solicitări mari sau o deosebită atenție se prevede o limită maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita funcțională:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu funcțiune de locuire:

- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

- surse de zgomot din fixe;

- surse de zgomot mobile.

- Sursele de zgomot și vibrații fixe

Sunt reprezentate de activitățile curente desfășurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activității utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra și transport;  Se estimează ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfășura pe o perioadă scurtă de timp.

- Sursele de zgomot și vibrații mobile

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, materialele excavate se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescând însă frecvența de apariție a acestuia, datorită creșterii intensității traficului.

Principala dificultate în realizarea unei estimări concrete a zgomotului produs de organizarea de șantier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de funcționare estimate și perioadele de lucru.

În timpul organizării de șantier, nivelul de zgomot variază în funcție de :

- perioadele de funcționare a utilajelor;

- caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- numărul şi tipul utilajelor antrenate în activitate;

Utilajele de construcție și autovehiculele sunt principalele surse de zgomot și vibrații în timpul perioadei de construcție a proiectului.

Următorul Tabel arată intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de construcție folosite în mod obișnuit.

Tabel 2 Echipamente folosite la constructive - Nivel de zgomot (dbA)

| Utilaj | (dbA) |
| --- | --- |
| Excavator | 80 – 100 |
| Buldozer | 80 – 100 |
| Basculanta | 75 – 95 |
| Mașina de piloni | 90 – 110 |
| Betoniera | 75 – 90 |
| Troliu | 95 – 105 |
| Compresor pentru drumuri | 75 – 90 |
| Camion greu | 70 – 80 |
| Pistol de nituire | 85 – 100 |

Nivelul zgomotului variază puternic, depinzând mult de mediul de propagare (condiții locale, obstacole). Cu cât receptorul este mai îndepărtat de sursa de zgomot, cu atât intervin mai mulți factor care schimbă modul de propagare al acestuia (caracteristicile vântului, gradul de absorbție al aerului depinzând de presiune, temperatură, tipul de vegetație, etc.).

Activitățile specifice organizării de șantier se încadrează în locuri de muncă în spațiu deschis, și se raportează la limitele admise conform Normelor de Securitate şi Sănătatea în Muncă, care prevăd că limita maximă admisă la locurile de munca cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenției – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această valoare se poate adaugă corecția de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

HG 493/2006 privind cernitele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot,  cu modificările şi completările ulterioare, stipulează valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanșează acțiunea angajatorului privind securitatea şi protecția lucrătorilor.

În perioada de operare, sursa principală de zgomot şi vibrații va fi traficul rutier desfășurat in incinta Portului Constanta. Zgomotul datorat traficului rutier afectează sănătatea umană, limita superioară acceptată de tarile Uniunii Europene fiind de 65 db.

Sursele de zgomot şi vibrații, în perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate în circulație. Prin refacerea drumului, se obține o reducere semnificativă a poluării fonice din localitățile pe care le traversează si din apropiere.

După realizarea proiectului, sursele de vibrații vor fi reprezentate de traficul rutier, însă se consideră că nu vor fi depășite nivelurile de intensitate a vibrațiilor peste cele admise de SR 12025/1994.

Legat de vibrații, acestea sunt generate, în general, de utilajele de masa mare, reglementările specifice fiind cuprinse în SR 12025/2-94 ”Acustica în construcții: efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau parților de clădiri” unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuințe şi clădiri socio-culturale şi pentru ocupanții acestora. Se estimează un impact negativ temporar pe perioada de construcție şi negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

4. Protecția împotriva radiaţiilor

Pentru executarea lucrărilor propuse nu se vor utiliza materiale radioactive.

5. Protecţia solului şi a subsolului

În perioada de execuție, sursele posibile de poluare și degradare a solului și subsolului sunt în principal următoarele:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor (menajere, moloz, material plastic, materiale ceramice, cabluri, cărămizi, material mărunt, piatră brută, pulberi, vopsea, recipienţi metalici, material lemnos, sticlă, etc.) şi a materialelor de construcție;

În perioada execuției lucrărilor se impun următoarele măsuri:

- amenajarea în organizarea de șantier a unei zone de depozitare controlată a deșeurilor și a materialelor necesare execuției lucrărilor.

- gestionarea pe tipuri de deșeuri și evacuarea/valorificarea periodică a acestora. Deșeurile rezultate se vor selecta pe tipuri, depozita în organizarea de șantier, după caz, în recipienţi metalici etichetați, pe măsură ce acestea rezultă, se vor încărca și se vor transporta la societățile de valorificare autorizate  sau în atelierele beneficiarului. Deșeurile rezultate din demolare se vor încărca direct în camioane și se vor transporta la groapa de deșeuri. Nu se vor face depozite temporare de deșeuri.

- pentru colectarea deșeurilor menajere, constructorul va pune la dispoziția personalului angajat, o europubelă, şi va avea în vedere evacuarea acesteia prin contract cu o firmă autorizată, conform cerințelor legale.

- gestionarea corespunzătoare a materialelor procesate (depozitarea temporară, pe tipuri, în baraca din organizarea de șantier);

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea pierderilor accidentale de materiale;

- se vor vehicula cantități reduse de materiale (vopsele/grunduri);

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Impactul potențial produs în timpul execuției lucrărilor asupra florei şi faunei limitrofe se poate manifesta prin emisii atmosferice, producerea de zgomot şi vibrații, precum şi prin pierderi de materiale (pulberi).

Lucrările se vor desfășura eșalonat, astfel încât nivelele de zgomot şi vibrații, precum şi noxele emise de mijloacele auto, respectiv utilaje să se încadreze în limitele impuse de legislația în vigoare.

Se vor adopta toate măsurile necesare pentru eliminarea pierderilor de materiale în apele de suprafață şi obturarea secțiunii normale de scurgere.

În perioada de exploatare, impactul produs asupra vegetației şi faunei se poate manifesta prin zgomot și vibrații produse de traficul rutier, impact estimat a fi nesemnificativ.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.;

La execuția lucrărilor nu sunt necesare ocuparea de noi suprafețe de teren, proiectarea realizându-se pe terenurile puse la dispoziție de către Beneficiar, aflate în proprietatea acestuia.

Se vor lua următoarele măsuri:

- Lucrările vor fi restricționate pe timpul nopții;

- Se va evita poluarea cu praf și pulberi în suspensie prin udarea suprafețelor care pot genera astfel de poluanți;

- Utilajele vor fi întreținute corespunzător astfel încât nivelul de zgomot să nu depășească limitele maxim admise.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

Măsuri constructive de prevenire a incendiilor:

- Se vor respecta distanțele minime admise de normative între diferitele trasee de instalații.

- Instalațiile de gaze naturale vor avea traseele realizate în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu ordinul MEC nr.58 din 2004.

- Coșurile de fum ale centralelor termice se va executa în construcție dublă metalică.

Planul de autoapărare împotriva incendiilor:

- Planul de autoapărare împotriva incendiilor va fi întocmit și afișat în locuri vizibile, prin grija beneficiarului, de asemenea planurile de evacuare în caz de incendiu vor fi afișate în fiecare camera și pe hol acces.

- El trebuie sa cuprindă regulile și măsurile specifice de prevenire, situații ale echipării și dotării cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, precum și a celor de salvare.

- Obiectivul și lucrările de șantier vor asigura locuri de muncă pentru comunitatea locală.

8.	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-	lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În timpul execuției lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- Deșeurile menajere (hârtie, material plastic, sticle, resturi alimentare) se vor colecta și depozita temporar în pubele, se vor transporta și depozita la groapa de gunoi cea mai apropiată. Se poate estima o cantitate de 0,3 kg/persoană/zi, astfel că la fiecare punct de lucru deservit de circa 50 de muncitori, se vor produce câte 15 kg/ zi/punct de lucru.

- Deșeurile toxice și periculoase sunt carburanții (motorina), şi lubrifianții, folosite pentru funcționarea utilajelor.

-	programul de  prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deșeuri tehnologice rezultate din activitatea desfășurată la punctele de lucru se pot estima astfel:

- deșeuri inerte reprezentate de materialul rezultat în urma lucrărilor de excavații efectuate, beton spart (moloz) rezultat în urma lucrărilor de recompartimentare;

- deșeuri metalice constituite din piese de schimb etc. rezultate din activitatea de întreținere.

- deșeuri metalice. Acestea se vor colecta și se vor transporta în atelierele beneficiarului, urmând a fi valorificate ca fier vechi la centrele specializate.

-	planul de gestionare a deșeurilor

Cutiile de vopsele se vor colecta și se vor preda la distribuitor.

| Tip deșeu | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere sau asimilabile | Se vor colecta la punctele de lucru în containere de tip pubelă. Periodic (la o săptămână) acestea vor fi golite într-o remorcă, iar deșeurile se vor transporta la rampa de deșeuri cea mai apropiată. | Se vor păstra evidențe privind datele calendaristice, cantitățile eliminate. |
| Deșeuri inerte din demolări (material rezultat din decapare, beton spart) | Se depozita temporar în containere speciale și se vor valorifica prin folosirea acestora la drumurile de exploatare sau de pământ (betonul se va concasa), sau ca material de acoperire în cadrul depozitelor de deșeuri (straturi de 30cm). | Se vor păstra evidente privind datele calendaristice, cantitățile predate. |
| Deșeuri metalice | Se vor selecta pe tipuri și se vor transporta în atelierele beneficiarului. | Se vor valorifica la centrele specializate de fier vechi. |
| Deșeuri de ambalaje (bidoane metalice de la vopsea, grund) | Se vor depozita temporar, iar apoi se vor preda la distribuitor. | Se vor păstra evidențe privind datele calendaristice, cantitățile eliminate. |

Deșeurile reciclabile se vor colecta și valorifica conform Ordonanței nr. 33/1995.

În perioada de execuție, singurele deșeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire, în acord cu reglementările în vigoare, sunt cele rezultate din activitățile de întreținere și reparați a mijloacelor auto. Chiar dacă numărul utilajelor necesare este foarte redus (excavator, placă vibratoare, mijloc auto), pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri: anvelope uzate, acumulatori uzați, uleiuri de motor, piese metalice uzate și înlocuite, filtre de ulei.

Activitatea de  întreținere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa la punctele de lucru, ci numai în spatii special amenajate. Toate utilajele vor fi aduse la punctele de lucru în stare normală de funcționare, cu reviziile tehnice efectuate la zi.

Depozitarea deșeurilor tehnologice se va face numai la sediul unității pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.

Materialul metalic, rebuturile, vor fi valorificate la unități abilitate pentru reciclarea materialelor.

Constructorul va încheia contract cu unitățile abilitate pentru colectarea/valorificarea deșeurilor, pe categorii.

9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-	substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

De asemenea, lucrările de reabilitare prevăzute implică folosirea următoarelor materiale care pot fi considerate toxice și periculoase:

- combustibil folosit pentru echipamente și vehicule de transport;

- benzină;

- lubrifianți (uleiuri, parafină);

- vopsele, diluanți, grunduri folosite pentru realizarea protecției anticorozive.

Alimentarea cu carburanți și schimbul uleiurilor hidraulice și de transmisie se vor efectua numai în atelierele autorizate.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

În perioada de execuție a lucrărilor, substanțele toxice și periculoase pot fi: carburanții (motorina) și lubrifianții necesari funcționării utilajelor.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar.

Utilajele  cu  care  se  va  lucra  vor  fi  aduse  la punctele de lucru în  perfectă  stare  de  funcționare,  având  făcute  reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

Schimbarea lubrifianților și întreținerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

Vopsele, grundurile, diluanți utilizați la operațiile de protecție anticorozivă se vor depozita numai în magazii.

Recipienţii folosiți se vor recupera și valorifica corespunzător.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

În perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip și diferite sorturi de pietriș, precum și apa.

Se poate crea disconfort datorită lucrărilor de construcție, săpăturilor și circulației autovehiculelor necesare lucrărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat și frecvență redusă. Natura impactului este pe termen scurt și mediu, asupra terenului studiat și minimă asupra vecinătăților.

Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Proiectul propus va avea un impact limitat asupra cadrului natural, în sensul amenajării unui centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri precum, deșeurile voluminoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase și deșeuri din construcții și demolări.

Astfel, investiția va avea un impact pozitiv în contextul natural și antropic prin îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor și atingerea țintelor stabilite de colectare și reciclare a deșeurilor prin rezolvarea problemelor de mediu introduse de generarea și gestionarea deșeurilor la nivel municipal utilizând un sistem integrat de gestiune a deșeurilor și totodată va duce la prevenirea generării deșeurilor și la creșterea gradului de reciclare și recuperare a materialelor prin compostare individuală sau la platforma de compostare, astfel va rezulta o reducere substanțială a deșeurilor ce trebuie transportate și eliminate fapt ce se va reflecta în o protecție sporită a mediului înconjurător și a sănătății populației datorată eliminării depozitelor clandestine de pe teritoriul municipiului.

Proiectul propus nu va avea un impact asupra mediului antropic construit

Caracteristicile și descrierea impactului potențial

Efecte potențiale ale proiectului sunt legate de etapele de construcție și exploatare. Având în vedere localizarea proiectului, și caracteristicile acestuia, el nu va avea impact transfrontalier.

Aspectele prezentate în cele ce urmează sunt fundamentate pe observațiile directe ale consultantului, pe datele disponibile și relevante, literatura şi date statistice referitoare la mediul din zona proiectului și caracteristicile proiectului disponibile la data elaborării prezentului memoriu.

Impactul potențial asupra factorilor de mediu se manifestă diferit în diferitele etape de implementare a proiectului. Astfel, se disting: perioada de organizare de șantier, perioada de realizare și cea de exploatare a obiectivului.

În perioada de operare, nu se va înregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfășurării traficului rutier.

Se estimează ca impactul major al proiectului este local, cu durată limitată, numai în zona fronturilor de lucru și doar pe perioada de execuție.

Activitățile de construcție, derulate în perioada de construcție a proiectului pot afecta în mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a stării de conservare a biodiversității - în mod direct sau indirect prin afectarea calității factorilor abiotici de mediu.

Impactul potențial asupra apei

Perioada de construcție

Pe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din demontări/demolări, precum și materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.

Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți şi uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor implicate in lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport.

Funcționalitatea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conțin un de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă si temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuție a proiectului.

În etapa de dezafectare a proiectului, potențialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcție, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje. Utilizarea substanțelor chimice

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activității de construcție sunt nesemnificative și pot părea în special în situații accidentale ca urmare a lucrărilor de execuție propriu-zisa, manevrarea materialelor de construcție, traficul de șantier și funcționarea utilajelor. Lucrările de construcție determina antrenarea unor particule fine de pământ care pot ajunge în cursurile de apa locale. Manevrarea și punerea în opera a materialelor de construcții (beton, agregate etc.) determina emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de construcție. Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului. Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă poate conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.

Traficul greu poate determina diverse emisii de substanțe poluante în atmosfera (NOx, CO, SOx, particule în suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecării și uzurii mecanismelor de transmisie ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule în suspensie care vor fi antrenate de precipitații și transferate în sol și surse de apa. Se considera ca alimentarea cu carburanți și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se va face de unități specializate sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizării de șantier nu va fi amplasat în imediata apropiere a apelor de suprafață: râuri, pârâuri, văi, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru organizarea de șantier se vor realiza sisteme de canalizare, epurare și evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la spatii igienico-sanitare cat și pentru apele meteorice care spală platforma organizării. Ținând cont că volumul de apă necesar proceselor tehnologice desfășurate, va fi asigurat prin cisterne, iar punctele de lucru vor fi dotate cu grupuri sanitare de tip ecologic, care vor fi vidanjate periodic, impactul asupra factorului de mediu apa, va fi unul redus.

În timpul lucrărilor de execuție, conform legislației naționale privind protecția mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafața sau subterane, pe sol sau în subsol.

Debitele de ape uzate menajere, din perioada de construcție, vor fi calculate în funcție de numărul de puncte cu organizare de șantier. Astfel, se estimează următoarele:

Q zi max = 3 mc/zi pentru 1 punct de organizare de șantier.

Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea  din vecinătate. Se estimează că valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada de construcție se vor încadra în limitele normativului NTPA-002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare. Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Se apreciază că emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea și punerea în operă a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane nu vor determina o creștere semnificativă a poluării apelor de suprafață și deci nici o modificare a categoriei de calitate a corpului de apă. Impactul asupra ecosistemelor acvatice va fi redus, mai ales dacă stocurile de materiale de construcție sunt bine protejate (șanțuri de gardă la platformele de depozitare a materialelor de construcții).

O altă sursă potențială de poluare a apelor de suprafață este reprezentată de pierderile de materiale de construcții, care pot conduce la creșterea alcalinității apei.

În categoria surselor potențiale de poluare a apelor trebuie inclusă şi poluarea accidentală cu carburanți, uleiuri, sau alte produse în fază lichidă folosite în construcții care se pot scurge pe sol și prin intermediul apelor pluviale, datorită morfologiei locale a terenului, să ajungă în albia apelor de suprafață sau în apele subterane din zona.

Prin deversarea accidentală a carburanților, uleiurilor sau materialelor de construcții se poate produce poluarea mediului acvatic, care poate avea consecințe grave asupra ecosistemului acvatic, datorită peliculelor formate pe apele de suprafață în apropiere de mal, unde debitul de curgere scade, prezența acestora în aval putând avea impact asupra unor zone depărtate.

În ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază că și aceasta va fi relativ redusă, prin stocarea hidrocarburilor (carburanți, uleiuri) în rezervoare etanșe şi întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) numai în locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevăzute cu șanțuri de gardă și decantoare pentru reținerea pierderilor).

Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizările de șantier se impune respectarea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă stabilite conform NTPA - 001, în cazul în care acestea se vor evacua după epurare într-un curs de apă din apropierea organizărilor. Dacă acestea se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă, concentrațiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA - 002 "Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților".

Impactul global în perioada de construcție este caracterizat ca fiind minor negativ, pe termen scurt și cu efect local.

Concluzie: Se estimează că valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale convențional curate se vor încadra în limitele impuse în normativul NTPA-002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate din rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare (HG 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate), situându-se sub pragurile de alerta corespunzătoare Ord. Min. APPM nr. 756/1997.

Se estimează un impact negativ, direct și secundar, pe termen scurt și mediu.

Perioada de funcționare

În perioada de funcționare există următoarele surse de poluare a apelor:

- depunerea directă pe luciul apei de poluați rezultați de la traficul rutier;

- deversări de ape uzate neepurate, direct în emisari;

Conform NTPA 001/2005, valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în receptori naturali sunt:

- MTS: 35mg/l

- CCO: 70 mg/l

- PB: 0.2 mg/l

- Zn: 0.5 mg/l

Astfel, se estimează încadrarea în valorile limită ale concentrațiilor de poluanți.

Se estimează un impact negativ, direct și secundar, pe termen scurt și mediu.

Impactul potențial asupra aerului

Perioada de construcție

În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise și mobile sau staționare, difuze/dirijate.

Activitatea de realizare a lucrărilor de construcție include deopotrivă si surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehicule care vor asigura transportul materialelor de construcții, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, dar și vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor.

Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor nu depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul exercitării lucrărilor), intermitentă (în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.

Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puțin poluante.

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanțe solide, lichide sau gazoase. Indicatorii legați de mediul atmosferic sunt organizați pe trei nivele: indicatori de presiune (emisii de poluanți), indicatori de stare (calitatea aerului) și indicatori de răspuns (măsurile luate și eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanți sunt: circulația auto, șantierele de construcție și implicit betonierele.

În cele ce urmează vor fi prezentate sursele și poluanții caracteristici etapei de realizare a lucrărilor propuse prin prezentul proiect.

Emisiile din timpul desfășurării perioadei de execuției proiectului sunt asociate în principal cu demolări, cu mișcarea pământului, cu manevrarea materialelor și construirea în sine a unor facilități specifice.

Activitățile care se constituie în surse de poluanți atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt următoarele:

Activități desfășurate în cadrul organizărilor de șantier;

Activități desfășurate în amplasamentul lucrărilor

Traficul aferent lucrărilor de construcții.

Poluantul specific operațiilor de construcții prezentate anterior este constituit de particule în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând și particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mari de 10 µm (pulberi inhalabile, acestea putând afecta sănătatea umana).

Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul activităților, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante.

Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de construcție consta într-o serie de operații diferite, fiecare cu durată și potențialul propriu de generare a prafului. Emisiile de pe amplasamentul unei construcții au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o fază la alta a procesului de construcție. Aceste particularități le diferențiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de evidențiat. Alături de emisiile de particule vor apărea emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanții caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele și autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compuși organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau în apropierea solului (înălțimi efective de emisie de până la 4 m fata de nivelul solului), deschise (cele care implica manevrarea pământului) și mobile.

Caracteristicile surselor și geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în categoria surselor de suprafață și liniare de poluare (realizare și refacere drum de acces și a tronsonului). Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor lua măsuri tehnice de reținere a acestora cum ar fi prelate umede sau perdele de apă (pe timpul frezării). Procesul de emisie pulberi în atmosfera se caracterizează prin discontinuitate, emisiile fiind nedirijate.

Se menționează ca activitățile pentru realizarea propriu-zisa a lucrărilor proiectate, respectiv turnarea de straturilor rutiere și lucrări de construcții – montaj pentru realizarea lucrărilor specifice incluse în proiect, nu conduc la emisii de poluanți, cu excepția gazelor de eșapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor și a poluanților generați de operațiile de sudura (particule cu conținut de metale, mici cantități de CO, NOx şi O3).

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, încărcătoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se menționează că emisiile de poluanți atmosferici corespunzători activităților aferente lucrării sunt intermitente.

Perioada de operare

În perioada de operare, traficul rutier va avea impact negativ redus asupra calității aerului, situația fiind totuși îmbunătățita fata de prezent.

Surse emisii și poluanți de interes

Încadrarea valorilor ce se vor obține VLE (valorilor limita la emisii) trebuie să se conformeze  Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM și Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM.

Concentrațiile emisiilor de poluanți variază în funcție de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

- regimul de funcționare:  mers încet, în ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanți rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, în afara de factorii menționați, mai intervin și alți factori, ca:

- distanța parcursă pe amplasament;

- timpii de deplasare și manevre;

- frecvența pe parcursul unei zile.

Poluanți de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în suspensie, monoxid de carbon.

Sursele de emisie: țevile de eșapament sunt amplasate în spatele cabinei, la înălțimea de aproximativ 2,5m. Se menționează ca surselor caracteristice activităților din amplasamentul obiectivului nu li se pot asocia concentrații în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din același motiv, acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile OM 462/93 şi nici cu alte normative referitoare la emisii. Pentru emisiile rezultate din traficul auto nu sunt prevăzute V.L.E. în Ordin nr. 462/1993.

În perioada de funcționare a obiectivelor proiectului analizat, activitățile care se vor constitui în surse de poluanți atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule și emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament, ce se constituie într-o sursă liniară nedirijată.

Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi făcută în raport cu prevederile OM 462/1993 “Condiții tehnice privind protecția atmosferei“ deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevăzute de OM 462/1993 se refera la surse dirijate. Prin realizarea construcției, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ în perioada de execuție, iar în perioada de operare se estimează un impact minim. Prin măsurile propuse a se lua se apreciază că impactul în perioada șantierului va fi diminuat considerabil.

Impactul potențial asupra solului și subsolului

Perioada de construcție

Principalul impact asupra solului și subsolului, în perioada de execuție, este consecința ocupării temporare de terenuri pentru organizarea de șantier, etc.

Formele de impact, identificate asupra solului și subsolului în perioada de execuție, sunt:

înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările de terasamente;

deteriorarea profilului se sol pe o adâncime de  3-5 m prin exploatarea gropilor de împrumut;

apariția eroziunii;.

pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată a acestuia în haldele de sol- rezultate din decopertări;

înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate noi drumuri tehnologice, sau devieri ale actualelor căi de acces;

deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol;

depozitarea necontrolată a deșeurilor, materialelor de construcție, deșeurilor tehnologice;

potențiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate;

modificări calitative ale solului sub influenta poluanților prezenți în atmosferă;

Poluanți atmosferici produc efecte negative asupra calității solurilor aflate în vecinătatea amplasamentelor fronturilor de lucru și organizării de șantier. Studiile din domeniu relevă existenta unei zone sensibile de până la 30 de metri fată de operațiunile de lucru desfășurate. Această zonă este considerată posibil a fi afectată de realizarea proiectului.

Efectele poluanților atmosferici asupra solului sunt următoarele:

- Particule de praf (rezultate din manevrarea pământului, a materialelor de construcție, arderea combustibililor)

Suprafețele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de modificări ale pH-ului precum și susceptibile de modificări structurale;

Depășirile concentrațiilor maxime în aer ale particulelor în suspensie, nu ridică probleme, atâta timp cât acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pământ.

- SO2 şi NOx

Acești oxizi sunt considerați a fi principalele substanțe răspunzătoare de formarea depunerilor acide;

Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea celor doi poluanți în atmosferă, care în contact cu lumina solară și vaporii de apă formează compuși acizi;

Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea faunei în sol, a microorganismelor și scăderea capacității productive a solului;

În perioada de operare, sursele de poluare a solului și subsolului vor fi reprezentate de:

depozitări necontrolate de deșeuri;

ape pluviale colectate de pe carosabil;

accidente în care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale chimice toxice;

emisii în atmosferă datorate traficului.

Se consideră ca zonă sensibilă ca fiind aceea cuprinsă pe o lățime de 30 de metri de ambele pârți ale drumului.

În țara noastră, până în prezent, nu s-a evidențiat poluarea terenurilor ca efect al traficul rutier. Concentrațiile de Pb, Ni, Zn, Cd în sol în vecinătatea drumurilor s-au încadrat în prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, respectiv au rezultat mai mici decât pragurile de alerta pentru soluri mai puțin sensibile. Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului, este negativ, de importantă medie, temporar (prin ocuparea temporară de terenuri) și permanent (prin ocuparea definitivă de terenuri).

Impactul potențial asupra biodiversității

Impactul asupra biodiversității se manifestă mai mult în prima etapa a amenajării organizării de șantier și se concretizează, în speță, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar. Pentru realizarea proiectului terenul afectat aparține domeniului public. Pe întreaga perioada de funcționare a organizării de șantier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor din imediata vecinătate sunt cauzate de creșterea nivelului de zgomot și a vibrațiilor și de generarea de noxe de poluanți.

Referitor la rețeaua de arii protejate la nivel național și rețeaua NATURA 2000, din analiza lucrării se poate observa că nu va există un impact direct asupra acestora. Impactul asupra biodiversității se manifestă mai mult în prima etapa a amenajării organizării de șantier și se concretizează, în speță, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar. În perioada de execuție principalii poluanți care vor fi eliberați în atmosferă, și care generează efecte negative asupra biodiversității, în vecinătatea zonelor de lucru sunt particulele de praf. Alături de acestea, dar în cantități mai mici, vor fi prezenți pe parcursul perioadei de construcție următorii poluanți susceptibili de a produce dezagremente asupra biodiversității: NOx, SO2, CO, pe o distanță de aproximativ 200 m în jurul fronturilor de lucru.

Oxizii de azot în combinație cu alți poluanți:

Studiile de specialitate relevă că în funcție de valorile coeficientului sinergic dintre NOx şi particulele în suspensie, se consideră limita de 300 m în jurul organizării de șantier, de 200 m în jurul gropilor împrumut şi 100 m în ambele pârți ale șantierului de pe drum până la care plantele sunt supuse unui stres chimic.

Dioxidul de sulf:

Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influențate de abilitatea țesutului plantelor de a transforma SO2 în forme relativ netoxice. Sulfitul (SO32) şi acidul sulfitic (HSO3-) sunt principalii compuși formați de dizolvarea SO2 în soluții apoase. Transformarea lor în sulfat prin mecanisme enzimatice și non-enzimatice reduce efectele fitotoxice.

Metale grele:

În timpul perioadei de construcție a obiectivului propus, fluxul de metale grele care exista în emisii este foarte redus.

Poluarea atmosferică are diverse consecințe nocive asupra florei precum:

    - lezarea frunzelor pe porțiuni sau în totalitate;

    - modificări de culoare a frunzelor care se usucă;

    - distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiată principalul factor perturbator îl poate constitui stresul cauzat în mare măsura de zgomotul produs de lucrările de construcții. Deși poluanții eliberați în atmosferă pot avea efecte nocive asupra vegetației şi faunei, datorită cantităților mici şi a concentrațiilor acestora, care se vor situa sub limita maxim admisă de normativele în vigoare, se poate aprecia că nu vor avea efecte negative majore asupra stării de sănătate a florei și faunei din zonă.

În timpul perioadei de construcție vor apare situații pe termen scurt de stres chimic asupra vegetației, datorate expunerii la impurificarea cu NOx pe distante de până la 200 m față de amplasamentul drumului și de drumurile de acces. De asemenea, condiții de stres chimic asupra vegetației, generate de nivelurile concentrațiilor de NO2 şi de SO2 vor apare în vecinătatea organizării de șantier până la distante de 150-200m.

Concentrații de NOx în aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale pot fi întâlnite pe o distanta de circa 100 m de ambele parți ale amplasamentului drumului în timpul concentrării maxime a lucrărilor de construcție, precum și pe circa 200m în jurul organizării de șantier.

Arealul de lucru și volumele de material fin ce vor intra în suspensie sunt mici în raport cu dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia ca impactul lucrărilor de execuție asupra ecosistemului terestru este suficient de redus pentru a permite refacerea naturală a zonelor afectate, la scurt timp după încetarea acestor lucrări. Sursa de poluare principală a biodiversității, în perioada de operare, este reprezentată de traficul rutier.

Traficul rutier poate afecta flora și fauna inclusiv din arealele protejate prin:

- creșterea concentrațiilor de substanțe toxice în aer;

- depunerea unor poluanți pe sol și în plante;

- creșterea nivelului de impurificatori în apele de suprafața și în pânza de apa freatică;

- creșterea nivelului poluării sonore.

Poluanții generați de desfășurarea traficului rutier (oxizi de nitrogen, compuși organici volatiili non-metalici, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi polinucleare (HAP) şi dioxid de sulful), se propagă prin dispersie în mediu, având efecte maxime pe o fâșie de aproximativ 50 m de-o parte și de alta a drumului.

Respectarea măsurilor recomandate și a legislației specifice de protecția mediului în perioada de operare a drumului vor asigura un impact redus asupra florei și faunei. De asemenea, datorită duratei de realizare a proiectului cat si a suprafeței reduse pe care se desfășoară, se estimează că impactul asupra biodiversității va fi negativ neglijabil. Impactul pentru perioada de execuție este caracterizat ca negativ moderat, pe termen scurt, cu arie de manifestare în imediata vecinătate.

Impactul potențial asupra peisajului

Perioada de construcție

Activitățile de construcție și organizările de șantier vor afecta priveliștea, însă numai temporar. În timpul lucrărilor de construcție, unele suprafețe vor fi utilizate temporar pentru realizarea organizărilor de șantier. Pentru suprafața afectată temporar de lucrări constructorul va avea obligația de a readuce aceste suprafețe la folosința inițială, sau în circuitul productiv.

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unităților teritoriale, cu ocupări definitive de teren.

Efecte negative asupra peisajului vor apărea cel mai probabil pe șantierele de construcție. Gropile de împrumut, locurile de depozitare și eliminare a surplusului de material vor avea de asemenea un impact negativ asupra peisajului. Perioada de construcție reprezintă o etapă cu durată limitată și se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor. În perioada de execuție nu este necesar să se prevadă amenajări peisagistice. Terminarea lucrărilor nu va marca schimbarea definitivă în peisaj, din punct de vedere al terenurilor ocupate, pentru realizarea construcției. Este recomandat ca  amplasamentul organizării de șantier, sa nu fie in în proximitatea unei aglomerări urbane, păstrarea unei distanțe de minim 500 de metri de ariile protejate, de zonele rezidențiale. Pentru realizarea proiectului nu vor dispărea terenuri amenajate si nu vor apărea modificări antropice. Se estimează un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt și neutru permanent.

Perioada de operare

Formele de impact asupra peisajului vor apărea sub două forme:

- efecte asupra structurii fizice și esteticii peisajului;

- efecte asupra amenajării vizuale a peisajului pentru receptori.

Impactul potențial asupra populației

Modul de colectare al deșeurilor, astfel încât sa nu apară efecte dăunătoare sau disconfort asupra mediului sau sănătății umane, va ține cont de

- performanta tehnică a instalațiilor de deșeuri

- amplasamentul instalațiilor

- transportul deșeurilor

Extinderea sistemului de colectare va genera creșterea numărului de mașini şi de curse pentru colectarea și transportul deșeurilor, ceea ce va conduce la creșterea emisiilor generate de vehiculele de transport precum şi la creșterea nivelului de zgomot. Inhalarea şi ingestia în special a particulelor fine afectează în mod direct sănătatea umană. Însă ţinând cont că:

- autogunoierele vor circula pe drumuri publice unde există deja un trafic mai mult sau mai puțin intens în funcție de zonă, creșterea traficului raportat la situația existentă se estimează a fi redusă,

- o creștere a traficului se va resimți în proximitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor

Impactul activității de colectare și transport a deșeurilor asupra sănătății populației se estimează a fi redus comparativ cu situația actuală.

Perioada de construcție

Se apreciază ca activitatea de construcție va constitui o sursa de poluare fonică locală, nivelul de zgomot generat putând depăși în anumite perioade de lucru limitele stabilite de STAS 10009 ~ 88 "Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul de zgomot la limita funcțională: 65 dB(A), cu maxim 25 dB(A). Se estimează că nivelurile de zgomot în zona lucrărilor pot avea valori mediate pe 24 h (Leq24h) de maxim 65dB(A), valoare limită impusă de STAS 10 144/1 - 80.

Principalele efecte asupra sănătății populației sunt:

- creșterea nivelului de zgomot și mirosurile neplăcute generate în etapa de tratare biologică a deșeurilor – în funcție de proces și de modul de operare al instalațiilor.

Respectarea condițiilor de operare a instalațiilor reduce considerabil emisiile generate şi deci riscul potențial.

În apropierea obiectivului sunt zone rezidențiale ce pot fi afectate de zgomotul lucrărilor, însă, prin măsurile prevăzute pentru diminuarea nivelului de zgomot şi vibrații, locuitorii nu vor resimți disconfort semnificativ.

Perioada de operare

Zona este situată în extravilan.

Impactul potențial asupra patrimoniului istoric și cultural

Luând în considerare distanța față de construcțiile arhitecturale și culturale din zona proiectului, lucrările de construcție nu vor degrada resursele culturale. Astfel, nu vor fi necesare măsuri de reducere a impactului asupra patrimoniului cultural.

În conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) și Ordonanța nr. 43/2000 cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța 13/2007 și Legea 329/2009), constructorului îi revine  ca obligație fermă întreruperea imediată a lucrărilor și anunțarea în termen de 72 de ore a autorităților competente în condițiile în care în urma lucrărilor de excavare pot fi puse în evidentă eventuale vestigii arheologice necunoscute în prezent.

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile bat aplicabile.

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Dotările și măsurile pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, supravegherea calității factorilor de mediu și monitorizarea activităților destinate protecției mediului:

- Pentru limitarea efectelor negative accidentale, în perioada de execuție a lucrărilor se va implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu.

- Astfel, consultantul va superviza lucrările, prin urmărirea permanentă a activității în perioada de execuție, prin observații directe, vizuale, la punctul de lucru.

- Personalul va fi instruit periodic din punct de vedere al protecției mediului.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, se vor adopta următoarele măsuri:

„Aer”

- monitorizarea emisiilor de pulberi în suspensii rezultate din operațiile de demolare, încărcare, descărcare.

„Sol și subsol”

- evitarea degradării solului pe suprafețe mai mari decât cele necesare, prin urmărirea strictă a lucrului;

- urmărirea operațiilor de demolare;

- urmărirea depozitării corecte a materialelor necesare şi colectarea, selectarea și evacuarea/valorificarea deșeurilor pe tipuri;

- „Biodiversitate”

- se va urmări ca lucrările să se desfășoare conform proiect, pe o suprafață redusă.

În perioada de exploatare a lucrărilor, nu se consideră a fi necesare acțiuni speciale de monitorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Legătura cu alte acte normative și / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

Apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A componenta C3 – Managementul Deșeurilor, investiția I1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune - Subinvestiția I1.A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. Pilonul 1. Tranziție Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor.

Obiectivul componentei reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizarea a sistemelor de gestiune a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției economice circulară.

Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării parametrilor de calitatea mediului. Investițiile din cadrul PNRR în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5 % la ținta națională de atingere a ratei de 50 % de reciclare și pregătire pentru reutilizarea a deșeurilor municipale până în anul 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva UE 2018/851).

Lucrări necesare organizării de șantier

La elaborarea proiectului s-a ținut seama de prevederile Legii 90/1996, ale regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993, ale reglementărilor tehnice PSI și ale Normelor de protecție a muncii în activitatea de construcții-montaj aprobate cu Ordinul M.C. Ind. Nr. 1233/ D/ 29.12.1980 (inițial anulate apoi repuse în valabilitate cu Ordinul MLPAT nr.1/N/03.01.1994) ale normativului IM 007/1996 (lucru la înălțime) aprobat cu Ordinul MLPAT 74/N/15.10.1996, ale Normativului IM 006 (lucrări de zidărie, montaj prefabricate și finisaje) aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 73/N/15.10.1996.

Înainte de începerea lucrărilor beneficiarul va preda executantului, releveul tuturor instalațiilor tehnologice si energetice din zona șantierului și va lua masuri de devierea sau scoaterea lor din funcțiune pe toata durata execuției lucrărilor.

La execuție, executantul și beneficiarul vor tine seama atât de dispozițiile normelor sus menționate, cât și de alte norme de protecția muncii în construcții, specifice activității de șantier sau uzina, în vigoare la data executării lucrărilor.

Datorită lucrărilor prevăzute în proiect, lucrările de refacere/restaurare a mediului se pot rezuma la aduce la starea inițială a suprafețelor ocupate temporar de organizarea de șantier,  eliminarea corespunzătoare a deșeurilor menajere, a deșeurilor tehnologice, precum și la îndepărtarea utilajelor de pe amplasament, după terminarea lucrărilor.

Pe timpul executării lucrărilor de construcții, instalații, drumuri, etc., se vor respecta reglementările tehnice în vigoare, din care se menționează, fără a se limita la acestea, următoarele:

Norme Generale de Protecția Muncii – ediția 2002

Norme specifice de protecția muncii:

- N.S. 23   - Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere

- N.S. 111 - Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale

- N.S. 91 - Norme specifice de securitate a muncii pentru izolații termice, hidrofuge și protecție anticoroziva

- N.S. 89 - Norme specifice de securitate a muncii la lucrări de montaj utilaje tehnologice si construcții metalice

- N.S. 3  - Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, transportul si depozitare oxigenului si a azotului

- N.S. 42 - Norme specifice de securitate a muncii pentru construcții și confecții metalice

- N.S. 65 - Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice

- N.S. 26 - Norme specifice de securitate a muncii pentru activități de vopsire

- N.S. 2  - Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea și tăierea metalelor

- N.S. 12 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la înălțime

- N.S. 7 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de betoane si prefabricate din beton

- N.S. 28  - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare

- N.S. 27  - Norme specifice de securitate a muncii pentru zidărie, montaj prefabricate si finisaje

- N.S. 57 - Norme specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transport, depozitare (manual si mecanizate)

- Legea 90/1996 cu modificările respective.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Lucrările prevăzute a se efectua pentru refacerea/readucerea la starea inițială a zonei ocupate temporar de organizărilor de șantier, la terminarea lucrărilor;

Datorită lucrărilor prevăzute în proiect, lucrările de refacere/restaurare a mediului se pot rezuma la aduce la starea inițială a suprafețelor ocupate temporar de organizarea de șantier, eliminarea corespunzătoare a deșeurilor menajere, a deșeurilor tehnologice, precum și la îndepărtarea utilajelor de pe amplasament, după terminarea lucrărilor.

Pentru refacerea/readucerea la starea inițială a zonei ocupate temporar de organizarea de șantier, la terminarea lucrărilor, se vor executa următoarele lucrări:

- evacuarea (încărcarea și transportul) tuturor barăcilor, containerelor, a pubelelor, a toaletelor ecologice, precum și a deșeurilor și a eventualelor materiale rămase.

- recuperarea balastului (încărcarea, transportul și depozitarea acestuia în vederea reutilizării la alte lucrări);

Anexe - piese desenate

| Nr.crt. | Denumire planșă | Planșa nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan de situație proiectat - infrastructură rutieră | PI 01 |
| 2. | Plan de situație | A01 |

Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu informații, preluate din planurile de management bazinale, actualizate.

Proiectul propus intra sub incidența prevederilor art. 48 și art. 54, din Legea apelor nr. 107 /1996, cu modificările și completările ulterioare.

Localizarea proiectului:

Bazinul hidrografic: Arges

Râu/cod cadastral: râul Ilfov X.1.025.16.00.00.0. (conform Atlasul cadastrului Apelor din România, ediția 1992)

Județ: Dâmbovița

Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROAG02-Câmpia Titu

Conform prevederilor STAS 5576 I 88 si STAS 4273 / 83 lucrările care executate, se încadrează în "clasa de importanță IV", iar conform STAS 4068 / 87 lucrările se dimensionează pentru Q calcul de 5% si se verifica cu Q verificare de 1 %.

Cursul de apă cel mai apropiat râul Ilfov la o distanță de aproximativ 300m față de amplasament.

Amplasamentul cercetat nu prezinta risc din punct de vedere al inundabilității.

Nota: conform Hărților de hazard și risc la inundații din PPPDEI, terenul nu se află în zona inundabilă a râului Ilfov acesta se situează la o distanță de 300 m mal stâng.

Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Evaluarea starii ecologice a corpului de apa

Elemente biologice  - Din punct de vedere al elementelor biologice (fitoplancton, macronevertebrate), corpul de apă se încadrează în starea ecologica buna.

Elemente fizico-chimice - Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice generale, corpul de apă se încadrează în starea ecologica buna.

Poluanți specifici - Din punct de vedere al poluanților specifici, corpul de apa s-a încadrat în starea ecologica buna.

Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat corpul de apa în starea ecologica buna.

Evaluarea starii chimice a corpului de apa -  In perioada 2018-2020 corpul de apa nu a fost monitorizat din punct de vedere al substanțelor prioritare/prioritar-periculoase.

Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă, reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecția pe termen lung, utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor.

Obiectiv de mediu

- Stare ecologică: POTENTIAL ECOLOGIC BUN

- Stare chimică: STARE CHIMICA BUNĂ

Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

| Semnătura | Ștampila titularului |
| --- | --- |
| ing. Florin DRĂGHICI |  |

Extras din “REGULAMENT de funcționare a platformei de colectare a deșeurilor casnice cu aport voluntar” – pagina 2

Preluare după https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955

Preluare informații după:  https://arges-vedea.rowater.ro/wp-content/uploads/2021/07/Anexe-_proiect-PM-actualizat-2021_Arges-Vedea.pdf

Preluare informații după: https://arges-vedea.rowater.ro/wp-content/uploads/2021/07/Ape-de-Suprafata-2018-2020.pdf

Preluare informații după: https://arges-vedea.rowater.ro/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Management-SH-Arges-Vedea-vol.-I.pdf

Preluare informații după: - PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT (2021) AL SPAŢIULUI HIDROGRAFIC ARGEȘ-VEDEA  - Anexa 7.1. - OBIECTIVELE DE MEDIU ALE CORPURILOR DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI EXCEPȚIILE DE LA OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APĂ DIN S.H. ARGEȘ-VEDEA