RAPORT DE MEDIU

PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) PENTRU –

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL LOCALITATEA

TĂRTĂȘEȘTI, COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CUPRINS:

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Informații despre titularul/beneficiarul planului

1.2. Proiectantul Planului Urbanistic Zonal

1.3. Autorul atestat al Raportului de mediu

2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ)

2.1. Conținutul și obiectivele Planului Urbanistic Zonal

2.2. Situația existentă și necesitatea realizării Planului Urbanistic Zonal

2.3. Amplasamentul planului

2.3. Cadrul natural și condițiile de mediu pe amplasament

2.3.1. Relieful și geomorfologia

2.3.2. Geologia

2.3.3. Hidrologia și hidrogeologia

2.3.4. Solul și subsolul

2.3.5. Clima

2.3.6. Vegetația și fauna

2.4. Dezvoltări viitoare prevăzutae prin Planul Urbanistic Zonal

2.4.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

2.4.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior

2.5. Situația propusă prin Planul Urbanistic Zonal

2.5.1. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț territorial, indicatori urbanistic

2.5.2. Dezvoltarea echipării edilitare

2.5.3. Protecția mediului

2.5.3. Obiective de utilitate publică

2.6. Echipare tehnico – edilitară

2.6. Circulația și transporturi

2.7. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal

2.7.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

2.7.2. Domeniul de aplicare

3. ASPECTE  RELEVANTE   ALE   STĂRII  ACTUALE   A   MEDIULUI   ȘI

EVOLUȚIA PROBABILĂ A STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ)

3.1. Riscuri naturale și antropice

3.2. Gestiunea deșeurilor

3.3. Obiective patrimoniu

3.4. Calitatea aerului

3.5. Calitatea apei

3.6. Calitatea solului și subsolului

3.7. Gestionarea deșeurilor

3.8.  Aspecte relevante ale evoluției probabile a mediului și a situației economice și sociale în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal propus - Disfuncții

3.9. Aspecte relevante ale evoluției probabile a mediului și a situației economice și sociale în cazul implementării Planului Urbanistic Zonal propus

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV

4.1. Caracteristici ale factorului de mediu aer

4.2. Caracteristici ale factorului de mediu apă

4.3. Caracteristici ale factorului de mediu sob-subsol

4.4. Biodiversitate

4.5. Monumente ale naturii și istorice, valori ale patrimoniului cultural, istoric și natural

5. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLANUL URBANISTIC ZONAL

6. OBIECTIVE DE PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI MODUL ÎN CARE S-A ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, SOLUL, APA AERUL, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ȘI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ȘI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI ȘI ASPECTE DE MEDIU

7.1. Metode și proceduri de evaluare a impactului asupra mediului

7.2. Evaluarea efectelor cumulate asupra mediului

7.3. Analiza riscurilor

8. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI INCLUSIV

ASUPRA SĂNĂTĂȚII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER

9. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ȘI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA

11. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUYI URBANISTIC ZONAL

12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

13. ANEXE

13.1. Surse de documentare

13.2. Bibliografie

13.3. Piese desenate

14. LISTA FINALĂ

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

Beneficiar:

KALEL AHMAD

Adresa: Municipiul București, Aleea Cumidava, nr. 22, apartament 6, Sectorul 2.

Cod poștal: 22942,

Codul Unic de Înregistrare: RO34391221,

Telefon: ..................................,

Telefon MOBIL: .................................

E-mail: .......................................................,

AHMAD II KALEL  (Cod înregistrare fiscal CIF RO34391221).

Adresa: Municipiul București, Aleea Cumidava, nr. 22, apartament 6, Sectorul 2.

Proiectant:

Proiectant General: ARCHITECTURE  S.R.L. – TÂRGOVIȘTE,

Adresa: Municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, nr. 27B, Județul Dâmbovița,

Proiectant urbanism:  Arh. Luchian NIȚESCU,

Telefon: 0345 401280, Telefon Fax: 0345 401281

Telefon MOBIL: 0722238414,

E-mail: architecture_tgv@yahoo.com.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu

Dipl.Univ. Virgil MANIŢI

Adresa: Neagoe Basarab, Bl. A1, Sc C, Ap. 12,

Telefon Mobil: 0747079077,

E-mail: maniti_virgil@yahoo.com,

Consultant Protecţia Mediului:

ELHAZ CONSULT S.R.L. TÂRGOVIŞTE

Telefon Mobil: 0747079077.

1. INFORMAȚII GENERALE

Denumirea lucrării: Plan Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița.

Raportul de Mediu privind - Plan Urbanistic Zonal pentru – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița, beneficiar AHMAD II KALEL (Cod înregistrare fiscal CIF RO34391221), a fost întocmit în baza solicitării Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, care a decis, supunerea planului procedurii de evaluare de mediu (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.164/2008 și Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe), cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localității din care face parte, precum și cu documentațiile de amenajare a teritoriului județean, regional și/sau național.

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – permisiuniși restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

1.1. Informații despre titularul/beneficiarul planului

AHMAD II KALEL  (Cod înregistrare fiscal CIF RO34391221).

Adresa: Municipiul București, Aleea Cumidava, nr. 22, apartament 6, Sectorul 2.

1.2. Proiectantul Planului Urbanistic Zonal

Proiectant General este ARCHITECTURE  S.R.L. – TÂRGOVIȘTE. Adresa:   Municipiul   Târgoviște,   B-dul   I.C.  Brătianu,  nr. 27B,   Județul Dâmbovița,

Proiectant urbanism:  Arh. Luchian NIȚESCU, Telefon: 0345 401280, Telefon Fax: 0345 401281, Telefon MOBIL: 0722238414, E-mail: architecture_tgv @yahoo.com.

1.3. Autorul atestat al Raportului de mediu Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z.)Raportul  de Mediu  a  fost  întocmit  de  Expert  Evaluator  Protecţia Mediului Virgil MANIȚI, persoană fizică acreditată pentru elaborarea de rapoarte de mediu (Asociatia Română de Mediu - Lista experților care elaborează studii de mediu, document constituit în baza prevederilor Ordinului Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor nr. 1134 / 20.05.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 445/ 27.05.2020,  poziţia  103 / 21.12.2021).  Adresa:  Strada  Neagoe  Basarab, nr. 1A,  Bl.  A1C,   Sc. C, Telefon  MOBIL:  0747079077, E-mail: maniti_virgil@ yahoo.com .

2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ)

2.1. Conținutul și obiectivele Planului Urbanistic Zonal

Obiectul principal al Planului Urbanistic Zonal (PUZ) este definirea elementelor urbanistice ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de construire a obiectivelor ce urmează a se amplasa în zona studiată, în vederea avizării și aprobării acestora de către organele abilitate.

Planul Urbanistic Zonal este o documentație cu caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone, ce cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. Planul Urbanistic Zonal reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, care justifică realizarea acestora în situații speciale, în care reglementările la nivel de plan urbanistic general nu sunt suficient adaptate sau care impun elaborarea unei astfel de documentații.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal este elaborat pentru terenurile amplasate în teritoriul intravilan al Comunei Tărtășești,  localitatea Tărtășești identificate astfel: Număr Cadastral parcela nr.1: 81961, suprafața de 90 993 mp și parcela nr. 2: 77638, suprafața de 99 566 mp.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal este elaborat în vederea reglementării condițiilor de construire a viitorului ansamblu rezidențial și stabilirea tramei stradale, viitoarea investiție fiind inițiată de proprietarul terenurilor.

Scopul elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) constă în reglementarea urbanistică a terenurilor studiate, stabilirea condițiilor de construire ale viitorului ansamblu rezidențial, spații verzi, precum și trama stradală internă și relația sa cu contextul învecinat, stabilirea regulilor de construire, indicatori urbanistici, retrageri față de limitele de proprietate, zone funcționale, circulații, etc..

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal sunt stabilite:

- funcțiunea propusă: ansamblu rezidențial( locuințe și servicii);

- indicatori urbanistici: P.O.T. și C.U.T.;

- înălțimea maximă admisă;

- retragerea minimă față de aliniament;

- retragerile minime față de limitele laterale și posterioare;

- configurarea arhitectural-volumetrică;

- circulații și accese;

- spații verzi și alte amenajări.

2.2. Situația existentă și necesitatea realizării Planului Urbanistic Zonal

Terenurile ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal, situate in teritoriul intravilan al Comunei Tărtășești, localitatea Tărtășești, cu suprafața totală de 190 559 mp si este alcatuită din : parcela nr. 1 : NC 81961, de 90 993 mp, arabil și parcela nr, 2 : NC 77638, de 99 566 mp, arabil.

Parcelele care fac obiectul acestei documentatii sunt afectate de prezența a două linii electrice aeriene ( L.E.A. 400 kV, L.E.A. 110 kV ).

Linia electrică L.E.A. 400 kV traversează terenurile de la Nord Est către Sud Vest generând o bandă de protecție cu lățimea de 75 de metri.

Linia electrică L.E.A. 110 kV traversează terenurile de la Nord către Sud pe latura de Est a acestora generand o banda de protectie cu latimea de 37 de metri.

Planul Urbanistic Zonal vizează elaborarea unei soluții de organizare urbanistică, pe amplasamentul descris anterior, a tuturor construcțiilor și amenajărilor specifice privind realizarea obiectivului  denumit '' Construire  ansamblu rezidențial ", care constă în împărțirea terenului în loturii având ca

fuctiuni propuse atat locuinte individuale pe lot , cat si functiunea mista Li/IS, spații verzi ambientale și de protecție, agrement, sport, spații tehnico-edilitare deservite de către mai multe drumuri de acces cu lățimea de 9 m propuse în interiorul parcelelor(cu acces direct din drumul național DN 7).

În prezent, terenul studiat este liber de construcții.

Terenurile reglementate nu fac parte din zone construite protejate, nu sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 și nu fac parte din situri naturale protejate.

Pe teritoriul Comunei Tărtășești se află următoarele  elemente de patrimoniu cultural înscris în  Lista Monumentelor:

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-II-m-B-17333 (RAN: 105552.01) | Biserica „Sf. Nicolae” | sat Bâldana; Comuna Tărtășești | Str. Nordului 123 | secolul XVIII, ref. 1815 și 1845 |
| DB-II-m-B-17708 | Biserica „Sf. Nicolae” | sat Tărtășești; Comuna Tărtășești |  | ref. 1853 |
| DB-II-m-B-17709 | Casa Zamfir Simionescu | sat Tărtășești; Comuna Tărtășești |  | 1898 |

2.3. Amplasamentul planului

Unitatea administrativ teritorială Tărtășești este alcatuită din trei sate: Tărtășești (reşedinţa de comună - localitate rangul IV), Bâldana și Gulia care au statut de sate componente și au rangul V conform ierarhizării localităților rurale pe ranguri din Legea nr. 351/2001.

Aşezare geografică şi administrativă – Comuna Tărtășesti este situată în extremitatea de sud - est a Județului Dâmbovița, în zona de câmpie situată între râurile Colentina și Dâmbovița, pârâul lifov constituind limita sud-vestică a teritoriului său.

Principalele căi de comunicație de nivel teritorial ce asigură comunicațile și transportul în cadrul teritoriului administrativ, dar și în afara acestuia cu rețeaua generală de localități a județului și cu capitala sunt:

- drumul național DN 71 Bâldana - Târgoviște - Pucioasa - Moroeni - Sinaia ( Județul Prahova );

- drumul național DN 7 ( București - Pitești ) cu racord la DN 71 in satul Bâldana;

Traficul feroviar este asigurat de C.F. București - Titu - Târgovște cu racord în orașul Titu la C.F. București - Pitești.

- Coordonate geografice - teritoriul administrativ al Comunei Tărtășești se situează între următoarele coordonate geografice: 44º34’15” latitudine nordică si 25º49’26” longitudine estică.

Amplasamentul studiat se află în teritoriul intravilan al Comunei Tărtășești, localitatea Tărtășești și beneficiază de acces rutier și pietonal direct din drumul național DN 7 pe latura de est, de dezvoltare prin operațiuni urbanistice de reorganizare cadastrală a loturilor de proveniență agricolă.

Arealul din care fac parte parcelele, este delimitat :

La NORD – Teren Număr Cadastral 754/3 și NC 704/2;

La EST     – Drumul național DN 7;

La SUD    – Teren NC 704/2, Canal HC 406;

La VEST  – Canal HC 467.

Inventarul coordonate Stereo 70 – Comuna Tărtășești

| X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 559255 | 346493 | 569593 | 339708 | 567352 | 336667 | 561880 | 342332 |
| 562552 | 349085 | 570233 | 339452 | 566136 | 338460 | 560760 | 344156 |
| 563704 | 347997 | 570969 | 338268 | 565752 | 338140 | 560472 | 344665 |
| 564216 | 346333 | 569657 | 337532 | 564600 | 339132 | 559991 | 345725 |
| 567032 | 343964 | 568441 | 337884 | 564248 | 339772 | 559255 | 346493 |
| 566840 | 343356 | 568313 | 337724 | 564024 | 339612 |  |  |
| 570617 | 340284 | 567928 | 337980 | 562808 | 341247 |  |  |

2.3. Cadrul natural și condițiile de mediu pe amplasament

2.3.1. Relieful și geomorfologia

Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al Comunei Tărtășești este situat pe unitatea majoră de relief Câmpia Româna, în sectorul central – estic denumit Câmpia de subsidență Titu – Răcari, localizată între cursurile inferioare ale Argeșului și Dâmboviței și se caracterizează printr-o serie de elemente morfo – hidrografice specifice: lunci largi, bălți, grinduri, divagarea cursurilor de apă. Pe direcția Nord-Sud, câmpia se desfășoară între altitudinea de 192 m în Nord, respectiv 110 m în Sud.

Relieful Câmpiei Titu are aspect plan, iar altitudinea scade dinspre Nord Vest, de la 170 – 190 m, spre Sud Est unde ajunge la 100 m. Relieful este reprezentat îndeosebi prin terase aluviale, lunci largi, interfluvii extinse pe zeci de kilometri lungime și orientare Nord – Sud cu aspect de „câmpuri” cu lățimi ce variază între 3-5 km și 8-10 km, albii minore și o serie de forme mai mici care au apărut în urma eroziunii, acumulării, sufoziunii și tasării, reprezentate prin bancuri, ostroave, renii, eroziuni ale malurilor, surpări și prăbușiri de maluri, despletiri și modificări ale cursurilor afluenților.

În ansamblu, relieful are aspectul unei câmpii joase de subsidență și frecvente procese de colmatare.

2.3.2. Geologia

Comuna Tărtășești este situată în sectorul Valah al platformei Moesice la limita cu flancul extern (necutat, epicratonic) al Avantfosei Carpatice, unde în adâncime apar depozite ce aparțin pleistocenului în succesiune completă, iar în suprafață apar depozitele cele mai tinere ce aparțin holocenului superior.

Pleistocenul inferior - reprezentat prin Vilafranchian a fost întâlnit la adâncimi mai mari de 70 m. Este  reprezentat prin  „Formațiunea  de Cândești”, strate  care prezintă o granoclasare normală, având în bază elemente care se încadrează din punct de vedere granulometric în clasa ruditelor, iar în partea superioară arenite până la lutite. Aceste strate formează un complex constituit din argile cenușii-gălbui sau negricioase cu dese intercalații de nisipuri fine, uneori medii și grosiere cu rare elemente de pietriș mic.

Pleistocenul mediu - situat la adâncimi mai mari de 50 m (Complexul marnos similar cu Formațiunea de Coconi) este alcătuit din secvențe genetice complete sau incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau nisipuri argiloase) argile nisipoase, argile siltice, argile carbonatice sau argile negre (cu multă substanță organică). Sporadic, în interiorul formațiunii se întâlnesc secvențe cu pietrișuri și nisipuri. Argilele nisipoase au culoare cenușiu verzuie, iar argilele carbonatice, de culoare cenușiu albicioasă, conțin carbonați de calciu  sub formă de pulbere fin diseminată sau concrețiuni și glomerule, uneori alungite pe crăpăturile de uscare. Argilele siltice, ca și argilele carbonatice, conțin pe alocuri concrețiuni feruginoase.

Partea superioară a Pleistocenului mediu este reprezentată prin „Formațiunea de Mostiștea” constituită dintr-un complex arenito-lutitic, alcătuit din nisipuri argiloase, argile nisipoase cu intercalații de nisipuri fine grosiere și  numeroase elemente de pietriș, având la partea superioară un banc de pietrișuri cu bolovăniș și nisip format din elemente de cristalin și uneori de eruptiv de tip granitoid.

Orizontul de pietrișuri are o dezvoltare continuă în zonă. Existența acestui orizont de pietrișuri în zona de câmpie de subsidență Titu – Răcari se datorează activității morfogenetice a râului Argeș, variația cantității și dimensiunile elementelor grosiere constitutive pe verticală reflectând în totul variația vitezei mișcării de subsidență și a capacității de transport a râului.

Pleistocenul superior este reprezentat prin „Pietrișurile de Colentina”,  constituite dintr-un complex gros de maxim 20 m de pietrișuri cu nisipuri saturate cu apă.

Holocenul superior - este reprezentat în zonă sub forma unor depozite prăfoase – argiloase – nisipoase de tip loessoid, gălbui roșcate, cu grosimi de cca. 1.00 – 6.00 m și prin aluviunile grosiere ale luncilor constituite din nisipuri, pietrișuri și uneori bolovănișuri.

2.3.3. Hidrologia și hidrogeologia

Apele de suprafață - Teritoriul Comunei Tărtășești aparține bazinului hidrografic Argeș(cod cadastral X.1).

Teritoriul administrativ al comunei este cuprins între râul Dâmbovița spre vest, iar spre est pârâul Crevedia.

- Râul Dâmbovița (cod cadastral X.1.17) - cu o lungime de 245 km, principalul afluent al  râului Argeș, se formează prin confluența Văii Vladului din Munții Făgăraș (Vârfu Brătila, 2274 m) cu pârâul Boarcașu din Munții Leoatei (Vârfu Pișcanu, 2383 m). După un curs cu direcție aproximativ Vest – Est, între masivele Făgărașși Piatra Craiului la Nord și Iezer – Păpușa la Sud, râul se orientează către Sud Est. După ieșirea din zona montană, traversează piemontul Cândești și câmpia Română vărsându-se în râul Argeș lângă localitatea Budești.

Debitul mediu anual atinge valoarea de 0,5 mc/s, dar în anii ploioși poate avea valori de peste 44 mc/s (cel mai mare debit de apă - 546 mc/s, s-a înregistrat la 22 iunie 1979). Debitele minime au în general valori cuprinse între 0,061 – 5,40 mc/s.

- Râul Ilfov (cod cadastral X.1.25.16) - izorăște din Dealul La Cruce - altitudine 509 m (zona Comunei Șotânga - Județul Dâmbovița) după care intră în Câmpia Înaltă a Târgoviștei. La Sud de Municipiul Târgoviște au fost executate pe Ilfov lacurile de acumulare de la Udreşti, Bunget I, Bunget II, Brăteşti, Adunaţi si Ilfoveni.

Râul Ilfov are o lungime totală de 96 de km, fiind afluent al râului Dâmbovița. Din lungimea totală, 80 de km sunt situați pe teritoriul Județului Dâmbovița. Având un bazin de recepție subcarpatic prezintă caracteristici specifice : curs slab încastrat la nivelul câmpiei, meandrat cu mari variații de debite și nivele, aspect marcat și de vechiul curs, care la debite maxime pe râu este reactivat. Debitul râului este mic datorită amenajărilor hidrotehnice din partea de nord prin care o parte a apei pârâului este deviată prin canalul Ilfov (derivația Bolovani) către râul Colentina.

Apele subterane - Din punct de vedere hidrogeologic, zona  Comunei Tărtășești aparține părții centrale a Bazinului Dacic și se caracterizează prin acumularea apelor în depozitele poros permeabile de la nivelul cuaternarului.

Au fost identificate următoarele sisteme acvifere:

- Sistemul acvifer freatic - este cantonat în depozitele aluvionare ale Holocenului superior și se situează la adâncimi cuprinse între 6.00 – 14.00 m. Acesta prezintă un caracter ascensional, putându-se ridica până la 2.50 m. Nivelul hidrostatic prezintă fluctuații în funcție de precipitațiile căzute în zonă. Acest sistem acvifer constituie sursa de alimentare cu apă a comunei.

- Complexul acvifer sub presiune - se caracterizează prin prezența depozitelor poros permeabile cu potențial acvifer mare cantonate în depozitele pleistocenului inferior.

2.3.4. Solul și subsolul

Pe raza comunei se întâlnesc în general solurile din clasa antrosoluri, care includ entități tipologice intens modificate antropic, având un orizont superior antropedogenetic de cel puțin 50 cm grosime (format prin transformarea unui orizont sau strat al solului prin fertilizare îndelungata și lucrare adâncă sau prin acreție), ca urmare a unei lungi perioade de cultivare şi/sau irigare.

În câmpia Titu predominǎ solurile azonale, din clasele argiluvisoluri şi molisoluri (soluri cambice), caracteristice stepei şi pǎdurilor de foioase. Clasa molisoluri cuprinde soluri  cernoziomuri  cambice  şi  argiloiluviale.  Acestea

reprezintă cea mai importantă resursă pentru agricultură datorită gradului ridicat al fertilității (peste 300 t/ha humus), prin care se asigură plantelor substanțe nutritive în cantități suficiente (azot, potasiu, fosfor).

Soluri zonale: brun roscat podzolic si soluri neevoluate de luncă.

2.3.5. Clima

Comuna Tărtășești este situată intr-un sector de clima continentală cu nuanțe de excesivitate  cu caracter umed, beneficiază  de un topoclimat elementar de câmpie. Acest climat este determinat de advecția aerului maritim continental din Vest si a celui continental din Nord si Est.

Particularităţile condiţiilor climatice:

Temperatura aerului - temperatura medie anualǎ pentru intervalul 2000-2015, a fost de 10,2ºC, temperatura medie a lunii ianuarie, a fost de - 2,3ºC, iar temperatura medie a lunii iulie a fost de 23,7 ºC. În aceste condiţii, amplitudinea termică a fost de 21,4 ºC.

Temperatura medie lunarǎ şi anualǎ a aerului (ºC) (2000-2015)

| Staţia meteo. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | An | Ampli-tudinea anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titu | -2,3 | -0,8 | 4,5 | 10,4 | 16,3 | 19,4 | 23,7 | 20,3 | 16,1 | 10,2 | 4,3 | -0,2 | 10,2 | 21,4 |

Sursa: Agenția Națională de Meteorologie

Se observă tendinţa continuu ascendentă a valorilor temperaturii medii lunare din ianuarie până în luna iulie urmată de o descreştere treptată după această lună şi până în decembrie.

Cantitatea medie de precipitaţii este de 650-700 mm/an, cea mai ploioasǎ lunǎ din an fiind luna iunie. Cantitatea maximă în 24 ore a fost de 103,2 mm la 21.VII.1978. Au existat şi existǎ ani în care cantităţile de precipitaţii au fost dublate, dar şi ani cu activitate anticiclonalǎ predominantǎ, când cantitatea de precipitaţii scade, apărând seceta şi uscǎciunea, iar cantitatea de precipitaţii se reduce pânǎ la 250-300 mm. Stratul de zăpadă are o distribuție discontinuă în teritoriu și în timp, datorită vânturilor puternice care spulberă și troienesc zăpada și frecventelor intervale de moină. Durata medie anuală a iernii este de 50 zile. Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este maximă în lunile ianuarie și februarie când ajunge la 10-15 cm.

Regimul mediu anual al frecventei vântului - în cursul anului regimul mediu al vântului scoate in evidenta dominarea directiei Nordice, ca frecventa, iar cele mai mari viteze  se inregistreaza din directiile Estice si Sud-Estice in anotimpul primavara (4,7-4,2 m/s).

Fenomene atmosferice caracteristice:

- Roua - apare în zonă în luna martie şi durează până în noiembrie într - un

număr mediu de 39 de cazuri anual. Evoluţia maximă o are în lunile iunie-iulie, când atmosfera se încălzeşte puternic în timpul zilei, evaporaţia este intensă şi nebulozitatea din timpul nopţii – mică.

- Bruma - poate apărea începând cu luna octombrie şi poate ţine până în luna aprilie. Numărul mediu al zilelor cu brumă este cuprins între 40 şi 70 de zile pe an. Importante pentru agricultură sunt brumele ce apar primăvara târziu, când ciclul vegetativ este la început şi toamna devreme când culturile se găsesc încă pe câmp. Ele constituie un factor de risc pentru culturile agricole prin compromiterea parţială a producţiei.

- Grindina - fenomenul se manifestă în zona de câmpie din luna mai până în luna august. Lunile cu cele mai frecvente căderi de grindină sunt iunie şi iulie cu 0,2 cazuri. Anual, se înregistrează o medie de 0,6 cazuri. Pagubele produse  pomilor  fructiferi,  grădinilor  de  zarzavat,  acoperişurilor  caselor  au caracter local, cu rezonanţă financiară.

- Ceaţa - este foarte des întâlnită în regiunile de luncă şi în apropierea lacurilor şi bălţilor. În cursul unui an, ceaţa înregistrează cea mai mare frecvenţă în lunile de iarna, primăvară şi toamnă, maximul aparţinând lunii noiembrie cu o medie de 18,3 zile. Efectele negative ale ceţii se resimt în mod special de-a lungul căilor de comunicaţie, prin îngreunarea circulaţiei.

- Secetele - sunt  fenomene  complexe  caracterizate  printr-un  deficit  de umiditate în sol şi în aer, pe fondul unui deficit de precipitaţii şi creşterii evapo-transpiraţiei potenţiale. Se pot produce în orice anotimp, cele mai dăunătoare fiind cele de primăvară ce urmează iernilor cu precipitaţii puţine, astfel încât deficitul de apă este greu de recuperat. Deosebit de dăunătoare sunt secetele ce persistă mai mulţi ani.

- Viscolul - poate apărea începând cu luna noiembrie şi poate dura până în martie, dar cea mai mare frecvenţă o are în ianuarie şi februarie.

- Poleiul - fenomen specific perioadei reci, are o frecvenţă redusă, îngreunând circulaţia rutieră în momentul producerii.

- Orajele - pot apărea începând cu luna martie şi se pot prelungi până înnoiembrie, dar perioada caracteristică lor este intervalul cuprins între mai şi august, cu maximul în luna iulie (7-18 zile).

2.3.6. Vegetația și fauna

Vegetația - Comuna Tărtășești aparține zonei de silvostepă, care era ocupată de vestiții codrii ai Vlăsiei, constituiți din esențe de stejar brumăriu, pedunculat și stejar pufos. Alături de aceste arborete de bază se mai întâlnesc: frasinul, ulmul, teiul, salcâmul, jugastrul, arțarul iar în zona locuită a fost aclimatizat  cu succes și bradul.

Pe teritoriul comunei se întâlnește o gamă largă de pomi fructiferi și anume: piersic, cais, pruni, meri, peri, cireși, vișini, corcoduși, gutui.

Subarboretul este reprezentat din specii ca: măceșul (Rosa canina), porumbarul (Prunus spinosa), păducelul (Crataegus monogina), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare).

Speciile caracteristice pășunilor sunt: păiuțul (Festuca sulcata), laptele cucului (Euforbia garadiana), coada șoricelului (Achileea milefonium), rogojul (Carex), colilia (Stipa), pelinița (Aremisa), trifoiul mărunt (Medicago lupulina).

Vegetația pe terenurile cultivate este reprezentată prin: cartof, varză, porumb, grâu, orz, floarea soarelui, fasole, sfeclă, lucernă, trifoi, dovleac, zarzavaturi.

Fauna - terenurile de pe raza comunei fiind puternic antropizate, inclusiv albiile râurilor și pârâurilor, iar raportul dintre terenurile agricole și cele cu vegetație naturală este foarte mare (aproximativ 90% sunt terenuri agricole) fauna sălbatică este slab reprezentată.

Mamiferele - sunt prezente prin: șoarece (Mus musculus, Apodemus sylvaticus, Rattus rattus), șoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni), popândău (Citellus (Spermophilus) citellus), hârciog (Cricetus cricetus), nevăstuică (Mustela nivalis).

Păsările – sunt reprezentate de: grauri (Sturnus vulgaris), cioara (Corvus frugilegus, Corvus corone cornix), guguștiucul (Streptopelia decaocto), vrabia comună (Passer domesticus), cucuveaua (Athene noctua).

Peștii - sunt prezenți prin urmatoarele specii: plătică (Abramis brama), caracuda (Carassius carassius), caras (Carassius auratus), lin (Tinca Tinca), biban (Perca Fluviatilis), babușca (Rutilus rutilus), oblete (Alburus alburus), roșioara (Scardinius erythrorhtalmus), etc.

Reptile – șarpele de casă (Natrix natrix), șopârle (Lacerta agilis, Lacerta praticola, Lacerta taurica), gușter (Lacerta viridis);

Amfibieni - specii protejate de Conventia de la Berna: broasca râioasă (Bufo bufo), broasca râioasă verde (Bufo viridis), broasca săpătoare (Pelobates fuscus);

Insecte, crustacei, fluturi, moluște – Orthoptere (greieri de casă (Gryllus domesticus), de câmp (Liogryllus campestris), cosași, lăcuste (Calliptamus (Caloptenus italicus), coropișnița (Gryllotalpa gryllotalpa),) călugărița (Mantis religiosa), Coleopere (calosoma, rădașca (Lucanus cervus), croitori (Saperda populnea, Rhagium inquisitor), nasicorn (Oryctes nasicornis), gărăgărițe/buburuze (Coccinela septempunctata), gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), gargarita sfeclei (Tanymecus palliatus)

2.4. Dezvoltări viitoare prevăzutae prin Planul Urbanistic Zonal

2.4.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studii de specialitate care vor fundamenta reglementările sunt:

Studiu topographic - Pentru întreaga zonă studiată prin Planul Urbanistic Zonal a fost realizată ridicarea topografică de către o  persoană autorizată în domeniul geodeziei, cadastrului, cartografiei și topografiei.

Planul Urbanistic Zonal se elaborează pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea şi integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi  publicitate imobiliară.

Studiu de circulație - Calculele de trafic și dimensionarea străzilor și arterelor se va realiza luând în considerare situația existentă a sistemului de circulație din zonă, situația reglementată prin documentații valabile de urbanism și parametrii maximali propuși de proiectantul Planului Urbanistic Zonal.

Studiul geotehnic – Terenul destinate viitorului obiectiv este stabil la data cartării de suprafață, fără fenomene fizico-geologice de instabilitate sau degradare.

Stratul acvifer superficial nu a fost întâlnit în forajele executate, fiind cantonat la circa -7.00 – 9.00 m la cota terenului natural.

Fundarea pentru viitoarele obiective se va efectua pe strat de argilă, incepând cu cota -1.00 m de la cota terenului.

Studiu privind echiparea tehnico-edilitară  - Are două componente:

A. Studiul de fundamentare privind echiparea edilitară - se va realiza luând în considerare parametri preliminari maximali propuși de proiectantul Planului Urbanistic Zonal. Conținutul acestuia este reglementat prin:

Norma metodologică de aplicare a Legii 350/2001, Cap. III;

Ghid privind metodologia de elaborare și conținut-cadru al Planului Urbanistic Zonal, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; Dispoziție Primar.

Acest studiu este necesar pentru obținerea:

Avizelor de utilități (gaze, apă-canal, termificare, energie electrică, telefonie și alți furnizori);

Avizului de Oportunitate Consiliul Județean Dâmbovița.

B. Studiul de coordonare a rețelelor tehnico edilitare - se va realiza după obținerea: tuturor avizelor din partea furnizorilor de utilități, avizul  Preliminar, prin  care  se  vor  transmite  indicatorii  urbanistici  preliminary   din   partea

Primăriei Tărtășești.

2.4.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior

Planul Urbanistic General și Regulamentul  Local de Urbanism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărtășești nr. 82 din 17.12.2020, cuprinde modificări si motivatii ale schimbarii structurii functionale existente:

- Zona de locuit - extinderea intravilanului satelor Tărtășești și Gulia în zona drumului național DN 7, deoarece există o mare presiune pentru construirea de locuințe de vacanță în imediata apropiere a pădurii (pădurea Râioasa din fostii Codrii Vlăsiei).     S-au realocat acestei zone și alte suprafețe de teren care au aparținut IAS Crevedia și care, urmare a aplicarii Legii 1/2000 au fost retrocedate foștilor proprietari de terenuri.

- În zona pentru funcțiuni mixte - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specifice zonei rezidenţiale, scuaruri publice, construcțiile vor fi amplasate astfel încât să permită accesul autovehiculelor în curtea din spatele clădirii. Dimensiunile minime ale spațiului liber necesar sunt 2.80 m lățime și 3.50 m înălțime. Înălțimea construcției va fi maxim maxim 10 m, POT = 40%, CUT = 1.2.

Autorizarea executării parcelelor este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte respectă următoarele condiții:

a.- front la stradă minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de 12 m pentru clădiri isolate sau coplate;

b.- suprafața minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și respective de minimum 200 mp pentru clădiri amplasat izolat sau cuplate;

c.- adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

2.5. Situația propusă prin Planul Urbanistic Zonal

Autoritatea publică locală a condiționat, autorizarea construirii de elaborarea unei documentații de urbanism - Plan Urbanistic Zonal, care are caracter de reglementare specifică detaliată pentru zona respectivă și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al Comunei Tărtșești.
Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul  Local de Urbanism vizează elaborarea unei soluții de organizare urbanistică, pe amplasamentul descris anterior, a tuturor construcțiilor și amenajărilor specifice privind realizarea obiectivului  denumit „Construire ansamblu rezidențial", care constă în împărțirea  terenului   în  loturi  având   ca   fucțiuni   propuse   atât  locuințe

individuale pe lot , cât și funcțiunea mixtă Li/IS, spații verzi ambientale și de

protecție, agrement, sport, spații tehnico-edilitare deservite de către mai multe drumuri de acces cu lațimea de 9 m propuse în interiorul parcelelor(cu acces direct din drumul național DN 7) .

Soluția urbanistică propusă va avea ca scop :

- respectarea indicatorilor urbanistici admiși, propunând un POT de 40% și un CUT de 1,2 pentru functiunea Li și POT de 50% și un CUT de 1,5 pentru funcțiunea IS;

- asigurarea locurilor de parcare în incintă;

- amenajarea platformei de deșeuri menajere în incintă ;

- asigurarea utilităților comune pe parcela proprietate privată (aleea de acces)care va intra în sarcina utilizatorilor (proprietarilor) cu respectarea zonelor de protecție pe baza normelor sanitare și cu avizul conform al administratorilor  echipamentelor respective;

- stabilirea alinierii pentru construcțiile propuse față de toate drumurile publice și private din zona studiată ;

- stabilirea retragerilor minime obligatorii față de limitele parcelei pentru protecția vecinătăților ;

- stabilirea zonei edificabile (construibile) pentru toate construcțiile propuse pe parcele ;

- stabilirea indicatorilor urbanistici maximi de densitate a construirii pe parcela - propuși prin Planul Urbanistic Zonal ;

- constituirea zonelor verzi ambientale, lățimea minimă și ponderea acestora

- indicarea accesului rutier pe parcelă ;

- configurarea informativă a platformei de circulație și parcare pe parcelă.

Reglementări pe parcelă : amplasarea față de drumurile private propuse - aliniamentul propus la 4,50 m din ax de o parte si de alta, alinierea construcțiilor propuse la minimum  3 m față de aliniamentele propuse, retragerile minime obligatorii: - la minimuum 2 m față de limitele laterale ale parcelelor și  la minimuum 3 m față de limitele posterioare ale parcelelor, spațiile verzi plantate - pentru locuinte si functiuni complementare vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de categoria acestora, de minimuum 2 mp/locuitor.

Reglementări privind modernizarea circulației pe întregul teritoriu studiat: Accesele carosabile si pietonale pe parcela se realizeaza din drumul național DN 7.

Pentru circulatia interioara se propun alei private, de folosinta comuna care vor fi racordate la drumul national DN 7  si  care  vor  avea  o latime de  9 m

(platforma carosabila de 5,50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale de

0.75 m si trotuare de 1.00 m).

Unde a fost nevoie, au fost prevazute platforme de intoarcere.

Intrucat accesele si aleile propuse au rol de deservire locala si un trafic mic, consideram ca gabaritele propuse respecta Legea 43/97, republicata in 1998, Hotărârea de Guvern nr.525/1996 si Hotărârea de Guvern nr. 855/2001, Anexa 4. pct. 4.11, spct.4.11.1 si satisface cerintele pentru servicii curente (pentru beneficiar, colectarea deseurilor menajere) si accidentale (pompieri si salvare).

Greutate maximă admisă pe osie este de 2 tone.

2.5.1. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici

Elemente de bilanț teritorial propus

| DENUMIREA ZONEI | SUPRAFAȚA |  |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % |
| SUBZONA pentru locuințe și funcțiuni complementare SUBZONA Li (pentru locuințe individuale pe lot și funcțiuni complementare - 265 loturi) | 110982 | 58.24 |
| SUBZONA MIXTĂ IS/Li (locuire individuală / instituții și servicii) - 15 loturi | 8358 | 4.38 |
| SUBZONA circulație carosabilă și pietonală, platformă de parcare - în incintă | 35987 | 18.88 |
| SUBZONA spațiu plantat ambiental și de protecție, agrement, sport | 33303 | 17.41 |
| SUBZONA TEHNICO-EDILITARĂ | 2079 | 1.09 |
| SUPRAFAȚA TOTALĂ A PARCELEI CE FACE OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI | 190559 | 100.00 |

Soluția de organizare urbanistică elaborată în faza de Plan Urbanistic Zonal propune următoarea structură funcțională:

SUBZONA Li (pentru locuinte individuale pe lot si functiuni complementare -265 loturi-) - zona ocupata de constructii si amenajarile exterioare aferente (alei de circulatie rutiera si pietonala, parcaje si/sau garaje, spatii verzi ambientale, locuri de joaca si odihna, platforme gospodaresti, utilitati). Suprafața teren (amenajabil+edificabil) = 110 982 mp ;

SUBZONA Li/IS ( functiune mixta locuire individuala /institutii si servicii) 15 loturi. Suprafața teren (amenajabil+edificabil) = 8 358 mp

SUBZONA pentru CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ (Crp) - alei de circulatie si acces la toate obiectivele propuse, platforme cu accese separate pentru fiecare corp (platforme betonate intoarcere, cu toate  amenajarile specifice aferente, spatii parcaje, utilitati comune).Suprafața teren = 35 987 mp

SUBZONA SPAȚIU PLANTAT AMBIENTAL ȘI DE PROTECȚIE, AGREMENT, SPORT. Suprafața  teren = 33 303 mp.

SUBZONA SPAȚII TEHNICO-EDILITARE. Suprafața teren = 2 079 m.

2.5.2. Dezvoltarea echipării edilitare

Se va elabora un studiu de fundamentare privind echiparea edilitară prin care se vor transmite concluziile și variantele de echipare edilitară a viitorului ansamblu.

Branșarea viitorului imobil la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de construire.

Pentru stabilirea soluțiilor de furnizare a utilităților au fost obținute din partea instituțiilor în drept, avize de specialitate, din acestea rezultând atât existența utilităților din zonă, precum și condițiile pe care noile construcții trebuie să le respecte raportat la rețelele edilitare existente. S-au obținut avize de principiu în legătură cu alimentarea cu apă, canalizare, alimentarea cu  gaze naturale, termoficare, energie electrică și telecomunicații.

2.5.3. Protecția mediului

Protectia mediului natural si construit (aer, apa, sol, subsol), vegetatie forestiera si acvatica, rezervatii si monumente ale naturii, respectiv asezari umane si bunuri materiale create de om), reprezinta un obiectiv de importanta majora in dezvoltarea durabila a societatii.

Aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural si construit, sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de desfăşurare a activităţii, cu conservarea factorilor de mediu. Prin soluția propusă se susține calitatea mediului prin numeroasele amenajări de spații verzi și procentul ridicat al acestora, ce vor

contribui la asigurarea microclimatului zonei.

2.5.3. Obiective de utilitate publică

Realizarea obiectivului ansamblu rezidențial, care constă in impartirea terenului in loturii avand ca fuctiuni propuse atat locuinte individuale pe lot, cat si functiunea mista Li/IS, spatii verzi ambientale si de protecție, agrement, sport, spatii tehnico-edilitare deservite de catre mai multe drumuri de acces cu latimea de 9 m propuse in interiorul parcelelor(cu acces direct din drumul național DN 7). În zona rezidențială sunt permise funcțiuni complementare locuirii cum ar fi cabinete medicale, spații pentru servicii necesare locuirii, comerț de mici dimensiuni, alimentație publică, construcții pentru sport și loisir dar și sedii ale administrației publice.

Viitoarea investiție va ține cont și va păstra rezervele necesare de teren pentru obiectivele de utilitate publică necesare dezvoltării zonei.

2.6. Echipare tehnico – edilitară

Alimentare cu apă - Situatia existentă:

În Comuna Tărtășești nu există la ora actuală un sistem centralizat de alimentare cu apă.

Reteaua de distributie in Comuna Tartasesti este propusa spre  rezolvare, prin implementarea proiectului "Înfiintare rețea de alimentare cu apă în Comuna Tărtășești", fiind în faza execuția lucrărilor. Prin acesta investitie se prevede a se realiza:

- Frontul de captare sat Tartasesti - Captare prin 3 puturi nou forate cu H= 83 m si pompe submersibile Q = 3,99 l/s, amplasate in satul Tărtășești,  si utilizarea putului de la Liceul Tărtășești cu H = 45 m si pompa submersibilă Q=2,78  l/s – existent, urmand ca in viitor sa se mai foreze 3 puturi pentru a se ajunge la debitul necesar de circa 21 l/s.

Conducta de aductiune de la captare la gospodaria de apa - tip PEHD PE 100 De 200 mm, cu lungimea de 126,32 m, cu posibilitatea de racordare ulterioara a noi puturi.

- Gospodaria de apa sat Tărtășești - Statie de tratare, statie de clorinare Q = 21 l/s  si sediu operator.

Rezervoare de înmagazinare ( în prima faza 2 rezervoare metalice de cate 400 mc fiecare, adaugandu-se ulterior si unul de 700 mc).

Statie de pompare spre reteaua de distributie – Qp = 45 l/s, Hp max = 60,0 mCA.

Retele de conducte in incinta Gospodariei de apa - reteaua de distributie, aductiune de la statia  de pompare spre reteua  de  distributie tip PEHD PE

100 De 315 mm, L = 404,0 m,  reteaua  de  distributie  apa   potabile  –  L =

29 895 m,  in   satele  Tărtășești,   Gulia   si partial Bâldana (până la sensul

giratoriu).

Pentru alimentarea cu apă a ansamblului rezidențial - s-a luat in considerare un sistem format dintr-o sursă proprie (puȚ de apa potabila având raza de protectie de 10 m de orice sursa posibila de poluare), gospodarie de apa, rezervor subteran inmagazinare, statie hidrofor, remiza PSI, si conducta de distributie apa potabila de la gospodaria de apa la toate constructiile prin bransamente individuale propuse.

Aceasta solutie implica executarea a doua puturi forate de mare adâncime care poat să asigura debitul zilnic maxim necesar, in conformitate cu conditiile avizului Agenției Naționale Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea de exploatare a sursei de apa, cu indeplinirea parametrilor de potabilitate impusi, o statie de pompare, rezervor de inmagazinare.

În vederea întocmirii proiectului de alimentare cu apa a ansamblului propus, este necesara cunoasterea  detaliata a tuturor surselor de apa de adancime din zona studiata, care pot asigura necesarul de apa, atât cantitativ  cât si calitativ.

În acest scop este necesar a se intocmit un Studiu hidrogeologic preliminar, cu executarea unor foraje, o analiza amanuntita a parametrilor hidrogeologici si elaborarea unor concluzii. Referatul de expertiza impreuna cu Studiul hidrogeologic vor sta la baza documentației tehnice pentru  obtinerea avizului de gospodarire a apelor necesar inceperii executiei sursei de apa.

Pentru realizarea debitului de apa potabila necesar se propune executarea unui foraj de explorare- exploatare cu  adâncimea de 50,00 m ce va capta stratele acvifere de medie adâncime situate sub 25,00 m pentru a asigura  protectia calitatii apei.

Pe baza documentatiei de executie a forajului, cu efectuarea si urmarirea testelor de pompare, se va intocmi  Studiul hidrogeologic definitiv (prin care se stabilesc conditiile optime de exploatare a sursei) si  documentatia pentru obtinere a autorizatiei de punere in functiune a sursei. Nu se vor aduce modificari asupra solutiei de racordare.

Evacuarea apelor uzate menajere - Situatia existentă:

Comuna Tartasesti nu dispune de un sistem centralizat de retele de canalizare. În satul Gulia exista un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere de circa 2 km și o statie de epurare, ambele inadecvate, nefunctionale.

Rezolvarea  canalizarii  printr-un  system  centralizat  de  colectare a apelor

uzate menajere pe teritoriul intregii comune  si extinderea statiei de epurare existente prin redimensionarea si retehnologizarea acesteia, se va realiza prin implementarea proiectulu – „Extindere canalizare în Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița”. Prin acesta investitie se prevede a se realiza:

- Reteaua de canalizare - in sistem separativ cu Quz orar max = 108,03 mc/h = 30,0 l/s, realizata cu conducte PP Multistrat SN4, PP Multistrat SN8,  D 250 -315 mm.

Pe DN 7 conductele de canalizare vor fi din PVC De 315 mm si vor fi pozate paralel cu aliniamentul, la o distanta de circa 1,5 m fata de bordura dintre carosabil si trotuar si la circa 8,5 m fata de axul drumului.

Reteaua de canalizare va avea o lungime de  24,766 km, camine de vizitare si de intersectii monobloc din beton sau PE ( 573 buc), 6 statii de pompare a apelor uzate de tip prefabricat, care se amplaseaza pe marginea drumului, pe zona dintre limita de proprietate si rigola existenta sau carosabilul drumului.

Conducte de refulare de la statiile de pompare ape uzate de tip PEHD PE 100 Pn 10 pana la cel mai apropiat camin.

Statia de epurare mecano-biologica si chimica existenta - amplasata la circa 400 m de limita localității Gulia, in zona neinundabila, va fi extinsa si  se va dubla capacitatea.

Debitul de apa uzată mediu zilnic - este estimat pentru etapa actuala la 383,1 mc/zi, iar pentru etapa de perspectiva la 588,7 mc/zi.

Debitul de apa uzată maxim zilnic - este estimat pentru etapa actuala la 547,4 mc/zi, iar pentru etapa de perspectiva la 790 mc/zi.

Dimensionarea statiei s-a facut la debitul maxim Qu zi max = 879,3 mc/zi = 10,18 l/s.

Statia de epurare existenta este prevazuta cu o linie de epurare cu capacitatea de 360 mc/zi, se va prevede inca o linie identica, asigurandu-se in final un debit de epurare de Qzi med = 720 mc/zi, cu treapta de tratare mecanica, treapta de tratare biologica si chimica, treapta de sterilizare, treapta de prelucrare si dezhidratare a namolului.

Emisarul apelor epurate este pârâul Bâldana aflat in imediata apropiere a statiei de epurare, si al carui mal se va amenaja pentru evitarea erodarii. Conducta se evacuare este din PVC Dn 250 mm si este descarcata prin intermediul unei guri de descarcare din beton armat.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere din ansamblul rezidențial propus - după recepționarea și punerea în funcțiune a sistemului de canalizare centralizat, amplasamentul va fi recordat la acesta.

În  momentul  de  fata  s-a  luat  in  cosiderarea  realizarea  a  doua statii de

epurare pentru colectarea, tratarea sii evacuarea apelor uzate, care se  vor

executa   si   exploata   în   asa fel   încât să  nu constituie un pericol pentru

sanatatea populatiei.

Apele pluviale din zonă vor fi conduse liber prin rigole si gaighere pe spațiile verzi din incintă.

Alimentarea cu energie electrică – Situația existentă:

Consumul anual de energie electrică al Comunei Tărtășești este de aproximativ 218200 kw.

In zona exista urmatoarele retele electrice:

- LEA 220 KV, LEA 400 KV care traverseaza teritoriul satelor Tărtășești si Gulia.

- LEA 110 KV.

- Axul 20 KV Arenda Tărtășești - Răcari din statia Mavrodin 110/20/6 KV, in lungime de aproximativ 25 Km, realizat  cu  LEA 20 KV - pe stâlpi de beton armat.

- LEA 20 KV din statia de transformare 110/20 KV Chitila.

- 2 centrale fotovoltaice in satul Tartasesti de 4 MW si 2,8 MW, racordate in statia Mavrodin .

- Posturi trafo aeriene PTA 20/ 0,4 KV.

- Posturi trafo in cabina de zid  PTZ 20/ 0,4 KV.

În interiorul localității, consumatorii de energie electrică sunt alimentați prin posturi de transformare aeriene pozate pe stâlpi din beton. Toate posturile de transformare sunt de utilitate publică.

În dezvoltarea urbanistică a localității si a unităților din trupurile izolate se va ține seama de zona de protecție față de rețelele de înaltă tensiune.

Lungimea rețelei de energie electrică şi iluminat public este de aproximativ 50 de km.

Aproximativ 90% din numărul total al locuințelor sunt conectate la rețeaua de electricitate.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ansamblului rezidențial - se va realiza conform avizului de amplasament pentru fiecare parcelă, din rețeaua existentă în localitate.

Alimentare cu gaze naturale - Situatia existentă:

Comuna Tărtășești este racordată la rețeaua de gaze natural. Din magistrala Filipesti-Bucuresti se desprinde conducta magistrală de gaze București - Gura Șuții - Răzvad de 16" care traverseaza teritoriul administrativ al Comunei Tărtășești la circa 2,0 km fata de zona centrala a resedintei de comuna si la care este racordata si Comuna Tărtășești. Cuplarea la această conductă se realizeaza  printr-un racord 5" x 2,0 km si o statie de reglare gaze amplasata in zona centrala a satului Tartasesti. Reteaua de distributie a gazelor acopera satele Tărtășești, Bâldana si Gulia si insumeaza circa 60 km de conducte si deserveste gospodariile de pe raza comunei, precum si agentii economici din zona, ceea ce reprezintă un procent de circa 80 %.

Alimentarea cu gaze naturale  a consumatorilor ansamblului rezidențial - se va realiza conform avizului de amplasament pentru fiecare parcelă, din rețeaua existentă în localitate.

Instalații de telecomunicții – Situația existentă:

Receptia TV prin cablu este extinsa. Reteaua de cablu este împartita între cei trei mari operatori: RCS-RDS, UPC România si NextGen Communications.  Emisia prin satelit este deasemenea dezvoltata, principali operatori fiind: DigiTV (RCS-RDS), FocusSat (UPC).

Centrala telefonica a comunei este de tip digitala si este amplasata in centrul satului Tărtășești. De la centrală, se desfasoara circuitele telefonice, pe traseu comun cu retelele electrice de joasa tensiune.

In Tărtășești si Gulia exista relee GSM.

Pentru asigurarea serviciilor telefonice si a Internet-ului în cadrul ansamblului rezidențial propus - beneficiarul va incheia un contract de furnizare cu unul dintre deținătorii de rețele prezent în localitate.

2.6. Circulația și transporturi

Organizarea circulației – Situația existentă:

Principalele cai de comunicatie de nivel teritorial al Comunei Tărtășești ce asigura comunicatiile si transportul in cadrul teritoriului administrativ, dar si in afara acestuia cu reteaua generala de localitati a Judetului Dâmbovița si cu Municipiul București sunt :

- Calea ferată - C.F. Bucuresti - Titu - Târgoviște cu racord in orasul Titu la C.F. București - Pitești.

Transportul rutier –  Drumul național DN 71 Bâldana - Târgoviște - Pucioasa - Moroeni - Sinaia ( Județul Prahova );

- Drumul național DN 7 ( Bucuresti - Pitesti ) cu racord la drumul național DN 71 in satul Bâldana.

Transportul public - Pe raza comunei există transport public asigurat de operatori de transport persoane, care efectuează transport pe rutele:

-București - Tărtășești - Găești - Pitești şi retur.

-București - Gulia şi retur.

-București - Bâldana - Târgoviște şi retur.

Transportul  este  efectuat  cu  microbuze, care pleacă din oră în oră, zilnic,

între orele 5.30 și 21.00, existând în fiecare sat component staţii amenajate.

Pentru ansamblul rezidențial  propus  -  accesele carosabile si pietonale pe

parcela se realizeaza din drumul național  DN 7.

Pentru circulatia interioara se propun alei private, de folosinta comuna care vor fi racordate la drumul national DN 7 si care vor avea o latime de 9 m (platforma carosabila de 5,50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale de

0.75 m si trotuare de 1.00 m).

Unde a fost nevoie, au fost prevazute platforme de intoarcere.

Intrucat accesele si aleile propuse au rol de deservire locala si un trafic mic, consideram ca gabaritele propuse respectă Legea 43/97, republicata in 1998, Hotărârea de Guvern nr.525/1996 si Hotărârea de Guvern nr. 855/2001, Anexa 4. pct. 4.11, spct.4.11.1 si satisface cerintele pentru servicii curente (pentru beneficiar, colectarea deseurilor menajere) si accidentale (pompieri si salvare).

Greutate maximă admisă pe osie este de 2 tone.

2.7. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal

2.7.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul de urbanism este parte integrantă a Raportului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița.

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza Planului Urbanistic Zonal. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilelor și de amplasare a viitorului ansamblu rezidențial și amenajările aferente acestuia.

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) este o documentaţie cu caracter de reglementare, care întăreşte şi detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal (PUZ).

Prin aplicarea regulilor din Regulamentul Local de Urbanism (RLU)  trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin Hotărârea Guvernului României nr. 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condiţiile specifice zonei studiate.                                                Întreaga documentație de urbanism Plan Urbanistic Zonal este întocmită în

conformitate cu   «Ghidul  privind metodologia de elaborare și conținutul  –

cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N /16

august 2000.

Regulamentul Local de Urbanism (RLU)  constituie act de autoritate al administraţiei locale şi se aprobă împreună cu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului şi urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile prezentului Planul Urbanistic Zonal au la bază prevederile Planului Urbanistic General al Comunei Tărtășești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 17.12.2023.

Viitoarea investiție se va realiza în intravilanul aprobat al Comunei Tărtășești, mai exact pe teritoriul localității Tărtășești, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Planurilor Urbanistice de Detaliu ulterioare care vor detalia prezentul Planul Urbanistic Zonal.

2.7.2. Domeniul de aplicare

Terenurile ce fac obiectul Planul Urbanistic Zonal sunt situate in teritoriul intravilan al Comunei Tărtășești, localitatea Tărtășești prin numerele cadastrale : NC 81961 respectiv NC 77638, cu o suprafață de e 190 559 mp si este situat in intravilanul localitatea Tărtășești, cu următoarele vecinatati:

La NORD – Teren Număr Cadastral 754/3 și NC 704/2;

La EST     – Drumul național DN 7;

La SUD    – Teren NC 704/2, Canal HC 406;

La VEST  – Canal HC 467.

Normele curpinse in Regulamentul Local de Urbanism (RLU) sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu rezidențial.

Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism (RLU)  se aplică la proiectarea și realizarea viitoarelor construcții ce vor fi amplasate pe terenurile delimitate și reglementate în Planul Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița. Pentru acestea sunt enunțate trei tipuri de reglementări:

Imperative/obligatorii – măsuri de respectat în mod obligatoriu atât ca  principiu, cât și ca detaliu;

Directive – măsuri la care trebuie respectat principiul dar ale cărei detalii pot

diferi ca mod de rezolvare la faza Plan Urbanistic de Detaliu;

Orientative – măsuri care au valoare de propunere, proiectul la faza Plan Urbanistic de Detaliu fiind posibil a fi modificat în măsura în care calitatea propunerii va fi cel puțin egală cu a măsurii orientative.

Regulamentul   Local   de   Urbanism ( RLU )  devine   act  de  autoritate  al

administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Tărtășești. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism (RLU)  sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu rezidențial, funcțiuni complementare și spații verzi.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU)  se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal, cu  respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

3. ASPECTE  RELEVANTE   ALE   STĂRII  ACTUALE   A   MEDIULUI   ȘI

EVOLUȚIA PROBABILĂ A STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ)

3.1. Riscuri naturale și antropice

Riscul poate fi definit ca rezultatul dintre vulnerabilitate si hazard. Vulnerabilitatea este reprezentată de degradarea mediului, de urbanizarea intensă, de creșterea populației, de sărăcie, iar hazardul reprezintă un fenomen rar intâlnit, de natură antropică sau naturală.

Riscurile pot fi fenomene naturale (cutremure, inundații, îngheț, secetă, furtuni, alunecări sau prăbușiri de teren, tasări de teren, epidemii) și accidente, care pot provoca urmări deosebit de grave asupra mediului.

Factorii care influenteaza riscurile naturale sunt formele de relief, clima, gradul de acoperire, reteaua hidrografică, compoziția solului, poziția geografică și gradul de seismicitate.

Principalele riscuri cu care se poate confrunta zona analizată sunt cutremurele, incendiile și riscurile antropice.

Unitatea administrativ teritorială Comuna Tărtășești este situată în extremitatea de sud - est a Județului Dâmbovița, în zona de câmpie situată între râurile Colentina și Dâmbovița, pârâul lifov constituind limita sud-vestică a teritoriului său. Terenurile ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal sunt situate in teritoriul intravilan al localității Tărtășești Din punct de vedere morfologic, teritoriul este situat pe unitatea majoră de relief Câmpia Română, în sectorul central – estic denumit   Câmpia de subsidență Titu – Răcari, localizată între cursurile inferioare ale Colentinei și Dâmboviței..  Relieful Câmpiei Titu are aspect plan, iar altitudinea  scade dinspre Nord Vest, de la 170 – 190 m, spre Sud Est unde ajunge la 100 m.

Riscul seismic - reprezintă cel mai important risc datorită efectelor distrugătoare pe care le poate avea.

Amplasamentul studiat, este incadrat din punct de vedere seismic în zona de macrosesimicitate I= pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93. Conform Ordinului MDRAP nr. 2465/08/08/2013 “Codul de Proiectare Seismică – Partea I –Prevederi de proiectare pentru clădiri “indicativ P100-1/2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.558 bis/- 3.09.2013), a intrat în vigoare din data de 01.01.2014 și a înlocuit Codul de Proiectare Seismică P100-1/2006. Prevederile P100-1/2013 sunt valabile la proiectarea seismică a construcțiilor noi și a construcțiilor cu structuri similare acestora (conform Art. 2 din Codul P100 -1/2013). După normativul P100-1/2006, amplasamentul se află situat într-o zonă care se caracterizează prin următoarele valori: 45  accelerația orizontală a terenului pentru proiectare (valoarea de vârf PGA): = 0,24 g, pentru un interval mediu de recurență IMR=100 ani);  perioada de control (colt) pentru proiectare: = 1,6 secunde; După normativul P100-1/2013, amplasamentul se află situat intr-o zonă care se caracterizează prin următoarele valori:  accelerația orizontală a terenului pentru proiectare (valoarea de vârf PGA): =0,30 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 225 ani și 20% probabilitatea de depășire în 50 de ani;  perioada de control (colt) pentru proiectare: = 1,6 secunde.

Risc de inundabilitate - amplasamentul este situat într-o zonă în care cantitatea maximă de precipitații cazută în 24 ore a fost de 103,2 mm iar  cantitatea medie de precipitaţii este de 650-700 mm/an,  conform Anexa 4 din Legea nr. 575/2001, unitatea administrativ teritorială de care apartine zona studiată nu este afectată de inundații.

Alunecari de teren - amplasamentul este situat într-o zonă cu potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren și probabilitate practic zero de alunecare, conform Anexa 6 din Legea nr. 575/2001, unitatea administrativ teritorială de care ține zona studiată nefiind afectată de alunecări de teren.

Riscurile antropice se impart in: riscuri date de organizarea socială, creșterea densității populației - duce la necesitatea unui spatiu mai mare, se

dezvoltă inegalitatea socială, astfel societatea nereușind să echilibreze  cerința rațională cu contribuția individual, transportul - factor de risc prin zgomot și poluare chimică, zgomotul - există zgomot acceptabil și zgomot care depășește limita din cauza lipsei de control a societății, un sistem legislativ lipsit de coerență, nivelul de dezvoltare economică - nivelul scăzut al veniturilor duce la fenomene antisociale, tendința indivizilor de eschivare de la o contribuție reală la dezvoltarea societății, fenomene care decurg dintr-o folosire nerațională a bunurilor produse de diferite categorii sociale, creșterea densității populației în cadrul localității, peste pragul de  sustenabilitate al acesteia, lipsa educației - conduce la dezvoltarea haotică a societății, producția de deșeuri - probleme în prelucrarea și mai ales reciclarea lor.

Teritoriul administrativ al comunei este afectat, în anumite sectoare, de prezența unor echipamente tehnice și tehnologice, sau a unor obiective economice cu potențial de risc antropic (echipamente și alte obiective existente, linii electrice, conducte de gaze sau țiței, etc), ce necesită instituirea unor zone de protecție și zone de siguranță specifice. Statia de reglare gaze in zona centrala si reteaua de distributie gaze. Liniile electrice de inaltă tensiune cu impact negativ asupra zonei de locuit și posturile de transformare - zonele din satele Tărtășești și Gulia sunt cele mai expuse riscurilor antropice previzibile.

3.2. Gestiunea deșeurilor

Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor municipale apartine administratiilor publice locale, care, in mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare catre un  operator economic autorizat, trebuie sa asigure colectarea, colectarea selectiva,  transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea finala a acestor deseuri.

Comuna Tărtășești face parte, alături de celelalte comune, municipii și orașe ale Județului Dâmbovița, din Asociația „Reabilitarea colectării, transportului, tratării și prelucrării deșeurilor solide în Județul Dâmbovița, România”, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița și Consiliile locale municipale, orășenești și comunale din Județul Dâmbovița.

Prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”, în cadrul căruia a fost desemnat operatorul unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale (Supercom SA Bucureşti, Sucursala Târgovişte), gradul de acoperire cu servicii de salubritate este de 100% și prevede următoarele lucrări:

- colectarea și depozitarea tuturor deșeurilor existente din localitățile Județului Dâmbovița;

- doua celule ecologice, impermeabilizate cu un strat din geomembrană si acoperite cu un strat de pământ vegetal, cu capacitatea de 400000 mc la Aninoasa si 200000 mc la Titu, pentru depozitarea deseurilor menajere urbane cât si din localitatile rurale pentru o perioada de circa 8-10 ani(operatorul unic Eurogas Prescom S.R.L. Fieni).  Proiectul a fost implementat,

Colectarea si gestionarea deseurilor menajere se va face selectiv, in spații special amenajate și egal distribuite pe teritoriul zonei.

Comuna Tărtășești este arondată la celula Titu.

3.3. Obiective patrimoniu

În vecinătatea terenurilor reglementate nu se află nici un element de patrimoniu cultural înscris în Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2361/2010.

3.4. Calitatea aerului

Sursele de poluare care  afectează  calitatea aerului sunt sursele  de

suprafață (incalzirea rezidentiala, dar si alte surse difuze de combustie care sunt lipsite de avantajul relativ al dispersiei prin cosuri inalte), sursele fixe si cele mobile. Sursele fixe sunt reprezentate in general de zonele industriale, dar si de cele intercalate cu zone de locuit intens populate, in timp ce zonele mobile sunt reprezentate de sursele de poluare datorate traficului (circulatia auto, in special de-a lungul marilor artere rutiere) care genereaza o cantitate semnificativa de emisii poluante. Nivelurile de poluare a aerului datorate traficului auto sunt foarte variabile in timp si spatiu. Impactul major este in zonele dens construite si cu artere rutiere  principale, supraaglomerate, unde dispersia poluantilor este dificil de realizat. La distanță de traficul aglomerat, acest tip de poluare scade semnificativ, exceptie făcând ozonul care este diferit față de ceilalti poluanți generați de traficul auto.

La nivelul Județului Dâmbovița, începând cu data de 1 mai 2008, a intrat în funcţiune componenta locală a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Calităţii Aerului (RNMCA), componentă ce dispune de două staţii automate de monitorizare - Staţia automată DB-1 Târgovişte și Staţia automată DB-2 Fieni.

La microscară, potențialele surse locale de afectare a calității aerului sunt:

- Activitățile agricole și zootehnice – emisii de praf, pulberi, gaze de ardere, gaze metabolice.

- Trafic rutier pe drumurile județene și comunale – emisii de pulberi, gaze de ardere. În cazul drumurilor neasfaltate se emite praf în cantități însemnate.

- Încălzire – emisii de gaze de ardere.

- Arderi în aer liber - se practică arderea resturilor vegetale din grădină în gospodărie.

- Activități industriale – emisii diverse: praf, gaze de ardere. Activitatea industrială în comună este redusă, fără a constitui o sursă importantă de emisii.  Activitățile industriale de pe raza comunei nu sunt de natură să genereze impact semnificativ asupra mediului (sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului, după caz).

- Procese de fermentație naturală – emisii de gaze de fermentație.

Pe teritoriul comunei nu se găsesc surse majore de poluare a aerului, cum ar fi: instalații IPPC, SEVESO, IMA sau COV.

De asemenea, nici în vecinătatea comunei nu s-au identificat astfel de instalații poluatoare; Intensitatea traficului rutier este mare la nivelul comunei.

Drumurile comunale sunt pietruite sau  asfaltate și parțial din pământ.

Încălzirea spațiilor se face individual, utilizându-se combustibil gazele naturale, solid – lemn.

Extinderea sistemelor de captare a energiilor regenerabile (sisteme solare,

eoliene) este redusă.

Efecte asupra sanatatii umane:

Monoxidul de carbon (CO) - Studiile epidemiologice au pus in evidență patru tipuri de efecte asupra sănătății asociate cu expunerile la monoxidul de carbon (in special cele care produc niveluri ale carboxihemoglobinei - COHb sub 10%):

Efecte cardiovasculare;

Efecte neurocomportamentale;

Efecte asupra fibrinolizei;

Efecte perinatale.

Hipoxia cauzata de monoxidul de carbon(CO) determina deficiențe in functiile organelor senzoriale si tesuturilor.

In ceea ce priveste efectele cardiovasculare, si anume, o scadere a capacitatii de preluare a oxigenului si scaderea rezultanta a capacitatii de munca, acestea s-au pus clar in evidenta, incepand de la o concentratie de 5 % a COHb. Unele studii raporteaza aceste efecte chiar de la 3,3-4,3 % COHb. Efectele cardiovasculare pot avea implicatii asupra sanatatii profesionale sau recreative. Un segment important al populatiei asupra caruia se  manifesta efectele cardiovasculare ale expunerii la CO este reprezentat de bolnavii de  angina pectorala. La acestia, agravarea anginei apare la 2,9 – 4,5 % COHb, iar uneori chiar  sub 2 % COHb. Niveluri ridicate ale COHb determina si efecte secundare, ca de exemplu  schimbari in pH-ul sangelui si in fibrinoliza, reducerea greutatii fatului la nastere si  dezvoltarea postnatala intarziata.

Organizarea Mondiala a Sanatatii recomanda un nivel de 2,5-3,0 COHb pentru protectia  sanatatii populatiei, incluzand si grupurile sensibile. Pentru aceasta, concentratiile de CO in  aer nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori (recomandate ca valori – ghid protectia  sanatatii populatiei):

60 mg/mc pentru 30 minute;

30 mg/mc pentru 1 ora;

10 mg/mc pentru 8 ore.

Standardul Românesc (STAS 12574-87) prevede următoarele limite sanitare:

6 mg/mc pentru 30 minute;

2 mg/mc pentru 24 ore.

În anul 2021 nu s-a inregistrat depasirea valorii limita pentru protectia sanatatii umane (10 mg/mc, medie la 8 ore) pentru monoxid de carbon.

Valorile  maxime  anuale/8h  ale  indicatorului   monoxidul  de  carbon (CO)

(mg/mc)

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,985 | 3,255 | 2,334 | 2,091 | 2,099 | 2,569 | 1,529 | 1,474 | 1,501 | 1,291 |

Evoluția valorilor maxime anuale/8h ale indicatorului monoxid de carbon

(CO) comparativ cu VL/an pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Plumbul(Pb) - Întrucât organismul uman are proprietatea de a acumula plumbul, efectele asupra populatiei au fost studiate pentru expuneri pe termen lung la niveluri scazute ale concentratiilor de  plumb in atmofera.

Aceste efecte se clasifica in trei categorii:

Asupra biosintezei hemoglobinei;

Asupra sistemului nervos;

Asupra presiunii sangelui.

Pragurile concentratiei de Pb in sange sub care nu apare prima categorie de efecte sunt:

0,2 μg/ml la adulti;

0,1 μg/ml la copii.

Pragul pentru a doua categorie de efecte se situeaza sub 0,3 μg/ml.

Pentru a treia categorie de efecte nu s-a putut stabili un prag, dar intrucat populatia din centrele urbane si industriale prezinta, intr-o proportie ridicata, hipertensiune arteriala, iar studiile au dovedit ca  reducerea  nivelului de Pb

in sange reduce numarul hipertensivilor,

pentru protejarea populatiei se recomanda pe cat posibil reducerea emisiilor de Pb.

Este de mentionat ca aportul de Pb in organismele umane este adus nu numai din aerul atmosferic, prin inhalare, ci si prin ingurgitare, din alimente si din apa.

La populatia adulta, circa 40 % din Pb introdus in organism provine din aer, in timp ce la copii acest aport scade la 6 %. Aportul mult mai mare de Pb prin ingurgitare, la copii, se datoreaza urmatoarelor cauze:

Copiii mananca si beau mai mult, pe unitatea de greutate corporala, decat

adultii;

Inghitirea prafului incarcat cu plumb de pe maini;

Absorbtia plumbului pe tractul intestinal este de circa 50 %, fata de 10 % la

adulti;

Printre copii prevaleaza deficientele nutritionale care favorizeaza absorbtia

plumbului(Pb);

Caracteristicile comportamentale (nepastrarea igienei, joaca in afara casei)

ale copilului cresc riscul expunerii.

Segmentul de populatie care prezinta cel mai ridicat risc la expunerea la Pb il reprezinta copiii până la 6 ani.

Cauzele principale ale acestui risc sunt:

Bariera sânge – creier nu este complet dezvoltata;

Efectele hematologice si neurologice apar la praguri mai coborate.

Al doilea segment cu grad ridicat de risc sunt femeile insarcinate, intrucat placenta nu reprezinta o bariera in expunerea fatului la plumb.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda ca valoare-ghid concentratia de 0,5-1 μg/mc de Pb in aer, pentru un timp de mediere de un an. Este de mentionat ca o concentratie medie anuala de Pb intre limitele 0,5 – 1 μg/mc este bazata pe presupunerea ca pentru 98 % din populatie se va mentine concentratia de Pb in  sange sub 0,2 μg/ml. In plus, este recunoscut faptul ca pot aparea unele efecte pentru care  nu se poate stabili o limita, deci in mod normal Pb ar trebui sa nu existe.

De asemenea, limitele de 0,5 – 1 μg/mc nu asigura protectia suficienta a copiilor, ceea ce conduce la necesitatea luarii unor masuri drastice de limitare si de eliminare a emisiilor de Pb.

STAS 12574-87 prevede valoarea de 0,7 μg/mc ca norma sanitara pentru un timp de  mediere de 24 ore, neprevazand o norma pentru timp lung de expunere (an).

Valorile medii anuale ale indicatorului plumb(Pb) (µg/mc)

| Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 Târgo- viște | 0,0197 | 0,0385 | 0,031 | 0,0145 | 0,0162 | 0,0114 | 0,0196 | - | 0,0079 |

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului indicatorului

plumb(Pb), comparativ cu VL  / an pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Ozonul(O3) - este un constituent natural al atmosferei  fiind prezent la o altitudine intre 15 si 40 km si realizand un invelis protector pentru planeta Pamant. Prin activitatea antropogena intensa din a doua jumatate a secolului al XX lea, a fost modificat echilibrul chimic al formarii si mentinerii stratului protector de ozon stratosferic si a fost pusa in evidenta cresterea concentratiei de ozon la nivelul troposferic, unde, in contextul existentei altor poluanti, devine generator de smog si de o serie de efecte negative asupra

sistemului climatic, productivitatii ecosistemelor si a sanatatii umane. Zonele cele mai afectate de poluare cu ozon troposferic sunt cele urbane intrucat precursorii ozonului (in rincipal oxizii de azot, oxizii de sulf si compusii organici volatili) sunt generati de activitatile  industriale si de traficul rutier.

In perioada de primavara – vara, cand intervalul de iluminare diurna este mare, reactiile  fotochimice din atmosfera sunt accelerate, fapt ce are ca rezultat cresterea concentratiilor  de ozon in special in timpul zilelor foarte calduroase (cu temperaturi de peste 30 C).

Oxidantii  fotochimici,  in  special ozonul, reprezinta  un factor  nociv  pentru

vegetatie, pentru  sanatatea oamenilor si a animalelor.

Ozonul este un oxidant  puternic si deci  poate  reactiona, in mod virtual, cu

fiecare clasa de  substanta biologica. In general ozonul isi exercita actiunea in principal prin doua  mecanisme:

Oxidarea grupurilor sulfhidril si a aminoacizilor enzimelor, coenzimelor,

proteinelor si peptidelor;

Oxidarea acizilor grasi polinesaturati in acizi grasi peroxidici.

Intrucat membranele sunt compuse din proteine si din lipide, acestea sunt supuse atacului ozonului. Celulele sau organele cu suprafata specifica mare pot fi extrem de vulnerabile.

Studiile au evidentiat urmatoarele efecte ale expunerii la ozon si la alti oxidanti fotochimici:

Afectarea semnificativa a functiei respiratorii (volumul expirator fortat,

existenta cailor de patrundere a aerului, capacitatea vitala fortata, frecventa

respiratorie);

Iritarea ochilor, nasului si laringelui;

Disconfort al cutiei toracice;

Tuse si dureri de cap;

Favorizarea infectiilor bacteriene.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda o valoare-ghid pentru mediere pe o ora de 150 – 200 μg/mc si pentru mediere pe 8 ore de 100 – 120 μg/mc.

STAS 12574-87 prevede urmatoarele norme sanitare:

100 μg/mc pentru 30 minute;

30 μg/mc pentru 24 ore. 
Valorilor maxime anuale/8h ale indicatorului Ozonul(O3) (mg/mc)

| Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 Târgo-viște | 127,52 | 99,18 | 151,67 | 102,31 | Lipsa date | 127,85 | 116,51 | 134,001 | 138,16 | 100,23 |

Evoluția valorilor maxime anuale / 8h ale indicatorului Ozonul (O3),

comparativ cu VL  / 8h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2019

.

Efectele atat la expunerea pe termen scurt (10 – 30 minute), cat si la expunerea pe termen  mediu (24 ore) si lung (an) sunt legate de alterarea functiei respiratorii.

Dioxidul de sulf(SO2) - Calea de pătrundere în organism este tractul respirator.

In concentratii peste 1000 μg/mc (apar, in general, numai la locul de munca) timp de 10  minute pot aparea efecte severe ca: bronhoconstrictie, bronsite si traheite chimice). La  concentratii de 2600 – 2700 μg/mc pe 10 minute creste riscul aparitiei spasmului bronsic la  astmatici.

De remarcat ca exista o mare variabilitate a sensibilitatii la dioxidul de sulf(SO2) a subiectilor umani. Expunerea repetata la concentratii mari pe termen scurt combinata cu expunerea pe termen lung la concentratii mai mici creste riscul aparitiei bronsitelor cronice, in special la fumatori.

Expunerea pe termen lung la concentratii mici conduce la efecte in special asupra  subiectilor sensibili (astmatici, copii, oameni in vârstă).

Dioxidul de sulf si particulele in suspensie au efect sinergic, asocierea acestor poluanti  (prezenti simultan in gazele de ardere de la centralele termice) conduce la cresterea  mortalitatii, morbiditatii prin afectiuni cardiorespiratorii si a deficientelor functiei pulmonare.

La copii care traiesc in zone industrializate s-a remarcat scaderea capacitatii vitale. Efectul  sinergic apare atât la expunerea pe termen scurt, cât si la cea pe termen lung.

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, valoarea limita pentru  protectia sanatatii umane este de 60% din valoarea limita pentru 24 de ore (75 μg/mc, a nu  se depasi de mai mult de 3 ori intr-un an calendaristic).

Procesul de formare a depunerilor acide incepe prin antrenarea a trei poluanti in atmosfera care, in contact cu lumina solara si vaporii de apa, formeaza compusi acizi. In timpul precipitatiilor compusii acizi se depun pe sol sau in apa. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol in forma uscata sau in apa de suprafata si chiar in cea subterana. Depunerile acide prejudiciaza apa de suprafata, freatica si solul. Prejudicii importante sunt aduse lacurilor si faunei piscicole, padurii, agriculturii si animalelor. Depunerile acide directe prin efectele secundare intense au impact asupra sanatatii umane.

Poluantii   principali   care  contribuie  la  formarea  depunerilor  acide   sunt:

dioxidul de sulf, oxizii de azot si amoniac.

Aerosoli acizi (acid sulfuric si sulfați)

Prin arderea combustibililor fosili (carbunele, benzina sau petrolul) se emit oxizi de sulf, carbon si azot in atmosfera. Acesti oxizi se combina cu umezeala din aer si formeaza acid sulfuric, acid carbonic si acid azotic. Cand ploua sau ninge, acesti acizi ajung pe pamant sub forma a ceea ce numim ploaie acida. In secolul XX, aciditatea aerului si ploaia acida au ajuns sa fie recunoscute ca o amenintare capitala la adresa calitatii mediului. Cea mai mare parte a acestei aciditati este produsa in tarile industrializate din emisfera nordica si  majoritatea tarilor din Europa de Est si de Vest. Efectele ploii acide pot fi devastatoare  pentru multe forme de viata, inclusiv pentru oameni. Aceste efecte sunt insa mai vizibile in  lacuri, rauri si parauri si la nivelul vegetatiei. Aciditatea apei omoara practic orice forma de  viata. La inceputul anilor '90, zeci de mii de lacuri erau deja distruse de ploaia acida. Cele  mai grave probleme au existat in Norvegia, Suedia si Canada. Activitatile umane (arderea  combustibililor fosili, depozitarea deseurilor, folosirea gazelor industriale fluorurate,  schimbarea folosintei terenurilor, etc.) contribuie la cresterea concentratiilor emisiilor de  gaze cu efect de sera in atmosfera (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot,  hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinand schimbarea  compozitiei acesteia si incalzirea climei.

Expunerea la aerosoli de acid sulfuric si la aerosoli de sulfat conduce la cresterea morbiditatii prin afectiuni pulmonare ca: bronsite astmatice alergice si bronsite cornice.

Valorile maxime anuale/1h ale indicatorului dioxidul de sulf (SO2)

| Stația DB1DB1 Târgo-viște | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 162,9 | 151,9 | 146,91 | 84,55 | 39,34 | 62,93 | 70,45 | 65,62 | 21,30 | 44,52 |

Evoluția valorilor maxime anuale/1h ale indicatorului dioxidul de

sulf (SO2), comparativ cu VL/1h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Dioxidul de azot(NO2) - Expuneri pe termen scurt conduc la schimbari in functia respiratorie atat la subiecti normali, cât si la cei cu bronsita.

In amestec cu ozonul are efecte sinergice, ca si in prezenta pulberilor in suspensie.

Expuneri pe termen lung conduc la efecte asupra plamanului, splinei, ficatului si sangelui.

Efectele asupra plamanului pot fi reversibile si ireversibile. S-au observat: aparitia enfizemelor, alterarea celulelor pulmonare, cresterea susceptibitatii la infectii bacteriologice ale plamanului.

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurător, valoarea limită orară pentru protectia sanătății umane este de 70% din valoarea limita (140 μg/mc, a nu se depasi mai mult de 18 ori intr-un an calendaristic).

Analizele facute asupra emisiilor de dioxid de azot si oxizi de azot, arata ca în anul 2021 valorile medii anuale au scazut foarte mult, comparativ cu perioada 2007 - 2008, cand s-a observat o crestere a acestora.

Valorile medii anuale ale indicatorului NO2 (µg/mc)

| Stația DB1 Târgo- viște | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,59 | 30,07 | 20,59 | 12,06 | 26,6 | 25,33 | 27,47 | 27,81 | 23,35 | 23,04 |

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului dioxidul de azot(NO2)

comparativ cu VL/an pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Particule in suspensie - Pulberile monitorizate, conform cerintelor Directivelor UE sunt pulberile PM10 si PM 2.5, adica particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 μm, respectiv mai mic de 2,5 μm.

Aceste pulberi fine sunt cele mai periculoase, intrucat pot intra foarte adanc in sistemul respirator si cauza sau acutiza boli pulmonare.

Dintre acestea, cele cu diametre micronice si submicronice patrund prin tractul respirator in  plaman, unde se depun. Atunci cand cantitatea inhalata intr-un interval de timp depaseste  cantitatea ce poate fi eliminata in mod natural, apar disfunctii ale plamanului, incepand cu  diminuarea capacitatii respiratorii si a suprafetei de schimb a gazelor din sange. Aceste  fenomene favorizeaza instalarea sau cronicizarea afectiunilor cardio respiratorii.

In cazul in care particulele contin substante toxice, ca de exemplu metale grele in cazul  cenusii de carbune, acestea devin foarte agresive, eliberarea in plasma si in sange a ionilor  metalici conducand, in functie de metal si de doza, la tulburari foarte serioase

Valorile medii anuale ale indicatorului PM10 (mg/mc)

| Stația DB1 Târgo- viște | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22,95 | 25,86 | 33,12 | 25,61 | 15,16 | 19,13 | 22,65 | 21,52 | 27,14 | 20,54 |

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului particule în suspensie

(PM10) comparativ cu VL/an pentru protecția sănătății umane

Număr de depășiri ale VL/24h pentru indicatorul particule în suspensie (PM10)

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Cadmiu(Cd) - este un metal greu, component al minereurilor de zinc, astfel este un produs secundar al producției de zinc. Mineralele de cadmiu sunt rare și se găsesc în cantități mici. Există  unele minerale rare de cadmiu, cum ar fi sulfura ( greenockita ) și carbonatul de bază (otavitul).

Greenockitul (CdS), singurul mineral important de cadmiu, este aproape întotdeauna asociat cu sfalerita (ZnS). Poate fi prezent în alimente și absorbit de organism în cantități mici. Este reținut eficient în rinichi și ficat, unde poate rămâne timp de decenii.

Cadmiul este utilizat în bateriile de nichel-cadmiu, pentru producerea pigmenților, acoperiri și stabilizatori pentru materiale plastice.

Valorile medii anuale ale indicatorului cadmiu(Cd) (ng/mc)

| Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 Târgo-viște | 1,389 | 0,927 | 1,036 | 0,998 | 0,927 | 0,268 | 0,5184 | - | 0,33353 |

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului cadmiu(Cd), comparativ cu

valoarea țintă / an pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Nichel(Ni) - Cantitatile de nichel pot ajunge in sol, in panza freatica si ulterior in apa de la robinet sau de la fantana. Nichelul afecteaza tesutul pulmonar, favorizand dezvoltarea lenta a formatiunilor maligne.

Poate provoca boli ale cavitatii nazale si ale gatului, tumori ale rinichilor. Contactul pielii cu solul sau apa contaminate cu nichel poate de asemenea sa conduca la expunerea la nichel.  Cand organismul asimileaza prea mult, consecintele pot fi grave: cancer pulmonar, cancer  nazal, cancer la laringe, vertij.

Valorile medii anuale ale indicatorului nichel(Ni) (µg /mc)

| Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 Târgo-viște | 1,123 | 6,201 | 9,482 | 5,086 | 1,760 | 0,142 | 0,8905 | - | 0,84575 |

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului nichel(Ni), comparativ cu

valoarea țintă / an pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2021

Efecte asupra vegetatiei:

Dioxidul de sulf - Efectele fito – toxice ale dioxidului de sulf(SO2) sunt puternic influentate de abilitatea țesuturilor plantei de a converti SO2. Efectele fitotoxice ale SO2 sunt puternic influentate de abilitatea tesuturilor plantei de a converti SO2 in forme relativ netoxice. Sulfitul si acidul sulfitic sunt principalii compusi formati din dizolvarea SO2 in solutii apoase. Efectele fitotoxice sunt micsorate prin convertirea lor prin mecanisme enzimatice si neenzimatice in sulfat, care este mult mai putin toxic decat sulfitul. In functie de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp la care este expusa planta, apar efecte biochimice si fiziologice ca: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, cresterea ratei respiratorii, schimbari in metabolismul proteinelor, in bilantul lipidelor si al apei si in activitatea enzimatica. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea cresterii plantelor, cresterea sensibilitatii la agenti patogeni si la conditii climatice excesive. In comunitatile de plante apar schimbari ale echilibrului intre specii: reducerea varietatilor sensibile determina alterarea structurii si functiilor intregii comunitati. Uniunea Internationala a Organizatiilor pentru Cercetarea Padurilor recomanda urmatoarele concentratii ca valori - ghid pentru protectia plantelor:

Media anuala - 50 μg/mc pentru a se mentine intreaga productie in cele mai multe locuri;  25 μg/mc pentru intreaga productie si a proteja mediului; Medie pe 30 min.: 150 μg/mc si, respectiv, 75 μg/mc.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda limita de 30 μg/mc ca medie anuală.

Dioxidul de azot - Pana la anumite concentratii oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, contribuind la cresterea acestora. Totusi s-a constatat ca in aceste cazuri creste sensibilitatea la atacul  insectelor si la conditiile de mediu (de exemplu la geruri).

Peste pragurile toxice, oxizii de azot au actiune fitotoxica foarte clara.

Marimea daunelor suferite de plante este functie de concentratia poluantului, timpul de expunere, varsta plantei, factori edafici, lumina si umezeala. Simptomele se clasifica in „vizibile” si „invizibile”. Cele invizibile constau in reducerea fotosintezei si a transpiratiei.  Cele vizibile apar numai la concentratii mari si constau in cloroze si necroze.

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator nivelul critic anual pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor naturale, in ceea ce privesc  oxizii  de  azot  este  de  80%  din nivelul critic (24 μg/mc), luând în

considerare pragul superior de evaluare.

Efectul asupra materialelor și construcțiilor:

Problema efectelor poluantilor atmosferici asupra constructiilor si materialelor trebuie sa-si focalizeze raspunsurile in trei directii:

Identificarea si definirea a ceea ce constituie “dauna”;

Atribuirea cauzelor daunelor;

Estimarea costurilor atribuite poluantilor atmosferici.

Gama de poluanti care pot afecta direct sau indirect materialele de constructie este foarte larga, deoarece unii dintre ei, ca de exemplu compusii organici volatili, pot fi precursorii altor poluanti activi, ca de exemplu ozonul. Totusi, in principal, de interes direct sunt SO2 si sulfatii, NOx si azotatii, clorurile, bioxidul de carbon, ozonul.

Poluantii acizi sunt depusi pe suprafete prin depunere uscata si prin depunerea umeda.

Prin depunere uscata gazele si aerosolii sunt absorbiti pe suprafete (inclusiv suprafete umede).

In faza umeda, poluantii sunt fie incorporati in precipitatii in timpul proceselor de formare a lor (fenomenul de „rain-out”), fie absorbiti prin caderea precipitatiilor prin atmosfera poluata (fenomenul de „wash-out”).

Alaturi de cele doua forme de depunere de mai sus exista si a treia forma, depunerea cetii si a vaporilor de apa (prin condesare), mult mai acizi decat picaturile de precipitatii.

Prezenta poluantilor pe suprafete este, independent de procesul de depunere, afectata de mai multi factori: parametrii micrometeorologici, viteza vantului si rugozitatea suprafetei.

Alaturi de poluanti, in degradarea constructiilor si materialelor intervin si factori naturali ca: viteza si directia vantului, temperatura si umezeala relativa a aerului, frecventa si intensitatea precipitatiilor. Ratele de fond ale degradarii sunt dificil de apreciat, in primul rand datorita efectelor puternic localizate.

Rolul poluantilor in determinarea degradarii observate este greu de apreciat.

Materialele poroase absorbante, ca piatra de var, au putut fi afectate pe perioade lungi de produsi de reactie care s-au format cand concentratiile unor poluanti atmosferici au fost mult mai mari decat in perioada de observatie. De aceea este dificil de separat ratele de  fond ale degradarii constructiilor vechi si ale monumentelor din cele doua rate de  degradare, istorica si actuala, unde efectul de histerezis sau „memorie” poate inca afecta comportarea suprafatelor constructiilor.

Particulele si crustele de gips - Crustele de gips negru se formeaza pe partile nespalate de ploaie ale cladirilor. Ele constau  din gips, format din reactia SO2 cu carbonatul de calciu, in care sunt incorporate particule  provenite din arderea combustibilului lichid si a carbunelui, precum si din absorbtia pe  suprafata cladirii a murdariei si a depozitelor carbonice provenite de la particulele emise de  autovehicule (in special cu motoare diesel).

Particulele solide din atmosfera produc coroziunea si degradarea materialelor. Materialul  carbonic poate include particule provenite din arderea combustibililor fosili in surse fixe si  mobile, particule care contin urme de vanadiu, crom, etc. si care sunt potentiali catalizatori.

Aceste particule pot cataliza oxidarea SO2 in sulfati, determinand sulfatarea constructiilor  urbane.

Particulele constituie, de asemenea, agenti de corodare a metalelor. Daunele provocate  sunt functie de natura particulelor si de suprafata metalului (straturile de oxid, hidroxid,  carbonati pot oferi o oarecare protectie). Studiile asupra efectelor sulfatului de amoniu si a altor particule prezente in atmosfera urbana asupra otelului, in absenta SO2, au demonstrat initierea coroziunii si cresterea agresivitatii SO2 (Walton, 1982). Studiile asupra aluminiului,  magneziului si a aliajelor lor (Mazurkiewcz, 1976, Al-Ismail 1981, Olimsted 1982) indica  faptul ca particulele cu continut de clor conduc la coroziunea localizata, in timp ce  particulele cu sulfati determina coroziunea nelocalizata.

Hidrocarburile volatile reduc corozivitatea aerului umed „curat” asupra otelului.

Degradarea biologica - este adesea atribuita, alaturi de factorii abiotici, factorilor biologici (biodeteriorarea) – cel mai adesea cresterii lichenilor (simbioza intre alge si fungi). Studiile  au pus in evidenta faptul ca degradarea biologica are acelasi ordin de marime cu cea  datorata factorilor abiotici.

Poluarea atmosferei cu substante abiotice poate potenta dezvoltarea unor tipuri de bacterii care determina degradarea constructiilor. Astfel, May si Lewis fac referiri la doua clase de  bacterii:

Autotrofe, bacterii care oxideaza sulful si azotul si se dezvolta pe substraturi anorganice;

Heterotrofe, care se dezvolta pe substraturi organice.

Daunele provocate de acestea se datoreaza produsilor lor acizi care reactioneaza cu carbonatul de calciu.

Poluarea aerului interior - Concentratiile de poluanti din interiorul cladirilor, desi de regula putin  mai  mici decat cele din  exterior, reflecta  pe  cele  din

atmosfera libera. Pentru unii poluanti, insa, concentratiile din interior pot depasi pe cele din exterior. Poluantii implicati cel mai adesea in impurificarea

aerului din interioare sunt monoxidul de carbon, acidul azotic, bioxidul de sulf, ozonul, formaldehida, vaporii organici, radonul, particulele in suspensie, acizii volatili, aldehidele, cetone si altii.

Uneori, concentratiile de SO2 si de NO2 din interior pot fi mai mari decat cele din exterior, atunci cand acesti poluanti sunt generati de surse interne: sisteme de incalzire proprie  (sobe) si masini de gatit. Prezenta umezelii din interior (in mod obisnuit umezeala relativa  este 60%) determina absorbtia poluantilor de catre suprafetele poroase.

Poluantii mentionati, specifici zonelor urbane, avand un potential coroziv ridicat, sunt  capabili sa produca daune asupra patrimoniului cultural din muzee, galerii de arta,  biblioteci, arhive, precum si asupra zugravelilor si suprafetelor vopsite si a obiectelor din locuinte.

Pentru protejarea materialelor din interioare trebuie sa se utilizeze sisteme de ventilatie,  filtrare si climatizare.

Intrucat insa nu sunt bine cuantificate relatiile concentratie poluant – timp expunere – dauna, sunt necesare cercetari in domeniu care sa se finalizeze cu stabilirea de standarde  pentru protectia materialelor

3.5. Calitatea apei

Apele de suprafață - Comuna  Tărtășești   este  situată  in  Bazinul  Hidrografic  Arges, subbazinul râul Dâmbovița (cod cadastral X-1.025.00.00.00.0). Reţeaua hidrografică a comunei este compusă din Râul Ilfov care are o lungime totală de 96 de km, fiind afluent al râului Dâmbovița. Din lungimea totală, 80 de km sunt situați pe teritoriul Județului Dâmbovița. Având un bazin de recepție subcarpatic prezintă caracteristici specifice : curs slab încastrat la nivelul câmpiei, meandrat cu mari variații de debite și nivele

Principala sursă de poluare permanentă o constituie apele uzate reîntroduse în receptori după utilizarea apei în diverse domenii.

După proveniența lor, există următoarele categorii de ape uzate:

ape uzate provenite din satisfacerea nevoilor gospodaresti, igenico – sanitare și social administrative ale diferitelor feluri de unități industriale mici.

ape uzate rezultate din apele folosite in procesul tehnologic industrial;

ape uzate meteorice, care inainte de a ajunge pe sol, spala din atmosfera poluantii existenti in aceasta. Aceste ape de precipitatii care vin in contact cu terenul unor zone sau incinte amenajate, in procesul scurgerii, antreneaza atat apele uzate de diferite tipuri, cat si deseuri, ingrasaminte chimice, pesticid, astfel incât in momentul ajungerii in receptor pot contine un numar mare de poluanti.

Surse punctiforme de poluare semnificative - In conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 91/271/ECC) apele uzate urbane ce pot contine ape uzate menajere sau amestecuri de ape  uzate menajere, industriale si ape meteorice sunt colectate de catre sistemele de  colectare/canalizare, conduse la statia de epurare (unde sunt epurate  corespunzator)  si  apoi  evacuate  in  resursele  de  apa,  având în

vedere respectarea concentratiilor maxime admise.

Surse difuze de poluare semnificative - In principal o problema pentru calitatea apelor de suprafata din Comuna Tărtășești este reprezentata de deseuri, in principal cele menajere (PET – uri, ambalaje plastic, etc.) care  afecteaza apele de suprafata prin antrenarea acestora in fluxul de curgere.

Aple subterane - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea a monitorizat, calitatea apei din corpul de apă subterană ROAG02- Câmpia Titu, corespunzător zonei studiate, prin 5 foraje de observatie (Sălcuţa (Argeş) ORD.II – F1; Slobozia Moară ORD.II – F1; Conţeşti – F8, Burduca ORDII – F1 şi Tătărani-Gheboieni – F3).

Valorile medii obtinute au fost comparate cu valorile prag din Ordinul Ministrului Mediului nr. 137/2009 și Hotărîrea de Guvern nr. 53/2009 ale indicatorilor de calitate (azotati, amoniu, azotiti, sulfati, fosfati şi cloruri) şi s-a constatat că nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor prag.

3.6. Calitatea solului și subsolului

În câmpia Titu predominǎ solurile azonale, din clasele argiluvisoluri şi molisoluri (soluri cambice), caracteristice stepei şi pǎdurilor de foioase. Clasa molisoluri cuprinde soluri cernoziomuri cambice şi argiloiluviale. Acestea reprezintă cea mai importantă resursă pentru agricultură datorită gradului ridicat al fertilității (peste 300 t/ha humus), prin care se asigură plantelor subtanțe nutritive în cantități suficiente (azot, potasiu, fosfor).

Solurile zonale: brun roscat podzolic si soluri neevoluate de luncă.

Pe teritoriul administrativ al Comunei Tărtășești se regăsesc: Luvisoluri - soluri brun roscate podzolice și soluri neevoluate de luncă.

Calitatea solului reprezintă o imagine holistică a solului în cadrul peisajului şi a modului cum funcţionează în cadrul ecosistemului.

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare al celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferenţiate dupa nota medie de bonitare (clasa I 81 - 100  puncte; clasa  a  V-a  1 -  20

puncte), după cum urmează:

- Clasa I (foarte bună) - terenuri fară limitări în cazul utilizării ca arabil;

- Clasa II (bună) - terenuri cu limitări în cazul utilizării ca arabil;

- Clasa III (mijlocie) - terenuri fară limitari moderate în cazul utilizării ca arabil;

- Clasa IV (slabă) - terenuri fară limitări severe în cazul utilizării ca arabil;

- Clasa V (foarte slabă) - terenuri fară limitări extrem de severe nepretabile la arabil: vii, livezi.

Solurile comunei  se încadrează în Clasa de calitate ale solurilor II (bună) - terenuri cu limitări în cazul utilizării ca arabil.

Tipul solurilor  brune roșcate podzolice sunt prielnice pentru foarte multe plante de cultură, legume, viță de vie și pomi fructiferi.

In zona de studiu nu sunt semnalate terenuri cu soluri contaminate.

3.7. Gestionarea deșeurilor

Deseurile sunt definite ca „orice substanta sau orice obiect de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa” si reprezinta ultima etapa din ciclul de viata al unui produs. Termenul de „deseu” se refera la materialele rezultate in urma activitatilor umane si este in general abordat din perspectiva reducerii efectelor asupra sanatatii, esteticului si mediului si din perspectiva recuperarii resurselor.

Problematica gestionarii deșeurilor este una dintre cele mai mari provocari pentru secolul XXI. Avand in vedere cresterea anuala a cantitatilor de reziduuri si ingrijorarea pe care aceasta o produce comunitatii mondiale, se pune un accent tot mai mare asupra problematicii deseurilor in relatie cu calitatea vietii, sub toate cele trei aspecte: ecologic, economic si social.

Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:

sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;

sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;

sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

Tipuri de deseuri - In prezent, urmatoarele activitati genereaza deseuri: activitatile industriale; comertul; serviciile publice; transporturile; turismul; telecomunicatiile;  activitatile de recreere – cultura – sport.

Categoriile de deseuri generate de activitatile mentionate mai sus sunt urmatoarele: deseuri industriale; menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii;  din servicii municipale;  din constructii si demolari; namol; de productie nepericuloase si periculoase; de baterii si acumulatori; din activitati medicale;  electrice,  electronice  și electrocasnice; vechicule scoase din uz;

uleiuri uzate.

Concluzii - Principalele considerente care au stat la baza evaluarii de mediu si intocmirii prezentului  raport de mediu au fost:

Evaluari de mediu in teren (pe amplasamentul analizat si in zonele de influenta) efectuate de catre expertul evaluator de mediu;

Opininiile autoritatilor interesate de Planul Urbanistic Zonal analizat exprimate atat in cadrul grupurilor de lucru cat si prin avizele emise.

De mentionat este faptul ca, pentru acest proiect, a fost efectuata si prezentata in acest raport o evaluare strategica de mediu deoarece, o evaluare de mediu cât mai exacta nu se poate efectua decât in urmatoarea faza de dezvoltare a proiectului propus, respectiv cea de implementare.

Zona supusa studiului nu are identificate probleme de mediu ce pot pune in pericol sanatatea populatiei, conform Rapoartelor anuale de mediu elaborate pentru Județul Dâmbovița, conform datelor din teren si conform datelor statistice.

3.8.  Aspecte relevante ale evoluției probabile a mediului și a situației economice și sociale în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal propus – Disfuncții

Neimplementarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița este ineficientă atât din punct de vedere economic și social, cât și din punct de vedere al mediului.

Terenul trebuie valorificat si încadrat în zona edilitară și nu să ramână o zonă neamenajată.

De asemenea, nu se crează noi locuri de muncă, nu asigura dezvoltare social-edilitară.

3.9. Aspecte relevante ale evoluției probabile a mediului și a situației economice și sociale în cazul implementării Planului Urbanistic Zonal propus

Studiul efectuat pentru Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița s-a realizat pe o zona ce include atât parcelele care fac obiectul acestui proiect, cât și vecinătățile imediate.

Căi de comunicație (propuneri) - Accesele carosabile si pietonale pe parcela se realizeaza din drumul național DN 7. Pentru circulatia interioara se propun alei private, de folosinta comuna care vor fi racordate la drumul national DN 7 si care vor avea o latime de 9 m (platforma carosabila de 5,50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale de 0.75 m si trotuare de 1.00 m). Unde a fost nevoie, au fost prevazute platforme de intoarcere. Intrucat accesele si aleile propuse au rol de deservire locala si un trafic mic, consideram ca gabaritele propuse respecta Legea 43/97, republicata in 1998, Hotărârea de Guvern nr.525/1996 si, Hotărârea de Guvern nr. 855/2001, Anexa 4. pct. 4.11, spct.4.11.1 si satisface cerintele pentru servicii curente (pentru beneficiar, colectarea deseurilor menajere) si accidentale (pompieri si salvare). Greutate maximă admisă pe osie este de 2 tone.

Zonificare funcțională (propuneri) - Suprafata totala a parcelei studiate (190 559 mp) aferenta functiunii de baza va cuprinde urmatoarele  subzone :

SUBZONA Li (pentru locuinte individuale pe lot si functiuni complementare -265 loturi-) - zona ocupata de  constructii si amenajarile exterioare aferente (alei de circulatie rutiera si pietonala, parcaje si/sau garaje, spatii verzi  ambientale, locuri de joaca si odihna, platforme gospodaresti, utilitati). Suprafața teren (amenajabil+edificabil)=110 982 mp ;

SUBZONA Li/IS ( functiune mixta locuire individuala /institutii si servicii) 15 loturi. Suprafața teren (amenajabil+edificabil) = 8 358 mp

SUBZONA pentru CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA (Crp) - alei de circulatie si acces la toate obiectivele propuse, platforme cu accese separate pentru fiecare corp (platforme betonate intoarcere, cu toate  amenajarile specifice aferente, spatii parcaje, utilitati comune). Suprafața teren = 35 987 mp.

SUBZONA SPATIU PLANTAT AMBIENTAL ȘI DE PROTECȚIE, AGREMENT, SPORT. Suprafața teren = 33 303 mp.

SUBZONA SPATII TEHNICO-EDILITARE. Suprafața teren = 2 079 mp

Fond construit (propuneri) - Având în vedere faptul că pe terenul care a generat studiul nu există construcții, se propune realizarea unui ansamblu rezidențial (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi). Se va avea in vedere obligativitatea ca toate amenajarile aferente fiecareia dintre functiunile specifice stabilite in Planului Urbanistic Zonal (zona ocupata de constructii, zona pentru accese, alei, parcaje, zona verde ambientala si de protectie, platforme tehnico-gospodaresti, utilitati), sa fie dimensionate si distribuite conform normelor minime prevăzute în Anexele 2 - 6 la Regulamentul General de Urbanism.

Echipare edilitară (propuneri) - Se prevede racordarea constructiilor propuse la toate utilitatile prezente în zonă. Toate  bransamentele vor fi realizate îngropat. Racordul la utilități se va realiza la limita de proprietate.

Regim juridic și obiective de utilitate publică (propuneri) - Pentru suprafata care a generat Planul Urbanistic Zonal, sunt prevazute ulterior aprobarii acestuia modificari ale regimului juridic prin operatiuni cadastrale ce prevad posibilitatea  dezmembrarii in mai multe parcele a terenului studiat sau a comasarii.

Retrageri față de aliniament și limite laterale

Retragerile sunt conforme cu planșa de Reglementări urbanistice – zonificare funcțională, respectiv, pe amplasamentul studiat se vor prezenta retrageri atât față de limitele de proprietate actuale, cât și față de aliniamentul nou generat de supralărgirea arterelor de  circulație sau de apariția unora noi.

În regulamentul de urbanism retragerile vor fi detaliate pe fiecare zonă edificabilă propusă.

Parametrii urbanistici de ocupare și de utilizare -

FUNCTIUNEA L : POTmax = 40 %. CUT max = 1.2, RHmax = P+1+M, Hmax cornisa = 9 m, Hmax coama = 12 m.

FUNCTIUNEA IS : POTmax = 50 %. CUT max = 1.5, RHmax = P+1+M Hmax cornisa = 9 m, Hmax coama = 12 m.

Elemente de bilanț teritorial propus:

| DENUMIREA ZONEI | SUPRAFAȚA |  |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % |
| SUBZONA pentru locuințe și funcțiuni complementare SUBZONA Li (pentru locuințe individuale pe lot și funcțiuni complementare - 265 loturi) | 110982 | 58.24 |
| SUBZONA MIXTĂ IS/Li (locuire individuală / instituții și servicii) - 15 loturi | 8358 | 4.38 |
| SUBZONA circulație carosabilă și pietonală, platformă de parcare - în incintă | 35987 | 18.88 |
| SUBZONA spațiu plantat ambiental și de protecție, agrement, sport | 33303 | 17.41 |
| SUBZONA TEHNICO-EDILITARĂ | 2079 | 1.09 |
| SUPRAFAȚA TOTALĂ A PARCELEI CE FACE OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI | 190559 | 100.00 |

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV

4.1. Caracteristici ale factorului de mediu aer

Comuna Tărtășești este situată intr-un sector de clima continentală cu nuanțe de excesivitate  cu caracter umed, beneficiază  de un topoclimat elementar de câmpie. Acest climat este determinat de advecția aerului maritim continental din Vest si a celui continental din Nord si Est.

Particularităţile condiţiilor climatice:

Temperatura aerului - temperatura medie anualǎ pentru intervalul 2000-2015, a fost de 10,2ºC, temperatura medie a lunii ianuarie, a fost de - 2,3ºC, iar temperatura medie a lunii iulie a fost de 23,7 ºC. În aceste condiţii, amplitudinea termică a fost de 21,4 ºC.

Se observă tendinţa continuu ascendentă a valorilor temperaturii medii lunare din ianuarie până în luna iulie urmată de o descreştere treptată după această lună şi până în decembrie.

Cantitatea medie de precipitaţii este de 650-700 mm/an, cea mai ploioasǎ lunǎ din an fiind luna iunie. Cantitatea maximă în 24 ore a fost de 103,2 mm la 21.VII.1978. Au existat şi existǎ ani în care cantităţile de precipitaţii au fost dublate, dar şi ani cu activitate anticiclonalǎ predominantǎ, când cantitatea de precipitaţii scade, apărând seceta şi uscǎciunea, iar cantitatea de precipitaţii se reduce pânǎ la 250-300 mm. Stratul de zăpadă are o distribuție discontinuă în teritoriu și în timp, datorită vânturilor puternice care spulberă și troienesc zăpada și frecventelor intervale de moină. Durata medie anuală a iernii este de 50 zile.

Evolutia calitatii aerului conform indicelui general pentru calitatea aerului din reteaua locala  de monitorizare a calitatii aerului furnizate de statia/statiile automate din Reteaua Nationala  de Monitorizare a Calitatii Aerului se prezinta astfel, in cadrul statiei Târgoviște (denumita in continuare DB1):

Pe parcursul anului 2021 nu au fost depasite valorile orare pentru dioxid de azot (NO2) (200 µg/mc).

Pe parcursul anului 2021 nu au fost depasite valorile limita pentru PM10, in cadrul statiei Târgoviște(DB1).

Pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2) nu s-au semnalat probleme deosebite, concentratiile înregistrate incadrandu-se sub valorile limita orare sau zilnice. Comparativ cu anii anteriori,  concentratiile de dioxid de sulf se mentin la acelasi nivel, mult sub valorile limita pentru  protectia sanatatii umane.

Valorile concentratiilor medii anuale de Pb au fost sub valoarea limita anuala

pentru  protectia sanatatii umane (0.5 µg/mc).

Valorile de monoxid de carbon inregistrate la nivelul Județului Dâmbovița nu au depășit valorile limita pentru protectia sanatatii umane (10 mg/mc, medie la 8 ore).

4.2. Caracteristici ale factorului de mediu apă

Din punct de vedere hidrografic Comuna Tărtășești, se afla in Bazinul Hidrografic al raului Ilfov, ce face parte din bazinul hidrografic Argeș (cod cadastral X-1.25) – conform “Atlas Cadastrul apelor in Romania” – editia 1996 aprobat prin Ordinul 1276/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania.

Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie, conform cerinţelor avizatorilor. După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002. Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente. Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 188 din 28 februarie 2002 modificată prin Hotărârea de Guvern 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. Activitatea de execuție nu necesită deversarea unor deşeuri sau produse secundare în acviferele temporare de suprafaţă sau subterane. Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor poate rezulta din antrenarea de catre apele din precipitatii a produselor petroliere (combustibili sau lubrifianti de la utilaje, autoturisme) scurse accidental pe zona amplasamentului. Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la sediul societăţii, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în locuri special amenajate in acest scop si numai de personal instruit, astfel încât să prevină scurgerea şi împrăştierea produselor petroliere. Datorită soluţiilor constructive adoptate şi modului de colectare a deseurilor, obiectivul ce urmează a se înfiinţa nu prezintă pericol de poluare a componentei de mediu - apa. Nu se fac evacuări de ape uzate în receptor natural.

4.3. Caracteristici ale factorului de mediu sob-subsol

În câmpia Titu predominǎ solurile azonale, din clasele argiluvisoluri şi

molisoluri (soluri cambice), caracteristice stepei şi pǎdurilor de foioase. Clasa molisoluri cuprinde soluri  cernoziomuri  cambice  şi  argiloiluviale.

Pe teritoriul administrativ al Comunei Tărtășești se regăsesc: Luvisoluri - soluri brun roscate podzolice și soluri neevoluate de luncă.

Calitatea solului reprezintă o imagine holistică a solului în cadrul peisajului şi a modului cum funcţionează în cadrul ecosistemului.

Solurile comunei  se încadrează în Clasa de calitate ale solurilor II (bună) - terenuri cu limitări în cazul utilizării ca arabil.

Tipul solurilor  brune roșcate podzolice sunt prielnice pentru foarte multe plante de cultură, legume, viță de vie și pomi fructiferi.

In zona de studiu nu sunt semnalate terenuri cu soluri contaminate.

4.4. Biodiversitate

Vegetatia - Din punct de vedere biogeografic intreaga unitate apartine asociatiei de silvostepa in  amestec cu cea a zonei padurilor de foioase.

Efectul cel mai important asupra mediului ecologic il constituie gradul ridicat de antropizare. Vegetatia existenta este alcatuita din prezenta culturilor agricole si a pajistillor secundare stepizate, alaturi de vegetatia naturala forestiera a padurilor de stejar (Querqus  robur) amestec cu tei (Tilia sp.) si carpen (Carpinus betulus).

Alaturi de acestea, caracteristicile ei mai pot fi intalnite si alte specii precum cele de stejar brumariu (Quercus pedunculiflora), stejar pufos (Quercus pubescens), artar tataresc (Acer tataricum), salcam (Robinia pseudacacia).

In cadrul zonelor de lunca, vegetatia locala este formata din zavoaiele de plop, arin si  salcie, impreuna cu asociatii vegetale acvatice (hidrofile) si palustre (papura, trestie).

Pajistile detin un caracter secundar, fiind puternic degradate, cu specii de graminee(Festuca, Stipa).

Fauna - este cea caracteristica vegetatiei ierboase de camp si este reprezentata de cateva  specii de interes vanatoresc, ca iepurele (Lepus europaeus), dihorul (Putorius putorius),  hermelina (Mustela erminea), nevastuica (Mustela nivalis), precum si, dintre pasari,  prepelita (Coturnix coturnix).

Fauna stejaretelor cuprinde: soarecele pitic (Micromys minutus), soarecele de camp (Apodemus agrarius), privighetoarea (Luscinia luscinia), ciocanitoarea de stejar (Drendocopus medius), gusterul (Lacerta viridis viridis), soparla de padure (Lacerta taurica).

Mamiferele se impun prin cateva specii: mistretul (Sus scrofa), dihorul (Mustela  eversmanni),  popandaul  (Citellus  citellus), soarecele  de    câmp

(Microtus arvalis), iepurele (Lepus europaeus) si vulpea (Vulpes vulpes).

Conform informatiilor de care dispunem in zona nu sunt consemnate arii protejate din punct de vedere al vegetatiei si faunei, sau din punct de vedere arhitectonic si arheologic, inscrise in Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –Sectiunea III – Arii protejate, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (modificata si completata de Legea nr. 426/2001, Ordinul nr. 1198/2005 si Legea 345/2006).

In zona amplasamentului nu exista vegetatie sau fauna cu specii rare sau pe cale de disparitie.

4.5. Monumente ale naturii și istorice, valori ale patrimoniului cultural, istoric și natural

Monumente naturale - In zona nu exista monumente geologice protejate, care sa fie mentionate in lista monumentelor naturii din Legea nr. 5/2000.

Situri arheologice - In zona amplasamentului nu există situri arheologice.

Monumente istorice - In zona amplasamentului nu există monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice (LMI) realizata in 2010, după care a fost actualizată in anul 2015.

5. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLANUL URBANISTIC ZONAL

Luând in considerare tipul de plan analizat, și anume, Plan Urbanistic Zonal, prevederile acestuia, aria de aplicare si caracteristicile, s-au stabilit ca relevanți pentru zona - populația și sănătatea umană;  mediul economic si social;  solul; flora si fauna; apa; aerul; zgomotul și vibratiile; factorii climatici; peisajul.

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona Planului Urbanistic Zonal analizat  au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus.  A fost adoptat acest mod de abordare pentru a asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

6. OBIECTIVE DE PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI MODUL ÎN CARE S-A ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Principalele obiective de protectia mediului stabilite la nivel national, comunitar si/sau international si care au fost luate in considerare la elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița, sunt reprezentate de:

Marirea suprafetelor de spatii verzi la minim 26 mp/cap de locuitor;

Bransarea/racordarea la retelele edilitare a populatiei;

Diminuarea noxelor in atmosfera cu precadere a celor cu efect de sera;

Asigurarea calitatii corepunzatoare pentru apele de suprafata si subterana;

Diminuarea nivelului de zgomot in marile aglomerari urbane;

Colectarea selectiva a deseurilor de la populatie si agenti economici.

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea performantelor Proiectului „Construire ansamblu rezidențial (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi), localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița, ce face obiectul planului analizat, in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului.

Obiectiv pentru protectia mediului - reprezinta un angajament, definit mai mult sau mai putin general, a ceea ce se doreste a se obtine.

Tintele - reprezinta obiective mai specifice, mai concrete, care se doresc a se atinge.

Pentru masurarea progreselor in implementarea actiunilor, deci in realizarea tintelor, precum și in atingerea obiectivelor se utilizeaza  indicatori, care reprezintă de fapt acele elemente care permit monitorizarea si cuantificarea rezultatelor unui plan.

Prin natura sa, Planul Urbanistic Zonal nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul afferent, prin acesta pot fi solutionate sau pot fi create conditiile de solutionare a acelor probleme cu specific urban si

care intra in competenta administratiei publice locale. Alte probleme, cum sunt cele generate de activitatile industriale sau de servicii sunt de competenta autoritatilor pentru protectia mediului, responsabilitatea solutionarii acestora revenind agentilor economici respectivi.

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.

Obiectivele, tintele si indicatorii pentru factorii/aspecte de mediu relevanti pentru evaluarea de mediu

| Factor/ aspect de mediu | Obiective de mediu | Tinte | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, protejarea sanatatii umane | - Asigurarea calitativa si cantitativa a apei potabile în toate perimetrele construite. - Asigurarea colectarii apelor uzate menajere prin reteaua de canalizare propusa. - Mentinerea calitatii factorilor de mediu sub valorile limita legale pentru protectia sanatatii populatiei, masuri pentru diminuarea disconfortului acustic. - Managementul adecvat al deseurilor. - Amenajarea de spatii verzi si protectie fonica in zona invecinata | Procent locuinte racordate la noua retea de alimentare cu apa. Procent locuinte racordate la noua retea de canalizare. Numar indicatori specifici pentru calitatea factorilor de mediu monitorizati (apa, aer, zgomot, vibratii). Numar puncte de colectare deseuri. Numar de proiecte noi implementate. |
| Mediul economic si social | Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de munca | Crearea unei zone mixte care sa ofere conditii pentru dezvoltarea activitatilor comerciale si de servicii pentru diferite domenii. - Extinderea, imbunatatirea infrastructurii si facilitarea accesului în această zonă. | Numar proiecte noi implementate pe domenii de activitate Modul de respectare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal si a legislatiei pentru protectia mediului. |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului | -Racordarea locuintelor / spatiilor costruite la noua retea de canalizare. -Managementul corespunzator al deseurilor. - Respectarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal cu privire la zonificarea teritoriului. - Realizarea colectarii si evacuarii controlate a apelor pluviale. | Procent locuinte racordate la sistemul nou de canalizare. Sistemul de mana-gement al deseurilor municipale si insustriale in relatie cu prevederile legale. Modul de respectare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal cu privire la zonificare si la aplicarea regula-mentului local de urbanism. Numar proiecte noi pentru obiective comerciale si de servicii. Numar de proiecte pentru constructii noi. Numar de drumuri modernizate. Numar de strazi realizate prin Planului Urbanistic Zonal |
| Flora si fauna | Limitarea impactului negativ asupra florei si faunei. | Realizarea si intretinerea spatiilor verzi in suprafata de cel putin 26 mp/ locuitor. | Modul de respectare a razei spatiilor de protectie. Suprafete ale spatiilor nou plantate, localizare, specii plantate, numar arbori. |
| Apa | Limitarea poluarii la niveluri care sa nu produca un impact semnificativ asupra calitatii apelor. | - Racordarea locuintelor la noua retea de canalizare. - Realizarea colectarii si evacu-ării controlate a apelor pluviale. | Modul de respect-tare a razei spatiilor de protectie. Pocente locuinte/ spatii construite racordate la reteaua noua de canalizare. Indicatori de calitate a apei uzate evacuate in reteaua de canalizare |
| Aerul | Limitarea emisiilor de poluanti in aer generate la niveluri care sa nu genereze un impact semnificativ asupra calitatii aerului in zonele cu receptori sensibili* | - Reducerea nivelurilor de poluare a aerului in zona prin fluidiza-rea traficului. - Realizarea de paravane si perdele verzi de protectie in zona invecintata cu functiune locuita din imediata vecintate a amplasamentului. | Mentinerea concentratiilor de poluanti in aerul ambiental in zonele din proximitatea unitatilor comerciale si de prestari servicii sub limitele maxim admise de prevederile legislative in vigoare |
| Peisajul | Crearea unui peisaj urban adecvat. | - Reglementarea zonelor si a modului de cons-truire, in raport cu functiunile acestora, in vederea asigurarii unui peisaj cât mai estetic. - Imbunatatirea aspectului si a functionalitatii zonei. - Realizarea de spatii publice plantate cu rol peisagistic. | Modul de respectare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal cu privire la asigurarea esteticii peisajelor de detaliu zonale. Suprafete spatii plantate, localizarea acestora. Numar terenuri neamenajate eliminate. |

7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, SOLUL, APA AERUL, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ȘI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ȘI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI ȘI ASPECTE DE MEDIU

Pe baza analizei starii actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona Proiectului „Construire ansamblu rezidențial localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița”

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern. nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti in vedere in cadrul evaluarii de mediu pentru planuri si programe, sunt: aerul, zgomot și vibrații, solul și subsolul, biodiversitatea(flora și fauna), peisajul, mediul social-economic, populația și sănătatea umană, condițiile  culturale și entice, patrimoniul cultural.

Factorul de mediu aerul - Clima zonei - Comuna Tărtășești este situată într-un sector de clima continentală cu nuanțe de excesivitate  cu caracter umed, beneficiază  de un topoclimat elementar de câmpie. Acest climat este determinat de advecția aerului maritim continental din Vest si a celui continental din Nord si Est.

Temperatura aerului - temperatura medie anualǎ pentru intervalul 2000-2015, a fost de 10,2ºC, temperatura medie a lunii ianuarie, a fost de - 2,3ºC, iar temperatura medie a lunii iulie a fost de 23,7 ºC.

Cantitatea medie de precipitaţii este de 650-700 mm/an, cea mai ploioasǎ lunǎ din an fiind luna iunie. Cantitatea maximă în 24 ore a fost de 103,2 mm la 21.VII.1978. Au existat şi existǎ ani în care cantităţile de precipitaţii au fost dublate, dar şi ani cu activitate anticiclonalǎ predominantǎ, când cantitatea de precipitaţii scade, apărând seceta şi uscǎciunea, iar cantitatea de precipitaţii se reduce pânǎ la 250-300 mm.

Stratul de zăpadă are o distribuție discontinuă în teritoriu și în timp, datorită vânturilor puternice care spulberă și troienesc zăpada și frecventelor intervale de moină. Durata medie anuală a iernii este de 50 zile. Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este maximă în lunile ianuarie și februarie când ajunge la 10-15 cm.

Regimul mediu anual al frecventei vântului - în cursul anului regimul mediu al vântului scoate in evidenta dominarea directiei Nordice, ca frecventa, iar cele mai mari viteze  se inregistreaza din directiile  Estice si  Sud - Estice in

anotimpul primavara (4,7-4,2 m/s).

Surse de poluare a aerului în perioada de construcție - activitățile din șantier pot avea un impact ridicat asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora.

Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor, cât și ale mijloacelor de transport folosite.  Emisiile de praf, care apar în timpul execuției construcției, sunt asociate lucrărilor de excavare, de vehiculare și punere în operă a pământului și a materialelor de

construcție, de nivelare și taluzare, precum și altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta,

depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, amploarea lucrărilor diferențiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf.

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuției lucrării pot fi grupate după cum urmează:

Activitatea utilajelor de construcție - în principal, decaparea și depozitarea pământului vegetal, decaparea straturilor de pământ și balast în exces, săpături și umpluturi, execuția sistemului rutier, a canalizării pluviale, vehicularea materialelor în momentul punerii în opera, etc.. Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților, etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante - particule materiale în suspensie și sedimentabile).

Se apreciază că poluarea specifică activităților de alimentare cu carburanți,

întreținere și reparații ale utilajelor este redusă, dată fiind recomandarea ca

lucrările de întreținere și reparații să se execute în unități specializate.

Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului  - circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții.   Poluarea   specifică  circulației  vehiculelor  se

apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante - NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților, etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Se apreciază că poluarea aerului în cadrul activităților de transport materii prime și materiale este redusă comparativ cu traficul existent în zonă și poate fi neglijată.

Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVNM), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Complexul de poluanți organici și anorganici emiși în atmosferă prin gazele de eșapament conține substanțe cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezența, pe lângă poluanții comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanțe cu potențial cancerigen evidențiat prin studii epidemiologice efectuate sub egida Organizației Mondiale a Sănătății și anume: cadmiul, nichelul, cromul și hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se remarcă, de asemenea, prezența protoxidului de azot (N2O) – substanță încriminată în epuizarea stratului de ozon stratosferic - și a metanului, care, împreună cu CO2 au efecte la scara globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră.

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de

următorii factori: nivelul tehnologic al motorului, puterea motorului,  consumul de carburant pe unitatea de putere,  capacitatea utilajului,  vârsta motorului/utilajului,  dotarea cu dispozitive de reducere a poluării. Emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai avansate, tendința în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere și cu un control cât mai restrictiv al emisiilor.

Evaluările consumurilor de carburanți în șantierul obiectivelor proiectului propus au fost efectuate pe baza volumelor de lucrări. Conform acestor date, consumurile zilnice de carburanți care au rezultat: pentru utilaje 1000 l, pentru mijloacele de transport 2000 l, total de 3000 l.

Trebuie precizat că alegerea utilajelor, organizarea șantierului, tehnologia de

execuție, fluxul lucrărilor, toate acestea intră în atribuțiile antreprenorului general.

Consumurile de carburanți de mai sus trebuie considerate ca medii, în unele

perioade și pe unele sectoare consumurile reale putând fi de 2-3 ori mai mici sau mai mari.

Evaluarea noxelor rezultate din arderea carburanților în motoarele utilajelor și ale mijloacelor de transport - în perioada de execuție a lucrărilor estimăm că se vor utiliza următoarele tipuri de utilaje:

La fundații speciale și săpătură (durată: 6-7 luni) - 3 autospeciale de execuție

foraje, tip casa grande, un vibro-compactor de 6 tone, 3 excavatoare pe șinile, 3 buldoexcavatoare, 30 autocamioane și 4 autobetoniere.

La structura de rezistență (durată: 10-12 luni) - pompe turnare beton 5-6 bucăți, 6 autobetoniere, 5 auto transportoare și 3 compresoare disel;

Se vor monta - 6 sau 7 macarale cu caracteristici necesare realizării clădirilor proiectate.

La aceste utilaje se vor adăuga vehiculele de transport materiale și personal.

Programul de lucru este cuprins între orele 8.00 – 22.00, cu pauză între 13.00 -14.00, în total 13 ore pe zi.

Noxele emise în atmosferă prin funcționarea utilajelor(consumul zilnic de motorină al utilajelor a fost calculat la 1000 l (900 kg).

Debitele masice de poluanți emiși în atmosferă rezultați din arderea carburanților în motoarele utilajelor

| Natura poluantului | Factor de emisie (kg/zi și kg motorină) | Emisii zilnice (kg) | Emisii orare (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,04935 | 44,415 | 3,42 |
| CO | 0,02 | 18 | 1,38 |
| VOC | 0,008 | 7,2 | 0,55 |
| Pulberi | 0,004 | 3,6 | 0,28 |
| SO2 | 0,01 | 9 | 0,69 |
| CH4 | 0,00024 | 0,216 | 0,017 |
| N2O | 0,00012 | 0,108 | 0,008 |

Noxele emise în atmosferă prin funcționarea mijloacelor de transport (consumul zilnic de motorină al mijloacelor de transport a fost calculat la 2000 l (180 kg).

Debitele masice de poluanți emiși în atmosferă rezultați din arderea carburanților în motoarele mijloacelor de transport.

| Natura poluantului | Factor de emisie (kg/zi și kg motorină) | Emisii zilnice (kg) | Emisii orare (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,04935 | 88,83 | 6,83 |
| CO | 0,02 | 36 | 2,77 |
| VOC | 0,008 | 14,4 | 1,11 |
| Pulberi | 0,004 | 7,2 | 0,55 |
| SO2 | 0,01 | 18 | 1,39 |
| CH4 | 0,00024 | 0,432 | 0,033 |
| N2O | 0,00012 | 0,212 | 0,017 |

Debitele masice totale de poluanți emiși în atmosferă rezultați din arderea carburanților.

| Natura poluantului | Factor de emisie (kg/zi și kg motorină) | Emisii zilnice (kg) | Emisii orare (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,04935 | 133,245 | 10,25 |
| CO | 0,02 | 54 | 4,15 |
| VOC | 0,008 | 21,6 | 1,66 |
| Pulberi | 0,004 | 10,8 | 0,83 |
| SO2 | 0,01 | 27 | 2,08 |
| CH4 | 0,00024 | 0,65 | 0,05 |
| N2O | 0,00012 | 0,32 | 0,025 |

O primă apreciere a emisiilor specifice în perioada de construcție conduce la concluzia că acestea, în punctele de lucru sunt relativ ridicate ceea ce conduce la un impact mediu asupra factorului de mediu aer, care se suprapune peste situația existentă.

Concluzia ce rezultă este că, în perioada de construcție, în amplasamentul viitorului ansamblu de clădiri, nu se vor depăși concentrațiile maxime admisibile pentru poluanții chimici (NOx, CO, COV, etc.).

În perioada de construcție, activitățile de execuție a terasamentelor (săpături, transporturi, compactare, etc.), de aprovizionare, de transporturi, etc., toate acestea sunt activități generatoare de cantități importante de praf/pulberi în suspensie și sedimentabile.

Efectele concentrațiilor ridicate de pulberi în aer se manifestă, pentru oameni, prin senzații neplăcute, de jenă, prin iritații ale căilor respiratorii și, la expuneri prelungite, chiar prin îmbolnăviri. Depunerea pe vegetație a prafului conduce la diminuarea procesului de fotosinteză și implicit la reducerea dezvoltării vegetației.

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, în vecinătatea amplasamentului. Conform aprecierilor US – EPA/AP – 42, particulele cu diametrul mai mare de 100 μm se depun în timp scurt, zona de depunere nedepășind 10 m de la marginea amplasamentului. Particulele cu  dimensiunile  cuprinse  între  30 μm  și 100 μm se depun până la 100 m

lateral de amplasament. Particulele cu dimensiuni mai mici de 30 μm respectiv pulberile în suspensie, se depun la distanțe mai mari de 100 m.

Impact prognozat:  Moderat advers, local, de scurtă durată.

Surse de poluare a aerului în perioada de exploatare - sursa principală de poluare a aerului, este reprezentată de circulația autovehiculelor în și din zona ansamblului de clădiri și în zonele adiacente. Traficul  în zona analizată va înregistra față de situația actuală creșteri pe anumite intervale orare în special dimineața și seara.

O altă sursă de poluare a aerului este reprezentată de către centralele termice din cadrul ansamblului de clădiri și a instalațiilor de încălzire.
Analiza cantităților de poluanți emiși în atmosferă a fost realizată cu ajutorul

metodologiei de calcul CORINAIR 2013, actualizată în septembrie 2014, metoda Tier 1 (secțiunea 3.2.2.).

Emisiile de poluanți totale generate după realizarea investiției

| Clasificare conform CORINAIR | Categorie vehicul | Emisii (g/km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | PM | N20 | S02 |
| PC(Mașină personală) | Autoturism | 21985,47 | 4110,86 | 168,45 | 64,85 | 11,32 |
| HDV (Vehicul commercial ușor | Autocami-oane și derivate cu două axe | 35,91 | 81,90 | 0,13 | 0,32 | 0,05 |
| LCV (Vehicul cu sarcină mare) | Autocami-oane și derivate cu trei, patru axe | 1,14 | 2,60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  | Autovehi-cule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 osii | - | - | - | - | - |
|  | Autobuze și autocare | 63,84 | 145,60 | 0,22 | 0,57 | 0,09 |
| Mijloc transport pe 2 roți | Motociclete | 505,17 | 6,74 | 2,23 | 0,06 | 0,01 |

Conform calculelor realizate, în baza metodologiei de calcul CORINAIR 2013, realizarea investiției și implicit creșterea numărului de vehicule ce vor tranzita zona vor aduce o creștere a cantităților de emisii de poluanți între 5% (creșterea minimă) pentru autocamioane și derivate cu două axe și 11% pentru autocamioane și derivate cu trei axe (creșterea maximă). Pentru categoria principală de vehicule, autoturismele, în urma realizării investiției,

se va înregistra o creștere de 9% a cantităților de emisii de poluanți atmosferici.

Modificarea cantităților de emisii de poluanți atmosfericI

| Clasificare conform CORINAIR | Categorie vehicul | Emisii (g/km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | PM | N20 | S02 |
| PC(Mașină personală) | Autoturism | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| LCV (Vehicul cu sarcină mare) | Microbuze | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|  | Autoca-mionete și autospe-ciale cu MTMA <3,510 | 5% |  |  |  |  |
| HDV (Vehicul commercial ușor) | Autocami- oane și derivate cu două axe | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
|  | Autocami-oane și derivate cu trei, patru axe | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | Autovehi-cule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 osii | - | - | - | - | - |
|  | Autobuze și autocare | 0% |  |  |  |  |
| Two wheel (Mijloc transport pe 2 roți) | Motociclete | 0% |  |  |  |  |

În prezent legislația națională privind emisiile atmosferice generate din surse

mobile (Ordinul 462/1993) nu include limite maxime permise. Astfel, ținând cont de cantitățile de emisii de poluanți generate în prezent de traficul din zona studiată și de creșterea minoră ce va rezulta după realizarea proiectului, putem concluziona că impactul suplimentar asupra calității aerului va fi nesemnificativ.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în perioada de construire - Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activităților care vor avea loc în amplasament, sunt deschise, având cu totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare-epurare-evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Referitor la emisiile de la utilajelor și vehiculelor de transport, acestea trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în țară.

Lucrările de organizare a șantierului trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne în baracamente și instalații, care să reducă emisiile de noxe în aer, apă și pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă.

La ieșirea din șantier se vor instala structuri tip portal ce vor pulveriza pe pământul din autobasculantele care vor trece pe sub ele, apă, pentru a forma o crustă, împiedicând antrenarea pământului de vânt sau datorită circulației în perioada de transport.

Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește

nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Se recomandă ca la lucrări să se folosească numai utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care produc emisii reduse de Pb și foarte puțin monoxid de carbon.

Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor.

Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare și stropire cu apă pentru a se reduce praful. În cazul transportului de pământ, se vor prevedea pe cât posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel încât pe de o parte să se obțină o compactare suplimentară, iar pe de altă parte pentru a restrânge aria de emisii de praf și gaze de eșapament.

Măsuri  de  diminuare  a  impactului  asupra  aerului  în  perioada de

exploatare - principala sursă de impurificare a atmosferei caracteristică obiectivului studiat pentru perioada de exploatare traficul rutier, nu pune problema unor instalații pentru colectarea-epurarea-dispersia în atmosferă a gazelor reziduale.

Aspect de mediu zgomot și vibrații - Procesele tehnologice de execuție a ansamblului de clădiri cu funcțiune rezidențiale și conexe, implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate - sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în frontul de lucru zgomotul este produs în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări și curățiri în

amplasament, realizarea structurilor proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale;

- circulația  autobasculantelor,   autobetonierelor  și   autocamioanelor  care

transportă materiale necesare execuției lucrării.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcție, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în punctele de lucru, constituie surse de vibrații. Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite în construcții și numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face aprecieri privind nivelurile de zgomot.

Utilajele folosite și puteri acustice asociate:

- buldozer              Lw - 115 dB(A);

- încărcător Wolla  Lw - 112 dB(A);

- excavator            Lw - 117 dB(A);

- compactor           Lw - 105 dB(A);

- finisor                  Lw - 115 dB(A);

- basculantă          Lw - 107 dB(A).

Numărul estimat de utilaje folosite în perioada de construcție a lucrărilor proiectate și nivelele de zgomot

Sursa 	         Număr 	Nivel zgomot Leq, (dB)

Macarale     	         7 	85

Pompe turnare beton 	6 	110

Încărcător 	         2 	112

Autotransportoare 	5 	107

Autobetonieră 	         6 	115

Compresor 	         3 	115

Nivelul de zgomot total produs de utilajele de construcții în ipoteza că acestea ar funcționa simultan, este de 126,04 Db.

În perioada de exploatare - principala sursă de zgomot și vibrații a ansamblului de clădiri este reprezentată de circulația autovehiculelor și de funcționarea instalațiilor aferente clădirilor (de ventilație, de climatizare, etc.).

Față de împrejurimi, impactul zgomotului și al vibrațiilor din incinta obiectivului este nesemnificativ și nu va afecta negativ populația.

Nu se impun amenajări speciale pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor pe perioada de exploatare lucrărilor.

Impact prognozat:  Minor advers, local, de lungă durată.

Măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt următoarele:

În perioada de execuție: - limitarea traseelor ce străbat zonele locuite de către utilajele aparținând șantierului și, mai ales, de către autobasculantele ce deservesc șantierul, care efectuează numeroase curse și au mase mari și emisii sonore importante;

- se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00 - 22.00), respectându-se perioada de odihnă a localnicilor;

- pentru protecția antizgomot, amplasarea unor construcții ale șantierului se va face în așa fel încât să constituie ecrane între șantier și zonele riverane locuite;

- depozitele de materiale utile trebuie realizate în sprijinul constituirii unor ecrane între șantier și zonele locuite;

- întreținerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

În cazul unor reclamații din partea populației se vor modifica traseele de circulație.

Folosirea de panouri fonoabsorbante reprezintă o soluție în situația în care se vor constata depășiri ale nivelului de zgomot admisibil.

În perioada de exploatare: - Măsurile curente aplicate de reducere a poluării sonore pot fi încadrate în două categorii: de reducere a nivelului de zgomot la sursă și de protecție a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursă măsurile teoretic posibile sunt - reducerea traficului și întroducerea de restricții de viteză, măsuri care nu pot fi practic aplicate.

Se apreciază că nu este cazul prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de reducere a poluării sonore.

Factorul de mediu apa  - Apele de suprafață   -   Comuna  Tărtășești

este  situată  in  Bazinul  Hidrografic  Arges, subbazinul râul Dâmbovița (cod cadastral X-1.025.00.00.00.0). Reţeaua hidrografică a comunei este compusă din Râul Ilfov care are o lungime totală de 96 de km, fiind afluent al râului Dâmbovița. Din lungimea totală, 80 de km sunt situați pe teritoriul Județului Dâmbovița. Având un bazin de recepție subcarpatic prezintă caracteristici specifice : curs slab încastrat la nivelul câmpiei, meandrat cu mari variații de debite și nivele

Sursele de poluare în perioada de execuție - sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate de:  execuția propriu-zisă a lucrărilor proiectate,  traficul de șantier și  organizarea de șantier.

Lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ  care pot ajunge în apele de suprafață. Manipularea și punerea în operă a materialelor de construcții (beton, bitum, agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de construcție. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului.

Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de

materiale sau a utilajelor pot conduce la producerea unor deversări accidentale ce pot afecta apele subterane.

Apele din precipitații care spală suprafața șantierului pot antrena depunerile și astfel, indirect, contamina apa subterană.

Traficul greu, specific șantierului, determină diverse emisii de substanțe poluante în atmosferă (NOx, CO, SOx – caracteristice arderii carburantului motorină, particule în suspensie, etc.). De asemenea, vor fi și particule solide rezultate prin frecare și uzură (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este și ea spălată de ploi, astfel încât  poluanții din aer sunt transferați în ceilalți factori de mediu (apă de suprafață și subterană, sol, etc.).

În ceea ce privește organizarea de șantier, aceasta se va realiza în interiorul

amplasamentului. Pe perioada realizării lucrărilor la obiectivele propiectului propus vor fi prevăzute grupuri sanitare ecologice.

În categoria surselor potențiale de poluare a apelor trebuie inclusă și poluarea accidentală rezultată din posibilele accidente de circulație în care sunt implicate mijloacele de transport materii prime și materiale.

Sursele de poluare în perioada de exploatare - potențiale surse de impurificare a apelor în perioada de funcționare a obiectivului sunt - depunerea directă pe luciul apei al poluanților rezultați din trafic,  deversări de ape uzate neepurate (netrecute prin separatoarele de hidrocarburi), direct în rețeaua de canalizare,  se consideră ape uzate, apele pluviale ce spală drumurile de acces din incintă, diverse  accidente  din  cadrul  parcărilor,  în

urma cărora pot rezulta deversări de combustibil și uleiuri.

Prognozarea poluării - Impactul asupra apelor în perioada de execuție - se apreciază că emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea și punerea în operă a materialelor) care ajung direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane nu sunt în cantități importante și nu modifică încadrarea în categoria de calitate a apei. Cantitățile de poluanți care vor ajunge în mod obișnuit în perioada de execuție în cursurile de apă nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosințele de apă. Mai mult se apreciază că impactul asupra apelor de suprafață  este  minim datorat în principal distanței față de corpurile de  apă de suprafață și amplorii lucrărilor. Numai prin deversarea accidentală a unor cantități mari de materii prime sau materiale de construcții s-ar putea produce daune mediului acvatic.

În ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază că și aceasta va fi relativ redusă. Lucrările de reparații și întreținere a utilajelor din șantier se vor realiza în ateliere/service-uri specializate. Depozitarea combustibililor pentru alimentarea utilajelor se va face în rezervoare etanșe, amplasate pe o platformă special amenajată, preferabil realizată din beton și prevăzută cu rigole de colectare a apelor pluviale și decantor pentru reținerea pierderilor de substanțe poluante (produse petroliere, uleiuri, etc.). Alimentarea cu carburanți se va efectua tot pe această platformă.

Impact prognozat - Minor advers, local, de scurtă durată.

Impactul asupra apelor în perioada de exploatare - apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare din băi, bucătării individuale și grupuri sanitare se vor încadra în prevederile Normativului NTPA 002/02 pentru descărcări în canalizări publice.

Colectarea și transportul apelor uzate menajere și pluviale se face în sistem unitar pentru apele uzate menajere și apele pluviale de la nivelul teraselor imobilelor construite.

Apele uzate menajere și apele pluviale din incinta obiectivelor proiectului propus vor fi evacuate la colectorul public de canalizare din apropierea ansamblului propus.

Apele uzate colectate de pe pardoseala parcajului, care pot fi poluate cu hidrocarburi, pentru a respecta cerințele din NTPA 002/02, vor fi preepurate într-un sistem decantor-separator de hidrocarburi înainte de a fi deversate în rețeaua de canalizare. În locurile de parcare nu se vor spăla sau repara mașini și nici nu se schimba uleiul.

Consumul de apă al ansamblului rezidențial   va  fi măsurat  prin intermediul

apometrului general montat în căminul de apometru din incintă.

Calitatea apelor uzate evacuate se poate controla prin analize și măsurători

ce pot fi efectuate de unități specializate, pe bază de contract.

Pentru protecția calității apelor de suprafață, legislația românească nu prevede evaluarea dispersiei poluanților proveniți din traficul auto. Normativul NTPA002/2002 stabilește limitele maxime de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare centralizate. Luând în considerare aceste limite, există posibilitatea ca apele provenite de pe platformele parcărilor și căilor de acces ale ansamblului de clădiri să depășească CMA (concentrația maximă admisibilă) aferentă unuia sau mai multor indicatori de calitate al apei, și necesită pre-epurare, înainte de a fi descărcate în rețeaua de canalizare municipală. Măsurile de pre-epurare propuse prin proiect constau în prevederea unor separatoare de hidrocarburi astfel încât calitatea apelor evacuate să se încadreze în limitele NTPA/002/2002, și să se permită descărcarea în rețeaua de canalizare.

Se apreciază că apele subterane nu vor fi influențate de poluarea specifică traficului auto circulației aferent ansamblului de clădiri.

Afectarea ecosistemelor acvatice și a folosințelor de apă - măsurile de colectare și evacuare a apelor uzate prevăzute de proiectant vor  asigura un risc minim de afectare a sistemelor acvatice și a folosințelor. Măsurile de pre-epurare a apelor uzate (separatoare de hidrocarburi) asigură randamente de epurare de 75 - 95%. Eficiența măsurilor adoptate trebuie verificată  în perioada de operare a obiectivului.

Substanțele poluante care vor ajunge în corpurile de apă nu vor modifica acestora calitatea.

Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor - prin măsurile proiectate de colectare și evacuare dirijată a apelor uzate menajere și pluviale din cadrul ansamblului de clădiri, se apreciază că eroziunea solului și sedimentările necontrolate din zona analizată se vor reduce. Comparativ cu situația  actuală, cantitățile și concentrațiile de particule în suspensie din apele de șiroire se vor reduce, ceea ce va conduce la îmbunătățirea calității apelor de suprafață la indicatorul „materii în suspensie”.

Impact prognozat: Neglijabil advers, local, de lungă durată.

Măsuri de reducere a impactului în perioada de execuție - în ceea ce privește diminuarea impactului produs de execuția lucrărilor de construcție a ansamblului de clădiri cu funcțiune rezidențială și conexe, asupra factorului de mediu apa, măsurile vizează - realizarea corespunzătoare a lucrărilor proiectate, în special a rețelei de canalizare menajeră și pluvială, a prevederii

de separatoare  de  hidrocarburi,  contractual   -   impunerea   unor   condiții

restrictive constructorului lucrărilor cu privire la protecția calității apelor și la modul de gestionare a debitelor de apă uzată colectate în șantier, respectiv:

- se va impune depozitarea corespunzătoare a carburanților în rezervoare etanș, operațiunile de întreținere a utilajelor nu se vor efectua în incinta șantierului; în cazul în care vor fi totuși necesare lucrări de reparații, acestea se vor realiza în ateliere/service-uri specializate, sau, dacă acest lucru nu este posibil, se vor realiza pe platforme amenajate, fără a se permite infiltrarea de carburanți sau lubrefianți în sol;

- folosirea oricăror substanțe toxice în procesul de construcție se va face numai pe bază de aprobare, cu respectarea măsurilor de depozitare;

- depozitarea substanțelor inflamabile se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice;

- manipularea combustibililor se va face astfel încât să se evite scăpările și împrăștierea acestora pe sol;

- manipularea materialelor, a pământului excavat și a altor substanțe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele din precipitații (evacuarea ritmică a pământului excavat și acoperirea benelor autobasculantelor);

- se vor utiliza toalete tip cabine ecologice;

- personalul angajat pentru realizarea lucrărilor de construcții va fi instruit și va aplica măsurile necesare pentru protecția calității apelor în șantier.

Condițiile de contractare trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru managementul apelor din zonă pentru a evita poluarea chimică, specificând:

- folosirea oricăror substanțe toxice în procesul de construcție se va face doar după obținerea aprobărilor necesare, funcție de caracteristicile acestora, inclusiv măsurile de depozitare.

- depozitarea substanțelor inflamabile se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice.

- manipularea combustibililor se va face astfel încât să se evite deversările accidentale pe sol.

- manipularea materialelor, a sterilului, a pământului și a altor substanțe folosite astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitații.

- orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor

va fi realizată doar după obținerea aprobărilor din partea organelor abilitate

(prin proiect, nu se impun astfel de lucrări).

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa în  perioada  de  exploatare  a  lucrărilor  proiectate   -   sunt  constituite  din întreținerea corespunzătoare a tuturor instalațiilor aferente ansamblului de clădiri, în special a celor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră și pluvială. În cazul în care se constată diverse deficiențe ale instalațiilor acestea vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil.

Lucrările proiectate pentru reținerea poluanților în perioada de exploatare sunt cele pentru pre-epurarea apelor meteorice/pluviale care spală platformele căilor de acces și a apelor provenite din cadrul parcărilor înainte de a fi deversate în rețeaua de canalizare centralizată.

Lucrările prevăzute pentru scurgerea apelor meteorice (rețeaua de canalizare pluvială, prin gurile de scurgere) vor împiedica stagnarea apei pe platformele de acces în și din cadrul ansamblului de clădiri, contribuind la păstrarea suprafeței acestora în condiții bune.

Pentru diminuarea cantității de substanțe poluante care pot ajunge în rețeaua de canalizare pluvială, prin proiect s-au prevăzut separatoare de hidrocarburi.

În cadrul activităților de întreținere apar în mod curent și alte surse de poluare din care cea mai importantă este împrăștierea sării (NaCl) în perioadele de îngheț. Se apreciază că, în anii cu ierni aspre, se folosesc cantități importante de sare pentru dezghețarea părții carosabile. Această sare este spălată de ape și împrăștiată pe terenurile riverane. Studiile sistematice efectuate în alte țări atestă că ionii de Na sunt puțin mobili și se fixează în sol pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl este mult mai mobil și poate ajunge în apele subterane. Nu s-au semnalat poluări cu nivel ridicat de periculozitate ale factorilor de mediu ca rezultat al spălării sării de pe carosabil. Cantități mari de NaCl se pot infiltra în teren în cazurile de stocare necorespunzătoare, ceea ce nu este cazul în situația analizată.

Stabilirea condițiilor de calitate ale conductelor exterioare de canalizare pentru evitarea poluării mediului prin scurgeri datorate neetanșeităților și alegerea unor materiale care sa corespundă acestor cerințe.

Factor de mediu sol și subsol   -   Pe raza  comunei  se  întâlnesc  în

general solurile din clasa antrosoluri, care includ entități tipologice intens modificate antropic, având un orizont superior antropedogenetic de cel puțin 50 cm grosime (format prin transformarea unui orizont sau strat al solului prin fertilizare îndelungata și lucrare adâncă sau prin acreție), ca urmare a unei lungi perioade de cultivare şi/sau irigare.

În câmpia Titu predominǎ solurile azonale, din clasele argiluvisoluri şi molisoluri (soluri cambice), caracteristice stepei şi pǎdurilor de foioase. Clasa molisoluri cuprinde soluri  cernoziomuri  cambice  şi  argiloiluviale.  Acestea reprezintă cea mai importantă resursă pentru agricultură datorită gradului ridicat al fertilității (peste 300 t/ha humus), prin care se asigură plantelor substanțe nutritive în cantități suficiente (azot, potasiu, fosfor).

Soluri zonale: brun roscat podzolic si soluri neevoluate de luncă.

Surse de poluare a solului și subsolului  - Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe poluante pentru sol și subsol. În categoria acestor substanțe trebuie incluși carburanții, combustibilii, vopselele, solvenții etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activități potențial poluatoare pentru solși subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea în teren a acestuia.

O altă sursă potențială de poluare dispersă a solului și subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defecțiunilor tehnice, pot pierde carburant și ulei. Neobservate și neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului și subsolului.

Datorită amplorii lucrărilor propuse, fără o dislocare masivă de personal și echipamente/utilaje în zonă, nu se preconizează înregistrarea unor influențe

cuantificabile asupra factorului de mediu sol.

În perioada de exploatare - poluanții ce caracterizează calitatea aerului în perioada de exploatare sunt cei rezultați ca urmare a traficului auto. Dintre aceștia, NOx, SO2 și metalele grele (în special Pb) sunt cei mai periculoși pentru contaminarea solului.

Exploatarea ansamblului de clădiri se va face cu generarea unor concentrații de poluanți (proveniți din traficul auto) de-a lungul întregii perioade de funcționare, poluanți a căror efect direct cumulativ asupra solului reprezintă principalul factor cauzator de dezagremente.

Emisiile totale de poluanți rezultați ca urmare a traficului desfășurat în zonă, datorat ansamblului de clădiri, se estimează că se vor depune pe distanțe de până la 50 m pe solul din jurul amplasamentului. Se va putea totodată delimita o zonă sensibilă ca fiind aceea cuprinsă pe o lățime de 5-10 m în jurul zonelor de acces auto, unde va avea loc depunerea majorității cantităților de poluanți.

Un rol important la încărcarea solului cu diverși poluanți îl au și precipitațiile. Se menționează că precipitațiile, odată cu "spălarea" atmosferei de poluanți și depunerea acestora pe sol, spală și solul, ajutând la transportul poluanților spre emisari. Totodată precipitațiile favorizează și poluarea solului în adâncime precumși a apei freatice.

O lată sursă de contaminare a solului în perioada de exploatare o reprezintă

gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor, în special cele menajere.

Se recomandă urmărirea periodică a calității solului, pentru identificarea situaților de depășire a concentrațiilor de metale grele în zona de influență a ansamblului de clădiri.

Impactul produs asupra solului și subsolului în perioada de construcție - poate fi:

- înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările executate;

- apariția temporară a eroziunii;

- pierderea caracteristicilor naturale  a  stratului  de  sol fertil prin depozitare

neadecvată a acestuia în haldele de sol rezultate din decopertări.

-  înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate căi de acces, platforme, trotuare, etc.;

- izolarea unor suprafețe de sol, față de circuitele ecologice naturale, prin betonarea acestora;

- deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor, a materialelor de construcție sau a

deșeurilor tehnologice;

- potențiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate;

- modificări calitative ale solului sub influența poluanților prezenți în aer (modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Pe perioada execuției lucrărilor (în principal al etapelor ce implică excavații dar și în alte etape) praful se va reduce prin stropirea cu apă cu aparate de pulverizat apa, de asemenea, se vor folosi parapeți și draperii din geotextil în zonele necesare.

Impact prognozat:   Moderat advers, local, de scurtă durată.

În perioada de exploatare - o problemă ar putea fi depozitarea ilegală pe sol a deșeurilor rezultate de la activitățile care se vor desfășura în cadrul ansamblului de clădiri și lângă aceasta.

Se apreciază ca nu vor interveni schimbări în calitatea și structura solului și

subsolului,  decât  în  cazul  unor deversări accidentale și a neintervenției la

timp a celor abilitați.

Impact prognozat:   Minor advers, local, de lungă durată.

Măsuri de protecție a solului și subsolului  - Principalele măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de construcție se referă la:

- etapizarea lucrărilor și monitorizarea acestora;

- respectarea etapelor, cotelor de săpătură și sprijinire prevăzute în proiect;

- să nu fie afectate rețelele subterane care eventual pot exista;

- nu vor fi folosite utilaje neadecvate care pot produce vibrații și șocuri repetate;

- depozitarea temporară a pământului excavat este recomandat a se face pe

suprafețe cât mai reduse.

- platforma organizării de șantier va fi amenajată și va fi prevăzută cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate și descărcate către o fosă septică;

- gospodărirea carburanților, se va face conform normativelor în vigoare;

- depozitarea deșeurilor de tip municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciul de salubritate;

- scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți vor fi localizate prin împrăștierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;

- pentru suprafețele de pământ contaminate accidental în timpul execuției, se propune excavarea volumului de pământ și depunerea în gropile de împrumut astfel încât să permită derularea proceselor de decontaminare prin

atenuare naturală;

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic și folosirea sistemelor de

stropire cu apă;

- la finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele excedente de materiale din excavare (pământ, pietriș).

Măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de exploatare - pentru reducerea impactului funcționarii ansamblului de clădiri cu funcțiuni rezidențiale și conexe asupra mediului natural în proiect au fost prevăzute lucrări specifice.

Pentru îmbunătățirea calității apelor meteorice care spală căile de acces sau a apelor din cadrul parcărilor subterane, înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare orășenească, se vor amplasa separatoare de hidrocarburi.

Ca o măsură generală, se recomandă gestiunea strictă a deșeurilor ce vor rezulta din cadrul obiectivului și evacuarea ritmică a acestora pentru a preîntâmpina umplerea la refuz a pubelelor prevăzute și în consecință, depozitarea necontrolată a deșeurilor.

Biodiversitatea - Vegetația - Comuna Tărtășești aparține zonei de silvostepă, care era ocupată de vestiții codrii ai Vlăsiei, constituiți din esențe de stejar brumăriu, pedunculat și stejar pufos. Alături de aceste arborete de bază se mai întâlnesc: frasinul, ulmul, teiul, salcâmul, jugastrul, arțarul iar în zona locuită a fost aclimatizat  cu succes și bradul.

Pe teritoriul comunei se întâlnește o gamă largă de pomi fructiferi și anume:

piersic, cais, pruni, meri, peri, cireși, vișini, corcoduși, gutui.

Subarboretul este reprezentat din specii ca: măceșul (Rosa canina), porumbarul (Prunus spinosa), păducelul (Crataegus monogina), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare).

Speciile caracteristice pășunilor sunt: păiuțul (Festuca sulcata), laptele cucului (Euforbia garadiana), coada șoricelului (Achileea milefonium), rogojul (Carex), colilia (Stipa), pelinița (Aremisa), trifoiul mărunt (Medicago lupulina).

Vegetația pe terenurile cultivate este reprezentată prin: cartof, varză, porumb, grâu, orz, floarea soarelui, fasole, sfeclă, lucernă, trifoi, dovleac, zarzavaturi.

Fauna - terenurile de pe raza comunei fiind puternic antropizate, inclusiv albiile râurilor și pârâurilor, iar raportul dintre terenurile agricole și cele cu vegetație naturală este foarte mare (aproximativ 90% sunt terenuri agricole) fauna sălbatică este slab reprezentată.

Mamiferele - sunt prezente prin: șoarece (Mus musculus, Apodemus sylvaticus, Rattus rattus), șoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni), popândău (Citellus (Spermophilus) citellus), hârciog (Cricetus cricetus), nevăstuică (Mustela nivalis).

Păsările – suntreprezentate de: grauri (Sturnus vulgaris), cioara (Corvus frugilegus, Corvus corone cornix), guguștiucul (Streptopelia decaocto), vrabia comună (Passer domesticus), cucuveaua (Athene noctua).

Suprafața de teren ocupată temporar în perioada de construcție trebuie limitată judicios la strictul necesar.

Pentru evitarea accidentelor în care, pe lângă oameni pot fi implicate și animale, constructorul va prevedea bariere fizice care să oprească accesul

în locuri periculoase sau expuse.

Traficul de șantier și funcționarea utilajelor se limitează la traseele și programul de lucru specificat.

Se evită depozitarea necontrolată a sterilului și vegetației ce rezultă în urma

lucrărilor de terasamente, respectându-se cu strictețe depozitarea în locurile

stabilite de autoritățile locale pentru protecția mediului.

Colectarea și evacuarea ritmică a deșeurilor menajere și tehnologice pentru

a nu tenta animalele și evita riscul de îmbolnăvire a acestora.

La sfârșitul lucrărilor de execuție, proiectantul a prevăzut fondurile necesare

refacerii  ecologice  a  suprafețelor  de  teren  ocupate  temporar și  redarea

acestora folosințelor inițiale.

Măsuri de diminuare a impactului asupra florei și faunei în perioada de exploatare o atenție deosebită se va acorda lucrărilor de întreținere a lucrărilor realizate, gestiunii deșeurilor, pentru a nu genera vectori de boală pentru animale sau a stânjeni dezvoltarea normală a vegetației.

Impact prognozat:  Minor advers, local, de lungă durată.

Aspectul de mediu peisajul - este unul specific de teren agricol. Nu există pe amplasament construcţii cu caracter permanent/provizoriu care să inducă elemente inedite în peisajul agricol al zonei.

La nivelul peisajului, următoarele forme de impact pot fi menţionate:

– modificarea peisajului la scara locală prin modificarea raportului dintre peisajul natural şi cel antropizat, atât în faza de construcție, cât şi în cea de funcţionare;

– modificarea majoră a calităților estetice ale teritoriului pe care se vor amplasa obiectivele ansamblului rezidențial, respectiv aparitia unor elemente noi în peisajul agricol al zonei.

Proiectul nu se implementează într-o zonă cu valoare estetică deosebită .

Impact prognozat: Moderat advers local, de lungă durată.

Aspectul de mediu mediul social și economic - în ansamblu, ecosistemul din jurul zonei de interes, este influențat de ocuparea terenului de populație prin locuințe, utilizarea pentru activități comerciale, de agrement, poluarea aerului și solului generată de  activitățile agenților economici și traficul rutier.

Impactul potential al proiectului asupra mediului social economic - Au fost identificate următoarele forme de impact în relaţie cu populaţia rezidentă în zonă:

– disconfort minim pentru locuitori, datorat fazei de şantier care determină creşterea emisiilor de pulberi, a zgomotului şi a gazelor de eşapament toxice;

– perturbarea traficului datorită circulaţiei grele, intensificate în fazele de şantier şi dezafectare, cu efecte care dispar odată cu încetarea acestor faze;

– impact economic pozitiv la nivel multiscalar, stimularea unor iniţiative noi, prin contribuţia proiectului la îmbunătăţirea infrastructurii de bază din zonă;

– îmbunătăţirea bugetului Consiliului Local al Comunei Tărtășești, determinând creşterea posibilităţilor de dezvoltare a serviciilor locale.

Se poate observa că un proiect de această factură(construire locuințe, zonă comercială și retail, parcări, servicii, birouri, etc.) presupune un mai pronunţat impact potenţial asupra domeniului socio-economic al unităţii administrativ-teritoriale în care urmează a se implementa, exprimat sintetic prin diversificarea şi, în acelaşi timp, accelerarea vieţii economice, pe de o parte, dar şi prin crearea cadrului favorabil dezvoltării sociale a comunităţii locale, sub forma noilor locuri de muncă, a stimulării perfecţionării profesionale pe domenii specializate, etc.. Trebuie menţionată şi nota generală favorabilă conferită de un asemenea proiect prin contribuţiile financiare directe şi indirecte la bugetul local.

Impact prognozat: Pozitiv major, local, de lungă durată.

Factor de mediu populația și sănătatea umană - poluanții atmosferici, prezenți urmare a traficului desfășurat în zona amplasamentului ansamblului rezidențial proiectat și în zonele limitrofe sunt: plumbul (Pb), oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf (SO2), ozonul (O3), particulele în suspensie, compușii organici volatili (COV), cadmiul (Cd), cromul (Cr) și nichelul (Ni).

În ceea ce privește obiectivele construite, trebuie făcută precizarea că o parte din emisiile de poluanți sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciază că, indiferent de intensitatea traficului, concentrațiile de SO2 și NOx se situează în grupa A de agresivitate. Totodată traficul auto pe drum este responsabil de prezența particulelor care determină încadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv până la agresiv. Se apreciază că în perioadele caracterizate de umezeală ridicată a aerului atmosferic (în principal sezonul rece), acțiunea acestor particule poate fi considerată agresivă.

Efecte asupra stării de sănătate a populației și riscul posibil asupra siguranței

locuitorilor - valorile estimate pentru cea mai nefavorabilă situație nu ating limita pentru care Organizația Mondială a Sănătății(OMS) indică unitatea de risc.

Impact prognozat:  Minor advers, local, de lungă durată.

Aspect de mediu condițiile culturale și entice, patrimoniul cultural -Obiectivul de investiții, nu va afecta conditiile etnice şi culturale din zona. În vecinatatea amplasamentului nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

7.1. Metode și proceduri de evaluare a impactului asupra mediului

Cerintele Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu.  Scopul acestor cerinte consta in identificarea,    predictia   si  evaluarea  formelor   de   impact  generate  de

implementarea planului.

In cazul proiectului analizat trebuie precizat faptul ca scopul acestuia este de a crea cadrul de reglementare din punct de vedere urbanistic pentru implementarea unei serii viitoare de proiecte pentru dezvoltarea si modernizarea sectorului.

Propunerile planului evaluat in prezentul raport pot genera o multitudine de forme de impact asupra factorilor /aspectelor de mediu, forme de impact ce prezinta diferite magnitudini, durate si intensitati.

Folosindu-se practicile certificate ȋn domeniu, s-a făcut o evaluare a impactului ȋn mod analitic pe fiecare componentă de mediu ȋn parte, analizȃnd atȃt efectele negative pe care execuţia şi exploatarea investiţiei propuse le induce, cât şi pe cele pozitive, manifestate în special în direcţia dinamizării mediului economic local. S-a urmărit şi evaluarea comparativă între starea ideală a mediului şi starea posibil a fi generată de activitățile caracteristice perioadei de desfășurare a acestui proiect. Poluanții evacuați în mediu au fost estimați şi comparați cu limitele admise prin legislația în vigoare.

Pentru aprecierea stării de sănătate sau de poluare a mediului și de exprimare cantitativă a acestei stări pe baza unui indicator rezultat dintr-un raport între valoarea ideală și valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate, considerați specifici pentru factorii de mediu analizați, am considerat necesar prezentarea unei reprezentări grafice și stabilirea unui punctaj pe baza unei grile de apreciere a nivelului de afectare sau de îmbunătăţire a calităţii mediului, prin care să se evidenţieze limitele admise ale imisiilor, calitatea actuală a factorilor de mediu și modificările ce pot interveni în aceasta (Metoda Vladimir Rojanski).

Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin indici de calitate (Ic), care caracterizează efecte sub formă de mărimi cantitative (E).

Cuantificarea efectelor în mărimi cantitative, permite evaluări privind nivelul impactului pe factori de mediu pe baza unei scări de mediere de tipul: (+) influenţă pozitivă, (0) influenţă nulă și (-) influență negativă.

În raport cu mărimea efectelor avem indici de calitate (Ic): Ic=1/±E - unde: ±E este mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare. Pentru cuantificarea efectului activităţii asupra factorilor de mediu, indicii de calitate (Ic), se încadrează într-o scară de bonitate de la 1 la 10.

Scara de bonitate pentru Indicele de calitate (Ic):

| Nota de boni-tate | Valoarea (Ic) Ic=1/±E | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ic=0 | Mediu neafectat |
| 9 | Ic=0,00-0,25 | Mediu afectat în limite admise - nivel 1 Influenţe pozitive mari |
| 8 | Ic=0,25-0,50 | Mediu afectat în limite admise - nivel 2 Influențe pozitive medii |
| 7 | Ic=0,50-1,00 | Mediu afectat în limite admise - nivel 3 Influenţe pozitive mici |
| 6 | Ic=-1,00 | Mediu afectat peste limite admise - nivel 1 Efectele sunt negative |
| 5 | Ic=-1,00÷-0,50 | Mediu afectat peste limite admise - nivel 2 Efectele sunt negative |
| 4 | Ic=-0,50÷-0,25 | Mediu afectat peste limite admise - nivel 3 Efectele sunt negative |
| 3 | Ic=-0,25÷-0,025 | Mediu este degradat- nivel 1 Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere |
| 2 | Ic=-0,025÷-0,0025 | Mediu este degradat –nivel 2 Efectele sunt nocive la durate medii de expunere |
| 1 | Ic=0,025 sub -0 | Mediu este degradat - nivel 3 Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere |

În funcţie de valorile Ic obţinute se consideră:

Valoarea Ic - Influenţele asupra mediului:

Ic = 0÷1 Influenţele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile.

Ic = -1 Influenţele sunt negative iar mediul este afectat peste limite admisibile.

Ic = 0    Mediul este neafectat de proiect.

Impactul produs asupra mediului înconjurător de diverse etape de desfășurare a activităţii, pentru factorii/aspectele de mediu: Apă, Aer, Sol-Subsol, Vegetaţie, Faună, Sănătatea populației, Peisaj, Mediu social-economic.

Valoarea Indicelui de calitate

| Factor/ aspect de mediu | Peisaj | Apa | Aer | Sol | Subsol | Vege- taţie | Faună | Sănă- tatea popula- ției | Mediul socio- econo-mic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nota bonitare | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |

Valorile Ic indică:

Peisaj – Ic =-1,00   - Mediu afectat peste limite admise - nivel 1. Efectele sunt negative.

Apa - = Ic= 0,50-1,00  -	Mediu afectat în limite admise - nivel 3. Influenţe pozitive mici.

Aer – Ic = -1,00	          - Mediu afectat peste limite admise - nivel 1. Efectele sunt negative.

Sol -  Ic = -1,00	          - Mediu afectat peste limite admise - nivel 1. Efectele sunt negative.

Subsol - Ic = -1,00	- Mediu afectat peste limite admise - nivel 1. Efectele sunt negative.

Vegetație - Ic = -1,00	- Mediu afectat peste limite admise - nivel 1.Efectele sunt negative.

Faună -  Ic = -1,00	- Mediu afectat peste limite admise - nivel 1.Efectele sunt negative.

Mediul socio-economic - Ic=0,00-0,25 Mediu afectat în limite admise - nivel

1 Influenţe pozitive mari

Sănătatea populației -Ic=0,50-1,00	 Mediu afectat în limite admise - nivel 3 Influenţe pozitive mici.

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor utilizând metoda ilustrativă Vladimir Rojanski cu ajutorul notelor de bonitate atribuite pentru Ic se construiește o diagramă.

Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.

Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate exprimând starea reală se obţine o figură geometrică neregulată mai mică.

Metoda de evaluare a impactului global are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza indicelui de poluare globală IPG.

Metoda grafică propusă de Vladimir Rojanski constă în definirea indicelui de poluare globală IPG, prin raportul dintre suprafaţa ce reprezintă starea ideală și suprafaţa ce reprezintă starea reală: IPG=Si/Sr - în care: Si - suprafaţa stării ideale a mediului, Sa - suprafaţa stării actuale a mediului.

Când: IPG = 1- nu este poluare.

IPG > 1- există modificări de calitate a mediului.

Pe baza valorilor IPG s-a stabilit o scară privind calitatea mediului:

IPG = Si / Sr.

Valoarea IPG

IPG = 1 - Mediul este natural, neafectat de activitatea umană.

IPG = 1 ÷ 2 - Mediul este afectat de activitatea umană în limite

admise.

IPG = 2 ÷ 3 - Mediul este afectat de activitatea umană provocând

stare de disconfort formelor de viaţă.

IPG = 3÷4 - Mediul este afectat de activitatea umană provocând

tulburări formelor de viaţă

IPG = 4÷6 - Mediul este afectat de activitatea umană fiind

periculos pentru formele de viaţă

IPG > 6 - Mediul este degradat impropriu formelor de viaţă.

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător:Impactul Indicatorul General de poluare(IPG) = 1,64  - Mediul este afectat în limite admisibile de activitatea umană.

7.2. Evaluarea efectelor cumulate asupra mediului

În evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor planului propus, trebuie luate in considerare efectele cumulative si sinergice asupra acestuia. Efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ, sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Un exemplu in acest sens poate fi dat in cazul aspectului de mediu “zgomot si vibratii”.  Astfel nivelul de zgomot ar fi de interes numai pentru organismele umane, deoarece valorile limita sunt stabilite numai pentru organismele umane, dar exista posibilitatea ca valorile limita sa poata afecta si alti receptori cum sunt fauna terestra sau constructiile.

Impactul cumulat si interactiunile dintre efectele cumulate ale prevederilor planului propus cu factorii, respectiv aspectele de mediu cu care  interactioneaza

| Factor/aspect de mediu | Efecte cumulate ale prevederilor planului | Factor/aspect de mediu cu care interactioneaza | Comentarii privind interactiunile potentiale |
| --- | --- | --- | --- |
| Populatia si sănătatea umană | Principalele forme de impact sunt asociate functionalitatii zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si eliminarii unor surse importante de poluare. Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.. | Mediul economic si social, Solul, Flora si Fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul. | Implementarea prevederilor planului va determina imbunatatirea conditiilor de locuit, imbunata-tirea conditiilor de trafic si asigurarea alimentarii cu apa si a canali-zarii in perime-trele construite sau reglementate prin prezenta documentatie, cu efecte pozitive privind potentialul de dezvoltare economica si sociala, calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii. |
| Mediul economic si social | Principalele forme de impact sunt asociate crearii conditiilor pentru dezvolta-rea mediului econo-mic si social, pentru atragerea unor investitii. Implementarea planului, in condi-tiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnifi-cativ. | Mediul economic si social, Flora si Fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul | Implementarea planului va determina imbu-natatirea functio-nalitatii mediului pentru toate componentele sale (circulatie, comert si servicii, activitati de productie, locuit) |
| Solul | Principalele forme de impact sunt asociate eliminarii actua-lelor surse de poluare, prin modernizarea cailor de circula-tie, extinderea sistemului de colectare a apelor uzate, gestiunea dese-urilor, restrictii si interdictii de construire. Implementarea planului se va realiza in condi-tiile protectiei mediului | Populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Flora si Fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul. | Implementarea planului va determina imbunatatirea functionalitatii mediului pentru toate componen-tele sale. Masurile cu privire la mentinerea si amenajarea spatiilor verzi vor avea efecte benefice asupra faunei, peisajului si sanatatii populatiei. |
| Flora si fauna | Principalele forme de impact sunt associate cresterii si organizarii spatiilor plantate. | Mediul economic si social, Solul, Apa, Factorii climatici, Peisajul | Implementarea prevederilor pla-nului cu privire la spatiile verzi, va determina imbunatatirea calitatii si fertili-tatii solului in spatiile amenaja-te, imbunatatirea valorii estetice a peisajului, cu efecte benefice asupra mediului social si economic |
| Apa | Principalele forme de impact sunt asociate asigurarii extin-derii retelelor de alimentare cu apa si a canali-zarii, epurarii apelor uzate si protejarii calitatii apelor de supra-fata si a apei freatice. Implementarea planului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv. | Mediul economic si social, Solul, Peisajul, Popula-tia si santatea umana | Implementarea planului va determina efecte benefice asupra conditiilor de viata si sanatatii popu-latiei, mediului economic si social, solului si peisajului. |
| Aerul | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, reorganizarii si imbunatatirii infrastructurii de transport, promovarea industriei nepoluante, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite. Ca urmare, impactul se apreciaza ca va fi un impact pozitiv asupra calitatii aerului in ariile limitrofe actualelor cai de circulatie si a zonelor in cadrul carora se propun circulatii noi. | Populatia si sanatatea umana, Zgomotul si vibratiile, | Imbunatatirea infrastructurii de transport va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane. Construirea unor noi perimetre destinate zonelor rezidentiale sau activitatilor economice determina cresterea nivelurilor actuale de zgomot si vibratii, dar atat aceste niveluri, cat si cele ale concentratiilor de poluanti in aer se vor situa sub valorile limita admise pentru protectia sanatatii populatiei. |
| Zgomotul si vibratiile | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de-o parte, imbunatatirii infrastructurii de transport, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite. | Populatia si sanatatea umana, Aerul. | Modernizarea infrastructurii de transport va determina redu-cerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane. |
| Peisajul | Principalele forme de impact sunt asociate prevederilor referitoare la amenajarea spatiilor verzi si la reglementarile de construire. | Populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Solul, Flora si Fauna, Factorii climatici. | Crearea unui peisaj adecvat va determina imbunatatirea calitatii mediului si a calitatiii vietii. Extinderea si organizarea corespunzatoare a spatiilor verzi va influenta pozitiv solul, flora, fauna si factorii climatici |

7.3. Analiza riscurilor

Ca urmare a recunoaşterii ȋn teren şi a studierii documentaţiei puse la dispoziţie, s-au identificat riscuri minore de mediu şi de sănătate a populaţiei. Situatiile de risc generat de activitatea umană din cadrul obiectivului analizat pot apărea numai ȋn cazul ȋncălcărilor grave ale disciplinei ȋn muncă, al nerespectării tehnologiilor utilizate sau a manipulării necorespunzătoare a substanţelor periculoase, mai ales în etapa de construcţie.

Ȋn ceea ce priveşte fenomenele naturale generatoare de riscuri (cutremure, alunecări de teren, secete, etc.), caracteristicile geologice, geomorfologice sau climatice ale amplasamentului induc o probabilitate minimă de producere a acestora.

Prevenirea potenţialelor riscuri se va asigura prin – luarea ȋn considerare a semnificaţiei aspectelor de mediu şi a impactului acestora ȋn condiţiile ȋn care sunt depăşite limitele maxim admisibile, respectarea instrucţiunilor de lucru, de protecţie a muncii, de prevenire şi apărare impotriva incendiilor, respectarea regimului substanţelor periculoase şi gestiunii deşeurilor, se exclude depozitarea temporară a substanţelor şi deşeurilor periculoase pe amplasament, instruirea periodică a personalului privind consecinţele negative posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale.

Vulnerabilitățile proiectului în contextul schimbărilor climatice - Fenomenul de încălzire globală a condus la creșterea frecvenței evenimentelor extreme, alternanța  rapidă  între  canicula  severă / seceta accentuată  și  precipitații

abundente/inundații fiind din ce in ce mai evidentă.

Variabilitatea climatică va avea efecte directe asupra unor sectoare precum agricultura, silvicultura, gestionarea resurselor de apă, va conduce la modificarea perioadelor de vegetație și la deplasarea liniilor de demarcație dintre păduri și pajiști, va determina creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, inundații, secete).

În   faza de executie a proiectului apar emisii de gaze cu efect de sera de  la utilajele angrenate la realizarea investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare.

Fenomenele ce pot apărea datorate schimbărilor climatice și relația acestora cu proiectul:

Canicula - poate cauza dezastre naturale. Aceasta poate produce incendii, sau poate intreține incendiile de pădure provocate din neglijenta omului. Din punct de vedere morfologic terenul pe care se vor amplasa ansamblul rezidențial este plan, fără denivelări și nu prezintă aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologice dinamice. Canicula nu va afecta amplasarea acestora.

În cazul unor furtuni, construcțiile ansamblului au fost  concepute a fi funcționale indiferent de vreme.

Măsuri de diminuare a impactului - folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe, reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor de transport auto, detectarea rapidă a eventualelor neetanșeități sau defecțiuni și intervenția imediată pentru eliminarea cauzelor, udarea căilor de transport pe care circulă autocamioanele, în vederea reducerii până la anulare a poluării cu praf, activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat și depozitat temporar, etc.). În vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă, nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, în atmosferă – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi, întreaga activitate se va desfășura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activității și sancționarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele și cerințele proiectului.

Pentru  a  evalua  vulnerabilitatea  proiectului  la  schimbările  climatice  a  fost  utilizată  matricea  de clasificare a vulnerabilităţii, bazată pe analiza dintre sensibilitate şi expunere.

Vulnerabilitatea s-a calculeaza cu formula: V = S x E unde: V = vulnerabilitatea  S   =  gradul  de  senzitivitate  al  investițiilor  la   variabilele

climatice/efecte secundare; E = expunerea la hazardele climatice/naturale.

Având în vedere că impactul în codițiile climatice viitoare se agravează sau rămâne constantă față de situația climatică curentă și luând în considerare durata de viață a proiectului, de 50 de ani, s-a întocmit matricea Sisteme de canalizare.

Legenda - Fără vulnerabilitate: 0; Vulnerabilitate redusă: 1 – 2 Vulnerabilitate medie: 3 – 4, Vulnerabilitate mare: 6 – 9.

Matricea vulnerabilității curente şi viitoare (2050) pentru hazardele care pot avea impact asupra sistemelor de canalizare:

| Hazarde climatice/naturale | Sensibili-tatea generală | Expunerea curentă | Vulnerabilit-atea curentă (S x E curentă) | Expunere viitoare 2050 | Vulnerabili-tatea viitoare (S x E viitoare) – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creșterea temperaturilor medii | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă |
| Temperaturi extreme (creștere frecvență și magnitudine) | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 2 Redusă | 4 Medie |
| Modificări în regimul precipitațiilor | 3 Medie | 1 Redusă | 3 Medie | 2 Redusă | 6 Mare |
| Precipitatii extreme | 3 Medie | 1 Redusă | 3 Medie | 2 Redusă | 6 Mare |
| Viteză crescută a vântului (creștere frecvență și magnitudine) | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă |
| Valuri de căldură/ "insule de caldură" urbane | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă |
| Incendii naturale spontane | 0 Fără | 1 Redusă | 1 Redusă | 1 Redusă | 1 Redusă |
| Daune produse de înghetdezgheț | 1 Redusă | 1 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 2 Redusă |
| Secetă | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 2 Redusă | 4 Medie |
| Inundații | 0 Fără | 0 Fără | 0 Fără | 0 Fără | 0 Fără |
| Afectarea disponibilității resurselor de apă | 1 Redusă | 1 Redusă | 1 Redusă | 3 Medie | 3 Medie |
| Instabilitataea solului/ alunecări de teren | 0 Fără | 0 Fără | 0 Fără | 0 Fără | 0 Fără |
| Eroziunea solului | 1 Redusă | 0 Fără | 0 Fără | 1 Redusă | 1 Redusă |
| Furtuni | 2 Redusă | 1 Redusă | 2 Redusă | 2 Redusă | 4 Medie |
| Cutremure | 3 Medie | 1 Redusă | 3 Medie | 3 Medie | 9 Mare |

Variabila climatică care ar putea genera o vulnerabilitate ridicată în condițiile viitoare este reprezentată de modificări în regimul precipitațiilor, precipitatii extreme și cutremure.

8. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂȚII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER

Luând in considerare amplasamentul obiectivului, implicit distanțele față de cea mai apropiată graniță, nivelul emisiilor poluante rezultate din desfasurarea din procesele tehnologice din noile investitii, se apreciaza ca obiectivul nu va avea un efect transfrontalier.

9. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

| Factor/Aspect de mediu | Măsuri identificate pentru diminuarea impactului de mediu |
| --- | --- |
| Apa | Asigurarea alimentarii cu apa si a canalizarii in perimetrele locuite. Implementarea planului va determina extinderea retelelor de alimentare cu apă și a celor de canalizare în toate perimetrele locuite, cu efecte benefice asupra condițiilor de viață și sănătății populației. |
| Aer | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, fluidizarii traficului in zona, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite, a zonelor destinate serviciilor si a infrastructurii. Fluidizarea traficului in zona va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane. |
| Solul | Principalele forme de impact sunt asociate modificarii utilizarii unor perimetre din terenurile virane, ca urmare a necesitatii dezvoltarii zonelor de locuit si a celor cu functiuni mixte, a infrastructurii, a zonelor pentru activitati productive si de servicii, extinderea retelei de canalizare cu apa Impactul asupra factorilor de mediu generat de modificarile privind folosintele terenului pot determina diferite forme de impact asupra faunei (sectionari si pierderi de habitate pentru fauna mica adaptata terenurilor virane) si asupra peisajului. (modificarea peisajului actual, specific terenurilor virane, in peisaj de tip urban). Măsurile cu privire la cresterea substantiala a spatiilor plantate vor atenua, prin compensare, efectele asupra faunei. |
| Flora si fauna | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, iar pe de alta parte, modificarii urtilizarii unor terenuri virane si neutilizate. Implementarea prevederilor planului cu privire la spatiile plantate va determina imbunatatirea calitatii si fertilitatii solului in ariile care urmeaza a fi plantate, imbunatatirea valorii estetice a peisajului, cu efecte benefice asupra potentialului turistic si, respectiv, asupra mediului social si economic. |
| Populatia si sanatatea umana | Principalele forme de impact sunt asociate compensarii actualului deficit privind zona de locuit si functionalitatea zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si eliminarii unor surse importante de poluare. Implementarea prevederilor planului va determina imbunatatirea conditiilor de locuit, fluidizarea traficului si asigurarea alimentarii cu apa si a canalizarii la parametri optimi in toate perimetrele locuite, cu efecte pozitive privind potentialul de dezvoltare economica si sociala, calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii. |
| Mediul economic si socia | Principalele forme de impact sunt asociate creerii conditiilor pentru dezvoltarea mediului economic si social, pentru atragerea unor investitii majore, in conformitatea cu Strategia de dezvoltare a comunei. Implementarea planului va determina imbunatatirea functionalitatii mediului pentru toate componentele sale (circulatie, comert si servicii, activitati de productie nepoluante, locuit), va genera oportunitati pentru utilizarea fortei de munca disponibile, cu efecte benefice pentru populatie. |
| Zgomotul si vibratiile | Fluidizarea traficului in zona va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane. Construirea unor noi perimetre destinate locuirii sau activitatilor economice va determina cresterea nivelurilor actuale de poluanti atmosferici si de zgomot si vibratii, dar atât aceste niveluri, cât si cele ale concentratiilor de poluanti in aer se vor situa sub valorile limita pentru protectia sanatatii |
| Peisajul | Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte prevederilor referitoare la spatiile plantate si la reglementarile de construire, iar pe de alta parte, modificarii urtilizarii unor terenuri virane. Crearea unui peisaj urban adecvat va determina imbunatatirea calitatii mediului si a calitatii vietii. De asemenea, va determina cresterea atractivitatii pentru locuire, investitii. Extinderea si organizarea corespunzatoare a spatiilor plantate va influenta pozitiv solul, flora, fauna si factorii climatici. |

10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ȘI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA

În cursul elaborarii variantei finale a Planului Urbanistic Zonal al proiectului de investie „Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița” au fost identificate, analizate si evaluate diferite alternative pentru unele componente ale planului.  Analiza si evaluarea alternativelor a fost efectuata in principal in functie de criterii tehnico economice si de criterii privind impactul social si de mediu, de catre proiectantul general si de subproiectanti impreuna cu beneficiarul, iar varianta finala pentru Planul Urbanistic Zonal analizat este cea prezentata in documentul de fata si pe baza careia se solicita fundamentarea deciziei autoritatilor.

Analiza alternativelor a început cu analiza alternativei „0” (zero), nerealizarea investiției și păstrarea situației existente. Alternativa „zero” a fost luata in considerare ca element de referinta fata de care se compara celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului propus. Această alternativă nu este acceptabilă din punct de vedere economic și nici de mediu.

Alternativele analizate de realizare a investiției s-au referit în principal la amplasamentul pe o suprafață  totală de 190559  mp(două parcele cu suprafețe de 90993 mp, arabil și 99566 mp, arabil), terenul situat în intravilanul Comunei Tărtășești, proprietatea beneficiarului AHMAD II KALEL (Cod înregistrare fiscală RO34391221)  și nivelul de înălțime al clădirilor cu funcțiune rezidențială și de birouri, precum și la funcțiunile posibile de amenajare.

Principalele obiective ale Planului Urbanistic Zonal consta in asigurarea conditiilor urbanistice pentru dezvoltarea zonei, in acord cu prioritatile stabilite prin Strategia de dezvoltare a Comunei Tărtășești, cel mai important element avut in vedere a fost rezervarea terenurilor si reglementarea zonelor de dezvoltare.

De asemenea, un punct important realizat de proiectul prezentat este: asigurarea suprafetei spatiilor verzi/cap de locuitor conform legislatiei, echiparea edilitara moderna a zonei, realizarea unei bariere fonice si verde in zona din imediata vecinatate a  ansamblului ce se va construi.

În urma analizei alternativelor s-a continuat realizarea proiectului privind – construire pe terenul intravilan din Comuna Tărtășești, proprietatea beneficiarului, a unor locuinte individuale pe lot, spatii comerciale si retail. Spațiul verde bine definit și o împărțire echilibrată a sa pe subzone de detaliere Plan Urbanistic de Detaliu ce va oferi o amenajare peisageră unitară și creșterea compactă a suprafeței plantat. Se va aloca un procent de minim 10% de spaţii verzi din suprafaţa de 20% a spațiilor verzi pe sol naturaldin fiecare subzonă de detaliere  Plan Urbanistic de Detaliu pentru spatiul verde.

Solutia urbanistica propusa - respectarea indicatorilor urbanistici admisi propunând un POT de 40% si un CUT de 1,2 pentru functiunea Li POT de 50% si un CUT de 1,5 pentru functiunea IS,  asigurarea locurilor de parcare in incinta conform Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism amenajarea platformei de deseuri menajere in incinta,  asigurarea utilitatilor comune pe parcela proprietate privata (aleea de acces)care va intra in sarcina utilizatorilor (proprietarilor) cu respectarea zonelor de protectie pe baza normelor sanitare si cu avizul conform al administratorilor echipamentelor respective,  stabilirea alinierii pentru constructiile propuse fata de toate drumurile publice si private din zona studiata,  stabilirea retragerilor minime obligatorii fata de limitele parcelei pentru protectia vecinatatilor,  stabilirea zonei edificabile (construibile) pentru toate constructiile propuse pe parcela ; - stabilirea indicatorilor urbanistici maximi de densitate a construirii pe parcela - propusi prin Planul Urbanistic Zonal, indicarea accesului rutier pe parcela, configurarea informativa a platformei de circulatie si parcare pe parcela.

11. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin Hotărârea de Guvern nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii masurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului.

Prevederile Planului Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism Comuna Tărtășești si rezultatele evaluarii de mediu au condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea masurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Propunerile de monitorizare a efectelor semnificative ale implementarii Planului Urbanistic Zonal

| Factor/aspect de mediu | Indicatori | Organizatii responsabil |
| --- | --- | --- |
| Mediul economic si social | Numar proiecte noi implementate pe domenii de activitate. Modul de respectare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal si a legislatiei pentru protectia mediului | Autoritatile administratiei publice locale Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița |
| Solul | Sistemul de manage-ment al deseurilor municipale in relatie cu prevederile legale. Modul de respectare a prevederilor Planul Urbanistic Zonal cu privire la zonificare si la aplicarea regula-mentului local de urbanism. | Autoritatile administratiei publice locale Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița |
| Flora si fauna | Modul de respectare a razei spatiilor de protectie. Suprafete ale spatiilor nou plantate, localizare, specii plantate, numar arbori. Realizarea unei bariere verzi in zona din imediata vecinatate a ansamblului rezidențial | Autoritatile adminis-tratiei publice locale Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița |
| Apa | Modul de respectare a razei spatiilor de protectie. Indicatori de calitate a apei uzate evacuate in reteaua de canalizare | Autoritatile adminis-tratiei publice locale Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița |
| Aerul | Mentinerea concen-tratiilor de poluanti (particule in suspensie, oxizi de azot, monoxid de carbon) in aerul ambiental in zonele populate din proximi-tatea arterelor principale de trafic sub limitele maxim admise de prevederile legisla-tive in vigoare. Mentinerea concen-tratiilor de poluanti in aerul ambiental in zonele din proximitatea unitatilor comerciale si de prestari servicii sub limitele maxim admise de prevederile legisla-tive in vigoare. | Autoritatile adminis-tratiei publice locale Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița |
| Peisajul. | Modul de respectare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal cu privire la asigurarea esteticii peisajelor de detaliu zonale. Suprafete spatii plantate, localizarea acestora. | Autoritatile adminis-tratiei publice locale Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița |

12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Denumirea lucrării: Plan Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița.

Raportul de Mediu privind - Plan Urbanistic Zonal pentru – Construire ansamblu rezidențial în localitatea Tărtășești, Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița, beneficiar AHMAD II KALEL (Cod de înregistrare fiscal(CIF RO34391221), a fost întocmit în baza solicitării Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, care a decis, supunerea planului procedurii de evaluare de mediu (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.164/2008 și Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe), cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localității din care face parte, precum și cu documentațiile de amenajare a teritoriului județean, regional și/sau național.

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – permisiuniși restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal este elaborat pentru terenurile amplasate în teritoriul intravilan al Comunei Tărtășești,  localitatea Tărtășești identificate astfel: Număr Cadastral parcela nr.1: 81961, suprafața de 90 993 mp și parcela nr. 2: 77638, suprafața de 99 566 mp.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal este elaborat în vederea reglementării condițiilor de construire a viitorului ansamblu rezidențial și stabilirea tramei stradale, viitoarea investiție fiind inițiată de proprietarul terenurilor.

Scopul elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) constă în reglementarea urbanistică a terenurilor studiate, stabilirea condițiilor de construire ale viitorului ansamblu rezidențial, spații verzi, precum și trama stradală internă și relația sa cu contextul învecinat, stabilirea regulilor de construire, indicatori urbanistici, retrageri față de limitele de proprietate, zone funcționale, circulații, etc..

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal sunt stabilite:

- funcțiunea propusă: ansamblu rezidențial( locuințe și servicii);

- indicatori urbanistici: P.O.T. și C.U.T.;

- înălțimea maximă admisă;

- retragerea minimă față de aliniament;

- retragerile minime față de limitele laterale și posterioare;

- configurarea arhitectural-volumetrică;

- circulații și accese;

- spații verzi și alte amenajări.

Terenurile ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal, situate in teritoriul intravilan al Comunei Tărtășești, localitatea Tărtășești, cu suprafața totală de 190 559 mp si este alcatuită din : parcela nr. 1 : NC 81961, de 90 993 mp, arabil și parcela nr, 2 : NC 77638, de 99 566 mp, arabil.

Parcelele care fac obiectul acestei documentatii sunt afectate de prezența a două linii electrice aeriene ( L.E.A. 400 kV, L.E.A. 110 kV )

Soluția de organizare urbanistică elaborată în faza de Plan Urbanistic Zonal propune următoarea structură funcțională:

SUBZONA Li (pentru locuinte individuale pe lot si functiuni complementare -265 loturi-) - zona ocupata de constructii si amenajarile exterioare aferente (alei de circulatie rutiera si pietonala, parcaje si/sau garaje, spatii verzi ambientale, locuri de joaca si odihna, platforme gospodaresti, utilitati). Suprafața teren (amenajabil+edificabil) = 110 982 mp ;

SUBZONA Li/IS ( functiune mixta locuire individuala /institutii si servicii) 15 loturi. Suprafața teren (amenajabil+edificabil) = 8 358 mp

SUBZONA pentru CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ (Crp) - alei de circulatie si acces la toate obiectivele propuse, platforme cu accese separate pentru fiecare corp (platforme betonate intoarcere, cu toate  amenajarile specifice aferente, spatii parcaje, utilitati comune).Suprafața teren = 35 987 mp

SUBZONA SPAȚIU PLANTAT AMBIENTAL ȘI DE PROTECȚIE, AGREMENT, SPORT. Suprafața  teren = 33 303 mp.

SUBZONA SPAȚII TEHNICO-EDILITARE. Suprafața teren = 2 079 m.

Dezvoltarea echipării edilitare - Alimentare cu apă - Situatia existentă: În Comuna Tărtășești nu există la ora actuală un sistem centralizat de alimentare cu apă. Reteaua de distributie in Comuna Tartasesti este propusa spre  rezolvare, prin implementarea proiectului "Înfiintare rețea de alimentare cu apă în Comuna Tărtășești", fiind în faza execuția lucrărilor. Pentru alimentarea cu apă a ansamblului rezidențial - s-a luat in considerare un sistem format dintr-o sursă proprie (două puțuri de apa potabila având raza de protectie de 10 m de orice sursa posibila de poluare), gospodarie de apa, rezervor subteran înmagazinare, stație hidrofor, remiza PSI, si conducta de distributie apa potabila de la gospodaria  de  apa  la   toate constructiile prin

bransamente individuale propuse.

Evacuarea apelor uzate menajere - Situatia existentă: Comuna Tărtățești nu dispune de un sistem centralizat de retele de canalizare. În satul Gulia exista un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere de circa 2 km și o statie de epurare, ambele inadecvate, nefunctionale. Rezolvarea  canalizarii  printr-un  sistem  centralizat  de  colectare a apelor  uzate menajere pe teritoriul intregii comune  si extinderea statiei de epurare existente prin redimensionarea si retehnologizarea acesteia, se va realiza prin implementarea proiectulu – „Extindere canalizare în Comuna Tărtășești, Județul Dâmbovița”. Pentru evacuarea apelor uzate menajere din ansamblul rezidențial propus - după recepționarea și punerea în funcțiune a sistemului de canalizare centralizat, amplasamentul va fi recordat la acesta.  În  momentul  de  fata  s-a  luat  in  cosiderarea  realizarea  a  doua statii de  epurare pentru colectarea, tratarea sii evacuarea apelor uzate.

Apele pluviale din zonă vor fi conduse liber prin rigole si gaighere pe spațiile verzi din incintă.

Alimentarea cu energie electrică – Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ansamblului rezidențial - se va realiza conform avizului de amplasament pentru fiecare parcelă, din rețeaua existentă în localitate.

Alimentare cu gaze naturale - Situatia existentă: Comuna Tărtășești este racordată la rețeaua de gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale  a consumatorilor ansamblului rezidențial - se va realiza conform avizului de amplasament pentru fiecare parcelă, din rețeaua existentă în localitate.

Instalații de telecomunicții –  Pentru asigurarea serviciilor telefonice si a Internet-ului în cadrul ansamblului rezidențial propus - beneficiarul va incheia un contract de furnizare cu unul dintre deținătorii de rețele prezent în localitate.

Organizarea circulației – Pentru ansamblul rezidențial propus - accesele carosabile si pietonale pe parcela se realizeaza din drumul național  DN 7. Pentru circulatia interioara se propun alei private, de folosinta comuna care vor fi racordate la drumul national DN 7 si care vor avea o latime de 9 m (platforma carosabila de 5,50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale de 0.75 m si trotuare de 1.00 m). Unde a fost nevoie, au fost prevazute platforme de intoarcere.

Concluzii - Principalele considerente care au stat la baza evaluarii de mediu si intocmirii prezentului  raport de mediu au fost:

Evaluari de mediu in teren (pe amplasamentul analizat si in zonele de influenta) efectuate de catre expertul evaluator de mediu;

Opiniile autoritatilor interesate de Planul Urbanistic Zonal analizat exprimate

atat in cadrul grupurilor de lucru cat si prin avizele emise.

De mentionat este faptul ca, pentru acest proiect, a fost efectuata si prezentata in acest raport o evaluare strategica de mediu deoarece, o evaluare de mediu cât mai exacta nu se poate efectua decât in urmatoarea faza de dezvoltare a proiectului propus, respectiv cea de implementare.

Zona supusa studiului nu are identificate probleme de mediu ce pot pune in pericol sanatatea populatiei, conform Rapoartelor anuale de mediu elaborate pentru Județul Dâmbovița, conform datelor din teren si conform datelor statistice.

13. ANEXE

13.1. Surse de documentare

Planul Urbanistic General  și  Regulament Local de Urbanism Comuna Tărtășești, aprobat conform legii.

- PATJ Dambovita, sectiunile "Cai de Comunicatie", "Infrastructura".

- PATJ Dambovita, sectiunea " Potential economic si oportunitati " .

- Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

- Extras de Carte Funciară.

- Plan de situatie vizat de OCPI.

- Actele de proprietate si Certificat de Urbanism nr. 275 din 16.08.2022 eliberat de Primăria Comunei Tărtășești.

- Memoriu tehnic și tema de proiectare.

- Studiu peisagistic.

- Studiu de geologic.

- Studiu de circulatie.

- Informații culese de pe teren, de la beneficiar și de la administrația publică locală.

- Legislația specifică activității de amenajare a teritoriului și urbanism și cea complementară

13.2. Bibliografie

**** Geografia Fizică a României, 1983, Editura Academiei Române, București.

Răuță C., 1978, Poluarea și Protecția Mediului, Editura Științifică și Enciclopedică.

Rojanschi V. & al., 2002, Protecția și Ingineria Mediului, Editura Economică 2002.

Vladimir Rojanschi & al., 2004, Evaluarea Impactului Ecologic și Auditul de Mediu, Editura ASE București.

Săvulescu T. (red.), 1952-1976, Flora României, vol I-XIII, Editura Academiei Române, București.

Vadineanu A., 1998, Dezvoltare Durabilă : teorie și practică , vol. I, Editura Universității București.

Vișan S. & al., 2000, Mediul Înconjurător. Poluare și Protecție, Editura Economică.

13.3. Piese desenate

14. LISTA FINALĂ

Lucrarea: RAPORT DE MEDIU PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL LOCALITATEA TĂRTĂȘEȘTI, COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Contract : Nr.29 din 27.11.2023

Titular/Beneficiar: AHMAD II KALEL (Codul de înregistrare fiscal RO34391221)

Lucrarea conține un număr total de 117 pagini scrise şi pagini diferite piese desenate.

Lucrarea a fost elaborată și tehnoredactată de :   Dipl. Univ. Maniţi Virgil  şi Dr. Maniţi Sergiu Bogdan.

Lucrarea  a fost multiplicată într-un număr de 3 exemplare, a căror destinaţie este următoarea:

- exemplarul nr. 1: AHMAD II KALEL (Codul de înregistrare fiscal RO34391221);

- exemplarele nr. 2 şi 3(pe suport electronic):  Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu: Evaluator  Dipl.Univ. Maniţi Virgil  -  poziţia 103 (Asociatia Română de Mediu - Lista experților care elaborează studii de mediu), Str. Neagoe Basarab, bl. A1, sc.C, et. 3, ap. 12, Telefon: 0747079077, E-mail: maniti_virgil@yahoo.com.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu

Dipl.Univ. Maniţi Virgil