MEMORIU PREZENTARE

Conform Conţinutul-cadru ANEXA nr.5

I. Denumirea proiectului: „MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA IEDERA, JUD. DAMBOVITA”

II. Titular :  COM. IEDERA

- adresa poştală: com. Iedera, sat Iedera de Jos, str. DJ 710A, jud. Dambovita

- numărul de telefon:  0720.584.098
    - numele persoanelor de contact: Ion Cociorva
    - administrator: Ionescu Traian Mihai
    - responsabil pentru protecţia mediului: ing. Rusu Ana Maria

III. Descrierea proiectului:

Drumurile existente au o latime de 2.50m – 5.50m si au o impietruire usoara.

Datorita traficului, lipsei impermeabilizarii imbracamintii si a insuficientei lucrarilor de scurgere si dirijare a apei pluviale, starea de degradare este rea, gropile si fagasele existente facand imposibila circulatia in conditii de confort a autovehiculelor.

Necesitatea investitiei propuse a se realiza este data de importanta infrastructurii pentru o comunitate. Prin amenajarea drumurilor se rezolva numeroase probleme ale locuitorilor comunei, facilitandu-se accesul acestora la locuinte si reducerea cheltuielilor cu reparatia autovehiculelor.

III.1. - Caracteristicile obiectivului propus.

Investitia reprezinta reteaua de drumuri comunale din comuna Iedera, Judetul Dambovita, cu o lungime totala de 8.50km.

### Categoria de importanta a lucrarii

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in Categoria „C” – Constructii de importanta normala – in conformitate cu HGR nr. 766/ 1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu „Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Exigenţe de verificare a proiectului

Lucrările proiectate se vor verifica la exigenţele A4, B2, D (lucrari de drum).

Această recomandare a fost făcută “pentru ca investitorul să poată apela la specialiştii verificatori de proiecte atestaţi corespunzător” (MLPAT), conform cu art. 6 al. 2 din HG 742/2018.

### Varianta constructiva de realizare a investitiei

In urma realizarii documentatiei faza DALI s-a ales urmatoarea solutie de realizarea a unei structuri rutiere suple, dupa cum urmeaza:

- 4cm BAPC16/BAR16 (BA16rul)

- 6cm BAD22.4 leg.50/70

- 15cm piatra sparta

- 25cm fundatie din balast

Profil transversal partea carosabila cu o banda de circulatie/2 benzi de circulatie:

•	Viteza de proiectare este de 20-50km/h;

•	Lungimea strazilor amenajate este de 8500m;

•	Numarul de benzi – o banda de circulatie / 2 benzi;

•	Latimea partii carosabile – 2.75-5.50m;

•	Panta transversala - 2.5%

•	acostamente 0.25-0.50m stanga / dreapta.

### Trasarea lucrarilor

Pentru trasarea lucrarilor de drum se prezinta raportul de trasare a pichetilor caracteristici.

### Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrarilor executate se va face dupa cum urmeaza:

Sapaturi - la terminarea programului de zilnic de lucru sau la terminarea lucrarilor de sapaturi in debleu se vor lua masuri de prevenire a stagnarii apei pe platforma realizata. Masurile vor consta in executarea pantelor transversale de 4% si a pantelor longitudinale ale platformei precum  si prin compactarea platformei pentru a nu permite apei de ploaie sa patrunda in strat.

Fundatia de balast - odata realizata, aceasta se poate da de obicei in circulatie, pana la asternerea stratului rutier superior, situatie in care balastul va continua sa fie compactat, dar se vor forma si fagasuri, pe urmele trecerii pneurilor autovehiculelor. Protejarea fundatiei de balast realizate, ca strat inferior de fundatie se face cel mai bine prin acoperirea imediata cu stratul rutier superior, iar in cazul aparitiei fagaselor, inaintea asternerii stratului superior se va face politura suprafetei precum si recompactarea zonelor corectate.

Stratul de piatra sparta - se face prin acoperirea imediata a acesteia cu stratul superior din macadam. Pana la acoperirea pietrei sparte, aceasta, daca stratul de piatra sparta va fi dat in circulatie, va continua sa se compacteze, dar se vor forma si fagasuri, astfel ca va fi necesara politura suprafetei si recompactarea zonelor corectate, inaintea acoperirii cu stratul superior.

### Organizarea de santier

Organizarea de şantier se poate realiza în apropierea amplasamentui, existând la îndemâna atât sursa de apă cât şi de energie electrică, amplasarea acesteia făcându-se doar cu aprobarea Beneficiarului cat şi acordul locuitorilor din zona.

Toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de şantier vor fi curăţate, în conformitate cu normele şi legile de protecţia mediului.

Puncte de organizare de santier vor fi situate in baraci metalice care se vor amplasa in zone libere ale investitiei, astfel incat sa nu impiedice lucrarile de executie.

La loc vizibil, se va amplasa panoul de identificare „Santier in lucru”, continand datele de identificare necesare conform legislatiei in vigoare.

Situatia existenta a obiectivului

Strazile ce fac obiectul investitiei au o lungime de 8500m si sunt situate în intravilanul comunei Iedera. La momentul actual aceasta se prezintă într-o stare necorespunzătoare de utilizare, fie din cauza structurii rutiere, fie din lipsa unor dispozitive corespunzătoare de dirijare a apelor pluviale pe toata lungimea drumului.

Structura rutiera a drumurilor este constituită dintr-o împietruire infestată cu pământ.

Situatia proiectata - Lucrari de drum

Strazile din cadrul proiectului sunt drumuri publice de interes local – strazi secundare in localitati rurale, aflate în administrarea Primăriei comunei Iedera, cu o singură bandă de circulaţie, sau doua şi trafic de intensitate foarte redusă (conform O.G. nr.43-1997 privind regimul juridic al drumurilor), de clasă tehnică V (categorie tehnica IV) și viteza de proiectare 25 km/h, (conform Ord. 1296/2017 si Ordin 50/1998 privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice).

In conformitate cu prevederile din ord. MT nr. 1296, capitolul 5, “Dispoziţii finale”, punctul 5.2: “În cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, care au un sistem rutier definitiv fără defecte majore structurale: sunt în ramblee înalte sau deblee adânci, au lucrări grele de sprijinire şi consolidare, sunt în traversarea localităţilor cu numeroase accese şi prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme, iar amenajarea în condiţiile normelor ar necesita lucrări de volume mari şi costisitoare, exproprieri şi/sau demolări sau ar elimina posibilităţile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumurilor, acestea se pot corela cu viteza de proiectare în cadrul unui proces de proiectare excepţională, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fără însă a afecta siguranţa circulaţiei, prevăzându-se măsuri corespunzătoare.”

Aceste precizări sunt necesare in special la asigurarea elementelor geometrice prevazute  în STAS 863/85 (în plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale platformei si partii carosabile etc).

#### Descrierea traseului – profil longitudinal – profil transversal

Traseul proiectat are o lungime totala de 8500 m si se suprapune pe traseul drumurilor existente. Axa in plan este realizata din aliniamente racordate cu arc de cerc, avand raza minimă de 15m. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Profil longitudinal

Linia rosie a fost proiectata sa urmăreasca linia terenului existent. Declivitatea minima este de 0.10% iar declivitatea maxima de 14.77%. Pe majoritatea traseului declivitatea depășește limitele excepționale astfel încât a fost obținut acceptul beneficiarului cu privire la acest aspect, astfel se urmărește traseul existent, fără exproprieri suplimentare sau lucrări foarte costisitoare.

Profil transversal

| Axa 1 – DC9A Moreni-Colibasi Lungime – 739.34m partea carosabila 2x2.75m acostamente 2x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 2 – DC9A Moreni-Colibasi Lungime – 1051.21m partea carosabila 2x2.75m acostamente 2x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| --- | --- |
| Axa 3 – DC 115B Lungime – 345.44m partea carosabila 1x4.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 4 – Ulita Musescu Lungime – 192.20m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m |
| Axa 5 – Ulita Florea Lungime – 150.03m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m | Axa 6 – Ulita Dogarus Punte Lungime – 382.29m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m |
| Axa 7 – Ulita Croitoru Lungime – 100.32m partea carosabila 1x4.00m acostamente 2x0.50m | Axa 8 – Ulita Groset Lungime – 213.46m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 9 – Ulita Primarie Lungime – 151.37m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 10 – Ruda Dragomir Lungime – 580.77m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 11 – Ulita centru Lunca Savu Constantin Lungime – 308.99m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m | Axa 12 – Ulita Simion Lungime – 192.13m partea carosabila 1x2.75m acostamente 1x0.25m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 13 – Ulita Simion Craciun Lungime – 36.43m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m | Axa 14 – Ulita Radu DJ710A Lungime – 411.97m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 15 – Ulita Ogarca Lungime – 309.83m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 16 – Ulita Grigore Emilian Lungime – 55.45m partea carosabila 1x3.00m acostamente 2x0.50m |
| Axa 17 – Ulita Pavel Lungime – 154.88m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 18 – Ulita teren sport Moara Lungime – 218.82m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m |
| Axa 19 – Ulita Selaru Lungime – 99.90m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m | Axa 20 – Ulita Drum vicinal Duta Lungime – 84.56m partea carosabila 1x3.00m acostamente 2x0.50m |
| Axa 21 – Ulita Tiganie Lungime – 193.81m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 22 – Ulita Stanescu Lungime – 232.36m partea carosabila 1x2.75m acostamente 2x0.25-0.50m |
| Axa 23 – Ulita Centru Salcia Lungime – 231.59m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 24 – Ulita Stefanescu Lungime – 190.02m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 25 – Ulita Ciocoilor Lungime – 91.64m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 26 – Ulita Spirescu Pompe Lungime – 495.94m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 27 – Ulita Bisericii Lungime – 206.08m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 28 – Ulita scoala Soroiu Lungime – 424.56m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 29 – Ulita Georgescu Bicu Lungime – 131.99m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 30 – Ulita Leahu Mihail Lungime – 85.51m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |
| Axa 31 – Ulita Matei Valcea Lungime – 158.60m partea carosabila 1x3.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m | Axa 32 – Drum vicinal punte Cricova Costea Lungime – 276.91m partea carosabila 1x4.00m acostamente 1x0.50m rigola carosabila 0.65m |

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri din beton si rigole carosabile.

Podete

| 01 DC 9A Moreni-Colibasi - Podet Ø500, 2buc | 17 Ulita Pavel |
| --- | --- |
| 02 DC 9A Moreni-Colibasi - Podet Ø500, 1buc | 18 Ulita teren sport - Podet existent se mentine cu reparatii – 1buc |
| 03 DC115B - Podet existent se mentine cu reparatii – 1buc | 19 Ulita Selaru |
| 04 Ulita Musescu - Podet existent se mentine cu reparatii – 2buc | 20 Drum vicinal Duta |
| 05 Ulita Florea - Podet Ø500, 1buc | 21 Ulita Tiganie |
| 06 Ulita Dogarus Punte - Podet Ø500 (existent se mentine) - Podet Ø500, 1buc | 22 Ulita Stanescu - Podet Ø500 – 2buc |
| 07 Ulita Croitoru - Podet – 2buc (existent se mentine) | 23 Ulita Centru Salcia |
| 08 Ulita Groset - Podet Ø500 – 1buc | 24 Ulita Stefanescu Podet Ø500 – 1buc |
| 09 Ulita Primarie - Podet Ø500 – 1buc | 25 Ulita Ciocoilor - Podet Ø500 – 1buc |
| 10 Ulita Ruda Dragomir - Podet Ø500 – 1buc | 26 Ulita Spirescu Pompe Podet Ø500 – 1buc Podet existent se mentine cu reparatii – 1buc |
| 11 Ulita centru Lunca | 27 Ulita Bisericii - Podet Ø500 – 1buc |
| 12 Ulita Simion - Podet existent se mentine cu reparatii – 1buc | 28 Ulita scoala Soroiu |
| 13 Ulita Simion Craciun - Podet existent se mentine cu reparatii – 1buc | 29 Ulita Georgescu Bicu |
| 14 Ulita Radu DJ | 30 Ulita Leahu Mihail - Podet Ø500, 1buc |
| 15 Ulita Ogarca - Podet Ø500 – 1buc | 31 Ulita Matei Valcea |
| 16 Ulita Grigore Emilian - Podet existent se mentine cu reparatii – 1buc | 32 Drum vicinal punte - Podet Ø500, 1buc |

#### Structura rutiera

Structura rutiera propusa a fost calculata conform Normativului de dimensionare a sistemelor- rutiere suple si semirigide PD 177/2001 si STAS 1709 1,2/90 respectiv "Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul si Prescriptii de proiectare".

Structura rutiera are urmatoarea alcatuire:

- 4cm BAPC16/BAR16 (BA16rul)

- 6cm BAD22.4 leg.50/70

- 15cm piatra sparta

- 25cm fundatie din balast

- Săpătură 20-30cm sau scarificare cu reprofilarea stratului existent

Acostamentele au latimi variabile 0.25-0.50m.

Verificarea structurii rutiere se realizeaza pentru un trafic de calcul Nc<1 m.o.s.

#### Lucrari auxiliare

Accese la propietati

Prezentul proiect nu are în vedere amenajarea acceselor la proprietăți, acestea trebuind realizate într-o investiție viitoare a beneficiarului.

Amenajare drumuri laterale

Drumurile laterale, se vor amenaja pe o lungime de min. 5 m cu aceeasi structura rutiera adoptata pe traseul principal, iar încontinuare pe o lungime de 10m se va așterne un strat de piatră spartă.

Semnalizare rutiera

Pentru asigurare fluentei şi siguranţei circulaţiei pe timpul execuţiei se vor realiza marcaje cu caracter provizoriu şi semnalizarea cu indicatoare speciale şi piloţi de dirijare a circulaţiei.

Pentru siguranţa rutiera după finalizarea lucrărilor va fi realizată semnalizarea verticală conform SR 1848-1, SR 1848-2, SR 1848-3. Marcajul rutier va fi realizat conform SR 1848-7 „Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere”.

- Semnalizare pe timpul executiei

Aceasta se va organiza in conformitate cu ’Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului’, functie de situatia concreta si se va supune avizarii serviciului. Siguranta circulatiei din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

- Semnalizarea definitiva ( pe perioada de exploatare)

Aceasta va fi compusa din :

- marcaje orizontale :

- axul drumului – cu linie continua in toate zonele unde depasirea este interzisa (curbe periculoase, zone fara vizibilitate, intersectii)

- axul drumului – cu linie intrerupta  in toate zonele unde depasirea este permisa

- panouri indicatoare pentru

- curbe

- curbe periculoase

- limitare de viteza

- prioritate de circulatie

- directii

- Parapet – se va prevedea in zonele periculoase parapet nivel de protectie N2.

#### Lucrari de mutari si protejari retele

Pe traseului drumului studiat sunt o serie de utilitati dupa cum urmeaza:

- Electrica;

- Alimentare cu apa;

- Canalizare.

In faza de proiectare s-a urmarit ca lucrarile de modernizare a drumului sa nu afecteze utilitatile mentionate.

In ceea ce priveste amplasarea stalpilor s-a constatat ca nu sunt situatii unde amplasarea santurilor coincide cu pozitia stalpilor.

- justificarea necesităţii proiectului;

Avand in vedere starea precara a retelei de drumuri locale si pentru imbunatarirea conditiilor de viata in zona sunt necesare lucrari de modernizare a cailor de acces.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

01 – Plan General

02- Plan Ansamblu

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

03 - Planuri de situatie  Axa 1-Axa 32

04-Profile transversale tip 001 – tip 007

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
    - profilul şi capacităţile de producţie:

Cai de comunicare – drumuri de interes local

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Modernizare retea de drumuri prin

etapizate astfel:

- Curatare si igienizare teren;

- Reprofilare terne:

- Executie umpluturi si sapaturi pentru fundatii drum

- Exectuie podete si santuri de captare ape;

- Executie system rutier din beton asfaltic.
    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: produse de provenienta interna si de import

- nu este cazul.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

- nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrarile de refacere a amplasamnetului nu sunt prevazute, deoarece investitai prevede modernizarea retelei de drumuri prin executie lucriari noi, in ampriaza drumurilor existente.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

-nu este cazul

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

apa potabila, agregate de rau, pamant/balast din depozite speciale autorizate, piatra concasata pentru beton asfaltic.

- metode folosite în construcţie:

-sapaturi pentru fundatii, turnari betoane la santuri si podete, beton asflatic pe parte carosabila.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

01 – Plan General

02- Plan Ansamblu

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

- nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

- reteaua de drumuri specificata in Certificat de urbanism eliberat de Primaria com. Iedera.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

- nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

-conform Certificatului de urbanism emis de Primaria com. Iedera pentru obtinerea autorizatiei de construire documentatia tehnica va fi insotita de urmatoarele avize si acorduri:

-agentia pentru protectia mediului (C.U)

- Aviz Alimentare cu apa

- Aviz Alimentare cu energie electrica

- Aviz Telefonizare

- Aviz Protectia mediului

- Acord ISC

- Aviz Sanatatea populatiei

- Aviz Politia rutiera

- Aviz Stat Major General

- Aviz Ministerul culturii  si Identitatii Nationale prin Directia de Cultura Dambovita

Localizarea proiectului:
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

-nu este cazul
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
    ● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;
    ● politici de zonare şi de folosire a terenului;

- conform certificatului de urbanism drumurile fac parte din reteaua de drumuri ale comunei Iedera, Judetul Dambovita, categoria de folosinta  a terenului  - drumuri publice.

● arealele sensibile;

-nu este cazul

● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
    Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- nu este cazul.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Se apreciază că impactul generat de lucrările de execuţie din amplasament nu vor afecta populaţia din localitatea cea mai apropiată. De asemenea, dată fiind perioada scurtă de expunere a populaţiei posibil a fi afectate la impurificarea cu substanţe cu potenţial cancerigen (Cr, Ni, HAP), riscul prezentat de aceşti poluanţi este minor.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de inters public, cultural sau istoric.

Prin executarea lucrarilor vor aparea unele favorabile de mediu prin:

- Scaderea poluarii prin eliminarea circulatiei lente.

- Scaderea intensitatii zgomotului.

În ce priveşte calitatea aerului, avându-se în vedere debitele la emisie mici în raport cu normele existente şi caracterul limitat în timp a producerii acestora, se poate aprecia că impactul lucrărilor de construcţie asupra calităţii aerului este nesemnificativ.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): 
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- Nu este cazul

- probabilitatea impactului

-nesemnificativa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului

- Nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
    1. Protecţia calităţii apelor:
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- Nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

- Tehnologiile de executie a lucrarilor de drumuri nu genereaza ape uzate.

2. Protecţia aerului:
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

-Nu este cazul

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

- Nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
    - sursele de zgomot şi de vibraţii;

- Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
    - sursele de radiaţii

-Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

- Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:
    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Lucrarile proiectate se desfasoara in actuala ampriza a drumului si nu necesita ocuparea de suprafete suplimentare sau exproprieri de terenuri.

Sursele posibile de poluare ale solului si subsolului in perioada de executie sunt:

- pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehiculele ce asigura operatii de transport-incarcare sau alte lucrari;

- depozitare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de santier;

- pierderi accidentale de ape uzate;

- poluarea accidentala poate aparea cu ocazia accidentelor de circulatie ale vehiculelor ce transporta materiale de constructie, alte produse toxice sau corozive care pot produce degradari ale solului, ale apelor de suprafata si subterane, ale vegetatiei;

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului:

- depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- se va dispune pamantul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie;

- solul va fi reutilizat pentru taluzari si va fi insamantat ;

- deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la organizarile de santier vor fi depozitate in gropi amenajate, conform cu indicatiile autoritatilor locale;

- deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta santierului se colecteaza controlat, in pubele speciale, care se golesc periodic la rampa de deseuri a localitatilor. Activitatile de colectare si evacuare periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier reduc posibilitatea de poluare a solului si subsolului.

- corespondenta cu prevederile proiectului a naturii pamantului si a tehnologiei de compactare pentru fundatii;

- realizarea gradului de compactare

Pentru organizările de şantier, va fi necesară ocuparea temporară a unor terenuri; la terminarea lucrărilor, aceste terenuri ocupate temporar vor fi amenajate conform folosinţei anterioare. Pentru amplasarea organizărilor de şantier, se va solicita avizul autorităţii de mediu.

Nu va exista un impact direct asupra componentelor subterane, lucrarile in sine fiind de natura sa protejeze atat solul cat si subsolul (lucrari de drenaj, scurgere a apelor).

Subsolul va fi afectat in conditiile in care:

- ape poluate provenite de la activitatile de santier se vor infiltra in stratele inferioare poluand inclusiv apele freatice;

- deseuri din constructii, uleiuri, motorine nu vor fi indepartate imediat de pe sol.

Masurile de diminuare a impactului sunt identice cu cele pentru protectia apelor subterane si solului:

- in incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, suprafata pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul, subsolul si stratul freatic.

- Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie stocate in bazine sigure care sa nu permita infiltratii in sol, apa uzata stocata urmand a fi vidanjata periodic.

- Intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curatarea lor) se va face in zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluata.

- se recomanda epurarea apelor meteorice care vor spala platforma organizarii de  santier, realizarea de bazine de decantare si separare a grasimilor, care sa retina particulele in suspensie si uleiurile pentru a impiedica infiltrarea in stratul freatic;

- constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in albii de rau deoarece aceasta poate sa duca la poluarea solului, subsolului,apei si a florei si faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective.

Lucrările de reabilitare a drumurilor care face obiectul proiectului au, în ansamblu, efecte pozitive privind protecţia solului şi a subsolului. Lucrările de colectare şi evacuare a apelor din precipitaţii reparatie si decolmatare vor reduce eroziunea solului şi vor elimina pierderile de teren datorate eroziunilor; de asemenea vor elimina stagnarea apelor din precipitaţii colectate de pe ampriza drumului şi înmlăştinirea unor terenuri riverane drumului.

Nu sunt factori de poluare a solului si subsolului in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - Nu este cazul
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Lucrările proiectate de amenajare a retele de drumuri se încadrează în actuala ampriză a acestuia.

Se vor ocupa temporar suprafeţe de teren pentru organizările de şantier.

Amplasamentele vor fi avizate de autoritatea de mediu.

În final, aceste suprafeţe vor fi amenajate conform folosinţei anterioare şantierului.

Drumurile nu traversează arii protejate.

Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mica amploare asupra florei – suprafete verzi care vor fi dezafectate temporar, precum si asupra faunei locale care va fi perturbata pe parcursul executiei lucrarilor ca urmare a nivelelor de zgomot ridicate si a prezentei umane.

Se poate aprecia că modernizarea drumurilor vor avea efecte benefice asupra zonei prin refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor de şiroire, prin fluentizarea circulaţiei rutiere şi reducerea riscului poluărilor accidentale. Prin aceste masuri ce se vor lua vor apare unele influente favorabile asupra ecosistemelor cum ar fi scaderea gradului de poluare a aerului sau diminuarea volumul de praf.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

In perioada executiei, santierul, nu va afecta obiective de interes public sau asezari umane in mod deosebit.

Va exista un impact negativ, de scurta durata, in perioada de executie prin ingustarea caii de circulatie auto, prin marirea traficului greu in zona, prin zgomotul produs de lucrarile de dezafectare.

Pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare, santierele pot fi o sursa de insecuritate a traficului, probalitate inregistrarii de accidente rutiere fiind mult amplificata. Vor trebui stabilite reguli care sa asigure siguranta circulatiei (conform legislatiei rutiere), pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce intre utilajele de constructie si traficul obisnuit.

Prin realizarea lucrărilor proiectate, în principal prin fluentizarea circulaţiei rutiere în zonă, se asigură condiţii corespunzătoare de trafic si condiţii mai bune de deplasare, aprovizionare şi activitate.

Refacerea drumurilor este benefică atat pentru locuitorii localitatilor riverane cat şi pentru cei din localităţile apropiate de drum si cei aflati in tranzit, condiţiile de deplasare urmând a se îmbunătăţi semnificativ.

Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca circulatia sa se desfasoare pe cat posibil in bune conditii.

O atentie deosebita se va acorda acceselor la proprietatile riverane.

In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri pentru protejarea mediului social – uman:

- supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediul in care acestia isi desfasoara activitatea;

- instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate;

- verificarea starii instalatiilor si utilajelor;

- precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice;

- asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime – incuiate , sigilate;

- stabilirea de posturi de paza;

- executia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinta la terminarea lucrarilor;

- protejarea cablurilor, conductelor si retelelor de gaze, electrice si de telecomunicatii existente pe durata executarii lucrarilor.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public-  Nu este cazul
    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate-

În perioada de execuţie a obiectivului, deşeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activităţii din domeniul construcţiilor. Deşeurile vor rezulta din decapari si resturi de materiale (balast, nisip, beton, etc.). Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte.

Deseurile rezultate vor fi de tip Deseuri rezultate din constructii si demolari,

cod 17: beton cod 17 01 01, asfalturi cod 17 03 02, fier si otel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 17 04 07, pamant si pietre cod 17 05 04, resturi de balast cod 17 05 08.

- deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la organizarile de santier vor fi depozitate in rampe speciale pentru tipurile de deseuri respective dupa obtinerea de catre antreprenor a aprobarilor necesare de la autoritati;

- deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta santierului se colecteaza (pe tipuri de deseuri-selectiv) in pubele amplasate in locuri speciale, care se golesc periodic la rampa de salubrizare a localitatilor.

În categoria deşeurilor sunt cuprinse (in cantitati reduse) şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc, de natura diferita fata de tipurile de deseuri mentionate mai sus. Acestea se vor colecta şi evacua separat prin unităţi de salubritate specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri.

- modul de gospodărire a deşeurilor- solide colectate la pubele amplasate pe platforma special amenajata, depozitate la groapa de gunoi a localitatii.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

- Prin specificul lucrărilor, cantităţile de produse potenţial toxice şi periculoase necesare execuţiei şi întreţinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantităţi reduse de vopsele, adezivi, diluanţi, etc. Se vor respecta normele de depozitare, folosire şi evacuare/neutralizare în vigoare.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Aspectele ce trebuie verificate sunt urmatoarele:

- derularea efectiva a lucrarilor:

- respectarea tehnologiei;

- respectarea calendarului derularii lucrarilor;

- respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

- respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, etc).

b) urmarirea impactului lucrarilor prin:

- controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

- urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea previziunilor, va urmari:

- impactul sonor;

- impactul asupra factorului de mediu aer;

Se apreciază că, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a mediului.

În perioada de execuţie a lucrărilor este necesară, în principal, monitorizarea respectării proiectului şi a normelor specifice activităţii de construcţii.

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului produs asupra factorilor de mediu : aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, prelevarii probelor la emisie, imisie si analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atat executantului si beneficiarului, cat si autoritatilor locale de protectia mediului pentru evaluarea impactului si stabilirea masurilor de protectie.

Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fabricile de asfalt, carierele, fronturile de lucru, depozitele de materiale si carburanti etc.

Circulaţia va fi menţinută, cu restricţii, în perioada de execuţie a lucrărilor. Se impun măsuri de dirijare şi semnalizare a traficului pentru reducerea riscului accidentelor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil şi limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesită concentrarea utilajelor pe spaţii reduse ceea ce poate genera depăşirea limitelor admise pentru poluarea aerului şi zgomot.

Nu se admite depăşirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se admite depăşirea valorii Leq de 90 dB(A) pentru zgomot.

În timpul execuţiei se va monitoriza în perimetrul şantierului gospodărirea apelor uzate. Monitorizarea va urmări, cu prioritate, conţinutul de particule în suspensie.

Monitorizarea lucrărilor în perioada de execuţie pentru indicatorii aer, ape uzate şi zgomot se va efectua prin unităţi abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii specifice fiecarei categorii de lucrari în parte, înscrise în normative si legislatia în vigoare.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

- Nu este cazul
    VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier pentru lucrarile ce se vor desfasura pentru reabilitarea drumurilor se vor amenaja in apropierea acestuia.

Amplasamentul organizarii de santier nu va impiedica circulatia autovehiculelor.

Pentru amplasarea echipamentelor necesare organizarii de santier se va identifica terenul disponibil din zona drumurilor care apartine domeniului public, iar in cazul in care acesta apartine domeniului privat se va cere acceptul proprietarului.

In functie de spatiul pus la dispozitie se vor amplasa birourile santierului si depozitele de material de inventar. In incinta se vor amplasa obiecte de tip container – modele standard si anume: container birou, container depozitare, platforma depozitare, pubela pentru depozitare deseuri menajere, grup sanitar ecologic.

Activitatea de constructii montaj la obiectiv nu trebuie sa constituie sursa de poluare a solului, aerului si apelor.

Evacuarea deseurilor si a molozului la gropile de gunoi autorizate se va face cu avizul firmei de salubritate abilitate de Primaria Iedera de care apartine.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei. Dimpotriva, efectul lucrarilor prevazute este cu preponderenta pozitiv prin amenajari care reduce poluarea mediului in zona drumurilor si vecinatatea acestora.

Prin lucrarile proiectate se va reface mediul inconjurator afectat de alunecari prin lucrari de sprijinire, drenaje si scurgerea apelor de suprafata.

Trebuie avut in vedere ca reabilitarea drumurilor asigura derularea in conditii corespunzatoare a traficului pe sectorul studiat.

Impactul asupra mediului pe perioada de execuţie a lucrarilor este minim, având un caracter limitat în timp.

O serie de masuri de protectie a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul executiei lucrarilor de catre antreprenor, in functie de situatiile intalnite.

Pentru terenurile ocupate temporar de organizările de şantier este prevăzută, în final, amenajarea corespunzătoare a acestora. Beneficiarul va recepţiona amenajarea ecologică şi peisagistică a terenurilor riverane drumurilor.

IX. Anexe - piese desenate
    1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor.

01 – Plan General

02- Plan Ansamblu

03 - Planuri de situatie  Axa 1-Axa 32

04-Profile transversale tip 001 – tip 007

2. Schemele-flux pentru:
    - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

– Nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

- Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

- Nu are legatura
    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

- Impact neglijabil
    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată:

Nu este cazul

- Certificat de urbanism şi planurile-anexă.

Semnătura şi ştampila