| PROIECTARE CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE LUCRĂRI HIDROEDILITARE | CAZAN IMPEX 93 S.R.L. str. Episcop Radu, nr. 5, parter, sector 2, Bucureşti tel: 021.2105531; Fax: 021.2103790 mobil: 0722.383.097; 0723.597.759 e-mail: cazan93@cazanhidro.ro Cod fiscal RO 5017208 Registrul Comerţului J40/26345/1993 | ISO 9001:2008 Certificat nr.2237 ISO 14001:2004 Certificat nr.1656 OHSAS 18001:2007 Certificat nr.1332 |
| --- | --- | --- |

EXTINDERI ŞI BRANŞAMENTE REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE

MEMORIU DE PREZENTARE

Agenţia de Protecţia Mediului Dâmboviţa

BENEFICIAR:

Primaria Pucioasa

- Noiembrie 2019

MEMORIU DE PREZENTARE

conform Conţinutul cadru al memoriului de prezentare Anexa nr. 5.E

I. Denumirea proiectului:

„EXTINDERI ŞI BRANŞAMENTE REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE”

II. Titular:

Primaria Pucioasa

Str. Fântânelor, nr. 7, Pucioasa, jud. Dâmboviţa

Tel: 0245 / 5606133; 0245 / 606134

Fax: 0245 / 760476; 0245 / 760484

e-mail: info@primpuc.ro

Reprezentant:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Oraşul Pucioasa dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare realizate  în mai multe etape de dezvoltare, care nu acoperă toţi consumatorii din oraş.

Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare sunt administrate de către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa.

În prezent, sistemele de alimentarea cu apă şi canalizare cuprind mai multe reţele  de distribuţie şi canalizare. În ultimii ani s-au executat reţele noi de distribuţie a apei potabile şi colectoare noi de canalizare menajeră, fără să se realizeze branşarea şi racordarea consumatorilor la noile reţele. Pe anumite străzi, alimentarea cu apă a consumatorilor se realizează din vechile conducte de distribuţie, deşi sunt executate reţele noi de distribuţie. Similar, la canalizare, pe anumite străzi sunt executate colectoare noi, dar racordarea consumatorilor este la conductele vechi.

Proiectul presupune extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi a branşamentelor şi racordurilor în oraşul Pucioasa.

Lucrările necesare sunt:

Obiect 1 – Extinderi la sistemul de alimentare cu apă:

| Nr. Crt. | Denumire sub-obiect | Lungime extindere conducta distributie PEID, PE100, PN10 (m) |  |  | Branşamente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De 63 mm | De 110 mm | De 125 mm | De 25 | De 50 | De 100 |
| 1.1 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Cerealişti | 124 | - | - | 59 | - | - |
| 1.2 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Republicii | 117 | 166 | - | 105 | 30 | 3 |
| 1.3 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Fantanelor | 118 | 20 | 254 | 7 | 10 | - |
| 1.4 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – zona str. Zorele | - | 616 | - | 35 | 9 | - |
| 1.5 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Fructelor | 277 | - | - | 48 | 2 | 2 |
| 1.6 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Liliacului | - | - | - | 65 | - | - |
| 1.7 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – b-dul Trandafirilor | - | - | - | 211 | - | - |
| 1.8 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Viorele | - | - | - | 31 | - | - |
| 1.9 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Independenţei | - | 362 | - | 18 | 2 | - |
| 1.10 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Luceafărului | - | - | - | 24 | - | - |
| 1.11 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Duzilor | - | - | - | 70 | - | - |
| 1.12 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Caloieşti | 171 | - | - | 19 | - | - |
| 1.13 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – str. Merişor | 69 | - | - | 43 | - | - |
| 1.14 | Lucrări la sistemul de alimentare cu apă – zona str. Morilor | - | 2550 | - | 37 | - | - |
|  | TOTAL | 876 | 3714 | 254 | 772 | 53 | 5 |

Obiect 2 – Extinderi la sistemul canalizare:

| Nr. Crt. | Denumire sub-obiect | Lungime extindere conducta canalizare PVC SN8 (m) |  | Racorduri |  | Lungime conductă refulare PEID De 90 mm (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 250 mm | D 315 mm | Dn 160 mm | Dn 200 mm |  |
| 2.1 | Lucrări la sistemul de canalizare – str. Cerealişti | - | - | 62 | - | - |
| 2.2 | Lucrări la sistemul de canalizare – str. Republicii | - | 204 | 66 | 7 | - |
| 2.3 | Lucrări la sistemul de canalizare – str. Fantanelor | - | - | 7 | 3 | - |
| 2.4 | Lucrări la sistemul de canalizare – zona str. Zorele | 491 | 77 | 32 | 4 | - |
| 2.5 | Lucrări la sistemul de canalizare – str. Liliacului | - | - | 65 | - | - |
| 2.6 | Lucrări la sistemul de canalizare – str. Caloieşti Statie de pompare apa uzata SPAU1 | 347 | - | 19 | - | 301 |
|  | TOTAL | 838 | 281 | 251 | 14 | 301 |

Lucrarile privind extinderea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare vor respecta normativele in vigoare.

In cadrul extinderii conductelor de canalizare pe str. Caloieşti se prevede o nouă staţie de pompare a apelor uzate. Conducta de refulare va transporta apa uzată menajeră de la staţia de pompare la reţeaua de canalizare menajeră gravitatională existentă.

Amplasarea tuturor obiectelor sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare este realizată numai pe terenuri în administrarea Consililul Local Pucioasa, astfel încât să nu fie afectate proprietăţile private şi în acelaşi timp să satisfacă toţi consumatorii.

Amplasarea in plan orizontal a conductelor urmăreşte trama stradală a localitaţii.

b) justificarea necesității proiectului;

Oraşul Pucioasa dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare realizate  în mai multe etape de dezvoltare, care nu acoperă toţi consumatorii din oraş.

Lucrările propuse au ca scop extinderea reţelelor de alimentarea cu apă şi canalizare şi racordarea consumatorilor la reţelele noi, executate în ultimii ani.

Lucrările care fac obiectul proiectului vor asigura alimentarea cu apa şi canalizare pentru consumatorii din oraşul Pucioasa, clădirile administrative si social culturale, precum si alţi beneficiari economici.

Necesitatea pentru implementarea proiectului o reprezintă:

- racordarea consumatorilor la conductele de alimentare cu apă şi canalizare existente şi renunţarea la conductele vechi care prezintă deficienţe în exploatare

- îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi de bază a oraşului Pucioasa;

c) valoarea investiției;

Conform Devizului general al investiţiei valoarea investiţiei este:

|  | Valoare (fara TVA) | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- |
| Total valoare investitii | 5,494,026.62 | 6,537,891.68 |
| din care Constructii + Montaj (C+M) | 4,527,813.76 | 5,388,098.38 |

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusă este de 14 luni.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se prezintă planuri de situatie Sc 1:2000

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Investiţia prevede extinderea reţelelor de alimentarea cu apă şi canalizare şi racordarea consumatorilor la reţelele noi, executate în ultimii ani în oraşul Pucioasa.

Nu există activităţi de producţie.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Lucrările propuse se racordează la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente în oraşul Pucioasa.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

În perioada de exploatare a noilor reţele de alimentare cu apă nu se consumă materii prime, energie sau combustibili.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Lucrările propuse se racordează la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente în oraşul Pucioasa.

Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Pucioasa sunt administrate de către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa.

După execuţia lucrărilor, acestea vor fi predate spre exploatare către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Conductele se vor amplasa ȋn acostamentul drumului, pe trotuar sau ȋn spaţiul verde ȋn funcţie de spaţiul disponibil, de categoria drumului, precum şi de celelalte utilitati existente.

Adâncimea de pozare a conductelor, măsurată de la generatoarea superioară a conductei trebuie sa fie de minim 1,00 m.

După executarea umpluturilor, se vor realiza toate lucrările necesare pentru aducerea terenului la starea iniţială (refacere carosabil, trotuar, suprafete betonate, etc).

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

In faza de construcţie nu se folosesc resurse naturale.

Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare existente în oraşul Pucioasa sunt dimensionate pentru preluarea extinderilor prevăzute în prezenta investiţie fără mărirea capacitătilor existente.

- metode folosite în construcție/demolare;

Conductele se vor amplasa ȋn acostamentul drumului, pe trotuar sau ȋn spaţiul verde ȋn funcţie de spaţiul disponibil, de categoria drumului, precum şi de celelalte utilitati existente.

Adâncimea de pozare a conductelor, măsurată de la generatoarea superioară a conductei trebuie sa fie de minim 1,00 m, respectându-se condiţiile impuse de furnizor referitoare la preluarea sarcinilor.

Lăţimea fundului şanţului de pozare va fi astfel dimensionată ȋncât să existe minim 10 cm liberi pe marginea fiecărei părţi a conductei, şi să permită pozarea corectă a acesteia.

Ȋnainte de pozare, se va aşterne pe fundul şanţului nisip ȋn grosime de 10 cm, care constituie patul de fundare al conductei.

După pozarea tubulaturii, se vor umple cu nisip părţile laterale şi spatiul de deasupra generatoarei superioare a conductei până la o ȋnălţime de 15 cm.

Ȋn  continuare, intervalul  de  deasupra  umpluturii  cu  nisip  pe  o  grosime  de  300 mm  va  avea  ca  material  de  umplutură , obligatoriu,  material  fărâmiţat  care  să  nu  conţină  pietre, bulgări  de  pământ, resturi  de  pavaj, resturi  de  materiale  sau  ramaşiţe  organice.

Zona cuprinzând părţile laterale ale conductei şi cea de deasupra generatoarei superioare, până la minimum 30 cm peste generatoarea superioară constituie zona de umplutură speciala.

Deasupra stratului de nisip acoperitor se va aşeza o bandă din material plastic de culoare albastra cu inserţie metalică cu inscriptia – ATENŢIE! CONDUCTA APA POTABILA.

Executarea  patului  de  pozare  şi  montarea  conductelor  se  va  face  numai  in  absenţa  apei.

Ȋmbinarea tuburilor şi racordurilor din polietilena se va face prin sudura sau după caz prin flanse, sudarea realizându-se prin metoda cap la cap sau electrofuziune.

Pentru realizarea sudurii trebuie sa se respecte condiţiile impuse de producător tehnologia de sudură trebuind adaptată instrucţiunilor furnizorului/producătorului şi echipamentelor de sudură utilizate.

Amplasarea reţelelor ȋn plan şi pe verticală se face conform SR 8591 si SR 4163/1.

Tuburile de PVC vor fi pozate obligatoriu pe un pat de nisip de 10 cm, după care se va realiza umplutură de nisip până la 15 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor. Materialele propuse au o mare eficienţă şi siguranţă  de transport, egală cu cea a reţelelor de presiune care garantează din plin absoluta etanşare a reţelelor de colectare. Rugozitatea este foarte scăzută ceea ce permite viteze mari de scurgere a lichidelor transportate.

Deasupra stratului de nisip acoperitor se va aşeza o bandă din material plastic de culoare maro cu inserţie metalică cu inscripţia – ATENTIE! CONDUCTA CANALIZARE.

Pe conductele de canalizare care fac obiectul proiectului s-au prevăzut  cămine de vizitare şi intersecţie, cu alcătuire conform STAS 2448-82.

Căminele de intersecţie si vizitare sunt amplasate la maximum 60 m ȋntre ele (pe aliniamente), conform planurilor de situatie şi a profilelor longitudinale.

Căminele de pe reţeaua de canalizare sunt carosabile, conform STAS 2448, din tuburi circulare din beton Dn. 1000 mm, cu camera de lucru, funcţie de adâncimea reţelelor de canalizare pe care se vor amplasa.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 14 luni.

În aceste perioade se va realiza organizarea procedurilor de achiziţii publice, de servicii de proiectare şi achiziţii de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului, efectuarea lucrărilor de construcţii, precum şi realizarea activităţilor necesare recepţiei finale.

Lucrările de construcţii propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de 9 luni. Perioada exactă de derulare a investiţiei, respectiv data de incepere a lucrărilor, se va stabili in funcţie de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data ȋnceperii execuţiei şi de graficul prezentat de constructor.

Etapa execuţiei şi decontării lucrărilor de construcţii va cuprinde următoarele obiecte de construcţie, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

- realizare reţea de distribuţie, cuprinzand: introducerea conductelor de alimentare cu apă, precum şi a construcţiilor anexe (cămine, hidranţi, supratraversări, etc)

- realizare branşamente la reţele de apă;

- realizare extinderi conducte de canalizare inclusiv lucrări anexe;

- realizare racorduri la reţelele de canalizare;

Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea ordinului de incepere a execuţiei eliberat de Beneficiar şi avand la bază următoarele:

- autorizaţia de construire;

- contractul de execuţie (cu toate anexele);

- proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuţie şi cu documentaţia tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizaţiei; controlul calităţii lucrărilor se va derula conform Programului de control al calităţii lucrărilor pe faze şi in baza unor documente speciale prevăzute de legislaţia in vigoare.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Ȋn cadrul Studiului de fezabilitate au fost analizate 2 scenarii: scenariu 1 cu utilizarea materialelor PEID şi PVC şi scenareiu 2 cu utilizarea materialelor fontă ductilă şi PP corugat.

În urma analizei celor două scenarii, ţinând cont de criteriile tehnice şi financiare, opţiunea selectată pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Pucioasa este cea din Scenariu 1.

Principalele avantaje ale Scenariului 1:

- Este mai economic;

- Este mai uşor de realizat;

- Se utilizează materiale (PEID şi PVC) din care sunt executate în prezent reţelele sistemului de alimentare cu apă şi canalizare

Soluţia analizată în Scenariul 2 cu folosirea materialelor: fontă ductilă pentru alimentare cu apă şi PP corugat pentru canalizare are costuri de investiţie mari.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de urbanism nr. 186 din 26.08.2019, avizele necesare sunt:

- Aviz de la Compania de Apa Targovişte Dâmboviţa

- Aviz de la Societatea de distributie a energiei electrice Muntenia Nord SA

- Aviz de la Distrigaz Sud

- Aviz de la Telekom SA

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt amplasate in intravilanul oras Pucioasa, judetul Dambovita, pe teren public.

Oraşul Pucioasa este situat în judeţul Damboviţa, la nord de municipiul Targoviste, pe malul stâng al râului Ialomiţa.

Oraşul Pucioasa este străbătut  de drumul naţional DN71 Târgovişte – Sinaia, şi de DJ710.

Oraşul Pucioasa se învecineaza cu teritoriile comunelor Buciumeni şi Bezdead spre nord, cu teritoriul comunelor Varfuri şi Valea Lungă spre est, cu teritoriile com. Glodeni  şi Brăneşti spre sud şi cu teritoriile com. Moţaieni, Vulcana Băi şi oraş Fieni spre vest.

Distanţa faţă de arii naturale protejate

Amplasamentul lucrărilor se află la o distanţă de circa 20 km faţă de Parcul Natural Bucegi – nume sit ROSCI0013 Bucegi

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Noile reţele de canalizare asigură colectarea şi transportul apelor uzate de la consumatori către sistemul actual de canalizare din oraşul Pucioasa care este prevăzut cu o staţie de epurare reabilitată în ultimii ani.

Staţia de epurare Pucioasa a fost reabilitată în ultimii ani şi cuprinde treapta de epurare mecanică, trepata biologică şi terţiară pentru tratarea apelor uzate şi o linie de tratare a nămolurilor produse în procesul de epurare şi o linie de biogaz cu co-generare.

b) protecția aerului:

##### In timpul executiei

Executia lucrărilor reprezinta o sursa de emisii de praf.  In timpul lucrarilor se emit poluanti specifici arderi combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei constructiei, sunt asociate lucrarilor de excavare, de manipulare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si taluzare, precum si altor lucrari specifice de constructii.

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

Activitatea utilajelor de constructie.

Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti si aria pe care se desfasoara aceste activitati.

Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si reparatii ale utilajelor este redusa.

Transportul materialelor, personalului.

Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe santierele de constructii. Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa consumul de carburanti si distantele parcurse (substante poluante,  particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezulta gaze de esapament care sunt evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei.

Sistemul de constructie fiind simplu,  nivelul  estimat  al  emisiilor  din  sursa  dirijata  se incadreaza limitele impuse prin legislatia de mediu in vigoare

### In timpul exploatarii

Obiectivul propus pentru executare nu prezinta nici un impact asupra aerului

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

# In timpul executiei

Procesele tehnologice de executie a obiectivului implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc basculante I autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 40 tone.

Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

# In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot

d) protecția împotriva radiațiilor:

Specificul construcţiilor, atât în exploatare cât şi în perioada de execuţie, nu includ utilizarea surselor radioactive

Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor electrice existente în şantier sau în perioada de exploatare sunt nesemnificative şi unanim acceptate şi nepericuloase pentru sănătate la locul de muncă.

e) protecția solului și a subsolului:

##### In timpul executiei

Exista un potential minor pentru poluarea solului prin realizarea lucrarilor de executie.

Impact asupra solului este produs de lucrarile de excavare, de manipulare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si taluzare, precum si altor lucrari specifice de constructii.

O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor.

### In timpul exploatarii

Poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Realizarea lucrărilor nu influenţează ecosistemele terestre şi acvatice.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Populatia din zona nu va fi afectata negativ de realizarea obiectivului analizat cu atat mai mult cu cat se creeaza un mediu mai sigur.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada de execuţie deşeurile rezultate sunt de următoarele categorii:

- Deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi depozitate în locuri special amenajate, de unde se evacuează la rampa de gunoi a localităţii. Cantitatea de deşeuri menajere variază în funcţie de personalul angajat pentru diverse faze de execuţie a lucrării

- Deşeurile tehnologice produse la execuţia lucrărilor, întreţinerea utilajelor terasiere.

Deşeurile tehnologice rezultate din activitatea de construcţii intră în categoria materialului inert şi pot fi depozitate ca atare la gropile de gunoi.

Deşeurile rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor terasiere, în special uleiul uzat se colectează în recipienţi metalici (butoaie de tablă) şi se livrează la utilizatori în vederea consumului pentru încălzire.

O atenţie deosebită şi exigenţă trebuie să manifeste beneficiarul la recepţia finală pentru a obliga constructorul să efectueze corespunzător lucrările de refacere a terenului ocupat temporar de şantier. Un volum important din aceste lucrări este reprezentat prin colectarea şi îndepărtarea deşeurilor tehnologice rezultate în urma diverselor faze de execuţie.

Materialul excavat va fi indepartat in intregime de pe amplasamentul excavatiei. Materialul excavat nu va fi depozitat de-a lungul transeei.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Specificul construcţiei proiectate nu necesită consumul de substanţe toxice nici în perioada de execuţie, nici în exploatare.

În perioada de execuţie constructorul utilizează o cantitate însemnată de carburanţi şi uleiuri pentru utilajele terasiere şi vehiculele de transport.

Depozitul de carburanţi trebuie să fie amenajat corespunzător normelor şi cu avizul PSI.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Prin execuţia şi exploatarea lucrărilor propuse nu sunt afectate resursele naturale (sol, teren, apă, biodiversitate).

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Deoarece lucrările propuse sunt lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Pucioasa, într-o zonă amenajată ( cai de acces, utilitati etc ), precum şi existenţa altor clădiri şi construcţii, lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului şi vecinătăţilor, iar impactul asupra sanatăţii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorită lucrărilor de construcţie, săpăturilor şi circulaţiei autovehiculelor necesare lucărilor, dar acestea au un caracter izolat şi caracter temporar.

Natura impactului asupra terenului studiat şi asupra vecinătăţilor este minimă. Lucrările în cauză vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate şi vecinatăţilor imediate.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- Impactul va avea carecter local izolat (in limitele amplasamentului studiat)

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi redus avand in vedere ca se executa lucrari de retele subterane.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 14 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

- Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

- Nu este cazul având în vedere caracteristicile lucrărilor propuse.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Incadrarea proiectului în anexele din Legea nr. 292/2018

Lucrările propuse se încadrează conform Lege nr. 292/2018, Anexa 2, pct. 10 – Proiecte de infrastructură, pct. f).

Incadrarea proiectului în prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Lege nr. 107/1996 art. 48, lucrările de alimentare cu apă potabilă se încadrează la pct. 1.b, iar lucrările de canalizare la pct. 1.c.

Conform Lege nr. 107/1996 art. 54, lucrările propuse sunt lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare existente în Pucioase şi se încadrează la pct. 1.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de şantier curpinde următoarele lucrări:

- trasarea incintei OS;

- curăţirea zonei;

- amplasarea baracamentelor (vestiar pentru muncitori / spatii birouri, WC uscat);

- realizarea imprejmuirii si a portii de acces

- dotarea organizarii de santier cu pichet PSI.

- localizarea organizării de șantier;

Lucrarile propuse se vor executa doar pe domeniul public şi nu se impune necesitatea procurării suplimentare de terenuri.

Organizarea de şantier se va amplasa pe domeniul public, într-o zonă pusă la dispoziţie de către Primăria Pucioasa.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier este minim şi temporar.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

In cadrul organizării de şantier se vor evita lucrǎrile şi operaţiunile tehnologice cu implicaţii nefavorabile şi anume:

- poluǎrile accidentale cu combustibil şi uleiuri în timpul operaţiilor de alimentare şi ungere a utilajelor

- utilizarea unor utilaje deteriorate cu consum nejustificat (mǎrit) de combustibil şi uleiuri

- deteriorarea drumurilor şi acceselor la obiectivele din zonǎ

Cele prezentate mai sus sunt obligaţii permanente ale personalului constructorului

Pentru transport se vor folosi drumurile existente în zonă.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

În cadrul execuţiei lucrărilor se vor realiza lucrări de desfacere a sistemului rutier precum şi lucrări de terasmente (săpături şi umpluturi).

La sfârşitul execuţiei se va efectua toate lucrările necesare pentru aducerea terenului afectat la starea iniţială.

Întocmit

Ing. Mihai  Cazan