Memoriu de prezentare

- conf. Legii 292/2018 Anexa 5E -

I. DENUMIREA PROIECTULUI

“ CONSTRUIRE ANEXE DEPOZITARE PLATOU DE FILMARE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ”

II. TITULAR

- Numele : S.C.  WOX 01  S.R.L.

- Adresa postala : Comuna Crevedia, Satul Mănăstirea, Cod Poştal 137183, Strada Dârzei II, nr. 			            235 B, Judeţul  Dâmboviţa

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet -  0743 028 269 ,                                                                                                                             woxgeorge@yahoo.com

- numele persoanelor de contact : George Cotinghiu

- director/manager/administrator : Stănescu Florian – Marius

- responsabil pentru protecţia mediului : -

III. DESCRIEREA  CARACTERISTICILOR FIZICE ALE  INTREGULUI  PROIECT

- Un rezumat al proiectului

Prin tema de proiectare se doreşte realizarea unui imobil cu regim de înălţime P + 2E, tip hală înaltă, în comuna Crevedia, satul Mănăstirea, cod poştal 137183, strada Dârzei II, nr. 235 B, judeţul  Dâmboviţa.

Terenul în suprafaţă de 5 057 mp aparţine societăţii S.C. WOX 01 S.R.L. conform Act de alipire, încheiere de autentificare nr. 2142 din 23 august 2018 emisa de Biroul Individual Notarial Constantin Ramona Magdalena.

Parcela pe care se va amplasa construcţia nu este grevată de servituţi de interes public.

Conform planului de amplasament şi delimitare al imobilului, nr. cadastral 83978, terenul are următoarele vecinatăţi :

- la nord	:  DC 243 (str. Dârzei), pe lungimea de 46,00 ml;

- la sud	:  Nr. cadastral 681, pe lungimea de 46,00 ml;

- la est	:  Nr. cadastral 74141 ÷ 74145, pe lungimea de 113,41 ml;

- la vest	:  Nr. cadastral 82510 (SC WOX 01 SRL), pe lungimea de 107,11 ml.

P.O.T. existent = 0,00 %

C.U.T. existent =  0,00

- Justificarea necesităţii proiectului

- Scop : depozitare platou de filmare.

- Utilitate publică : industria cinematografiei.

- Valoarea investitiei  -  1 855 800,00 Lei

- Perioada de implementare propusă

Martie 2020

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Anexe la documentaţie – Planul de amplasament şi planul de situaţie

f)     O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect

1. Anexă depozitare

Soluţii constructive şi de finisaje

Structura de rezistenţă a clădirii, pentru care se solicită autorizaţia de construire, va fi  metalică pe sistem de cadre octogonale din stâlpi, grinzi şi ferme metalice.

Închiderile exterioare ale clădirii sunt din panouri metalice tip « sandwich », cu termoizolatie, având grosimea de 5 cm, iar compartimentările interioare, precum grupul sanitar, birou, se vor realiza din structură uşoară, pereţi din gips carton pe structură metalică de 10 cm grosime.

Construcţia are două planşee intermediare din beton armat pe structură metalică la cota superioară de  + 4,025 m, respectiv  + 8,05 m.

În planul şarpantei, structura metalică are în componenţa sa contravântuiri orizontale şi verticale.

Învelitoarea este din panouri de tablă tip « sandwich » cu termoizolatie pe ferme şi pane metalice.

Apele pluviale de pe acoperiş vor fi colectate prin conducte orizontale / verticale şi vor fi direcţionate către bazinul vidanjabil din incintă şi spatiile verzi din jurul imobilului.

Infrastructura este alcătuită din fundaţii izolate, tip bloc şi cuzinet armat, cu grinzi de fundare turnate monolit pentru închiderile perimetrale.

Finisaje interioare : pardoseli din beton pentru spaţiile de depozitare, pardoseli din gresie ceramică montata pe şapa suport din mortar M100 T în grupul sanitar, scările de acces, pardoseală parchet laminat prevăzut cu plinte în birou. Uşile propuse vor fi din profile pvc.

Finisaje exterioare : panouri tip « sandwich », ferestre din profil pvc cu geam termoizolant, uşi pietonale din profile PVC şi uşi secţionale.

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii în imobilul mai sus prezentat, între axele A – B / 6 – 7,  se va monta un ascensor cu structură metalică proprie.  Proiectarea, fabricaţia, montajul şi întreţinerea instalaţiilor de ascensor se va realiza de o firma autorizată ISCIR.

Date privind construcţia

Regim de înălţime 			: P + 2E

Lungimea construcţiei		: 78,60 m

Laţimea construcţiei		: 24,59 m

###### Înălţimea la coamă			: +13,25 m (de la cota +0,00)

###### Înălţimea streaşina/cornişă	: +12,00 m (de la cota +0,00)

Volum				: 24400,00

Suprafaţă construită 		: 1932,80 mp

Suprafaţă desfăşurată	 	: 5798,40 mp

Suprafaţă utilă 		 	: 5766,20 mp

Funcţional, construcţia va avea următoarea structură:

Parter 	: depozit anexe platou de filmare cu scara de acces la etaj 1 + lift (1 903,7 mp), birou 			(12,3 mp) şi  grup sanitar (5,2 mp);

Etaj 1	: depozit anexe platou de filmare cu scara de acces la etaj 2 + lift (1 922,5 mp);

Etaj 1	: depozit anexe platou de filmare (1 922,5 mp).

2. Împrejmuire teren

Împrejmuirea propusă cu lungimea totală de 205,41 ml, inclusiv poarta acces, limitează proprietatea pe laturile de nord, est şi sud, astfel :

- între punctele  A  –  B, L  =    46,00 ml

- între punctele  B  –  C, L  =  113,41 ml

- între punctele  C  –  D, L  =    46,00 ml

Se propune o împrejmuire cu soclu şi stâlpi din ţeava cu panouri plasă bordurată zincată. Soclul de beton are înălţimea de 0,25 m şi lăţime 0,30 m, iar stâlpii sunt din ţeava rectangulară 40x60x3 mm. Soclul va sta pe o fundaţie de beton cu lăţimea de 0,30 m şi adâncimea 0,50 m.

##### Date privind împrejmuirea

##### Lungimea construcţiei		: 205,41 ml

##### Înălţimea construcţiei 		:      2,00 m

Accesul principal către atelier se va realiza din strada Dărzei II (DC 243).

În incintă s-au propus realizarea a 42 locuri de parcare, cu dimensiunile de 2,50 x 5,00 m.

BILANT TERITORIAL

Suprafaţă curţi construcţii    ___________________________ 5057,00 mp

Suprafaţă construită   _______________________________   1932,80 mp

Suprafaţă desfăţurată _______________________________  5798,40 mp

P.O.T.  propus   ____________________________________  38,22 %

C.U.T. propus   ____________________________________     1,00

Suprafaţă alei carosabile/parcări/trotuare ________________	 1859,20 mp

Suprafaţă spaţii verzi ________________________________	 1265,00 mp

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică  se va realiza din reţeaua electrică 20 kV aflata în zonă, în urma cererii  depuse de beneficiar.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se realiza printr-o reţea 0,4 kV în canalizaţie subterana pâna la tabloul electric general  TLFG .

Circuitele de iluminat şi de forţă sunt realizate cu cabluri de cupru CYY  protejate în ţeavă de oţel şi montate aparent.

Tabloul electric general  TLFG  se va monta la parter şi va fi de tipul dulap metalic tip PRISMA cu siguranţe automate, cu grad de protecţie IP 54. Echiparea lui s-a realizat cu întrerupătoare automate pentru protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină.

S-au prevazut tablouri individuale pentru fiecare nivel.

Coloanele sânt realizate din cablu CYY şi sânt montate pe steleje metalice.

Instalatii electrice de iluminat şi prize.

Iluminatul în spaţiile de depozitare se va realiza cu corpuri de iluminat de 30 W.

In birou şi grupul sanitar iluminatul se va realiza cu corpuri etanse tip DOWNLIGHT 2 x 18 W.

Iluminatul exterior se realizeaza prin intermediul proiectoarelor cu halogen model “ MEX CE – B 500 W “, amplasate pe faţadele construcţiei.

Comanda iluminatului se va realiza  local, prin intermediul unor comutatoare normale sau impermeabile (existand şi la nivelele inferioare).

Circuitele electrice  se vor realiza cu conductoare din cupru montate îngropat şi protejate în tub de protecţie IPEY.

Circuitele aferente iluminatului şi prizelor se vor realiza cu conductoare de cupru tip  FY2x1,5+2,5 mm2 pentru iluminat, respectiv FY3 x 2,5 mm2 pentru prize, protejate din tuburi de IPEY16, respectiv IPEY20.

Prizele utilizate vor fi toate de tipul  normal cu contact de protectie,  sau etanse cu contact de protectie (în grupul sanitar).

Alimentarea cu apă / Canalizarea

Apa rece pentru consum menajer va fi preluată din reţeaua stradală printr-un bransament cu conductă montată îngropat, în baza unui contract incheiat de beneficiar cu Compania de Apa.

La limita de proprietate se va monta un camin de bransament din beton armat în care se va instala contorul de apa rece.

Conducta exterioara de alimentare cu  apa rece  va fi din polipropilena de înaltă densitate PEHD Dn 32 Pn 10 bar montata îngropat, sub limita de înghet a zonei.

Pentru alimentarea instalaţiei de hidranţi, în incită, lângă căminul apometru,  se va realiza un rezervor de apă cu capacitatea de  10 mc.

Obiectele sanitare ce se vor monta vor fi din porţelan sanitar.

Conductele de scurgere vor fi la interior din ţeavă de polipropilena PP şi la exterior din PVC KG, cu dimensiunile indicate în planuri.

Apele uzate de la grupurile sanitare sunt colectate prin coloane de scurgere din polipropilena (PP), şi conduse la exterior în căminul de canalizare, care se va racorda la canalizarea stradala.

Apele uzate de la obiectele sanitare/grupul sanitar şi apele pluviale de pe platformele betonate sunt colectate prin coloane de scurgere din polipropilena (PP), şi conduse la exterior în bazinul betonat vidanjabil amplasat în incintă (5 mc).

Agentul termic

Pentru asigurarea temperaturii interioare în spaţiu administrativ (birou) s-a prevazut panou radiant infraroşu.

IV. DESCRIEREA  LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA  AMPLASARII   PROIECTULUI

-Distanta faţă de graniţe : Nu este cazul întrucât proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context  transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- Conform Certificatului de Urbanism imobilul nu este monument istoric, nu se află în zona protejată a unui monument istoric, nu este construcţie cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilită prin documentaţii de urbanism legal aprobate.

- Terenul are categoria de folosinţă curţi construcţii şi formă de proprietate particulară (conf. Extras de carte funciara nr. 83978 din 22.10.2019).

- Parcela de teren cu Nr. Cadastral 83978 a fost studiată în cadrul documentaţiei de urbanism PUZ – “Construire platou de filmare, birouri, fosă vidanjabilă, împrejmuire, rezervoare apă”, aprobat prin H.C.L. Crevedia nr. 63/19.09.2019.

- Amplasamentul obiectivului nu se găseşte într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. În zona de implementare a proiectului nu exista arii ca parte integrantă din Reţeaua Ecologica Natura 2000.

-Coordonatele geografice ale proiectului :

| Punct | 44035’08.58 ‘’ N | 25056’19.24‘’ E |
| --- | --- | --- |

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în cosiderare : nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

a) PROTECTIA CALITĂŢII APELOR

Prin natura construcţiei şi a activităţiilor desfaşurate, acestea nu constitue surse de poluanţi.

- din activitatea desfaşurata în cadrul imobilului (depozitare platou de filmare/recuzită cinematogrfică) nu rezultă ape uzate tehnologice.

- apele menajere vor fi colectate printr-o reţea de canalizare şi dirijate către bazinul vidanjavil etanş amplasat în incintă;

-  apele pluviale de pe acoperis precum şi cele de pe platforma betonată vor fi colectate prin conducte orizontale/verticale şi vor fi direcţionate către bazinul vidanjavil etanş din incintă;

-   supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale;

-   consumul de apa se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă;

-  indicatorii de calitate a apelor se vor încadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA  - 001/2002, din H.G. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare prin H.G. 352/2005.

- PROTECTIA AERULUI

În perioada de construcţie

– transportul materialelor de constructie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

Sursele de poluarea aerului în faza de construcţie a realizării obiectivului sunt cele specifice tuturor şantierelor, respectiv:

– gaze de combustie (NOx, SO2, CO) rezultate de la rularea autovehiculelor şi combustia carburantilor în motoarele vehiculelor transportoare sau a utilajelor;

– pulberele în suspensie antrenate de circulaţia autovehiculelor şi de activităţile de excavare, transvazare şi depozitare a pământului.

Formele de impact asupra aerului asociate etapei de construire a pensiunii sunt reprezentate de:

– creşterea concentratiei de NOx, SO2 şi CO în aer datorita arderii combustibililor;

– creşterea concentratiei de materii solidei în aer ca rezultat al antrenării acestora de circulaţia autovehiculelor şi utilajelor.

Măsurile propuse de reducere a impactului în faza de construire a imobilului sunt:

– stropirea cu apa prin intermediul camioanelor cisterna a depozitelor de materiale (pământ, agregate minerale) şi a drumurilor de acces la amplasament;

– impunerea unor limitări de viteză a vehiculelor de tonaj mare;

– utilizarea unor vehicule şi utilaje performante;

– utilizarea unor carburanţi cu continut redus de sulf;

– adoptarea unor proceduri pentru întretinerea adecvata vehiculelor şi utilajelor, respectiv verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora şi interventia în vederea remedierii eventualelor disfunctii identificate.

În perioada de funcţionare

În această fază sunt generate în aer urmatoarele emisii de poluanţi :

- emisii de poluanţi specifici traficului rutier din incinta,  constituite de gazele de eşapament de la autovehiculele care vin la atelier. Având în vederea fluenţa relativ redusă a acestora şi nefunctionarea motoarelor în timpul staţionării, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie o sursă importantă de impurificare a atmosferei.

Impactul asupra calităţii atmosferei generat de sursele din amplasamentul obiectivului analizat este strict local şi se estimează încadrarea în limitele prevăzute de STAS 12574 -87 şi Ordinului 592/2002 al MAPPM, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru toţi poluanţii.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă - Nu este cazul.

- PROTECTIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR

În faza de execuţie

În această fază, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atat de acţiunile propriuzise de lucru, cât şi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi au un  caracter discontinu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei.

Amploarea proiectului fiind redusă nu constituie o sursă semnificativă de zgomot şi vibraţii.

Condiţii pentru protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de  utilajele şi instalaţiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant.

În cadrul activităţii, nu se produc zgomote şi vibraţii care să aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu, dar vor fi luate măsuri de protecţie pentru aceasta.

Nu vor exista surse de zgomot care să perturbe în mod deosebit proprietăţile vecine.

Se va urmări nivelul de zgomot exterior astfel încât sa fie respectate urmatoarele  valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental :

Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB;

Lech (A) seara (orele 19 - 23)  – 55dB;

Lech (A) noapte (orele 23 -7) – 50dB.

Descompunând mişcarea unui autovehicul ce intră în incintă rezultă :

- reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare în incinta;

- staţionarea cu motorul oprit;

- pornirea şi accelerarea motorului la ieşirea din incintă.

Rezultă în zonă un zgomot echivalent cu cel din situaţia inexistentei activitati pe amplasament.

Amenajările şi dotările pentru protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - Nu este cazul

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Proiectul propus nu constituie o sursa de radiaţii; nu se prevăd instalaţii care să prezinte surse de radiaţii.

- PROTECTIA SOLULUI ŞI SUBSOLULUI

În perioada de execuţie se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, se considera ca impactul asupra solului este unul redus.

Amenajări şi dotări pentru protecţia solului şi subsolului :

- atât pe perioada executiei lucrărilor, cât şi pe perioada de derularea lucrărilor de construcţie a obiectivului se vor lua măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi deşeurilor rezultate direct pe sol în spatii neamenajate corespunzator;

- amenajarea provizorie a unui grup sanitar corespunzatr (toaletă ecologică);

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

- în perioada executiei se vor utiliza materiale de construcţii preambalate, profile metalice,  panouri metalice tip « sandwich », betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

În perioada de funcţionare

Protecţia solului şi a subsolului se va realiza prin betonarea betonarea în proporţie de 30 % a incintei (s = 2 859,20 mp), amenajarea căilor de acces şi a parcării .

Pentru depozitarea deşeurilor menajere se vor utiliza containere etanşe amplasate la intrarea în incintă pe o platforma betonată (s = 6,00 mp).

Desfăşurarea activităţii pe amplasament, în conformitate cu regulamentul de funcţionare precum şi cu respectarea condiţiilor impuse în autorizaţii, nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol, încadrându-se în legislaţia în vigoare.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului - Nu este cazul.

- PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Obiectul nu prezinta pericol pentru ecosistemele terestre şi acvatice.

Nici în faza de execuţie, nici în cea de funcţionare nu rezulta poluanţi care să afecteze ecosistemele acvatice şi terestre .

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Activitatea este amplasată în Comuna Crevedia, Satul Mănăstirea, strada Dârzei II, nr. 235 B, respectă limitele faţă de vecinătăţi, locaţia aflandu-se în afara zonelor de locuinţe, parcela având ca vecinătăţi terenuri agricole şi  imobile cu funcţiuni similare

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public - Nu este cazul.

- PREVENIREA ŞI GESTIONAREA DESEURILOR GENERALE DE AMPLASAMENT

I. Deseurile rezultate în urma lucrărilor de execuţie sunt următoarele:

- Beton ( cod 17 01 – HG  856/2002)

- Lemn, sticla si materiale plastice ( cod 17 02 – HG 856/2002)

- Amestecuri bituminoase ( cod 17 03 – HG 856/2002)

- Metale  (inclusiv aliajele lor) ( cod 17 04 – HG 856/2002)

- Pământ, pietre ( cod 17 05 – HG 856/2002)

- Materiale izolante ( cod 17 06 – HG 856/2002)

- Materiale de construcţie pe baza de gips ( cod 17 08 –HG 856/2002)

- Alte deşeuri de la construcţii şi demolari ( cod 17 09 – HG 856/2002) către platforme de depozitare şi reciclare a deşeurilor.

- Aceste deşuri rezultate în urma lucrărilor de execuţie vor fi colectate în pubele speciale, puse la dispozitie de firme specializate, ţi transportate de firme specializate în vederea reciclării.

II. Deşeurile menajere şi reziduale rezultate pe amplasament în urma activitatilor desfăşurate :

- deseurile menajere se vor se vor colecta separat, în containere speciale şi se vor transporta la firme specializate pentru colectarea şi valorificarea unor astfel de deşeuri.

Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, către groapa de gunoi cea mai apropiată, de câtre firma de salubritate cu care beneficiarul va încheia contract.

- GOSPODARIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Parcela de teren cu Nr. Cadastral 83978 a fost studiată în cadrul documentaţiei de urbanism PUZ – “Construire platou de filmare, birouri, fosă vidanjabilă, împrejmuire, rezervoare apă”, aprobat prin H.C.L. Crevedia nr. 63/19.09.2019.

Conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, beneficiarul a realizat procedura privind informarea şi consultarea populaţiei, au fost notificaţi toţi vecinii cu care parcela se învecinează direct, iar pe adresa Primăriei Comunei Crevedia nu au fost înregistrate observaţii sau comentarii privind intenţia de a realiza o construcţie având ca activitate depozitare platou de filmare, pe proprietatea privată a beneficiarului .

VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Considerăm ca nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale de supraveghere a calităţii mediului şi monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului, în ceea ce priveste proiectul propus deoarece în conditii de funcţionare normală aceasta nu va afecta factorii de mediu.

Se vor avea în vedere, de către beneficiar, respectarea prevederilor privind desfăşurarea activităţii în cadrul incintei amenajate şi colectarea selectivă a deşeurilor rezultate pe amplasament.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cunoscută sub denumirea de directiva IPPC , au fost transpuse, în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 152/2005 privind prevenirea , reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobata prin Legea nr. 84/2006. Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în anexa I a Directivei 96/61/CE.

Această anexă nu menţionează proiecte de tipul  celui prezentat în acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala prin HG nr. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse etc.

Proiectul nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG nr. 804/2007.

Directiva COV

Prevederile directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţionala prin Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea , încărcarea , descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţii  de benzină, modificată şi completată prin HG nr. 893/2005.

Proiectul nu intra sub incidenţa acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislatia naţionala prin HG nr. 440/ 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale unumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul nu intra în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apa

Directiva cadru privind apa ( 2006/60/CE) a fost transpusă în legislaţia naţionala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996- Legea Apelor. Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu modificările ţi completările ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate în perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanti în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului încojurător.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influenţa temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva – cadru deşeuri

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi abrogarea unor directive a fost transpusa în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenta deşeurilor se realizeaza în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestionării

Deşeurile rezultate în perioada de construcţie şi funcţionare vor fi colectate deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile , inclusiv deşeurile periculoase. separat şi transportate de pe amplasament de către o firma specializată.

X.  LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ŞANTIER

Toate operaţiile de execuţie a construcţiei se vor desfăşura numai în incinta beneficiarului.

Accesul muncitorilor sau depozitarea de materiale în afara acestui perimetru este strict interzisă.

Perimetrul santierului se va asigura cu plasa protecţie construcţii (camuflare), astfel încât vecinatăţile sa nu se modifice pe toata durata execuţiei.

În incinta beneficiarului vor fi organizate minimum următoarele lucrări provizorii:

- zonă descarcare şi depozitare marfă;

- baracă (birou) utilată cu telefon, masa de scris, dulapuri unde vor fi păstrate desenele de execuţie, caietele de observaţie, dispoziţiile de şantier, echipamentul muncitorilor;

- tablou electric;

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă);

- un grup sanitar ecologic;

- 1 container gunoi (ambalaje, materiale de construcţii) şi 1 pubela închisă pentru resturi alimentare şi gunoi menajer;

- zonă amenajată pentru masa muncitorilor;

- zonă delimitată clar pentru fumat.

În incinta şantierului se va purta permanent echipamentul individual de protecţie.

Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate.

Alimentarea cu energie electrică pentru organizare de şantier se propune a se realiza de către SC ENEL din reţeaua existentă în zonă, în urma unui contract încheiat cu furnizor.

Aprovizionarea cu apa potabilă se va face de la reţeaua edilitară existentă în zonă, în baza unui contract încheia cu COMPANIA de APA.

La finalizarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, readucându-se terenul la starea iniţială.

XI.  LUCRĂRI  DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

La încetarea activităţii , construcţia se va dezafecta , readucându-se terenul la starea iniţiala.

XII.  ANEXE – PIESE DESENATE

Planşele anexe la memoriul de prezentare.

MENŢIUNI PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI

- Proiectul nu intră sub incidenţa  prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor natural protejate.

- Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Alimentarea cu apa se va realiza din reţeaua stradală (pe amplasament există cămin apometru racordat la reţeaua stradală).

Întocmit,

Arh. Florin Seltea