RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru obtinerea ACORDULUI DE MEDIU Obiectiv: “Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare membrane naturale” MARCHAND S.R.L. Punct de lucru: strada Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita

Bucuresti

Ianuarie, 2020

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

Obiectiv:

“Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare membrane naturale”

MARCHAND S.R.L., Sediul social: str. Codrului nr. 42-44, parter, camera 1, oras Magurele, judet Ilfov

Punct de lucru: strada Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita

# CP MED LABORATORY S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ligia Milea

________________________

Coordonator lucrare

Ligia Milea

# Colectiv de lucru:

| # ing. ecolog Ilie Adrian | # ing. Zamfirescu Luminita-Evaluator atestat |
| --- | --- |
| # ing. Florin Rotila | # ing. Claudiu Cristofor |

Ianurie, 2020

CUPRINS

INFORMATII GENERALE	8

1	DESCRIEREA PROIECTULUI	9

1.1	Amplasamentul proiectului	11

1.1.1	Localizarea proiectului	11

1.1.2	Descrierea amplasamentului	13

1.2	Caracteristicile fizice ale intregului proiect, lucrarile de demolare necesare, precum si cerintele privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si functionare	14

1.2.1	Necesitatea proiectului	14

1.2.2	Programul pentru implementarea proiectului	14

1.2.3	Descrierea componentelor importante ale proiectului	19

1.3	Marimea proiectului	34

1.3.1	Utilizarea terenului in cursul fazelor de construire si exploatare	36

1.3.2	Utilizarea terenului ceruta temporar pentru organizarea de santier	37

1.3.3	Refacerea starii initiale si folosintele ulterioare ale terenului ocupat temporar	37

1.4	Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului	39

1.4.1	Parametrii fizici	39

1.4.2	Etapa de functionare	45

1.4.3	Produse	49

1.4.4	Materii prime si resurse	49

1.4.5	Planurile de acces si traficul	51

1.5	Estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor si emisiilor preconizat	51

1.5.1	Tipuri si cantitati de deseuri generate. Managementul deseurilor	51

1.5.2	Tipuri si cantitati de efluenti lichizi. Managementul apelor uzate	58

1.5.3	Tipuri si cantitati de emisii de poluanti gazosi si pulberi. Nivel imisii	61

2	DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REZONABILE	65

2.1	Identificarea alternativelor	65

2.1.1	Alternativa 0	65

2.1.2 Realizarea proiectului	65

2.1.3 Functionarea amplasamentului	66

3	DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZA	67

3.1	Notiunea de scenariu de baza	67

3.1.1	Descrierea starii actuale de mediu	67

3.1.2	Topografie si relief	67

3.1.3	Geologie	68

3.1.4	Solurile	68

3.1.5	Hidrogeologie	69

3.1.6	Hidrologia	70

3.1.7	Biodiversitate	73

3.1.8	Populatie si asezari umane	74

3.1.9	Patrimoniu cultural si istoric	75

3.1.10	Activitatea economica	77

3.2	Efectuarea scenariului de baza	77

3.3	Scenariului de baza - rezumat	77

3.4	Aspecte ale starii actuale a mediului	78

4	DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU RELEVANTI SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI DE PROIECT	79

4.1	Populatia, Sanatatea umana	79

4.1.1	Date generale	79

4.1.2	Prognozarea impactului	80

4.1.3	Masuri de diminuare a impactului	81

4.2	Biodiversitate	82

4.2.1	Date generale	82

4.2.2	Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar din ariile naturale protejate	82

4.2.3	Impactul prognozat asupra biodiversitatii	83

4.2.4	Masuri de diminuare a impactului	83

4.3	Terenuri, Solul	83

4.3.1	Date generale	83

4.3.2	Surse de poluare a solului si subsolului	84

4.3.3	Prognozarea impactului	84

4.3.4	Masuri de diminuare a impactului	85

4.4	Apa	85

4.4.1	Date generale	86

4.4.2	Alimentarea cu apa	86

4.4.3	Managementul apelor uzate	88

4.4.4	Impactul potential asupra corpurilor de apa	92

4.4.5	Masuri de diminuare a impactului	92

4.5	Aerul	93

4.5.1	Date generale	93

4.5.2	Surse si poluanti generati in aer	95

4.5.3	Dispersia poluantilor rezultati din amplasament	101

4.5.4	Impactul prognozat	124

4.5.5	Masuri de diminuare a impactului	125

4.6	Clima	126

4.6.1	Date generale	128

4.6.2	Impactul proiectului asupra schimbarilor climatice	128

4.6.3	Masuri de reducere a emisiilor de GES	136

4.6.4	Identificarea efectelor schimbarilor climatice asupra proiectului	136

4.6.5	Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice	137

4.7	Bunurile materiale	139

4.7.1	Date generale	139

4.7.2	Prognozarea impactului	139

4.7.3	Masuri de diminuare a impactului	139

4.8	Patrimoniul cultural, inclusiv aspecte arhitecturale si cele arheologice	139

4.8.1	Date generale	139

4.8.2	Prognozarea impactului	140

4.8.3	Masuri de diminuare a impactului	140

4.9	Peisajul	141

4.9.1	Date generale	141

4.9.2	Prognozarea impactului	141

4.9.3	Masuri de diminuare a impactului	142

4.10	Interactiunea dintre acestia	143

4.10.1	Prognozarea impactului	145

4.10.2	Matricea evaluarii impactului	151

4.10.3	Masuri de diminuare a impactului	154

4.10.4	Natura transfrontaliera a impactului	154

4.11	Impactul asociat cu schimbarile climatice	154

4.12	Impactul asociat cu riscul de accidente majore si dezastre	155

4.12.1	Cutremur	155

4.12.2	Alunecari de teren	155

4.12.3	Inundatii	155

4.12.4	Poluari accidentale	155

4.13	Impactul asociat cu biodiversitatea	156

4.14	Impactul asociat cu utilizarea resurselor naturale (risc de epuizare, consideratii privind utilizarea de resurse)	156

5	DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI	157

5.1	Construirea si existenta proiectului, lucrarile de demolare	157

5.2	Utilizarea resurselor naturale, in special a terenurilor, a solului, a apei si a biodiversitatii, avand in vedere, pe cat posibil, disponibilitatea durabila a acestor resurse	157

5.3	Emisia de poluanti, zgomot, vibratii, lumina, caldura si radiatii, crearea de efecte negative si eliminarea si valorificare deseurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltarii/implementarii proiectului tinand cont de hartile de zgomot si de planurile de actiune aferente acestora elaborate, dupa caz, pentru arealul din zona de influenta a proiectului	159

5.3.1	Zgomot si vibratii	159

5.3.2	Sursele de radiatii	162

5.4	Riscurile pentru sanatatea umana, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre	162

5.5	Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate, tinand seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanta deosebita din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale	164

5.6	Impactul proiectului asupra climei, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice - tipurile de vulnerabilitati identificate, cuantificarea tendintelor de amplificare a vulnerabilitatilor existente in contextul schimbarilor climatice	165

5.7	Tehnologiile si substantele folosite	165

5.7.1	Tehnologii utilizate	165

5.7.2	Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse	166

6	DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI	169

7	DESCRIERE A MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACA ESTE POSIBIL, COMPENSARE ORICAROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE	171

7.1	Descrierea masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau daca este posibil, compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului identificate	171

7.2	Descrierea oricaror masuri de monitorizare propuse	172

8	DESCRIEREA ORICAROR MASURI DE MONITORIZARE PROPUSE	173

9	DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI IN FATA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECTUL IN CAUZA	175

9.1	Riscuri natural	176

9.2	Accidente potentiale	177

9.3	Cuantificarea riscului	179

10	REZUMAT NETEHNIC	180

11	BIBLIOGRAFIE	187

12.	ANEXE	188

12.1.	Anexa A	188

12.2.	Anexa B	188

12.3.	Anexa C	188

LISTA DE TABELE

Tabel 1 - Graficului orientativ de realizare a investitiei	14

Tabel 2 – Lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri	26

Tabel 3 – Compartimentari necesare fluxului de productie	40

Tabel 4 – Lista echipamente existente si propuse	42

Tabel 5 – Instalatii existente de climatizare, refrigerare si congelare	44

Tabel 6 – Categoria de activitate	45

Tabel 7 – Capacitatea de productie	45

Tabel 8 – Produse si subproduse	49

Tabel 9 – Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice	50

Tabel 10 – Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice	51

Tabel 11 - Tipuri de deseuri rezultate din Organizarea de santier	55

Tabel 12 - Tipuri de deseuri rezultate in perioada de operare	56

Tabel 13	66

Tabel 14	71

Tabel 15 - Niveluri caracteristice terasa mal stanga parau Ilfovat	72

Tabel 16 - Impact rezidual pentru populatie	81

Tabel 17 - Impact rezidual pentru biodiversitate	83

Tabel 18 - Impact rezidual pentru factor de mediu sol	84

Tabel 19 - Obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12	86

Tabel 20 – Caracteristici foraje	86

Tabel 21 – Necesar de apa	88

Tabel 22 – Cerinta de apa	88

Tabel 23 – Volume si debite evacuate	91

Tabel 24 – Volume si debite evacuate	91

Tabel 25 - Impact rezidual pentru factor de mediu apa	92

Tabel 26 - Cauze potentiale de generare a mirosurilor intr-o statie de epurare ape uzate	99

Tabel 27 - Mirosuri potentiale rezultate din procesele de epurare a apelor uzate	100

Tabel 28 - Limitele de miros ale gazelor mirositoare comune	100

Tabel 29 – Estimarea emsii poluanti rezultati din activitatea	102

Tabel 30 – Valori prag conform Legea nr. 104/2011 si STAS 12574/1987	103

Tabel 31 – Valorile medii lunare si anuale ale temperaturii aerului	104

Tabel 32 - Valorile medii lunare si anuale ale vitezelor vanturilor	104

Tabel 33 – Clase de stabilitate1)	106

Tabel 34 - Valori ale concentratii maxime si distante rezultate din modelare – situatia exploatare/functionare	109

Tabel 35 - Impact rezidual pentru factor de mediu aer	125

Tabel 36 – Valori limita in emisie pentru efluentii gazosi de la centrala termica	125

Tabel 37 – Valori limita in emisie pentru efluentii gazosi din sectiile de productie	126

Tabel 38 - Proiectii ale temperaturilor si precipitatiilor medii anuale si sezoniere in Europa Centrala siregiunea de studiu pe baza modelelor globale CMIP5 (IPCC, 2013)	129

Tabel 39	130

Tabel 40 - Evaluarea gravitatii impactului si a probabilitatii de aparitie in zona amplasamentuluitraseului de drum	137

Tabel 41 - Evaluarea gravitatii impactului si a probabilitatii de aparitie in zona amplasamentuluitraseului de drum	137

Tabel 42 – Legenda	137

Tabel 43 - Masuri de adaptare la schimbarile climatice existente si prevazute in proiect	138

Tabel 44 - Impact rezidual pentru peisaj	142

Tabel 45 - Matrice interactiuni factori de mediu	144

Tabel 46 - Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu al proiectului	145

Tabel 47 - Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu al proiectului	146

Tabel 48	152

Tabel 49 - Cuantificarea severitatii	152

Tabel 50	153

Tabel 51	153

Tabel 52 - Impact rezidual pentru zgomotului si vibratiilor	161

Tabel 53 – Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi utilizatepentru realizarea investiei	167

Tabel 54 – Impact potential – Masuri de reducere	171

Tabel 55- Program de monitorizare proiect in perioada de executie	173

Tabel 56 - Program de monitorizare proiect in perioada de operare	174

Tabel 57 - Nivele de risc si securitate	179

LISTA DE FIGURI

Figura 1 – Delimitarea amplasamentului	10

Figura 2 – Localizarea amplasamentului	12

Figura 3 – Diagramele Piper si Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observatie	70

Figura 4 – Utilizarea  terenului pentru corpul de apa subterana  ROAG02-Campia Titu	70

Figura 5 - Localizarea sit arheologice din zona Ghergani, jud. Dambovita	76

Figura 6 – Frecventa medie a zilelor cu zapada, zilelor de inghet, zilelor fara inghet si a zilelor tropicale (Sursa: Primaria Orasului Racari)	94

Figura 7 – Localizarea surselor de emisie	101

Figura 8 – Roza vanturilor	105

Figura 9 – Distributia claselor de viteze	105

Figura 10 – Localizarea surselor de emisie si receptori sensibili	108

Figura 11 – Modelarea CO_directie vant NE (mg/mc) – perioada de mediere de 8 h	110

Figura 12 – Modelarea CO_directie vant NE (g/mc) – perioada de mediere de 8 h	111

Figura 13 – Modelarea CO_SW (mg/mc) – perioada de mediere de 8 h	111

Figura 14 – Modelarea CO_SW (g/mc) – perioada de mediere de 8 h	112

Figura 15 – Modelarea NH3_NE (mg/mc) – perioada de mediere de 30 min.	112

Figura 16 – Modelarea NH3_NE (g/mc) – perioada de mediere de 30 min.	113

Figura 17 – Modelarea NH3_NE (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h	113

Figura 18 – Modelarea NH3_NE (g/mc) – perioada de mediere de 24 h	114

Figura 19 – Modelarea NH3_SW (mg/mc) – perioada de mediere de 30 min.	114

Figura 20 – Modelarea NH3_SW (g/mc) – perioada de mediere de 30 min.	115

Figura 21 – Modelarea NH3_SW (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h	115

Figura 22 – Modelarea NH3_SW (g/mc) – perioada de mediere de 24 h	116

Figura 23 – Modelarea NOx_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.	116

Figura 24 – Modelarea NOx_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere anuala	117

Figura 25 – Modelarea NOx_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.	117

Figura 26 – Modelarea NOx_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere anuala	118

Figura 27 – Modelarea PM10_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h	118

Figura 28 – Modelarea PM10_calm NE (µg/mc) – perioada de mediere anuala	119

Figura 29 – Modelarea PM10_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h	119

Figura 30 – Modelarea PM10_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere anuala	120

Figura 31 – Modelarea SO2_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.	120

Figura 32 – Modelarea SO2_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h	121

Figura 33 – Modelarea SO2_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.	121

Figura 34 – Modelarea SO2_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h	122

Figura 35 – Modelarea COV_directie vant NE (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h	122

Figura 36 – Modelarea COV_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h	123

Figura 37 – Modelarea COV_directie vant SW (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h	123

Figura 38 – Modelarea COV_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h	124

Figura 39 - Diagrama temperaturilor	127

Figura 40 - Diagrama precipitatiilor	127

Figura 41 - Cresterea medie a temperaturii aerului a) iarna. in intervalul 2021-2050 fata de intervalul1971-2000 si b) vara, in intervalul 2070-2099 fata de intervalul 1971-2000	133

Figura 42 - Diferente in cantitatea medie de vara a precipitatiilor in intervalul a) 2021-2050 fata deintervalul 1971-2000 si b) 2070-2099 fata de intervalul 1971-2000	134

Figura 43 - Dependenta riscului de frecvente si gravitatea evenimentelor	176

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

Obiectiv:

“Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare membrane naturale”

MARCHAND S.R.L., Sediul social: str. Codrului nr. 42-44, parter, camera 1, oras Magurele, judet Ilfov

Punct de lucru: strada Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita

# INFORMATII GENERALE

Raportul privind impactul asupra mediului este intocmit in conformitate cu Anexa nr. 4 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ordin nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediulu si a prevederilor din urmatoarele acte normative:

- Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 124 din 25 aprilie 2014, de modificare a Directivei 2011/92/UE, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

- Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Legea nr. 243/2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996.

MARCHAND S.R.L.

Cod Unic de Inregistrare: RO 425257 (Anexa nr. A1)

Nr. de ordine in registrul comertului: J23/2/1992

Adresa sediu social: strada Codrului nr. 42-44, parter, camera 1, oras Magurele, judet Ilfov

Adresa punct de lucru: strada Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita

Elaboratorul Raportului la Studiul de Evaluare a impactului necesar obtinerii Acordului de Mediu:

CP MED LABORATORY S.R.L.

Adresa: Soseaua Chitilei nr. 88, etaj 1, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0745.098.977; fax: 031.0815.62.08

# DESCRIEREA PROIECTULUI

MARCHAND S.R.L. are in vedere deschiderea unui punct de lucru pentru prelucrarea membranelor naturale, prin schimbarea destinatiei a unui abator existent in fabrica de prelucrare membrane naturale.

Pentru schimbarea destinatiei din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019. (Anexa nr. A2)

Schimbarea destinatiei din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale conform Legii nr. 50/1991 art. 11 alin. (1) lit (n) se poate executa fara autorizatiei de construire, lucrari pentru schimbarea de destinatiei, numai in situatia in care pentru realizarea acestora nu sunt necesare lucrari de constructie pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

Structura constructiei deja existente in amplasament este din cadre metalice. Acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Constructia are dimensiunile in plan de 104,50 m x 40,75 m.

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Situatia actuala

Terenul pe care este amplasat corpul de cladire al abatorului ce isi va schimba destinatia este intravilan, cu proprietar SUD FLEISCH S.R.L., conform Contractului VC2950/07.10.2014 si Hotararea nr. 1/19.02.2015 si inchiriat firmei MARCHAND S.R.L. prin Contract de locatiune (Anexa nr. A3), avand o suprafata teren 27.724,00 mp.

Teren intravilan cu suprafata de 27.724,00 mp situata pe teritoriu orasului Racari, sat Ghergani, str. Industriilor nr 379, judet Dambovita identificat cu nr. cadastral 4406, intabulat in CF nr. 70051, compus din: (Anexa nr. A4)

- 13.570 mp curti – constructii;

- 14.145 mp arabil.

Date referitoare la constructii: (Anexa nr. C1)

- Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, SCD = 3.960 mp, nr cadastral 4406 – C1;

- Constructia C2 – P, SC = 294 mp, nr. cadastral 4406 - C2;

- Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr. cadastral 4406 – C3.

POT si CUT se mentin.

Utilitati existente: electricitate, apa, gaze, canalizare.

Situatia propusa prin proiect

Parcela de teren in care se doreste a se schimba destinatia din abatorului in fabrica de prelucrare membrane naturale a fost studiata in cadrul documentatiei de urbanism nr. 88/2018, faza P.U.G. aprobat prin hotararea Consiliului Local Racari nr. 4/24.02.2010 (Codul Civil si Certificatul de urbanism nr. 4/08.01.2019, emis de Primaria Comunei Racari).

Se propune schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale.

Domeniul principal de activitate desfasurat de MARCHAND S.R.L. la punctul de lucru: sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita este:

CAEN 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii – Prelucrarea si conservarea membranelor naturale (Anexa nr. A5)

Activitatea se va desfasoara pe un teren in suprafata de 27.724 mp si se mentin constructiile existente in amplasament:

- Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, nr. cadastral 4406 – C1;

- Constructia C2- P, SC = 2.94 mp , nr. cadastral 4406 – C2;

- Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr. cadastral 44606 – C3.

Figura 1 – Delimitarea amplasamentului

Prin proiect se realizeaza:

- schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale;

- constructia are dimensiunile in plan de 104,50 m x 40,75 m; structura constructiei este din cadre metalice; acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice; inaltimea libera a spatiilor interioare este de 4,01 m, respectiv 4,86 m la parter si 3,00 m la etaj; ferestrele sunt de tip aluminiu + geam termoizolant culoare alb, pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau gresie; accesul la etaj se face prin intermediul a 3 scari interioare in 2 rampe, cu latimea rampei de 0,90 m;

- nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori;

- corpul principal este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare;

- se creeaza fluxul tehnologic pentru prelucrarea propduselor fierte si congelate (stomac de porc, bumbar, mate crete de porc, funduri de porc); produselor congelate (stomac de porc, bumbare de porc, mate crete de porc) si produselor sarat ambalate (bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc);

- toate utilitatile se vor asigura din retelele publice existente in zona;

- accesul se face dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament; exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto;

- scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita electrostatic la nivelul terenului natural.

Pentru realizarea proiectul de investitie s-a tinut cont ca amplasamentul statie de epurare mecano-biologice este la o distanta de:

- peste 350 m de situl arheologic: Silistea medievala de la Ghergani, cod RAN 68663.01, pe directia WSW;

- peste 520 m de zona locuinta pe directia WS;

- peste 300 m de zona locuinta pe directia SWS;

- peste 520 m de zona locuinta pe directia NNW.

## Amplasamentul proiectului

### Localizarea proiectului

Terenul pe care este construita folosinta ce se doreste a se schimba destinatia se situeaza in intravilanul din partea de est a localitatii Ghergani, oras Racari, judet Dambovita. (Anexa nr. C2)

Prin Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019 se specifica urmatoarele regimuri: (Anexa nr. A2)

Regimul juridic: - teren intravilan, proprietar SUD FLEISCH S.R.L., conform Contractului VC2950/07.10.2014 si Hotararea nr. 1/19.02.2015, inchiriat firmei MARCHAND S.R.L. prin contract locatiune, suprafata teren = 27.724 mp.

Regimul economic: - teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii si arabil; zona unitati industriale de depozitare si transport.

Vecini: - N – DE pe lungime de 286,89 m

- E – Suta Ion pe lungime de 234,65 m

- S – paraul Ilfovat pe lungime de 157,92 m

- V – ABATORUL MUNTEAN S.R.L.

Regimul tehnic: - teren intravilan cu suprafata 27.724 mp, situat pe teritoriul orasului Racari, sat Ghergani, judet Dambovita, identificat cu nr. cad. 4406, intabulat in CF nr. 70051, compus din:

- 13.570 mp – curti-constructii’

- 14.154 mp - arabil.

Date referinta la constructii:

- Constuctia C1 – P+1, Sc = 1.980 mp, Scd = 3.960 mp, nr. cd. 4406-C1

- Constuctia C2 – P, Sc = 294 mp, nr. cd. 4406-C2

- Constuctia C3 – P, Sc = 1.164 mp, nr. cd. 4406-C3

Prin proiect se solicita schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale si creearea unor fluxuri specifice de prelucrarea a membranelor naturale (stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi). Nu se vor prelucra mate subtiri.

Pe parcela de teren in suprafata de 27.724 mp, a carui proprietar este SUD FLEISCH S.R.L. si pentru care a fost inchiriata firmei MARCHAND S.R.L. prin contractul de locatiune (Anexa nr. A3) a functionat un abator mixt de porcine si ovine, fiind amplasata in intravilanul localitatii Ghergani, iar conform P.U.G. aprobat prin Hotararea Consiliului Local Racari nr. 4/24.02.2010, se incadreaza:

- categoria de folosinta: curti constructii;

- zona unitatii industriale de depozitare si transport.

Figura 2 – Localizarea amplasamentului

Din punct de vedere al amplasarii obiectivului in raport cu:

- corpurile de apa de suprafata – bazin hidrografic al raului Arges, la cca. 60 m de malul stang al paraului Ilfovat, afluent necadastrat mal stanga al raului Ilfov, cod cadastral X-1.025.16.00.00.00.0;

- corpurile de apa subterana ROAG 02 – caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterna;

- sit arheologic „Silistea medievala de la Ghergani”, cod RAN 68663.01, in partea de WSW a amplasamentului.

### Descrierea amplasamentului

Pe terenul care a fost ales a se realiza fabrica de prelucrare membrane naturale exista infrastructura necesara realizarii obiectivului propus.

Corpul principal este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare.

Astfel, ca activitatea se va desfasura pe un teren in suprafata de 27.724 mp si se mentin:

- Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp SCD = 3.960 mp, nr. cadastral 4406-C1;

- Constructia C2 – P, SC = 294 mp, nr. cadastral 4406-C2;

- Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr. cadastral 4406-C3.

Constructia are dimensiunile maxime la teren de 104,50 m x 40,75 m.

Constructiile existente sunt situate in partea nordica a terenului la cote cuprinse in 135,00 ÷ 133,87 mdMN. (Anexa nr. C3)

Distantele fata de constructiile vecine sunt de:

- 36,90 m fata de Camera Motoare Statie epurare (Parter II RF)

- 9,79 m fata de sala de Spalator Masini;

- 26,31 m fata de sala de Spalator Masini;

- 6,46 m fata de Cabina paza (Parter II RF);

- 31,08 m fata de statie pompe (Parter II RF);

- 41,28 m fata de sala de Spalator Masini.

Vecinatati:

- la nord - DE pe lungimea de 286,89 m;

- la est - Suta Ion pe lungimea de 234,65 m;

- la sud - paraul Ilfovat pe lungimea de 157,92 m;

- la vest - ABATOR MUNTEAN S.R.L.

Accesul in incinta se realizeaza din strada Industriilor nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, Dambovita, dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament.

Pe terenul inchiriat pentru a se desfasura activitatea propusa exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii, asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto.

Exista propusa o circulatie carosabila in interiorul limitei de proprietate si circulatii pietonale in zona accesului principal in cladire.

Dupa finalizarea inchiderilor cladirii se va realiza un trotuar din beton simplu cu latimea de 100 cm ce va proteja soclul si pe unde se va putea circula ocazional.

In amplasament este existenta si infrastructura necesara asigurarii utilitatiilor, din retelele publice existente in zona si pe amplasament.

## Caracteristicile fizice ale intregului proiect, lucrarile de demolare necesare, precum si cerintele privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si functionare

### Necesitatea proiectului

In procesele tehnologice de obtinere a produselor alimentare, pe langa materiile prime de baza, se mai folosesc o serie de materii prime auxiliare si materiale care contribuie la obtinerea si definitivarea insusirilor produsului alimentar.

Membranele sunt acele invelisuri utilizate la preparatele din carne, avand ca scop determinarea formei si dimensiunilor dorite, asigurand in acelasi timp o protectie a acestora fata de mediul exterior. Dupa provenienta membranele sunt naturale (provin de la sacrificarea animalelor) si artificiale (obtinute din pelicule de materiale plastice, din materiale vegetale sau animale).

MARCHAND S.R.L. are in vedere la punctul de lucru obtinerea de membrane naturale ce se vor obtine din stomacul, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimile animalelor, ce vor fi achizitionate deja separate de tacamul de mate si golite de continut.

Necesitatea proiectului este data de nevoia deschiderii unui punct de lucru in care sa se desfasoare activitatea de prelucrare a membranelor naturale, activitate care in prezent se desfasoara la sediul social din Magurele, judetul Ilfov.

### Programul pentru implementarea proiectului

#### Perioada de implementare propusa

Pentru realizarea proiectului de inevstitie pentru “Schimbare destinatie din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale„ str. Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita”, s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019. (Anexa nr. A2)

Durata de realizare a investitiei este fixata la 4 luni calendaristice, conform graficului orientativ de realizare a investitiei prezentat mai jos:

Tabel 1 - Graficului orientativ de realizare a investitiei

| GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR (C+M) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA DE LUCRARI | LUNA 1 | LUNA 2 | LUNA 3 | LUNA 4 |
| INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |
| INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |
| UTILAJE TEHNOLOGICE |  |  |  |  |

#### Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Se propune o durata de realizare a investitiei de 4 luni.

Graficul orientativ de executie a fost prezentat in Tabelul nr. 1.

Nu se are in vedere lucrari de demolare si nici de modificari ale infrastructurii de utilitati deja existenta in amplasament.

Calendarul activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului supus avizarii este strict legat de constrangerile privind calendarul avizarii proiectului.

Din punct de vedere institutional, pentru implementarea proiectului supus avizarii este necesara parcurgerea unei succesiuni de activitati pregatitoare. In rezumat, acestea constau in:

- Avizarea componentelor proiectului – obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv din partea autoritatilor de mediu;

- Proiectarea de detaliu si intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;

- Obtinerea Autorizatiei de Construire;

- Organizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor, selectarea contractorului;

- Pregatirea riguroasa a interventiei;

- Construirea propriu-zisa a obiectivelor componente – lucrari civile/montaj echipamente;

- Eliberarea si curatarea amplasamentului.

In ceea ce priveste tehnologia de lucru si schema de masini ce va fi utilizata pentru lucrarile de constructii pe amplasament trebuie precizat faptul ca nu vor fi utilizate tehnologii, echipamente sau utilaje speciale. Toate lucrarile pot fi executate cu utilaje prezente in mod curent pe santierele de constructii (excavatoare, incarcatoare frontale, automacarale, autocamioane). Data fiind dimensiunea redusa a gabaritului fundatiilor si echipamentelor ce vor fi instalate, utilajele ce vor fi utilizate vor fi adaptate caracteristicilor proiectului.

Organizarea de santier va fi clasica, durata de executie a lucrarilor fiind apreciata la aproximativ patru luni.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament vor fi specifice etapelor de implementare a proiectului, dupa cum urmeaza:

Lucrari de amenajare in interiorul corpurilor de cladire existente in amplasament (C1 ÷ C3)

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

- Amenajarile spatiilor se vor realiza in corpul principal ce este este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, avand dimensiunile: 104,50 m x 40,75 m, cu regimul de inaltime variabil, din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor deja existente cu minime lucrari de finisare.

- Compartimentarile sunt in totalitate din panouri sandwich in zona de productie si partial din rigips la etaj (birouri). Panourile sandwich sunt alcatuite din doua fete de metal vopsite in camp electrostatic injectate in interior cu spuma de poliuretan de inalta densitate. Aceste panouri sandwich pe langa rolul de suprafete izolante sunt si suprafete lavabile si imputrescibile.

- Etajul este partial pod tehnic circulabil (pentru montarea distributiei utilitatilor) si partial (birouri, vestiare tip filtru pe sexe, oficiu, sali de mese si odihna, spatiu pentru spalatorie echipament, uscare si depozitare).

- La etaj din podul tehnic in care s-a realizat distributia conductelor pentru utilitati, in spatiile de productie coboara coloanele acestora din care se realizeaza legaturile la punctele de consum, astfel incat se elimina aparitia picaturilor si a altor depuneri si se pot igeniza usor.

Lucrari de constructii beton si metalice

In amplasament exista platforme betonate.

Nu se aduc modificari asupra cailor de acces din incinta.

- Exista propusa o circulatie carosabila in interiorul limitei de proprietate si circulatii pietonale in zona accesului principal in cladire.

- Dupa finalizarea inchiderilor cladirii se va realiza un trotuar din beton simplu cu latimea de 100 cm ce va proteja soclul si pe unde se va putea circula ocazional.

- Se va delimita in interiorul amplasamentului zonele de parcari, circulatie interioara, zona de descarcare/receptie marfa.

Lucrari de montaj

Nu se vor face interventii de mare anvergura pentru realizarea instalatiilor sanitare/electrice/termice.

- Montaj utilaje si echipamente in spatiile de productie delimitate.

- Montaj conducte apa/canalizare/abur.

- Executarea de legaturi conducte pentru asigurarea cu utilitati.

- Montarea de dispozitive de siguranta pe echipamente/utilaje/instalatii.

- Realizarea de semnalizari si marcaje pe fluxul de productie’

- Montare instalatiile de ventilare si tratare aer pe fluxul de productie.

Lucrari amenajari retele

Nu se intervine la reteaua de alimentare, gospodaria de apa, reteaua de canalizare, reteaua electrica, reteaua de gaze existente in amplasament.

- Se vor realiza amenajari, coloane interioare de apa/canalizare.

In cadrul corpului principal (fabrica de prelucrare membrane naturale - fara mate subtiri) s-a pastrat distributia existenta, coloanele si legaturile existente pentru ce se putea integra in fluxul tehnologic (ca spalatoarele de maini, etc.), o parte a legaturilor igienico-sanitare (vestiar femei) si s au realizat alte coloane si legaturi pentru noile echipamente necesare, noii destinatii de fabrica de prelucrare membrane (ca: mese de sortare, calibrare, fasonare, bazine de fiert, centrifuga de stomace, etc.).

Conductele coloanelor si legaturilor sunt tot din PPR.

De asemeni s-a amenajat vestiar filtru pentru barbati, spalatorie de echipament, etc., lucrarii la care s-au realizat coloane si legaturi noi din conducta de PPR.

In cadrul corpului principal (fabrica de prelucrare membrane naturale – fara mate subtiri) s-a pastrat in integralitate cele patru trasee de conducte (PVC KG) la care s-au racordat scurgerile de la noii consumatori de apa igienico – sanitara s-au tehnologica astfel:

la etaj s-au racordat la traseele existente:

- creerea fluxului necesar pentru vestiare tip filtru pe sexe (femei, barbati ) dotate cu WC-uri si dusuri;

- grup sanitar pe sexse pentru zona de Sali de mese – odihna;

- flux spalare echipamente (racord masina de spalat, uscator de rufe);

- spalator de vase in spatiul pentru oficiu (fost depozit).

la parter s-au racordat la traseele existente:

- scurgerile  de la spalatoarele de maini noi (completari);

- scurgerile de la mesele de sortare, calibrare, fasonare (racorduri elastice la sifoanele de pardoseala existente);

- racordarea sifoanelor de pardoseala de la spatiile racire intensiva, fierbere centrifugare la reteaua existenta;

- izolarea cu dopuri de polistiren expandat si polistiren extrudat pentru spatiile depozitelor cu temperaturi negative (tunele de congelare, depozite congelate) sau ridicarea sifoanelor la nivelulu noii pardoseli create pentru protectia solului (zona hol  tehnologic, depozit refrigerate);

Noile racorduri la reteaua existenta s-a realizat din conducte de canalizare PP sau PVC KG functie de necesitati.

- Se vor executa conexiuni la retele: apa, canalizare, electric, gaze naturale.

Lucrari instalatii electrice

Nu se intervine la reteaua electrica deja existenta.

- Se partreaza alimentarea din postul de transformare.

- Se pozeaza o noua alimentare din postul de transformare pana la unitatile exterioare ale instalatiilor frigorifice L=200m cablu  2xACYAbY 3x185+90.

- Se monteaza un tablou electric nou pentru instalatiile de frig – 1 buc.

- Se refac tablourile electrice existente – 7 buc.

- Spatiile se vor racorda la reteaua de energie electrica prin bransament la reteaua interna existenta.

- Se vor monta instalatii electrice de forta si de iluminat.

- Se dezafecteaza lampile cu tuburi fluorescente existente - 100 buc.

- Se monteaza lampi cu led IP65 cu un consum mic de energie - 200 buc. si lampi de iluminat de siguranta pentru evacuare cu bloc de emergenta, autonomie 1 h - 40 buc.

- Se inlocuiesc 50% din cablurile existente afarente instalatiei iluminat.

- Se inlocuiesc toate aparatele de comanda a iluminatului cu aparate IP65 – 50 buc.

- Se va realiza instalatia electrica de legare la pamant.

- Se dezafecteaza 50% din instalatiile de fortadin podul halei.

- Se monteaza pat de cabluri L=150m, si toate cablurile vor fi pozate pe pat de cabluri.

- Se inlocuiesc toate aparatele de comanda (prize) cu aparate IP65 – 50 buc.

- Se inlocuiesc 50% din cablurile existente afarente instalatiei de forta.

- Se refac toate alimentarile si comenzile instalatiilor de frig.

Retele apa/canal

Nu se va modifica sistemul de alimentare si canalizare existent in amplasament.

- Se va realizare conexiuni si racorduri la retelele existente de canalizare.

I. ETAPA DE EXECUTIE SI GARANTIE A LUCRARILOR

Ca si perioada de executie, se estimeaza ca varianta va fi realizata in 4 luni.

Nu este necesara o perioada de garantie a lucrarilor.

I.1. Tehnologia de realizare a investitiei

Etapa de constructie a lucrarilor de schimbare a destinatiei cladirii din abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale si a lucrarilor conexe (compatimentari, finisaje, utilitati) nu va fi de amploare si nu vor necesita executarea unor lucrari de constructii-montaj ample.

I.2. Planul de executie

Durata de realizare a investitiei este estimata la 4 luni calendaristice de la data primirii acordului de mediu.

2.1. Etape de executie

- Realizarea unor inchiderile exterioare, ce vor fi in totalitate din panouri sandwich.

- Realizarea compartimentarile sunt in totalitate din panouri sandwich in zona de productie si partial din rigips la etaj (birouri). Panourile sandwich sunt alcatuite din doua fete de metal vopsite in camp electrostatic injectate in interior cu spuma de poliuretan de inalta densitate. Aceste panouri sandwich pe langa rolul de suprafete izolante sunt si suprafete lavabile si imputrescibil.

- Realizare instalatii sanitare si electrice.

- Montaj echipamente si utilaje.

2.2. Etapa de amenajare a Organizarilor de santier

Pentru amenajarea organizarilor de santier ce se va amplasa in interiorul amplasamentului sunt necesare urmatoarele lucrari:

- delimitarea incintei;

- amenajari si constructii provizorii;

- organizarea incintei;

- amenajarea depozitelor de materiale;

- racorduri la reteaua de utilitati din incinta;

- organizarea pazei si sigurantei incintei.

Din punct de vedere al protectiei mediului este deosebit de important sa se ia unele masuri cu caracter organizatoric si anume:

- Tehnologia de executie precum natura si calitatea materialelor folosite  la acest obiectiv vor fi in conformitate cu prevederile si standardele normelor tehnice acceptate in Romania si Uniunea Europeana.

- Constructiile provizorii poate fi realizata din baraci monobloc si trebuie sa asigure spatii pentru birouri, vestiare. Cladirea poate fi bransata la sistemul centralizat de alimentare cu apa si de canalizare, se va realiza bransarea la reteaua electrica existante in amplasament.

- Depozitarea de materiale se va realiza in spatii inchise, tip magazii.

- In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier.

- Intrarea masinilor cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cat si curatenia drumurilor din imediata apriere.

- Autocamioanelor ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu prelata de protectie.

- Toate activitatile de constructii-montaj necesarea realizarii investitiei se vor executa numai pe platformele betonate deja existente in amplasament.

- Deseurile rezultate din activitatea santierului se vor elimina pe baza de contract la un depozit de salubritate a localitatii sau cel mai apropiat din zona amplasamentului.

- Pana la evacuarea deseurilor din amplasament aceste vor fi stocate temporar in bene metalice, pe platforma betonata, delimitata.

- Pentru deseurile de tip municipale si asimilabile, santierul va fi prevazut cu pubele de colectare.

La terminarea lucrarilor se vor efectua urmatoarele lucrari:

- constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizand si refacand toate caile de acces folosite pe durata executiei lucrarilor.

- degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea manuala a materialelor rezultate si transportul lor la depzotul de salubritate;

- realizarea lucrarilor pentru refacerea conditiilor initiale de mediu: terenul din jurul constructiei se va aduce la conditia initiala, prin refacerea platformelor betonate si zone/spatiile verzi se vor ierba.

### Descrierea componentelor importante ale proiectului

MARCHAND S.R.L. are in vedere realizarea unei fabrici de prelucrare si conservare a membranelor naturale, de tip: stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi prin amenajarea unui ansamblu de constructii ce au avut destinatie de abator si creearea unor fluxuri de productie de prelucrare si conservare a membranelor naturale si anume, pentru:

- produse fierte si congelate;

- produse congelate;

- produse sarate ambalate.

Materia prima va fi achizitionata deja separata de tacamul de mate si golite de continut si nu vor necesita realizarea fluxurilor de productie pentru aceste tipuri de activitati.

Proiectul nu implica interventii la infrastructura existenta in amplasament, ci doar lucrari de conexiuni la acestea.

Proiectul de executie a investitiei „Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare membrane naturale”, detaliaza activitatiile de proiectare necesare pentru lucrarile de executie ce se vor realiza: (Anexa nr. B1)

- Lucrarile de arhitectura, ce reprezinta compartimentarea si amenajarea interioara a corpurilor de cladire ce si vor modifica destinatia;

- Lucrarile de realizare si conectare a instalatiilor sanitare de apa si canalizare;

- Lucrarile de realizare si conectare a instalatilor electrice;

- Lucrarile de realizare si conectare a instalatilor termice;

- Montajul utilajelor si echipamentelor pe fluxul de productie;

- Organizarea de santier.

#### Lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

MARCHAND S.R.L. a demarat deja activitatile de avizare prin obtinerea Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019. (Anexa nr. A2)

In conformitate cu prevederile planului de amplasament atasat (Anexa nr. C3), caracteristicile si suprafetele specifice componentelor proiectului sunt:

- Suprafata ariei de proiect – 27.724,00 mp, repartizata in mai multe arii distincte, amplasate in interiorul si exteriorul constructiilor existente (corpuri cladire):

- Arii interioare (in interiorul corpului de cladire):

  - constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, nr cadastral 4406 – C1;

  - constructia C2 - P, SC = 294 mp, nr cadastral 4406 – C2;

  - constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr cadastral 44606 – C3;

rezultand urmatoarele suprafete:

    - suprafata construita, Sc = 2.863,17 mp;

    - suprafata desfasurata, Sd = 3.464,87 mp;

    - suprafata utila totala, Su = 3.306,72 mp;

- Arii exterioare (in exteriorul corpului de cladire – existente in amplasament):

- post paza, S = 26,40 mp;

- spalator masini, S = 122,25 mp;

- spalator masini, S = 56,39 mp;

- spalator masini, S = 61,61 mp;

- padoc, S = 515,70 mp;

- bazin statie epurare, S = 493,38 mp + camera motorea statie epurare, S = 27,16 mp’

- bazin apa + statie pompe, S = 24,65 mp;

- post trafo;

- statie gaze;

- bazin reziduuri;

- 2 foraje prevazute cu zone de protectie de 12 mp;

- 2 zone montaj agregate frigorifice.

Extrasul de carte funciara (Anexa nr. A4) si plansa Plan de situatie (Anexa nr. C3), pe care este evidentiata aria de proiect sunt anexate documentatiei.

A. Lucrari de executie a investitiei „Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare membrane naturale”

Schimbarea functiunii se va realiza in corpul principal ce este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P si ale caror dimensiunile maxime la teren – 104,50 m x 40,75 m raman nemodificare.

Se mentine acelasi regim de inaltime P + 1E, cu inaltimele:

- Hstreasina = +8,07 m;

- Hcoama = +9,72 m.

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Caracteristicile constructiei propuse sunt:

Suprafata construita, Sc = 2.863,17 mp

Suprafata desfasurata, Sd = 3.464,87 mp

Suprafata utila totala, Su = 3.306,72 mp

Suprafata locuibila, Sl = 0,00 mp

Se mentine aceeasi indicatori urbanistici aprobati:

P.O.T = 10,33%

C.U.T = 0,12

Structura constructiei deja existente este din cadre metalice, fiind formata din doua corpuri: un corp parter + un corp parter si partial etajat.

Are doua usi sectionale de 2,40 x 2,90 m si una 2,73 x 290 m, celelalte usi sunt izolante sau metalice.

Infrastructura este mixta, central sub peretii din zidarie – radier general, cu extinderi laterale si a corpului etajat cu structura metalica fundatii izolate.

Acoperisul tip sarpanta in doua ape este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Inaltimea libera a spatiilor interioare este de 4,01, respectiv 4,86 m la parter si 3,00 m la etaj.

Ferestrele sunt de tip aluminiu + geam termoizolant culoare alb, pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau greie.

Accesul se face dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament. Exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru  mijloace auto.

Scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita electrostatic la nivelul terenului natural.

Nu se intervine la infrastructura deja existenta in amplasament.

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conform H.G.R. nr. 976/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013).

Lucrari de amenjare/compartimentare

In corpul de cladire ce isi schimba destinatia s-a avut in vedere utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare.

- Infrastructura este mixta (fundatii continue in zona centrala a salilor de productie) si (fundatii izolate in restul constructiei).

- Suprastructura este mixta (in zona centrala a salilor de productie din zidarie si beton armat placate cu panouri sandwich de o parte si alta a acestora) si din metal (stalpi, grinzi, pane) in rest in interior si total pe exterior.

- Inchiderile exterioare sunt in totalitate din panouri sandwich.

- Compartimentarile sunt in totalitate din panouri sandwich in zona de productie si partial din rigips la etaj (birouri). Panourile sandwich sunt alcatuite din doua fete de metal vopsite in camp electrostatic injectate in interior cu spuma de poliuretan de inalta densitate. Aceste panouri sandwich pe langa rolul de suprafete izolante sunt si suprafete lavabile si imputrescibile.

- Tamplaria interioara si exterioara (usi si ferestre) este realizata din inox sau panouri sandwich.

- Acoperisul este de tip sarpanta realizat in doua ape .

- Etajul este partial pod tehnic circulabil (pentru montarea distributiei utilitatilor) si partial (birouri, vestiare tip filtru pe sexe, oficiu, sali de mese si odihna, spatiu pentru spalatorie echipament, uscare si depozitare).

- La etaj din podul tehnic in care s-a realizat distributia conductelor pentru utilitati, in spatiile de productie coboara coloanele acestora din care se realizeaza legaturile la punctele de consum, astfel incat se elimina aparitia  picaturilor si a altor depuneri si se pot igeniza usor.

Parterul cuprinde urmatoarele spatii:

- receptie materie prima;

- zona refrigerare fulgi gheata;

- casa scarii administrativtiv;

- depozit materie prima refrigerata;

- depozit materie prima congelate;

- zona decongelare;

- zona desfacere tacam/sortare;

- spalatorie navete;

- zona depozitare deseuri - 3;

- casa scarii acces personal;

- casa scarii;

- zona depozitare materiale de igienizare;

- filtru;

- lavoare - 3;

- zona fierbere centrifugare;

- zona spalare sortare stomace;

- zona depozitare navete murdare;

- zona racire intensiva – transfer in navete perforate;

- sala prelucrare;

- sala ambalare in cartoane;

- zona depozitare butoaie curate si cartoane;

- zona spalare butoaie;

- vestiare - 2;

- birou - 3;

- hol;

- hol - paletizare;

- tunel de congelare - 2;

- depozit congelate produs finit in cartoane;

- depozit de conditionate produs finit in butoaie;

- WC - 5;

- zona livrare;

- casa scarii acces personal din exterior.

Etajul cuprinde urmatoarele spatii:

- casa scarii;

- hol - 4;

- oficiu;

- baie;

- zona spalare echipamente de lucru;

- zona uscare echipament;

- depozit echipamente de lucru;

- vestiar tip filtru pe sexe (VHO B; dus+WC; VHL B; VHO F; dus + WC; VHL F);

- depozit;

- hol cu lavoare;

- sala de mese nefumatori;

- sala de mese fumatori;

- depozit materiale igienizare;

- grup sanitar pe sexe (WC; lavoar; WC; lavoar).

Instalatii interioare

Instalatii electrice

Toate incaperile sunt prevazute cu instalatii electrice de iluminat cu led ce vor asigura minim 220 lucsi la un metru de pardoseala, precum si racordarea tuturor utilajelor si echipamentelor consumatoare de curent electric si legarea acestora la centura de impamantare existenta.

Instalatii sanitare (apa rece, calda si canalizare interioara)

Se vor monta instalatii apa rece si calda.

Din punct de vedere igienico sanitar, in toate punctele critice de la receptia materiei prime pana la expeditie sunt prevazute spalatoare de maini de inox cu sterilizator de cutite.

Vestiarele tip filtru pe sexe sunt prevazute cu dus si WC, la iesirea comuna pe hol sunt prevazute lavoare.

La accesul personalului in spatiile de productie sunt prevazute cu: WC-uri, spalator de maini si ecluza.

La grupul sanitar sunt prevazute: WC-uri; lavoare.

Pentru igienizarea navetelor s-a prevazut masina de spalat navete ;

Pentru spalat butoaie s-a prevazut spatiu cu dispozitiv pentru spalare butoaie.

Pentru igienizarea echipamentelor de lucru s-a prevazut masina de spalat rufe  automata, uscator de rufe si spatiu de depozitare echipamente curate.

Pentru igienizarea spatiilor sunt prevazute puncte de igienizare cu port-furtun si prize pentru aparat KERCHER.

Instalatii canalizare

Toate spatiile cu temperaturi pozitive de productie sunt prevazute cu sifoane de pardoseala pentru industria alimentara.

Toate utilajele si echipamentele consumatoare de apa sunt racordate la reteaua de canalizare fie tehnologica, fie menajera interioara existenta.

Instalatii de incalzire

Toate spatiile administrative sunt prevazute cu corpuri statice de incalzire, iar cele de productie sunt conditionate intr-o instalatie de tratare aer compusa din centrala tratare aer, prevazuta cu chiller pentru racirea bateriei din centrala de aer si filtre G4, pentru asigurarea temperaturilor tehnologice necesare. Chillerul utilizeaza ca agent frigorific primar R410 A.

Instalatii interioare de gaze

Agentul termic pentru apa calda, incalzire si tehnologic este preparat in centrala termica existenta, prevazuta cu un cazan de abur de joasa presiune (cazan de abur ACD 1 - 0,7 monobloc, constructor PIFATI S.A.) si un cazan de apa calda (cazan de apa calda AAC 170, constuctor PIFATI S.A.) ce utilizeaza gaz metan.

Instalatii frigorifice

Depozitele de concelate materie prima si produs finit ca si tunelele de congelare sunt prevazute cu o instalatie frigorifica de congelare (compresor, vaporizatoare).

Depozitele de refrigerate materie prima si produs finit sunt prevazute cu o instalatie frigorifica de refrigerare (compresor, vaporizatoare).

Aparatele frigorifice utilizeaza ca agent termic primar freonul R404 A.

Deseuri

Deseurile menajere sunt colectate in pubele, depozitate in exterior si preluate de unitatea de salubritate publica.

Deseurile tehnologice sunt colectate, depozitate la frig pana sunt preluate in vederea neutralizarii (instalatii de biogaz) – depozit separat.

Toate accesele din exterior catre interiorul corpului principal sunt prevazute cu echipamente de inlaturarea insectelor si rozatoarelor.

Dotari existente in amplasament

In amplasament sunt existente toate utilitatile necesare asigurarii si fuctionarii fabricii de prelucrare membrane naturale.

- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din Postul Trafo existent P 20/04 KW, ce are o capacitate de 1000 KVA.

- Alimentarea cu apa potabila pentru utilizarea in scopuri igienico-sanitare si tehnologice se va asigura prin intermediul a 2 foraje: F1 = 125 m si F2 = 100 m. Apa de alimentare este tratata cu statia de clorinare tip ADVANCE 201 cu capacitate de clorinare de 1,4-28 g/h.

- Amplasamentul dispune si de gospodarie de apa: 1 rezervor suprateran metalic bicompartimentat cu V = 500 mc, iar din acestea este asigurata si rezerva intangibila de incendiu si 2 statii hidrofor echipate cu cate un grup de pompe (Qp = 6,9 l/s, Hp = 60 mCA) si un vas hidrofor V = 1.000 l.

- Apele uzate tehnologic sunt dirijate in separatorul de grasimi amplasat la capatul halei (6,0 x 2,5 x 3 m) bicompartimentat, realizat din beton si hidroizolat. Apele menajere si apele tehnologice preepurate sunt preluate de statia de epurare mecano-biologica avansata (Qzi max = 4,32 l/s) si sunt evacuate in reteaua de canalizare in care sunt evacuate si apele menajere.

Constructiile existente si ca caror destinatie va fi modificata sunt situate in zona nordica a terenului la cote cuprinse intre 135,00 ÷ 133,87 mdMN. Conform studiului de inundabilitate (Anexa nr. B2) nivelul corespunzator Q1% este de 133,49/133,11 mdMN amonte/aval, inundand terenul pe latura sudica limitrofa paeaului Ilfovat pe o lungime de cca. 13 ÷ 47 m, fara a afecta constructiile existente.

Urmare a faptului ca parte din teren este inundabil, proprietarul terenului, SUD FLEISCH S.R.L. prin reprezentantul sau legal Ocnaru Andrei – Administrator a inaintat care A.B.A. Arges-Vedea declaratia pe propria raspundere, intocmita conform Ordin nr. 2/2006 al M.M.G.A., Anexa nr. 1d si autentificata cu nr. 505/12.12.2019 de catre Notar Public Enache Iulia Targoviste, judet Dambovita.

B. Lucrari de executie a Organizarii de santier

Proiectul de organizare a santierului

Proiectul de organizare de santier se realizeaza in doua faze:

- faza I - care se concretizeaza intr-o schema generala de organizare elaborata, de catre proiectant, pe baza solutiilor prevazute in nota de comanda;

- faza a II-a - elaborata de catre antreprenorul general pe baza schemei generale de organizare si a proiectului de executie, care detaliaza solutiile prevazute in faza I.

La elaborarea proiectelor de organizare trebuie sa se tina seama de baza materiala a constructorului.

Fondul de organizare de santier

Organizarea de santier aferenta proiectului va ocupa o suprafata mica de teren si nu se vor realiza cai de acces noi.

Deschiderea si amenajarea santierului

Organizarea de santier va fi clasica, durata de executie a lucrarilor fiind apreciata la aproximativ patru luni.

Organizarea de santier se va realiza exclusiv pe terenului stabilit prin proiect pe teritoriul amplasamentului.

Depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai in locuri special amenajate in incinta, pentru asigurarea protectiei factorilor de mediu.

Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii si care nu genereaza zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele utilajelor si/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluarii aerului si fonice; efectuare operatii de intretinere a utilajelor se va realiza doar in incinte special amenajate.

Organizarea si dimensionarea retelelor de alimentare cu apa, energie electrica, caldura si aer comprimat

Se va asigura o sursa de apa prin racordarea la reteaua de apa curenta existenta.

Pentru colectarea apelor uzate menajere se va realiza record la reteaua existenta.

Pentru alimentarea cu energie electrica pe tot parcursul lucrarilor se va realiza un racord la reteaua existenta.

Din tabloul electric general se vor alimenta utilajele necesare la lucrarilor obiectivului: aparate de sudura, masini de taiat, masini de gaurit, polizoare etc. Deasemenea se va realiza un iluminat general al incintei precum si un iluminat interior.

Organizarea teritoriului santierului

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si uneltele folosite in edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic.

Amplasamentul prezinta constrangeri privind organizarea logistica a lucrarilor (suprafata terenului afectat santierului in fiecare dintre ariile de interventie, este mica).

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul amplasamentului vor fi aplicabile si Contractorului si tuturor subcontractantilor acestuia.

C. Lucrari de executie de demolare

Implementarea proiectului nu implica derularea unor lucrari de demolare/desfiintare a altor constructii sau instalatii.

Nu se vor face modificari la structura interiora a cladirii, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

#### Descrierea proiectului din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Pentru realizarea proiectului de investitii „Schimbare destinatie abator in fabrica de prelucrare membrane naturale„ Punct de lucru: str. Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita, vor fi necesare numai lucrari de amenajare si stabilire a fluxurilor de productie in interiorul corpului de cladire deja existent prin utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare.

Descrierea functionala

Tabel 2 – Lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri

| Denumire nivel | Denumire incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter (Anexa nr. C4) | Padoc | 515,70 |
|  | Nefolosibil | 34,64 |
|  | Spatiu neutilizabil | 108,59 |
|  | Vestiar | 8,82 |
|  | Ambalaje | 37,55 |
|  | Centrala termica | 31,36 |
|  | Tablou electric | 17,24 |
|  | Camera echipamente | 9,95 |
|  | Spalare butoaie | 35,94 |
|  | Depozit sare | 44,32 |
|  | Zona depozit butoaie curate | 218,04 |
|  | Sala ambalare in butoaie | 67,19 |
|  | Transfer navete perforate | 68,16 |
|  | Navete murdare | 7,48 |
|  | Vestiar | 1,71 |
|  | Birou | 3,79 |
|  | Birou | 9,46 |
|  | WC | 8,04 |
|  | Hol | 5,55 |
|  | Depozit deseuri | 8,62 |
|  | Depozit deseuri | 5,57 |
|  | Depozit congelate finit-rafturi – 180C, h liber = 4,00 m | 120,56 |
|  | Depozit refrigerate proddus finit- butoaie( 0 ÷ 120C) | 113,00 |
|  | Livrare | 79,76 |
|  | Hol | 60,28 |
|  | Tunel congelare (-400C) | 28,11 |
|  | Tunel congelare (-400C) | 29,39 |
|  | Depozit congelare materii prime (-180C) | 46,39 |
|  | Decongelare materie prima | 30,21 |
|  | Birou | 21,88 |
|  | Casa scarii | 25,18 |
|  | Lavoar | 2,55 |
|  | Lavoar | 3,20 |
|  | WC | 1,91 |
|  | WC | 2,40 |
|  | Hol | 19,99 |
|  | Filtru | 18,86 |
| Plan parter (Anexa nr. C4) | Zona spalare stomace | 25,60 |
|  | Fierbere | 21,61 |
|  | WC | 0,71 |
|  | WC | 0,71 |
|  | WC | 0,71 |
|  | Lavoar | 5,29 |
|  | Materiale de igienizare | 3,40 |
|  | Casa scarii | 8,16 |
|  | Desfacere tacam/sortare | 304,79 |
|  | Receptie | 42,00 |
|  | Deseuri | 21,09 |
|  | Spalatorie navete | 55,68 |
|  | Depozit materie prima refrigerata (0 ÷ 40C) | 84,88 |
|  | Casa scarii | 46,76 |
|  | Fulgi gheata (0 ÷ 40C) | 16,92 |
|  | Sala productie | 241,58 |
| Plan etaj (Anexa nr. C5) | Sala mese nefumatori | 39,16 |
|  | Depozit materiale igiena | 20,30 |
|  | WC | 1,61 |
|  | WC | 1,69 |
|  | Lavoar | 1,17 |
|  | Lavoar | 1,23 |
|  | Sala mese fumatori | 34,98 |
|  | Depozit echipamente curatenie | 16,68 |
|  | VHLB | 17,50 |
|  | Dus + WC barbati | 13,32 |
|  | WC | 1,01 |
|  | WC | 1,01 |
|  | DUSH | 1,01 |
|  | DUSH | 1,01 |
|  | VHOB | 13,34 |
|  | Sas | 3,87 |
|  | Hol | 31,12 |
|  | Depozit | 7,13 |
|  | VHLF | 17,94 |
|  | Dusuri + WC | 7,98 |
|  | WC | 0,77 |
|  | WC | 0,82 |
|  | WC | 0,82 |
|  | DUSH | 0,89 |
|  | DUSH | 0,89 |
|  | DUSH | 0,93 |
|  | Dusuri | 4,36 |
|  | VHOF | 26,12 |
|  | Oficiu | 11,20 |
|  | WC | 1,46 |
|  | WC | 1,46 |
|  | G.S. | 8,18 |
|  | Hol | 2,77 |
|  | Hol | 2,84 |
|  | Sas | 16,38 |
|  | Sas | 25,19 |
|  | Hol | 9,30 |
|  | Sala sedinte | 76,08 |
| Plan etaj (Anexa nr. C5) | Uscare echipamente de lucru | 20,09 |
|  | Spalare echipamente | 12,40 |
|  | Hol | 22,41 |
|  | Sas | 2,23 |
|  | Birou | 42,44 |
|  | Birou | 49,91 |

Accesul la etaj se face prin intermediul a 3 scari interioare in 2  rampe, cu latimea rampei de 0,90 m.

Caracteristicile constructiei propuse

- Functiunea: fabrica prelucrare membrane naturale

- Dimensiunile maxime la teren: 104,50 x 40,75 m

- Regim de inaltime: P + 1E

- Hstreasina = +8,07 m

- Hcoama = +9,72 m

- Suprafata construita = 2.863,17 mp

- Suprafata desfasurata = 3.464,87 mp

- Suprafata utila totala = 3.306,72 mp

- Suprafata locuibila = 0,00 mp

Incadrare cladire

Constructia proiectata se incadreaza la:

- Categoria “C” de importanta (conform H.G.R. nr. 976/1997)

- Clasa "III" de importanta (conform Normativului P100/2013)

- Grad de rezistenta la foc „IV” (conform NP 118/1999)

Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata aliniament (limita de proprietate dinspre strada) si celelalte limitele de proprietate

Distantele fata de constructiile vecine sunt de:

- 36,90 m fata de Camera Motoare Statie epurare (Parter II RF);

- 9,79 m fata de sala de Spalator Masini;

- 26,31 m fata de sala de Spalator Masini;

- 6,46 m fata de Cabina paza (Parter II RF);

- 31,08 m fata de statie pompe (Parter II RF);

- 41,28 m fata de sala de Spalator Masini.

Descrierea lucrarii

Se propune schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale.

Structura constructiei este  din cadre metalice.

Acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Constructia are dimensiunile in plan de 104,50 m x 40,75 m.

Accesul se face dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament.

Exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto.

Caile de acces si platformele existente nu se modifica.

Inaltimea libera a spatiilor interioare este de 4,01, respectiv 4,86 m la parter si 3,00 m la etaj.

Ferestrele sunt de tip aluminiu + geam termoizolant culoare alb, pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau greie.

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Solutii constructive si de finisaj

Sistemul constructiv

Structura constructiei este din panouri sandwich rigidizate cu stalpi metalici.

Acoperisul este de tip panouri sandwich, fiind montat pe ferme metalice.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Structura constructiei este din cadre metalice.

Acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Finisajele interioare

Pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau gresie.

Finisajele exterioare

Fatadele sunt acoperite cu panouri de tabla zincata vopsita electrostatic.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Cosurile de fum

Sunt prevazute 2 cosuri de dispersie a emisiilor de gaze si pulberi totale la centrala termica cu dimensiunile:  = 200 mm (350 mm cu izolatie) si H = 9,00 m pentru cele 2 cazane: cazan AAC 170 si cazan de abur ACD 1 – 0,7 monobloc, ignitubular, 1 t/h, 0,7 bar, abur saturat.

Lucrari de drenaj si scurgere ape pluviale

Scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita electrostatic la nivelul terenului natural.

Amenajari exterioare constructiei

Exista propusa o circulatie carosabila in interiorul limitei de proprietate si circulatii pietonale in zona accesului principal in cladire.

Dupa finalizarea inchiderilor cladirii se va realiza un trotuar din beton simplu cu latimea de 100 cm ce va proteja soclul si pe unde se va putea circula ocazional.

Toate accesele din exterior catre interiorul corpului principal sunt prevazute cu echipamente de inlaturarea insectelor si rozatoarelor.

Instalatii interioare

Instalatii electrice

Toate incaperile sunt prevazute cu instalatii electrice de iluminat cu led ce vor asigura minim 220 lucsi la un metru de pardoseala, precum si racordarea tuturor utilajelor si echipamentelor consumatoare de curent electric si legarea acestora la centura de impamantare existenta.

Instalatii sanitare

In toate punctele critice de la receptia materiei prime pana la expeditie sunt prevazute spalatoare de maini de inox cu sterilizator de cutite.

Vestiarele tip filtru pe sexe sunt prevazute cu dus si WC, la iesirea comuna pe hol sunt prevazute lavoare.

La accesul personalului in spatiile de productie sunt prevazute: WC-uri, spalator de maini si ecluza.

La grupul sanitar sunt prevazute: WC uri; lavoare.

Pentru igienizarea navetelor s-a prevazut masina de spalat navete.

Pentru spalat butoaie s-a prevazut spatiu cu dispozitiv pentru spalare butoaie.

Pentru igienizarea echipamentelor de lucru s-a prevazut masina de spalat rufe  automata, uscator de rufe si spatiu de depozitare echipamente curate.

Pentru igienizarea spatiilor sunt prevazute puncte de igienizare cu port-furtun si prize pentru aparat KERCHER.

Toate spatiile cu temperaturi pozitive de productie sunt prevazute cu sifoane de pardoseala pentru industria alimentara.

Toate utilajele si echipamentele consumatoare de apa sunt racordate la reteaua de canalizare fie tehnologica, fie menajera interioara existenta.

Instalatii de incalzire

Toate spatiile administrative sunt prevazute cu corpuri statice de incalzire, iar cele de productie sunt conditionate intr-o instalatie de tratare aer compusa din centrala tratare aer, prevazuta cu chiller pentru racirea bateriei din centrala de aer si filtre G4, pentru asigurarea temperaturilor tehnologice necesare. Chillerul utilizeaza ca agent frigorific primar R410 A.

Instalatii interioare de gaze

Agentul termic pentru apa calda, incalzire si tehnologic este preparat in centrala termica existenta, prevazuta cu un cazan de abur de joasa presiune (cazan de abur ACD 1 - 0,7 monobloc, constructor PIFATI S.A.) si un cazan de apa calda (cazan de apa calda AAC 170, constuctor PIFATI S.A.) ce utilizeaza gaz metan.

Instalatii frigorifice

Depozitele de congelate materie prima si produs finit cat si tunelele de congelare sunt prevazute cu o instalatie frigorifica de congelare (compresor, vaporizatoare).

Depozitele de refrigerate materie prima si produs finit sunt prevazute cu o instalatie frigorifica de refrigerare (compresor, vaporizatoare).

Aparatele frigorifice utilizeaza ca agent termic primar freonul R404 A.

Infrastructura existenta in amplasament

Pe amplasament exista toate infrastructura de utilitati.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din sistemul energetic national.

Spatiile vor fi racordate la reteaua de energie electrica prin bransament la reteaua interna existenta.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din Postul Trafo existent P 20/04 KW, ce are o capacitate de 1.000 KVA.

Alimentarea cu apa

Pe amplasament exista 2 foraje: F1 = 125 m si F2 = 100 m, ce va asigura necesarul de apa pentru scopuri igienico-sanitare si tehnologice si pentru care proprietarul terenului detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 34/14.03.2019. (Anexa nr. A6)

Pentru consumul de apa utilizat in scopuri igienico-sanitare si tehnologice in procesul de fabricare a membranelor naturale, nu va fi necesar un volum de apa suplimentar.

Gospodaria de apa este formata din:

- 1 rezervor suprateran metalic bicompartimentat cu V = 500 mc, din acestea este asigurata si rezerva intangibila de incendiu;

- 2 statii hidrofor echipate cu cate un grup de pompe (Qp = 6,9 l/s, Hp = 60 mCA) si un vas hidrofor V = 1.000 l.

Evacuarea apelor uzate

Apele pluviale cazute pe caile de acces si pe acoperisurile cladirilor sunt dirijate gravitational spre spatiile verzi din incinta.

Apele uzate tehnologic sunt dirijate in separatorul de grasimi amplasat la capatul halei (6,0 x 2,5 x 3,0 m) bicompartimentat, realizat din beton si hidroizolat. Din acest separator, apele tehnologice preepurate impreuna cu apele menajere sunt preluate de statia de epurare mecano-biologica avansata (Qzi max = 4,32 l/s) si apoi sunt evacuate in reteaua de canalizare.

Fluxuri de productie

Pentru prelucrarea si conservarea membranelor naturale (stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi) este necesarea realizarea unor fluxuri de productie, specifice pentru aplicarea tehnologii de prelucrare a acestora, ce sunt achizitionate deja congelata si separate de tacamul de mate si golite de continut.

Intreaga activitate se desfasoara in incinta inchisa, ceea ce corespunde cerintelor sanitar veterinare si de sanatate publica in vigoare si care au fost armonizate la cerintele UNIUNII EUROPENE.

A) Propdus fiert si congelat (stomac de porc, bumbar, mate crete de porc, funduri de porc)

Materie prima refrigerata

- receptie materie prima refrigerata – (cantitativa la numar de ambalaje + calitativa organoleptic, temperatura in produs);

- adaugare de gheata in fiecare unitate de transport si depozitarea pentru 24 h;

- Intoarcere cu mucoasa la exterior si spalare (sortare calitativa si receptia cantitativa la numar de bucati);

- cantarire produs crud si transfer in zona de tratare termica;

- tratare termica prin fierbere pana la atingerea temperaturii de 800C (in produs);

- transfer in cuve sau navete si adaugare apa cu gheata;

- cantarire produs fiert si transfer in navete perforate in depozit pentru scurgere si racire 24 h;

- ambalarea in cutii de carton captusite cu sac de plastic;

- racirea rapida la -300C, pana la atingerea temperaturii de maxim -180 C in produs;

- paletizare si depozitare la -180C.

Materia prima este congelata

- receptia materiei prime congelata (cantitativ la kg + calitativ – organoleptic, T in produs);

- transfer in depozit materie prima congelata dupa care urmeaza decongelarea materiei prime sau depozitarea in spatiul de decongelare;

- intoarcere cu mucoasa la exterior si spalare (sortare calitativa si receptie cantitativa la bucati);

- cantarire stomac crud si transfer in zona de tratare termica;

- tratarea termica prin fierbere pana la atingerea temperaturii de 800C in produs;

- transfer in navete sau cuve/racire rapida cu jet de apa rece;

- cantarire stomac fiert si transfer in navete perforate in depozit pentru scurgere si racire 24 h;

- ambalarea in cutii de carton captusite cu sac de plastic;

- racire rapida la -300C, pana la atingerea temperaturii de maxim -180C in produs;

- paletizarea si depozitarea la -180C.

B) Produs congelat (stomac de porc, bumbare de porc, mate crete de porc)

Materia prima este refrigerata

- receptie materie prima refrigerata (cantitativa la numar de ambalaje si calitativa – organoleptic, temperatura in produs);

- adaugare de gheata in fiecare unitate de transport si depozitare pentru maxim 24 h;

- intoarcerea cu mucoasa la exterior si spalare (sortare calitativa si receptia cantitativa la numar de bucati);

- ambalarea in cutii de carton captusite cu sac de plastic;

- racire rapida la -300C pana la atingerea temperaturii de maxim 180C in produs;

- paletizarea si depozitare la -180C.

C) Produs sarat ambalat (bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc)

- receptie materie prima refrigerata (cantitativ la numar ambalaje/bucati + calitativa – organoleptic, temperatura in produs);

- adaugare de gheata in fiecare unitate de transport si depozitare pentru maxim 24 h;

- sortare si prelucrare (fasonare, taiere, degresare, curatare, sortare, masurare) in functie de specificarea tehnica;

- sararea, formare legaturi, scurgere 24 h;

- ambalare in plase (daca este cazul) si la butoi;

- depozitare la +120C pana la +140C (timp de minim 30 zile);

- expeditia produsului finit.

MARCHAND S.R.L. va avea in permanenta in vedere:

- pastrarea lantului frigorific pentru produse;

- desfasurarea procesului tehnologic conform diagramelor flux, inclusiv respectarea procedurii de evitare a intersectarii de flux intre produsul fiert si materia prima proaspata;

- respectarea fluxurilor de materie prima, materii auxiliare si a fluxului de personal;

- respectarea destinatiei spatiilor de productie si depozitare;

- asigurarea respectarii procedurii privind transabilitatea produselor;

- implementarea si respectarea:

- Programului HACCP;

- Programului preoperational si Programului operational;

- Planului de autocontrol privind calitatea si siguranta produsului alimentar, salubritatea spatiilor, ustensilelor si suprafetelor de lucru;

- Planului DDD;

- Certificarea IFS.

Pentru realizarea fluxurilor si managementul activitatii s-au evaluat si analizat:

- DECIZIE nr. 2031 din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentara, a bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries, 2019;

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW), 2016;

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, Octombrie 2017;

- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009;

- DIRECTIVA 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) (reformare);

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018;

- Best Available Techniques (BAT) about cleaning and disinfection, 2008;

- OZONECIP - Ozone clean in place in food industries, LIFE05 ENV/E/000251, 2008;

- Guidance on the assessment of odour for planning, July, 2018.

Lucrari de demolare

Implementarea proiectul de executie a investitiei „Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare membrane naturale” nu implica derularea unor lucrari de demolare / desfiintare a altor constructii sau instalatii.

Nu se vor face modificari la structura interiora a cladirii, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Organizare de santier

In ceea ce priveste tehnologia de lucru si schema de masini ce va fi utilizata pentru lucrarile de constructii pe amplasament trebuie precizat faptul ca nu vor fi utilizate tehnologii, echipamente sau utilaje speciale.

Toate lucrarile pot fi executate cu utilaje prezente in mod curent pe santierele de constructii (excavatoare, incarcatoare frontale, automacarale, autocamioane).

Data fiind dimensiunea redusa a gabaritului fundatiilor si echipamentelor ce vor fi instalate, utilajele ce vor fi utilizate vor fi adaptate caracteristicilor proiectului.

Organizarea de santier va fi clasica, durata de executie a lucrarilor fiind apreciata la aproximativ patru luni.

## Marimea proiectului

Conform planului de situatie (Anexa nr. C3), proiectul de investitie „Schimbare destinatie abator in fabrica de prelucrare membrane naturale„ la punctul de lucru din str. Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita, beneficiar MARCHAND S.R.L. se va realiza in interiorul proprietatii particulara in suprafata de 27.724,00 mp, ce este proprietatea solicitantului conform contract de vanzare-cumparare nr. 2950/07.10.2014 (Anexa nr. A3), identificat cu nr. cadastral 4406, intabulat in CF nr. 70051, compus din: (Anexa nr. A4)

- 13.570 mp curti – constructii;

- 14.145 mp arabil.

Modificarile presupun schimbarea de destinatie a unei constructii existente in amplasament, cu dimensiunile maxime la teren de 104,50 x 40,75 m, din abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale, prin utilizarea spatiilor existente in interiorul cladirii cu minime lucrari de finisare, astfel se vor creea spatiile necesare desfasurarii activitatiilor specifice pentru prelucrarea si conservarea membranelor naturale.

Corpul principal existent in amplasament este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P si care se mentine in totalitate:

- Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, nr. cadastral 4406 – C1;

- Constructia C2 - P, SC = 294 mp, nr. cadastral 4406 – C2;

- Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr. cadastral 44606 – C3.

Etajul este partial pod tehnic circulabil (pentru montarea distributiei utilitatilor) si partial (birouri, vestiare tip filtru pe sexe, oficiu, sali de mese si odihna, spatiu pentru spalatorie echipament, uscare si dpozitare).

La etaj din podul tehnic in care s-a realizat distributia conductelor pentru utilitati, in spatiile de productie coboara coloanele acestora din care se realizeaza legaturile la punctele de consum, astfel incat se elimina aparitia picaturilor si a altor depuneri si se pot igeniza usor.

Prin schimbarea destinatiei functiunii a cladirii existente nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Se mentin aceleasi caracteristici ale constructiei existente:

- Hstreasina = +8,07 m;

- Hcoama = +9,72 m;

- Suprafata construita = 2.863,17 mp;

- Suprafata desfasurata = 3.464,87 mp;

- Suprafata utila totala = 3.306,72 mp;

- Suprafata locuibila = 0,00 mp.

Structura constructiei existente este din cadre metalice.

Infrastructura este mixta (fundatii continue in zona centrala a salilor de productie) si (fundatii izolate in restul constructiei), suprastructura este tot mixta (in zona centrala a salilor de productie din zidarie si beton armat placate cu panouri sandwich de o parte si alta a acestora) si din metal (stalpi, grinzi, pane) in rest in interior si total pe exterior, iar inchiderile exterioare sunt in totalitate din panouri sandwich.

Inaltimea libera a spatiilor interioare este de 4,01, respectiv 4,86 m la parter si 3,00 m la etaj.

Compartimentarile sunt in totalitate din panouri sandwich in zona de productie si partial din rigips la etaj (birouri).

Panourile sandwich sunt alcatuite din doua fete de metal vopsite in camp electrostatic injectate in interior cu spuma de poliuretan de inalta densitate. Aceste panouri sandwich pe langa rolul de suprafete izolante sunt si suprafete lavabile si imputrescibile.

Tamplaria interioara si exterioara (usi si ferestre) este realizata din inox sau panouri sandwich.

Ferestrele sunt de tip aluminiu + geam termoizolant culoare alb, pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau greie.

Acoperisul este de tip sarpanta realizat in doua ape realizat din panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Nu se intervine la infrastructura de utilitati si celelalte constructii din amplasament si nu se modifica indicatorii urbanistici:

- P.O.T = 10,33%

- C.U.T = 0,12

In amplasament exista urmatoarele obiective, ce nu se vor modifica:

- post paza, S = 26,40 mp;

- spalator masini, S = 122,25 mp;

- spalator masini, S = 56,39 mp;

- spalator masini, S = 61,61 mp;

- padoc, S = 515,70 mp;

- bazin statie epurare, S = 493,38 mp + camera motorea statie epurare, S = 27,16 mp’

- bazin apa + statie pompe, S = 24,65 mp;

- post trafo;

- statie gaze;

- bazin reziduuri;

- 2 foraje prevazute cu zone de protectie de 12 mp;

- 2 zone montaj agregate frigorifice.

### Utilizarea terenului in cursul fazelor de construire si exploatare

Prin Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019 se specifica urmatoarele regimuri: (Anexa nr. A2)

Regimul juridic: - teren intravilan, proprietar SUD FLEISCH S.R.L., conform Contractului VC2950/07.10.2014 si Hotararea nr. 1/19.02.2015, inchiriat firmei MARCHAND S.R.L. prin contract locatiune, suprafata teren = 27.724 mp.

Regimul economic: - teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii si arabil; zona unitati industriale de depozitare si transport.

Vecini: - N – DE pe lungime de 286,89 m

- E – Suta Ion pe lungime de 234,65 m

- S – paraul Ilfovat pe lungime de 157,92 m

- V – ABATORUL MUNTEAN S.R.L.

Regimul tehnic: - teren intravilan cu suprafata 27.724 mp, situat pe teritoriul orasului racari, sat Ghergani, judet Dambovita, identificat cu nr. cad. 4406, intabulat in CF nr. 70051, compus din:

- 13.570 mp – curti-constructii’

- 14.154 mp - arabil.

Date referinta la constructii:

- Constuctia C1 – P+1, Sc = 1.980 mp, Scd = 3.960 mp, nr. cd. 4406-C1

- Constuctia C2 – P, Sc = 294 mp, nr. cd. 4406-C2

- Constuctia C3 – P, Sc = 1.164 mp, nr. cd. 4406-C3

Amplasamentului noi investitii este amplasat in intravilanul localitatii Ghergani, in partea estica a acesteia, pe un teren in suprafata totala de 27.724,00 mp, din care, suprafata de 13.570 mp are destinatia de curti – constructii si 14.145 mp are destinatia de teren arabil.

Pe amplasamentul in care se va realiza schimbarea destinatiei din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale, exista toata infrastructura necesara pentru realizarea investitiei.

Nu se fac modificari la structurile construite existente in amplasament si nu se impune ocuparea altor suprafete de teren, fata de ceea ce exista.

Caile de acces si platformele existente nu se modifica.

Exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto.

Accesul in incinta se realizeaza din strada Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, jud. Dambovita.

Accesul se face dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament.

### Utilizarea terenului ceruta temporar pentru organizarea de santier

In conformitate cu legislatia nationala, amplasarea organizarii de santier si suprafata acesteia este stabilita de castigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor.

Pentru aceasta suprafata exista obligatia contractuala, asumata de constructor in fata proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafete la folosinta initiala, sau in circuitul productiv.

Locatia acesteia va fi stabilita de comun acord beneficiarul, realizandu-se in interiorul amplasamentului, cu respectarea regulamentelor si legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului.

Suprafata alocata pentru organizarea de santier va fi stabilita prin contractul incheiat intre beneficiar si constructorul aprobat.

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru implementarea proiectului, in incinta amplasamentului, in zona plaftormei betonate.

Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente.

### Refacerea starii initiale si folosintele ulterioare ale terenului ocupat temporar

Terenurile afectate de lucrare sunt in incinta amplasamentului in suprafata de 27.724,00 mp, in interiorul corpurilor de cladire deja existente, in suprafata de 104,50 m x 40,75 m, ce este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P.

Folosinta actuala a terenurilor: curti-constructii.

Terenul in care se vor efectuate lucrarile este proprietate privata si nu vor depasi limitele amplasamentului analizat.

La finalizarea lucrarilor de constructie, constructorul are obligatia de refacere a spatiilor ocupate temporar sau afectate.

Nu se vor afecta spatiile verzi din zona amplasamentului.

Amplasamentul terenului fiind amplasat la cca. 60 m de malul stang al paraului, afluent necadastrat mal stang al raului Ilfov, zona limitrofa de sud fiind inundabila pe o latime de cca. 13 ÷ 47 m, in aceasta zoma nu se va amplasat nici un obiectiv.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor de constructie vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul proiectului, acestea vor fi refacute.

Pentru executia lucrarilor se recomanda corelarea tuturor lucrarilor astfel incat sa se asigurare atat circulatia pe strada Industriei, cat si pe drum de servitute.

#### Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict in interiorul corpului de cladire, care isi modifica functiunea.

Dupa finalizarea proiectului de investitie Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si se vor lua toate masurile necesare refacerii zonei adiacente.

Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (amplasamentul organizarii de santier, alte spatii afectate temporar de lucrari).

Orice exces de material inert/reciclabil rezultat din etapa de construire care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect.

La finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor de constructie vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul proiectului, acestea vor fi refacute.

Pentru a limita impactul asupra drumurilor din zona analizata, pneurile utilajelor vor fi curatate/spalate inainte de a patrunde pe drumurile existente.

Utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat emisiile de noxe sa se incadreze in limitele legale si sa nu existe pericolul pierderilor de produse petroliere.

O atentie speciala se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrarilor:

- limitarea la minimul necesar a suprafetei ocupate;

- inainte de inceperea activitatii de construire, materialele de constructie vor fi depozitate in magazii, astfel la terminarea lucrarilor, sa poata fi eliminate.

#### Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte.

In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari.

#### Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

La finalizarea investitiei Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si va proceda la amenajarea ambientala a perimetrului afectat instalatiei.

Orice exces de material inert/reciclabil rezultat din etapa de construire care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect.

#### Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Dupa expirarea duratei de viata a instalatiei, dezafectarea echipamentelor si instalatiilor, precum si reabilitarea perimetrelor in care au fost montate acestea vor fi efectuate pe baza unui proiect de dezafectare si de reabilitare a amplasamentelor. La elaborarea proiectului se vor avea in vedere in mod special: inventarul substantelor si materialelor stocate si procedurile pentru eliminarea acestora, precum si procedurile pentru dezafectarea corespunzatoare a rezervoarelor si a partilor componente ale instalatiei.

Proiectul de dezafectare si documentatia tehnica asociate unui eventual proiect de dezafectare, vor fi transmise autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea emiterii acordului de mediu pentru aceasta activitate.

De asemenea, orice modificari aduse instalatiilor (in sensul maririi capacitatii sau inlocuire a unor echipamente importante) vor fi in prealabil supuse avizarii autoritatii competente.

## Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

### Parametrii fizici

Proiectul presupune schimbarea destinatiei unui ansamblu de cladiri existente in amplasament si creearea spatiilor si fluxurilor tehnologice in vederea prelucrarii si conservarii membranelor narurale.

Suprafata ariei de proiect este de 27.724,00 mp, repartizata astfel:

- Arii interioare ale corpului de cladire care se vor compartimenta, amenaja si monta utilaje si echipamente:

  - constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, nr cadastral 4406 – C1;

  - constructia C2 - P, SC = 294 mp, nr cadastral 4406 – C2;

  - constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr cadastral 44606 – C3;

rezultand urmatoarele suprafete:

    - suprafata construita, Sc = 2.863,17 mp;

    - suprafata desfasurata, Sd = 3.464,87 mp;

    - suprafata utila totala, Su = 3.306,72 mp;

- Arii exterioare (in exteriorul corpului de cladire – existente in amplasament), a caror functionalitate nu se va modifica:

- post paza, S = 26,40 mp;

- spalator masini, S = 122,25 mp;

- spalator masini, S = 56,39 mp;

- spalator masini, S = 61,61 mp;

- padoc, S = 515,70 mp;

- bazin statie epurare, S = 493,38 mp + camera motorea statie epurare, S = 27,16 mp;

- bazin apa + statie pompe, S = 24,65 mp;

- post trafo;

- statie gaze;

- bazin reziduuri;

- 2 foraje prevazute cu zone de protectie de 12 mp;

- 2 zone montaj agregate frigorifice.

#### Constructii si elemente construite

In conformitate cu prevederile planului de amplasament atasat si precizarilor din sectiunile anterioare, obiectul proiectului supus avizarii vizeaza interventii in interiorul corpul principal de cladire existent.

Constructia este compusa din doua corpuri: un corp parter + un corp parter si partial etajat.

Prin utilizarea spatiilor existente la care se vor executa un minim de lucrari de finisare si a compartimentarilor, se vor delimita, la:

Tabel 3 – Compartimentari necesare fluxului de productie

| Compartiment | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Parter |  |
| - receptie materie prima | 42,00 |
| - refrigerare masina fulgi de gheata | 16,92 |
| - casa scarii administrativ | 46,76 |
| - depozit materie prima refrigerata | 84,88 |
| - depozit congelate materie prima | 46,39 |
| - desfacere tacam/sortare | 304,79 |
| - spalatorie navete | 55,68 |
| - zona depozitare deseuri | 21,09 |
| - casa scarii acces personal | 8,65 |
| - casa scarii | 19,99 |
| - depozit materiale de igienizare | 3,40 |
| - filtru | 18,86 |
| - lavabouri | 20,71 2,55 3,20 |
| - fierbere centrifugare | 21,61 |
| - zona spalare sortare stomace | 25,60 |
| - navete murdare | 7,48 |
| - zona racire intensiva – transfer navete perforate | 68,16 |
| - sala prelucrare – ambalare in cartoane | 241,58 |
| - zona depozitare butoaie curate, cartoane | 108, 04 |
| - spalare butoaie | 35,94 |
| - depozit sare | 44,32 |
| - sala ambalare in butoaie | 67,19 |
| - WC | 1,80 8,04 1,91 2,40 |
| - vestiar | 1,71 |
| - birou | 3,97 9,46 21,88 |
| - hol | 5,55 |
| - depozit deseuri | 8,62 5,57 |
| - hol - paletizar | 60,28 |
| - tunel de congelare | 28,11 29,69 |
| - depozit congelate produs finit in cartoane | 120,56 |
| - depozit conditionate produs finit in butoaie | 113,00 |
| - decongelare materie prima | 30,21 |
| - zona livrare | 79,76 |
| - casa scarii acces personal din exterior | 25,18 |
| Etaj |  |
| - casa scarii | 25,19 |
| - hol | 16,38 2,7 2,84 27,94 3,7 31,26 |
| - oficiu | 11,20 |
| - baie | 11,48 |
| - spalare echipamente de lucru | 12,04 |
| - uscare echipament | 20,09 |
| - depozit echipamente de lucru | 9,6 |
| - VHO B | 13,80 |
| - dus + WC | 18,23 18,11 |
| - VHLB | 17,50 |
| - VHOF | 26,12 |
| - VHLF | 17,94 |
| - depozit | 7,1 |
| - sala de mese nefumatori | 39,16 |
| - sala de mese fumatori | 35,25 |
| - depozit materiale igienizare | 10,44 |
| - WC | 1,95 1,95 |
| - lavoar | 1,69 1,69 |

Infrastructura este mixta, central sub peretii din zidarie – radier general, cu extinderi laterale si a corpului etajat cu structura metalica fundatii izolate.

Structura metalica este exterioara.

Inchideri, compartimentari si placari interioare a celor trei ziduri centrale si longitudinale, sunt realizate cu panouri tip sandwich, ce sunt suprafete lavabile, inputrescibile.

Acoperisul este tip sarpanta in doua ape.

Are doua usi sectionale de 2,40 x 2,90 m si una 2,73 x 2,90 m, celelalte usi sunt izolante sau metalice.

#### Echipamente

Atingerea obiectivelor proiectului de realizare a unei fabrici de procesare membrane naturale, implica introducerea montarea echipamente pe fluxurile specifice, in conformitate cu lista de mai jos.

In corpul de cladire este prevazut cu o serie de dotari/echipamente/utilaje, altele se vor monta in spatiile existente/create prin compartimentare.

Tabel 4 – Lista echipamente existente si propuse

| Denumire dotari/echipament/zona | Bucati |
| --- | --- |
| Existente |  |
| - usa sectionala cu sas termic, 273 x 290 cm | 1 |
| - usa sectionala cu sas termic, 240 x 290 cm | 2 |
| - spalator de maini cu sterilizator electric | 7 |
| - banda de transare | 2 |
| - transportor deseuri, flaxuri, etc. | 1 |
| - masina spalat lazi, navete EKW 250, 380 x 100 x 180 | 1 |
| - ecluza DZD - HDT | 1 |
| Propuse |  |
| Parter |  |
| - masina fulgi de gheata, 1 tona/24 h | 1 |
| - spalator de maini cu sterilizator electric | 5 |
| - cantar inox platforma de 1 tona | 1 |
| - centrifuga stomace H-H tip DF DSM 750 | 1 |
| - bazin fierbere nr 1 – KP – 1000 | 1 |
| - bazin fierbere nr 2 – KK - 2000 | 1 |
| Etaj |  |
| - Masina de spalat rufe, 8 kg | 1 |
| - Uscator rufe, 8 kg | 1 |

Mai jos sunt prezentate lista utilajelor/dotarilor, cu caracteristicile specifice pe fluxului de productie.

- Sectie productie procesare membrane naturale

- Sala de centrifugare – fierbere stomace

Cazane de fiert tip KP 400 – 1200 l – sunt folosite la fierberea, incalzirea produselor din carne.

Cazan de fierbere tip KP-1000 - 1 buc.

- capacitate (l): 1000

- dimensiuni L x l x H (mm): 2.500 x 1.250 x 1.080

- incalzire (mediu): electrica

- puterea de incalzire (KW): 37,5

- alimentare (V/Hz): 400 V/50 Hz

- panou de comanda cu microprocesor (Ster): Mikster indu 50

- material otel inoxidabil (DIN): 1.4301

Cazan fierbere tip KK – 1200 -1 buc.

- capacitate (l): 1.200

- dimensiuni exterioare Lx l x H (mm): 2.782 x 2.004 x 1.377

- dimensiuni interioare L x l x H (mm): 1.000 x 1.000 x 650

- puterea cazanului de fierbere (KW) max.: 52,5

(KW) 1: 31,5

(KW) 2: 42

(KW) 3: 52,5

- temperatura (grade C): 0 ÷ 150

- presiunea minima a aerului (bar): 6

- incarcarea minima a cosului (l): 840

- greutatea cazanului de fierbere (kg): ~ 1.250

- tipul bazinului de ulei si capacitatea: TERMOL 6MB/300 l

H + H Centrifuga de curatat tip DF DSM 750 - 1 buc.

- dimensiuni de amplasament:

- diametru (mm): 900

- lungime inclusiv gura de evacuare (mm): 1.450

- latimea (mm): 300

- inaltime (mm): 1.350

- centrifuga se alimenteaza pe sus, gura de alimentare are diametrul de (mm): 290

- racord apa - descarcare (mm): 100

- curent/frecventa: 3 – faze/50 Hz

- tensiune (VAC): 400

- putere (KW): 5,5 conexiune in STAR

- intensitatea (A): 11

- Filtru sanitar

Unitate de dezinfectie talpi si maini la intrarea in sectii DZD – HDT - 1 buc.

- executie integrala din otel inoxidabil

- sistem de dezinfectare a talpilor, de trecere

- sistem de dezinfectie a ambelor maini

- dimensiuni de gabarit L x l x H (mm): 1.500 x 890 x 1.446

- putere instalata: (KW): 0,1

- alimentare cu apa (toli): ½”

- scurgere (evacuare) (mm): 40

- Spalare navete

Masina de spalat navete tip EKW – 2500 (asimilat) - 1 buc.

- capacitate nr. buc./h: 400

- sigurante electrice: 3 x 25 A

- tensiune/frecventa: 400 V/50 Hz, 3 faze + impamantare

- antrenare (KW): 0,18

- consum de apa (l/naveta): 0,3 ÷ 0,5

- lungimea masinii (m): 3,40

zona de spalare principala

- lungime (m): 2,5

- volum bazin (l): 300

- nr. de pompe: 1, putere: 5,5 KW

- debit: 42 mc/h, 3,2 bar

- alimentare cu apa (toli): ¾”

- preaplin (toli): 2½”

- golire (toli): 3”

zona de clatire ulterioara

- lungimea integrata in zona principala de spalare

- temperatura (grade C): 60 ÷ 80  asigurata

- senzor: daca nu se transporta navete, apa ramane inchisa

Masina de spalat profesionala

- capacitate: 13,6 kg

- panou comanda: M9

- nr. cicluri: 9

- volum tambur (l): 118

- diametrul tambur (mm): 610

- viteza de rotatie (rpm): 542

- alimentare electrica (V): 400

- incalzire: electrica

- greutate (kg): 209

- dimensiuni (mm): 723 x 878 x 1.143

Uscator profesional, 11 kg

- panou de comanda: dual digital timer

- volum tambur (mm): 673

- uscare medie (gr./min.): 172

- putere electrica (kW): 12

- greutate (kg): 137

- dimensiuni (mm): 711 x 1.038 x 1.622

Celelalte pozitii din fluxul tehnologic sunt din categoria dotari: mese inox, cutite, spalatoare de maini, etc.

Unitatea este prevazuta cu ventilatie, conditionare a spatiilor de productie si asigurarea temperaturilor tehnologice necesare pentru depozite.

Tabel 5 – Instalatii existente de climatizare, refrigerare si congelare

| Tip instalatie/Zona | Cantitate | Putere frigorifica (kW) | Tip echipament | Agent Frigorific |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Climatizare |  |  |  |  |
| Livrare | 2 | 16,5 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Receptie | 1 | 7 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Hol Mare | 2 | 12 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Spalare Stomace | 1 | 4 | Vaporizator Unghiular | R404A |
| Fierbere | 1 | 4 | Vaporizator Unghiular | R404A |
| Desfacere tacamuri/sortare | 2 | 28 | Vaporizator cubic cu ciorap textil | R404A |
| Casa scarii | 1 | 4 | Vaporizator Unghiular | R404A |
| Hol desfacere tacamuri | 1 | 10 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Sala ambalare in butoaie | 2 | 11 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Filtru | 1 | 4,5 | Vaporizator Unghiular | R404A |
| Sala productie | 2 | 21 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Hol sala productie | 1 | 10 | Vaporizator Dublu Flux | R404A |
| Centrala climatizare | 1 | 109 |  | R404A |
| Refrigerare |  |  |  |  |
| Deseuri | 1 | 5 | Vaporizator cubic | R404A |
| Transfer navete perforate | 1 | 12 | Vaporizator cubic | R404A |
| Depozit materie prima | 1 | 13 | Vaporizator cubic | R404A |
| Depozit produs finit Butoaie | 1 | 17 | Vaporizator cubic | R404A |
| Navete murdare | 1 | 3 | Vaporizator cubic | R404A |
| Fulgi de gheata | 1 | 5 | Vaporizator cubic | R404A |
| Centrala refrigerare | 1 | 46 |  | R404A |
| Congelare |  |  |  |  |
| Depozit congelate produs finit | 1 | 15 | Vaporizator cubic | R404A |
| Depozit congelare materii prime | 1 | 9 | Vaporizator cubic | R404A |
| Tunel congelare 1 | 1 | 50 | Vaporizator cubic | R404A |
| Tunel congelare 2 | 1 | 50 | Vaporizator cubic | R404A |
| Centrala congelare | 1 | 105 |  | R404A |

### Etapa de functionare

#### Profilul si capacitatile de productie

Profilul de activitate al societatii la Punctul de lucru: domeniile principale de activitate desfasurate sunt: (Anexa nr. A5)

Tabel 6 – Categoria de activitate

| Cod CAEN Rev. 2 | Denumirea activitatii CAEN Rev. 2 | Pozitia Anexa 1 din O.M. 1798/2007 | Cod CAEN Rev. 1 | Denumirea activitatii CAEN Rev. 2 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | Productia si conservarea carnii | 27 | 1511 | Productia si conservarea carnii |  |  |
| 4632 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne | - | 5132 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne |  |  |

Capacitatea de productie dupa implementarea proiectului

Tabel 7 – Capacitatea de productie

| Cod CAEN Rev. 1 | Activitatea | Capacitatea maxima proiectata | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1011 | Productia si conservarea carnii - Prelucrarea si conservarea membranelor naturale (stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi) | 4.000 | tacm./zi |
|  |  | 12 | t/zi |

Nu se prelucreaza mate subtiri.

#### Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice implementate in amplasament

Prelucrare si conservare a membranelor naturale, de tip: stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi presupune realizarea unor fluxuri de productie de prelucrare si conservare a membranelor naturale si anume, pentru:

- produse fierte si congelate;

- produse congelate;

- produse sarate ambalate.

Materia prima va fi achizitionata deja separata de tacamul de mate si golite de continut si nu vor necesita realizarea fluxurilor de productie pentru aceste tipuri de activitati.

Principalele faze ale procesului de prelucrare si conservare a membranelor naturale, de tip: stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi sunt:

- receptia materiei prime – membrane si a materialelor auxiliare;

- depozitarea materiei prime si a materialelor auxiliare;

- procesarea membranelor care cuprind operatii de sortare, calibrare, tubare, fierbere, sarare;

- ambalare si etichetare;

- depozitarea temporara in depozite – refrigeratoare si/sau depozite pentru uscare;

- comercializarea produselor si subproduselor realizate.

Prelucrarea intestinelor, Ccunoscuta sub denumirea de garnitura de mate, acestea contine toate componentele tractusului gastro-intestinal, MARCHAND va prelucra doar intestinele groase si stomacul animalelor, ce vor fi folosite pe post de membrane naturale la fabricarea unor preparate din carne.

In functie de provenienta acestea se prelucreaza in sectii specializate si presupun tragerea lor de pe mezenter, golirea de continut, degresarea, intoarcerea pe dos si slaimuirea, spalarea, sortarea, calibrarea, masurarea si legarea.

Produsele vor fi achizitionate in general congelate si vor fi supuse unor procese ce presupun: degresarea, intoarcerea pe dos si slaimuirea, spalarea, sortarea, calibrarea, masurarea si legarea.

- Produs fiert si congelat – (stomac de porc, bumbar, mate crete de porc, funduri de porc)

Materie prima refrigerata

- Receptie materie prima refrigerata - (cantitativa la nr. de ambalaje + calitativa organoleptic, temperatura in produs);

- Adaugare de gheata in fiecare unitate de transport si depozitarea pentru max. 24 ore;

- Intoarcere cu mucoasa la exterior si spalare (sortare calitativa si receptie cantitativa la nr. de bucati); (aceasta operatie poate lipsi, daca mucoasa este prezenta in cantitate foarte mica);

- Cantarire produs crud si transfer in zona de tratare termica;

- Tratare termica prin fierbere pana la atingerea temperaturii de 800C (in produs);

- Transfer in cuve sau navete/clatire cu jet de apa rece;

- Cantarire produs fiert si transfer in navete perforate in depozit pentru scurgere si racire 24 h;

- Ambalarea in cutii de carton captusite cu sac de plastic;

- Racire rapida la -300C, pana la atingerea temperaturii de max. -180C in produs;

- Paletizare si depozitare la -180C.

Materia prima este congelata

- Receptie materie prima congelata (cantitativ la kg + calitativ – organoleptic, T in produs);

- Transfer in depozit materie prima congelata dupa care urmeaza decongelarea materiei prime sau in spatiul de decongelare;

- Intoarcere cu mucoasa la exterior si spalare (sortare calitativa si receptie cantitativa la nr. bucati); (acasta operatie poate lipsi, daca mucoasa este prezenta in cantitate foarte mica);

- Cantarire stomac crud si transfer in zona de tratare termica;

- Tratarea termica prin fierbere pana la atingerea temperaturii de 800C in produs;

- Transfer in navete sau cuve/racire rapida cu jet de apa rece;

- Cantarirea stomac fiert si transfer in navete perforate in depozit pentru scurgere si racire 24 h;

- Ambalarea in cutii de carton captusite cu sac de plastic;

- Racire rapida la -300C, pana la atingerea temperaturii de max. -180C in produs;

- Paletizare si depozitare la -180C.

- Produs congelat - (stomace de porc, bumbare, mate crete)

Materia prima este refrigerata

- Receptie materie prima refrigerata (cantitativa la nr. de ambalaje + calitativa – organoleptic, temperatura in produs);

- Adaugare de gheata in fiecare unitate de transport si depozitare pentru max. 24 ore;

- Intoarcerea cu mucoasa la exterior si spalare (sortare calitativa si receptia cantitativa la nr. de bucati), (spalarea poate lipsi, daca mucoasa este prezenta in cantitate foarte mica);

- Ambalarea in cutii de carton captusite cu sac de plastic;

- Racire rapida la -300C pana la atingerea temperaturii de max. -180C in produs;

- Paletizare si depozitare la -180C.

- Produs sarat ambalat (bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc)

- Receptie materie prima refrigerata (cantitativ la nr. ambalaje/bucati + calitativa – organoleptic, temperatura in produs);

- Adaugare de gheata in fiecare unitate de transport si depozitare pentru max. 24 ore;

- Sortare si prelucrare (fasonare, taiere, degresare, curatare, sortare, masurare) in functie de specificarea tehnica;

- Sarare, formare legaturi, scurgere 24 h;

- Ambalare in plase (daca este cazul) si la butoi;

- Depozitare la +12 ÷  140C (timp de minim de 30 zile);

- Expeditia produsului finit

Receptia si expeditia se realizeaza la punct fix.

Fluxurile aplicate produsele sunt prezentate in anexele atasate prezentei documentatii:

- Anexa nr. B3 – flux produs fiert si congelat: flux 1 – produs necongelat si flux 2 – produs congelat

- Anexa nr. B4 – flux produs congelat

- Anexa nr. B5 – flux produs sarat

#### Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Dupa achizitia materiei prime, aceste vor fi supune unor tehnici de prelucrare si operatiuni unitare, ca:

- Receptia si pregatirea materialelor:

- manipularea si depozitarea materialelor;

- sortarea;

- dezghetare;

- Degresarea ce este o operatie foarte importanta deoarece prezenta grasimilor pe intestine determina rancezirea lor, ori sunt atacate de microorganisme si ele nu mai pot fi utilizate ca si membrane.

- Intoarcerea pe dos a intestinelor urmareste eliminarea mucoasei interioare, numita slaim. Pentru aceasta intestinele degresate se umezesc cu apa la 20 ÷ 300C, pentru a fi elastice, se umfla cu aer in vederea dezlipirii peretilor interiori si evitarea ruperii la intoarcere. Odata intoarse, intestinele se pun in bazin cu apa calda la 35 ÷ 400C pentru inmuierea mucoasei.

- Slaimuirea realizeaza, manual sau mecanic, indepartarea mucoasei si a tunicii musculoase de pe peretele interior al intestinelor.

- Sortarea urmareste depistarea si indepartarea acelor sectoare de intestine care prezinta defecte naturale sau rezultate in urma prelucrarii, prin umflarea lor cu aer si taierea zonelor cu defecte. In acelasi timp se face o separare a lor dupa provenienta si calitate.

- Calibrarea intestinelor de face prin masurarea diametrului acestora din loc in loc, taierea lor pe clase de diametre, in urma careia rezulta mate prelucrate calibrate pe grupe dimensionale.

- Procesare prin aplicarea tratamentului termic, congelare sau sarare.

- Masurarea si legarea are ca scop obtinerea unor legaturi sau pachete de intestine cu o anumita lungime si diametru calibrat, pe grupe de folosinta conform standardelor in vigoare.

- Procesare pentru indepartarea caldurii prin racire, racire si stabilizare la rece sau congelare.

- Curatare si dezinfectare: echipamentele de prelucrare, instalatiile de productie, ambalajele tip navete sunt curatate si dezinfectate periodic pentru a respecta cerintele legale de igiena.

- Operatiuni post-procesare: ambalare si umplere, etichetare si depozitare.

- Depozitare temporara a deseurilor organice in spatii racite, separate de fluxul de productie si eliminarea in vederea neutralizarii (instalatii de biogaz).

Intreaga activitate se desfasoara in incinta inchisa, ce corespunde cerintelor sanitar veterinare si de sanatate publica in vigoare si care au fost armonizate la cerintele UNIUNII EUROPENE.

Pentru obtinerea de membrane naturale se va prelucrarea aproximativ 4.000 tacm./zi, de tipul: stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi), fabrica va avea o capacitate de prelucrare de aproximativ 12,00 tone/zi.

Nu se prelucreaza mate subtiri.

MARCHAND S.R.L. va avea in permanenta in vedere:

- pastrarea lantului frigorific pentru produse;

- desfasurarea procesului tehnologic conform diagramelor flux, inclusiv respectarea procedurii de evitare a intersectarii de flux intre produsul fiert si materia prima proaspata;

- respectarea fluxurilor de materie prima, materii auxiliare si a fluxului de personal;

- respectarea destinatiei spatiilor de productie si depozitare;

- asigurarea respectarii procedurii privind transabilitatea produselor;

- implementarea si respectarea:

- Programului HACCP;

- Programului preoperational si Programului operational;

- Planului de autocontrol privind calitatea si siguranta produsului alimentar, salubritatea spatiilor, ustensilelor si suprafetelor de lucru;

- Planului DDD;

- Certificarea IFS;

- Aplicarea DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentara, a bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Pentru asigurarea procesului de prelucrarea si conservare a membranelor naturale, pe amplasamentul analizat sunt asigurate utilitatile necesare:

- tratamentul apei de alimentare – 2 foraje de mare adancime (F1 = 125 m si F2 = 100 m), utilizat in scop igienico-sanitar si tehnologic; statia de clorinare tip ADVANCE 201 cu capacitate de clorinare de 1,4 ÷ 28 g/h;

- generarea si consumul de energie: pentru iluminat, pentru controlul procesului instalatiei, pentru incalzire, pentru refrigerare si ca putere de conducere a utilajelor asigurat din sistemul energetic national, bransament la reteaua interna existenta din din postul trafo existent P 20/04 KW, ce are o capacitate de 1.000 KVA;

- epurarea apelor uzate: separator de grasimi realizat din beton si hidroizolat ((6,0 x 2,5 x 3,0 m) bicompartimentat) si statia de epurare mecano-biologica avansata (Qzi max. = 4,32 l/s);

- racirea: tunele de congelare, depozitele de congelate si depozitele de refrigerare a materiei prime si produsului finit, prevazute cu o instalatie frigorifica de congelare si instalatie frigorifica de refrigerare (compresor, vaporizatoare);

- generarea agentului termic: apa calda, incalzire si abur tehnologic preparat in centrala termica existenta, prevazuta cu un cazan de abur de joasa presiune (cazan de abur ACD 1 - 0,7 monobloc) si un cazan de apa calda (cazan de apa calda AAC 170), combustibil: gaz metan asigurat din sistemul de gaze national.

Instalatia de prelucrare a membranelor naturale de la Punctul de lucru din sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita prin capacitate de productie proiectata nu se incadreaza in anexa I la Directiva 2010/75/UE, dar prin managementul de mediu ce se are in vedere a se implementa se vor aplica si respecta cele mai bune tehnici disponibile propuse prin DECIZIA (UE) 2019/2031/2019 aplicabile pe fluxul de productie, se va incadra in nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in aer si apa si isi va stabili niveluri ale performantei de mediu.

### Produse

In perioada de operare produsele si subprodusele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 8 – Produse si subproduse

| Produse/subproduse realizare | Consum |  |
| --- | --- | --- |
| Materia prima - bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc | 4.000 tacm./zi |  |
| Membrane naturale | 12,00 tone/zi | 312 tone/luna |
| Energia electrica | 65,52 MW/h/luna |  |
| Gaze naturale | 55,65 MW/h/luna |  |
| Ambalaje carton | 1,5 t/luna |  |
| Ambalaje plastic | 0,7 t/luna |  |
| Ambalaje lemn | 1,5 t/luna |  |
| Deseuri menajere | 74,63 t/luna |  |
| Deseuri tehnologice (organice) | 1 t/luna |  |

### Materii prime si resurse

Faza de constructie

Materiale de constructii diverse pentru:

- realizarea amenajarilor interioare prin executarea unor compartimentari si aplicarea unor finisaje;

- montaj conducte apa/canalizare/abur si executare conducte pentru asigurarea utilitatilor;

- montarea de dispozitive de siguranta pe echipamente/utilaje/instalatii;

- montaj utilaje si echipamente in spatiile de productie delimitate si realizarea de semnalizari si marcaje pe fluxul de productie

Materialele utilizate pentru realizarea proiectului nu se incadreaza in categoria materialelor periculoase.

Se vor utiliza materiale de constructie certificate in domeniul calitatii, prin care se demonstreaza ca produsele respective sunt inofensive si prezinta caracteristicile controlate, conforme cu normative in vigoare si aprobate pentru a fi utilizate pentru industria alimentara.

Materialele de constructie utilizate vor respecta cerintele aplicate lucrarilor de constructie, respectiv: rezistenta mecanica si stabilitate; securitate in caz de incendiu; igiena si protectia mediului; siguranta in exploatare; protectie impotriva zgomotului; economie de energie si izolare termica. Se vor utiliza materiale de constructie cu marca de conformitate SM cu numarul organismului de certificare, care demonetreaza ca produsul este inofensiv si corespunde cerintelor esentiale ale standardelor nationale.

Resurse naturale

- Energie electrica pentru echipamentele si utilajele (aparate de sudura, masini de taiat, masini de gaurit, polizoare etc) folosite in faza de constructie, dar si pentru iliminatul - se va asigura din reteaua existenta in amplasament, atat pentru iluminatul general al incintei precum si iluminatul interior in cadrul containelor si magazilor din organizarea de santier.

- Apa - se va asigura o sursa de apa prin racordarea la reteaua de apa curenta existenta in amplasament, iar apele menajere din organizarea de santier se vor colecta in reteaua de ape menajere si vor fi dirijate catre statia de epurare existenta in amplasament, inainte de deversarea in emisar natural.

Motorina/benzina - pentru vehiculele si utilajele folosite la realizarea lucrarilor de constructii-montaj si pentru vehiculele de transport materii, materiale de constructii si deseuri rezultate din constructii

Pe amplasamentul aferent proiectului, in etapa de realizarii lucrarilor de constructii-montaj:

- Nu se va realiza o gospodarie proprie de carburanti. Alimentarea cu combustibili a utilajelor si eutovehiculelor care vor lucra in santier, se va realiza in statiile de distributie carburanti autorizate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- Nu se vor executa lucrari de reparatii la utilaje si autovehiculele si nu se vor efectua schimburile de uleiuri. Aceste activitati se vor realiza la operatori autorizati conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Faza de operare

In fluxul de obtinere a membranelor naturale se vor utiliza subprodusele ce rezulta de la abatoare, ce sunt materii prime achizitionate deja separate de tacamul de mate si golite de continut, in general congelate, si anume: stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi.

Tabel 9 – Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

| Productie |  | Resurse folosite in scopul asigurarii productiei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Cantitate anuala | Denumire | Cantitate anuala | Furnizor |
| Membranelor naturale | 3.744 t/an | Energia electrica | 65,52 MW/h | SN |
|  |  | Gaze naturale | 55,65 MW/h | SN |
|  |  | Apa | 172,63 mc/zi = 37.603 mc/am | Foraje proprii |

Tabel 10 – Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice

| Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic | Cantitatea anuala/existenta in stoc | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Faze de risc |
| Materia prima - bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc | 3.744 t | N | - | - |
| Sare (clorura de sodiu) | 1.366 t | N | - | - |
| Snur | 0,87 t | N | - | - |
| Lavete | 2,73 t | N | - | - |
| Detergenti | 12,63 | N | - | - |
| Ambalaje carton | 1,5 | N | - | - |
| Ambalaje plastic | 0,7 | N | - | - |
| Ambalaje lemn | 1,5 | N | - | - |
| Etichete | 433,22 mii buc. | N | - | - |

### Planurile de acces si traficul

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul public.

Accesul in incinta se realizeaza din strada Industriilor nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, Dambovita, dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament.

Pe terenul inchiriat pentru a se desfasura activitatea propusa exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii, asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto.

Exista propusa o circulatie carosabila in interiorul limitei de proprietate si circulatii pietonale in zona accesului principal in cladire.

Dupa finalizarea inchiderilor cladirii se va realiza un trotuar din beton simplu cu latimea de 100 cm ce va proteja soclul si pe unde se va putea circula ocazional.

## Estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor si emisiilor preconizat

### Tipuri si cantitati de deseuri generate. Managementul deseurilor

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011 privind deseurile si va fi pastrata evidenta cantitatilor de deseuri generate in conformitate cu prevederile din Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si a completarii cu Decizia 18.12.2014/955/UE.

Perioada de constructie

In timpul santierului vor fi gestionate de catre Constructor, sub supravegherea beneficiarului, urmatoarele categorii de deseuri:

- Beton (spartura beton) – deseu inert, evacuat in blocuri de dimensiuni relativ mici. Poate fi concasat ulterior si valorificat ca material de umplutura sau agregat mineral secundar.

- Pamant si pietre (excavatii pentru fundatii) – deseu inert, necontaminat. Valorificabil, in activitati de umplere/nivelari/acoperiri

- Resturi metalice (armatura feroasa) – valorificabil (deseu metalic)

- Deseuri metalice neferoase – cabluri electrice cu izolatie, rezultate din inlocuiri de cabluri vechi, capete de cablu, etc. - valorificabile prin operatori autorizati.

- Material plastic (PE, PVC, HDPE din izolatii, conducte) – valorificabil prin operator autorizat (coincinerare)

- Lemn – rezultat din cofrag, sprijiniri - valorificabil (coincinerare)

- Ambalaj metalic vopseluri – cutii metalice – valorificabil prin operator autorizat

- Absorbanti si echipament de protectie individual - (lavete, absorbanti impregnati cu unsori) colectate separate si valorificate prin operator autorizat (coincinerare)

- Deseuri similar menajere - vor fi colectate in pubele si preluate de operatorul de salubritate

Depozitarea deseurilor rezultate in urma activitatii de construire a investitiei se va face in mod controlat, prin amplasarea unui punct de colectare diferentiata a deseurilor, in cadrul organizarii de santier.

Pe perioada derularii lucrarilor se va incheia contract cu firma de salubrizare autorizata.

Evacuarea deseurilor se va face in cadrul unui contract cu societatea de prestari servicii salubritate ce deserveste zona.

In acest sens se va amenaja o platforma dalata in cadrul organizarii de santier pentru europubele.

Pentru evacuarea deseurilor rezultate din construire se va face un contract cu societatea de salubritate pe perioada executarii lucrarilor pentru transportul deseurilor, pamantului si molozului rezultat.

Activitatile de evacuare ritmica a deseurilor vor fi de natura sa nu creeze probleme legate de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea generala.

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica in urmatoarele tipuri - functie de etapele de implementare a proiectului:

- In faza de constructie

  - Deseuri menajere - provenite de la personalul care lucreaza

  - Deseuri tehnologice - provenite de la lucrarile de constructie

- In faza de operare

  - Deseuri menajere - provenite de la personalul care lucreaza

  - Deseuri tehnologice - provenite din activitatile desfasurate

A. Deseuri menajere rezultate din activitatea de organizare de santier

Aceste deseuri sunt generate de personalul care va efectua lucrarile de constructie efective prevazute prin proiect. Deseurile menajere generate sunt clasificate, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele nepericuloase, cu modificarile si completarile ulterioare, in:

- Grupa 20 - deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni

- 20 01 01 hartie si carton

- 20 01 08 deseuri biodegradabile

- 20 01 11 textile (lavete, carpe, etc.)

- 20 01 39 materiale plastice

In ceea ce priveste o estimare a cantitatilor acestor deseuri, relatia prin care se determina cantitatea produsa este:

Vd = N x Ip / 1.000 = … kg/zi, conform SR 13400/1998

in care:

- Vd = volumul/masa deseurilor produse, (t/zi)

- N = numarul de persoane producatoare de deseuri

- Ip = indicele de producere a deseurilor, (0,6 Kg/pers./zi)

Luandu-se in calcul varianta cea mai nefavorabila, in care se va lucra intens, va exista un numar mediu de lucratori de 10, rezultand un volum de deseuri zilnice de cca. 0,006 kg.

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv (cel putin in 3 categorii), depozitarea temporara fiind realizata doar in cadrul suprafetei special amenajate in organizarea de santier. In acest scop va fi prevazuta o platforma de colectare, care se va dota cu europubele sau eurocontainere care sa asigure o capacitate de stocare conform solicitatilor societatii autorizate sa preia aceste deseuri in vederea eliminarii.

Se va prevedea incheierea unui contract cu o societate autorizata, fiind stabilit astfel ritmul de eliminare dar si alte obligatii specifice pentru beneficiar. Acest lucru va cadea in seama antreprenorului. Se va mentine evidenta acestor deseuri in baza H.G. nr. 856/2002 si respectiv a H.G. nr. 621/2005 pentru gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

B. Deseuri tehnologice rezultate din organizarea de santier

Deseurile rezultate in urma realizarii proiectului se incadreaza conform H.G. nr. 856/2002 in urmatoarele categorii:

- deseuri din demolari - sub forma de moloz, materiale de constructie - cod deseu 17 01 07

- beton - cod deseu 17 01 01

- sticla - cod deseu 17 02 02

- deseuri metalice din demolari - cod deseu 17 04 05 si 17 04 07

- materiale plastice - cod deseu 17 02 03

- deseuri din ambalaje - cod deseu 15 01 01 (ambalaje de hartie si carton); 15 01 02 (ambalaje de mase plastice); 15 01 03 (ambalaje de lemn); 15 01 04 (ambalaje metalice); 15 01 07 (ambalaje de sticla)

- materiale de constructii pe baza de gips - cod deseu 17 08 02

- amestecuri de deseuri din constructii - cod deseu 17 09 04

- deseuri de la vopsele si lacuri - cod deseu 08 01 11* si 08 01 02

- materiale absorbante - cod deseu 15 02 02*

- absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 - cod deseu 15 02 03

In urma activitatilor de executie a drumului rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile. Provin de la angajatii constructorului si personalul in tranzit.

Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate.

Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare.

Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile predate conform legislatiei in vigoare.

- Deseuri din constructii si demolari. Provin de la activitatile de executare a amenajarilor si finisajelor interioare, executatia si conectarea retelelor de utiliati, montaj de echipamente si utilaje.

Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in containere adecvate, fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale si de exploatare, etc., iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu rare constructorul are contract pentru eliminare.

- Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor.

- Deseuri de la utilizarea vopselelor. Provin de la realizarea finisajelor interioare. Recipientii goliti se vor stoca pe o platforma betonata, ingradita, special amenajata, iar ulterior se vor returna producatorilor, distribuitorilor sau altor operatori autorizati cu care constructorul are contract.

Pentru prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri se mai pot lua si urmatoarele masuri:

- Se vor utiliza cele mai bune tehnologii disponibile, care utilizeaza un consum cat mai mic de resurse naturale si energie.

- Se vor utiliza doar vehicule cu consum mic de carburanti si emisii reduse de poluanti.

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 856/2002 completat cu Hotararea nr. 210/2007 (modificata si completata ulterior) prin Decizia 2014/955/UE, principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie a drumurilor, exceptand materialele contaminate cu substante periculoase, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase.

Deseurile periculoase, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta, pe platforme betonate si ingradite, special amenajate, iar ulterior vor fi predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.

Materialele care vor rezulta din operatiile de amenajare/compartimentare interioare necesare pentru realizarea fluxului de productie sunt asimilabile deseurilor din constructii si anume:

- amestec de beton, caramizi (cod deseu 17 01 07)

- deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17 09 04)

De asemenea, din diferite lucrari executate pentru realizarea investiei, dar si din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier pot rezulta:

- deseuri de lemn (cod deseu 17 02 01)

- deseuri de sticla (cod deseu 17 02 02)

- deseuri de materiale plastice (cod deseu 17 02 03)

- deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17 04 07)

- deseuri menajere si deseuri asimilabil menajere (cod deseu 20 03 01)

Examinand lista categoriilor de deseuri care pot rezulta din lucrarile de realizare a investiei, se constata ca nu sunt generate deseuri periculoase prin lucrarile de constructie proiectate.

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile, principalele deseuri si managementul acestora pe toata perioada de constructie a investiei.

Tabel 11 - Tipuri de deseuri rezultate din Organizarea de santier

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate estimata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestec de beton, caramizi, tigle | 17 01 07 | 0,15 t |
| 2 | Beton | 17 01 01 | 0,01 t |
| 3 | Materiale de constructii pe baza de gips | 17 08 02 | 0,1 t |
| 4 | Amestecuri de deseuri din constructii | 17 09 04 | 0,1 t |
| 5 | Lemn | 17 02 01 | 1,15 t |
| 6 | Plastic | 17 02 03 | 0,1 mc |
| 7 | Sticla | 17 02 02 | 0,01 t |
| 8 | Fier si otel | 17 04 05 | 0,15 t |
| 9 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 | 0,5 t |
| 10 | Ambalaj metalic | 15 01 04 | 0,01 t |
| 11 | Deseu vopsea | 08 01 11* | 0,001 t |
| 12 | Deseu vopsea | 08 01 02 | 0,001 t |
| 13 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | 0,001 t |
| 14 | Materiale absorbante | 15 02 02* | 0,01 t |
| 15 | Hartie si carton | 20 03 01 | 0,01 t |
| 16 | Deseuri similar menajere in amestec | 17 05 04 | 0,006 t |

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri.

Pentru colectarea separata, stocarea si eliminarea deseurilor rezultate in etapa de constructie se vor amenaja facilitati corespunzatoare.

Vor fi pastrate evidentele privind gestionarea deseurilor conform prevederilor reglementarilor in vigoare (Legea Deseurilor nr. 211/2011 si H.G. nr. 856/2002 cu modificarile ulterioare - Decizia 18.12.2014/955/UE).

Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie.

In urma unei proceduri de evaluare va fi selectat un Constructor care va face dovada experientei similare si a capabilitatii tehnice.

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru implementarea proiectului. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente.

Zonele de stocare temporara pentru fiecare tip de deseu in parte vor fi delimitate si marcate corespunzator cu evidentierea codului deseului respectiv.

Datorita caracterului nepericulos al deseurilor, nu vor fi amenajate constructii special in acest scop.

Vor fi respectate eventualele prevederi suplimentare impuse prin Acordul de mediu ce va fi emis de A.P.M. Dambovita.

Evacuarea din santier si incinta amplasamentului se va efectua pe baza documentelor de transport in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor.

Perioada de operare

In perioada de operare, titularul va incheia contract cu operatorul de salubritate, operatori autorizati si va asigura preluare periodica a deseurilor din activitatea de operare a obiectivului.

Principalele surse de deseuri in perioada de operare a obiectivului sunt:

- fluxul tehnologic;

- intretinerea si curatarea instalatiilor de epurare pentru ape uzate.

Deseurile cate pot fi generate in perioada de operare sunt:

- deseuri menajere si asimilabile (deseuri alimentare, resturi vegetale) cod deseu 20 01 08

- deseuri de ambalaje - cod deseu 15 01 01 (ambalaje de hartie si carton); 15 01 02 (ambalaje de mase plastice); 15 01 03 (ambalaje de lemn)

- deseuri tehnologice de tipul: materii care nu se preteaza consumului sau procesarii - cod deseu – 02 02 03

- namoluri de la statiile de epurare a apelor uzate - cod deseu 19 08 14

- namoluri de la separatoarele ulei/apa - cod deseu 19 08 09

- ulei/grasimi - cod deseu 20 01 26*

- materiale absorbante - cod deseu 15 02 02*

- absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 - cod deseu 15 02 03

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile, cantitatile si managementul deseurilor care vor rezulta in perioada de operare a fabricii de prelucrare si conservare a membranelor naturale.

Tabel 12 - Tipuri de deseuri rezultate in perioada de operare

| Denumire deseu* | Cantitate prevazuta a fi generata (t/luna) | Starea fizica (Solid-S; Lichid-L; Semi-solid-SS) | Cod deseu* | Cod privind principala proprietate periculoasa** | Cod clasifi-care statistica*** | Managementul deseurilor/cantitate prevazuta a fi generata (t/luna) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorifi-cata | Elimi-nata | Ramasa in stoc |
| Deseuri menajere si asimilabil menajere | 74,63 | A | 20 03 01 | H9; H3.B | 5551; 7470; 7483; 7511 |  | 74,63 t/luna |  |
| Deseuri de ambalaje | 0,13 3,34 0,075 | S | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 |  |  | 0,13 3,34 0,075 |  |  |
| Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 1 | SS | 02 02 02 |  |  |  | 1 |  |
| Namoluri de la statiile de epurare a apelor uzate | 2,5 | S | 19 08 04 |  |  | 2,5 | - |  |
| Namoluri de la separatoarele ulei/apa | 0,5 | SS | 02 02 04 |  |  | 0,5 |  |  |
| Ulei/grasimi | 0,1 | S | 20 01 25 |  |  | 0,1 |  |  |
| Materiale absorbante | variabil | S | 15 02 02 |  |  | variabil |  |  |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | variabil | S | 15 02 03 |  |  | variabil |  |  |

* In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

** Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

*** Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 25.11.2002 privind statisticile asupra deseurilor.

Gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Eventualele deseuri de ambalaje rezultate de la diverse materiale/furnituri ce se aprovizioneaza pentru lucrarile ce urmeaza a se executa se vor preda pe baza de contract incheiat cu firma specializate.

Modul de gospodarire a deseurilor rezultate

Perioada de constructie

Titularul proiectului/constructorul are obligatia sortarii direct la sursa a deseurilor din constructii. Se poate face pe amplasament, daca este posibil, de catre personalul lucrator pe santie, in containere separate pentru fiecare tip de deseu in parte.

Pentru a evita impactul negativ asupra mediului, stocarea deseurilor se va realiza la locul de generare, in cadrul organizarii de santier, in containere metalice. In functie de spatiu, tipurile de deseuri rezultate si cantitatea acestora este recomandabil sa existe containere metalice specializate, de mare capacitate (min. 10 mc), pentru o sortare mai detaliata, respectiv containere specializate pentru colectarea selectiva a: deseurilor menajere; deseurilor metalice; deseurilor din lemn; deseurilor din material plastic; deseurilor sticla.

Deseurile cu continut de substante periculoase se vor depozita in spatii securizate si vor fi eliminate prin intermediul firmelor autorizate in domeniu.

Criteriile de selectare a zonelor de stocare temporara a deseurilor nepericuloase in zone aflate in interiorul amplasamentului pe care se realizeaza lucrarile de amenajare, sunt:

- marimea zonei de stocare din cadrul organizarii de santier;

- accesul mijloacelor de transport – drum de acces care sa fie practicabil in conditii meteorologice defavorabile si nu se va vor realiza manevre in zona de S a aplasamentului;

- utiliati – in cazul stocarii molozului, trebuie sa fie asigurat accesul la sursa de alimentare cu apa existenta in amplasament.

In conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe perioada realizarii investitiei vor fi colectate selectiv, stocate, transportate si eliminate corespunzator fiecarui tip de deseu pe baza contractelor incheiate cu operatori de salubritate locali sau agenti economici specializati autorizati.

Evidenta gestiunii deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind reginul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE si ale H.G.R. nr. 856/2002, cu completarile ulterioare – Anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu, in ceea ce priveste cantitate, natura si originea si, dupa caz destinatia, frecventa colectarii, mijlocul de transport, respectiv operatiunile de valorificare sau eliminare a deseurilor, conform prevederilor Decizie Comisie 2014/955/UE.

Perioada de operare

Evidenta gestiunii deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind reginul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE si ale H.G.R. nr. 856/2002.

Titularul activitatii va adopta masuri de minimizarea cantitatiilor de deseuri in vederea protejarii mediului inconjurator, asigurarea unei bune protectii a muncii, reducerea costurilor privind managementul deseurilor si imbunatatirea relatiei de comunicare cu membrii comunitatii.

Concluzii:

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile gestionarii deseurilor nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

### Tipuri si cantitati de efluenti lichizi. Managementul apelor uzate

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii lucrarilor de constructie

Lucrarile care se vor executa cu ocazia realizarii obiectivului nu se vor constitui in folosinte consumatoare de apa.

Apa va fi utilizata atat in scopuri igienico-sanitare si se va asigura o sursa de apa a organizarii de santier prin racordarea la reteaua de apa curenta existenta in amplasament.

Pentru perioada realizarii lucarilor de amenajare sigura sursa de apa uzata este reprezentata de evacuarile fecaloid-menajere, iar pentru colectarea apelor uzate menajere se va realiza racord la reteaua de canalizare existenta in amplasament.

Sursele potentiale de poluare a apelor in timpul realizarii lucrarilor, pot fi clasificate in:

- surse punctiforme (stationare);

- surse difuze de poluare.

Sursele potentiale de poluare a apelor, in perioada de executie sunt urmatoarele:

- organizarea de santier – zone depozitare deseuri;

- manevrarea materiilor prime;

- traficul vehiculelor care transporta materiale de constructie/utilajele/echipamentele;

- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere;

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

Surse punctiforme de poluare a apelor: pot fi reprezentate de evacuarea apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier.

Sursele difuze de poluare a apei pot fi reprezentate de:

- lucrarile de executie a lucrarilor de amenajare: traficul asociat lucrarilor;

- activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier: depozitarea si manevrarea materialelor de constructie in vrac (mai ales cele pulverulente) care pot fi spalate de apele pluviale sau antrenate de catre vant, particulele fine fiind antrenate catre terenurile adiacente sau catre cursul de apa de suprafata.

Deci, realizarea lucrarilor de construire nu va polua semnificativ factorul de mediu apa. Eventualele poluari sunt favorizate de precipitatii sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii in apa de suprafata, ape cate pot contine substante de origine minerala sau organica provenite de la zonele de lucru din cadrul organizarii de santier.

In perioada de functionare

Apele evacuate sunt de tip menajer, tehnologic si pluviale.

Canalizarea existenta in amplasament este realizata in sistem divizor, dupa cum urmeaza:

- apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate intr-o retea executata din conducte de PVC KG (Dn 200 -Dn 300 mm, Ltotala = 315 m) care asigura colectarea si evacuarea acestora in statia de epurare.

- apele pluviale Q zi max = 2,5 l / s sunt directionate datorita pantei terenului catre paraul Ilfovat sau se infiltreaza in terenul natural.

In perioada de functionare a fabricii de prelucrare membrane naturale va fi inregistrat impact pozitiv asupra calitatii apelor datorita existentelor sistemelor de preepurare si epurare finala a apelor uzate, astfel incat la deversarea in emisarul natural sa se respecte prevederile NTPA 001/2002.

Corpurile de apa subterane nu vor fi nici ele afectate de lucrarile de constructie-amenajare efectuate in amplasament, deoarece nu se vor efectua foraje de alimentare cu apa.

In amplasament exista toata infrastructura necesara asigurarii necesarului de apa potabila si tehnologica.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

In amplasament exista toata infrastructura necesara asigurarii colectarii si epurarii apelor uzate ce vor rezulta din activitatea fabricii de prelucrare membrane naturale:

- pentru preepurarea apelor uzate tehnologice, la capatul halei tehnologice exista un separator de grasimi (6,0 m x 2,5 m x 3,0 m) bicompartimentat, realizat din beton si hidroizolat; din acest separator apele uzate preepurate sunt evacuate in reteaua in reteaua de canalizare in care sunt evacuate si apele menajere;

- apele uzate menajere si tehnologice sunt epurate la trecerea printr-o statie de epurare mecano – biologica avansata (Q zi max = 4,32 l/s) care are urmatoarea componenta:

  - linia apei:

- treapta de epurare mecanica formata din: un bazin receptie (V= 300 mc) a apelor uzate menajere si tehnologice, echipat cu o pompa sumersibila (Q = 15 mc/h); 1 instalatie de sitare tip tambur , echipata cu gratar de inox , prevazut cu dispozitiv de autocuratare si care asigura separarea partii grosiere de cea lichida;

- treapta de epurare biologica avansata formata din: 1 bazin betonat (V = 216 mc) echipat cu un mixer sumersibil (11 Kw), pentru tratarea anaeroba a apelor cu namolul activat provenit de la bazinul de aerare; 1 bazin de aerare cu bule fine , betonat (V util = 1150 mc), echipat cu sistem de aerare cu mem-brane poroase, o pompa sumersibila centrifugala (Q = 40 mc/zi, Hp = 25 m CA ) pentru recircularea apei intre bazinele de denitrificare/nitrificare cu o pompa sumersibila centrifugala pentru recircularea namolului in exces; 1 dispozitiv special (tip palnie) pentru preluarea si evacuarea apei epurate, amplasat langa bazinul de denitrificare/nitrificare’

  - linia namolului

- namolul in exces este depozitat intr-un bazin betonat (V = 216 mc) amplasat langa bazinul de aerare;

- namolul rezultat din treapta primara (sitare) este depozitat intr-un bazin (144 mc), betonat, deschis la un capat; dupa deshidratare, namolul este utilizat ca ingrasamant agricol.

Din statia de epurare, efluentul este pompat, prin intermediul unei conducte din PVC KG (Dn 300 mm, L = 105 m) la paraul Ilfovat, afluent al pr. Ilfov.

Corpul de apa receptor este RW10.1.25.16.B3 Ilfov: amonte derivatie Mircea Voda – confluenta Dambovita.

Masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, cele mai importante masuri de protectie a factorului de mediu APA, sunt cele legate de organizarile de santier si modul de organizare al activitatilor pe amplasamentul proiectului.

Se recomanda ca amplasamentul organizarii de santier sa nu se amplasaseze pe latura sudica - paraul Ilfovat.

De asemenea, constructorul trebuie sa aiba in vedere ca masura pentru colectarea apelor uzate in perioada de executie, racordarea la sistemul de colectare a apelor menajere din amplasament.

Alte masuri de diminuare a impactului propuse sunt:

  - vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de substante poluante;

  - materialele de constructie in vrac vor fi depozitate in spatii inchise sau vor fi acoperite pana vor fi utilizate;

- va fi interzisa intrarea in amplasament a utilajelor si a echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- masinile vor fi spalate la iesirea din santier, numai in centre specializate, amplasate la distanta mare si in afara ariilor naturale protejate.

- utilajele vor fi verificate si reparate numai in centre specializate;

- folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente/deseurilor se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului.

In perioada de operare a obiectivului, beneficiarului ii revine sarcina albiei paraului Ilfovat, precum si mentinerea in stare buna de functionare a constructiilor pentru epurarea apelor existente in amplasament.

Amplasamentul in care isi va desfasura activitatea fabrica de prelucrare amembrane naturale dispune de toata infrastructura necesara epurarii apelor uzate evacuate din amplasament si nu se modica volumele de ape uzate deja autorizate in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 34/14.03.2019 (Anexa nr. A6) detinuta de proprietarul terenului SUD FLEISCH S.R.L.

Concluzie:

Avand in vedere faptul ca pentru realizarea lucrarilor de modificate in interiorul cladirilor deja existente in amplasament si a caror functiune se modicia, constructorul care va efectua lucrarea va folosi utilaje/scule moderne si un numar redus de personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de mediu apa.

Activitatea realizare a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate, precum si asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane.

### Tipuri si cantitati de emisii de poluanti gazosi si pulberi. Nivel imisii

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

La alegerea solutiilor constructive pentru obiectivele propuse in acest studiu s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului.

In perioada de desfasurare a lucrarilor de executie a lucrarilor de modificare a destinatiei cladirilor si a amenajarilor interioare, emisiile de substante poluante evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse:

- lucrarile de pregatire (amenajare/curatare) – poluanti pulberi;

- pregatirea fundatiilor, daca este cazul la echipamentele/utilajele montate pe flux: sapaturi, umpluturi, etc.;

- manevrarea deseurilor de constructie – poluanti pulberi;

- lucrari de constructie: debitare, sudura, vopsire – poluanti: particule, NOX, CO, compusi organici volatili (COV);

- functionarea utilajelor motorizate utilizate pentru realizarea actiunilor, pentru manevrarea echipamentelor din componenta fluxurilor create si a materialelor, transportul echipamentelor si al materialelor – poluanti: NOX, SO2, CO, particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV.

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafata, deschise, libere.

Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafata se fac resimtite pe arii mai restranse decat in cazul surselor liniare de tipul traficului.

Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/saptamana) si de graficul lucrarilor. Durata lucrarilor de constructie este redusa.

Activitatea de realiate a lucrarilor de amenajare poate avea temporar impact local neglijabil asupra calitatii atmosferei.

Emisiile generate de sursele mobile trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, sursele mentionate mai sus vor disparea.

Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare vor fi atat tehnice, cat si operationale si vor consta in:

- folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia in vigoare;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se utilizarea de materiale de constructie pulverulente in amplasament;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate.

Se apreciaza ca in perioada de constructie nivelurile concentratiilor de poluanti in perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influentate de activitatile desfasurate pe amplasamentul santierului si se vor situa cu mult sub valorile limita prevazute de legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011, STAS 12574/1987, O.M. nr. 756/1997).

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi semnificativ. Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata de lucru, dar este temporar si reversbil. La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, fara afectarea calitatii aerului.

In perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, activitatea ce se va constitui in sursa de poluare vor fi emisiile gaze de ardere si pulberi toatale de la cele 2 cazane din cadrul centralei termice, ce vor fi evacuare prin a 2 cosuri de dispersie:

- cos cu D = 150 mm (250 mm cu izolatie); H = 9 m, aferent cazan AAC 170;

- cos D = 200 mm (350 mm cu izolatie); H = 9,00 m, aferent cazan de abur ACD 1 – 0,7 monobloc.

Spatiile de productie vor fi prevazute cu sisteme de aerisire formate din:

- centrala de tratare aer spatii climatizare;

- chiller pentru racirea bateriei de racirea din centrala de tratare a aerului;

- filtre carbune activ montate pe tronsonul de evacuare a aerului viciat.

Agregatele de racire sunt de tip split care utilizeaza agent de racire freon R404A.

Existenta statiei de epurare in amplasament poate reprezenta o sursa potentiala de poluanti ce pot fi impartiti in sursa potentiala de miros si sursa de emisii de gaz.

Sursele de emisii de gaz sunt reprezentate de: procese de descompunere biochimica, reactii chimice, vaporizarea.

Mirosurile din zona statiei de epurare se datoreaza gazelor emise din compusii din apa uzata, in principal compusi redusi precum hidrogenul sulfurat si compusii oxidati precum aldehidele. Mirosurile neplacute se datoreaza prezentei compusilor de azot, sulf si fosfor in materiile organice, care sunt degradate biologic de catre bacterii in conditii aerobice sau anaerobice, care duc la cresterea nivelului compusilor urat mirositori.

Statie de epurare este amplasata pe latura de E a amplasamentul, la distante de:

- peste 350 m fata de situl arheologic: Silistea medievala de la Ghergani, cod RAN 68663.01, pe directia WSW;

- peste 520 m fata de zona locuinta pe directia WS;

- peste 300 m fata de zona locuinta pe directia SWS;

- peste 520 m fata de zona locuinta pe directia NNW.

Receptorul poluarii atmosferice din zona sunt: populatia, fauna, vegetatia si constructiile.

Impactul asupra aerului variaza in functie de:

- activitatea desfasurata;

- durata activitatilor;

- suprafata amplasamentului proiectului;

- conditiile meteorologice (viteza si directia vantului, precipitatii etc.);

- distanta pana la receptorii sensibili (locuinte, zone sensibile);

- poluarea existenta in zona;

- aplicarea unor masuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului.

Avand in vedere specificul activitatii, cu sursele de emisie generate si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi semnificativ.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Centrala termica este prevazuta cu 2 cazane, emisiile rezultate din arderea combustibilului vor vi evacuate prin 2 cosuri de dispersie:

- S1 - cazan AAC 170, cu cos evacuare gaze arse cu D = 150 mm (250 mm cu izolatie); H = 9 m;

- S2 - cazan de abur ACD 1 – 0,7 monobloc; cu cos evacuare gaze arse cu D = 200 mm (350 mm cu izolatie); H = 9,00 m.

Masurile pentru controlul emisiilor de gaze arse si pulberi sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse, valorile concentatiilor incadrandu-se in limite stabilite prin Ordin nr. 462/1993 si O.M. nr. 756/1997.

In ceea ce priveste emisiile generate de sistemele de ventilatie din spatiile de productie si emisile difuze generate de statia de epurare acestea trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare: STAS 12574/1987, O.M. nr. 756/1997.

Masuri de diminuare a impactului

Pe perioada organizarii de sanitier nu vor fi folosite utilaje grele care sa produca emisii de poluanti in atmosfera.

Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile.

Masuri de protectie:

- Materialele utilizate vor fi aduse de la cele mai apropiate locatii;

- Se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul;

- Suprafetele betonate din interiorul amplasamentului vor fi udate periodic;

- Transportul se va face acoperit;

- Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de poluanti;

- Reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utiliajelor si mijloacelor de transport auto.

Aplicarea acestor masuri de reducere a impactului asupra aerului va conduce la respectarea prevederilor impuse prin STAS 12574/1987 care stabileste concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate.

De asemenea, vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si ale Ordinului nr. 462/1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Concluzie:

Avand in vedere faptul ca pentru activitatea de amenajate a spatiilor existente in interiorul cladirilor existente in amplasament, constructorul care va efectua lucrarea va folosi dispozitive/unelte/utilaje/scule moderne si un numar redus de personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de mediu aer.

# DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REZONABILE

Analiza alternativelor, in conceptia, proiectarea, executia, exploatarea si monitorizarea unei investitii din punct de vedere al protectiei mediului, se poate referi la urmatoarele elemente:

- un amplasament alternativ;

- alt moment de demarare a proiectului;

- masuri de ameliorare a impactului;

- cai de acces, depozitare si manipulare;

- refacerea ecologica a zonei afectate, dupa incetarea activitatii.

## Identificarea alternativelor

Nu au fost luat in considerare alte alternative, deoarece titularul activitatii a identificat constructile existente ca fiind optime pentru fluxul tehnologic propus. Solutia este fezabila din punct de vedere tehnico-economica.

### 2.1.1	Alternativa 0

Varianta „0” - Aceasta varianta presupunea pastrarea terenului in conditiile actuale, practic solutia de „a nu face nimic”.

Din motive atat tehnico-economice (pierderi insemnate din punct de vedere calitativ si cantitativ), cat si de protectie a mediului aceasta varianta nu a fost luata in considerare.

### 2.1.2 Realizarea proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului pentru viitoara fabrica de prelucrare a membranelor naturale a fost realizata pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren prevazut cu cladiri in care se pot amenaja spatiile de productie, care este situat in intravilan, in a carei categorie si functiune definita prin P.U.G. Racari este de curti constructii si zona unitatii industriale de depozitare si transport;

- tectonica zonei este calma;

- in amplasament a functionat un obiectiv industrial.

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona nelocuita), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru amplasarea fabricii de prelucrare a membranelor naturale, atat pentru populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

Pentru realizarea proiectului s-a ales o tehnologie de prelucrare a membranelor naturale prin care:

- materia prima va fi achizitionata deja separata de tacamul de mate si golite de continut si nu vor necesita realizarea fluxurilor de productie pentru aceste tipuri de activitati;

- subprodusele ce rezulta de la abatoare, ce sunt materii prime achizitionate, si anume: stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi vor fi in general congelate.

Proiectul propus la initiativa beneficiarului MARCHAND S.R.L. are ca scop obtinerea de membrane naturale si ca urmare a cererii ridicate de membrane naturale in industria alimentara, a simtit nevoia deschiderii unui punct de lucru in care sa se desfasoare activitatea de prelucrare a membranelor naturale, activitate care in prezent se desfasoara la sediul social din Magurele, judetul Ilfov, ce va avea o capacitatea de productie dupa implementarea proiectului de: 4000 tacm./zi (stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi), aproximativ 12,00 t/zi.

Realizarea lucrarilor proiectate va contribui la dezvoltarea generala a zonei, economic si social si nu in ultimul rand la crearea echilibrului dintre om si natura, echilibru care este esenta dezvoltarii durabile.

### 2.1.3 Functionarea amplasamentului

Dezvoltarea durabila a zonei prin existenta proiectul compenseaza efectele negative adverse ale obiectivelor, prin functionarea acestuia si stabilirea unor masuri de ameliorare a impactului.

Tabel 13

| Nr. crt. | Aspect de mediu Alternativa functionarii proiectului | Criterii de apreciere |  |  | Observatii/Masuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| 1. | Calitatea apei |  |  |  | Nu se vor schimba parametrii existenti |
| 2. | Calitatea aerului |  |  |  | Emisiile din sursele fixe si sursele difuze nu vor afecta calitatea aerului |
| 3. | Zgomot/vibratii |  |  |  | In limite admisibile. |
| 4. | Sol/subsol |  |  |  | Nu se vor depasi valorile pragurilor de alerta pentru terenuri mai putin sensibile |
| 5. | Radiatii |  |  |  | Nu se produc radiatii. |
| 6. | Ecosisteme, biodiversitate |  |  |  | Activitatea va afecta unele specii de flora si fauna, pe termen scurt. |
| 7. | Deseuri |  |  |  | Volum suplimentar de deseuri gestionat |
| 8. | Substante periculoase |  |  |  | Nu se folosesc substante periculoase. |
| 9. | Incadrarea in planurile de urbanism |  |  |  | Nu se va modifica situatia existenta |
| 10. | Asezari umane |  |  |  | Nu se va modifica situatia existenta |
| Evaluare |  | 0 | 3 | 7 |  |

# DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZA

## Notiunea de scenariu de baza

Acest capitol detaliaza situatia existenta a calitatii mediului in zona din amplasamentului viitoare fabricii de prelucrare a membranelor ce se va amenaja pe un amplasament deja existenr.

Caracterizarea starii actuale a mediului a fost realizata pe baza datelor si informatiilor referitoare la zona de studiu disponibile la momentul elaborarii prezentului studiu de impact.

Analiza starii actuale a mediului a fost realizata pentru fiecare aspect de mediu relevant.

### Descrierea starii actuale de mediu

Pe amplasament analizat din strada Industriilor, nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, Dambovita a functionat un abator mixt bovine si porcine.

Teren amplasat in intravilan are suprafata 27.724 mp, fiind, compus din:

- 13.570 mp – curti-constructii;

- 14.154 mp - arabil.

Pe terenul care a fost ales a se realiza fabrica de prelucrare membrane naturale exista infrastructura necesara realizarii obiectivului propus.

### Topografie si relief

Situat in partea de sud a Carpatilor Meridionali, in zona de contact a Campiei Romane cu Subcarpatii Munteniei, judetul Dambovita are un relief variat ce se desfasoara in trepte: la nord se inalta Muntii Bucegi si Leaota, carora le urmeaza spre sud zona dealurilor Subcarpatilor Munteniei, platforma Candesti, in continuare, campia inalta a Targovistei si campia Titu.

Din punct de vedere morfologic zona face parte din marea unitate – Campia Romana, Subunitatea Campia de subsidenta sau de digavare Titu – Racari si se caracterizeaza printr-un relief plan si stabil, avand o altitudine de peste de 140 m.

Relieful Campiei Titu are un aspect plan, este reprezentat prin terase aluviale, lungi, interfluvii extinse, cu orientare nord-sud cu aspect de campuri cu latimi variabile intre 3 ÷ 5 km si 8 ÷ 10 km, albii minore si o serie de forme mai mici care au aparut in urma proceselor geomorfologice, precm eroziune, acumulare, sulfonziune si tasare, reprezentate prin bancuri, ostroave, eroziuni ale malurilor, surpari si prabusiri de maluri, modificari ale cursurilor afluentilor.

Prin urmare, relieful are aspectul unei campii joase de subsidenta cu frecvente procese de colmatare.

Campia este strabatuta de cursirile raului Iflov si Colentina, cu afluentul sau pe paraul Baranga, care o traverseaza pe directia nord-vest catre sud-est, respectiv nord-sud.

Din punct de vedere geomprfologic, orasul se afla in zona de campie de divagare dezvoltata la est de raul Arges si Dambovita, cu campuri joase (sub 200 m altitudine), cu o inclunatie generala NV-SE, iar arionarea morfologica se prezinta astfel:

- campia de divagare;

- albia majora a raului Ilfov si Colentina.

Formele de relief existente pe teritoriul orasului sunt urmatoarele:

- campurile largi de 3 ÷ 5 km si de 8 ÷ 10 km;

- culoarele de vale cu albii minore, lunca si terase joase;

- vaiigile inguste si putin adancite;

- microrelieful de crovuri, albii parasite, ostrove.

Relieful este monoton, cu energie, fragmentare si pante reduse, care nu favorizeaza desfasurarea unui numar ridicat de procese de degradare a terenurilor. Desi aceste fenomene naturale cu efecte negative sunt reduse, se rematca: excesul de umiditate, baltirile, spalarea in suprafata, siroirile, eroziunile de mal si inundatiile.

Cotele terenului in suprafata de 27.724 mp variaza intre 135,10 ÷ 131,97 mdMN, iar terenul destinat constructiilor si utilitatilor in suprafata de 13.570 mp are cote ce variaza intre 135,10 ÷ 133,87 mdMN.

### Geologie

Din punct de vedere geologic, teritoriul orasului Racari face parte din Platforma Moesica, in apropierea avanfosei carpatice, cu un fundament si o cuvertura sedimentara.

In fundament exista formatiuni de varsta precambriana cutata, peste care se afla straturi sedimentare de calcare, marne si gresii, iar la suprafata depozite cuaternare.

Arealul geologic aflat sub incidenta are ca element catracteristic depozite sedimentare de loess, sub care se afla straturi de nisipuri si pietrisuri.

Din punct de vedere al comportamentului la seism acest strat poate avea anumite tendinte defavorabile (mai ales daca este intr-o perioada ploiasa, supraumectat) o tendinta de rearanjare a particulelor in timpul vibratiilor date de undele seismice. Totusi, grosimea relativ mica a intervalului si existenta unei neuniformitati relativ mica, nepunand in pericol obiectivele proiectate.

### Solurile

Orientarea generala a interfluviilor (nord-vest – sud-est), panta mica a acestora, latime si gradul redus de fragmentare, prezenta unei cuverturi de pietrisuri cu grosimi variabile peste care stau depozitele loessoide sau de lunca, conditiile tipice de clima, au creat premisele formarii unor soluri fertile la nivelul teritoriului analizat.

Astfel, datorita condiilor fizico-geografice, teritoriul orasului Racari este dominant azonale, din clasele argiluvisoluri si molisoluri, caracteristice stepei si padurilor de foaiase.

Fragmentarea redusa a reliefului si conditiile de drenare a campurilor au impus modul de distributie locala a acestor soluri.

Clasa molisolutilor cuprinde solutri cernoziomuri cambice si argiloiluviale, care reprezinta cea mai importanta resursa pentru agricultura datorita gradului ridicat de fertilitate, prin care se asigura plantelor substantele nutritive (azot, potasiu, fosfor) in cantitati suficiente.

In partea sudica, exista cernoziomuri levigate, moderat si puternic, cernoziomuri levigate freatic, soluri brun roscate podzolite, iar solurile aluviale se gasesc in luncile raurilor Arges si Ialonita.

### Hidrogeologie

Apele subterane sunt de 2 tipuri: freatice si captive.

Rezervele de ape subterane depind de gradul de permeabilitate si de grosimea si extinderea rocilor care le inmagazineaza.

Interfluviul dintre Dambivita si Arges este alcatuit din depozite de pietrisuri si nisipuri cu o permeabilitate buna, exceptand luncile acestora.

Apele freatice ce se acumuleaza in primul orizont de materiale permeabile este alimentat din precipitatii, iar stratul acvifer este permanent si continuu.

In bazinul Dambovitei, grosimea stratului freatic este de 7 ÷ 13 m. Apele freatice din lunci sunt folosite pentru alimentarea populatiei, in activitatile industriale si agricole. Apele freatice se afla cantonate in pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri acvifere, iar adancimea medie variaza intre 2 ÷ 5 m.

Adancimea redusa la cate se afla panza freatica in corelatie cu raurile care strabat teritoriul la suprafata a dus la aparitia unor izvoare si inmlastiniri, pe cre s-a fizat o vegetatie hidrofila.

Orizontul acvifer se situeaza la adancimi de 7 ÷ 13 m de la cota terenului natural in zona de campie, in straturile de medie si mare adancime se afla la 50 ÷ 150 m.

Acviferul freatic reprezinta principala sursa de apa a populatiei din mediul orasului Racari. Aceasta este alimentata din precipitatii sau din rauri. Adancimea panzei freatice variaza intre 5 ÷ 20 m, aceasta putand varia in functie de precipitatiile atmisferic, de irigatii si de nivelul apelor de suprafata.

Amplasamentul este situat in zona corpului de apa subterana ROAG02 – caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterna.

Corpul de apa subterana freatica ROA 02 - Campia Titu

Corpul de apa subterana freatica de tip poros permeabil, de varsta cuaternara se dezvolta in zona nord-estica a raului Arges.

Situata intre raul Arges si raul Siret, campia de divagare are aspectul unui vast tinut depresionar care insoteste marginea externa a campiei piemontane de nord-est. Aici miscarile de subsidenta de la sfarsitul Cuaternarului au determinat innecarea luncilor si teraselor sub aluviunile recente ale raurilor.

Sub aspect litologic depozitele aluvionare sunt constituite din toata gama de materiale aluvionare, mergand de la nisipuri fine cu intercalatii argiloase la pietrisuri si bolovanisuri (spre zona de dealuri).

Acviferul freatic cantonat in nisipurile si pietrisurile  se gaseste situat, in general, la adancimi reduse.

Ca urmare a situarii nivelului hidrostatic aproape de suprafata, in timpul precipitatiilor abundente si in timpul cresterii nivelului apei din rauri, nivelul apelor freatice creste si el, producand inmlastinirea terenurilor.

Datorita naturii argiloase a terenurilor de la suprafata precum si pantei reduse, fenomenele de baltire la suprafata sunt foarte frecvente si de lunga durata (de 2 ÷ 3 luni).

Stratele acvifere au aspect lenticular, fapt ce determina aparitia in aceasta zona pe anumite sectoare a unui strat acvifer sezonier, situat in general la adancimi reduse de pana la 1 ÷ 1,5 m.

Granulometria stratului acvifer sezonier fiind mai fina (silturi nisipoase argiloase) determina o circulatie foarte lenta pe orizontala, care totodata favorizeaza procesele de evapotranspiratie.

Acviferul freatic este alimentat in cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din campia piemontana sau din izvoarele ce apar la contactul cu aceasta zona.

Alimentarea din precipitatii este foarte redusa acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase si mai intensa in zonele in care depozitele stratului acvifer apar la suprafata, situatii foarte frecvente in aceasta zona.

Mineralizatia apelor din aceasta unitate hidrogeologica este in general ridicata.

Analizele chimice efectuate pe apa prelevata din unele foraje de observatie pun in evidenta o variatie relativ restransa a chimismului. Apa este de tip bicarbonat calcica cu o mineralizatie scazuta.

Diagramele Piper si Schoeller (Figura nr. 4) au fost executate dupa datele unor foraje de monitorizare ce apartin Retelei Hidrogeologice Nationale si unele date din arhiva PROSPECTIUNI S.A. (Pricajan et al., 1963 si Scafa, 1970)

Figura 3 – Diagramele Piper si Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observatie

Harta utilizarii terenului in cazul acestui corp de apa subterana (Figura nr. 5) indica un grad mare de acoperire a terenului cu suprafete cultivate (69%).

Figura 4 – Utilizarea  terenului pentru corpul de apa subterana  ROAG02-Campia Titu

### Hidrologia

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul analizat apartine Bazinul Hidrografic al raului Arges.

Cel mai important afluent aste raul Dambovita, care are ca afluenti pe partea stanga paraul Ilfov si raul Colentina.

Reteaua hidrografica se datoreaza conditiilor de relief de campie si este direct dependenta de regimul precipitatiilor (lichide si solide), al evapotranspiratiei si de sursele subterane.

Apele de suprafata reprezentate prin ape curgatoare si stationare insumeaza o suprafata de 227 ha.

Principale ape curgatoare care traverseaza perimetrul orasului sunt:

- raul Colentina, traverseaza localitatea Stanesti, Sabiesti, Colacu si Ghimpati;

- paraul Baranga, afluent de stanga al raului Colentina;

- paraul Ilfovat.

Acestea au un curs puternic meandrat pe directia NV-SE, datorita pantelor reduse ale reliefului.

Reteaua hidrografica este completata de parauri sau torenti, care se formeza temporat, in perioadele in care volumul precipitatiilor este foarte ridicat.

Apele stationare sunt prezente pe raurile principale, fiind reprezentate de iazuri, helesteie, la care se adauga balti si mlastini.

Amenajarile piscicole de pe paraul Baranga au o suprafata de aproximativ 90 ha si care sunt detinte de PISCUCULTORUL S.A. Dambivita, dupa cum urmeaza:

- Lacul Sabiesti 1 (din anul 1983) – vol. NNR (mil. mc) = 0,30 l;

- Lacul Sabiesti 2 (din anul 1975) – vol. NNR (mil. mc) = 0,640 l;

- Lacul Colacu 1 (din anul 1968) – vol. NNR (mil. mc) = 0,155 l;

- Lacul Colacu 2 (din anul 1965) – vol. NNR (mil. mc) = 0,143 l;

- Lacul Colacu 3 (din anul 1965) – vol. NNR (mil. mc) = 0,305 l.

Reteaua hidrologica a paraului Ilfovat, principalul curs de apa ce traverseaza la cca. 2,5 ÷ 3,5 m nord limita proprietatii si la cca. 66,0 ÷ 142,0 m zona construita (cladirile a caror destinatie se vor modifica din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale), sistemul de alimentare cu apa si evacuare ape uzate, alte utilitati. (Date conform Studiu de inundabilitate realizat de proprietarul terenului, in 2019 – Anexa nr. B2)

Albia raului, pe sectorul amplasamentului, aval pod CF Titu-Bucuresti, are o latime a albiei minore cuprinse intre 4,6 ÷ 9,7 m, cu o panta medie de 1,8‰.

Malul stang are cotele albiei minore cuprinse intre 132,25 ÷ 132,12 mdMN, iar malul drept are cotele cuprinse intre 132,41 ÷ 132,51 mdMN. Cotele talvegului variaza intre 131,64 ÷ 131, 38 mMN (intre profilele P1 si P3 pe o distanta de 150,0 m).

Debitele caracteristice pe paraul Ilfovat, conform Adresei Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea cu nr. 612/TD/21.01.2019 (Anexa nr. A7), la solicitarea APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L. (solicitata pentru obtinerea Autorizatie de Gospodarire a Apelor pentru proprietarul terenului – AGA nr. 34/14.03.2019 (Anexa nr. A6)), sunt:

- Q1% = 27,00 mc/s;

- O2% = 21,5 mc/s;

- Q5% = 15,2 mc/s.

Pentru stabilirea inundabilitatii amplasamentului, calculele hidraulice s-au realizat in 3 profile transversale prin amplasament si paraul Ilfovat, amone, central si aval de proprietate.

Tabel 14

| Profil |  | H (m) | S (mp) | P (m) | R (m) | C | V (m/s) | Q (mc/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Am | 0,5 | 1,28 | 5,01 | 0,2554 | 19,91 | 0,42 | 0,54 |  |
|  | Am | 1,0 | 3,52 | 6,22 | 0,5659 | 22,73 | 0,72 | 2,55 | 3,41 |
|  | AM | 1,0 | 5,04 | 27,57 | 0,1828 | 9,41 | 0,17 | 0,86 |  |
|  | Am | 2,0 | 8,12 | 8,22 | 0,9878 | 24,94 | 1,05 | 8,54 | 36,72 |
|  | AM | 2,0 | 67,83 | 97,77 | 0,6937 | 11,76 | 0,41 | 28,81 |  |
|  | Am | 3,0 | 12,72 | 10,22 | 1,2446 | 25,52 | 1,22 | 15,60 | 129,54 |
|  | AM | 3,0 | 213,45 | 211,20 | 1,010 | 12,52 | 0,53 | 113,94 |  |
| P2 | Am | 0,5 | 1,92 | 7,62 | 0,2519 | 19,86 | 0,42 | 0,81 |  |
|  | Am | 1,0 | 6,54 | 10,62 | 0,6158 | 23,06 | 0,76 | 5,02 | 5,84 |
|  | AM | 1,0 | 4,55 | 22,99 | 0,1979 | 9,54 | 0,18 | 0,82 |  |
|  | Am | 2,0 | 16,04 | 12,62 | 1,2709 | 26,02 | 1,24 | 19,96 | 47,80 |
|  | AM | 2,0 | 67,63 | 98,82 | 0,6843 | 11,73 | 0,41 | 27,84 |  |
|  | Am | 3,0 | 25,54 | 14,62 | 1,7469 | 27,43 | 1,54 | 39,28 | 160,10 |
|  | AM | 3,0 | 213,05 | 192,60 | 1,1060 | 12,71 | 0,56 | 120,82 |  |
| P3 | Am | 0,5 | 1,79 | 6,97 | 0,2568 | 19,93 | 0,42 | 0,77 |  |
|  | Am | 1,0 | 6,00 | 10,28 | 0,5836 | 22,85 | 0,74 | 4,44 | 4,95 |
|  | AM | 1,0 | 2,64 | 11,69 | 0,2258 | 9,75 | 0,19 | 0,51 |  |
|  | Am | 2,0 | 15,25 | 12,28 | 1,2418 | 25,92 | 1,22 | 16,68 | 43,25 |
|  | AM | 2,0 | 68,40 | 122,71 | 0,5574 | 11,34 | 0,36 | 24,56 |  |
|  | Am | 3,0 | 24,95 | 14,28 | 1,7474 | 27,43 | 1,54 | 38,38 | 171,10 |
|  | AM | 3,0 | 274,45 | 314,91 | 0,8715 | 12,21 | 0,48 | 132,72 |  |

In urma calculelor hidraulice a urmatoarele:

- amplasamentul construit cu corpurile de cladire existente de pe malul stang, in suprafata de 1,86 ha, nu se inunda la debitele cu probabilitatea de depasire de Q5%, Q2% si Q1%;

- terenul proprietate SUD FLEISCH S.R.L. in suprafata de 1,85 ha de la malul stang, se inunda in zona dinspre paraul Ilfovat, astfel:

  - > Q1%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 3,46 ha de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 12,6 ÷ 46,3 m, cu o lama de apa maxima de 1,10 ÷ 1,23 m;

  - > Q2%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 3.668,5 mp de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 10,7 ÷ 40,8 m, cu o lama de apa maxima de 0,99 ÷ 1,12 m;

  - > Q5%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 2.713,5 mp de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 8,1 ÷ 37,0 m, cu o lama de apa maxima de 0,82 ÷ 0,97 m

- terenul proprietate SUD FLEISCH S.R.L. de pe malul drept (padure) in suprafata de 1,85 ha de la malul stang, se inunda in zona dinspre paraul Ilfovat, astfel:

  - > Q1%, pe o latime cuprinsa intre 36,8 ÷ 60,3 m cu o lama de apa maxima de 0,60 ÷ 1,08 m;

  - > Q2%, pe o latime cuprinsa intre 33,6 ÷ 55,5 m cu o lama de apa maxima de 0,47 ÷ 0,97 m;

  - > Q2%, pe o latime cuprinsa intre 29,3 ÷ 48,1 m cu o lama de apa maxima de 0,31 ÷ 0,82 m.

Nivelurile caracteristice terasa mal stanga parau Ilfovat sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 15 - Niveluri caracteristice terasa mal stanga parau Ilfovat

| Sect. | N5% | N2% | N1% | Cota teren proprietate | Cota teren zona construita | I. inundab. -5%/2%/1% | H. inundab. -5%/2%/1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mdMN | mdMN | mdMN | mdMN | mdMN | m | m |
| P1 | 133,23 | 133,38 | 133,49 | 134,99/132,26 | 133,99/131,11 | -5%-37,0 -2%-40,8 -1%-43,8 | -5%-0,97 -2%-1,12 -1%-1,23 |
| P2 | 132,94 | 133,11 | 133,22 | 135,10/132,12 | 135,10/134,78 | -5%-8,1 -2%-10,7 -1%-12,6 | -5%-0,82 -2%-0,99 -1%-1,10 |
| P3 | 132,82 | 132,98 | 133,11 | 134,69/131,97 | 134,69/133,93 | -5%-31,1 -2%-39,5 -1%-46,3 | -5%-0,85 -2%-1,00 -1%-1,14 |

- Categoria de importanta

Constructia proiectata (dupa realizatea schimarii destinatiei) se incadreaza la:

- Categoria “C” de importanta (conform H.G.R. nr. 976/1997)

- Clasa "III" de importanta (conform Normativului P100/2013)

- Grad de rezistenta la foc „IV” (conform NP 118/1999)

- Incadrarea ìn clasa de importanta

Conform STAS 4273/83 si STAS 5576/88 – lucrarile se incadreaza in clasa a-IV-a de importanta, acestea fiind lucrari permanente. Dupa rolul functional al lor sunt lucrari principale.

### Biodiversitate

Orasul Racari datorita pozitiei sale in zona de campie, cu ape si paduri se caracterizeaza printr-o vegetatie si fauna deosebita, reprezentata de vegetatia si fauna padurilor, a luncilor, a lacurilor si de vegetatia spontana care creste in lungul vailor, in jurul apelor si a culturilor agricole.

Amplasamentul analizat este situat intr-o zona preponderent agricola, industriala si impadurita, reminiscente ale extinsului codru al Vlasiei.

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vegetatia este specifica zonei central-europene, prezentand specii de silvostepa (stejar brumariu, artar tatarasc, stejar pufos) si specii din zona padurilor de foioase - stejar, cer, garnita, ulm, salcam, plop.

In jurul iazurilor, apelor curgatoare si baltilor se dezvolta o vegetatie palustra si acvatica alcatuita din stuf, rogoz, papura, nufar galben, nufar alb, broscarita si de vegetatie submersa, ca bradisul si sarmulita.

O formatiune vegetala specifica este plaurul – vegetatie acvatica compacta formata din radacini, rizomi de stuf care formeaza insule plutitoare pe suprafata apei, uneori reprezinta locul de cuibarit a diverselor specii de pasari.

Vegetatia hidrofila se dezvolta in portiunile mai joase ale vailor si lunci lor cu excese de umiditate, de regula, in locurile unde se formeaza mlattini si balti unde apar, frecvent, rogozul, papura si mai ales trestia.

Vegetatia de lunca se dezvolta in conditiile unei umiditati mai ridicate, in luncile si pe vaile apelor, fiind reprezentata de asociatii lemnoase si ierboase. Vegetatia lemnoasa este alcatuita din zavoaie de salcii si rachita, anini si plopi. Padurile situate in lunci sunt formate din asociatii de ulm si stejar, alaturi de esentele moi indicate mai sus. Stanjenelul, limbarita, coada vulpii sunt speciile cele mai raspandite ale vegetatiei ierboase din luncile mai inalte.

Dintre speciile protejate de flora, la nivelul judetului Dambovita, pe teritoriul orasului se regasesc brandusa galbena intre palcurile de paduri si bujorul romanesc in poienile insorite de la marginea padurilor pe raza localitatilor Racari si Ghimpati.

O parte din speciile de flora pot fi utilizate in scopuri medicinale si de consum pentru populatia orasului, dar si pentru zonele limitrofe.

Acestea se gasesc atat in paduri, cat si in vegetatia ierboasa si sunt reprezentate de ciuperci – galbiori, hribi, ghebe, fructe de padure – mure, macese, porumbe, catina, paducel, zmeura si plante medicinale – flori de paducel, flori de soc, coada soricelului, patlagina, sunatoare, urzica.

In ceea ce priveste peisajul cultivat, la nivelul localitatilor Orasului Racari predomina urmatoarele plantatii de cultura: porumbisti si plantatii de paioase.

Fauna padurilor si livezilor este reprezenata prin numeroase specii de insecte, o parte dintre acestea sunt benefice pentru combaterea naturala a daunatorilor si constituie hrana pentru pasarile care traiesc in paducere, reprezentate prin specii cantatoare, precum gaita, cucul, citeza, pitigoiul, sticletele, graurele.

Fauna este formata si din mamifere reprezentate de specii mici, precum nevastuica, iepurele, dihorul, dar si de specii de serpi si batracinei de uscat, Se intalnesc numeroase specii de rozatoare, acestea fiind caracteristice zonei de campie, precum popandaul, harciogul, orbetele, soarecele de campie. Zonele de apa atrag rate salbatice, carduri de stancute, starci migratoare si cioeri. Restilele sunt reprezentate serpi de uscat si apa, brostele testoase, broste comune, soparle.

In ceea ce priveste potentialul faunistic al orasului, fauna acvatica este reprezinta componenta principala a factorilor naturali cu valorificare de agrement. In cadrul acesteia, fauna piscicola, alcatuita din specii de apa dulce (crap romanesc fitofag, rosioara, biban, etc.), genereaza perscuitul sportiv, de agrement care este in plina dezvoltare in aceasta zona.

### Populatie si asezari umane

Orasul Racari este asezat in sudul tarii, in partea de sud-est a judetului Dambovita, in Campia Romana – subunitatea Campia Titu si face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia. Suprafata orasului este de 7.894 hectare, regrupand opt localitati (Racari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpati, Colacu, Sabiesti, Balanesti si Stanesti).

Din punct de vedere al localizarii geografice, Orasul Racari este situat la 44°38' latitudine nordica si 25°44' longitudine estica, fiind invecinat cu localitatile:

- la nord: Comuna Bilciuresti si Comuna Cojeasca;

- la est: Comuna Butimanu si Comuna Ciocanesti;

- la sud-est: Comuna Tartasesti;

- la sud: Comuna Slobozia Moara;

- la sud-vest: Comuna Lunguletu;

- la vest: Comuna Contesti;

- la nord-vest: Comuna Cornatelu.

Din amplasamentul geografic, orasului Racari este situat pe drumul Drumul National 71 ce face legatura intre Bucuresti si Targoviste, conferindu-i un avantaj competitiv de pozitionare, datorita amplasarii sale la distanta cvasi-egala intre capitala tarii (Municipiul Bucuresti) si resedinta Judetului Dambovita (Municipiul Targoviste).

Teritoriul administrativ al Orasului Racari este alcatuit din localitatile:

- Orasul Racari;

- Satul Ghergani;

- Satul Mavrodin;

- Satul Ghimpati;

- Satul Colacu;

- Satul Sabiesti;

- Satul Balanesti:

- Satul Stanesti.

Orasul este strabatut de atat de drumuri de interes national, precum Drumul National 71 (strabate localitatile Racari si Mavrodin) respectiv drumuri de interes judetean, precum Drumul Judetean 711A (strabate localitatile Ghergani-Mavrodin-Colacu-Sabiesti), Drumul Judetean 601A (strabate localitatea Racari), cat si de drumuri de intres local. Drumurile de interes local sunt reprezentate de Drumul Comunal 43A (strabate localitatile Racari-Ghimpati), Drumul Comunal 44 (strabate localitatile Sabiesti si Stanesti) si Drumul Comunal 48 (strabate localitatile Ghergani si Mavrodin).

Datorita pozitiei sale, orasul are legatura directa la infrastructura feroviara, avand acces la Magistrala 900, respectiv la Magistrala Secundara 901 (Bucuresti Nord – Pitesti - Piatra Olt - Craiova). Orasul se afla la distante este relativ apropiate de caile de comunicare aeriene. Astfel, cele mai apropiate aeroporturi destinate curselor interne si internationale sunt Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu situat in Municipiul Bucuresti si Aeroportul International Henri Coanda din Orasul Otopeni aflate la 37 de kilometri, respectiv 38 kilometri de centrul orasului.

In ceea ce priveste, transportul fluvial, Orasul Racari se afla la distante medii fata de porturile fluviale la Dunare de la Oltenita si Giurgiu, respectiv 110 kilometri si 102 kilometri. De asemenea, fata de Portul Constanta, cel mai important port la Marea Neagra din tara noastra, orasul se afla la o distanta de 271 kilometri.

### Patrimoniu cultural si istoric

Ca unitate administrativ-teritoriala, orasul Racari a fost atestat prin anul 1725, printr-o cruce ridicata de starostele barbierilor din Bucuresti, fiind cunoscuta sub primul nume de comuna Podul Barbierului, datorita podului peste paraul Ilfovat, ridicat de acelasi barbier pe drumul ce lega Bucurestiul de Campulung. Crucea a fost ulterior mutata in curtea mosierului Gh. Meitanii la inceputul secolului al XX-lea. Pe cruce se arata ca a fost ridicata de Stefan Vataful de barbieri si de alti mesteri de refetul sau. De atunci, punctul a inceput sa se numeasca Podul Barbierului si drumul intre Targoviste si Bucuresti a inceput sa fie scurtat pe aici.

Din punct de vedere istoric, trecutul orasului Racari a preocupat multi oameni vrednici de lauda, care au lasat in urma studii si documente pretioase. Cea mai importanta lucrare in acest sens este o monografie a satului Racari, editata in 1939 in Targoviste la Tipografia si Legatoria de carti „Viitorul”, sub semnatura magistratului Nicolae M. Popescu-Racareanu, sub titlul "„Mosnenii Racareni-Ot Boanga”". In aceasta monografie se vorbeste despre un ins care si-a asezat aici locuinta si ca acesta s-a numit Ghimpatul. Asezarea a fost la inceput pe malul drept al paraului Colentina, asa cum reiese din actul de imparteala din data de 6 februarie 1756.

La dezvoltarea satului contribuie si faptul ca satul Racari se afla la jumatatea drumului dintre Bucuresti si Targoviste, situatie ce a impus dezvoltarea comertului in jurul locurilor de han in cele din urma ajungand a fi un apreciat centru comercial.

In 1865, satul a luat denumirea oficiala de Podul Barbierului, denumire ce dureaza pana in 1911, cand localitatea ia denumirea de "Racari", denumire ce se pastreaza si astazi.

In Ghergani este inmormantat, impreuna cu familia sa, Ion D. Ghica, fost Bei de Samos, si un mare scriitor, care a construit in anul 1872 o statie de cale ferata, apoi Scoala generala, cladirea Judecatoriei Plasa Ghergani si multe alte obiective social-culturale.

In zona amplasamentului analizat nu au fost identificate zone protejate sau terenuri care fac apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

In zona amplasamenentului esye situl arheologic „Silistea medievala de la Ghergani”, cod RAN 68663.01, in partea de WSW a amplasamentului, ce nu este inregistrat in Lista Monumentelor Istorice (LMI 2015).

Informatii despre SIT

Informatii despre SIT; Localizeaza pe harta Romaniei – Figura nr. 5. Cod RAN; 68663.01. Nume; Silistea medievala de la Ghergani - Punct neprecizat. Judet; Dambovita. Unitate administrativa; Oras Racari. Localitate; Ghergani. Punct; Punct neprecizat. Reper; Silistea este localizata in apropierea satului.. Forma de relief; campie. Categorie; locuire. Tip; siliste. Data ultimei modificari a fisei; 5.3.2019.

Figura 5 - Localizarea sit arheologice din zona Ghergani, jud. Dambovita

Descoperiri in cadrul sitului:

Categorie/ Tip; Epoca (Datare); Cultura/ Faza culturala; Descriere/ Observatii; Cod LMI. Siliste; Epoca medievala (sec. XVI); neprecizata.

Bibliografie: 1. Olteanu, Gheorghe; Carstina, Ovidiu, Capraroiu, Denis, Repertoriul arheologic al judetului Dambovita, II, Cetatea de Scaun, Targoviste, 2002, 44, p. 46 [Repertoriu] (sursa fisei de sit)Activitatea economica

2. Dictionar de istorie veche a Romaniei (paleolitic - sec. X), Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976, 192 [Dictionar]

### Activitatea economica

Orasul Racari este o localitate a carei economie nu are o ramura preponderenta si exista un echilibru intre productia agricola si cea industriala.

Principalele ramuri industriale sunt: metalurgie, prelucrare a lemnului, confectii si textile.

Deasemena functioneaza un numar de aproximativ 150 de agenti economici in diferite domenii de activitate.

## Efectuarea scenariului de baza

Amplasamentul Fabricii de prelucarea membrane naturale se va amenaja in cadrul unui amplasament deja existent, in care a functionat un abator mixt de ovine si porcine.

Terenul analizat in suprafata de 27.724 mp dispune de toata infrastructura de utilitati si corpul de cladire al fostului abator cu constructiile existente se mentin:

- Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, nr. cadastral 4406 – C1;

- Constructia C2- P, SC = 2.94 mp , nr. cadastral 4406 – C2;

- Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr. cadastral 44606 – C3.

## Scenariului de baza - rezumat

Terenul in care va functiona Fabrica de prelucarea membrane naturale este proprietate SUD FLEISCH S.R.L. conform contract VC 2950/07.10.2014 si Hotararii nr 1/19.02.2015 si inchiriat firmei MARCHAND S.R.L. prin contract de locatiune, avand o suprafata teren de 27.724 mp.

Nu se vor face modificari la structura interiora la ansamblul de corpuri de cladire existe in amplasament si nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Se creeaza fluxul tehnologic pentru prelucrarea propduselor fierte si congelate (stomac de porc, bumbar, mate crete de porc, funduri de porc); produselor congelate (stomac de porc, bumbare de porc, mate crete de porc) si produselor sarat ambalate (bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc), in corpul principal ce este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare.

Toate utilitatile se vor asigura din retelele publice existente in zona.

Accesul in incinta se realizeaza din strada Industriilor nr. 379, sat Ghergani, oras Racari, Dambovita, dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament.

Exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto.

## Aspecte ale starii actuale a mediului

In amplasamentul analizat a functionat un abator mixt de ovine si porcine, iar pentru amenajarea fabricii de prelucrare membrane naturale nu se fac interventi asupra solului/subsolului si nu se vor executa foraje de alimentare cu apa.

Calitatea aerului si a apelor uzate evacuate in emisar natural nu se va modifica dupa punerea in functiune a noii investiti.

# DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU RELEVANTI SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI DE PROIECT

Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare a proiectului.

Astfel, se disting:

- perioada de organizare de santier

- perioada de realizare

- perioada de exploatare a obiectivului.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de:

- emisiile de poluanti generate din arderea combustililor;

- emisiile din procesul de productie;

- emisiile difuze de la statia de epurare.

Pe perioada realizarii investitiei se va induce o poluare fonica din functionarea uneltelor/dispozitivelor/utilajelor/sculelor si a aerului pentru emisiile de pulberi si diverse substante organice ce se vor resimti doar la nivelul amplasamentului.

Poluarea atmosferica, a apei, solului, precum si poluarea sonora nu vor depasi nici in cazuri extreme limitele maxime admise.

In etapa de selectare optiunilor s-a tinut cont de evitarea zonelor si ariilor protejate.

Prin aplicarea pe toata durata functionare a unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

## Populatia, Sanatatea umana

Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat in intravilanul satului Ghergani, in zona a carei destinatie conform P.U.G. are categoria de folosinta: curti constructii, fiind zona de unitatii industriale de depozitare si transport, pe un teren pe care a functionat un abator mixt de ovine si porcine, in suprafata totala de 27.724 mp.

Un element important care prezinta interes in ceea ce priveste protectia asezarilor umane il reprezinta diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului si vibratiilor pe durata de executie a prezentului proiect, in asa fel incat impactul asupra locuitorilor sa fie minim.

### Date generale

Amplasamentul analizat este situat la distanta (peste 500 m) fata de zonele rezidentiale.

Amplasamentul investitiei are urmatoarele vecinatati:

- la nord-DE pe lungimea de 286,89 m;

- la est-Suta Ion pe lungimea de 234,65 m;

- la sud-paraul Ilfovat pe lungimea de 157,92 m;

- la vest- ABATOR MUNTEAN S.R.L.

Realizarea lucrarilor de executie a amenajarii fabricii de prelucrare membrane in corpurile de cladire deja existente in amplasament nu va avea impact semnificativ asupra zonelor rezidentiale, iar organizarea de santier va fi amplasata interiorul amplasamentului.

### Prognozarea impactului

Activitatea propusa nu va avea impact negativ asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie in zona.

Va exista un impact pozitiv pe termen mediu si lung, atat din punct de vedere social, cat si din punct de vedere economic.

Efectele negative asupra populatiei si starii de sanatatea sunt legate in special de emisiile in aer si zgomotul produs in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de operare.

Prezenta santierului si a utilajelor de constructie poate genera disconfort celor care tranziteaza zona, dar luand in considerare faptul ca acesta se manifesta mai ales prin impact vizual, neexistand emisii care sa afecteze starea de sanatate a muncitorilor sau a persoanelor care tranziteaza zona, impactul asupra populatiei umane nu este semnificativ.

Activitatea de constructie se caracterizeaza, in general, ca fiind sursa generatoare de zgomote si vibratii produse atat de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul autovehiculelor mari care transporta materialele si deseurile rezultate.

Acest tip de poluare va avea un caracter temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor.

Dat fiind specificul activitatilor ce se vor desfasura in amplasament, nu exista posibilitatea contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de aceasta natura.

Considerate categorii aparte de poluanti care afecteaza mediul si implicit comunitatile umane, poluantii de natura fizica si biologica pot genera efecte de poluare grave ireversibile, doar in cazul in care prezenta acestora in mediu depaseste limitele de suportabilitate.

Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente cat si celor neobisnuite. Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul proiectului nu vor avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

O atentie deosebita va trebui acordata etapei de santier. Personalul Constructorului va trebui instruit si supravegheat in conformitate cu specificatiile Planurilor de Securitate si Sanatate a Muncii elaborate pentru acest Proiect. Selectia Constructorului va trebui de asemenea sa fie bazata pe experienta anterioara a acestuia privind lucrul in conditii deosebite si in perimetre cu instalatii chimice cu operare continua.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. Ca urmare, semnificatia impactului este scazuta.

Tabel 16 - Impact rezidual pentru populatie

| Probabilitate | Severitate | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

### Masuri de diminuare a impactului

Pentru protejarea populatiei din zonele invecinate si a sanatatii umane este absolut necesara respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea aerului inconjurator, calitatea apei, regimul deseurilor si a prevenirii situatiilor de accidente majore care ar putea provoca deteriorari ale mediului si implicit a populatiei.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

- organizarea de santier va fi amplasata in interorul amplasamentului;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de constructie va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor;

- viteza de deplasare a vehiculelor care transporta materialele de constructie nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor;

- depozitele de materiale de constructie in vrac vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot;

- nivelul zgomotului in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- iluminarea lucrarilor de constructie se va face astfel incat sa nu afecteze locuitori din zona analizata;

- In perioada de exploatare a viitoarei investitii nu va exista impact asupra asezarilor umane sau a obiectivelor protejate, astfel incat nu se impune adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra mediului socio-economic si a populatiei locale.

Masuri propuse pentru protectia asezarilor umane:

- se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa amplasamentul proiectului

Pe perioada efectiva de lucru, zona de santier poate afecta peisajul, dar daca este bine organizat si gestionat, poate crea o imagine dinamica.

In perioda de operare, se poate aprecia o imbunatatire a conditiilor de viata, datorita imbunatatirii accesibilitatii in zona.

Masurile pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, in perioada de functionare pot fi:

- controlarea poluarii fonice;

- controlarea poluarii aerului;

- controlarea nivelul concentratiilor poluantilor evacuati in emisar;

- intretinerea si verificarea periodica a statiei de epurare;

- respectarea Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Alte masuri de reducere a impactului:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic

- santierul va fi imprejmuit si nu se va lucra in timpul orelor de odihna;

- pentru transportul materialelor de constructie se va evita pe cat posibil zonele rezidentiale, iar in cazul in care vor fi traversate localitati, viteza de deplasare va fi limitata la maxim 40 km/ora.

Concluzie

Modul de realizare a lucrarilor pentru viitoare investieie duce la concluzia ca nivelul de zgomot/vibratii se va incadra in limitele admise, iar impactul indus de poluare fonica si infrasunete se estimeaza a fi redus.

## Biodiversitate

### Date generale

In zona amplasamentului sunt preponderente agroecosistemele si comunitatile ruderale, lipsite de valoare conservativa.

Terenul analizat este sarac in habitate naturale si vegetatie spontana, datorita activitatilor ce s-au desfasurat deja in amplasamentul analizat.

### Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar din ariile naturale protejate

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

### Impactul prognozat asupra biodiversitatii

Se estimeaza ca fauna, modest reprezentata, va fi relativ putin deranjata de zgomotele produse de utilajele si echipamentele care vor actiona in perimetrul organizarii de santier din interiorul amplasamentului.

Efectul asupra faunei se aproximeaza ca va fi minor si limitat la perioada de activitate, existand posibilitatea ca unele specii avi-faunistice sa se stabileasca la distante mai mari fata de locurile actuale de cuibarire.

Fiind vorba de amplasament in care s-au executat deja lucrarile de constructie in faza de executie a fostului abator, impactul asupra speciilor de flora si fauna s-a resimtit in faza de constructie a acestuia, dar este demonstrat stiintific ca vegetatia se reface intr-o perioada cuprinsa intre 5 si 10 ani, iar existenta fostului abator si a actualei fabrici de prelucrare a membranelor naturale depaseste acest interval, astfel impactul asupra biodiversitatii in zona a fost unul moderat in perioada de executie a lucrarilor a fostului abator si redus in perioada de operare a obiectivului, deci si in perioada de functionare a fabrici de prelucrare a membranelor naturale va fi redus.

Tabel 17 - Impact rezidual pentru biodiversitate

| Probabilitate | Severitate | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

### Masuri de diminuare a impactului

Nu este cazul, intrucat ariile de interventie se afla intr-o zona industriala, puternic antropizata, unde nu se gasesc elemente de flora si fauna de interes special.

## Terenuri, Solul

Amplasamentul viitoarei investitii a fabricii de prelucrare a membranelor naturale se realizata intr-un obiectiv deja existent, in copurile de cladire existente in suprafata de 13.570 mp.

In restul suprafetei de 14.154 mp ce are destinatie de arabil, inchiriata de MARCHAND S.R.L. nu se fac interventii.

### Date generale

Lucrarile propuse prin proiect nu vor avea impact asupra solurilor deoarece vor fi realizate in amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare si nu vor fi emisii care sa afecteze calitatea solurilor din zona analizata.

Organizarea de santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului.

La finalizarea lucrarilor, spatiile ocupate temporar vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si subsolului pe zona studiata.

Conform Certificatului de urbanism 4/08.01.2019 emis de Primaria Oras Racari, amplasamentul se afla in intravilan, categoria de folosinta curti constructii si arabil; zona unitati industriale de depozitare si transport.

### Surse de poluare a solului si subsolului

Sursele potentiale de impact asupra solului pot provin din depozitarea necontralata a deseurilor ce provin din realizatea lucrarilor proiectate.

Deseurile din constructii rezultate vor fi imediat incarcate si transportate la rampa, neconstituind sursa de poluare a solului si subsolului.

Deseurile menajere si cele reciclabile vor fi colectate in containere si se vor depozita pana la preadrea in conditii de siguranta.

Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciaza ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul.

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de executie organizarea de santier va fi racordata la reteaua de canalizare existenta in amplasment.

Investitia nu reprezinta sursa directa de poluare a solului, dar se poate produce poluarea accidentala a solului, ca urmare a:

- scurgerilor accidentale de carburanti de la utilajele de constructie folosite;

- scurgerilor accidentale de carburanti, lubrifianti, uleiuri de la utilaje;

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de orice tip rezultate de la operatorii lucrarilor de santier.

### Prognozarea impactului

Pentru etapa de operare, conditiile de protectie prevazute in Proiect sunt considerate corespunzatoare asigurarii unei protectii corespunzatoare solului si mediului geologic.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.

In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica. Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta.

Tabel 18 - Impact rezidual pentru factor de mediu sol

| Probabilitate | Severitate | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

### Masuri de diminuare a impactului

Masurile de protectie a solului si subsolului in etapa de constructie/montaj vor consta din:

- verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor se va efectua la statii de alimentare autorizate;

- depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special amenajate si inscriptionate corespunzator;

- colectarea si stocarea provizorie a deseurilor de tip menajer in punctele special amenajate din cadrul platformei;

- deseurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activitati vor fi colectate in punctele si recipiente dedicati si valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizati.

Se apreciaza ca prin implementarea acestor masuri in etapa de santier, posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului este eliminata.

Pentru etapa de operare, regulile instituite in prezent in ariile de lucru vor fi aplicate si noilor echipamente. Sistemele de control preventiv si intretinere a echipamentelor vor fi aplicate si noilor instalatii ce vor fi realizate in cadrul proiectului.

Concluzie

Prin respectarea regimului deseurilor, incluzand atat eliminarea ritmica cat si depozitarea adecvata a acestora, se considera ca nu se va exercita un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu sol si subsol.

Referitor la impactul pe care il poate avea activitatea asupra solului si subsolului: lucrarile de amenajare a obiectivului vor avea o perioada de executie limitata in timp.

## Apa

In cadrul proiectul de investitie prin care se modifica destinatia ansamblului de constructii din fost abator in fabrica de prelucrare membrane naturale, nu se intervine la insfrastructura de alimentare cu apa si canalizare deja existenta in amplasament.

Folosinta actuala este situata in Bazinul Hidrografic Arges-Vedea, cod bazin hidrografic X-1.000.00.00.00.0, la cca. 60 m de malul stang al paraului Ilfovat, afluent necadastrat mal stanga al raului Ilfov, cod cadastral X-1.025.16.00.00.00.0.

Amplasamentul este situat in zona corpului de apa subterana ROAG02 – caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterna.

Constructiile existente si ca caror destinatie va fi modificata sunt situate in zona nordica a terenului la cote cuprinse intre 135,00 ÷ 133,87 mdMN. Conform studiului de inundabilitate (Anexa nr. B2) nivelul corespunzator Q1% este de 133,49/133,11 mdMN amonte/aval, inundand terenul pe latura sudica limitrofa paeaului Ilfovat pe o lungime de cca. 13 ÷ 47 m, fara a afecta constructiile existente.

Urmare a faptului ca parte din teren este inundabil, proprietarul terenului, SUD FLEISCH S.R.L. prin reprezentantul sau legal Ocnaru Andrei – Administrator a inaintat care A.B.A. Arges-Vedea declaratia pe propria raspundere, intocmita conform Ordin nr. 2/2006 al M.M.G.A., Anexa nr. 1d si autentificata cu nr. 505/12.12.2019 de catre Notar Public Enache Iulia Targoviste, judet Dambovita.

### Date generale

Proprietarul terenului si al infrastructurii de apa si canal detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor pentru proprietarul terenului – AGA nr. 34/14.03.2019 (Anexa nr. A6) si pentru functionarea fabricii de prelucrare membrane naturale nu sunt necesare suplimentari ale volumelor de apa subterana deja autorizate si nu se modica debitele de ape uzate generate din fluxul de productie.

### Alimentarea cu apa

In perioada realizarii lucrarilor de constructie

Pe perioada executie lucrarilor, pentru organizarea de santier se va asigura o sursa de apa prin racordarea la reteaua de apa curenta existenta.

In perioada de exploatare/functionare

Situatia existenta ce se mentine.

Alimentarea cu apa potabila utilizata in scopuri igienico-sanitare si tehnologice va fi asigurata din reteaua interna prin intermediul a 2 foraje: F1 = 125 m si F2 = 100 m, existente in amplasament amplasate la circa 100 m unul de celalalt, prevazute cu zone de protectie sanitara: 6 x 6 m, fiind asigurate prin imprejmuire cu gard din plasa metalica.

Forajele sunt situate in zona corpurilor de apa subterana ROAG12 – caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterna.

Conform Planului national de management actualizat portiunile din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritorul Romaniei, aprobat prin H.G. nr. 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana sunt prezentate mai jos.

Tabel 19 - Obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12

| Spatiul/bazinul hidrografic | Denumire corp de apa subterana | Cod corp de apa subterana | Obiectiv de mediu |  | Starea cantitativa actuala | Starea chimica actuala | Termen de atingere a obiectivului de mediu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Starea cantitativa | Starea calitativa |  |  | Starea cantitativa | Starea calitativa |
| Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Caracteristicile celor 2 foraje sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 20 – Caracteristici foraje

| Foraj | Coordonate STEREO 70 | H (m) | Dn (mm) | Nhs (m) | Nhd (m) | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | X: 349121,822 Y: 557868,500 | 125 | 180 | -2 | -5 | 3,88 |
| F2 | X: 349094,974 Y: 557940,554 | 100 | 180 | +2 | -6 | 3,88 |

Forajele sunt echipate cu cate o pompa sumersibila tip Grundfos (Q p = 12 mc/h; Hp 130 mCA).

Aductiunea apei de la cele doua foraje la rezervorul de inmagazinare se face prin intermediul a doua conducte realizate din PEHD (Dn1 = Dn2 = 110 mm , L1 = 10 m , L2 = 80 m).

Tratarea apei se va asigura prin utilizarea unei statii de clorinare tip ADVANCE 201 cu capacitatea de clorinare de 1,4 ÷ 28 g/h.

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor bicompartimentat (V =500 mc) care asigura si rezerva intangibila pentru stingerea incendilor.

Distributia apei de la rezervorul de inmagazinare la consumatori se face prin pompare, prin intermediul a doua statii de hidrofor si a unei retele de distributie tip ramificat.

Cele doua statii hidrofor sunt echipate cu cate un grup de pompare (Qp = 6,9 l/s , Hp= 60 mCA) si un vas hidrofor (V = 1.000 l), acestea asigurand presiunea apei in incinta unitatii.

Reteaua de distributie este realizata din conducte PEHD (Dn 110 mm, L = 90 m ) care conduce apa la reteaua interioara a obiectivului.

Apa pentru stingerea incendiilor

- Volumul intangibil de 220 mc este asigurat in rezervorul de inmagazinare.

- Timpul de refacere dupa incendiu va fi de 24 ore cu un debit de 2,5 l/s .

Descrierea situatie existente si propuse la lucrarile de interventie la instalatiile interioare de apa din cadrul investitei

Situatia existenta a abatorului

In cadrul corpului principal (abator), reteaua exterioara de apa din PEHD cu Dn 110 mm se continua cu distributia interioara arborescenta de apa rece si calda din conducte din PPR, montate in podul tehnic al cladirii, de unde coboara la consumatori pe verticala (consumatorii tehnologici) si la etaj sunt alimentati condumatorii cu rol igienico sanitar (dusuri, WC-urii, lavoare, etc.).

Racordul la utilaje este realizat cu robinete cu bila.

Conductele ce ajung in spatiile de productie sunt de culoare alba.

Situatia propusa – fabrica de prelucrare membrane naturale (fara mate subtiri)

In cadrul corpului principal (fabrica de prelucrare membrane naturale - fara mate subtiri) s-a pastrat distributia existenta, coloanele si legaturile existente pentru ce se putea integra in fluxul tehnologic (ca spalatoarele de maini, etc.), o parte a legaturilor igienico-sanitare (vestiar femei) si s-au realizat alte coloane si legaturi pentru noile echipamente necesare, noii destinatii de fabrica de prelucrare membrane (ca mese de sortare, calibrare, fasonare, bazine de fiert, centrifuga de stomace, etc.).

Conductele coloanelor si legaturilor sunt tot din PPR.

De asemeni s-a amenajat vestiar filtru pentru barbati, spalatorie de echipament, etc., lucrarii la care s-au realizat coloane si legaturi noi din conducta de PPR.

Modul de folosire a apei

Situatie existenta (abator), AGA nr. 34/14.03.2019 (Anexa nr. A6)

Tabel 21 – Necesar de apa

| Debite si volum anual | Scop igienico-sanitar | Scop tehnologic | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Qmax mc/zi (l/s) | 2,53 (0,04) | 170,1 (2,95) | 172,63 (2,99) |
| Qmed mc/zi (l/s) | 2,20 (0,039) | 119,1 (2,07) | 121,30 (2,11) |
| Vmed anual mc | 682 | 36.921 | 37.603 |

Tabel 22 – Cerinta de apa

| Debite si volum anual | Scop igienico-sanitar | Scop tehnologic | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Qmax mc/zi (l/s) | 2,84 (0,05) | 190,85 (3,31) | 193,69 (3,36) |
| Qmed mc/zi (l/s) | 2,47 (0,04) | 133,63 (2,37) | 136,10 (2,36) |
| Vmed anual mc | 766 | 41.425 | 42.191 |

Functionarea este de 16 h/zi, 310 zile /an, 6 zile/saptamana.

Situatie propusa (fabrica prelucrare membrane naturale - fara mate subtiri)

Necesar de apa

- zilnic maxim - Qzi max = 125,80 mc/zi (1,46 l/s); < 2,99 l/s

- zilnic mediu - Qzi med = 96,77 mc/zi (1,12 l/s); < 2,11 l/s

- zilnic minim - Qzi minim = 82,26 mc/zi (0,95 l/s)

Cerinta totala de apa

- zilnic maxim - Qzi max = 147,57 mc/zi (1, 71 l/s); < 3,36 l/s

- zilnic mediu - Qzi med = 113,51 mc/zi (1,31 l/s); < 2,36 l/s

- zilnic minim - Qzi minim = 96,49 mc/zi (1,12 l/s)

Functionarea este de 16 h/zi, 312 zile/an, 6 zile/saptamana.

Din studierea comparativa a consumurilor rezulta consumuri mai mari la abator (existent) fata de schimbarea destinatiei in Fabrica prelucrare membrane naturale.

### Managementul apelor uzate

#### Descrierea surselor de generare a apelor uzate

In perioada realizarii lucrarilor de constructie

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului de executie nu sunt in masura sa atraga generarea unor cantitati de apa uzata.

Lucrarile de santier vizate de proiect nu necesita utilizarea apei industriale. Apa va fi utilizata doar ca mijloc de control al emisiilor de praf.

Pentru colectarea apelor uzate menajere pentru organizarea de santier se va realiza un racord la reteaua existenta.

Nu sunt necesare instalatii dedicate pentru colectare locala, preepurare sau alt tratament asupra apelor fecaloid menajere.

De asemenea, nici pentru apele pluviale nu sunt prevazute instalatii locale de preepurare.

In timpul lucrarilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol.

In perioada de exploatare/functionare

Situatia existenta si ce se mentine.

Tipuri de ape evacuate

Apele evacuate sunt de tip menajer, tehnologic si pluviale.

Reteaua de canalizare a apelor uzate

Canalizarea este realizata in sistem divizor, dupa cum urmeaza:

- apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate intr-o retea executata din conducte de PVC KG (Dn 200 ÷ Dn 300 mm, Ltotala = 315 m) care asigura colectarea si evacuarea acestora in statia de epurare;

- apele pluviale Q zi max = 2,5 l/s sunt directionate datorita pantei terenului catre paraul Ilfovat sau se infiltreaza in terenul natural.

Instalatii de preepurare si epurare a apelor uzate

Instalatii de preepurare a apelor uzate

Pentru preepurarea apelor uzate tehnologice, la capatul halei tehnologice exista un separator de grasimi (6,0 m x 2,5 m x 3,0 m) bicompartimentat, realizat din beton si hidroizolat.

Din acest separator apele uzate preepurate sunt evacuate in reteaua in reteaua de canalizare in care sunt evacuate si apele menajere.

Statia de epurare

a) Linia apei :

a.1) Treapta de epurare mecanica :

- un bazin receptie (V= 300 mc) a apelor uzate menajere si tehnologice, echipat cu o pompa sumersibila (Q = 15 mc/h);

- 1 instalatie de sitare tip tambur, echipata cu gratar de inox, prevazut cu dispozitiv de autocuratare si care asigura separarea partii grosiere de cea lichid.

a.2) treapta de epurare biologica avansata:

- 1 bazin betonat (V = 216 mc) echipat cu un mixer sumersibil (11 Kw), pentru tratarea anaeroba a apelor cu namolul activat provenit de la bazinul de aerare;

- 1 bazin de aerare cu bule fine, betonat (V util = 1.150 mc), echipat cu sistem de aerare cu membrane poroase, o pompa sumersibila centrifugala (Q = 40 mc/zi , Hp = 25 mCA) pentru recircularea apei intre bazinele de denitrificare/nitrificare cu o pompa sumersibila centrifugala pentru recircula-rea namolului in exces;

- 1 dispozitiv special (tip palnie) pentru preluarea si evacuarea apei epurate, amplasat langa bazinul de denitrificare/nitrificare.

b) Linia namolului

- Namolul in exces este depozitat intr-un bazin betonat (V = 216 mc) amplasat langa bazinul de aerare.

- Namolul rezultat din treapta primara (sitare) este depozitat intr-un bazin (V = 144 mc), betonat, deschis la un capat. Dupa deshidratare, namolul este utilizat ca ingrasamant agricol.

Din statia de epurare, efluentul este pompat, prin intermediul unei conducte din PVC KG (Dn 300 mm, L = 105 m) la paraul Ilfovat, afluent al pr. Ilfov. Corpul de apa receptor este RW10.1.25.16.B3 Ilfov: amonte derivatie Mircea Voda – confluenta Dambovita.

Referitor strict la potentiala afectare a corpului de apa subterana (prin poluari accidentale in timpul santierului) sau a corpurilor de apa de suprafata prin eventuale neconformitati in exploatarea a traseului (scurgeri accidentale in tronsoane de canalizare tehnologica, de exemplu) impactul potential este evaluat nesemnificativ. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual. Ca atare, impactul potential asupra corpurilor de apa este considerat nesemnificativ.

Mentinandu-se acelasi sistem de canalizare si preepurare, in perioada de exploatare a fabricii de prelucrare membrane naturale va fi inregistrat impact pozitiv asupra calitatii apelor datorita existentei sistemului de scurgere a apelor pluviale si sistemul de colectare a apelor uzate menajere si tehnologice, cu sistemele de preepurare si epurare, astfel incat la deversarea in emisarul natural sa respecte prevederile NTPA 001/2002.

Nu de realizeaza lucrari de constructii la nivelul terenului deci nu va fi nicio influenta asupra regimului apelor de suprafata, si nu vor avea un impact negativ asupra apelor de suprafata sau subterane.

Corpurile de apa subterane nu vor fi nici ele afectate de lucrarile efectuate in amplasament, deoarece nu se vor efectua noi foraje de alimentare cu apa, in amplasament si nici nu se vor realiza evacuari de ape uzate in subteran.

Descrierea situatie existente si propuse la lucrarile de interventie la instalatiile interioare de canalizare din cadrul investitei

Situatia existenta a abatorului

In cadrul corpului principal (abator) apele uzate de canalizare sunt astfel colectate:

- apele uzate igienico – sanitare - sunt colectate de la obiectele sanitare (lavoare, WC-uri, dusuri) si racordate la doua ramuri de canalizare dispuse lateral catre exterior, de o parte si alta a corpului principal si racordate la caminele exterioare de canalizare;

- apele uzate tehnologice colecteaza apele uzate de la utilajele si echipamentele tehnologice ale liniei de sacrificare bovine si a liniei de sacrificare porci, transare, depozite de produs finit, etc.), cat si de la sifoanele de pardoseala (de industrie alimentara executate din inox alimentar cu Dn 150 mm) prin 4 ramuri de canalizare ce strabat longitudinal corpul principal de la un capat la altul, ca apoi sa fie preluate de reteaua exterioara de canalizare tehnologica in vederea preepurarii, ca apoi impreuna cu cele igienico – sanitare sa fie epurate.

- reteaua interioara de canalizare este  realizata din conducte PVC KG cu Dn = 160 mm.

Situatia propusa – fabrica de prelucrare  membrane naturale ( fara mate subtiri )

In cadrul corpului principal (fabrica de prelucrare membrane naturale – fara mate subtiri) s-a pastrat in integralitate cele patru trasee de conducte (PVC KG) la care s-au racordat scurgerile de la noii consumatori de apa igienico – sanitara s-au tehnologica astfel:

- la etaj s-au racordat la traseele existente:

- creerea fluxului necesar pentru vestiare tip filtru pe sexe (femei, barbati) dotate cu WC-uri si dusuri;

- grup sanitar pe sexse pentru zona de Sali de mese – odihna;

- flux spalare echipamente (racord masina de spalat, uscator de rufe);

- spalator de vase in spatiul pentru oficiu (fost depozit).

- la parter s-au racordat la traseele existente:

- scurgerile de la spalatoarele de maini noi (completari);

- scurgerile de la mesele de sortare, calibrare, fasonare (racorduri elastice la sifoanele de pardoseala existente);

- racordarea sifoanelor de pardoseala de la spatiile racire intensiva , fierbere centrifugare la reteaua existenta;

- izolarea cu dopuri de polistiren expandat si polistiren extrudat pentru spatiile depozitelor cu temperaturi negative (tunele de congelare  depozite congelate) sau ridicarea sifoanelor la nivelulu noii pardoseli create pentru protectia solului (zona hol tehnologic, depozit refrigerate).

Noile racorduri la reteaua existenta s-a realizat din conducte de canalizare PP sau PVC KG functie de necesitati.

#### Cantitati si caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate

Situatie existenta (abator), AGA nr. 34/14.03.2019 (Anexa nr. A6)

Tabel 23 – Volume si debite evacuate

| Categoria apei | Receptorii autorizati | Debite zilnice evacuate mc/zi (l/s) |  | Volum mediu anual mc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max. | med. |  |
| Menajere in amestec cu ape tehnologice epurate | Parau Ilfovat | 193,69 (3,36) | 136,10 (2,36) | 42.191 |
| Ape pluviale | Infiltrare in sol/parau Ilfovat | -/31,5 |  |  |

situatia propusa – fabrica de prelucrare membrane naturale

Tabel 24 – Volume si debite evacuate

| Categoria apei | Receptorii autorizati | Debite zilnice evacuate mc/zi (l/s) |  | Volum mediu anual mc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max. | med. |  |
| Menajere in amestec cu ape tehnologice epurate | Parau Ilfovat | 193,69 (3,36) | 136,10 (2,36) | 42.191 |
| Ape pluviale | Infiltrare in sol/parau Ilfovat | -/31,5 |  |  |

Din studierea comparativa a apelor uzate ce se epureaza in statia de epurare existenta sunt mai mari la abator decat prin schimbarea de destinatie in Fabrica prelucrare membrane naturale .

### Impactul potential asupra corpurilor de apa

In perioada de realizare a lucrarilor de construire, apele, in special cele freatice, se pot contamina cu scurgeri accidentale de carburanti de la utilajele de construire folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzatoare a unor materiale sau categorii de deseuri.

Masurile de preventie apartin categoriilor de activitati de buna practica in santier sunt detaliate in capitolul urmator.

Apele uzate rezultate din activitatile igienico–sanitare ale personalului Constructorului se vor gestiona prin utilizarea facilitatilor existente pe amplasament, in consecinta, aceste fluxuri de apa nu vor constitui o sursa de poluare.

In perioada exploatarii fabricii, controlul surselor de ape uzate va fi total.

Din amplasament nu vor fi descarcate, in corpuri de apa de suprafata sau subterane nici un tip de efluent – cu exceptia apei pluviale drenate de pe suprafetele libere (curate) de teren sau spre paraul Ilfovat.

Referitor strict la potentiala afectare a corpului de apa subterana (prin poluari accidentale in timpul santierului) sau a corpurilor de apa de suprafata prin eventuale neconformitati in exploatarea instalatiei de canalizare (scurgeri accidentale in tronsoane de canalizare tehnologica, de exemplu) impactul potential este evaluat nesemnificativ.

De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual.

Ca atare, impactul potential asupra corpurilor de apa este considerat nesemnificativ.

Tabel 25 - Impact rezidual pentru factor de mediu apa

| Probabilitate | Severitate | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

### Masuri de diminuare a impactului

Masurile de control si diminuare a impactului vizate au ca obiectiv, exclusiv etapa de santier:

- manipularea combustibililor pentru utilaje se executa astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol;

- aplicarea, in caz de nevoie, a masurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale conform planurilor si procedurilor stabilite pe amplasament;

- orice material utilizat in constructii/deseu rezultat, va fi depozitat in spatii special amenajate, inscriptionate corespunzator;

- folosirea oricaror materiale si substante in procesul de constructie se va face in functie de caracteristicile acestora.

Pentru perioada de operare, consumurile si restitutiile de ape uzate au fost prezentate in capitolele anterioare.

Concluzie:

Avand in vedere faptul ca pentru activitatea de constructii-montaj cu lucrarile executate numai in interiorul corpurilor de cladire deja existente in amplasament, constructorul care va efectua lucrarea va folosi utilaje/scule moderne si un numar redus de personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de mediu apa.

Activitatea desfasurata a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate, precum si asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane.

## Aerul

Asa cum s-a mai precizat amplasamentul noi fabrici de prelucrare a membranelor naturale se va realiza pe raza judetului Dambovita, sat Ghergani, oras Racari, in intravilan, intr-un amplasament industrial deja existent, iar pentru etapa de executie se va amenaja o organizare de santier in incinta amplasamentului.

Un element important care prezinta interes in ceea ce priveste protectia asezarilor umane il reprezinta diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului si vibratiilor pe durata de executie a prezentului proiect, in asa fel incat impactul asupra locuitorilor sa fie minim si realizarea unor investii prin aplicarea de tehnologii de productie moderne si competitive.

### Date generale

Datorita pozitiei fizico-geografice, in sectorul climatic central al Campiei Romane, Orasul Racari se caracterizeaza printr-o clima temperat - continentala, cu usoare nuante excesive, definita prin veri foarte calduroase, chiar caniculare si ierni geroase.

Conditiile geografice locale creeaza un topoclimat specific de campie slab fragmentat, in cadrul caruia lacurile si padurile influenteaza miscarile de aer, distributia temperaturii si precipitatiile care cad pe teritoriul orasului.

Temperatura medie anuala este de 14 ÷ 160C.

Temperaturile maxime se inregistreaza in lunile iulie-august, iar cele minime in lunile ianuarie-februarie.

Temperatura medie lunara in lunile de vara este de +250C, in timp ce temperatura medie lunara a lunilor de iarna este de -50C.

Temperatura maxima absoluta a fost de +400C, iar temperatura minima absoluta a fost de -330C.

Iernile sunt de regula geroase, temperaturile sub 00C, inregistrandu-se intr-un interval calendaristic mediu de 90 ÷ 100 de zile, in special in lunile decembrie-februarie, dupa cum reiese si din Figura nr. 6.

Figura 6 – Frecventa medie a zilelor cu zapada, zilelor de inghet, zilelor fara inghet si a zilelor tropicale (Sursa: Primaria Orasului Racari)

Prin urmare, orasul se caracterizeaza printr-un regim climatic cu veri calduroase, cu tendinte secetoase in cadrul carora numarul zilelor tropicale este ridicat, inregistrandu-se astfel un numar de 40 ÷ 45 zile tropicale (zile de seceta), cu primaveri reduse ca distributie a temperaturii, toamne lungi si ploioase, si ierni in general geroase.

Precipitatiile totalizeaza in medie 650 ÷ 700 mm/mp, fiind constituite preponderent din ploi.

Ninsorile au o frecventa moderata in timpul iernii, insa nu sunt persistente.

In unii ani cantitatea de precipitatii a fost dublata, iar in alti ani cantitatea de precipita tisie reduce, aparand seceta si ariditatea, cantitatea de precipitatii ajungand la 250 ÷ 300 mm/mp.

Variatia cantitatii de precipitatii duce la aparitia hazardurilor si riscurilor naturale.

Cantitatile medii lunare maxime cad in luna iunie, aproximativ 83,1 mm/mp, iar cantitatile medii lunare minime cad in luna februarie aproximativ 30,3 mm/mp.

Precipitatiile cazute sub forma de zapada au valori ridicate in lunile ianuarie-ferubruarie si sunt corelate cu perioada in care temperaturile ating valori scazute.

Stratul de zapada prezinta o discontinuitate datorita conditiilor fizico-geografice care caracterizeaza teritoriul pe care este amplasat orasul, iar durata medie anuala a acestuia se situeaza in jurul a 50 de zile.

Circulatia maselor de aer este dominata de vanturile de nord-est (Crivatul), urmate de vanturile din sud-vest (Austrul), alaturi de care bat si vanturile est-vestice (Baltaretul) dinspre regiunea baltilor Dunarii.

Directia dominanta a vanturilor locale se manifesta pe directia nord-est.

Vitezele medii anuale cu aproximatie se situeaza intre 1,1 ÷ 3,0 m/sec.

Teritoriul orasului este deschis maselor de aer din toate directiile, consecinta a absentei obstacolelor naturale.

Umiditatea relativa medie este de 70%.

In lunile iulie-august valorile sunt mai scazute, diminuarea acestora fiind legata de cresterea generala a temperaturii aerului si de reducerea cantitatilor de precipitatii atmosferice.

Nebulozitatea inregistreaza valorii medii lunare ridicate iarna si scazute vara.

Regimul nebulozitatii influenteaza variatia zilelor cu cer senin si cu cer acoperit.

Astfel, numarul zilelor cu cer senin este de aproximativ 60 de zile, iar numarul de zile cu cer acoperit este situat in jurul a 100 de zile.

Bruma este un fenomenul meteo-climatic de scurta durata, care apare atat in anotimpul primavara cat in special toamna, avand efecte negative asupra recoltelor.

Fenomenul meteo-climatic caracteristic in acest spatiu este ceata, datorita existentei apelor de suprafata.

Anual se inregistreaza 40 ÷ 50 zile cu ceata, cu deosebire in anotimpurile de tranzitie si iarna.

Fenomenele meteorologice extreme inregistrate de-a lungul timpului la nivelul teritoriului aferent orasului Racari sunt reprezentate de catre: furtuni violente pe o perioade scurte de timp (20 ÷ 40 minute), ploi torentiale de scurta durata (20 ÷ 30 minute) pe suprafete reduse si canicula urmata de seceta pedologica.

### Surse si poluanti generati in aer

La alegerea solutiilor fluxurilor tehnologice ce se vor realiza in cadrul fabricii de prelucrare membrane naturale s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului.

In perioada de desfasurare a lucrarilor de executie, sursele principale si poluantii atmosferici caracteristici perioadei de constructie vor fi reprezentate de:

- lucrarile de pregatire (curatare) – poluanti pulberi;

- pregatirea fundatiilor, daca este cazul la echipamentele/utilajele montate pe flux: sapaturi, umpluturi, etc.;

- manevrarea deseurilor de constructie – poluanti pulberi;

- lucrari de constructie: debitare, sudura, vopsire – poluanti: particule, NOX, CO, compusi organici volatili (COV);

- functionarea utilajelor motorizate utilizate pentru realizarea actiunilor, pentru manevrarea echipamentelor din componenta instalatiei si a materialelor, transportul echipamentelor si al materialelor – poluanti: NOX, SO2, CO, particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV.

Evacuarea in atmosfera a substantelor poluante afecteaza nu numai factorul de mediu aer, ci si ceilalti factori de mediu-apa, flora, solul - cu consecinte asupra ecosistemelor si oameniilor.

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafata, deschise, libere.

Activitatea de constructie poate avea temporar impact local nesemificativ asupra calitatii atmosferei, datorita tipirilor de lucrari ce se executa: amenajari/compartimentari interioare si montaj utilaje in corpurile de constructie a caror destinatie se modifica.

Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/saptamana) si de graficul lucrarilor. Durata lucrarilor de constructie este redusa.

Emisiile generate de sursele mobile trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, sursele mentionate mai sus vor disparea.

In perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, constructiile vor fi destinate fluxului tehnologic de prelucrare membrane naturale si spatii de depozitare. Aerul viciat din zona de productie va fi captat si dirijat prin sistemele de ventilatie din dotarea zonelor de productie.

Pentru asigurarea agentului termic si incalzire se mentin cele 2 cazane existente in amplasamentul fostului abator:

- cazan  AAC 170

- cazan de abur ACD 1 – 0,7 monobloc, ignitubular, 1 t/h, 0,7 bar, abur saturat

ce utilizeaza combustibil: gazul natural, ce este asigurat din reteaua de gaze existenta in amplasament.

Gazele de ardere rezultate si emisiile de pulberi totale de la cazanele vor dirijate catre cele 2 cosuri metalice:

- S1 - D = 150 mm (250 mm cu izolatie); H= 9 m;

- S2 - D = 200 mm (350 mm cu izolatie); H = 9,00 m.

In scopul asigurarii conditiilor optime privind puritatea aerului s-a proiectat o instalatie de ventilare care asigura introducerea unui debit de aer proaspat.

Instalatia de tratare a aerului este proiectata pentru a realiza conditiile de confort termic necesar desfasurarii procesului tehnologic.

Pentru realizarea parametrilor de confort termic se va folosi o centrala de tratare a aerului amplasata in podul tehnic al cladirii precum si un chiller amplasat in exteriorul cladirii, in imediata apropiere a acestuia.

Racirea bateriei din centrala de tratare a aerului se va face cu ajutorul chillerului cu functionare in pompa de caldura ce foloseste ca agent termica apa racita in compozitie cu etilen glicol, cu parametrii 7/12ºC, iar incalzirea bateriei din CTA se realizeaza prin racordarea la centrala termica aferenta depozitului frigorific.

Distributia agentului termic la chiller se realizeaza cu teava din PPR printr-o coloana orizontala montata prin podul tehnic al depozitului frigorific.

Chillerul este prevazut cu modul hidraulic, monobloc incorporat in furnitura (cu pompa de circulatie si vas de expansiune).

Introducerea aerului tratat in spatiile climatizate se realizeaza cu ajutorul unor sisteme de tubulatura din tabla zincata prin intermediul unor anemostate cu fante de refulare.

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-sanitare la nivelul depozitelor anexe ventilarea se realizeaza printr-un sistem compus din grille de evacuare cu simpla deflexie care sunt racordate prin intermediul unui sistem de tubulatura circulara din tabla zincata pe care se va monta un ventilator.

Instalatia de ventilare este formata din instalatia de evacuare a aerului viciat, respectiv introducerea de aer proaspat. Reglarea debitului de aer evacuat pe ramura de distributie se va face prin intermediul unor clapete de reglare montate pe tronsoanele principale.

Tubulatura se va monta deasupra  plafonului (in podul tehnic), la distanta de aproximativ 0,3 ÷ 0,5 m fata de acesta.

Intre priza de aer proaspǎt si centrala de climatizare se va monta pe tubulatura rectangularǎ o clapetǎ antiinghet de aceeasi sectiune care sǎ protejeze centrala de climatizare atunci cand aceasta nu functioneazǎ si afarǎ sunt temperaturi foarte scǎzute.

Centrala de tratare aer spatii climatizare cu urmatoarele caracteristici: - 1 buc.

- bateria de incalzire cu agent termic - apa calda 70/500C; aceasta se va alimenta de la centrala termica;

- baterie de racire cu agent termic - apa racita 7/120C; aceasta se va alimenta de la chiller;

- dimensiuni L x l x h: 2.050 x 1.370 x 1.454 mm;

- putere electrica absorbita: 15 KW;

- debit de aer: 3.500 mc/h;

- centrala este prevazuta cu camera de amestec, registri de reglaj, filtru cu clasa de filtrare G4.

Chiller pentru racirea bateriei de racirea din centrala de tratare a aerului – 1 buc.

- tablou electric de comanda si automatizare incorporate;

- kit hidraulic integrat (pompa de circulatie, vas de expansiune, clapeta de aerisire si  rezervor de acumulare);

- functionare in pompa de caldura;

- filtru clasa G4 montat;

- agent frigorific: R 410 A;

- nivel de zgomot: 64,6 dB, (10 m distanta);

- greutate: 1852 Kg;

- dimensiuni L x l x h: 1.960 x 810 x 1.203 mm;

- tensiune de alimentare : 400 V

Caracteristici functionare chiller in regim normal (doar racire)

- putere de racire: 25 kW;

- putere absorbita la compresor: 12 kW;

- temperatura apa intrare la vaporizator: 120C;

- temperatura apa iesire la vaporizat: 70C;

- temperatura aer exterior: 350C

- temperatura maxima  functionare aer exterior: 460C

Filtru carbune activ

- montat pe tronsonul de evacuare a aerului viciat;

- filtru cu granule de carbune activ;

- dimensiune: 300 x 300 x 120 mm.

Tratarea aerului se va realiza in spatiile mai jos astfel:

Sala productie (5 schimburi orare)

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 6 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 6 buc.

Sala ambalare in butoaie (5 schimburi orare)

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 4 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 4 buc.

Sala desfacere tacam/sortare (7 schimburi orare)

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 6 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 6 buc.

Coridor tehnologic mare (5 schimburi orare)

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 3 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 3 buc.

Sala transfer navete perforate (5 schimburi orare)

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 4 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 4 buc.

Sala spalare stomace (5 schimburi orare)

- anemostat tip Jet Blower cu diametrul Ø250 mm pentru inroducere aer tratat - 2 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø250 mm pentru evacuare aer tratat - 2 buc.

Sala fierbere (7 schimburi orare)

- anemostat tip Jet Blower cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 2 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 2 buc.

Vestiare (3 schimburi orare)

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru inroducere aer tratat - 1 buc.

- anemostat circular cu diametrul Ø200 mm pentru evacuare aer tratat - 1 buc.

Pe langa cele 2 surse de emisie specifice arderi combustibililor, pe fluxul se productie emisiile rezultate din activitatea de productie sunt:

- la sala de centrifugare – fierbere stomace, unde pe flux de productie se vor monta 2 cazane de fierbere: cazan de fierbere tip KP- 1000 si cazan fierbere tip KK – 1200, se va monta o hota pentru colectarea vaporilor de apa, iar emisiile de COV sunt dirijati prin tuburatura catre sistemul de tratare aer prevazut cu sistem de epurare cu carbune activ – S3

- la zona de spalare navete, zona de spalare butoaie, unde aerul viciat va fi evacuat orin intermediul sistemelor de ventilatie prevazute cu filtre de carbune activ – S4, S5.

Trebuie sa se tina cont ca statie de epurare reprezinta sursa potentiala de miros si emisii de gaz ce rezulta din procesele de descompunere biochimica, reactii chimice, vaporizare.

Compusii organici volatili (COV) sunt emisi din sistemele de colectare, epurare si stocare a apelor uzate prin volatilizarea compusilor organici la suprafata lichidului. Emisiile se pot produce prin mecanisme difuzive si/sau convective. Difuzia se produce cand concentrata la suprafata apei este mult mai ridicata decat concentratia mediului. Materiile organice volatilizeaza sau difuzeaza in aer, intr-o incercare de a atinge echilibrul dintre fazele acvatice sau vaporoase. Convectia se produce cand aerul curge peste suprafata apei, maturand vaporii organici de la suprafata aerului si transportandu-i in aer. Proportia de volatilizare este direct legata de viteza aerului la suprafata apei.

Alti factori care afecteaza direct proportia de volatilizare include suprafata apei uzate, temperatura si turbulenta, timpul de retentie al apei uzate in bazin/sistem, adancimea apei uzate in sistem, concentratia compusilor organici in apa uzata si proprietatile lor fizice (precum volatilitatea si difuzivitatea in apa), prezenta unui mecanism care inhiba volatilizarea (precum un film de ulei) sau un mecanism contrar (precum biodegradarea).

Multe din elementele de colectare si epurare a apelor uzate sunt cu suprafata libera (neacoperite), ceea ce permite volatilizarea COV din apa uzata.

Mirosurile din zona statiei de epurare se datoreaza gazelor emise din compusii din apa uzata, in principal compusi redusi precum hidrogenul sulfurat si compusii oxidati precum aldehidele. Mirosurile neplacute se datoreaza prezentei compusilor de azot, sulf si fosfor in materiile organice, care sunt degradate biologic de catre bacterii in conditii aerobice sau anaerobice, care duc la cresterea nivelului compusilor urat mirositori.

Acesti compusi rau mirositori includ hidrogen sulfurat, mercaptani, sulfuri organice si amine organice, precum indol sau scatol.

Compusii de sulf din apa uzata includ proteine si produsele lor de descompunere, detergenti sintetici si sulfati anorganici.

Compozitia apelor uzate industriale evacuate in reteaua de canalizare pot de asemenea sa cauzeze probleme datorita coroziunii metalelor si echipamentelor electrice si de control in zone inchise si cladiri.

Emisiile de hidrogen sulfurat in atmosfera sunt controlate prin pH, care devine din ce in ce mai acid, pe masura ce sulfatul este redus prin actiunea bacteriilor. In plus fata de miros, hidrogenul sulfurat poate cauza de asemenea problema coroziunii metalelor si echipamentelor electrice si de control in zone inchise si in cladiri.

Compusii oxidati rezulta din descompunerea carbohidratilor, proteinelor si grasimilor prezente in apa uzata. Acesti produsi intermediari sunt responsabili pentru mirosul “statut” asociat proceselor biologice. In cadrul sistemelor de epurare care functioneaza corespunzator, acestia sunt degradati ulterior in dioxid de carbon si apa.

Principala sursa de mirosuri poate varia de la o statie de epurare la alta si este dificil de clasificat sursele de mirosuri in ordinea importantei. Este cunoscut faptul ca intrari gravitationale lungi de conducte, sisteme de preepurare, precum sitele si gratarele, tratarea namolului si bazinele de stocare sunt principala sursa a problemelor de miros. Insa, nivele de miros pot varia de la o statie de epurare la alta si de la un sistem de epurare la altul. Apa uzata mentinuta in conditii proaspete (aerobe – continand cel putin un minim de oxigen dizolvat) nu va degaja mirosuri, deoarece bacteriile care creaza probleme de miros nu sunt prezente. Problemele de miros pot creste odata cu cresterea temperaturii ambientale, deoarece activitatea bacteriilor anaerobe creste in timp ce oxigenul dizolvat descreste. Factori semnificativi pentru potentialul de miros sunt temperatura mediului, perioada de retentie a apei uzate in sistemul de canalizare si perioade de stocare pe amplasament pentru nisipul si retinerile de pe gratar nespalate, precum si pentru namol.

Cauze potentiale de generare a mirosurilor intr-o statie de epurare ape uzate sunt prezentate mai jos:

Tabel 26 - Cauze potentiale de generare a mirosurilor intr-o statie de epurare ape uzate

| Decantare primara | Indepartarea necorespunzatoare a spumei Indepartarea ineficienta a materiilor solide decantate Emisia de gaze mirositoare dizolvate la deversarea periferica |
| --- | --- |
| Procesele cu namol activ | Nivele necorespunzatoare de oxigen Amestecul slab al apei din bazin Decantarea lichidului amestecat rezultat in conditii septice Udarea peretilor bazinului de aerare peste nivelul normal de lichid Aerosoli aeropurtati |
| Stocarea si tratarea namolului | Transferul namolului Ingrosarea si deshidratarea namolului Stocarea si transportul namolului Fermentarea aneroba a namolului |

In sistemul de canalizare, problemele de miros pot apare acolo unde se produce antrenarea materiilor organice in timpul perioadelor cu debit crescut. Acolo unde retele de canalizare au panta mica de curgere poate avea loc decantarea. Panta canalizarii trebuie aleasa cu grija pentru asigurarea unei viteze corespunzatoare de autocuratire.

Acolo unde sunt urmarite procedurile corespunzatoare de proiectare in acest sens, fluxul de apa uzata va fi suficient de turbulent pentru absorbirea oxigenului din atmosfera in conducta pentru mentinerea prospetimii si eliberarea de mirosuri neplacute. Ventilarea coloanelor este o procedura comuna in cazurile cladirilor de locuit, pentru eliminarea mirosurilor intr-un sistem de canalizare bine proiectat.

Mirosurile pot apare din indepartarea nisipului si de la indepartarea retinerilor la instalatiile de sitare in cadrul elementelor de preepurare. Spalarea eficienta a acestor materii si reducerea perioadei de stocare pe amplasament reduc la minim potentialul de degajare de mirosuri. In cele mai multe cazuri se recomanda spatii de stocare acoperite.

Efecte semnificative posibile – cuantificarea si masurarea mirosurilor

Mirosurile se pot produce din septicitatea debitelor de ape uzate, din stocarea namolului si din nespalarea materiilor retinute pe gratare si a nispului cu continut de materii putrescibile. Problema mirosului la nisip si materiile retinute pe gratare se rezolva prin spalarea eficienta. Cea referitoare la namol se rezolva prin reducerea la minim a perioadei de stocare pe amplasament. Bazinele de stocare goale trebuie spalate si pastrate pe cat posibil curate, cu depozite neputrescibile. Acolo unde probleme de miros sunt posibil sa persiste chiar si dupa adoptarea bunelor practici de management, poate fi necesar acoperirea anumitor elemente din sistemul de epurare al apelor uzate, in vederea colectarii si tratarii emisiilor contaminate in aer. Astfel de elemente din cadrul statiei de epurare trebuie sa fie proiectate intr-o maniera compacta pentru a facilita acoperirea.

Cele mai comune surse de miros din cadrul unei statii de epurare a apelor uzare sunt identificate si clasificate in tabelul urmator.

Tabel 27 - Mirosuri potentiale rezultate din procesele de epurare a apelor uzate

| Procesul | Potentia generarelul de miros |
| --- | --- |
| Intrarea canalizarii in statia de epurare | Ridicat |
| Egalizarea debitului | Ridicat |
| Returnarea laterala a fluxului de apa | Ridicat |
| Preaerare | Ridicat |
| Trecere prin gratar | Ridicat |
| Indepartarea nisipului | Ridicat |
| Decantare primara | Ridicat |
| Transfer/manipulare namol | Ridicat |
| Deshidratarea namolului | Ridicat |
| Decantare secundara | Scazut |

Limitele de miros sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 28 - Limitele de miros ale gazelor mirositoare comune

| Compus | Limita de miros (ppm) | Limita de detectie (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Acetaldehida | 0,04 | - |
| Alil mercaptan | 0,00005 | 0,016 |
| Amoniac | 0,037 | - |
| Hidrogen sulfurat | 0,00047 | - |
| Etil mercaptan | 0,00019 | 0,0026 |
| Clorofenol | 0,01 | 0,01 |
| Crotil mercaptan | 0,000029 | 0,0077 |
| Dibutilamina | 0,016 | - |
| Etilamina | 0,83 | - |
| Metilamina | 0,021 | - |
| Scatol | 0,0012 | 0,223 |
| Piridina | 0,0037 | - |

Perceptia mirosurilor dintr-o sursa de emisie depinde de tipul concentratiei compusului mirositor in aer. Pentru cuantificarea neplacerilor generate de miros, acesta se poate exprima in unitati pe metru cub de aer.

### Dispersia poluantilor rezultati din amplasament

Pentru modelarea emisiilor de poluanti s-a tinut cont sursele existente in amplasament:

- S1 ÷ S2 – emisii de gaze de ardere si pulberi totale de la cazanele centralei termice;

- S3 ÷ S5 – emisii vapori de COV, rezultati pe fluxul de productie;

- S6 – emisii difuze de la statie de epurare.

Figura 7 – Localizarea surselor de emisie

Directia dominanta a vantului in amplasament este NE si SW.

Estimarea emisiilor/an pentru functionarea fabricii de prelucrare membrane naturale

1) Centrala termica:

S1 - Cazan AAC 170; cos cu D = 150 mm (250 mm cu izolatie); H =9 m

S2 - Cazan de abur ACD 1 – 0,7; cos D = 200 mm (350 mm cu izolatie); H = 9,00 m

Consum de Combustibil GN: 55,65 MWh/luna = cca. 667,8 MWh /an = 2404,08 GJ

S-au utilizat factorii de emisie pentru categoria 1 A4- Small combustion - Tabelul 3.26 „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019” - Tier 2 emission factors for non-residential sources, medium-sized (> 50 kWth to ≤ 1 MWth boilers burning natural gas.

NOx = 175,497 kg/an

CO = 57,698 kg/an

NMVOC = 0,865 kg/an

SOx = 3,365 kg/an

TSP =1,082 kg/an

Black Carbon 5,4% PM 2,5 = 0,058 kg

Pb = 3,6 mg/an

Cd = 0,6 mg/an

Hg = 240,408 mg/an

As = 288,5 mg/an

Cr = 1,827 mg/an

Cu = 0,1827 mg/an

N i= 1,226 mg/an

Se = 24,04 mg/an

Zn = 3,6 mg/an

2) Statie epurare mecano – biologica – S6

- Apa menajera = 766 mc/an

- Apa uzata tehnologica = 41.425 mc/an

Emisii in aer estimate provenite din procesul de tratare ape uzate menajere si tehnologice: NH3 si NMVOC. In cele mai multe cazuri, acestea vor fi o sursa nesemnificativa pentru poluantii atmosferici.

De asemenea emisiile de CO2, N2O si CH4 (gaze cu efect de sera) sunt nesemnificative.

S-au utilizat factorii de emisie din sectiunea 5D-Waste waters handling, Tabel 3-2 Tier 2 emission factors for source category 5.D Waste water handling si Tabel 3-3 Tier 2 emission factors for source category 5.D Waste water handling”.

NH3 = 64 kg/an

NMVOC= 0,6328 kg/an

3) Proces tehnologic – S3 ÷ S5

Pentru estimarea emisiilor COV s-a luat luat in considerare factorii de emsiei din sectiunea 2.H.2 Food and beverages industry, Table 3-1 Tier 1 emission factors for source category 2.H.2 Food and beverages industry.

S3 - COV = 0,1 g/h

S4 - COV = 0,08 g/h

S5 - COV = 0,07 g/h

Tabel 29 – Estimarea emsii poluanti rezultati din activitatea

| Sursa | Poluant (g/h) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOC | NOx | CO | SOx | PM | NH3 |
| S1-cazan apa | 0,08 | 9,2 | 3,1 | 0,17 | 0,57 | - |
| S2-cazan abur | 0,11 | 10,8 | 3,4 | 0,19 | 0,63 | - |
| S3-cos fierbere | 4,5 | - | - | - | - | - |
| S4-spalare navete | 0,1 | - | - | - | - | - |
| S5-spalare navete | 0,08 | - | - | - | - | - |
| S6 (statie) | 0,07 | - | - | - | - | 7,3 |

Valorile pragurile superioare si inferioare de evaluare pentru: dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule in suspensie (PM10) si monoxid de carbon sunt stabilite prin Legea nr. 104/2011, in aerul din zonele protejate, cu modificarile si completarile ulterioare si compusi organici volatili si amoniac conform STAS 12574/1987 privind calitatea aerului in zonele protejate sunt mentionate in tabelul urmator:

Tabel 30 – Valori prag conform Legea nr. 104/2011 si STAS 12574/1987

| Legea nr. 104/2011 |  |
| --- | --- |
| Oxid de sulf |  |
| Valoare limita | 350 μg/mc - limita pentru 60 min. |
| Valoare limita | 125 μg/mc - limita pentru 24 de ore |
| Dioxid de azot |  |
| Valoare limita | 200 μg/mc - limita pentru 60 min. |
| Valoare limita | 40 μg/mc - limita an |
| Pulberi |  |
| Valoare limita | 50 μg/mc - limita zilnica |
| Valoare limita | 40 μg/mc - limita anuala |
| Monoxid de carbon |  |
| Valoare limita | 10 mg/mc - Media pe 8 ore |
| STAS 12574/1987 |  |
| COV | - |
| Amoniac |  |
| Valoare limita | 0,3 mg/mc - limita pentru 30 min. |
| Valoare limita | 0,3 mg/mc - limita pentru 24 h |

Trebuie facuta precizarea ca, valorile limita sunt stabilite pentru zonele rezidentiale, ele neaplicandu-se in perimetrele incintelor industriale.

Considerand totusi ca elemente de referinta valorile din tabelul de mai sus, si aplicand aceste limite pentru perimetrul ocupat de proiectul analizat, evaluarea calitativa, de tip expert, indica urmatoarele situatii:

- Pentru perioada de santier, gazele de ardere nu reprezinta un factor de risc, emisiile produse de utilaje (motoare cu combustie interna) au o aparitie sporadica si nu pot conduce la afectarea calitatii aerului prin modificarea decelabila a valorilor in emisie.

- Pentru perioada de exploatare, emisiile caracteristice sunt reduse, iar existenta sistemelor de tratare cu carbune activ va avea un efect benefic in special in ceea ce priveste controlul mirosului.

#### Conditii de clima si meteorologie pe amplasament/zona

Din punct de vedere climatic, teritoriul judetului Dambovita este supus unui climat temperat continental, insa cu mari diferente intre zona montana si cea de campie (valori termice extreme +40,40C la Gaesti in 1946 si -33,80C, pe varful Omu in 1929).

Datorita pozitiei geografice si succesiunii treptelor de relief, teritoriul Judetului Dambovita se afla sub influenta a trei mase de aer de tipuri diferite si anume:

- aer continental din nord si sud;

- aer mediteraneean din sud-vest;

- iar la altitudine aer oceanic.

Zona analizata este amplasata in sectorul subcarpatic si piemontan se caracterizeaza printr-un regim climatic intermediar intre sectorul montan si cel de campie, iernile nu foarte reci, bogate in precipitatii, si veri calde cu precipitatii moderate.

Valoarea precipitatiilor se situeaza in jurul valorii de 1.000 mm anual, iar temperatura medie anuala este de + 8, + 90C (Pucioasa).

Vanturile predominante bat cu o frecventa de 15% (nord – est) si 14% (sud – vest) in zona de contact a Subcarpatilor cu Campia Targovistei, viteza lor medie fiind de 3,0 m/s.

#### Datele meteorologice utilizate in studiul de dispersie

S-a luat in calcul datele meteo prezentata in Tabel nr. 31 si Tabel nr. 32 in softului de modelare METI-LIS, tinand cont de datele meteorologice achizitionate (coordonate: Latitudine - 44°15'0.00"; Longitudine - 28°16'59.88"E; inaltime: 12 m), tinut cont de urmatorii parametri meteorologici ca date orare:

- Viteza vantului masurata la statie (m/s);

- Directia vantului masurata la statie (grade) (N = 360, E = 90, S = 180, W = 270 grade);

- Temperatura ambianta masurata la statie (oC);

- Nivelul de acoperire opaca cu nori, nebulozitate (1-10);

- Inaltimea plafonului de nori (m) (este inaltimea bazei norilor deasupra terenului local).

Spre exemplificare, in Tabel 31 – Valorile medii lunare si anuale ale temperaturii aerului se arata valorile medii lunare si anuale - multianuale – ale temperaturii aerului inregistrate, caracteristice pentru perimetrul studiat.

Tabel 32 – Valorile medii lunare si anuale ale temperaturii aerului

| Nr. crt. | An referinta | Lunile anului Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2019 | -2,2 | 4,6 | 9,4 | 11,5 | 16,5 | 22,7 | 24,5 | 25,9 | 20,8 | 14,8 | 6,7 | 1,3 | 13,8 |

Spre exemplificare se redau in Tabel 33 - Valorile medii lunare si anuale ale vitezelor vanturilor inregistare, caracteristice pentru perimetrul studiat.

Tabel 33 - Valorile medii lunare si anuale ale vitezelor vanturilor

| Nr. crt. | An referinta | Lunile anului Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2019 | 4,7 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,22 |

Dupa cum se observa din roza vanturilor realizata pe baza datelor meteo orare pe un an de zile, realizata in baza datelor achizitonate, directiile principale sunt:

- dinspre NE, cu o frecventa de 18%;

- dinspre SW, cu o frecventa de 16%;

- calm, cu o frecventa de 1,8%.

Figura 8 – Roza vanturilor

In Figura nr. 9 este prezentata distributia claselor de viteze.

Figura 9 – Distributia claselor de viteze

Clasa de stabilitate este un parametru care depinde de mai multi factori meteo, nu este masurabil si deci utilizarea unei anumite clase de stabilitate este arbitrara si poate sa difere semnificativ de conditiile meteo specifice perioadei pentru care se face simularea.

Diferentele mari obtinute la simularile efectuate utilizand clasa de stabilitate 1 fata de cele obtinute pentru clasa de stabilitate 5 arata ca acest parametru are o influenta semnificativa asupra dispersiei deci utilizarea corecta este esentiala pentru obtinerea unor rezultate corecte.

Pasquill a enuntat mai multe clase de stabilitate ce se utilizeaza in studiile de dispersie.

In tabelul urmator sunt prezentate clasele de stabilitate, precum si influenta pe care o are radiatia solara si perioada din zi cand se considera modelul de dispersie atmosferica.

Tabel 34 – Clase de stabilitate1)

| Viteza vantului la sol |  | Zi |  |  | Noapte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km/h | m/s | Radiatia solara |  |  | Innourare redusa < 4/8 acoperire | < 3/8 acoperire |
|  |  | Puternica | Medie | Slaba |  |  |
| < 7,2 | < 2 | A | A-B | B |  |  |
| 7,2 ÷ 10,8 | 2 ÷ 3 | A-B | B | C | E | F |
| 10,8 ÷ 18 | 3 ÷ 5 | B | B-C | C | D | E |
| 18 ÷ 21,6 | 5 ÷ 6 | C | C-D | D | D | D |
| > 21,6 | > 6 | C | D | D | D | D |

Sursa de informare1): Literatura de specialitate, disponibila pe internet, apartinand UNIVERSITATII CRAIOVA, Facultatea de Electromecanica.

#### Descrierea algoritmului de dispersie

Dispersia poluantilor in atmosfera s-a realizat prin modelare matematica utilizand programul METI-LIS. Acesta foloseste pentru dispersie o ecuatie de tip GAUSSIAN pentru surse punctuale.

Programul adopta algoritmul folosit de US Environmental Protection Agenty”s (EPA), modelul ISC – Industrial Source Complex, cu diferenta ca parametrii de dispersie au fost imbunatatiti in urma experimentelor efectuate in tunelul de vant. O alta diferenta o constituie timpul de evaluare care afecteaza dispersia poluantilor in conditii de vant, care a fost de asemenea modificat.

Programul a fost realizat de Ministerul Economiei, Comertului si Industriei din Japonia si a fost conceput pentru o utilizare larga, nu numai de catre cercetatori si specialisti ci si de catre operatorii industriali, grupuri guvernamentale, etc.

Acesta modeleaza atat surse singulare cat si surse combinate, emisia pentru acestea fiind obtinuta prin insumarea surselor individuale.

Ecuatia de dispersie este de tip gausian si este prezentata mai jos (ecuatia 2.1.):

C = concentratia poluantului pe directiile x, y, z (ppb; ppm, etc);

Q = rata de emisie a poluantului (mcN/S)2;

V = termen vertical (ecuatie 2.2.);

us = viteza medie a vantului (m/s);

= parametrii de dispersie (m).

Termenul vertical V reprezinta distributia penei de poluanti pe directie verticala. Acest termen calculeaza si suprainaltarea sursei de emisie.

Ecuatia de calcul este reprezentata mai jos (2.2.):

zr = elevatia punctului de calcul (m);

he = suprainaltarea penei de poluant (m).

#### Nivelul emisii

Pentru cele 2 directii predominante:

- dinspre NE, cu o frecventa de 18%;

- dinspre SW, cu o frecventa de 16%;

- calm, cu o frecventa de 1,8%.

s-a determinat atat concentratia maxima estimata, cat si concentratiile in cele 5 puncte de interes:

- Punctul 1 – R1 – zona locuibila, distanta de 512,16 m fata de amplasamentul statia de epurare;

- Punctul 2 – R2 – zona locuibila, distanta de 521,20 m fata de amplasamentul statia de epurare;

- Punctul 3 – R3 – sit arheologic, distanta de 375,57 m fata de amplasamentul statia de epurare;

- Punctul 4 – R4 – zona locuibila, distanta de 308,80 m fata de amplasamentul statia de epurare;

- Punctul 5 – R5 – zona industriala, distanta de 988 m fata de amplasamentul statia de epurare,

doar pentru situatia de functionare.

Nu s-au estimat emisii in perioada organizarii de santier, deoarece lucrarile de amenajare/compartimentari/montaj echipamente nu implica utilaje care sa genereze emisii poluante pe perioada desfasurarii etapei de construire.

Figura 10 – Localizarea surselor de emisie si receptori sensibili

Valori ale concentratii maxime si distante rezultate din modelare sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 35 - Valori ale concentratii maxime si distante rezultate din modelare – situatia exploatare/functionare

| Directie vant | Perioada de mediere | Poluant | Cmax (mg/mc) | U.M. | Distanta fata de sursa (m) | Receptori/Concentratie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| NE | 24 h | COV | 0,0003189 | mg/mc | 64 | 01) | 0 | 0,000001 | 0,0000039 | 0 |
| SW | 24 h | COV | 0,0008204 | mg/mc | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000011 |
| NE | 60 min. | SO2 | 0,0152 | g/mc | 169 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |  |
| SW | 60 min. | SO2 | 0,0143 | g/mc | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | 24 h | SO2 | 0,0084 | g/mc | 143 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| SW | 24 h | SO2 | 0,008 | g/mc | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | 60 min. | NOx | 0,787 | g/mc | 184 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 0 |
| SW | 60 min. | NOx | 0,7663 | g/mc | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | an | NOx | 0,1503 | g/mc | 154 | 0 | 0,012 | 0,017 | 0,036 | 0 |
| SW | an | NOx | 0,148 | g/mc | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| NE | 8 h | CO | 0,0001808 | mg/mc | 146 | 0 | 0 | 0 | 0,000042 | 0 |
| SW | 8 h | CO | 0,0001757 | mg/mc | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| NE | 24 h | pulberi | 0,0455 | g/mc | 133 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 |
| SW | 24 h | pulberi | 0,0478 | g/mc | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| NE | an | pulberi | 0,0149 | g/mc | 122 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0 |
| SW | an | pulberi | 0,0152 | g/mc | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| NE | 30 min. | NH3 | 0,0296 | mg/mc | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,000322 | 0 |
| SW | 30 min. | NH3 | 0,0202 | mg/mc | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |
| NE | 24 h | NH3 | 0,02324 | mg/mc | 65 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000452 | 0 |
| SW | 24 h | NH3 | 0,01779 | mg/mc | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000484 |

Nota: 1) pentru punctele mentionate in tabel „0”, concentratiile sunt nesemnificative, deoarece dispersia poluantilor nu ajunge in zonele respective.

#### Modelarea matematica a dispersiei emisiilor rezultate din activitatea desfasurata in amplasament

Modelarea s-a realizat in 2 conditii: pe cele 2 directii dominanta NE si SW.

Pentru concentratiile poluantilor CO, NH3 si COV pentru care nivelu imisiilor este foarte scazut, reprezentarile grafice s-au realizat in in mg/mc si in g/mc.

Modelarea poluantilor analizati este prezentata in Anexa nr. B6.

Figura 11 – Modelarea CO_directie vant NE (mg/mc) – perioada de mediere de 8 h

Figura 12 – Modelarea CO_directie vant NE (g/mc) – perioada de mediere de 8 h

Figura 13 – Modelarea CO_SW (mg/mc) – perioada de mediere de 8 h

Figura 14 – Modelarea CO_SW (g/mc) – perioada de mediere de 8 h

Figura 15 – Modelarea NH3_NE (mg/mc) – perioada de mediere de 30 min.

Figura 16 – Modelarea NH3_NE (g/mc) – perioada de mediere de 30 min.

Figura 17 – Modelarea NH3_NE (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 18 – Modelarea NH3_NE (g/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 19 – Modelarea NH3_SW (mg/mc) – perioada de mediere de 30 min.

Figura 20 – Modelarea NH3_SW (g/mc) – perioada de mediere de 30 min.

Figura 21 – Modelarea NH3_SW (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 22 – Modelarea NH3_SW (g/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 23 – Modelarea NOx_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.

Figura 24 – Modelarea NOx_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere anuala

Figura 25 – Modelarea NOx_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.

Figura 26 – Modelarea NOx_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere anuala

Figura 27 – Modelarea PM10_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 28 – Modelarea PM10_calm NE (µg/mc) – perioada de mediere anuala

Figura 29 – Modelarea PM10_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 30 – Modelarea PM10_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere anuala

Figura 31 – Modelarea SO2_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.

Figura 32 – Modelarea SO2_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 33 – Modelarea SO2_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 60 min.

Figura 34 – Modelarea SO2_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 35 – Modelarea COV_directie vant NE (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 36 – Modelarea COV_directie vant NE (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 37 – Modelarea COV_directie vant SW (mg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Figura 38 – Modelarea COV_directie vant SW (µg/mc) – perioada de mediere de 24 h

Coreland valorile maxime rezultate din activitatea de prelucrarea a membranelor naturale ce se va defasura in cadrul amplasamentului din Sat Ghergani, oras Racari, judet Dambivita, se constata ca nu se estimeaza depasiri ale valorilor prag ale poluantilor conform limitelor stabilite in Legea nr. 104/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si STAS 12574/1987.

### Impactul prognozat

Impactul poluantilor atmosferici generati asupra calitatii aerului ambiental se determina in mod curent prin modelarea matematica a campurilor de concentratii pe diferite intervale de mediere, asociate valorilor limita si valorilor de prag ce se constituie in criterii pentru evaluarea calitatii aerului.

In acest scop sunt utilizate, de obicei, modele de dispersie multisursa de tip gaussian in care sunt introduse, ca date de intrare, parametrii de emisie caracteristici tuturor surselor de emisie din aria potentiala de impact.

In situatia curenta, conditiile de baseline privind calitatea aerului in zona adiacenta amplasamentului fabricii de prelucrare membrane naturale indica, o calitate buna a aerului cu o tendinta continua de imbunatatire.

Poluantii ce pot produce modificari ale calitatii aerului si care pot rezulta in timpul lucrarilor de executie – constructii montaj/amenajari interioare, necesare realizarii lucrarilor propuse si descrise in capitolele anterioare au o aparitie sporadica si nu pot conduce la afectarea calitatii aerului prin modificarea decelabila a valorilor in emisie si aceste emisii nu pot sa depaseasca limitele impuse de legislatia in vigoare.

Solutia tehnica adoptata pentru tratarea emisiilor din fluxul de productie, cu echiparea sistemului de filtrare cu carbune activ are rolul de a controla inclusiv mirosurile.

In conditiile amplasamentului si tehnologiei stabilite pentru tratarea aerului si functionarea statiei in parametrii proiectati, nu se previzioneaza modificari ale standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a functionarii fabricii de peelucrarea membrane naturate in fostul amplasament al abatorului din sat Ghergani. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual.

Tabel 36 - Impact rezidual pentru factor de mediu aer

| Probabilitate | Severitate | Semnificatia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

In aceste conditii, semnificatia impactului asupra calitatii aerului are valoarea 1 corespunzatoare unui impact nesemnificativ.

Nu este considerata necesara aplicarea unor masuri suplimentare de control sau reducere.

### Masuri de diminuare a impactului

Pe perioada organizarii de sanitier masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare vor fi atat tehnice, cat si operationale si vor consta in:

- folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia in vigoare;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate.

Se apreciaza ca in perioada de constructie nivelurile concentratiilor de poluanti in perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influentate de activitatile desfasurate pe amplasamentul santierului si se vor situa cu mult sub valorile limita prevazute de legislatia in vigoare (Legea 104/2011, STAS 12574/1987, OM nr. 756/1997).

In perioada de operare se vor respecta limite prevazate in Ordin nr. 462/93 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare pentru sursele de emisii existente in amplasament.

Tabel 37 – Valori limita in emisie pentru efluentii gazosi de la centrala termica

| Sursa de emisie | Poluant | Limita conf. Ordin nr. 462/1993 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Concentratie mg/Nmc |
| S1 - Cazan AAC 170; cos cu D = 150 mm (250 mm cu izolatie) ; H =9 m S2 - Cazan de abur ACD 1 – 0,7 ; cos D = 200 mm (350 mm cu izolatie); H = 9,00 m | Pulberi totale | 5 |
|  | CO | 100 |
|  | NOX | 350 |
|  | SO2 | 35 |

Tabel 38 – Valori limita in emisie pentru efluentii gazosi din sectiile de productie

| Sursa de emisie | Poluant | Ordin nr. 462/1993 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Concentratii (mg/mc) | Debite masice (kg/h) |
| S3 ÷ S5 – sistem tratare aer/ventilatoare | COVtotal | 150 | ≥ 3,0 |

Se considera ca elementele de control si tratare a efluentilor gazosi vor asigura o operare conforma pentru intreaga activitate ce urmeaza a fi desfasurate in incinta fostului abator, ca urmare a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului fabricii de prelucrarea a membranelor naturale.

Concluzie:

Avand in vedere faptul ca pentru activitatea de construire amenajare a cladirilor, constructorul care va efectua lucrarea va folosi dispozitive/unelte/utilaje/scule moderne si un numar redus de personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de mediu aer.

## Clima

Clima este temperat – continentala, care este caracterizata cu verile racoroase, cu precipitatii abundente si ierni foarte reci, cu viscole frecvente si strat de zapada stabil pe o perioada indelungata.

Temperatura medie anuala a zonei este de +10ºC, media lunii iulie fiind de 20ºC, iar cea a lunii ianuarie de -3ºC.

Numarul zilelor tropicale variaza intre 25 si 30 pe an.

Primul inghet se produce dupa 21 octombrie, iar ultimul in luna aprilie.

Se constata astfel ca valorile medii minimale se produc in sezonul  rece, mai exact in decursul lunilor decembrie – ianuarie - februarie (temperatura minima lunara fiind de - 2°C in luna ianuarie), iar cele maximale in sezonul cald, in lunile iulie - august, (temperatura maxima lunara fiind de 29,2°C in luna iulie).

Intre cele doua anotimpuri principale, iarna si vara, temperaturile medii lunare sunt caracteristice anotimpurilor de tranzitie (intre 5 si 20°C pentru primavara si respectiv intre 21 si 5,7°C pentru toamna).

Cantitatea medie de precipitatii ce cade in zona este de 720 de mm, in luna iunie inregistrandu-se cea mai mare cantitate, aproximativ 120 mm, iar in luna februarie cea mai mica cantitate, in jur de 40 de mm.

Datorita pantelor inclinate ale dealurilor, apele se scurg repede, infiltrarea in sol fiind scazuta.

Din aceasta cauza, s-a creat in zona o bogata retea torentiala ce se activeaza la ploile torentiale sau la topirea brusca a zapezilor.

Figura 39 - Diagrama temperaturilor

Cantitatea medie de precipitatii ce cade in zona este de 720 de mm, in luna iunie inregistrandu-se cea mai mare cantitate, aproximativ 120 mm, iar in luna februarie cea mai mica cantitate, in jur de 40 de mm.

Datorita pantelor inclinate ale dealurilor, apele se scurg repede, infiltrarea in sol fiind scazuta.

Din aceasta cauza, s-a creat in zona o bogata retea torentiala ce se activeaza la ploile torentiale sau la topirea brusca a zapezilor.

Figura 40 - Diagrama precipitatiilor

Cele mai scazute valori ale precipitatiilor le inregistreaza lunile octombrie si noiembrie (44 ÷ 39 mm/luna), minium de precipitatii cazand in luna februarie (circa 33mm) cand are loc trecerea de la sezonul rece la cel cald.

Cele mai insemnate precipitatii atmosferice cad primavara si vara, cand masele de aer sunt bogate in vaporide apa, avand loc puternice averse de ploaie.

Modul de distribuire a precipitatiilor variaza de la Nord la Sud (in regim altitudinal), dar si de la Est la Vest, in functie de conditiile locale ale reliefului, precum si de influentele climatice.

Circulatia maselor de aer este dominata de vanturile de nord-est (Crivatul), urmate de vanturile din sud-vest (Austrul), alaturi de care bat si vanturile est-vestice (Baltaretul) dinspre regiunea baltilor Dunarii.

Directia dominanta a vanturilor locale se manifesta pe directia nord-est.

Vitezele medii anuale cu aproximatie se situeaza intre 1,1 ÷ 3,0 m/sec.

Teritoriul orasului este deschis maselor de aer din toate directiile, consecinta a absentei obstacolelor naturale.

In ceea ce priveste frecventa vanturilor pe directii, se observa conform rozei frecventei vantului ca ponderea cele mai mari sunt reprezentate de vanturile de:

- NE au o frecventa de 18%;

- SW au o frecventa de 16%;

- calmul are o frecventa de 1,8%.

### Date generale

Pentru factorul de mediu schimbari climatice s-a avut in vedere adoptarea tehnologiilor si tehnicile de preepurare a aerului si a apelor uzate, in vederea reducerii emisiilor poluante.

### Impactul proiectului asupra schimbarilor climatice

Schimbarile in regimul climatic din Romania se incadreaza in contextul global, tinand seama de conditiile regionale.

Schimbarile climatice reprezinta o provocare globala care presupune o abordare responsabila. intreprinderea de actiuni concrete la nivel international, regional, national si local. O abordare realista a acestui fenomen necesita cooperarea tuturor actorilor nationali si internationali in vederea identificarii cailor de actiune optime a instrumentelor necesare stoparii cresterii temperaturii globale.

Conventia-cadru a ONU privind schimbarile climatice (UNFCCC), adoptata cu ocazia Summit-ului desfasurat la Rio de Janeiro, in 1992 (The Earth Summit) reprezinta un instrument fundamental pentru gestionarea acestei problematici. Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a ONU privind schimbarile climatice constituie, totodata, un pas important in abordarea internationala a fenomenului schimbarilor climatice. Ca masura de aliniere, in iulie 2013, Guvernul Romaniei a adoptat Decizia nr. 529/2013 privind Strategia Nationala in Schimbari Climatice (2013 ÷ 2020), care stabileste obiectivele post-Kyoto, tintele si actiunile a doua componente principale, respectiv reducerea concentratiei gazelor cu efect de sera si adaptarea la schimbarea climatica.

Schimbarea climatica se refera la variatiile semnificative din punct de vedere statistic ale starii medii a parametrilor climatici sau a variabilitatii lor observata in cursul timpului, fie datorita modificarilor care apar in interiorul sistemului climatic sau al interactiunilor dintre componentele sale, fie ca rezultat al actiunii factorilor externi naturali sau rezultati din activitatile umane.

Efectul de sera este o proprietate naturala a atmosferei terestre care pastreaza suprafata Pamantului mai calda decat ar fi aceasta in absenta sa. Efectul de sera natural este amplificat de efectul de sera datorat cresterii concentratiei gazelor cu efect de sera (GES) ca rezultat, in principal, al activitatilor umane. Dintre aceste gaze, cele mai importante sunt dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot si clorofluorcarburile.

Prin acest proces se produce o incalzire suplimentara a suprafetei terestre si a troposferei inferioare. Schimbarile care se produc in concentratia de gaze cu efect de sera (GES) si aerosoli, in radiatia solara sau in proprietatile suprafetei active, pot altera bilantul energetic al sistemului climatic.

Ritmul evolutiei schimbarilor climatice este foarte rapid si, pe langa eforturile de diminuare ale emisiilor gazelor cu efect de sera care incearca sa il tina sub control, sunt necesare si eforturi de adaptare la schimbarile deja produse si cele anticipabile pentru deceniile viitoare.

Conform Raportului de evaluare cu numarul 5. elaborat de IPCC pentru anul 2014, evolutia rapida a schimbarilor climatice din ultimele decenii a cauzat un impact major asupra sistemelor naturale si construite din intreaga lume. Distributia impactului cauzat de schimbarile climatice evidentiaza riscuri diferite, determinate de vulnerabilitate si expunere, de factorii non-climatici (caracteristicile geologice ale regiunilor, distributia neuniforma a caldurii solare, interactiunile dintre atmosfera, oceane si suprafata uscatului) si diferentele economico-sociale. Unele regiuni se incalzesc mai mult decat altele, iar unele au parte de mai multe precipitatii, in timp ce altele sunt expuse unor secete mai frecvente.

In acelasi context, potrivit evaluarilor prezentate in Raportul al 5-lea al IPCC, se asteapta o incalzire medie anuala apropiata de cea proiectata la nivelul Europei Centrale. Pentru a obtine valorile din tabel, temperatura medie si precipitatiile au fost mai intai mediate pentru fiecare model CMIP5, pentru perioada de baza 1986-2005 si proiectate pentru perioada 2016-2035. Bazat pe 13 diferente dintre aceste doua perioade, tabelul indica percentilele de 25%, 50% si 75% si cele mai mici si mai ridicate 14 raspunsuri dintre cele 42 modele pentru temperaturi (in ºC) si precipitatii (in % schimbare negativa sau pozitiva).

Proiectiile CMIP5 au relevant, la o percentila de 50% (50 % reprezinta mediana, adica valoarea medie obtinuta in urma proiectiilor), ca in Europa Centrala, si implicit in regiunea de studiu, se astepta o crestere medie anuala de temperatura de 1,1 ºC la nivelul perioadei 2016-2035 comparativ cu perioada de referinta.

In cazul precipitatiilor, tot la percentile de 50%, se asteapta o usoara crestere a cantitatilor medii anuale de precipitatii (2-3%) si a celor din anotimpul de iarna (mai mare comparativ cu cea anuala) si variatii aproape insesizabile vara. Abaterile in cazul precipitatiilor sunt mai mici. Se impune mentiunea ca incertitudinea predictiilor in cazul precipitatiilor este mai mare, iar modelarile anticipate in regimul acestora au un grad de incredere destul de redus.

Tabel 39 - Proiectii ale temperaturilor si precipitatiilor medii anuale si sezoniere in Europa Centrala siregiunea de studiu pe baza modelelor globale CMIP5 (IPCC, 2013)

| Anotimp/ anual | An predictie/ orizont | Temperatura (0C) |  |  |  |  | Precipitatii (% schimbare + sau -) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | 25% | 50% | 75% | max. | min. | 25% | 50% | 75% | max. |
| Iarna | 2016 ÷ 2035 | - 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | -4 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| Vara | 2016 ÷ 2035 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | -8 | -3 | 0 | 4 | 9 |
| Anual | 2016 ÷ 2035 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | -3 | -1 | 2 | 3 | 8 |

Din cauza acestor variatii regionale, este necesar sa se implementeze o abordare orientata a impactului climei asupra lucrarilor proiectate, pentru a evalua expunerea si vulnerabilitatea si a stabili masurile corecte de adaptare si atenuare.

In ultimii ani, Uniunea Europeana a dezvoltat mecanisme de prevenire si combatere a dezastrelor naturale si a celor antroipice, evaluand astfel riscurile asociate acestora si urmarind reducerea, pe cat posibil, a impactului negativ produs asupra societatii. Actiunile de prevenire trebuie sa fie corelate cu actiunile de pregatire si raspuns la dezastre, prin incurajarea unui schimb de informatii intre nivelurile administrative din interiorul unui stat, dar si intre statele membre, pentru a folosi eficient resursele si a evita dublarea eforturilor.

Fenomenele extreme legate de variabilitatea si schimbarea climatica stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt inundatiile, alunecarile de teren, seceta, uragane violente, cutremure puternice etc.

In Romania, aspectele legate de gazele cu efect de sera sunt reglementate prin HG nr. 780/2006, care transpune Directiva 2003/87 si care stabileste sistemul de tranzactionare a certificatelor de gaze cu efect de sera pentru sectoarele de activitate are genereaza volume mari de emisii de gaze cu efect de sera (in special cele ale industriei de producere a energiei, o parte din industria chimica si sectorul aviatiei), precum si legislatia de punere in aplicare a Directivei 2003/87.

In ceea ce priveste toate celelalte sectoare care nu sunt acoperite de sistemul de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de sera, Romania, ca si celelalte state membre ale Uniunii Europene, a fost de acord sa respecte obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, urmarind respectarea nivelului anual al emisiilor alocate statelor membre pentru perioada de timp 2013-2020, prin aplicarea potentialului de incalzire globala definit in al patrulea raport de evaluare elaborat de IPCC in conformitate cu deciziile europene aplicabile.

Pentru perioada 2008-2012 (cea mai recenta perioada raportata), Romania s-a angajat sa reduca emisiile totale de GES cu 8% fata de nivelurile din 1989. Emisiile efective de GES (cu exceptia contributiei din sectorul Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizarii terenurilor si silviculturii) au scazut in 2008 cu 46,9% fata de nivelul emisiilor din 1989, mult sub obiectivul de 8%.

Pentru urmatorii ani, in conformitate cu decizia Comisiei (UE) 2017/1471 din 10 august 2017 de modificare a Deciziei 2013/162/UE in scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020, nivelul emisiilor alocate Romaniei la nivel national, acoperind toate sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul de tranzactionare a certificatelor de gaze cu efect de sera, este urmatorul:

Tabel 40

| Stat membru | Tone CO2echivalent |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Romania | 92.739.954 | 94.521.231 | 96.302.508 |

Emisiile de GES permise au crescut cu 19% in comparatie cu nivelul emisiilor in 2005. Se asteapta ca Romania sa atinga obiectivele privind emisiile de GES atat pentru sectoarele acoperite de sistemul de tranzactionare a certificatelor de gaze cu efect de sera, ca cele care nu sunt incluse.

Legislatia nationala, nu stabileste valori limita admise pentru CO2 Pentru sectorul industrial, Legea 278/2013 privind emisiile industriale care transpune Directiva EU 2010/75, in lista poluantilor pentru care sunt stabilite valori limita nu este inclus CO2.

Pentru reducerea impactului asupra schimbarilor climatice, in decembrie 2008, Parlamentul European a adoptat pachetul legislativ "Energie - schimbari climatice" prin care au fost stabilite trei obiective pe termen lung la nivel european:

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% pana in 2020 (fata de 1990) si cu 30% daca se poate ajunge la un acord international

- o crestere eficientei energetice cu 20% pana in 2020

- un procent de energie regenerabila in consumul final de energie al UE de 20% pana in 2020, inclusiv un obiectiv de 10% pentru biocarburanti in consumul total de combustibil in transporturi

In Romania, in anul 2016 a fost aprobate prin H.G. nr. 739/2016 Strategia nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 si Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania si-a luat angajamentul de a reduce emisiile GES, in conformitate cu obligatiile europene. Toate instalatiile mari consumatoare de energie din Romania trebuie sa participe in schema europeana de comercializare a certificatelor de emisii GES, EU-ETS. Instalatiile mai mici si cele din sectoarele cu consum de energie mai scazut, asa numitul sector non-ETS trebuie conformate si ele cu tinta integrata asumata pentru intreaga tara, emisiile din sectoarele non-ETS: agricultura, transport fara aviatie si transport maritim international, cladiri, deseuri. In plus, Romania s-a angajat ca, pana in anul 2020, 24% din consumul final de energie brut in Romania sa provina din surse regenerabile (pana la 18% in 2005.)

Avand in vedere obiectivul Uniunii Europene de a reduce si mai mult emisiile de gaze cu efect de sera si contributia semnificativa pe care combustibilii utilizati in transportul rutier o aduc la reducerea cantitatii de emisii, statele membre trebuie sa impuna furnizorilor de combustibili sau de energie reducerea cu cel putin 6%, pana la data de 31 decembrie 2020, a emisiilor de gaze cu efect de sera per ciclu de viata, per unitate de energie generate de combustibilii utilizati in Uniunea Europeana pentru autovehiculele rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigatie interioara atunci cand nu se afla pe mare, tractoarele agricole si forestiere, ambarcatiunile de agrement atunci cand nu se afla pe mare, precum si prin folosirea electricitatii destinate utilizarii de catre vehiculele rutiere.

Tinta pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera este corelata cu stabilirea unei contributii maxime a componentei de biocarburanti in benzine si motorine, fapt ce impune luarea masurilor imediate de catre producatorii de carburanti pentru retehnologizarea sau adaptarea in consecinta a fluxurilor tehnologice in scopul respectarii conditiilor de introducere pe piata a carburantilor. Statul roman are obligatia de a introduce pe piata benzine cu un continut de biocarburant de minimum 8% in volum incepand cu data de 1 ianuarie 2019, fapt ce presupune adaptarea de catre furnizori a proceselor tehnologice, astfel incat la data mentionata acestia sa se poata conforma, la randul lor, obligatiilor asumate de statul roman.

Avand in vedere toate cele enuntate mai sus, proiectul de investitie ce se doreste a se realiza in cadrul amplasamentului va avea un nivel scazut al emisiilor poluante.

#### Schimbari climatice in contextual actual

Schimbarile climatice se traduc in modificari semnificative ale caracteristicilor statistice pentru marimile fizice care caracterizeaza geosistemul.

Manifestarile vremii pot fi definite ca fluctuatii de la starea de medie, inregistrate la un moment. Schimbarile climatice se traduc in modificari ale mediei si ale tuturor acestor parametri statistici.

Cantitatea de dioxid de carbon din atmosfera a crescut cu peste 40% fata de epoca preindustriala, iar cantitatea de metan s-a dublat ca urmare a activitatilor umane contribuind astfel la intensificarea efectului de sera.

Cantitatea sporita de energie care apare ca urmare a intensificarii efectului de sera (prin cresterea concentratiei atmosferice a gazelor radiativ-active) este transportata in sistem de circulatiile atmosferice si oceanice si poate determina geosistemul sa evolueze spre o noua stare de referinta, adica spre o noua clima.

Indexul anual al gazelor cu efect de sera (GES) elaborat de NOAA (SUA) arata ca din 1990 pana in 2013 fortajul radiativ al GES a crescut cu 34%, din care contributia dioxidului de carbon acopera 80%. Din 1880, pana in 2012 temperatura medie globala a crescut cu 0,85°C. Temperatura medie in Europa a crescut chiar mai mult, cu aproape 1°C. tendinta crescatoare cea mai accentuata inregistrandu-se in ultimele decenii. Din primii 15 ani considerati cei mai caldurosi, din observatiile disponibile incepand cu a doua jumatate a secolului XIX,14 s-au inregistrat in secolul XXI.

Nu doar temperatura aerului la suprafata terestra a crescut, observatiile indica o incalzire a intregii troposfere (stratul cel mai consistent al atmosferei din punct de vedere al masei si locul de producere al principalelor fenomene de vreme si clima), incepand cu a doua jumatate a secolului XX. In acelasi timp, frecventa si intensitatea unor fenomene extreme observate au crescut, incepand din 1950.

Frecventa valurilor de caldura a crescut in mare parte din Europa, Asia si Australia. Din ce in ce mai multe episoade cu precipitatii abundente s-au inregistrat in multe regiuni continentale, in special in America de Nord si Europa.

Nu doar troposfera se incalzeste, ci si oceanul planetar, dupa cum arata observatiile. Mai mult de 90% din energia retinuta in sistem prin intensificarea efectului de sera, incepand din 1971 pana in 2010, a fost inmagazinata in oceanul planetar.

Conform rapoartelor Agentiei Nationale de Meteorologie, analiza tendintelor in variabilitatea precipitatiilor sezoniere arata cresteri semnificative toamna, fapt ce se reflecta direct in tendintele de crestere a debitelor din anotimpul respectiv. Totusi, tendintele semnificative sunt mai putin numeroase decat cele din perioada 1961 ÷ 2010. Scaderi in cantitatile de precipitatii au avut loc in Delta Dunarii (iarna si primavara) si in sud-vest (primavara).

In ansamblu, trebuie mentionat faptul ca nu au fost prezente cresteri sau scaderi semnificative, regimul precipitatiilor fiind stabil pe perioada analizata.

Dupa 1961, aceasta incalzire a fost mai pronuntata si a cuprins aproape toata tara. Similar cu situatia inregistrata la nivel global, s-au evidentiat schimbari in regimul unor evenimente extreme (pe baza analizei datelor de catre ANM de la mai multe statii meteo):

- cresterea frecventei anuale a zilelor tropicale (maxima zilnica > 30°C) si descresterea frecventei anuale a zilelor de iarna (maxima zilnica < 0°C).

- cresterea semnificativa a mediei temperaturii minime de vara si a mediei temperaturii maxime de iarna si vara (pana la 2°C in sud si sud-est in vara).

Fenomenele de crestere a temperaturii s-au intensificat dupa anul 2000, iarna din 2006 ÷ 2007 fiind considerata cea mai calda de cand exista masuratori instrumentale in Romania. In acel an, abateri pronuntate ale temperaturii maxime/minime fata de regimul mediu multianual au persistat pe perioade lungi de timp.

#### Prognoze viitoare in Romania

Conform Conform Raportului de evaluare cu numarul 5. elaborat de IPCC pentru anul 2014 si raportului Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), scenariile climatice realizate cu diferite modele climatice globale au prognozat o crestere a temperaturii medii globale pana la sfarsitul secolului XXI (2090 ÷ 2099), fata de perioada 1980-1990 cu valori intre 1,8°C si 4,0°C, in functie de scenariul privind emisiile de gaze cu efect sera considerat. Datorita inertiei sistemului climatic, incalzirea globala va continua sa evolueze in pofida aplicarii imediate a unor masuri de reducere a emisiilor, dar cresterea temperaturii va fi limitata in functie de nivelul de reducere aplicat. Este foarte probabil ca precipitatiile sa devina mai abundente la latitudini inalte si este probabil ca acestea sa se diminueze in cea mai mare parte a regiunilor subtropicale.

Schimbarile in regimul climatic din Romania se incadreaza in contextul global, tinand seama de conditiile regionale: cresterea temperaturii va fi mai pronuntata in timpul verii, in timp ce in nord-vestul Europei cresterea cea mai pronuntata se asteapta in timpul iernii. Dupa estimarile prezentate in Raportul cu numarul 5 al IPCC, in Romania se asteapta o crestere a temperaturii medii anuale fata de perioada 1980-1990 similare intregii Europe, cu mici diferente intre rezultatele modelelor in ceea ce priveste primele decenii ale secolului XXI si cu diferente mai mari in ceea ce priveste sfarsitul secolului, astfel:

- intre 0,5°C si 1,5°C pentru perioada 2020 ÷ 2029

- intre 2,0°C si 5,0°C pentru 2090 – 2099. in functie de scenariu (intre 2,0°C si 2,5°C in cazul scenariului care prevede cea mai scazuta crestere a temperaturii medii globale si intre 4,0°C si 5,0°C in cazul scenariului cu cea mai pronuntata crestere a temperaturii).

Figura 41 - Cresterea medie a temperaturii aerului a) iarna. in intervalul 2021-2050 fata de intervalul1971-2000 si b) vara, in intervalul 2070-2099 fata de intervalul 1971-2000

In cazul temperaturilor extreme (media maximelor si minimelor) pentru perioada 2070 ÷ 2099 (fata de 1961 ÷ 1990) s-au obtinut rezultate cu certitudine mai mare in urmatoarele cazuri:

- media temperaturii minime de iarna: cresteri mai mari in regiunea intra-carpatica (4,0°C ÷ 6,0°C) si mai scazute in rest (3,0°C ÷ 4,0°C)

- media temperaturii maxime de vara: o crestere mai mare in sudul tarii (5,0°C ÷ 6,0°C) fata de 4,0°C ÷ 5,0°C in nordul tarii

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozeaza pentru perioada 2090 ÷ 2099 secete pronuntate in timpul verii in zona Romaniei, in special in sud si sud-est (cu abateri negative mai mari de 20% fata de perioada 1980 ÷ 1990). In ceea ce priveste precipitatiile din timpul iernii. abaterile sunt mai mici si incertitudinea este mai mare.

In cadrul unor colaborari internationale, Administratia Nationala de Meteorologie a realizat modele statistice de detaliere la scara mica (la nivelul statiilor meteorologice) a informatiilor privind schimbarile climatice rezultate din modelele globale. Rezultatele respective au fost ulterior comparate cu cele generate de modelele climatice regionale, realizandu-se o mai buna estimare a incertitudinilor. Astfel, s-au obtinut rezultate cu o certitudine mai mare privind cresterea precipitatiilor de iarna in vestul si nord-vestul Romaniei cu 30 ÷ 40 mm in perioada 2070 ÷ 2099 fata de perioada 1961 ÷ 1990.

a)                                                             b)

Figura 42 - Diferente in cantitatea medie de vara a precipitatiilor in intervalul a) 2021-2050 fata deintervalul 1971-2000 si b) 2070-2099 fata de intervalul 1971-2000

Pentru cazul proiectiilor viitoare ale precipitatiilor extreme sugereaza pentru mijlocul secolului (2021-2050), comparativ cu perioada de referinta (1971 ÷ 2000), o crestere a frecventei de aparitie a episoadelor cu precipitatii care depasesc in 24 de ore cantitatea de 20 l/m2. Cresterea acopera preconizata acopera majoritatea regiunilor Romaniei. Cresterea numarului de zile cu episoade extreme de precipitatii este mai mare in zone de deal si munte si in apropierea coastei Marii Negre, comparativ cu cele de campie.

In ceea ce priveste viteza medie a vantului, scenariile realizate de ANM sugereaza modificari de mica magnitudine a vitezei vantului la 10 m pentru perioada 2071 ÷ 2100 fata de perioada de referinta 1971 ÷ 2000. Astfel, rezultatele modelor climatice regionale sugereaza o crestere a vitezei vantului de ordinul a 1 m/s in zonele extracarpatice ale Romaniei precum si in cea mai mare parte a bazinului Marii Negre, insotita de o usoara scadere (-0,5 m/s) in zona Muntilor Carpati si Transilvania, dar si in estul si, izolat, in sudul Marii Negre. Configuratiile observate ale vitezei medii a vantului pentru intervalul 1961 ÷ 2013 indica o tendinta generala de scadere a vitezei vantului pe teritoriul Romaniei.

Modele efectuate in ceea ce priveste evolutia vanturilor extreme, rezultatele obtinute sugereaza pentru perioada 2071 ÷ 2100, comparativ cu perioada de referinta 1971 ÷ 2000, o usoara crestere a frecventei de aparitie a vanturilor puternice (cu viteze mai mari de 10 m/s).

Desi magnitudinea acestor schimbari este mica (sub 2%), in zonele carpatice si intracarpatice in special ele indica o probabilitate mai ridicata de aparitie a evenimentelor de vreme asociate cu vant puternic pe fondul scaderii vitezei medii a vantului; de asemenea, se preconizeaza o crestere a frecventei de aparitie a vanturilor puternice in zona litorala a Romaniei, respectiv sub-bazinul vestic al Marii Negre cu 2 ÷ 4%.

#### Amprenta de Carbon

Termenul de amprenta de carbon este folosit frecvent pentru a indica contributia activitatilor umane si a celor industriale in termeni de emisii de carbon. Gazele cu efect de sera care contribuie la amprenta de carbon, conform protocolului de la Kyoto, sunt reprezentate de: dioxid de carbon (CO2), Metan (CH4), protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi.

Pentru simplificarea raportarii amprentei de carbon, acesta este exprimat in termeni de cantitate de dioxid de carbon (CO2) plus echivalentul acesteia in alte Gase cu Efect de Sera (GES) – CO2 – echivalent (CO2-eq) emise. O alta definitie a amprentei de carbon este: intreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de sera (GES) cauzate de o organizatie, un eveniment sau un produs. Astfel, se poate spune ca Amprenta de carbon este o evaluare a ciclului de viata limitata la indicatorul referitor la emisiile de carbon.

Abordarea folosita pentru integrarea externalitatilor date de schimbarile climatice, cum este  amprenta de carbon, se bazeaza pe Metodologia Amprentei de Carbon a Bancii Europene de Investitii, care a fost elaborata in concordanta cu propunerile Uninunii Europene privind reducerea Carbonului pana in anul 2050.

Pasii recomandati presupun:

- Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2, CH4, N2O) in atmosfera datorate componentelor proiectului; emisiile sunt cuantificate pe baza factorilor de emisie specifici proiectului si se exprima in tone/an. Cantitatea totala de emisii de gaze cu efect de sera, se calculeaza prin insumarea emisiilor gazelor cu efect de sera CO2, CH4, N2O, transformate in CO2 echivalent.

- Pentru a putea compara impactul de mediul in termeni de „schimbari climatice” a diferitelor emisii de GES, deoarece potentialul de incalzire difera de la gaz la gaz, expertii internationali s-au pus de acord pentru a utiliza termenul de CO2 echivalent ( CO2eq),  folosind factori de echivalenta care se refera la potentialul de incalzire. Factorii de echivalenta intre GES si CO2 sunt definiti pentru o perioada data de timp (20, 100 sau 500 ani) si sunt in mod regulat actualizati prin referintele IPCC. Echivalenta descrie, pentru un anumit amestec si cantitati de gaze, acelasi potential de incalzire in W/m2 – („global warming potential” = GWP), atunci cand masuratorile se refera la un anumit interval de timp (de obicei 100 de ani). GES emise, altele decat CO, sunt transformate in CO2 – eq prin inmultirea valorii emisiilor de GES cu un factor de incalzire globala aferent.

Gazele cu efect de sera precum dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) si hidrofluorocarburile au un potential diferit de incalzire globala. De exemplu, o tona de metan este echivalenta cu 21 tone CO2 iar o tona de protoxid de azot, este egala cu 310 tone CO2. Pentru a tine cont de acest aspect, cantitatea de emisii pentru fiecare gaz cu efect de sera este transformata in dioxid de carbon echivalent (CO2e), astfel incat impactul total al surselor sa poata fi agregat intr-o singura cifra.

### Masuri de reducere a emisiilor de GES

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse prin prezentul proiect, surse de emisii de GES ce se pot genera din traficul ce se va desfasura in amplasament analizat sunt reduse, prin numarul de autovehicule care vor fi utilizate in fluxul de productie.

Activitatile de aprovizionare se realizeaza cu firme externalizare, MARCHAND S.R.L. nu detine parc auto.

### Identificarea efectelor schimbarilor climatice asupra proiectului

Pornind de la informatiile existente privind regimul climatologic actual, regimul climatologic prognozat, conditiile hidrogeologice/geotehnice si aplicand metodologia de evaluare propusa s-a evaluat sensibilitatea invenstitiilor propuse de deschidere a unei fabrici de prelucare a membranelor naturale in zona sat Ghergani, oras Racari la riscuri climatice.

In cele ce urmeaza se prezinta rezultatele acestei evaluari pentru perioada operare a obiectivului tinand cont de masurile adoptate pentru adaptare la efectele schimbarilor climatice si rezilienta la cresterea factorilor de risc natural.

ocalitatile componente ale Orasului Racari se incadreaza in zona microseismica de gradul VIII grade MSL, conform STAS 11100/I-77.  Perioada medie de revenire a cutremurelor de intensitate VIII este de 50 de ani, de aceea se impune initierea de masuri specifice in caz de urgenta.

Conform metodologiei propuse, evaluarea riscului se obtine din produsul intre probabilitatea de producere si nivelul de gravitate al consecintei/impactul generat de variabilele de schimbari climatice cu risc natural relevant.

Asa cum a fost prezentat in capitolele anterioare, din evaluarea vulnerabilitatii a rezultat ca zona amplasamentuluiprezinta vulnerabil moderata la cutremure, temperaturi extreme, cresterea/scaderea temperaturii.

a1 – Risc la inundatii

Riscul la inundatii are relevanta in special pentru zona amplasamentului, putand afecta constructiile din amplasament.

Din analiza studiilor de inundabilitate si a prognozelor pentru regimul climatic din zona amplasamentului, a rezultat ca riscul la inundatii este minor.

a2 – Riscul la Seceta (deficitului de apa/diminuarea resurselor)

In perioada de seceta, lipsa precipitatiilor si cresterea cerintei de apa pot conduce la diminuarea resurselor de apa. Probabilitatea de aparitie a acestui fenomen conform prognozelor pentru regimul climatic din Romania este de 80% pentru perioada viitoare (2021-2050), iar riscul este considerat a fi unul minor pentru sistemele de alimentare cu apa exsistente in amplasament.

a3 – Riscul la alunecari de teren

Aparitia alunecarilor de teren prezinta relevanta pentru zona amplasamentului, a constructiilor existente, sistemul de distributie a apei si a sistemului de canalizare daca acestea ar fi amplasate in zone cu risc ridicat.

Zona amplasamentului si locatia aleasa pentru fabrica de prelucrare membrane naturale sunt situate in zone cu risc nesemnificativ la aparitia acestor alunecari de teren.

a4 - Cutremure

Se considera ca probabilitatea de aparitie a cutremurelor este moderatadar efectele acestora pot fi majore afectand in special elementele constructive. Riscul este unul mediu.

Tabel 41 - Evaluarea gravitatii impactului si a probabilitatii de aparitie in zona amplasamentuluitraseului de drum

| Factor de risc | Gravitate impact | Probabilitate |
| --- | --- | --- |
| a1 – Inundatii | moderat | rareori |
| a2 - Seceta/diminuarea resurselor de apa | moderat | rareori |
| a3 - Alunecari de teren | moderat | putin probabil |
| a4 - Cutremure | major | putin probabil |

Evaluarea riscurilor a fost stabilit din produsul dintre impact si probabilitate. Rezultatele evaluarii riscurilor sub forma matriciala in tabelul urmator:

Tabel 42 - Evaluarea gravitatii impactului si a probabilitatii de aparitie in zona amplasamentuluitraseului de drum

|  | Probabilitate | Rareori, 5% | Putin probabil, 20% | Moderat, 50% | Probabil, 80% | Aproape sigur, 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravitate/Impact |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nesemnificativ | 1 |  |  |  |  |  |
| Minor | 2 |  |  |  |  |  |
| Moderat | 3 | a1, a2 | a3 |  |  |  |
| Major | 4 |  | a4 |  |  |  |
| Catastrofic | 5 |  |  |  |  |  |

Nivelul de risc din matricea  se prezinta astfel:

Tabel 43 – Legenda

| a1, a2 | Risc neglijabil |
| --- | --- |
| a3 | Risc scazut |
| a4 | Risc mediu |
|  | Risc ridicat |
|  | Risc extrem |

### Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice

Adaptarea este capacitatea sistemelor naturale si antropogenice de a reactiona la efectele schimbarilor climatice (actuale sau asteptate), inclusiv variabilitatea climei si evenimentele meteorologice extreme, cu scopul de a reduce pagubele potentiale, de a beneficia de oportunitatati si de a reactiona adecvat la consecintele schimbarilor climatice, avand in vedere faptul ca societatea resimte efectul individual si cumulat al tuturor acestor componente.

In acest context, exista mai multe tipuri de adaptare:

- anticipativa si reactiva,

- privata si publica,

- autonoma si programata.

Adaptarea este un proces complex, datorita faptului ca gravitatea efectelor variaza de la o regiune la alta, de la o componenta la alta, in functie de expunerea, vulnerabilitatea fizica, grad de dezvoltare socio-economica, capacitatea naturalasi umana de adaptare si mecanismelor de monitorizare a dezastrelor.

Provocarea pentru adaptare constain cresterea rezistentei sistemelor economice si ecologice si reducerea vulnerabilitatii lor la efectele schimbarilor climatice.

In acest sens, pentru riscurile identificate in capitolul anterior ca fiind scazute spre medii, s-au prevazut inca din faza de proiectare, masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea shimbarile climatice si hazardele asociate acestora asupra lucrarilor, in scopul de a minimiza pe cat posibil, efectele adverse provocate de acestea asupra lucrarilor proiectate.

Pentru toate riscurile identificate, entitatea responsabila cu implementarea masurilor de prevenire si atenuare a efectului acestora este titularul investitiei. Acesta poate delega responsabilitatea riscului catre constructori sau alte entitati implicate in implementarea proiectului, in diferite faze ale acestuia (constructie, operare, dezafectare).

Masurile de adaptare luate in considerare pentru realizarea investitiei propuse pentru acest proiect sunt prezentate in tabelul ce urmeaza.

Tabel 44 - Masuri de adaptare la schimbarile climatice existente si prevazute in proiect

| Riscuri climatice | Tipuri de masuri de adaptare generale |
| --- | --- |
| Consecinte primare ale Schimbarilor climatice |  |
| Schimbarea temperaturii medii | Amplasarea structurilor este sub adancimea de inghet |
| Temperaturi extreme | Asigurarea rezervei de apa bruta si/sau apa potabila in rezervoarele de stocare apa |
| Schimbarea precipitatiilor medii | Solutiile de fundare au fost adaptate categoriei geotehnice unde se va deschide fabrica |
| Precipitatii extreme |  |
| Viteza medie a vantului | Solutii constructive au adaptate specificului zonei |
| Umiditate | S-au utilizat materiale specifice pentru realizarea constructiilor deja existente in aplasament, de pozare a conductelor, a stucturilor subterane, cu respectarea normativelor in vigoare |
| Efecte secundare/Hazarde asociate |  |
| Inundatii | Amplasarea obiectivului este in zona inundabila, conform concluziilor studiului de inundabilitate elaborat de proprietarul terenului SUD FLEISCH S.R.L. |
| Fenomene extreme/Dezastre climatice | Programe de instruire a personalului pentru interventie in caz de catastrofe naturale |
| Cresterea temperaturii | Toate retelele, structurile subterane sunt amplasate sub adancimea de inghet |
| Alunecari de teren | Amplasarea obiectivului in zone fara alunecari de teren. |
|  | Solutiile de fundare au fost adaptate categoriei geotehnice soecifice zonei |
| Cutremure | S-au respectarea normelor de proiectare antiseismica |
| Incendii | Amplasamentul detine rezerva intalgibila de incendiu, spatiile se vor prevedea cu echipamente de stingere a incendiilor |
|  | Realizarea planului de prevenire si stingere a incendiilor |

## Bunurile materiale

Pentru schimbarea destinatie din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale nu au fost necesare lucrari de demolare.

### Date generale

Pe teren in suprafata de 27.724 mp situat pe teritoriul orasului Racari, sat Ghergani, judet Dambovita identificat cu nr. cadastral 4406, intabulat in CF nr. 70051 compus din:

-	13570 mp curti- constructii

-	14154 mp arabil

exista deja constructiile in care se doreste a se desfasura activitatea:

-	Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, SCD = 3.960 mp, nr. cadastral 4406-C1

-	Constructia C2 – P, SC = 294 mp, nr. cadastral 4406-C2

-	Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr cadastral 4406-C3

Pe amplasament exista toata infrastructura de utilitati.

### Prognozarea impactului

Prin proiect se doreste schimbarea destinatiei activitatilor, prin schimbarea functiilor al amplasamentului industrial, din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale.

### Masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie nu se vor efectua lucrari care sa afecteza orizonturile superficiale ale terenurilor, deci nu sunt necesare luarea de masuri supplimentare.

## Patrimoniul cultural, inclusiv aspecte arhitecturale si cele arheologice

Amplasamentul in care se doreste dechiderea unei fabrici de prelucrare membrane naturale este in intravilanul satului Ghergani, oras Racari, Dambovita, in zona in care conform P.U.G., terenul are categoria de folosinta curti constructii si aona unitatii industriale de depozitare si transport.

### Date generale

Amplasamentul in care se doreste a se deschide o fabrica de prelucrare membrane naturale este situat la distanta (cca. 0,5 km) fata de zonele rezidentiale.

La o distanta de peste 300 m fata de amplasamentul statiei de epurare este situl arheologic „Silistea medievala de la Ghergani”, cod RAN 68663.01, in partea de WSW a amplasamentului.

In amplasamentul proiectului nu exista monumente istorice si de arhitectura, zone de interes traditional sau alte zone asupra carora a fost instituit un regim de restrictie.

### Prognozarea impactului

Schimbarea destinatiei a amplasamentului analizat nu va avea impact semnificativ asupra zonelor rezidentiale, deoarece zona in care isi va desfasura activitatea fabrica este amplasata la o distanta de peste 500 m de acestea, iar organizarea de santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului.

Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca état in perioada de executie a lucrarilor, cat pe perioada de functionare.

Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

Concluzia generala, privind evaluarea globala a impactului potential este ca acesta va avea o manifestare strict locala, o severitate redusa si implicit o semnificatie scazuta.

### Masuri de diminuare a impactului

- organizarea de santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de constructie va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor;

- viteza de deplasare a vehiculelor care transporta materialele de constructie nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor;

- depozitele de materiale de constructie in vrac vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot;

- nivelul zgomotului in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- iluminarea lucrarilor de constructie se va face astfel incat sa nu afecteze locuitori din zona analizata;

- In perioada de exploatare a viitoarei investitii nu va exista impact asupra asezarilor umane sau a obiectivelor protejate, astfel incat nu se impune adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra mediului socio-economic si a populatiei locale.

Masuri propuse pentru protectia asezarilor umane:

- se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa amplasamentul proiectului

Pe perioada efectiva de lucru, zona de santier poate afecta peisajul, dar daca este bine organizat si gestionat, poate crea o imagine dinamica.

In perioda de operare, se poate aprecia o imbunatatire a conditiilor de viata, datorita imbunatatirii accesibilitatii in zona.

Masurile pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, in perioada de functionare pot fi:

- controlarea poluarii fonice;

- controlarea poluarii aerului;

- controlarea nivelul concentratiilor poluantilor evacuati in emisar;

- intretinerea si verificarea periodica a statiei de epurare;

- respectarea Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Concluzie

Se estimeaza ca in perioada de santier activitatile desfasurate nu constituie sursa de disconfort pentru asezarile umane si nu va avea impact negativ asupra obiectivelor de interes public.

## Peisajul

Amplasamentul in care se doreste dechiderea unei fabrici de prelucrare membrane naturale este in intravilanul satului Ghergani, oras Racari, Dambovita, in zona in care conform P.U.G., terenul are categoria de folosinta curti constructii si aona unitatii industriale de depozitare si transport.

### Date generale

Amplasamentul analizat este situat intr-o zona preponderent agricola, industriala si impadurita, reminiscente ale extinsului codru al Vlasiei.

Elementele naturale de peisaj situate in zona amplasamentului propus sunt reprezentate de cursul paraul Ilfovat, terenurile agricole si zona impadurita.

Elementele antropice de peisaj sunt reprezentate de:

- drumuri: DE pe lungimea de 286,89 m la N;

- ABATOR MUNTEAN S.R.L. la V.

In prezent, pe amplasamentul proiectului a functionat un abator mixt de ovine si porcine, iar in vecinatea sunt terenuri agricol, dominat de vegetatie ruderala cu importanta redusa.

### Prognozarea impactului

Lucrarile propuse nu vor genera impact asupra peisajului, deoarece in amplasament exista deja constructiile si infrastructura ce a apartinut abatorului de ovine si porcine. La final, obiectivul se va integra armonios in peisaj, contribuind la imbunatatirea aspectului peisajului.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.

Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.

A fost evaluata severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.

In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.

Ca urmare, semnificatia acestuia este foarte scazuta.

Tabel 45 - Impact rezidual pentru peisaj

| Probabilitate | Severitate | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

### Masuri de diminuare a impactului

- organizarea de santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de constructie va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor;

- viteza de deplasare a vehiculelor care transporta materialele de constructie nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor;

- depozitele de materiale de constructie in vrac vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot;

- nivelul zgomotului in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- iluminarea lucrarilor de constructie se va face astfel incat sa nu afecteze locuitori din zona analizata;

- In perioada de exploatare a viitoarei investitii nu va exista impact asupra asezarilor umane sau a obiectivelor protejate, astfel incat nu se impune adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra mediului socio-economic si a populatiei locale.

Masuri propuse pentru protectia asezarilor umane:

- se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa amplasamentul proiectului

Pe perioada efectiva de lucru, zona de santier poate afecta peisajul, dar daca este bine organizat si gestionat, poate crea o imagine dinamica.

In perioda de operare, se poate aprecia o imbunatatire a conditiilor de viata, datorita imbunatatirii accesibilitatii in zona.

Masurile pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, in perioada de functionare pot fi:

- controlarea poluarii fonice;

- controlarea poluarii aerului;

- controlarea nivelul concentratiilor poluantilor evacuati in emisar;

- intretinerea si verificarea periodica a statiei de epurare;

- respectarea Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Concluzie

Se estimeaza ca activitatea de construire cu activitatile de amenajre/compartimentare/montaj utilaje si echipamente nu constituie sursa de disconfort pentru asezarile umane si nu va avea impact negativ asupra obiectivelor de interes public.

## Interactiunea dintre acestia

La schimbarea destinatiei functiunilor deja existente in amplasament se va genera un impact asupra mediului, dar acesta este moderat, temporar si reversibil. Impactul se va manifesta in general prin emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de amenajare/comparimentare/montare utilaje si echipamente in interiorul corpurilor de cladire déjà existente de drum. Lucrarile se vor realiza intr-un amplasament existent, astfel incat nu va fi afectata vegetatia si fauna din zona proiectului.

Impactul va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul va reveni la starea initiala la finalizarea lucrarilor de constructie.

Prin lucrarile de schimbare a destinatiei a unor cladiri deja existente se poate considera ca impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, manifestandu-se local si va fi de scurta durata.

Tabel 46 - Matrice interactiuni factori de mediu

| Interactiune | Populatie Sanatate umana |  | Biodiversitate |  | Terenuri,Sol |  | Apa |  | Aer |  | Zgomot vibratii |  | Peisaj |  | Constructii |  | Deseuri |  | Patrimoniu cultural |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op | Con | Op |
| Populatie sanatate umana |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x | v | v | x | x | x | x | x | x |
| Biodiversitate |  |  |  |  | x | x | x | v | v | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Terenuri, Sol |  |  |  |  |  |  | v | v | x | x | x | x | x | x | v | v | v | x | x | x |
| Apa |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zgomot, vibratii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | x | x | x | x | x | x |
| Peisaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | v | v |
| Constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Patrimoniu cultural si istoric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Prognozarea impactului

In acest capitol se prezinta sintetizat evaluarea impactului asupra mediului generat de acest proiect folosind ca suport sistemul matricial.

Impactul posibil a fi generat de proiectul propus asupra factorilor de mediu, sociali si economici a fost evaluat din punct de vedere al: tipului, extinderii in timp si spatiu, posibilitatii de diminuare si monitorizare, fiind prezentat in detaliu in capitolele 1.5, 3, 4. Impactul va rezulta din valoarea cea mai defavorabila din cele sase criterii.

Clasificarea criteriilor de evaluare este urmatoarea:

- Tipul impactului – direct, indirect si cumulativ;

- Reversibilitatea impactului – impact momentan si reversibil, reversibil in timp indelungat, ireversibil;

- Extindere temporala – in timpul construirii si dupa construire;

- Extindere spatiala – pe scara larga si local;

- Posibilitate de diminuare – totala si partiala;

- Posibilitate de monitorizare – totala si partiala.

Pentru aprecierea impactului s-a considerat o scala de valori de la –3 (negativ semnificativ) la +3 (pozitiv semnificativ) cu valori intermediare: slab si moderat astfel:

Tabel 47 - Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu al proiectului

|  | -3 Negativ semnificativ | -2 Negativ moderat | -1 Negativ redus | 0 Fara impact | 1 Pozitiv redus | 2 Pozitiv moderat | 3 Pozitiv semnificativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul impactului | Direct si cumulativ | Direct | Indirect | Fara impact | Indirect | Direct | Direct si cumulativ |
| Reversibilitatea impactului | Ireversibil | Reversibil in timp indelungat | Momentan si reversibil | Fara impact | Impact momentan si reversibil | Reversibil in timp indelungat | Ireversibil |
| Extindere temporala | Scara temporara extinsa | Dupa construire | In timpul construirii | Fara impact | In timpul construirii | Dupa construire | Scara temporara extinsa |
| Extindere spatiala | National | Regional | Local | Fara impact | Local | Regional | National |
| Posibilitate de diminuare | Fara | Partiala | Totala | Fara impact | Totala | Partiala | Fara |
| Posibilitate de monitorizare | Fara | Partiala | Totala | Fara impact | Totala | Partiala | Fara |

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat separat pentru fiecare din componentele relevante de mediu: apa, aer, sol, biodiversitate, mediul social si economic si schimbarile climatice, defalcat pe etapele de viata ale proiectului: construire, operare si dezafectare.

In tabelul urmator este prezentata o situatie centralizata asupra impactului preconizat asupra componentelor de mediu, masurile de reducere a impactului recomandate pentru fiecare din componentele de mediu si impactul rezidual estimat dupa implementarea masurilor.

Matricea evaluarii impactului se bazeaza pe prognoza impactului realizata in cadrul capitolelor 4.1- 4.10.

Tabel 48 - Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu al proiectului

| Nr. crt. | Elementele impactului asupra mediului | Tipul impactului |  |  | Reversibilitatea impactului |  |  | Extindere temporala |  | Extindere spatiala |  |  | Posibilitatea de diminuare |  | Posibilitatea de monitorizare |  | Scor impact |  |  | Masuri de evitare si reducere | Impact rezidual |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direct | Indirect | Cumulativ | Impact momentan si reversibil | Impact reversibil in timp indelungat | Ireversibil | In timpul construirii | Dupa construire | Pe scara larga | Regional | Local | Totala | Partiala | Totala | Partiala | in timpul executiei | in perioada de operare | in perioada de dezafectare |  | in timpul executiei | in perioada de operare | in perioada de dezafectare |  |
| 1 | Poluarea apei |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | -2 | -2 | -2 | Cap. 4.4 | -1 | -1 | -1 | Impactul potential asupra resurselor de apa datorat lucrarilor de constructie a obiectivului poate aparea doar accidental, gestionarea corespunzatoare a materialelor si produselor utilizate in perioada de executie reducand in mod semnificativ probabilitatea aparitiei. Impactul asupra apelor pe durata etapei de constructie inainte de aplicare a masurilor de reducere/diminuare este considerat negativ, indirect, impact momentan si reversibil, ce se va manifesta pe durata constructiei, local, este considerat un impact negativ moderat. In perioada de operare, apele pluviale sunt sistematizata si epurate corespunzator. In perioada de exploatare a investitie va fi inregistrat impact pozitiv asupra calitatii apelor datorita existentei sistemului de scurgere a apelor pluviale si a sistemelor de epurare si prepurare a apelor uzate, astfel incat la deversarea in emisarul natural sa respecte prevederile NTPA 001/2002. Lucrarile propuse va avea un efect benefic in zona analizata. Existenta sistemelor de tratare a aerului si operarea statiei de epurare la parametrii proiectati conduce la reducea emisiilor si concentratiilor de poluanti in aer si implicit a celor antrenati de apele pluviale Astfel, impactul asupra apelor pe durata de operare este considerat negativ nesemnificativ, direct, reversibil in timp indelungat, ce se va manifesta pe intreaga durata a exploatarii, regional, in punctele de descarcare locale in emisar natural, cu posibilitate totala de monitorizare. |
| 2 | Poluarea aerului | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | -1 | -1 | -1 | Cap. 4.5 | -1 | -1 | -1 | In perioada de executie a lucrarilor, precum si de inchidere/dezafectare, impactul produs asupra aerului este limitat, moderat la zona de amplasare a lucrarilor si va inceta o data cu finalizarea acestora. In perioada de operare, avand in vedere existenta sistemelor de tratare a aerului, se apreciaza ca in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti sunt reduse si se estimeaza un impact minim. Realizarea proiectului va avea un efect pozitiv asupra factorului de mediu ”Aer”, prin existenta sistemelor de tratare a aerului. Probabilitatea de aparitie a unui impact negativ semnificativ asupra aerului si climei este redusa. |
| 3 | Sol |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | -2 | -1 | +2 | Cap. 4.3 | -1 | 0 | +1 | In etapa de constructie, impactul asupra solului va fi minim, cu extindere locala si cu posibilitate totala de diminuare si monitorizare. Astfel, impactul asupra solului pe durata etapei de constructie este moderat. In etapa de exploatare, impactul asupra solului se va manifesta doar in situatia unor scurgeri accidentale de poluanti va fi indirect, si, cu extindere locala si cu posibilitate totala de diminuare si monitorizare. Prin aplicare masurilor propuse, impactul asupra solului pe durata etapei de constructie este redus. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul analizat, atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare si cea de dezafectare a obiectivului, nu vor avea impact semnificativ asupra componentelor subterane – geologice si nici nu vor produce schimbari in mediul geologic. In etapa dezafectare impactul este datorat activitatilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de executie insa se va manifesta in ordine cronologica inversa, inlaturand constructiile si eliberand solul. Terenul va fi adus la starea initiala. |
| 4 | Biodiversitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cap. 4.8 | 0 | 1 | 0 | Pe amplasamentul proiectului nu sunt prezente habitate de interes conservativ. Vegetatia poate fi afectata de particulele de praf, de NOx, SO2, CO. |
| 5 | Peisajul | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | Cap. 4.9 | 0 | 1 | 0 | Amplasamentul este in zona cu destinatie de zona unitatii industriale de depozitare si transport. |
| 6 | Zgomot si vibratii | X |  | x | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | -1 | -1 | -1 | Cap. 4.1 Cap.5.3 | -1 | 0 | -1 | Se estimeaza ca intensitatea zgomotului si a vibratiilor este nesemnificativ, limitat la zona amplasamentului si numai de durata zilei de lucru. Un aspect pozitiv este tehnologia moderna folosita, aspect care conduce la un nivel de zgomot redus. Locuitorii din imediata vecinatate a santierelor vor resimti un usor disconfort in perioada de executie datorat in principale zgomotului produs de utilajele/vehiculele specifice organizarilor de santier. Prin aplicarea unor masuri specifice de reducere atat pentru perioada de executie cat si pentru perioada de reducere, se estiemeaza ca impactul va fi unul nesemnificativ. In perioada de functionare, activitatea nu va genera un disconfort, tinand cont ca zonele protejate sunt la distanta mai mare de 500 m. |
| 7 | Patrimoniul cultural |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | -1 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | Atat in perioada de executie, cat si in perioada de operare, nu exista riscul de a fi afectate folosintele si bunurile materiale din zona de amplasare a lucrarilor si vecinatatea acestora. Astfel, nu va fi generat impact asupra conditiilor culturale si etnice. |
| 8 | Mediu social si economic | X |  | x | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  | 1 | 1 | 0 | Cap. 4.8.3 | 1 | 1 | 0 | Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare. In etapa de functionare, proiectul va avea un impact pozitiv semnificativ, se va contribui la cresterea veniturilor bugetului, precum si la reducerea ratei somajului din zona prin asigurarea de noi locuri de munca si o dezvoltare socio-economica a zonelor adiacente. Se considera ca impactul proiectului asupra calitatii aerului este nesemnficativ, limitat in timp si in spatiu si reversibil, iar locuitorii din zonele invecinate nu vor fi afectati de lucrarile desfasurate in cadrul proiectului si de activitatea desfasurata pe perioada de operare. |
| 9 | Schimbari climatice | x | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 2 | 0 | Cap.4.4.2 | 0 | 0 | 0 | Proiectul va avea un impact nesemnificativ asupra schimarilor climatice, prin existenta sistemelor de tratare si epurare a aerului. |

#### Extinderea impactului

Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea spatiilor din vecinatate sau a populatiei.

In amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate de realizarea proiectului.

In ceea ce priveste impactul asupra componentelor de mediu va fi punctual pe perioada de realizare a proiectului.

In perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi pozitiv in conditiile exploatarii si intretinerii corespunzatoare a obiectivului de investitie.

Proiectul se suprapune cu arii NATURA 2000.

#### Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de executie a lucrarilor de emanajare/compartimentare/montaj echipamente si utilaje, retele interioare.

#### Probabilitatea impactului

Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de realizarea a amenajarilor/compartimentarilor/montarii echipamentelor si utilajelor in corpurile de cladire deja existente.

In contextul respectarii masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar si a avizelor emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

#### Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil.

Se manifesta in perioada executiei lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor de constructie, mediul va reveni la starea initiala, fiind deja un amplasament in care exista toata intrastructura si constructiile a caror destinatie se va modifica din abator in fabrica de prelucare membrane naturale.

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de 4 de luni.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

### Matricea evaluarii impactului

Metodologia de evaluare a impactului potential utilizata in cadrul prezentului proiect este o adaptare a metodei de evaluare Fine & Kinney coroborata cu modalitatile directe de aplicare ale sectiunii 4.3.1 din standardul SR ISO EN 14001 (Identificarea aspectelor de mediu si determinarea acelor aspecte care au un impact semnificativ).

In Romania, aceasta metodologie a fost utilizata pentru prima data in 2007, intr-o procedura de evaluare a impactului derulata in judetul Timis. De asemenea, sunt numeroase referintele bibliografice (inclusiv nationale) privind utilizarea acestei metode, sau variante ale ei, in evaluarea impactului de mediu sau a riscului industrial,.

Pentru a identifica aspectele de mediu si pe cele socio-economice ale proiectului, a fost necesar sa se identifice mai intai activitatile proiectului. Dupa identificarea tuturor activitatilor proiectului (legate de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificati receptorii din mediu si cei socio-economici.

Aspectele de mediu si sociale identificate si discutate in acest capitol, relevante in relatie cu proiectul prezentat, sunt urmatoarele:

- Calitatea si regimul cantitativ al apei;

- Calitatea aerului;

- Sol si calitatea solului;

- Gestionarea deseurilor;

- Biodiversitate si ecosistemele terestre;

- Zgomot si vibratii;

- Populatie si sanatatea populatiei.

Aplicand acelasi rationament au fost considerate nerelevante pentru scopul acestei analize (respectiv implicand absenta unui impact potential ca urmare a implementarii proiectului) urmatoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potentiali afectabili: peisaj/mediu vizual si respectiv patrimoniul istoric si cultural. Aceste doua exceptii deriva strict din pozitionarea topografica a obiectivului supus avizarii in interiorul unei zone industriale.

In standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca:

„Orice schimbare a mediului, adversa sau benefica, ce rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii”.

Un impact asupra mediului inconjurator sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre aspectele identificate ale proiectului (respectiv din interactiunea activitate-receptor). In tabelul de mai jos este exemplificata legatura dintre activitate, aspect si impact.

Se face precizarea ca, prin impact este inteles efectul sau influenta asupra receptorului (locuitori, biocenoza, acumulare in mediul geologic), fenomenul emisiei neconforme fiind intotdeauna incadrat ca un aspect de mediu.

Tabel 49

| Activitate | Aspect | Impact |
| --- | --- | --- |
| Santier - pregatirea terenului pentru instalarea utilajelor si echipamentelor, in frontul de lucru, executarea de terasamente si fundatii, etc. | Emisii de poluanti atmosferici rezultate de la motoarele cu ardere interna ale utilajelor si manevrarea materialelor granulare/deseurilor | Cresterea locala a nivelului emisiilor (particule in suspensie, oxizi de azot) |
|  | Zgomot/vibratii produse de utilaje si vehicule de transport | Perturbarea altor activitati invecinate |
|  | Scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje | Afectarea calitatii solului si posibil a apei subterane |
|  | Volume de material solid ce trebuie eliminate (deseuri rezultate din constructii) | Ocuparea unor suprafete de teren suplimentare pentru stocare temporara si ulterior eliminare |

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori in afara zonei proiectului, ca rezultat al unei cai de propagare complexe. In plus, impactul mai poate fi clasificat ca rezidual, cumulativ sau transfrontalier.

Nivelul de impact este evaluat luand in considerare diminuarea sau controlul normal al impactului care este intrinsec constructiei si exploatarii instalatiei (de ex. se are in vedere impactul emisiilor de la utilaje si autovehicule asupra calitatii aerului, presupunand utilizarea unor mijloace de transport noi, de ultima generatie)

In situatia in care formele de impact sunt considerate semnificative si dupa implementarea masurilor de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesara evaluarea detaliata a implicatiilor.

Cuantificarea severitatii impactului potential este detaliata in tabelul urmator:

Tabel 50 - Cuantificarea severitatii

| Consecinta si cuantificarea | Descrierea impactului |
| --- | --- |
| 5 Catastrofal | Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent si grav sau un inconvenient grav, extins pe o suprafata mare. Din punct de vedere al utilizarii comerciale sau recreationale sau al conservarii naturii, implica o pierdere economica majora. Depasire mare, constanta, a valorilor limita stabilite prin legislatie. |
| 4 Grav | Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie sa ia masuri la scara extinsa pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea initiala. Numeroase depasiri ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau reglementari. |
| 3 Critic | Efect localizat - Depasiri repetate ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau reglementari. Afecteaza vecinatatea. Recuperarea prejudiciului limitat in decurs de un an. |
| 2 Marginal | Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact asupra mediului. O singura depasire a valorilor limita stabilite prin legislatie sau reglementari. Nici un efect permanent asupra mediului. |
| 1 Neglijabil | Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului. |
| 0 Zero | Nici un impact. |
| + Pozitiv | Impact benefic – contributie la imbunatatirea conditiilor initiale. |

Trebuie precizat ca este adeseori dificil sa se compare in mod unitar impactul asupra mediului in diferite contexte, astfel ca, in evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relatii specifice cauza si efect.

Unde nu a fost posibila o cuantificare deplina a efectelor pe care o activitate ar putea avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, sau daca au lipsit cunostintele stiintifice, au fost utilizate judecati calitative. Astfel de judecati s-au bazat pe o completa intelegere a proiectului propus, pe experienta echipei implicate si pe cunoasterea zonei in care urmeaza sa fie implementat proiectul (evaluare de tip expert).

Pentru a desemna o probabilitate fiecarei manifestari/forme de impact, sunt definite si ierarhizate cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate in tabelul de mai jos. Nivelul cinci „sigur” reprezinta cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact sa se produca sau faptul ca este vorba de o forma de impact/manifestare caracteristica exploatarii normale a respectivei instalatii.

Tabel 51

| Categoria | Cuantificare | Definitia |
| --- | --- | --- |
| Sigur | 5 | Manifestarea se va produce in conditii de functionare normala |
| Foarte probabil | 4 | Manifestarea se va produce foarte probabil in conditii de functionare normala |
| Probabil | 3 | Manifestarea se va produce probabil la un moment dat in conditii de functionare normala |
| Improbabil | 2 | Manifestarea nu este probabila, dar poate avea loc la un moment dat in conditii de functionare normala |
| Foarte putin probabil | 1 | Este foarte putin probabil ca manifestarea sa aiba loc in conditii de functionare normala, dar poate avea loc in conditii exceptionale |

Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemneaza un nivel de importanta pe baza severitatii si probabilitatii pornind de la criteriile prezentate in tabelele de mai sus.

Semnificatia impactului este exprimata ca produs al severitatii si probabilitatii ca activitatea sa aiba loc, exprimat dupa cum urmeaza:

Semnificatie (nivel de impact) = Severitate x Probabilitate

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde:

H – impact de mare insemnatate, nu mai este posibila nici o alta masura de reducere fezabila sau eficienta economic, trebuie asigurate despagubiri sau alte forme de diminuare;

M – impact de insemnatate medie, trebuie confirmat ca impactul rezidual a fost supus tuturor formelor de diminuare fezabile si economic eficiente;

L – impact de insemnatate redusa, nu necesita alte diminuari.

Tabel 52

|  | Probabilitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Severitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Semnificatie | L |  | M |  | =H |

In evaluarea impactului potential sunt avute in vedere formele de manifestare sau efecte: pozitiv sau negativ; apare direct sau indirect in urma activitatilor proiectului, efecte cumulative, intinderea geografica a ariei de impact, durata si frecventa impactului, sensibilitatile receptorului si reversibilitatea impactului.

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu/factorii de mediu considerati relevanti pentru proiectul supus avizarii a fost efectuata o evaluare generala a formelor de impact potential si a masurilor de control si diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluantilor (prezentate in capitolul urmator).

Concluzia generala, privind evaluarea globala a impactului potential este ca acesta va avea o manifestare strict locala, o severitate redusa si implicit o semnificatie scazuta.

Conform matricii de evaluare globala, in conditiile tehnice supuse avizarii, proiectul se incadreaza in clasa de semnificatie:

L – impact de insemnatate redusa, nu sunt necesare alte masuri de control/diminuare.

### Masuri de diminuare a impactului

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului.

Masurile propuse pentru reducerea impactului potential al proiectului asupra fiecarui factor de mediu sunt prezentate in cadrul capitolului anterioare pe fiecare factor de mediu analizat.

### Natura transfrontaliera a impactului

Impactul proiectului se manifesta strict in amplasamentul acestuia, la distanta mare de cea mai apropiata granita, astfel incat realizarea schimbarii destinatiei a unor cladiri in care a functionat un abator in fabrica de prelucrare membrane naturale nu va avea impact transfrontier.

## Impactul asociat cu schimbarile climatice

Variatiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea de fluctuatii/oscilatii, in timp ce variatiile pe termen lung sunt asociate cu schimbarile climatice.

Schimbarea climei este determinata de urmatorii factori:

- interni – interactiuni ale componentelor sistemului climatic

- externi naturali – variatia energiei emisa de soare, eruptii vulcanice

- externi antropogeni (fenomene datorate actiunii omului, cu urmari in special asupra climei, evolutiei reliefului etc.) - schimbarea compozitiei atmosferei ca urmare a cresterii concentratiei gazelor cu efect de sera rezultate din activitatile umane.

Emisiile generate in amplasamentul fabricii de prelucrare membrane naturale nu vor genera modificari locale ale climei si nu vor contribui la cresterea conditiilor climatice specifice zonei.

## Impactul asociat cu riscul de accidente majore si dezastre

### Cutremur

Localitatile componente ale Orasului Racari se incadreaza in zona microseismica de gradul VIII grade MSL, conform STAS 11100/I-77.  Perioada medie de revenire a cutremurelor de intensitate VIII este de 50 de ani, de aceea se impune initierea de masuri specifice in caz de urgenta..

### Alunecari de teren

Amplasamentul nu este supus alunecarilor de teren, functiile constructiilor/obiectivelor deja existente in amplasament au fost executate tinand cont de geologia si geomorfologia terenului, nepunand in pericol stabilitatea obiectivelor deja construite.

### Inundatii

Din studiul de inundabilitate pus la dispozitie de proprietarul terenului SUD FLEISCH S.R.L. a rezultat ca:

- amplasamentul construit cu corpurile de cladire existente de pe malul stang, in suprafata de 1,86 ha, nu se inunda la debitele cu probabilitatea de depasire de Q5%, Q2% si Q1%;

- terenul proprietate SUD FLEISCH S.R.L. in suprafata de 1,85 ha de la malul stang, se inunda in zona dinspre paraul Ilfovat, astfel:

  - > Q1%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 3,46 ha de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 12,6 ÷ 46,3 m, cu o lama de apa maxima de 1,10 ÷ 1,23 m;

  - > Q2%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 3.668,5 mp de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 10,7 ÷ 40,8 m, cu o lama de apa maxima de 0,99 ÷ 1,12 m;

  - > Q5%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 2.713,5 mp de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 8,1 ÷ 37,0 m, cu o lama de apa maxima de 0,82 ÷ 0,97 m

- terenul proprietate SUD FLEISCH S.R.L. de pe malul drept (padure) in suprafata de 1,85 ha de la malul stang, se inunda in zona dinspre paraul Ilfovat, astfel:

  - > Q1%, pe o latime cuprinsa intre 36,8 ÷ 60,3 m cu o lama de apa maxima de 0,60 ÷ 1,08 m;

  - > Q2%, pe o latime cuprinsa intre 33,6 ÷ 55,5 m cu o lama de apa maxima de 0,47 ÷ 0,97 m;

  - > Q2%, pe o latime cuprinsa intre 29,3 ÷ 48,1 m cu o lama de apa maxima de 0,31 ÷ 0,82 m.

### Poluari accidentale

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte.

In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari.

## Impactul asociat cu biodiversitatea

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiind vorba de un amplasament deja existent, impactul asupra speciilor de flora si fauna nu se va resimti.

Este demonstrat stiintific ca vegetatia se reface intr-o perioada cuprinsa intre 5 si 10 ani, iar existenta a viitoarei fabrici de prelucrare a membranelor naturale depaseste acest interval, impactul asupra biodiversitatii in zona a fost unul moderat in perioada de executie a lucrarilor intiale ale obiectivele din amplasament si redus in perioada de operare a noii investiti.

## Impactul asociat cu utilizarea resurselor naturale (risc de epuizare, consideratii privind utilizarea de resurse)

Singura resursa naturala utilizata atat in perioada de executie, cat si in perioada de operare este apa.

Apa este asigurata din cele 2 foraje de mare adancime existente in amplasament si ale caror volume de ape propuse a se utilizata sunt deja autorizitate si nu se vor suplimenta.

Din categoria de materiale (bazate in mod direct pe resurse naturale), vor mai fi utilizate:

- componente din material plastic (PE, HDPE, PP, PVC);

- conducte, vane si fitinguri metalice (feroase si neferoase);

- cabluri electrice (tensiune si semnal instrumentatie);

- componente consumabile, specifice construirii;

- vopseluri;

- apa, aer pentru verificarea etansarilor;

- energie electrica

- gaze naturale.

# DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI

Proiectul analizat presupunere schimbarea destinatiei a unui amplasament in care a functionat un abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale.

## Construirea si existenta proiectului, lucrarile de demolare

Prin proiect se realizeaza:

- schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale;

- constructia are dimensiunile in plan de 104,50 m x 40,75 m; structura constructiei este din cadre metalice; acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice; inaltimea libera a spatiilor interioare este de 4,01 m, respectiv 4,86 m la parter si 3,00 m la etaj; ferestrele sunt de tip aluminiu + geam termoizolant culoare alb, pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau gresie; accesul la etaj se face prin intermediul a 3 scari interioare in 2 rampe, cu latimea rampei de 0,90 m;

- nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori;

- corpul principal este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare;

- se creeaza fluxul tehnologic pentru prelucrarea propduselor fierte si congelate (stomac de porc, bumbar, mate crete de porc, funduri de porc); produselor congelate (stomac de porc, bumbare de porc, mate crete de porc) si produselor sarat ambalate (bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc);

- toate utilitatile se vor asigura din retelele publice existente in zona;

- accesul se face dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament; exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto;

- scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita electrostatic la nivelul terenului natural.

Nu se executa lucrari de demolare si nu se modica infrastructura de utilitati deja existenta in amplasament.

## Utilizarea resurselor naturale, in special a terenurilor, a solului, a apei si a biodiversitatii, avand in vedere, pe cat posibil, disponibilitatea durabila a acestor resurse

#### Resurse naturale

Singura resursa naturala utilizata atat in perioada de executie, cat si in perioada de operare este apa.

Apa este asigurata din cele 2 foraje de mare adancime existente in amplasament si ale caror volume de ape propuse a se utilizata sunt deja autorizitate si nu se vor suplimenta.

Din categoria de materiale (bazate in mod direct pe resurse naturale), vor mai fi utilizate:

- componente din material plastic (PE, HDPE, PP, PVC);

- conducte, vane si fitinguri metalice (feroase si neferoase);

- cabluri electrice (tensiune si semnal instrumentatie);

- componente consumabile, specifice construirii;

- vopseluri;

- apa, aer pentru verificarea etansarilor;

- energie electrica

- gaze naturale.

Amplasamentul in care se doreste functionarea fabricii de prelucrare membrane naturale au fost executate pentru functionarea abatorului ce a functionat in amplasament si infrastructura de utilitati: apa, energie electrice, gaze naturale si sistemul de canalizare ape nu se va modifica pentru viitoare investitie.

#### Metode folosite in constructie

Lucrarile vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior.

Lucrarile executate in amplasament presupun lucrari de amenajare a aspiatiilor, compartimentari, montaj conducte interioare, conexiuni la retele: apa, canalizare, electric, gaze naturale, etc., toate executate in corpul de cladire deja exustent in amplasament.

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Se mentioneaza ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera.

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si uneltele folosite in edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic.

Amplasamentul prezinta constrangeri privind organizarea logistica a lucrarilor (suprafata terenului afectat santierului in fiecare dintre ariile de interventie, este mica).

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul rafinariei vor fi aplicabile si Contractorului si tuturor subcontractantilor acestuia.

## Emisia de poluanti, zgomot, vibratii, lumina, caldura si radiatii, crearea de efecte negative si eliminarea si valorificare deseurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltarii/implementarii proiectului tinand cont de hartile de zgomot si de planurile de actiune aferente acestora elaborate, dupa caz, pentru arealul din zona de influenta a proiectului

Poluarea fizica asociata proiectului este determinata atat de zgomotul si vibratiile generate de activitatile de constructie, respectiv dezafectare, precum si de functionarea echipamentelor in etapa de operare a fabricii. Masuri de diminuare a impactului au fost propuse in cadrul tuturor etapelor proiectului.

Emisiile de zgomot si vibratii aferente proiectului vor fi specifice fiecarei etape din durata de viata a acestuia. Zgomotul si vibratiile potential produse in etapele de constructie, operare si dezafectare reprezinta un aspect important pentru populatia din localitatile invecinate acesteia. Ca efecte generale (calitative) ale acestor potentiale emisii de zgomot si vibratii in arealul invecinat (depinzand fireste insa si de intensitatea emisiilor), se pot indica cele eventual resimtite asupra:

- personalului angajat;

- altor obiective din vecinatate (zone rezidentiale etc.);

- faunei din zona.

Directiva 2003/10/CE privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenti fizici (zgomot) stabileste valoarea limita de expunere zilnica la zgomot de 87 dB(A), iar in literatura de specialitate se mentioneaza ca peste nivelul de 85 db, zgomotul poate fi cauza unor vatamari permanente ale auzului. Dupa trecerea acestui prag, in functie de gradul de depasire (intensitate), dar si de frecventa si durata acestor depasiri, efectele ce pot sa apara pornesc de la un nivel de indispozitie simpla, putand ajunge pana la pierderi de auz.

Analiza proiectului propus nu a dus la identificarea unor surse potentiale de poluanti biologici.

### Zgomot si vibratii

#### Sursele de zgomot si de vibratii

Obiectivul se afla amplasat intr-o zona de tip industrial iar vecinatile sale sunt terenuri cu destinatie industriala.

Faza de realizarea obiectivului si organizarea de santier

Sursele de zgomot si vibratii in perioada de constructie sunt cele asociate utilajelor de constructie.

Activitatea de constructie se caracterizeaza, in general, ca fiind sursa generatoare de zgomote si vibratii produse atat de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul autovehiculelor mari care transporta materialele si deseurile rezultate.

Acest tip de poluare va avea un character temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor.

Lucrarile din prezenta documentatie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii:

- activitati de sudura, debitare, pentru care sunt necesare sa functioneze unele grupuri de utilaje; aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot;

- circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului;

Nivel sonor depinde in mare de urmatorii factori:

- fenomenele meteorologice si in particular, viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol”;

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperaturam umiditatea relatiba, compenenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului si vegetatia;

Un aspect pozitiv este tehnologia moderna folosita, aspect care conduce la un nivel de zgomot redus.

In perioada de executie nu vor aparea surse semnificative de zgomot deoarece lucrarile care se exectueaza in amplasamentul nu necesita folosirea unor utilaje/echipamente a-gabaritice.

Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70 ÷ 90 dB(A). In zona localitatii se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24 h, nu vor depasi 50dB(A).

Avand in vedere durata limitata de timp a lucrarilor de constructii si montaj a echipamentelor, precum si amploarea redusa a acestor lucrari, se considera ca ompactul zgomotului va fi nesemnificativ, limitat la portiunea pe care se lucreaza si numia de durata zilei de lucru.

Pe perioada de exploatare, surse de zgomot si vibratii sunt reprezentate de agregatele de racire si sistemele de ventilatie montate.

Pentru etapa de operare, specificatiile tehnice ale utilajelor si echipamentelor prevad emisii maxime de zgomot de 80 ÷ 90 dB, astfel incat sa poata fi asigurata protectia personalului operator. Masurile de protectie la zgomot (inclusiv protectia individuala) sunt si vor fi vor fi avute in continuare vedere.

Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerintelor legale privind nivelul de zgomot ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale si locuinte) in conformitate cu prevederile OMS 119/2014, respectiv nu este vizata o modificare decelabila a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limita ale indicatorilor de zgomot.

Pentru orasul Racari nu este elaborata Harta de zgomot conform Directiva 49/2002 transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr. 321/2005 republicata.

#### Limite admisibile

- Conform Hotararii nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, actualizata – la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) pentru expunerea zilnica la zgomot de 87 dB(A)

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, conform tabel nr. 1, punctul 4, incinte industriale si spatii cu activitati asimilate activitatilor industriale, la limita spatiilor functionale, care sunt: 65 dB(A)

- SR 10009/2017, Tabel nr. 8, punct – prevede, nivel de zgomot la fatada cladirii rezidentiale care este cea mai expusa actiunii unei surse de zgomot exterioare cladirii:

- 50 dB(A)

Conform Notei nr. 4: „In cazul in care orice cladire se afla pozitionata intr-un teritoriu protejat instituit ca urmare a punerii in aplicare a Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate de autoritatea publica centrala pentru sanatate (Ordin nr. 119/2014, modificat si completat cu Ordin nr. 994/2018), atunci limita adminisibila a nivelului de zgomot la exteriorul locuintei trebuie sa fie:

- 55 dB pentru intervalul 07,00 ÷ 23,00

- 45 dB pentru intervalul 23,00 ÷ 07,00

- Ordin nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, art. 16, in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996-2:2018, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si in perioada noptii, intre orele 23,00 ÷ 7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996-2:2018, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB

Se apreciaza ca intregul complex de activitati care va fi desfasurat in cadrul proiectului supus avizarii nu va constitui o sursa de poluare fonica zonala, care sa contribuie cuantificabil la nivelul de zgomot general (in sensul afectarii nivelului maxim de zgomot la limita functionala a incintei industriale: 65 dB(A) conform prevederilor SR 10009/2017 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot".

In conditiile amplasamentului si tehnologiei stabilite, nu se previzioneaza modificari ale standardelor locale privind zgomotul ca urmare a solutiei implementate. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual.

Tabel 53 - Impact rezidual pentru zgomotului si vibratiilor

| Probabilitate | Severitate | Semnificatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

#### Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul, nivelul zgomotelor in vecinatatea organizarii de santier amplasat in interiorul amplasamentului nu va depasi limitele maxime admisibile conform standardelor si prevederilor legale in vigoare.

Se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor impotriva transmiterii de vibratii si zgomote, a socurilor puternice, iar daca in timpul monitorizarilor specifice se va descoperi depasirea limitelor prevederilor legislative, se vor prevedea masuri suplimentare.

In condititiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul nesemnificativ.

#### Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor

Activitatea ce se va desfasura in cadrul perimetrului proiectului, nu va constitui o sursa de poluare fonica, decelabila in zona.

Avand in vedere durata de timp a fazei de construire si implicit intensitatea mai mica a lucrarilor de santier, amplasarea ariei de proiect in interiorul unei zone industriale, precum si amplasarea la distante apreciabile fata de zonele locuite cele mai apropiate, impactul zgomotului asupra receptorilor va fi nesemnificativ.

Ca atare nu sunt considerate necesare masuri suplimentare, dedicate exclusiv controlului si reducerii emisiei de zgomot.

Concluzie

Modul de realizare a lucrarilor de construire a noii investitii duce la concluzia ca nivelul de zgomot/vibratii se va incadra in limitele admise, iar impactul indus de poluare fonica si infrasunete se estimeaza a fi redus.

### Sursele de radiatii

Realizarea proiectului nu reprezinta sursa directa de radiatii.

#### Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva radiatiilor.

Concluzie

Modul de realizare a lucrarilor de construire a noii investitii nu constituie sursa generatoare de radiatii si nu polueaza radioactiv mediul inconjurator.

## Riscurile pentru sanatatea umana, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre

Zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale ce pot produce pagube fizice si pierderi de vieti omenesti, care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit.

Riscurile naturale pot fi determinate din analiza implicarii celor doua mari categorii de hazarde naturale:

- endogene: eruptiile vulcanice (nu este cazul) si cutremurele (activitate scazuta in zona);

- exogene;

- climatice: nesemnificativ;

- geomorfologice (deplasari in masa, eroziuni): nu este cazul, pe amplasament nu au fost semnalate astfel de fenomene fizico-geologice active;

- hidrologice (inundatiile): probabilitate scazuta;

- biologice (epidemii, invazii de insecte si rozatoare): nu este cazul;

- biofizice (focul): potential minor;

- astrofizice: neaplicabil.

Riscurile ce vor decurge ca urmare a realizarii proiectului propus:

- Risc de poluare accidentala ca urmare a scurgerilor in sol sau in rau de uleiuri, motorina, benzina, etc. Pentru prevenirea acestui risc, se interzice depozitarea carburantilor in zona amplasamentului si circulatia mijloacelor de transport in zonele limitrofe acestuia.

- Risc de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare.

Pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, incepand cu faza de planificare a lucrarilor, precum si pe tot parcursul derularii tuturor lucrarilor, s-au prevazut o serie de masuri de prevenire si protectie, specifice fiecarei etape:

- Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate si sanatate in munca;

- Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special amenajate;

- Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru;

- Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, hamuri de siguranta) in functie de lucrarile executate;

- Asigurarea marginilor platformelor in mod corespunzator (bariere, balustrazi);

- Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiei in vigoare;

- Asigurarea incarcaturilor in timpul ridicarii lor;

- Utilizarea numai a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in vigoare (ISCIR);

- Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale;

- Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor de parcare pe un plan si afisarea lui in locuri vizibile;

- Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop;

- Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor la inaltimi sigure;

- Verificare periodica a prizei de pamant;

- Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati;

- Instruiri periodice privind interdictiile si conditiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc, etc.);

- Identificarea si marcarea tuturor retelelor subterane.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a proiectului, beneficiarul va numi un coordonator in materie de securitate si sanatate. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va elabora planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a proiectului.

Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate si sanatate in munca, care va face parte integranta din planul general de securitate. Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice lucrarilor pe care antreprenorul Ie executa pe santier (masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala) si va fi actualizat ori de cate ori este cazul.

Vor fi avute in vedere urmatoarele texte legislative - prevederi legale si cerinte specifice privind securitatea si sanatatea la locul de munca:

- Legea securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatati in munca, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata cu H.G. nr. 955/ 2010;

- Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca H.G. nr. 971/2006;

- Cerinte minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici – H.G. nr. 1218/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori ai echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca – H.G. nr. 1048/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca H.G. nr. 1146/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca H.G. nr. 1091/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot H.G. nr. 493/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii H.G. nr. 1876/2005;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare H.G. nr. 1051/2006;

- Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca O.U.G. nr. 99/2000;

- Supravegherea sanatati lucratorilor H.G. nr. 355/2007, modificata si completata cu H.G. nr. 1169/2011;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii - ed.1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.

Masurile de securitate si sanatate in munca nu sunt limitative si se vor completa de catre beneficiar si executantul lucrarilor, pe baza experientei acumulate in domeniu, si cu alte masuri, in functie de specificul locului de munca.

## Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate, tinand seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanta deosebita din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale

Prin impactul cumulativ se au in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Conceptul de efect cumulativ este legat de aspectul coordonarii dintre diferite proiecte in scopul de a putea identifica pe deplin  si evalua efectele care apar ca o combinare sau cumulare a mai multor proiecte.

In amplasamentul proiectului nu exista alte proiecte cu care obiectivul ce se doreste a se realiza si cu care ar putea avea impact cumulat.

## Impactul proiectului asupra climei, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice - tipurile de vulnerabilitati identificate, cuantificarea tendintelor de amplificare a vulnerabilitatilor existente in contextul schimbarilor climatice

Emisiile generate in amplasamentul fabricii de prelucrare membrane naturale nu vor genera modificari locale ale climei si nu vor contribui la cresterea conditiilor climatice specifice zonei.

Poluantii emisi in atmosfera sunt supusi unui proces de dispersie, proces ce depinde de o serie de factori care actioneaza simultan:

- proprietatile fizico chimice ale substantelor;

- factorii meteorologici care caracterizeaza mediul aerian in care are loc emisia poluantilor;

- factori ce caracterizeaza zona in care are loc emisia (orografia si rugozitatea terenului).

Dintre factorii meteorologici, hotarator in dispersia poluantilor sunt vantul, caracterizat prin directie si viteza si stratificarea termica a atmosferei.

Directia vantului este elementul care determina directia de deplasare a masei de poluant.

Concentratia poluantilor este maxima pe axa vantului si scade pe masura ce ne departam de aceasta.

Viteza vantului influenteaza concentratia de poluant atat in extinderea spatiala a penei, cat si in valoarea concentratiei de poluant la sol. De regula, concentratia poluantului este invers proportionala cu viteza vantului.

In general zonele mai puternic afectate de poluare vor fi mai restranse si mai apropiate de sursa in cazul vitezelor de vant mai mari. Pentru viteze de vant mai mici poluantii emisi la sol vor afecta zone mai intinse.

Referitor la transportul poluantilor, vantul prezinta variatii sezoniere, diurne si de inaltime.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor din organizare de sanier si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Pentru reducerea emisiilor din procesul de productie, emisiile generate in spatiile de productie sunt colectate si tratate in sisteme de epurare si sisteme de ventilatie prevazute cu carbune activ.

Pentru reducerea emisiilor generate de functionarea statiei de epurare se va adopta in program de intretinere si verificare periodica a obiectivelor si sistemelor de epurare.

## Tehnologiile si substantele folosite

### Tehnologii utilizate

Perioada de constructie

Lucrarile vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior.

Se mentioneaza ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera.

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si uneltele folosite in edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic. Amplasamentul prezinta constrangeri privind organizarea logistica a lucrarilor (suprafata terenului afectat santierului in fiecare dintre ariile de interventie, este mica).

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul rafinariei vor fi aplicabile si Contractorului si tuturor subcontractantilor acestuia.

Perioada de operare

Pentru prelucrarea si conservarea membranelor naturale (stomace, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimi) este necesarea realizarea unor fluxuri de productie, specifice pentru aplicarea tehnologii de prelucrare a acestora, ce sunt achizitionate deja congelata si separate de tacamul de mate si golite de continut.

Intreaga activitate se desfasoara in incinta inchisa, ceea ce corespunde cerintelor sanitar veterinare si de sanatate publica in vigoare si care au fost armonizate la cerintele UNIUNII EUROPENE.

### Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In perioada de executie aceste substante si materiale sunt:

- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de transport;

- lubrifianti (uleiuri, vaselina);

- vopsele si diluanti.

Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor de pe ambalajele acestor produse.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se face in statii de alimentare autorizate in acest sens, iar furnizarea materialelor pentru realizarea investitiei se va face respectand toate normele si reglementarile in vigoare.

Se mentioneaza ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera.

Vopselele pentru realizatea unor finisaje se vor fi aduse in recipienti etansi si depozitate in organizarea de santier in spatii inchise, special desemnate in ambalaje originale. Ambalajele provenite de la aceste a materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile in vigoare si vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitive, reciclare sau incinerare.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

Perioada de constructie

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate in perioada de realizare a investiei pot fi: carburantii (motorina/benzina), necesare functionarii utilajelor, vopseluri si diluanti folosite pentru realizara finisajelor.

Tabel 54 – Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi utilizatepentru realizarea investiei

| Denumirea substantei si preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Categorie Periculoasa/ Nepericu loasa (P/N) | Periculozitate | Fraze de pericol |
| Motorina | P | Grad ridicat de inflamabifitate, substanta periculoasa pentru mediu | H351/M411/H304/EUH066 |
| Benzina | P | Grad ridicat de inflamabilitate, substanta periculoasa pentru mediu | H350/H304/H340/H224/H315 |
| Diluanti | P | Foarte inflamabil. Nociv, substanta periculoasa pentru mediu | H373/H361d/H304/H336 |
| Vopsea | P | Inflamabil, iritant, risc de aprindere, prezinta pericol pentru emdiu | H319/H335/H315/H317 |

In perioada de realizare a lucrarilor de executie a lucrarilor, pot rezulta urmatoarele categorii de deseuri periculoase:

- vopsele, diluant folosite pentru finisaje (cod deseu 08 01 99).

Manevrarea, depozitarea si utilizarea substantelor chimice periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare si conform indicatiilor de pe Fisa tehnica de securitate a produselor, pentru a asigura siguranta personalului constructorului, a populatiei locale si a celei care tranziteaza zona analizata, respectiv pentru a fi evitate eventuale scurgeri in apa si/sau pe sol,.

Perioada de operare

In procesul de productie de obtinere a membranelor naturale nu se folosesc substante periculoase care sa intre sub incidenta legii 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase completata si modificata prin Legea 263/2005.

#### Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Perioada de constructie

In cadrul organizarii de santier nu vor fi depozitati carburanti.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi aduse in amplasamentul proiectului in perfecta stare de functionare si vor fi verificate periodic. Reparatiile acestora si schimburile de ulei si de anvelope vor fi facute numai in centre specializate, in afara amplasamentului proiectului.

Vopseaua folosita pentru finisaje va fi adusa in recipienti etansi ce vor fi returnati producatorilor/furnizorilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Obligatiile care rezulta din prevederile legale sunt urmatoarele:

- se vor recicla deseurilor refolosibile, celelalte deseuri se vor depozita in spatii special amenajate;

- intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructii si se efectueaza doar in locuri speciale in servici autorizate sau in baza de intretinere a constructorului; este interzis ca utilajele sa fie reparate in zona lucrarilor proiectate;

- deseurile de tip menajer se vor colecta in pubere sanjabile ce vor fi evacuate prin contract cu firme de salubritate.

Perioada de constructie

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura in locuri autorizate din cadrul Organizarii de santier, transportul carburantilor efectuandu-se cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti.

Utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi aduse in santier in stare buna de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de iubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

Mixtura asfaltica se va prepara in instalatii specializate si va fi transportata in fronturile de lucru cu mijloace de transport specifice.

Vopseaua pentru marcaje si emulsia bituminoasa vor fi aduse in recipiente etanse din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Persoana responsabila cu gestiunea materiilor prime si materialelor va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite in perioada de executie a lucrarilor si va verifica stocarea acestora in conformitate cu specificatiile tehnice ale furnizorului/producatorului.

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase care urmeaza a fi folosite in activitatea de constructie se va face in spatii special amenajate, prevazute cu pardoseala impermeabila si bazin de retentie pentru a colecta scurgerile/pierderile accidentale.

Produsele chimice vor fi inscriptionate cu specificatii privind denumirea produsului chimic, producatorul, formula chimica, limite de inflamabilitate.

Depozitul de carburanti va fi format din statii mobile independente echipate cu rezervoare etansate, prevazute cu bazin de retentie pentru a colecta scurgerile/pierderile accidentale, platforma betonata in zona de alimentare, echipamente pentru situatii de urgenta (incendiu).

Inregistrarile se consemneaza in Fisa de gestiune intocmita potrivit Anexei 1 la HG 856/2002.

Perioada de operare

Nu este cazul

Concluzii:

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile utilizarii combustibililor si substantelor folosite la realizarea finisajelor nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

# DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a fost elaborat pe baza datelor furnizate de catre beneficiarul investiie.

Debitele si caracteristicile emisiilor de poluanti in mediu au fost estimate pe baza datelor din literatura de specialitate si a datelor sumare furnizate de catre titularul proiectului.

La elaborarea prezentei documentatii s-a tinut cont de reglementarile nationale si europene privind protectia mediului.

Pentru evaluarea impactului produs de executia lucrarilor, operarea si inchiderea/dezafectarea asupra factorilor de mediu apa, aer, sol si subsol, biodiversitate s-au folosit inclusiv ghiduri si metodologii unanim acceptate pe plan european si mondial, elaborate de institutii de specialitate din domeniile protectiei mediului, apelor, infrastructurii si sanatatii.

Referitor la impactul obiectivului asupra mediului inconjurator si populatiei, evaluarea acesteia s-a facut dinstinct pentru perioada de executie a lucrarilor, pentru perioada de operare.

Au fost evaluate sursele de poluare a apei, aerului, solului si subsolului, biodiversitatii, asezarilor umane, de poluare sonora si vibratii, gospodarirea deseurilor.

S-a analizat si cuantificat, acolo unde a fost posibil, impactul produs asupra factorilor de mediu; au fost propuse masuri pentru diminuarea sau eliminarea impactului negativ produs asupra mediului si incadrarea efectelor adverse in limite admisibile.

Evaluarea impactului asupra mediului a identificat si redus consecintele negative asupra mediului rezultate din activitatile antropice. Astfel, evaluarea planifica prevenirea si reducerea impactului ecologic negativ al investitiei propuse asupra mediului.

Evaluarea impactului negativ si pozitiv, a beneficiilor de mediu datorate realizarii lucrarilor proiectate, ar putea fi complet realizata doar dupa monitorizarea tuturor factorilor de mediu in etapa de implementare a proiectului si dupa definitivarea din punct de vedere al detaliilor tehnice a solutiei adoptate, masurile de minimizare fiind luate si dependent de aceste rezultate.

Avand in vedere comunicarea foarte buna cu autoritatile competente si raspunsul prompt din partea titularului de proiect, nu au fost intampinate dificultati in timpul efectuarii evaluarii.

In ceea ce priveste evaluarea impactului asupra mediului social si economic, trebuie avuta in vedere faptul ca proiectul va contribui la cresterea veniturilor colectate la nivelul bugetului local, precum si la reducerea ratei somajului din zona prin asigurarea de noi locuri de munca.

Etapele proiectului prezinta o serie de riscuri in privinta sigurantei personalului angajat si a mediului.

Proiectul analizat in cadrul acestui raport propune masuri pentru prevenirea aparitiei riscurilor asociate acestor activitati, care pot fi considerate a fi la nivelul celor mai bune practici disponibile.

In cadrul acestei lucrari, au fost evaluate cantitatile de poluanti emise in mediu (apa, sol, aer, sol, biodiversitate) si nivelul de zgomot generat de lucrarile specifice, fiind realizata o analiza a efectelor potentiale pe care acestea le pot avea.

Rezultatul analizei indica faptul ca realizarea investitiei se va face cu un numar redus de externalitati de mediu (emisii, poluanti, deseuri, disconfort acustic etc.), iar amplasarea acesteia s-a facut luandu-se in considerare existenta ariilor naturale protejate si a altor obiective de interes public (monumente istorice, elemente de infrastructura, etc.).

Concluzia evaluarii este aceea ca proiectul propus genereaza un impact redus privind aceste potentiale forme de impact, ca urmare a distantei dintre componentele proiectului fata de zonele sensibile (localitati, arii naturale protejate), ca se vor executa lucrari numai in interiorul corpurilor de cladire existente in amplasament, dar au fost stabilite si masuri de evitare si reducere a impactului prevazut pentru acestea.

Fiind in amplasament industrial deja existent, nu au fost identificate elemente de vegetatie sau fauna importante din punct de vedere conservativ, acesta avand ca actuala categorie de folosinta a terenului, asa cum s-a mai mentionat, de zona unitatii industriale de depozitare si transport.

In prezentul raport, analiza componentelor de mediu s-a desfasurat detaliat pentru fiecare element asupra caruia implementarea proiectului ar putea genera un impact potential. Au fost considerate efectele generate in toate etapele asupra carora este necesara aplicarea masurilor de evitare si reducere a impactului.

In cadrul prezentului raport, au fost propuse o serie de masuri pentru evitarea si reducerea impactului asupra mediului pentru etapele de constructie si functionare ale proiectului. Aceste masuri au fost structurate pe fiecare componenta de mediu, respectiv: apa, aer, sol si subsol, biodiversitate, peisaj si populatie (pentru mediul social, mediul economic si conditiile etnice si culturale), precum si pentru nivelul de zgomot generat de executia proiectului.

Etapa de dezafectare a investitiei va face obiectul unui alt proiect. Principalele masuri propuse pentru lucrarile de dezafectare vor fi asemanatoare celor din perioada de constructie.

Schimbarea destinatiei a obiectivelor deja existente in amplasament si operarea investitiei nu vor afecta in mod semnificativ conditiile de viata ale locuitorilor din cele mai apropiate localitati.

Daca se vor respecta masurile propuse, care au in vedere in special reducerea impactului asupra zonelor sensibile, se poate aprecia faptul ca proiectul analizat nu prezinta impact semnificativ asupra populatiei si starii de sanatate a acesteia.

In perioada de culegere a datelor si in perioada de elaborare a Raportului nu au fost intampinate dificultati deosebite. Colaborarea cu proiectantul si beneficiarul acestor lucrari s-a desfasurat in bune conditii si au fost furnizate toate informatiile solicitate si disponibile.

# DESCRIERE A MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACA ESTE POSIBIL, COMPENSARE ORICAROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE

## Descrierea masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau daca este posibil, compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului identificate

Tabel 55 – Impact potential – Masuri de reducere

| Factori de mediu ce pot fi afectati de proiect | Impact prognozat |  | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etapa de constructie | Etapa de operare |  |
| Populatie Sanatate umana | Se estimeaza ca impactul va fi nesemnificativ, de scurta durata si local, iar personalul afectat va fi doar cel din zona lucrarilor. | Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de operare. | Cap. 4.1 |
| Biodiversitate | Nu se afecteaza ecosistemele din zona amplasamentului. | Este un amplasament deja construit, iar activitatea desfasurata va avea un impact nesemnificativ. | Cap. 4.2 |
| Terenuri, sol | Impactul este permanent asupra solului, prin existenta deja a obiectivului in cadrul amplasamentului, impactul fiind nesemnificativ. | Impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanta medie, temporar | Cap. 4.3 |
| Apa | Pentru organizarea de santier se va asigura sursa de apa din forajele existente in amplasament. Lucrarile propuse a se realiza nu vor avea nicio influenta asupra regimului apelor de suprafata, si nu vor avea un impact negativ asupra apelor de suprafata sau subterane. | Nu se vor modifica volumele si debitele de apa deja autorizate. In amplasament exista infrastructura de canalizate si epurare a apelor, avea un impact pozitiv prin reducerea concentratiilor poluantilor evacuati in emisar. | Cap. 4.4 |
| Aer, schimbari climatice | Impact nesemnificativ, temporar si local in cadrul organizarii de santier. | Emisiile rezultate din activitatile desgasurate in amplasament se vor situa in limite acceptate. Emisii de GHG sunt nesemnificative. | Cap. 4.5 Cap. 4.6 |
| Bunuri materiale | Nu se fac modificari la structurile deja existente in amplasament. | Amplasamentul este in zona industriala, impactul fiind nesemnificativ. | Cap. 4.7 |
| Patrimoniu cultural , arheologic, peisaj | Proiectul este amplasat in zona industriala unde nu sunt elemente de patrimoniu cultural, arheologic si architectural, iar peisajul este unul industrial si terenuri agricole, se apreciaza ca proiectul nu genereaza impact in etapa de constructie si in etapa de functionare pentru aceste elemente. |  | Cap. 4.8 |

## Descrierea oricaror masuri de monitorizare propuse

Pe perioada de executie a lucrarilor se va elabora planul calitatii prin care se va stabili managementul lucrarilor si se vor propune masuratorilor de control al calitatii.

# DESCRIEREA ORICAROR MASURI DE MONITORIZARE PROPUSE

Lucrarile proiectate nu vor induce efecte negative pe perioada de executie a lucrarilor, iar in perioada de exploatare a obiectivului impactului asupra mediului va fi unul preponderant pozitiv, deoarece calitatea factorilor de mediu se va imbunatatii semnificativ.

Nu sunt afectate obiective de interes istoric si cultural.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Plan de monitorizare

Se recomanda monitorizara factorilor de mediu: sol, apa subterana, apa de suprafata, calitatea aerului si nivelul de zgomot.

Aceasta monitorizare se va efectua de catre beneficiarul lucrarii in colaborarea cu autoritatile competente pentru protectia mediului.

Se fac recomandari:

Perioada de executie

Datorita perioadei scurte a organizarii de santier, se recomanda ca monitorizarea sa se realizeze intr-o singura etapa, conform urmatorului program de monitorizare:

Tabel 56- Program de monitorizare proiect in perioada de executie

| Nr. crt. | Compomenta de mediu | Parametrii monitorizati | Amplasamentul ales pentru monitorizate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | apa de suprafata | Materii in suspensie CCO-Cr Produse pertroliere | emisar/apa suprafata |
| 2. | apa subterana | Reziduu fix NH4 NO3 NO2 | Foraje existente |
| 3. | aer | NOx, SO2, pulberi, CO pulberi sedimentabile | la limita amplasamentului |
| 4. | sol | Produse petroliere | In spatiile verzi din amplasament, pe directia de curgere a panzei freatice |
| 5. | zgomot | Nivel de zgomot (dB) | la limita amplasamentului |
| 6. | deseuri | Cantitatea de deseu-evidenta conform H.G. nr. 852/2002 | organizare de santier |

Perioada de operare

Monitorizarea componentelor de mediu pe perioada de operare se poate realiza conform urmatorului program de monitorizare:

Tabel 57 - Program de monitorizare proiect in perioada de operare

| Nr. crt. | Compomenta de mediu | Periodicitatea | Parametrii monitorizati | Amplasamentul ales pentru monitorizate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | apa de suprafata | Conform AGA detinuta de proprietarul terenului | Conform AGA detinuta de proprietarul terenului | Conform AGA detinuta de proprietarul terenului |
| 2. | aer | Semestrial | NOx, SO2, pulberi, CO COV | Cos evacuare cazan Instalatie tratare aer/sisteme ventilatie |

Plan de management al deseurilor

Managementul deseurilor in perioada de constructie

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, precum si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate.

Antreprenorii vor elabora asemenea planuri inca inainte de a incepe executia lucrarilor si vor fi desemna persoane responsabile care vor urmari punerea in aplicarea a masurilor propuse.

Conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002, se va tine evidenta gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut la anexa 1 la actul legislativ mai sus mentionat.

Conform legislatiei in vigoare operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje, au obligatia:

- sa asigure valorificarea si respectiv reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predarea catre operatorii economici autorizati;

- sa raporteze la solicitarea autoritatilor locale pentru protectia mediului cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Gestionarea deseurilor in perioada de executie revine antreprenorilor.

Colectarea deseurilor se va face selectiv, in containere etichetate corespunzator.

In cadrul Organizarii de santier se vor stabili zone pentru depozitarea in conditii de siguranta a deseurilor, pe tipuri.

Containerele pentru colectare deseuri valorificabile vor fi etichetate corespunzator. Containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi marcate cu tipul de ulei.

In cadrul Organizarii de santier, ca si pe amplasamentului lucrarilor, orice deseu metalic va fi depozitat in locuri special amenajate in acest sens, respectiv container transportabil. Antreprenorul vor avea in vedere valorificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea si reciclarea deseurilor metalice.

Pe amplasamentul lucrarilor nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se efectua in cadrul Organizarii de santier, in locuri special amenajate, destinate activitatii de intretinere a instalatiilor, utilajelor.

Celelalte tipuri de deseuri vor fi colectate selectiv si vor fi depozitate temporar, in conditii de siguranta, pana la eliminarea definitiva. Transportul deseurilor menajere si a deseurilor inerte se va realiza de firmele de salubritate cu care Antreprenorul vor avea incheiate contracte.

Deseurile nu vor fi depozitate in afara spatiilor special amenajate.

Rumegusul si materialul lemons marunt, sunt deseuri biodegradabile. Rumegusul va fi colectat si livrat firmelor specializate in valorificarea acestui tip de deseu, sau va fi folosit drept combustibil solid.

Managementul deseurilor in perioada de operare

De managementul deseurilor in perioada de operare este responsabil beneficiarul investiei.

# DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI IN FATA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECTUL IN CAUZA

Acest capitol are ca obiectiv principal sa ofere raspunsuri si solutii cu privire la impactul factorilor de risc existenti pe amplasament, cuprinzand agentii nocivi, raza de actiune posibila, gradul de risc, precum si riscurile naturale identificate in zona amplasamentului.

Legislatia privind protectia mediului scoate in evidenta principiul prevenirii ca fiind de importanta strategica in managementul riscului. Acesta apare ca principiu de referinta in strategia si Planul de Actiune de la Yokohama (1994): „evaluarea riscului este un pas necesar pentru adoptarea unor politici si masuri adecvate si de succes privind prevenirea si reducerea dezastrelor”. Este reluat in strategia Conferintei Mondiale de la Kobe-Hyogo (2005). Managementul riscului are ca etape principale identificarea hazardurilor, analiza calitativa si cantitativa a riscurilor, analiza cost-beneficiu corelata cu managementul schimbarilor si luarea deciziilor. Identificarea hazardurilor constituie de obicei punctul de plecare pentru procesul de evaluare a riscurilor. Exista metodologii realizate si adoptate la nivel european pe care si Romania le implementeaza ca urmare a procesului de aderare in UE. Astfel pachetul de reglementari specifice la nivel UE sunt regasite si la nivel national si constituie referintele de baza ale studiului. Ca prioritati in abordarile teoretic-legislative din punct de vedere al activitatilor tehnologice sunt cele cu potential de accident major implicand substante periculoase.

Studiul prognozeaza posibilele impacturi ale obiectivului urmarit, se cauta modalitatile de reducere si se prezinta prognoze si optiuni ale factorilor de decizie. Termenul de „securitate” (siguranta in functionare) s-a utilizat preferential in strategiile de prevenire a accidentelor de munca. Acesta s-a extins si in domeniul securitatii proceselor.

“Securitatea” sau “prevenirea pierderilor” este prevenirea accidentelor prin utilizarea metodelor adecvate de identificare a hazardurilor si de eliminare a acestora inainte de producerea accidentelor.

“Hazardul” se identifica cu orice situatie cu potential de producere a unui accident.

“Riscul” este probabilitatea ca hazardul existent sa se transforme intr-un accident.

Astfel riscul se defineste sub forma unor pierderi probabile anuale de productie sau accidente umane ca rezultat a unor evenimente tehnice neprevazute.

unde:

R: riscul, pierderi (t/an) sau accidente umane;

F: frecventa, probabilitatea (nr. evenimentelor/an);

C: consecinta, gravitatea, pierderea medie (t/eveniment).

Figura 43 - Dependenta riscului de frecvente si gravitatea evenimentelor

## Riscuri natural

Cutremure

Localitatile componente ale Orasului Racari se incadreaza in zona microseismica de gradul VIII grade MSL, conform STAS 11100/I-77.

Perioada medie de revenire a cutremurelor de intensitate VIII este de 50 de ani, de aceea se impune initierea de masuri specifice in caz de urgenta.

Toate obiectivele din amplasament au fost executate conform conditiilor geologice si geormorfologice ale terenului de fundare.

Riscul de inundare

Din studiul de inundabilitate pus la dispozitie de proprietarul terenului SUD FLEISCH S.R.L. a rezultat ca:

- amplasamentul construit cu corpurile de cladire existente de pe malul stang, in suprafata de 1,86 ha, nu se inunda la debitele cu probabilitatea de depasire de Q5%, Q2% si Q1%;

- terenul proprietate SUD FLEISCH S.R.L. in suprafata de 1,85 ha de la malul stang, se inunda in zona dinspre paraul Ilfovat, astfel:

  - > Q1%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 3,46 ha de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 12,6 ÷ 46,3 m, cu o lama de apa maxima de 1,10 ÷ 1,23 m;

  - > Q2%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 3.668,5 mp de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 10,7 ÷ 40,8 m, cu o lama de apa maxima de 0,99 ÷ 1,12 m;

  - > Q5%, pe toata lungimea, pe o suprafata de 2.713,5 mp de pe malul stang, pe o lungime cuprinsa intre 8,1 ÷ 37,0 m, cu o lama de apa maxima de 0,82 ÷ 0,97 m

- terenul proprietate SUD FLEISCH S.R.L. de pe malul drept (padure) in suprafata de 1,85 ha de la malul stang, se inunda in zona dinspre paraul Ilfovat, astfel:

  - > Q1%, pe o latime cuprinsa intre 36,8 ÷ 60,3 m cu o lama de apa maxima de 0,60 ÷ 1,08 m;

  - > Q2%, pe o latime cuprinsa intre 33,6 ÷ 55,5 m cu o lama de apa maxima de 0,47 ÷ 0,97 m;

  - > Q2%, pe o latime cuprinsa intre 29,3 ÷ 48,1 m cu o lama de apa maxima de 0,31 ÷ 0,82 m.

- Categoria de importanta

Constructia proiectata (dupa realizatea schimarii destinatiei) se incadreaza la:

- Categoria “C” de importanta (conform H.G.R. nr. 976/1997)

- Clasa "III" de importanta (conform Normativului P100/2013)

- Grad de rezistenta la foc „IV” (conform NP 118/1999)

- Incadrarea ìn clasa de importanta

Conform STAS 4273/83 si STAS 5576/88 – lucrarile se incadreaza in clasa a-IV-a de importanta, acestea fiind lucrari permanente. Dupa rolul functional al lor sunt lucrari principale.

## Accidente potentiale

Riscurile ce vor decurge ca urmare a realizarii proiectului propus:

Risc de poluare accidentala ca urmare a scurgerilor in sol/subsol/panza freatica sau in apa de suprafata de lubrefianti (uleiuri, vaselina) de la utilaje, carburanti (motorina, benzina) de la autovehicule/echipamente, vopseluri, etc.

Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor de pe ambalajele acestor produse.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijlocelor de transport se face in centre autorizate in acest sens.

Pentru prevenirea acestui risc, se interzice depozitarea carburantilor in amplasament si circulatia mijloacelor de transport in zonele limitrofe acestuia.

Vopselele pentru finisaje se vor fi aduse in recipienti etansi si depozitate in organizarea de santier in spatii inchise, special desemnate in ambalaje originale. Ambalajele provenite de la aceste a materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile in vigoare si vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitive, reciclare sau incinerare.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte.

In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari.

Risc de producere a unor accidente de munca, activitatilor realizate in amplasament, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare.

Pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, incepand cu faza de planificare a lucrarilor, precum si pe tot parcursul derularii tuturor lucrarilor, s-au prevazut o serie de masuri de prevenire si protectie, specifice fiecarei etape:

- Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate si sanatate in munca;

- Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special amenajate;

- Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru;

- Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, hamuri de siguranta) in functie de lucrarile executate;

- Asigurarea marginilor platformelor in mod corespunzator (bariere, balustrazi);

- Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiei in vigoare;

- Asigurarea incarcaturilor in timpul ridicarii lor;

- Utilizarea numai a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in vigoare (ISCIR);

- Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale;

- Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor de parcare pe un plan si afisarea lui in locuri vizibile;

- Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop;

- Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor la inaltimi sigure;

- Verificare periodica a prizei de pamant;

- Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati;

- Instruiri periodice privind interdictiile si conditiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc, etc.);

- Identificarea si marcarea tuturor retelelor subterane.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a proiectului, beneficiarul va numi un coordonator in materie de securitate si sanatate. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va elabora planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a proiectului.

Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate si sanatate in munca, care va face parte integranta din planul general de securitate. Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice lucrarilor pe care antreprenorul Ie executa pe santier (masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala) si va fi actualizat ori de cate ori este cazul.

Vor fi avute in vedere urmatoarele texte legislative - prevederi legale si cerinte specifice privind securitatea si sanatatea la locul de munca:

- Legea securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatati in munca, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata cu H.G. nr. 955/ 2010;

- Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca H.G. nr. 971/2006;

- Cerinte minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici – H.G. nr. 1218/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori ai echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca – H.G. nr. 1048/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca H.G. nr. 1146/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca H.G. nr. 1091/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot H.G. nr. 493/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii H.G. nr. 1876/2005;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare H.G. nr. 1051/2006;

- Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca O.U.G. nr. 99/2000;

- Supravegherea sanatati lucratorilor H.G. nr. 355/2007, modificata si completata cu H.G. nr. 1169/2011;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii - ed.1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.

Masurile de securitate si sanatate in munca nu sunt limitative si se vor completa de catre beneficiar si executantul lucrarilor, pe baza experientei acumulate in domeniu, si cu alte masuri, in functie de specificul locului de munca.

Concluzie

Se estimeaza ca activitatea de realizare a investitie nu constituie sursa de disconfort pentru asezarilor umane si nu va avea impact negativ asupra obiectivelor de interes public.

## Cuantificarea riscului

Se iau in consideratie frecventa aproximata de manifestare a hazardului si gravitatea in cazul producerii accidentului.

Din punct de vedere al pericolului de incendii si de evacuari de substante periculoase:

- hazardul este nul;

- probabilitatea – accidente foarte rare.

Conform diagramei de mai sus, in aceste conditii, riscul este minim.

Tabel 58 - Nivele de risc si securitate

| Nivel de risc (Ni) | minim | foarte mic | mic | mediu | mare | foarte mare | maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de securitate (Si) | maxim | foarte mare | mare | mediu | mic | foarte mic | minim |
|  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 |

# REZUMAT NETEHNIC

In procesele tehnologice de obtinere a produselor alimentare, pe langa materiile prime de baza, se mai folosesc o serie de materii prime auxiliare si materiale care contribuie la obtinerea si definitivarea insusirilor produsului alimentar.

Membranele sunt acele invelisuri utilizate la preparatele din carne, avand ca scop determinarea formei si dimensiunilor dorite, asigurand in acelasi timp o protectie a acestora fata de mediul exterior. Dupa provenienta membranele sunt naturale (provin de la sacrificarea animalelor) si artificiale (obtinute din pelicule de materiale plastice, din materiale vegetale sau animale).

MARCHAND S.R.L. are in vedere la punctul de lucru obtinerea de membrane naturale ce se vor obtine din stomacul, bumbare, funduri, mate crete, vezici, grasimile animalelor, ce vor fi achizitionate deja separate de tacamul de mate si golite de continut.

Necesitatea proiectului este data de nevoia deschiderii unui punct de lucru in care sa se desfasoare activitatea de prelucrare a membranelor naturale, activitate care in prezent se desfasoara la sediul social din Magurele, judetul Ilfov.

Titularul proiectului este MARCHAND S.R.L. a carui omeniul principal de activitate la punctul de lucru: sat Ghergani, oras Racari, judet Dambovita va:

CAEN 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii – Prelucrarea si conservarea membranelor naturale

MARCHAND S.R.L. are in vedere deschiderea unui punct de lucru pentru prelucrarea membranelor naturale, prin schimbarea destinatiei a unui abator existent in fabrica de prelucrare membrane naturale.

Pe parcela de teren in suprafata de 27.724 mp, a carui proprietar este SUD FLEISCH S.R.L. si pentru care a fost inchiriata firmei MARCHAND S.R.L. prin contractul de locatiune a functionat un abator mixt de porcine si ovine, fiind amplasata in intravilanul localitatii Ghergani, iar conform P.U.G. aprobat prin Hotararea Consiliului Local Racari nr. 4/24.02.2010, se incadreaza:

- categoria de folosinta: curti constructii;

- zona unitatii industriale de depozitare si transport.

Pentru schimbarea destinatiei din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019.

Schimbarea destinatiei din abator in fabrica de prelucrare membrane naturale conform Legii nr. 50/1991 art. 11 alin. (1) lit (n) se poate executa fara autorizatiei de construire, lucrari pentru schimbarea de destinatiei, numai in situatia in care pentru realizarea acestora nu sunt necesare lucrari de constructie pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

Structura constructiei deja existente in amplasament este din cadre metalice. Acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice.

Constructia are dimensiunile in plan de 104,50 m x 40,75 m.

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

Situatia actuala

Terenul pe care este amplasat corpul de cladire al abatorului ce isi va schimba destinatia este intravilan, cu proprietar SUD FLEISCH S.R.L., conform Contractului VC2950/07.10.2014 si Hotararea nr. 1/19.02.2015 si inchiriat firmei MARCHAND S.R.L. prin Contract de locatiune, avand o suprafata teren 27.724,00 mp.

Teren intravilan cu suprafata de 27.724,00 mp situata pe teritoriu orasului Racari, sat Ghergani, str. Industriilor nr 379, judet Dambovita identificat cu nr. cadastral 4406, intabulat in CF nr. 70051, compus din:

- 13.570 mp curti – constructii;

- 14.145 mp arabil.

Date referitoare la constructii:

- Constructia C1 – P+1, SC = 1.980 mp, SCD = 3.960 mp, nr cadastral 4406 – C1;

- Constructia C2 – P, SC = 294 mp, nr. cadastral 4406 - C2;

- Constructia C3 – P, SC = 1.164 mp, nr. cadastral 4406 – C3.

POT si CUT se mentin.

Pe amplasament sunt toate utilitati existente: electricitate, apa, gaze, canalizare.

Pe terenul care a fost ales a se realiza fabrica de prelucrare membrane naturale exista infrastructura necesara realizarii obiectivului propus.

Din punct de vedere al amplasarii obiectivului in raport cu:

- corpurile de apa de suprafata – bazin hidrografic al raului Arges, la cca. 60 m de malul stang al paraului Ilfovat, afluent necadastrat mal stanga al raului Ilfov, cod cadastral X-1.025.16.00.00.00.0;

- corpurile de apa subterana ROAG 02 – caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterna;

- sit arheologic „Silistea medievala de la Ghergani”, cod RAN 68663.01, in partea de WSW a amplasamentului.

Situatia propusa prin proiect

Parcela de teren in care se doreste a se schimba destinatia din abatorului in fabrica de prelucrare membrane naturale a fost studiata in cadrul documentatiei de urbanism nr. 88/2018, faza P.U.G. aprobat prin hotararea Consiliului Local Racari nr. 4/24.02.2010 (Codul Civil si Certificatul de urbanism nr. 4/08.01.2019, emis de Primaria Comunei Racari).

Se propune schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale.

Prin proiect se realizeaza:

- schimbarea de destinatie a unei constructii cu destinatia de abator in fabrica de prelucrare a membranelor naturale;

- constructia are dimensiunile in plan de 104,50 m x 40,75 m; structura constructiei este din cadre metalice; acoperisul este de tip panouri sandwich, montat pe ferme metalice; inaltimea libera a spatiilor interioare este de 4,01 m, respectiv 4,86 m la parter si 3,00 m la etaj; ferestrele sunt de tip aluminiu + geam termoizolant culoare alb, pardoseala interioara este din ciment sclivisit, parchet laminat sau gresie; accesul la etaj se face prin intermediul a 3 scari interioare in 2 rampe, cu latimea rampei de 0,90 m;

- nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori;

- corpul principal este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, cu regimul de inaltime variabil din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor existente cu minime lucrari de finisare;

- se creeaza fluxul tehnologic pentru prelucrarea propduselor fierte si congelate (stomac de porc, bumbar, mate crete de porc, funduri de porc); produselor congelate (stomac de porc, bumbare de porc, mate crete de porc) si produselor sarat ambalate (bumbar de porc, mate crete de porc, fund de porc, vezici de porc);

- toate utilitatile se vor asigura din retelele publice existente in zona;

- accesul se face dintr-un drum de servitute, atat carosabil cat si pietonal – situat la nord de amplasament; exista posibilitatea parcarii auto pe parcela-zona curti-constructii - asigurandu-se circulatia carosabila si pietonala in interiorul parcelei ca si manevra de intoarcere pentru mijloace auto;

- scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita electrostatic la nivelul terenului natural.

Pentru realizarea proiectul de investitie s-a tinut cont ca amplasamentul statie de epurare mecano-biologice este la o distanta de:

- peste 350 m de situl arheologic: Silistea medievala de la Ghergani, cod RAN 68663.01, pe directia WSW;

- peste 520 m de zona locuinta pe directia WS;

- peste 300 m de zona locuinta pe directia SWS;

- peste 520 m de zona locuinta pe directia NNW.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament vor fi specifice etapelor de implementare a proiectului, dupa cum urmeaza:

Lucrari de amenajare in interiorul corpurilor de cladire existente in amplasament (C1 ÷ C3)

Nu se vor face modificari la structura interiora, nu se vor realiza goluri noi in peretii de inchidere sau cei interiori.

- Amenajarile spatiilor se vor realiza in corpul principal ce este este alcatuit din doua corpuri de cladire alipite ce fac un tot unitar, avand dimensiunile: 104,50 m x 40,75 m, cu regimul de inaltime variabil, din care unul P+1 si cel de al doilea P, pentru care s-a avut in vedere utilizarea spatiilor deja existente cu minime lucrari de finisare.

- Compartimentarile sunt in totalitate din panouri sandwich in zona de productie si partial din rigips la etaj (birouri). Panourile sandwich sunt alcatuite din doua fete de metal vopsite in camp electrostatic injectate in interior cu spuma de poliuretan de inalta densitate. Aceste panouri sandwich pe langa rolul de suprafete izolante sunt si suprafete lavabile si imputrescibile.

- Etajul este partial pod tehnic circulabil (pentru montarea distributiei utilitatilor) si partial (birouri, vestiare tip filtru pe sexe, oficiu, sali de mese si odihna, spatiu pentru spalatorie echipament, uscare si depozitare).

- La etaj din podul tehnic in care s-a realizat distributia conductelor pentru utilitati, in spatiile de productie coboara coloanele acestora din care se realizeaza legaturile la punctele de consum, astfel incat se elimina aparitia picaturilor si a altor depuneri si se pot igeniza usor.

Lucrari de constructii beton si metalice

In amplasament exista platforme betonate.

Nu se aduc modificari asupra cailor de acces din incinta.

- Exista propusa o circulatie carosabila in interiorul limitei de proprietate si circulatii pietonale in zona accesului principal in cladire.

- Dupa finalizarea inchiderilor cladirii se va realiza un trotuar din beton simplu cu latimea de 100 cm ce va proteja soclul si pe unde se va putea circula ocazional.

- Se va delimita in interiorul amplasamentului zonele de parcari, circulatie interioara, zona de descarcare/receptie marfa.

Lucrari de montaj

Nu se vor face interventii de mare anvergura pentru realizarea instalatiilor sanitare/electrice/termice.

- Montaj utilaje si echipamente in spatiile de productie delimitate.

- Montaj conducte apa/canalizare/abur.

- Executarea de legaturi conducte pentru asigurarea cu utilitati.

- Montarea de dispozitive de siguranta pe echipamente/utilaje/instalatii.

- Realizarea de semnalizari si marcaje pe fluxul de productie’

- Montare instalatiile de ventilare si tratare aer pe fluxul de productie.

Lucrari amenajari retele

Nu se intervine la reteaua de alimentare, gospodaria de apa, reteaua de canalizare, reteaua electrica, reteaua de gaze existente in amplasament.

- Se vor realiza amenajari, coloane interioare de apa/canalizare.

In cadrul corpului principal (fabrica de prelucrare membrane naturale - fara mate subtiri) s-a pastrat distributia existenta, coloanele si legaturile existente pentru ce se putea integra in fluxul tehnologic (ca spalatoarele de maini, etc.), o parte a legaturilor igienico-sanitare (vestiar femei) si s au realizat alte coloane si legaturi pentru noile echipamente necesare, noii destinatii de fabrica de prelucrare membrane (ca: mese de sortare, calibrare, fasonare, bazine de fiert, centrifuga de stomace, etc.).

Conductele coloanelor si legaturilor sunt tot din PPR.

De asemeni s-a amenajat vestiar filtru pentru barbati, spalatorie de echipament, etc., lucrarii la care s-au realizat coloane si legaturi noi din conducta de PPR.

In cadrul corpului principal (fabrica de prelucrare membrane naturale – fara mate subtiri) s-a pastrat in integralitate cele patru trasee de conducte (PVC KG) la care s-au racordat scurgerile de la noii consumatori de apa igienico – sanitara s-au tehnologica astfel:

la etaj s-au racordat la traseele existente:

- creerea fluxului necesar pentru vestiare tip filtru pe sexe (femei, barbati ) dotate cu WC-uri si dusuri;

- grup sanitar pe sexse pentru zona de Sali de mese – odihna;

- flux spalare echipamente (racord masina de spalat, uscator de rufe);

- spalator de vase in spatiul pentru oficiu (fost depozit).

la parter s-au racordat la traseele existente:

- scurgerile  de la spalatoarele de maini noi (completari);

- scurgerile de la mesele de sortare, calibrare, fasonare (racorduri elastice la sifoanele de pardoseala existente);

- racordarea sifoanelor de pardoseala de la spatiile racire intensiva, fierbere centrifugare la reteaua existenta;

- izolarea cu dopuri de polistiren expandat si polistiren extrudat pentru spatiile depozitelor cu temperaturi negative (tunele de congelare, depozite congelate) sau ridicarea sifoanelor la nivelulu noii pardoseli create pentru protectia solului (zona hol  tehnologic, depozit refrigerate);

Noile racorduri la reteaua existenta s-a realizat din conducte de canalizare PP sau PVC KG functie de necesitati.

- Se vor executa conexiuni la retele: apa, canalizare, electric, gaze naturale.

Lucrari instalatii electrice

Nu se intervine la reteaua electrica deja existenta.

- Se partreaza alimentarea din postul de transformare.

- Se pozeaza o noua alimentare din postul de transformare pana la unitatile exterioare ale instalatiilor frigorifice L=200m cablu  2xACYAbY 3x185+90.

- Se monteaza un tablou electric nou pentru instalatiile de frig – 1 buc.

- Se refac tablourile electrice existente – 7 buc.

- Spatiile se vor racorda la reteaua de energie electrica prin bransament la reteaua interna existenta.

- Se vor monta instalatii electrice de forta si de iluminat.

- Se dezafecteaza lampile cu tuburi fluorescente existente - 100 buc.

- Se monteaza lampi cu led IP65 cu un consum mic de energie - 200 buc. si lampi de iluminat de siguranta pentru evacuare cu bloc de emergenta, autonomie 1 h - 40 buc.

- Se inlocuiesc 50% din cablurile existente afarente instalatiei iluminat.

- Se inlocuiesc toate aparatele de comanda a iluminatului cu aparate IP65 – 50 buc.

- Se va realiza instalatia electrica de legare la pamant.

- Se dezafecteaza 50% din instalatiile de fortadin podul halei.

- Se monteaza pat de cabluri L=150m, si toate cablurile vor fi pozate pe pat de cabluri.

- Se inlocuiesc toate aparatele de comanda (prize) cu aparate IP65 – 50 buc.

- Se inlocuiesc 50% din cablurile existente afarente instalatiei de forta.

- Se refac toate alimentarile si comenzile instalatiilor de frig.

Retele apa/canal

Nu se va modifica sistemul de alimentare si canalizare existent in amplasament.

- Se va realizare conexiuni si racorduri la retelele existente de canalizare.

Pe parcursul raportului au fost descrise aspectele relevante ale mediului in raport cu proiectul in faza de executie si de exploatare si impactul pentru factorii de mediu si s-a realizat si modelarea emisiilor ce vor rezulta din activitatea de prelucrarea a membranelor naturale.

Astfel:

- Din punct de vedere al impactului pentru populatie si sanatatea umana se prognozeaza ca realizarea proiectului va avea efecte pozitive asupra mediului social si economic. Efectele negative asupra populatiei si starii de sanatatea sunt legate in special de emisiile in aer si zgomotul produs in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de operare. Amplasarea proiectul de executie in zona industriala, iar vecinatile proiectului sunt terenuri cu destinatie industriala si preponderent agricola.

- Din punct de vedere al impactului pentru biodiversitatea impactul asupra speciilor de flora si fauna nu se va resimti, amplasamentul analizat fiind intr-o zona construita si in zona de influenta nu sunt ariilor protejate.

- Din punct de vedere al impactului pentru factorul de mediu sol impactul este nesemnificativ. Amplasamantul analizat este deja construit si nu se vor face interventii la structurile si infrastructura existenta. Pentru factorul de mediu sol, se apreciaza ca impactul asupra solului s-a manifestat pe durata etapei de constructie a abatorului, iar pe durata etapei de operare/functionare a noi investitii este negativ redus.

- Din punct de vedere al impactului pentru factor de mediu apa se mentioneaza in amplasamentul analizat exista infrastructura de apa si canalizate. Pentru noua investitie nu se vor modifica debitele si volumele de apa deja autorizate.

- Impactul pentru aer: In conditiile amplasamentului si tehnologiei stabilite pentru realizarea proiectului, nu se previzioneaza modificari ale standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a solutiei implementate. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual. In aceste conditii, semnificatia impactului asupra calitatii aerului are valoarea 1 corespunzatoare unui impact nesemnificativ pentru acest factor de mediu.

- Impactul schimbarile climatice. Proiectul de investitie nu vor genera modificari locale ale climei si nu vor contribui la cresterea conditiilor climatice specifice zonei.

- Din punct de vedere al patrimoniului cultural si istoric, impactul datorat prezentei proiectului in zona sa nu afecteze patrimonial arheologic.

- Peisajul: Amplasarea proiectul este intr-o zona indistriala, iar obiectivele sunt deja edificate si in care a functionat in abator mixt de ovine si porcine, impactul datorat prezentei proiectului este nesemfificativ.

- Din punct de vedere al pericolului de incendii si de evacuari de substante periculoase, se prognozeaza pentru proiect ca: hazardul este nul;

Inundatiile sunt probabile

probabilitatea de accidente este foarte rara.

Din punct de vedere al prevenirii incendiilor, obiectivul dispune de rezerva intangila de incendiu si se va prevazut cu echipamente de stingere a incendiilor, in cadrul spatiilor de productie, se va realiza planului de prevenire si stingere a incendiilor.

Consideratii finale

In urma studiului efectuat si pe baza datelor obtinute in urma documentarii impuse de specificul unor astfel de lucrari, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Lucrarile de schimbare a destinatiei abatorului in fabrica de prelucrare a membranelor naturale nu se constituie in surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona.

- Zona in care se resimte impactul direct al activitatilor desfasurate se limiteaza strict pe amplasamentul studiat.

- La nivel global, se poate aprecia ca investitia proiectata nu va avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul zonei.

- Informarea si constientizarea populatiei locale si a altor factori locali privind masurile necesare pentru protectia speciilor vulnerabile protejate.

Ca o concluzie generala se estimeaza un impact pozitiv al proiectului din punct de vedere al populatiei oras Racari, al protectiei mediului si dezvoltarii socio-economice a zonei ce vor fi traduse prin:

- Asigurarea unor locuri de munca;

- Nivelul emisiilor poluante din localitate scazute;

- Mentinerea calitatii apelelor de suprafata in conditii de calitate bune prin functionarea la parametrii a statiie de epurare.

- Va influenta, la nivel local, o dezvoltare socio - economica a zonelor adiacente.

# BIBLIOGRAFIE

- Studiu de hidrologic si inundabilitate eleborat de APOMAR CONSULTING 2005;

- Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019

- Legea 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambient

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea a V-a – „Zone de risc natural”- anexele 6, 6a si 7;

- Planul de management al Bazinului Hidrografic Arges Vedea;

- Strategia nationala a Romaniei privind schimbarile climatice 2013 – 2020, elaborata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;

- Planul de management al Bazinului Hidrografic Arges Vedea;

- Scenarii de schimbare a regimului climatic in Romania pentru perioada 2001-2030 realizat de Administratia Nationala de Meteorologie;

- Planul de amenajare a teritoriului – zone de risc natural (conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea a V-a – „Zone de risc natural”;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 34 din 14.03.2019 si privind: Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate de la abatorul mixt porcine si bovine din localitatea Ghergani, oras Racari, jud Dambovita; -  capacitate 10.400 t/an (cca. 30 t/zi) din care 9.360 t/an carca-se porc, 1.040 t/an (cca. 3,35 t/zi ) carcasa bovina cu o capacitate medie de abatorizare de 70 % din capacitatea maxima si nr. salariati 40 din care 5  persoane TESA;

- Documentatia tehnica pentru solicitarea Autorizatieide gospodarirea apelor pentru Fabrica de procesare membrane. MARCHAND S.R.L.; - capacitate prelucrare a 4.000 tacamuri/zi  (stomace, bumbare, mate crete, funduri, vezici) nu cuprinde membrane subtiri;

- Lucrarile necesare realizarii fluxurilor tehnologice de prelucrare a membranelor naturale prin „ Schimbarea destinatiei din Abator in Fabrica de prelucrare  membrane naturale, sat Ghergani, oras Racari , jud. Dambovita;

- Memorii de specialitate: arhitectura, intalatii, electrice, termice, ventilatie;

- Memoriu de prezentare;

- Memoriu aviz D.S.P.;

- Olteanu, Gheorghe; Carstina, Ovidiu, Capraroiu, Denis, Repertoriul arheologic al judetului Dambovita, II, Cetatea de Scaun, Targoviste, 2002, 44, p. 46 [Repertoriu] (sursa fisei de sit); Activitatea economica

- Dictionar de istorie veche a Romaniei (paleolitic - sec. X), Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976, 192 [Dictionar]

# ANEXE

## Anexa A

- Anexa nr. A1 – Certificat inregistare

- Anexa nr. A2 – Certificatul de Urbanism nr. 4/08.01.2019

- Anexa nr. A3 – Contract de locatiune

- Anexa nr. A4 – Extras de carte funciara

- Anexa nr. A5 – Certificat constatator

- Anexa nr. A6 – Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 34/14.03.2020

## Anexa B

- Anexa nr. B1 – Memoriu arhitectura

- Anexa nr. B2 – Studiu de hidrologic si inundabilitate eleborat de APOMAR CONSULTING 2005

- Anexa nr. B3 – Flux produs fiert si congelat: flux 1 – produs necongelat si flux 2 – produs congelat

- Anexa nr. B4 – Flux produs congelat

- Anexa nr. B5 – flux produs sarat

## Anexa C

- Anexa nr. C1 – Plan situatie - abator

- Anexa nr. C2 – Plan amplasament

- Anexa nr. C3 – Plan situatie investitie

- Anexa nr. C4 – Plan parter

- Anexa nr. C5 – Plan etaj

Declinul activitatilor industriale din zona a avut o contributie covarsitoare la aceasta situatie.

https://www.ipcc.ch/report/ar5/

Intergovernamental panel on Climat Change

Raport de evaluare cu numarul 5, elaborat de IPCC pentru anul 2014

Raport de evaluare cu numarul 5, elaborat de IPCC pentru anul 2014

Schimbarile climatice – de la bazele fizice la riscuri si adaptare, editura Printech, 2015

https://www.ipcc.ch/report/ar5/

Intergovernamental Panel on Climat Change

Schimbarile climatice – de la bazele fizice la riscuri si adaptare, editura Printech, 2015

Informatiile relatate sunt prezentate detaliat in ,,Schimbarile climatice – de la bazele fizice la riscuri si adaptare, editura Printech, 2015’’

Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, Naval Weapons Center, China Lake CA, USA

Studiul de impact asupra mediului – Dezvoltarea capacitatii de productie la fabrica de bere Timisoara (Ursus Breweries SA), (2007), URS Corporation Ltd & Amec Earth&Environmental SRL

- Moraru, R.I., Babut, G.B., (2010), Participatory risk assessment and management: a practical guide, FOCUS Publishing House, Petrosani, Romania, ISBN 978-973-677-206-1

- Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects

www.inspectiamuncii.ro