MEMORIU DE PREZENTARE – ANEXA NR. 5E

pentru obținerea acordului de mediu

pentru proiectul

“Stabilizare alunecare de teren pe DC8, Oraș Pucioasa, cartier Malurile”

BENEFICIAR:

UAT ORAS PUCIOASA

OCT 2019

CUPRINS

I.	Denumirea proiectului.	4

II.	Titular	4

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	4

3.1.	Rezumatul proiectului	4

3.2.	Justificarea necesităţii proiectului	6

3.3.	Valoarea investitiei	6

3.4.	Perioada de implementare propusa	7

3.5.	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar.	8

3.6.	Caracteristici fizice ale proiectului	8

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare	14

V.	Descrierea amplasarii proiectului.	14

5.1.	Localizarea proiectului	14

Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;	15

Surse de poluare existente în zonă;	16

5.2.	Date geomorfologice	16

5.3.	Date geologice	16

5.4.	Date climatice	17

VI.	Surse de poluanți pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	19

6.1.	Protecția calității apelor	19

6.2.	Protecția aerului	21

6.3.	Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor	24

6.4.	Protecţia împotriva radiaţiilor:	25

6.5.	Protecția solului și subsolului	25

6.6.	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	27

6.7.	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	27

6.8.	Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului:	28

6.9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	30

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	32

VIII.	Prevederi pentru managementul și monitorizarea mediului	32

8.1.	Prevederi generale	32

8.2.	Prevederi specifice	33

IX.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)	40

X.	Lucrări necesare organizării de şantier	40

10.1.	Localizarea organizării de şantier:	40

10.2.	Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier (realizare drumuri de acces, racordare la utilităţi, transport materiale)	40

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	46

XII.	Anexe – Piese desenate	49

# Denumirea proiectului.

“Stabilizare alunecare de teren pe DC8, Oraș Pucioasa, cartier Malurile”

Terenul pe care se va realiza proiectul se află situat în Orasul Pucioasa, judetul Dambovita.

Prezenta lucrare reprezintă Memoriul tehnic de prezentare pentru investiția “ Stabilizare alunecare de teren pe DC8, Oraș Pucioasa, cartier Malurile”și a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Anexa 5E) pentru obținerea Acordului de mediu.

# Titular

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI PUCIOASA

Date de identificare titular:

Adresa: Strada Fantanelelor, nr. 7, Oras Pucioasa, Judet Dambovita

Tel: 0245 232 277

Fax: 0245 760 484

Email: info@primpuc.ro

Amplasament proiect : Amplasamentul obiectivului de investitii se afla in intravilanul Orasului Pucioasa, cartier Maluri, pe o lungime de 3.643 ml din DC8, drum ce se afla in proprietatea Orasului Pucioasa.

# Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

### Rezumatul proiectului

Orasul Pucioasa este asezat pe cursul mijlociu al vaii Ialomitei, la 20 km de Targoviste, in zona dealurilor subcarpatice, a caror inaltime depasesc cu putin 600 metri altitudine. Orasul este situate in zona colinar-centrala a judetului Dambovita, la 81 km fata de limita sudica si la 42 km fata de limita nordica.

Se afla la o distanta aproximativ egala fata de Bucuresti si de Brasov, respectiv la 100 km de fiecare dintre cele doua municipii.

In cadrul obiectivului de investitie “Stabilizare alunecare de teren pe DC8, Oraș Pucioasa, cartier Malurile”, se va studia modernizarea drumului comunal DC8 – “Drum Maluri” pe o lungime de 3.643 ml, precum si stabilizarea terasamentelor si alunecarilor de teren cu ziduri de sprijin.

DC8 – “Drum Maluri” prezinta pe toata luncimea acestuia o structura rutiera realizata din materiale de umplutura pe o grosime medie de 30-35 cm, conform studiului geotehnic.

DC8 - “Drum Maluri”, tratat in cadrul documentatiei de fata, nu prezinta structura rutiera cu covor asfaltic, sistemul de colectare si evacuare al apelor pluviale neexistand, apele scurgandu-se gravitational datorita pantelor destul de mari in profil longitudinal si transversal.

Implementarea obiectivului de investitii mai sus mentionat este imperios necesara cu precadere prin prisma faptului ca in momentul de fata nu exista sisteme de colectare si evacuare a apelor, accesul se realizeaza greoi din orasul Pucioasa in cartierul Maluri, cu precadere in perioada ploioasa a anului sau in timpul iernii, iar pe anumite zone drumul prezinta zone cu risc de alunecare a terasamentelor, zone ce trebuiesc a fi tratate si modernizate. Pantele in profil longitudinal sunt variabile, de la mici la medii si este aproape imposibila circulatia autovehiculelor rutiere, indeosebi in perioada de iarna.

Drumul studiat in cadrul obiectivului de investitii, apartin Orasului Pucioasa prin Unitatea Administrativ Teritoriala, conform H.G. nr. 1350 din 27 decembrie 2001, Anexa nr. 4 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pucioasa, privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare, act emis de Guvernul Romaniei si publicat in monitorul official cu nr. 276 bis din 24 aprilie 2002.

Drumurile ce fac obiectul acestui proiect se desfasoara pe teritoriul administrativ al UAT Pucioasa, judetul DAMBOVITA, avand o lungime totala de aproximativ 3,64 km. Drumurile tratate in prezenta documentatie sunt cele de mai jos:

| Nr. Crt | Denumire drum | Lungime (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drum Maluri | 3134 |
| 2 | Ulita Drum Maluri | 509 |
| TOTAL |  | 3643 |

Prin realizarea investitiei se doreste:

- Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice IV a drumului de interes local;

- Realizarea unei infrastructuri rutiere noi, care sa fie durabila in timp;

- Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului, atat in profil transversal, cat si in profil longitudinal, plan si curbe;

- Amenajarea acostamentelor, inclusiv cai de acces pietonale si trotuare, acolo unde este cazul si limita de proprietate permite acest lucru;

- Amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale si amenajarea acestora pe o lungime de 20 de metri, dar nu mai departe de limita de proprietate;

- Realizarea de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale, cum ar fi: rigole carosabile din beton, rigole de acostament, rigole triunghiulare, etc;

- Asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul acceselor la proprietate si in dreptul drumurilor laterale;

- Dimensionarea si realizarea structurilor de sprijin necesare stabilizarii zonelor cu risc de alunecare a terasamentelor ;

- Realizarea semnalizarii orizontala si verticale, indicatoare si marcaje rutiere si montarea de parapete metalic, acolo unde este cazul pentru o siguranta a circulatiei optima;

- Cresterea calitatii vietii si desfasurarea in conditii de siguranta sporita a circulatiei autovehiculelor riveranilor drumurilor studiate;

- Aducerea drumului comunal DC8 – ‘’Drum Maluri’’ la normele si reglementarile aflate in vigoare.

### Justificarea necesităţii proiectului

In cadrul obiectivului de investitie “Stabilizare alunecare de teren pe DC8, Oraș Pucioasa, cartier Malurile”, se va studia modernizarea drumului de acces ce asigura legatura Orasului Pucioasa cu Cartierul Maluri, pe o lungime de aproximativ 3,64 km

Implementarea obiectivului de investitii mai sus mentionat este imperios necesara cu precadere prin prisma faptului ca in momentul de fata nu exista sisteme de colectare si evacuare a apelor, accesul se realizeaza greoi din orasul Pucioasa in cartierul Maluri, cu precadere in perioada ploioasa a anului sau in timpul iernii, iar pe anumite zone drumul prezinta zone cu risc de alunecare a terasamentelor, zone ce trebuiesc a fi tratate si modernizate. Pantele in profil longitudinal sunt variabile, de la mici la medii si mari si este aproape imposibila circulatia autovehiculelor rutiere, indeosebi in perioada de iarna.

### Valoarea investitiei

Valoarea investitiei se va definitiva in urma intocmirii dezivului general

### Perioada de implementare propusa

Durata de implementare este de 12 luni, perioada efectiva de executie a lucrarilor.

### Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar.

Planurile proiectate se vor regasi anexate la prezenta documentatie.

### Caracteristici fizice ale proiectului

a) Situația existenta

DC8 – “Drum Maluri”, studiat in cadrul obiectivului de investitii, apartin Orasului Pucioasa prin Unitatea Administrativ Teritoriala, conform H.G. nr. 1350 din 27 decembrie 2001, Anexa nr. 4 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pucioasa, privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare, act emis de Guvernul Romaniei si publicat in monitorul official cu nr. 276 bis din 24 aprilie 2002.

Drumul de inters local existente, tratat in cadrul documentatiei tehnico-economice, este un drum de clasa tehnica IV si este destinat circulatiei publice a autovehiculelor pana in 3.5 tone, autovehicule destinate traficului riveran si a celor de acces din Orasul Pucioasa in cartier Maluri. Totodata, este destinat si circulatiei bicicletelor si a circulatiei pietonale.

In prezent, circulatia acestor autovehicule se desfasoara anevoios din cauza conditiilor improprii in care se afla drumul dar si a faptului ca nu au fost realizate investitii pentru modernizarea acestuia.

Carcateristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea lucrarilor de modernizare a drumurilor, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont de conditiile cerute prin caietul de sarcini si cu respectarea prevederilor STAS 863-85.

In general profilul longitudinal al drumului existent nu pune probleme deosebite, exceptie facand declivitatile mari ale acestuia pe anumite portiuni, lucru ce a dus la o scurgere defectuasa a apelor pluviale creand astfel, la suprafata structurii rutiere existente ravene prin care apa meteorica si-a facut loc.

In prezent, drumul studiat nu prezinta un profil transversal corespunzator prevederilor normelor in vigoare astfel incat, se impune adoptarea unor profile transversale tip corespunzatoare normelor si spatiului disponibil in amplasament.

Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia acelor ravene din cauza lipsei unui sistem rutier flexibil (suprafata de rulare din asfalt), a scurgerii defectuase a apelor pluviale prin lipsa sistemelor de colectare si evacuare, precum si prin lipsa sistemelor de colectare si evacuare a apelor de pe taluzele ce marginesc drumul, defecte ce influenteaza atat planeitatea suprafetei de rulare, cat si desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei rutiere.

In ceea ce priveste scurgerea apelor, zona drumului, inlcuzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este expusa actiunii permanente a apei. Infiltrarea si acumularea apei in corpul drumului, provoaca scaderea constanta a capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a structurii rutiere.

Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlalte constructii rutiere provine din precipitatiile atmosferice si, din cauza pantelor mari in profil longitudinal si transversal isi mareste viteza de curgere, creand astfel acele ravene in structura rutiera.

Cresterea continua a valorilor de trafic, datorate schimburilor economice determinate de circulatia riverana aferenta zonei, accesul la reteaua de drumuri clasificate, cum ar fi DN 71, repsectiv DJ 710, drumuri ce asigura legatura cu municipiul resedinta de judet Targoviste si mai departe spre Sinaia si DN 1, precum si precipitatiile intense si acumularea apelor pluviale, au dus la degradarea structurii rutiere existente a drumurilor, fapt ce afecteaza desfasurarea traficului si diminueaza confortul si siguranta circulatiei rutiere.

Astfel, pe o mare parte din drumul propus pentru modernizare, partea carosabila nu asigura o latime corespunzatoare, iar sistemul rutier existent prezinta multiple degradari: gropi, crapaturi in structura si ravene, degradari ce permit infiltrarea si mai mult a apelor meteorice in sistemul rutier.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale nu este asigurata sub nici o forma, acestea scurgandu-se gravitational pe sistemele rutiere existente si in curtile riveranilor.

Semnalizarea rutiera verticala este total deficitara, aceasta neexistand sub nicio forma. In aceeasi masura, semnalizarea rutiera orizontala, reprezentata de marcajele rutiere, nu exista, din cauza faptului ca nu exista asfalt pe acest drum.

Drumul ce face obiectul prezentului proiect, este un drum de clasa tehnica IV, cu latimi ale partii carosabile cuprinse intre 3.50 si 5.50 m. Acesta are, in marea lor majoritate, o banda de circulatie, nu prezinta acostamente, trotuare pietonale, iar scurgerea apelor nu este asigurata decat prin santuri de pamant pe anumite portiuni, acestea fiind in marea lor parte colmatate, apa stagnand in acestea si infiltrandu-se in structura rutiera.

In plan, traseul proiectat urmareste traseul existent al drumului, iar acolo unde a fost necesar s-au corectat elementele geometrice ale axelor, precum si a racordarii marginilor partii carosabile in zona intersectiilor.

Conform studiului geotehnic, au fost identificate 5 zone cu posibil risc de aluneacare a terasamentelor. Pentru aceste zone s-au luat masuri si au fost dimensionate elementele necesare astfel incat sa se realizeze o stabilizare corecta si durabila in timp a taluzelor.

b) Situatia proiectata

Lucrari de drum

Drumurile ce fac obiectul acestui proiect se desfasoara pe teritoriul administrativ al UAT Pucioasa, judetul DAMBOVITA, avand o lungime totala de aproximativ 3,64 km. Drumurile tratate in prezenta documentatie sunt cele de mai jos:

| Nr. Crt | Denumire drum | Lungime (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drum Maluri | 3134 |
| 2 | Ulita Drum Maluri | 509 |
| TOTAL |  | 3643 |

In prezent, structura rutiera se rezuma la suprafata din pamant, fara imbracaminte moderna.

Traficul este preponderent cel local, autovehiculele fiind de tipul autoturismelor sau vehiculelor mai grele, pentru deservirea in zona cu anumite produse sau materiale diverse. Transportul se realizează cu costuri ridicate, pe tronsoane cu durata de serviciu expirata, fara imbracaminte moderna şi capacitate de circulaţie redusă, cu zone de maidan din pamant prezente intre case, unde s-a dezvoltat o flora si o plantatie de arbori si arbusti haotica, care nu corespunde cerinţelor de trafic actuale şi de perspectivă dar si de estetica.

Conditiile grele de circulatie sunt un impediment major pentru cazurile unor interventii urgente cu vehicule speciale (salvare, pompieri, dezapezire, inundatii etc.)

Clasa tehnica a drumului este IV, cu latimi ale partii carosabile cuprinsa intre 3.50 si 5.50 m.

Terenul se va degaja de corpurile straine si va fi pregatit astfel pentru lucrarile ulterioare de infrastructura rutiera. Acestea au ca scop pregatirea terenului prin lucrari de terasamente atat mecanizate cat si manuale, prin umpluturi, sapaturi si compactari ale pamantului.

Scurgerea apelor

Colectarea si evacuarea apelor, dupa amenajarea platformelor carosabila, se va realiza prin intermediul dispozitivelor nou proiectate, santuri din beton si rigole carosabile, precum si podete la accesele la proprietati si la drumurile laterale, iar evacuarea se va face ca si in prezent catre emisari.

Semnalizare rutieră

Se va asigura semnalizarea rutiera prin intermediul macajelor orizontale si a celor diverse si transversale, precum si prin intermediul indicatoarelor rutiere, conform STAS 1848 – 1,2,3/2011 si STAS 1848 – 7/2015

Elemente de siguranța circulației

Datorită diferențelor de cote mari, pe drumul studiat se vor realiza elemente caracteristice siguranței rutiere (parapet pietonal, parapet metalic directionale, etc.)

Traseul in plan

Traseul in plan al drumului ce urmeaza a fi modernizat urmareste in general traseul existent, imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profil longitudinal si cat si in profil transversal. Razele de racordare ale aliniamentelor in plan variaza intre R= 25 m si R= 800 m, asigurand o viteza de proiectare V= 30-50 km/h. Aliniamentul prezinta si o serpentina ce se va realiza cu o raza de 8m, impuse de limita cadastrala. De asemenea, suprafata cadastrala impune restrictii privind latimile si razele drumului, elemente ce se vor detalia la faza de proiectare DALI.

Razele de racordare in plan ale drumurilor cu drumurile clasificate variaza intre R=6.0 m si R=12.00 m.

Prin reabilitarea acestui drum se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in zona, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majora (salvare, pompieri, politie).

Traseul în profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan al drumului actuale a condus si la mentinerea declivitatilor traseului actual. La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan si spatiu ale curbelor existente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

Proiectarea in profil longitudinal a presupus realizarea drumului intr-un rambleu fals pentru evacuarea apelor pluviale, dar tindandu-se cont totodata de racordarea la cota cu proprietatile adiacente drumului.

Declivitatea minima este de 0.5%.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor  sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii structurii rutiere.

Rețele edilitare

Pe drumurile studiate se intalnesc retele electrice, de telecomunicatii.

Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate nu vor afecta retelele de utilitati mentionate anterior.

Traseul în profil transversal

Elementele geometrice care intra in alcatuirea profilelor transversale ale drumului studiat, sunt urmatoarele:

latime platforma        5.00 – 7.00 m;

latime carosabil         3.50 – 5.50 m;

latime acostament     0.50 - 0.75;

panta transversala carosabil     2,50% ;

santuri pereate si rigole carosabile.

Prin proiect se propune :

•	starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de   calitate in constructii, potrivit legii;

•	aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului, asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala;

•	realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale;

•	asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

Refacerea drumului se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat posibil cu respectarea elementelor geometrice conf. STAS 863/85 si a ordinului nr. 50/98 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

Structura rutieră

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier nou, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

Structura rutiera a fost dimensionata astfel incat sa se asigure rezistenta complexului rutier la fenomenul de inghet-dezghet conform STAS 1709/1-2/90.

Structura sistemului rutier propus  este urmatoarea :

- Sistem rutier nou.

- 4 cm strat de uzura din BAPC16 (EB 16 rul 50/70 conform SR 13108-1) conform AND 605/2017;

- 6 cm strat de legatura din BADPC22.4 (EB 22.4 leg 50/70 conform SR 13108-1) conform AND 605/2017;

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

- 30 cm strat de fundatie din balast.

- 15 cm start de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

Din punct de vedere al tehnologiei de executie a structurii rutiere lucrările au în vedere următoarele etape:

Executia stratului de balast cu grosimea de 30 cm;

Executia stratului de piatra sparta cu grosimea de 20 cm;

Executia dispozitivelor pentru preluarea si evacuarea apelor de pe platforma drumurilor;

Executia stratului de legatura din BAD 22.4 cu grosimea de 6 cm;

Executia stratului de uzura din BA16 cu grosimea de 4 cm;

Lungimea aproximativa destinata amenajarii drumului ce face obiectul prezentei documentatii este de 3.64 km

Lucrari de consolidare

Pentru stabilizarea alunecărilor de teren din zona Drumului Comunal 8, orașul Pucioasa, cartier Malurile, este necesară proiectarea și execuția următoarelor elemente geotehnice cu  rol de susținere / consolidare a terenului:

- Ziduri de sprijin din beton armat

- Gabioane de anrocamente (antieroziune)

3.	Zid de sprijin din Piloti forati

Zidurile de sprijin (susținere) vor avea următoarele poziții kilometrice (cf. Studiului Geotehnic):

1.1	Între pozițiile kilometrice 0+630 – 0+760, cu o lungime L ≃ 130,00 m, în zona serpentine, data fiind configuratia terenului si diferentele mari de panta de pe acest sector.

1.2	Între pozițiile kilometrice 1+320 – 1+440, cu o lungime L ≃ 120,00 m, în zona forajului F7 și a punctului de observație 7.

1.3	Între pozițiile kilometrice 1+980 – 2+200, cu o lungime L ≃ 220,00 m, în zona forajelor F8/F3bis și F9/F2bis și a punctelor de observație 9 și 10.

1.4	Piloti forati intre pozițiile kilometrice 1+980 – 2+100, cu o lungime L ≃ 120,00 m, în zona forajelor F8/F3bis și F9/F2bis și a punctelor de observație 9 și 10.

Gabioanele de anrocamente (antierozionale) vor fi dimensionate astfel încât să asigure protecția taluzurilor deschise de nisipuri, care sunt supuse acțiunii directe a apelor de șiroire și fenomenelor de îngheț-dezgheț (NV în planul numărul 3).

Pozițiile kilometrice aproximative pentru aceste gabioane sunt 0+910 – 0+958, având o lungime L ≃ 50,00 m, între forajele F4 și F5 și a punctelor de observație 4 și 5.

Vor fi dispuse gabioane antierozionale laterale și în malul stâng al văii Tisa (NE în planul numărul 3) la punctul de observație 18, unde drumul este distrus de eroziunea pârâului și de eroziunea regresivă a văii Ștubee de la nord de DC 8. Se vor asigura condițiile necesare pentru subtraversarea drumului de apa afluentului.

Pozițiile kilometrice aproximative sunt 2+980 – 3+020, având o lungime L ≃ 41,50 m, în zona forajului F11 și a punctului de observație 18.

In zonele alunecarilor de teren vor fi dispuse drenuri de captare a apelor de adancime si reperi topografici pentru masurarea eventualelor deplasari relative intre lucrarile de consolidare, lucrarile de drum si teren.

| Tipul lucrării | Nr. Crt. | Poziție kilometrică inceput | Poziție kilometrică sfârșit | Lungime [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zid de sprijin debleu | 1 | 0+630 | 0+760 | 130,00 |
| Zid de sprijin | 2 | 1+320 | 1+440 | 120,00 |
|  | 3 | 1+980 | 2+200 | 220,00 |
| Zid de sprijin pe piloti forati | 4 | 1+980 | 2+100 | 120,00 |
| Gabion antierozional ape siroire (NV) | 5 | 0+910 | 0+958 | 50,00 |
| Gabion antierozional Valea Tisa (NE) | 6 | 2+980 | 3+020 | 41,50 |

Tabel 1 – Tabel centralizator al lucrărilor de susținere a zonelor de teren instabil și a lucrărilor de protecție antierozionale ale taluzurilor de nisip

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare

#### Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului.

### Localizarea proiectului

Localizare: Orasul Pucioasa este asezat pe cursul mijlociu al vaii Ialomitei, la 20 km de Targoviste, in zona dealurilor subcarpatice, a caror inaltime depasesc cu putin 600 metri altitudine. Orasul este situate in zona colinar-centrala a judetului Dambovita, la 81 km fata de limita sudica si la 42 km fata de limita nordica.

Se afla la o distanta aproximativ egala fata de Bucuresti si de Brasov, respectiv la 100 km de fiecare dintre cele doua municipii.

Se intinde pe o distanta de 8,75 km de-a lungul Vaii Ialomitei, intre Miculesti si Zarafoaia si pe o latime de 7,375 km, intre Pucioasa-Sat si Maluri, avand o suprafata totala de 4239 hectare, dintre care teren intravilan 714,4 hectare si 3545 hectare teren extravilan.

Suprafaţa terenului și dimensiuni în plan: Terenurile ce se supun studiului, în cadrul prezentei documentatii au o suprafață amenajata de 29.328 mp, conform planurilor cadastrale.

Regim juridic - natura proprietății: Drumul studiat in cadrul obiectivului de investitii, apartin Orasului Pucioasa prin Unitatea Administrativ Teritoriala, conform H.G. nr. 1350 din 27 decembrie 2001, Anexa nr. 4 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pucioasa, privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare, act emis de Guvernul Romaniei si publicat in monitorul official cu nr. 276 bis din 24 aprilie 2002.

Suprafaţa terenului și dimensiuni în plan:. Lungimea totala de interventie pentru drumul studiat este de 3,643,00 ml, iar suprafata totala de interventie asupra partii carosabile, va fi de 16.925.00 mp, iar in total, ampriza va fi de 29.3280mp dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumire drum | Lungime totala (ml) | Suprafata totala parte carosabila (mp) | Suprafata totala parte carosabila + dispozitive scurgere ape + acostamente + lucrari sprijinire (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drum Maluri (DC8) | 3.134 | 15.054 | 23.022 |
| 1.1 | Zid de sprijin | 130 |  | 364 |
| 1.2 | Gabion antieroziune | 50 |  | 75 |
| 1.3 | Zid de sprijin | 120 |  | 318 |
| 1.4 | Zid de sprijin din piloti forati | 120 |  | 180 |
| 1.5 | Zid de sprijin | 220 |  | 374 |
| 1.6 | Gabion antieroziune | 40 |  | 60 |
| 1.7 | Santuri din beton | 3134 |  | 3134 |
| 2 | Ulita Maluri | 509 | 1871 | 1871 |
| 2.1 | Santuri din beton | 304 |  | 304 |
| 4 | Total | 3.643 | 16.925 | 29.328 |

Servituţi:

Orasul Pucioasa este asezat pe cursul mijlociu al vaii Ialomitei, la 20 km de Targoviste, in zona dealurilor subcarpatice, a caror inaltime depasesc cu putin 600 de metri si sunt situate la aproximativ 400 de metri deasupra nivelului marii. Orasul este asezat in zona colinar centrala a judetului Dambovita, la 91 km fata de limita sudica si la 42 km fata de limita Nordica.

Accesul rutier este facil, orasul Pucioasa fiind situat pe drumul national DN 71 Targoviste -Pietrosita – Sinaia, intretinut si bine semnalizat.

Orasul Pucioasa are un numar de 46 de strazi ce sunt amplasate atat pe partea dreapta, cat si pe partea stanga a DN 71. Aproape in totalitate, reteaua stradala este modernizata, exceptie facand unele strazi ce deservesc traficul riveranilor si se desprind din strazile secundare ale orasului.

Drept de preempţiune: Imobilele aparțin în întregime domeniului public al autorității locale și nu sunt afectate de drept de preemțiune.

Zonă de utilitate publică: Terenul este amplasat în intravilan și aparține domeniului public al orașului Pucioasa.

### Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Orasul Pucioasa este asezat pe cursul mijlociu al vaii Ialomitei, la 20 km de Targoviste, in zona dealurilor subcarpatice, a caror inaltime depasesc cu putin 600 de metri si sunt situate la aproximativ 400 de metri deasupra nivelului marii. Orasul este asezat in zona colinar centrala a judetului Dambovita, la 91 km fata de limita sudica si la 42 km fata de limita Nordica.

Accesul rutier este facil, orasul Pucioasa fiind situat pe drumul national DN 71 Targoviste -Pietrosita – Sinaia, intretinut si bine semnalizat.

Orasul Pucioasa are un numar de 46 de strazi ce sunt amplasate atat pe partea dreapta, cat si pe partea stanga a DN 71. Aproape in totalitate, reteaua stradala este modernizata, exceptie facand unele strazi ce deservesc traficul riveranilor si se desprind din strazile secundare ale orasului.

### Surse de poluare existente în zonă;

Nu au fost identificate surse de poluare in zona.

### Date geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata apartine de Subcarpatii Ialomitei, care formeaza o treapta colinara inalta ce constituie partea central-nordica a judetului Dambovita. Sunt alcatuiti dintr-o serie de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate de eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. Un prim aliniament il formeaza Subcarpatii interni, alcatuiti din flis cretacic si paleogen, in care se dezvolta pinteni prelungi cu inaltimi de 800-900 m situati la baza masivelor Bucegi si Leaota.

In lungul vailor apar primele depresiuni de contact: Moroeni – Pietrosita pe Ialomita si Runcu pe Ialomicioara. Spre Sud apare o succesiune de dealuri si depresiuni: D. Miclosanilor, D. Plaiul Sirnei, Dealul Mare, Depresiunea Barnuletu – Raul Alb si Depresiunea Bezdead.

Alternanta gresiilor, marnelor si argilelor puternic cutate, a siclinalelor si anticlinalelor fac ca eroziunea sa fie intense, procesele de versant foarte active; in lungul principalelor vai fac sa apara un nou uluc depresionar: Voinesti – Alunsi – Vulcana – Pucioasa – Visinesti – Sultana – Valea Lunga.

Subcarpatii externi formati din depozite miopliocene, mai putin dure, formeaza o treapta mai coborata si relative mai uniforma de unde si denumirea, frecventa de plaiuri. Sinclinalele si anticlinalele sunt acoperite de o cuvertura groasa de pietrisuri si nisipuri in care apele au sculptat un sir de depresiuni. Fata de zona de campie, dealurile subcarpatice se termina prin denivelari de 40-60 m, intrerupte in dreptul vailor mari de golfuri de campie care patrund printer acestea.

### Date geologice

Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat apartine zonei Neogene fiind formata dintr-un mosaic de roci sedimentare, accumulate in cadrul unui geosinclinal, cu o mare mobilitate tectonica (cute anticlinale si sinclinare simple, faliate si deversate, cute diapire) ce caracterizeaza unitatea subcarpatica.

Formatiunile de suprafata si mica adancime sunt depozitele ce apartin in cea mai mare parte Cuaternarului, din ciclurile sedimentare Holocen superior si Pleistocen superior, constituite din nisipuri si pietrisuri cu bolovanis, pe versanti fiind prezente depozite Pliocene, ce apartin Pontianului, si depozite Meotiene alcatuite din argile si nisipuri, iar secundar, depozite Helvetiene alcatuite din marne, gresii si conglomerate.

Principalul rau care dreneaza zona cercetata este reprezentat de raul Bizdidel, affluent de stanga al raului Ialomita, avand o suprafata de bazin de 92 km2 si o lungime de 26 km.

Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul freatic este cantonat in depozitele poroase permeabile, formate din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, din alcatuirea luncii raului Ialomita si ale raului Bizdidel.

### Date climatice

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 81, cu perioada de revenire de 50 de ani (fig. 2).

Fig. 2 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este: ag = 0.30 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec (fig. 3 si 4).

Fig.3 Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag.

Fig.4 Zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de raspuns

Zona  studiata  apartine  sectorului  cu  clima  continentala,  fiind  situat  in  partea  centrala  a tinutului climatic din S si SE Romaniei. Valorea  temperaturii  medii  anuale  este  de  9-10˚C,  iar  valoarea  diurna  a  temperaturii  aerului este  de  1.0  –  2.0˚C.  Temperatura  medie  a  lunii  ianuarie  prezinta  valori  care  scad  sub  2.5˚C. Temperatura medie a lunii iulie este de 20˚C. Inghetul este prezent intr-un interval mediu de 95 – 100 zile pe an. Cantitatile  medii  anuale  ale  precipitatiilor  variaza intre 700 si 800  mm.  Cantitatile  medii  din  luna ianuarie  insumeaza  valori  cuprinse intre 40-50 mm,  iar  cantitatile  medii  din  iulie  totalizand intre 80-100 mm.  Prima  ninsoare  cade  aproximativ  in  ultima  decada  a  lunii  noiembrie,  iar  ultima  catre sfarsitul lunii martie. Vaturile bat predominant din directiile nord-est cu o frecventa de 23.2% si o viteza medie de 3.5  m/s,  est  cu  frecventa  de  12%  si  viteza  medie  de  3.2  m/s  precum  si  din  sud-vest  cu frecventa de 8.1% si viteza medie de 1.8 m/s. Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 90-100 cm (fig. 5).

Fig. 5 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului

# Surse de poluanți pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

### Protecția calității apelor

Surse specifice  de poluare în perioada de execuție a investiției:

- lucrările desfășurate (excavații, terasamente, manipularea pământului pot determina poluarea apelor de suprafaţă cu particule de dimensiuni mici transportate de apele pluviale;

- activităţile de tip şantier şi depozitele intermediare (vrac) de materiale de construcţii (în special pulverulente) reprezintă surse de poluare cu particule de dimensiuni mici, deoarece sunt spălate şi transportate de apele pluviale către terenurile adiacente, o parte din ele putând

ajunge în cursurile de apa;

- traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanţi gazoşi (NOx, CO, SO2, compuşi organici volatili particule în suspensie, PM10 etc.). În acelaşi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafaţa drumului şi a roţilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spălate de precipitaţii şi depozitate pe sol, de unde prin intermediul apelor pluviale pot ajunge în albia apelor de suprafaţă;

- utilajele și mijloacele de transport, datorită scurgerilor accidentale de produse petroliere sau alte scurgeri de materiale în faza lichidă folosite în construcții care pot ajunge în apele de suprafață prin antrenarea acestora de către apele meteorice sau se pot infiltra în freatic; prin deversarea accidentală a carburanţilor, uleiurilor sau materialelor de construcţii se poate produce poluarea mediului acvatic, care poate avea consecinţe grave asupra ecosistemului acvatic, datorită peliculelor formate pe apele de suprafaţă în apropiere de mal, unde debitul de curgere scade, prezenţa acestora în aval putând avea impact asupra unor zone depărtate;

- stocarea necorespunzătoare a hidrocarburilor (carburanţi, uleiuri), vopselelor, diluanților, amorsei pentru mixtura asfaltică în rezervoare neetanșe și neprevăzute cu cuve pentru retenția eventualelor scurgeri accidentale;

- scurgeri accidentale, infiltrații din bazinele de colectare a apelor uzate menajere provenite din cadrul organizării de șantier sau a toaletelor ecologice, care pot duce la impurificarea freaticului.

Măsuri de protecție în perioada de execuție a investiției

- în cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere se vor intreprinde imediat măsuri de înlăturare a factorilor generatori de poluare și se vor anunța autoritățile responsabile cu protecția apelor;

- utilizarea de echipamente și mijloace de transpot moderne, cu emisii reduse de poluanți, care vor fi întreținute în bună stare de funcționare, având reviziile tehnice efectuate de operatori autorizați;

- reparațiile utilajelor și autovehiculelor de transport se vor realiza numai in unități autorizate;

- carburanții, vopselele, diluanții, amorsa pentru mixturi asfaltice și alte materii prime și auxiliare lichide se vor  stoca în rezervoare etanșe prevăzute cu cuve de retenție în scopul prevenirii scurgerilor accidentale; acestea se vor stoca în locuri special amenajate, cu acces restricționat.

- zonele de stocare carburanți, zonele de depozitare materiale de construcții, zona de întreținere echipamente, zona de amplasare a stației betoane și a stației de asfalt vor fi prevăzute cu șanțuri si rigole de reținere a scurgerilor accidentale și apelor pluviale; pentru a asigura sedimentarea particulelor solide și separarea produselor petroliere transportate de aceste ape colectate, ele vor fi preepurate in sisteme compuse din decantor si separator de produse petroliere; totodată platformele trebuie trebuie prevăzute cu pante pentru a asigura colectarea scurgerilor accidentale de ape uzate, uleiuri, carburanți;

- drumurile de acces si drumurile de serviciu temporare trebuie să fie pietruite; reziduurile din șantier trebuie îndepărtate manual sau mecanizat de pe pneurile echipamentelor și utilajelor la ieșirea din șantier în puncte de curățire special amenajate.

- se va verifica periodic etanșeitatea foselor septice și a rezervoarelor pentru colectarea apelor uzate menajere. Calitatea apelor uzate menajere se va încadra în concentraţiile maxime admisibile conform  NTPA – 002 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor”.

Surse de poluare a apelor în perioada de operare

- traficul rutier generator de noxe gazoase și pulberi în suspensie care pot ajunge pe suprafața cursurilor de ape conducând la modificarea parametrilor fizico- chimici și biologici ai acestora;

- apele pluviale care spală platforma drumului și ajung în emisari;

- activitățile de întreținere a drumurilor, care prin împrăștierea sărurilor în perioadele de îngheț, în caz de stocare necorespunzătoare a a cestora sai în caz de utilizare în cantități mari se pot infiltra în sol și freatic.

- accidentele rutiere în care sunt implicate mijloace de transport care transportă substanțe toxice sau periculoase, care pot conduce la deversări ale acestora în ape de suprafață sau pe sol, conducând apoi la afectarea freaticului.

- zona spațiului pentru servicii, unde se considera ca apele pluviale pot fi impurificate cu eventuale scurgeri de produse petroliere ; o sursă de poluare a apelor este reprezentată de apele uzate menajere provenite de la spațiile pentru servicii.

Măsuri de protecție a apelor în perioada de operare

- întreținerea corespunzătoare a șanțurilor, rigolelor, separatoarelor de hidrocarburi și bazinelor deznisipatoare pentru preluarea apelor pluviale; namolul colectat periodic din şanţuri va fi eliminat conform prevederilor legale;

- respectarea prevederilor legale pe perioada anotimpului rece privind aplicarea de săruri sau alte substanțe folosite pentru dezgheț;

- în zona pentru servicii, ape pluviale vor fi colectate si preepurate în decantoare-separatoare de produse petroliere înainte de evacuarea in emisar, iar apele uzate menajere vor fi colectate și epurate în stație mecano-biologică.

- în caz de accidente de circulaţie, principala şi uneori singura măsură de minimizare a riscurilor de poluare a apelor constă din rapiditatea de adoptare a măsurilor de limitare a dispersiei şi de colectare a scurgerilor de poluant.

### Protecția aerului

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse libere, in general, la sol sau în apropierea solului, deschise (cele care implică manevrarea pământului), mobile, nedirijate şi au loc pe o perioadă limitată de timp. Caracteristicile surselor şi geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în categoria surselor liniare. De asemenea, trebuie menţionat că, prin natura lor, sursele asociate lucrărilor de construcţie nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare şi evacuare dirijată a poluanţilor.

Surse de plouanți atmosferici generați în perioada de execuție a investiției

- lucrările de excavare, umplere, manevrarea materialelor de construcție sunt surse generatoare de praf în atmosferă;

- utilajele și echipamentele prin funcționarea lor în zona fronturilor de lucru;

- poluarea specifică activității utilajelor și echipamentelor se apreciază după consumul de carburanți, care generează poluanți precum NOx, CO, NMVOC, particule în suspensie și sedimentabile;

- stația de betoane, stația de mixturi asfaltice din cadrul organizării de șantier, contribuie în special cu pulberi la poluarea atmosferei;

Sursele de emisie dirijate aferente staţiilor de betoane şi staţiilor de asfalt vor fi dotate cu sisteme de captare și reducere a emisiilor.

- traficul rutier înspre și dinspre organizarea de șantier, care generează poluanți specifici: NOx, CO, NMVOC, pulberi în suspensie (PM2,5) și sedimentabile (PM10).

Măsuri de protecție a atmosferei în perioada de execuție a lucrărilor

- utilizarea de mijloace de construcție performante și realizarea de inspecții tehnice periodice a acestora;

- evitarea concentrării organizării de șantier pe mai multe amplasamente și echiparea cu dotări moderne;

- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele care transportă materialele de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate, pe drumuri care vor fi umezite periodic dacă situația o impune;

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, conform unor grafice de execuție și corelarea acestor grafice de lucru ale utilajelor de pe amplasamentul lucrării cu cele ale bazelor de producție ale constructorului (daca este cazul);

- minimirea emsiilor de praf și pulberi în suspensie din lucrările de terasamente și de manipulare (săpare, compactare, spargere, încărcare- descărcare) a pământurilor prin aplicarea de tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor normelor legale. Procesele tehnologice mari generatoare de praf, ca de exemplu umpluturile cu pământ, vor fi reduse în perioadele de vânt puternic şi se vor umezi permanent suprafeţele nepavate.

- Sursele de emisie dirijate aferente staţiilor de betoane şi staţiilor de asfalt vor fi dotate cu sisteme de captare și reducere a emisiilor: silozurile de ciment si de var se vor dota cu filtre cu saci (cu recuperare prin vibrare - scuturare) - eficienta de 99%, instalația de preparare mixturi asfaltice fa fi dotată cu instalație locala de captare a aerului impurificat din zona de uscare agregate - mixare, prevăzută cu filtre cu saci - eficienta de 99%, buncărul de filer se va prevedea cu instalație locala de captare a aerului impurificat prevăzută cu un ciclon - eficienta de minimum 75%.

- Se vor utiliza numai utilaje grele şi mijloace de transport corespunzătoare normelor EURO III - EURO VI, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu motor diesel vor fi alimentate cu motorina cu conținut redus de sulf (<0.1%).

- Utilajele de construcţie vor fi foarte bine întreţinute pentru a minimiza emisiile excesive de gaze. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care privește nivelul de monoxid de carbon si concentrațiile de emisii in gazele de eșapament si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

- În perioadele cu vânt puternic, depozitele de agregate vor fi stropite cu apă la intervale regulate si/sau vor fi acoperite.

Evaluările și estimările realizate au indicat că valorile concentraţiilor poluanţilor specifici se vor situa sub valorile limită corespunzătoare pe toate perioadele de mediere, cu excepția concentrațiilor de pulberi totale în suspensie pentru care există probabilitatea depăşirii pe termen foarte scurt a concentraţiei maxime admisibile pe 30 de minute în zonele in care predomina pământurile prăfoase, in condiții meteorologice nefavorabile (perioade de seceta, lipsite de precipitații) si in ipoteza neaplicării măsurilor adecvate (stropirea, pietruire, stabilizare). Eventualele depăşiri pot avea loc doar pe arii foarte restrânse, aflate strict în zona drumului sau în imediata vecinătate a acestuia.

Datorită surselor de emisie nedirijate, cu înălţimi reduse, aflate în general aproape de nivelul solului - aferente activităţilor de construcţie, zona de impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă şi va fi reprezentată de zona drumului şi de imediata vecinătate a acesteia, valorile concentraţiilor datorate activităţilor de construcţie scăzând rapid cu creşterea distanţei faţă de axul drumului.

Impactul local asupra calităţii aerului, datorat realizării diferitelor tronsoane de drum, va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfăşurare a lucrărilor de construcţie a tronsoanelor respective. De asemenea, schimbarea în timp a poziţiei surselor de emisie (datorită deplasării frontului de lucru) determină un impact local redus pe termen lung şi scăderea probabilităţii de apariţie a unor valori mari ale concentraţiilor pe termen scurt.

Impactul activităţilor asociate organizărilor de şantier va fi strict în interiorul perimetrului acestora şi în imediata vecinătate a acesteia. Impactul va fi temporar, fiind limitat la perioadele de desfăşurare a lucrărilor de construcţie. Deşi pe termen scurt există posibilitatea apariţiei unor valori locale relativ mari în cazul NO2, pe termen lung acest lucru nu va întâmpla, datorită caracterului intermitent al surselor de emisie. În cazul celorlalţi poluanţi, se estimează că nu se va înregistra un impact semnificativ.

Surse de poluanți atmosferici generați în perioada de operare

- Traficul rutier este singura sursă de poluare cu NOx, SOx, CO, NMVOC, pulberi a atmosferei aferentă operării drumului national. Datorită surselor de emisie nedirijate, cu înălţimi reduse, aflate aproape de nivelul solului - aferente traficului rutier (circa 2 m), zona de impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă şi va fi reprezentată de zona drumului şi de imediata vecinătate a acesteia, valorile concentraţiilor datorate traficului rutier scăzând rapid cu creşterea distanţei faţă de axul drumului.

Valorile concentraţiilor datorate operării drumului national, se vor situa sub valorile limită corespunzătoare, pe toate perioadele de mediere, contribuţia traficului rutier de operare a la afectarea calităţii aerului fiind redusă spre nesemnificativă.

Măsuri de protecție a aerului în perioada de operare

- asigurarea fluidizării traficului.

Trebuie precizat însă că datorită modificării structurii parcului auto în sensul creşterii ponderii de autovehicule echipate cu motoare performante (EURO IV, EURO VI) se estimează că emisiile din trafic se vor reduce progresiv până în 2035.

Astfel, implementarea proiectului va avea, în ansamblu, un impact pozitiv asupra factorului de mediu “aer”, prin îmbunătăţirea semnificativă a calităţii aerului în principalele zone locuite din vecinătatea ariei de amplasament.

### Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Surse de zgomot în perioada de execuție a proiectului

- pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări (excavații săpături, umpluturi de pământ în rambleu, infrastructura și suprastructura drumului, podețe, intersecții, semnalizări și marcaje) se folosesc o serie de utilaje tehnologice și mijloace de transport care reprezintă o sursă de zgomot în perioada de construcție;

- circulația mijloacelor de transport pentru materiile prime necesare realizării lucrării, precum și traficul utilajelor de construcție din cadrul punctului de lucru (cilindri compresori, autogredere, buldozere, autobetoniere, camioane, etc.)

- activitatea desfășurată în cadrul instalațiilor de preparare mixturi asfaltice și a celor de producere a agregatelor minerale

Pe baza datelor privind nivelurile acustice ale utilajelor și mijloacelor de transport, se estimează că în condiții normale de funcționare, nivelele de zgomot în zona fronturilor de lucru variază între 50- 80 dB.

Conform prevederilor HG 493/2006 actualizată privind Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită de expunere la zgomot este de 87 dB.

Referitor la vibrații, acestea sunt generate cu precădere de echipamentele de mare tonaj. Deşi pot fi motive de apariţie a vibraţiilor în structura terasamentului, mai ales în cazul utilizării utilajelor grele, drumul analizat nu este fundat direct pe rocă de bază şi există straturi intermediare în sistemul drumului, cu rolul de întrerupere a vibraţiilor. Din acest motiv, nu se consideră că vor apărea niveluri de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de legislaţia naţională în vigoare (SR 12025/1994).

Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor în perioada de execuție a investiției

- în vederea atenuării azomotelor și vibrațiilor provenite de la utilajele de construcții și transport se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), deci utilizarea de utilaje și mijloace de transport silențioase;

- pentru a nu depăși limitele de toleranță admise ale nivelului de zgomot, în perioada de execuție utilajele și mijloacele de transport utilizate vor fi supuse procesului de atestare tehnică;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport și a utilajelor de construcție, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali a instalațiilor de preparare a betoanelor, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora pentru a nu contribui la creșterea nivelului de zgomot în zona de influență;

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcționării utilajelor, în perioada de execuție se recomandă ca programul de lucru să nu se desfășoare în timpul nopții, ci doar în intervalul orar 06,00- 22,00.

Perioada de operare

Sursele de zgomot şi vibraţii, în perioada de exploatare şi întreţinere sunt reprezentate de vehiculele aflate în circulaţie.

Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor în perioada de operare

Pentru protecția zonelor sensibile împotriva zgomotului, la sfârşitul perioadei de construcţie, se considera necesara si suficienta instituirea de restrictii de viteza in localități, conform legislatiei in vigoare.

Se consideră că nu vor fi depăşite nivelurile de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de SR 12025/1994.

### Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

### Protecția solului și subsolului

Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de execuție a investiției

- circulația utilajelor grele și a mijloacelor de transport înspre și dinspre bazele de aprovizionare cu materiale de construcție, organizări de șantier, rezultând poluanți atât de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât și de la funcționarea utilajelor în fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanți care prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților în aer, se pot depune la suprafața solului și conduce la modificări structurale ale profilului de sol sau pot fi antrenați în adăncime de către apele meteorice;

- defecțiuni ale utilajelor, reparații utilaje, alimentare cu carburanți care pot genera scurgeri accidentale de produse petroliere;

- deșeurile rezultate atât din procesele tehnologice, cât și cele menajere, prin depozitare necontrolată.

Măsuri de protecție a solului și subsolului  în perioada de execuție a investiției

- evitarea ocupării unor zone mai mari decât cele autorizate pentru amplasarea organizării de șantier, baza de utilaje, depozitarea temporară a materialelor de construcții;

- colectarea selectivă a tuturor deșeurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizați;

- se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport, sau datorită funcționării defectuoase a a cestora. În cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante (rumeguș, nisip) care vor fi stocate corespunzător în recipienți speciali în vederea eliminării prin operatori autorizați.

- refacerea solului în zonele afectate prin depozitare de materiale, staționare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial.

Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de operare a drumului

- traficul rutier care generează poluanți specifici precum NOx, SO2, CO, CO2, metale grele care prin intermediul atmosferei se pot depune pe suprafața solului conducând la contaminarea acestuia;

- apele meteorice care spală poluanții de pe platforma drumului pot ajunge la suprafața solului și ulterior se pot infiltra afectând freaticul,

- deșeurile rezultate din trafic dacă nu sunt gestionate corespunzător pot produce poluarea solului,

- sărurile folosite pentru dezgheț pe timpul anotimpului rece, în cantități mari pot afecta solul conducând la sărăturarea acestuia.

Măsuri de protecție în perioada de operare a drumului

- întreținerea rigolelor laterale ale drumului, în vederea preluării scurgerilor de ape meteorice;

- respectarea prevederilor legale pe perioada anotimpului rece privind aplicarea de săruri folosite pentru dezgheț;

- menținerea unei stări de salubritate corespunzătoare;

- monitorizarea și controlul traficului în scopul prevenirii accidentelor.

### Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Relația cu arealele sensibile

Datorită faptului că ariile naturale protejate sunt reprezentate preponderent de habitate acvatice, precum și a distanței față de amplasamentul proiectului și a faptului că acesta se va realiza într-o zonă puternic antropizată, nu va exista un impact asupra acestor arii naturale.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul

### Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Construcţia drumurilor de interes local va avea un impact pozitiv asupra mediului natural şi social din zonă. Reducerea volumului de trafic din interiorul orasului Pucioasa va conduce la scăderea poluării aerului şi a nivelului de zgomot, aceasta având un important impact pozitiv.

Condiţiile dificile de circulaţie pe drumurile care străbat localităţi conduc la sporirea timpului

de parcurgere a distanţelor şi la consum mărit de carburanţi deci la pierderi economice.

De asemenea, circulaţia în condiţii de fluenţă redusă, cu numeroase cicluri opriri – accelerări,

determină emisii mari de substanţe poluante în atmosferă precum şi înregistrarea unui nivel ridicat de zgomot in localităţi.

Construcţia drumului de legatura va aduce avantaje atât din punct de vedere al protecţiei mediului cât şi economice. Aceste avantaje se vor concretiza în:

- reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi a nivelului de zgomot;

- circulaţia în condiţii sporite de confort şi siguranţă şi cu viteză mare;

- avantaje economice, pentru utilizatorii drumului de legatura, prin reducerea consumului de carburanţi;

- dezvoltarea socio-economică a zonei.

În perioada de execuție a lucrărilor se vor adopta următoarele măsuri:

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de execuție a drumului și implicit durata de manifestare a impactului produs de lucrări;

- în porțiunile amplasate în vecinătatea zonelor locuite, activitățile specifice lucrărilor de execuție a drumului se vor desfășura numai în perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniște pe timpul nopții;

- in perimetre construite, iluminarea lucrărilor de construcții se va face astfel încat sa nu afecteze populatia şi traficul local;

- optimizarea traseelor utilajelor de construție și a mijloacelor de transport, astfel încât să fie evitate blocajele și accidentele de circulație;

- utilizarea de mijloace tehnologice și utilaje de transport silențioase;

- funcționarea la parametrii optimi a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor și a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea de puncte de curățare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor și mijloacelor de transport;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri avertizoare;

- asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice și de transport;

- in timpul lucrărilor se va urmari protejarea monumentelor, a vestigiilor istorice, a construcțiilor si amenajarilor existente; pe parcursul executiei lucrărilor se va face descarcarea de sarcina istorica a amplasamentului;

- se va asigura accesul echipelor de interventie, a organismelor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defecțiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona;

- punctele de lucru vor fi dotate cu echipamente PSI necesare interventiei in caz de incendiu.

În perioada de exploatare

- se vor respecta prevederile Ordinului 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena sănătate publică privind mediul de viață al populației

- alimentarile cu apa si toaletele din spațiile de servicii / parcari vor fi supuse procedurilor de reglementare pe linie de sanatate publica.

- Se vor intocmi programe de interventie in situatia aparitiei unor accidente cu deversare de produse periculoase, care sa prevada măsurile necesar a fi luate, echipele, dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident.

### Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului:

#### 6.8.1. Tipurile și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate

Perioada de construcție

Materialele care vor rezulta din operaţiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt asimilabile deşeurilor din construcţii şi anume:

- pământ şi materiale excavate (cod deșeu 17 05 04) -cantitate estimată: 25.000 mc;

- deşeuri de piatră şi spărturi de piatră (cod deșeu 01 04 08)- cantitate estimată:10.000 mc;

-  amestec de beton, cărămizi (cod deșeu 17 01 07)- cantitate estimată: 3.000 mc;

-  asfalturi bituminoase (altele decât cele pe baza de gudron de huilă) (cod deșeu 17 03 02)- cantitate estimată: 1.500 mc;

-  deşeuri amestecate de materiale de construcţie (cod deșeu 17 09 00)- cantitate estimată: 10.000 mc.

De asemenea, din diferite lucrări executate pentru realizarea drumului national modernizat dar și din activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier pot rezulta:

- deşeuri de lemn (cod deşeu  17 02 01);

- deşeuri de sticlă (cod deşeu 17 02 02);

- deşeuri de materiale plastice (cod deşeu 17 02 03);

- deşeuri de amestecuri metalice (cod deşeu 17 04 07);

Cantitatea estimată pentru deșeurile reciclabile/valorificabile: 2 t.

- deșeuri menajere și deșeuri asimilabil menajere (cod deșeu 20 03 01)- cantitate estimată: 1,5 t.

Perioada de operare

În perioada de operare deșeurile generate provin din activitățile de întreținere a drumului:

- material colectat în șanțuri și decantoare (nămol)- cod deșeu 19 08 05- cantitate estimată: 20t /an;

- deșeuri de ambalaje (bidoane metalice de la vopsele și diluanți utilizați pentru marcarea drumului)- cod deșeu 15 01 10*- cantitate estimată: 1 t/an.

- deșeuri menajere și asimilabile- cod deșeu 20 03 01- cantitate estimată: 50 mc/an.

#### 6.8.2. Modul de gospodărire a deșeurilor

Perioada de construcție

În conformitate cu legislația în vigoare, toate categoriile de deșeuri generate pe perioada construcției drumului vor fi colectate selectiv, stocate, transportate şi eliminate corespunzător fiecărui tip de deșeu pe baza contractelor încheiate cu operatori de salubritate locali sau agenți economici specializați autorizați.

Constructorul va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea eliminării/recuperării/valorificării:

- materialul rezultat după realizarea săpăturilor şi excavaţiilor va fi reutilizat după o analiza a acestuia; dacă materialul va fi necorespunzător pentru realizarea umpluturilor (de ex. datorită conținutului de argilă cu caracteristici de expansiune) va fi transportat la depozitele de deșeuri menajere din vecinătatea amplasamentului proiectului unde se va utiliza la acoperirea lor zilnică pentru a reduce emisiile în atmosferă și pentru a preveni accesul animalelor;

- materialul cu conținut ridicat de material biodegradabil (pământ vegetal) va fi utilizat la sfârșitul lucrărilor pentru îmbrăcare taluze, iar restul va fi transportat la alte lucrări din zonă pentru refacere zone verzi şi redare în circuit a gropilor de împrumut, precum şi pentru închiderea depozitelor de deşeuri din zona analizată şi redarea acestor terenuri circuitului natural; pământul vegetal care va fi utilizat la sfârșitul lucrărilor pentru îmbrăcare taluze va fi stocat temporar, până la finalizarea lucrărilor;

- asfalt şi piatră nevalorificate la construcţia drumului. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru ca la sfârşitul zilei de lucru sa nu rămână asfalt neturnat şi sa nu rezulte astfel deşeuri de asfalt. În cazul în care vor rezulta deșeuri de asfalt acestea vor fi transportate la stațiile de preparate asfalt pentru reintroducerea lor in procesul de fabricație. În ceea ce priveşte piatra nevalorificată ea va fi transportata in vederea reutilizării in alte fronturi de lucru sau la alte lucrări de reparație/construcţie care necesită piatră spartă;

- deșeurile menajere se vor elimina prin depozitare pe depozitele de deșeuri menajere din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- deşeurile reciclabile şi cele de ambalaje vor fi colectate selectiv şi valorificate conform legislaţiei în vigoare;

- uleiurile uzate vor fi recuperate și valorificate sau vor fi eliminate prin operatori autorizați.

- bateriile şi cauciucurile uzate vor fi recuperate și valorificate prin operatori autorizați;

- deșeurile metalice vor fi recuperate și valorificate/reutilizate;

- bidoanele in care vor fi achiziționate lacurile, vopselele şi diluanţi – utilizați în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz, sau se vor preda către opearatori autorizați în vederea eliminării conform nomelor legale.

Perioada de operare

În perioada de operare a drumului vor rezulta o serie de deşeuri specifice transportului rutier, dar şi deşeuri datorate unui comportament neadecvat al participanţilor la traficul rutier cum ar fi aruncarea de diverse amalajele. Aceste deşeuri sunt de natura deşeurilor menajere, ele vor trebui colectate şi evacuate prin grija personalului de exploatare într-un depozit ecologic de deșeuri municipale.

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaţa carosabilă in santuri şi decantoare se va colecta nămol care este asimilabil deșeurilor menajere. Santurile trebuie curăţate periodic, nămolul urmând a fi evacuat depozit de deşeuri menajere.

Ambalajele rezultate de la vopselele și diluanții utilizați pentru marcaje rutiere se vor colecta separat și se vor elimina prin operatori autorizați.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

#### 6.9.1 Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate

Perioada de construcție

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate in perioada de construcție a drumului pot fi: carburanţii (motorina) şi lubrifianţii, necesare funcţionarii utilajelor, precum şi mixtura asfaltică și emulsia bituminoasa pentru amorsarea straturilor asfaltice și vopseaua pentru marcajul rutier.

Perioada de operare

Operarea Drumului de legătură DN5 presupune utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase: carburanţii (motorina - carburant utilizat de utilaje şi în bună parte şi de vehiculele de transport; benzina); lubrifianţi; vopsele, diluanţi - utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere.

#### 6.9.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice

#### periculoase

Perioada de construcție

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura din afara şantierului, transportul carburanţilor efectuându-se cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. În zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitați carburanți.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier in stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon de lucru in ateliere specializate, unde se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

În cazul in care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa într-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

Mixtura asfaltică se va prepara în instalaţii specializate si transportată pe ampriza lucrării cu mijloace de transport specifice.

Vopseaua pentru marcaje și emulsia bituminoasă vor fi aduse in recipiente etanșe din care vor fi descărcate in utilajele de lucru specifice.

Persoana responsabilă cu gestiunea materiilor prime și materialelor va tine evidenta substanțelor şi preparatelor chimice periculoase folosite in în cadrul lucrărilor de construcție si va verifica stocarea acestora in conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorului/producătorului.

Depozitarea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase care urmează a fi folosite în activitatea de construcție se va face in spații special amenajate, prevăzute cu pardoseală impermeabilă şi bazin de retenţie pentru a colecta scurgerile/pierderile accidentale.

Produsele chimice vor fi inscripționate cu specificații privind denumirea produsului chimic, producătorul, formula chimica, limite de inflamabilitate.

Depozitul de carburanți va fi format din stații mobile independente echipate cu rezervoare etanșate, prevăzute cu bazin de retenţie pentru a colecta scurgerile/pierderile accidentale, platforma betonată in zona de alimentare, echipamente pentru situații de urgenta (incendiu).

Perioada de operare

Alimentarea cu carburanti a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura de la stații de distribuție, iar schimbarea lubrifiantilor se va executa in ateliere specializate, unde se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

Vopsele și diluanţi utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, sau eliminate conform normelor legale, dupa caz.

Personalul angajat al unităţilor specializate în lucrări de întreţinere şi reparaţii trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţa deplină a operaţiilor respective.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Din analiza aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnficativ de proiect, avand in vedere caracteristicile acestuia si faptul ca reprezinta un proiect de infrastructura rutiera, se pot aprecia ca aspecte de mediu urmatoarele:

- Generarea de deseuri;

- Realizarea efectiva a lucrarilor ce poate genera unele cantitati de praf si emisii.

In perioada de realizare a investitiei se pot genera emisii punctuale in aer si apa, reduse cantitativ.

Totodata vor rezulta deseuri la lucrarile executate si materiale folosite pentru acestea.

Nu se vor folosi resurse naturale, nu se afecteaza terenuri noi si nu se modifica utilizarea actuala a terenurilor. In acelesi timp nu se vor afecta zone protezate, avand in vedere faptul ca amplasamentul proiectului nu se afla intr-o astfel de zona.

Din cele descrise mai sus efectele posibile asupra mediului ale proiectului de fata se considera a fi minime, limite in timp si spatiu, respectiv pe durata executarii lucrarilor.

# Prevederi pentru managementul și monitorizarea mediului

### Prevederi generale

Legislația aplicabilă va fi legislația de mediu în vigoare la nivel comunitar și national.

Vor fi asigurate protejarea si relocarea, dupa caz, a utilitatilor ce deservesc utilizatorii situatii în zona adiacenta drumului, astfel încât să se minimizeze disconfortul creat de lucrări.

Vor fi asigurate condițiile de protejare a zonelor urbane posibil a fi afectate de activitatea de construcție (trafic greu, transportul si manevrarea materialelor pulverulente, afectarea temporară a drumurilor de legatura ce intersecteaza traseul obiectivului etc) dar si de exploatare a obiectivului.

Vor fi contractate lucrări de descărcare de sarcina arheologice pentru întreg amplasamentul lucrării.

### Prevederi specifice

Următoarele prevederi urmează a fi încorporate de către constructor în planul de management al mediului, și de către Beneficiar în activitatea de întreținere curentă.

Organizarea de șantier

În perioada de construcție

- Pentru realizarea oricarui punct de lucru constructorului îi va reveni obligaţia obținerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare contruirii, operării si dezafectării lucrărilor proprii (inclusiv a celor provizorii);

- Locurile în care se vor amplasa orice puncte de lucru trebuie să fie astfel aşezate încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, afectarea structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul de incintă sau în manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a autovehiculelor ce transportă materiale în cursurile de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot etc.);.

- Constructorul se va asigura ca:

o organizările de şantier să fie dotate cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi menajere, înainte ca acestea să ajungă în reţeaua de ape de suprafaţă.

o organizarile de șantier sa aiba in dotare fose septice, decantoare pentru staţia de betoane, platforme de lucru impermeabile, instalații de spalare auto-betoniere si orice alte echipamente necesare reciclării deșeurilor de productie.

o intreţinerea utilajelor specifice (spălare, reparaţii, schimbul de piese şi de ulei, alimentarea) sa se faca numai în locuri special amenajate (platforme betonate, cu decantoare pentru reţinerea pierderilor) si cu echipamente specifice.

o prin programele de lucrări si de transporturi să se reducă la un termen cât mai scurt inserţia interferenţelor potenţiale cu mediul şi vecinătăţile (viaţa populaţiei  locale şi activitatea agricolă); se adopta bune practici de gospodărire a şantierului:

  - depozitarea carburanţilor şi a altor compuşi chimici se va realiza în locuri asigurate, cu acces public restricționat şi în rezervoare potrivit reglementărilor specifice pentru fiecare compus.

  - platforma organizarii de șantier trebuie proiectată astfel incat apa pluviala sa fie colectata printr-un sistem de rigole perimetrale, reducand astfel pericolul de eroziune a lucrărilor de terasamente puse in opera / depozitelor de materiale si materii prime.

- sa isi obtina actele de reglementare necesare construirii/operării dezafectării tuturor obiectivelor proprii;

- sa asigure colectarea selectivă a deșeurilor produse pe șantier si valorificarea / eliminarea lor prin societății autorizate, si numai in depozite autorizate pentru tipurile de deșeuri produse (inert/nepericulos/periculos);

- sa realizeze eliminarea/ valorificarea acestor deșeuri si să prezinte raportări statistice conform cadrului legal existent autoritatilor de mediu, impreuna cu raportele de monitorizare de mediu.

  - sa ia toate măsurile necesare pentru depozitarea provizorie a pământului vegetal, pentru evitarea eroziunii si a antrenării acestui pe terenurile adiacente/cursurilor de apa din zona.

- Refacerea stratului vegetal pe taluz prin înierbare, la rambleu jos si prin înierbare si plantari de arbusti, la rambleu inalt (> 3-4m).

Dupa incheierea lucrărilor de construcție si de operare

- Constructorul va readuce toate suprafetele ocupate temporar, la folosință initială sau în circuitul agricol, inclusiv revegetarea zonelor afectate de lucrări;

- Beneficiarul va asigura întreținerea lucrărilor, incusiv a spațiilor verzi din nodurile rutiere si amenajarea peisagistica a drumului;

- Beneficiarul va solicita reglementarea din punct de vedere al protectiei mediului a activităților din parcari/spații de servicii.

Protecția calității resurselor de apă

În perioada de construcție

- înconjurarea depozitelor temporare de materiale de construcţie, ce pot fi spălate de apele pluviale, cu şanţuri de gardă (șanțuri de retenție) și curațarea periodica a acestor şanţuri pentru retinerea materialului antrenat de precipitații și evitarea colmatarii lor;

- se interzice spalarea vehiculelor langa cursurile de apa, canale de irigatii-desecare;

- se vor asigura drumuri de acces la lucrări, care sa traverseze cat mai putin cursurile de apa, pentru asigurarea curgerii normale a apelor de suprafață;

- se vor lua măsuri de protectie speciale a apelor de suprafață si subterane din zonele de protectie sanitara, pentru a preveni eventualele contaminari prin infiltratii sau scurgeri;

- santurile, rigolele si casiurile prevazute, ce trebuie sa preia apele meteorice si sa le canalizeze către podețe si poduri, se vor dimensiona astfel incat sa asigure o drenare corecta a caii de rulare si de a evita inundarea acesteia;

- se interzice depozitarea deșeurilor de construcții, a materialelor si stationarea utilajelor in albia cursurilor de apa;

- dotarea organizării de şantier cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi menajere, înainte ca acestea să ajungă în reţeaua de ape de suprafaţă;

- evitarea adăugării de substanţe chimice sau materiale biogene, organice sau toxice, prin spălarea utilajelor folosite pentru lucrări;

- nu se vor descarca deșeuri de orice tip, inclusiv deșeuri din construcție, in cursurile de apa, canale de desecare sau zone depresionare;

- se interzice pierderea de materiale (mai ales lapte de ciment) care ar putea spori alcalinitatea apei;

- dupa executarea lucrărilor, constructorul are obligația sa curețe albiile cursurilor de apa permanente sau temporare de materialele rămase pentru a nu obtura sectiunea de scurgere;

- materialul solid, rezultat in urma lucrărilor pregătitoare, va fi depozitat in afara zonei de lucru pentru a nu afecta scurgerea libera a apelor de suprafață;

- pentru punerea in siguranta a lucrărilor de arta (poduri şi podeţe) se vor lua măsuri de asigurare a stabilitatii albiei si a malurilor din zona acestora;

- pe perioada de executie a lucrărilor de construcție, se interzice extractia de nisip si pietris din albia minora a cursurilor de apa, fara avizul autoritatii teritoriale de gospodarire a apelor;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru apararea obiectivelor socio – economice si terenurilor riverane impotriva inundatiilor, atat pe parcursul executiei cat si pe parcursul exploatarii;

- alimentarea cu apa pentru executia lucrărilor, in cazul in care nu poate asigurata prin racordarea la rețelele existente, se va realiza din surse proprii prin pompare din puturi; forarea si exploatarea resurselor de ape subterane, inclusiv pentru parcari, se va face doar cu avizul Administratiei Nationale "Apele Romane";

- pentru apele uzate, rezultate din instalaţiile de pe şantier, limitele de încărcare cu poluanţi vor fi cele impuse de NTPA – 001, în cazul în care acestea vor fi evacuate după epurare într-un curs de apă din zona;

- pentru apele uzate, rezultate din instalaţiile de pe şantier, evacuate în sistemul de canalizare sau în stația de epurare a unei localităţi învecinate, concentraţiile maxim admisibile vor fi cele din NTPA – 002 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor”;

- dacă, după epurare, apele uzate vor fi evacuate pe terenurile învecinate, limitele ce trebuie respectate vor fi cele din STAS 9450 – 88 “Condiţii tehnice de calitate a apei pentru irigarea culturilor agricole”.

- se interzice aportul de ape in mediul subteran (puturi absorbante), chiar si dupa pre-epurare;

- punerea in funcțiune si exploatare a lucrărilor construite pe ape si care au legatura cu apele, inclusiv a eventualelor foraje de alimentare cu apa se vor face numai pe baza Autorizatiei de gospodarire a apelor.

În perioada de exploatare

- alimentarea cu apa a spațiilor de servicii, care nu se pot racorda la rețelele existente, va fi asigurata din surse proprii prin pompare din puturi; forarea si exploatarea resurselor de ape subterane se va face doar cu avizul Administratiei Nationale "Apele Romane";

- apa provenită de pe platformele drumurilor va fi colectată în şanţurile laterale ale şoselei; inainte de evacuarea scurgerilor in cursurile de apa, se va realiza o sedimentare la viteze de curgere sub 0,2-0,3m/s, care să asigure decantarea particulelor solide transportate de aceste ape si o calitate corespunzatoare a apelor care intra în albia naturala a raurilor;

- platformele pe care se vor amplasa spațiile de servicii vor fi construite cu pante care sa asigure scurgerea si colectarea apelor meteorice si vor fi echipate cu bazine de decantare – separare;

- in perioada de exploatare se vor mentine in stare de funcționare sistemul de drenaj si rigole pentru preluarea apelor pluviale;

- se vor respecta zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafață;

- in perioada de exploatare se vor mentine in perfecta stare de funcționare lucrările de colectare si drenare a apelor pluviale precum si bazinele de decantare/separare produse petroliere;

- verificarea periodică şi întreţinerea curentă a sistemelor de colectare, decantare, epurare şi evacuare a apelor meteorice;

- in funcţie de poziţia deversorului, apele pluviale epurate pot fi evacuate in cursuri de apă naturale (cu respectarea limitelor prevazute pentru indicatorii specificati in NTPA-001 şi a condiţiilor impuse de AN “Apele Române”) sau in canale de irigaţii-desecare (cu respectarea prevederilor STAS 4706 /88: condiţii de calitate pentru ape de irigaţii). Se interzice aportul de ape pluviale sau fecaloid-menajere in mediul subteran (puturi absorbante).

Protecția calității aerului

În perioada de construcție

- se vor folosi utilaje ce respecta prevederile HG 1209/2004, fiind dotate cu sisteme de reținere a emisiilor de poluant in atmosfera, intretinute corespunzator

- se va asigura verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor folosite

- viteza de circulatie trebuie restrictionata si pe suprafață drumurilor trebuie sa se aplice – la intervale regulate – apa sau alte substante de fixare cu aditivi a prafului;

- pavajul drumurilor de circulatie are un impact direct asupra sanatatii umane si pentru reducerea prafului in zonele urbane se recomanda , in special, pietrisul;

- procesele tehnologice mari generatoare de praf (de ex. umpluturile cu pământ) vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se va utiliza, permanent, umezirea suprafetelor nepavate;

- utilizarea unor echipamente moderne (statii de asfalt, statii de betoane) de producere a materialelor necesare (mixturi asfaltice / bitumuri, betoane etc) pentru construirea drumului si care sa asigure un nivel minim de emisii de poluanti in mediu;

- utilajele ce deservesc șantierul vor circula pe trasee stabilite in afara zonelor locuite, iar transportul solului si a materialelor de construcție se va face pe cat posibil acoperit;

- in timpul executarii lucrărilor de terasamente se vor folosi tehnici de lucru care sa genereze cat mai putin praf si se vor umecta suprafetele expuse la vanturi;

- se va evita descoperirea unor zone intinse de teren de stratul vegetal, diminuand astfel fenomenul de eroziune eoliana, fenomen care insoteste lucrările de construcție si care constituie o sursa suplimentara de praf;

- se vor acoperi si proteja depozitele/ gramezile de pământ sau de materiale pulverulente, pentru a evita antrenarea particulelor de praf de către vant;

- imprejmuirea cu panouri a zonelor în care se desfasoară activități generatoare de praf in exces sau in care sunt depozitate materiale în vrac;

- stropirea cu apa a drumurilor de serviciu şi a platformelor de șantier, dupa necesități, pentru a preveni emisiile puternice de praf in perioada verii;

- se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din șantier

- se vor respecta condițiile de calitate a aerului in zone protejate prevazute de STAS 12574/87 si prevederile Legii nr. 104/2011.

Protecția calității solului

În perioada de construcție

- pe șantier trebuie sa se asigure evacuarea apelor pluviale care spala suprafete mari pe care se pot afla diferite substante din eventuale pierderi de material, pentru a se evita formarea baltirilor ce se pot infiltra cu timpul in subsol, poluand solul si panza freatica; evacuarea acestora se poate face in cel mai apropiat emisar numai dupa o epurare corespunzatoare.

- va fi interzisa utilizarea de substante chimice, ierbicide etc, pentru indepartarea vegetației

- aplicarea măsurilor de atenuare pentru prevenirea eroziunii solului şi stabilizarea pantelor: replantarea suprafeţelor decopertate cum ar fi gropile de împrumut, depozitele în aer liber, acolo unde este cazul, cu tratarea finală care implică lucrări de estetica peisajului, precum şi măsuri de control al eroziunii;

- construirea rambleului din material granular cu drenaj liber si prevederea unui sistem de dirijare, colectare si decantare/separare a apelor pluviale;

- refacerea vegetației pe taluz prin înierbare (pentru rambleu jos) si înierbare si plantari de arbusti (pentru rambleu inalt, debleu);

- decopertarile trebuie replantate cat mai curand posibil, in scopul prevenirii eroziunii solului;

- păstrarea si reutilizarea stratului vegetal;

- se vor proteja si acoperi depozitele temporare de sol rezultate in urma lucrărilor de terasamente, iar surplusul va fi imprastiat si depozitat in gropi de imprumut sau in depozite definitive;

- se vor lua măsuri speciale de punere in siguranta a depozitelor de pământ in perioada de executie si de stabilizare in condiții de suprainaltare a acestora si asigurarea stabilitatii taluzurilor;

- protecţia şanţurilor de gardă împotriva torentelor, prin introducerea de şicane, anrocamente la capătul podeţelor şi în alte puncte sau pe cursuri de apă rapide bolovani şi/sau gabioane (plasă de sârmă umplută cu piatră) lângă rambleuri sau contraforturi la traversarea râurilor;

- cea mai mare parte a terenurilor utilizate /ocupate de şantierele de construcţie vor fi redate în serviciul public şi privat, prin realizarea de proiecte pe baza planurilor de urbanism ale Consiliilor Locale (refacerea folosinţelor actuale ale solului, refacerea morfologiei iniţiale);

- constructorul are obligația de a reface ecologic terenurile ocupate temporar sau a celor afectate de lucrări sau scurgeri accidentale de substante periculoase.

În perioada de exploatare

- colectarea riguroasă a apelor pluviale în scopul ameliorarii eroziunii solului.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

În perioada de construție

- prevenirea deteriorării suprafeţelor învecinate, pentru a evita pierderea si/sau afectarea habitatelor floristice şi faunistice;

- refacerea vegetației imediat dupa incheierea lucrărilor;

- decantarea apelor colectate de pe drum, precum şi separarea eventualilor compusi petrolieri, în vederea epurării inainte de deversarea in cursurile de apa receptoare, fie ele de tipul canale de desecare-irigatii sau cursuri de apa locale (pesti, amfibieni etc), curatarea canalelor de irigatii si/ sau desecare va fi efectuata vara tarziu si toamna si in acest sens, pentru protejarea speciilor de amfibieni existente (in vederea impiedicarii migratiei acestora), in zona canalelor este necesara bararea locală a acestora cu plasă fină, inainte de decolmatare.

- în vederea atenuării unui potenţial impact negativ în perioada de cuibărire, este recomandata îndepărtarea vegetaţiei de tipul arbustilor si arborilor izolati de pe amplasamentul drumului numai vara tarziu si toamna.

Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor

În perioada de construcție

- se va alege cu atentie itinerariul rutelor de transport pentru a evita, pe cat posibil, tulburarile cauzate de zgomot si vibratii;

- basculantele, mai ales, vor trebui sa functioneze cat mai departe posibil de asezarile umane;

- lucrările ce trebuie sa se desfasoare la distante mai mici de 200 m de zonele populate, se vor desfasura numai pe timpul zilei (6,00. – 22,00) sau vor fi izolate cu panouri fonice;

- depozitarea materialelor pe șantierul de construcție trebuie sa se faca astfel incat sa se creeze bariere acustice in directia asezarilor umane;

- pentru respectarea limitei maxim admise (conform normelor in vigoare) pentru zgomotul produs de staţiile de betoane / asfalt, sortare/măcinare (masurat la fatada cladirilor) aceste utilaje vor fi amplasate la peste 250 m distanta de zonele rezidentiale si siturile Natura 2000;

- tot pentru diminuarea zgomotului, gropile de imprumut vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezidentiale si siturile Natura 2000.

În perioada de exploatare

- pe baza masuratorilor nivelului de zgomot din perioada de operare, se vor putea stabili eventualele măsuri suplimentare necesare, cum ar fi limitari de viteza.

Protecția peisajului

În perioada de construcție

- perturbarile vizibile, ca de exemplu norii de praf din construcţie vor fi atenuate printr-o bună gestionare a șantierului, ca de exemplu stropirea cu apă a suprafetelor nepavate, a drumurilor şi punctelor de lucru;

- dupa terminarea lucrărilor se va realiza refacerea suprafetelor prin nivelare si acoperire cu vegetație in scopul realizarii de spații verzi si amenajari peisagistice.

- pentru realizarea reconstrucţiei elementelor naturale vor trebui analizate caracteristicile bioclimatice şi geomorfice ale zonei, ca si principalele tipuri de vegetație existente;

- in alegerea speciilor de vegetație va trebui sa se tina seama de coerenţa cu flora şi vegetația locala si usurinta inradacinarii.

În perioada de exploatare

- refacerea vegetației prin semanarea de iarbă şi plantarea de arbuşti va avea efect rapid în acoperirea zonelor de sol decopertat şi a pantelor expuse si va prezenta efecte estetice imediate;

- impactul construirii drumului asupra peisajului este atenuat, intr-o oarecare masura, prin mascarea cu vegetaţie a structurilor şi un proiect arhitectonic care să integreze structurile în mediul înconjurător.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

- Nu este cazul.

# Lucrări necesare organizării de şantier

### Localizarea organizării de şantier:

Organizarea de șantier se va realiza in intravilanul orasului Pucioasa, in vecinatatea lucrarilor propuse a se amenaja, pe un amplasament ce se afla in proprietatea UAT Pucioasa si va fi pus la dispozitie de catre aceasta institutie.

### Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier (realizare drumuri de acces, racordare la utilităţi, transport materiale)

Pentru amenajarea organizării de șantier sunt prevăzute următoarele lucrări:

- delimitarea și împrejmuirea incintelor organizărilor de șantier și delimitarea zonelor antreprenorului si subantreprenorilor;

- pregătirea suprafeței in vederea amplasării dotărilor prevăzute prin lucrări de desțelenire, îndepărtarea deșeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare si compactare ținându-se cont de destinația ulterioara a terenului (birou, parcare, depozite materiale, căi de acces, platforme pentru calarea automacaralelor si a autopompei de beton, etc.);

- se vor trasa pe teren amplasamentul construcțiilor, drumurile de acces, spațiile destinate antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite, parcări pentru vehiculele și utilajele utilizate pentru realizarea proiectului;

- se vor organiza depozitele de materiale, materii prime și deșeuri:

- platforme betonate pentru stocarea temporară a pământului excavat și de umplutură, balastului, nisipului, asfaltului uzat, prevăzute cu șanțuri perimetrale pentru colectarea pierderilor antrenate de apele pluviale și decantor pentru preepurarea apelor pluviale;

- zone betonate, acoperite și împrejmuite pentru stocarea/depozitarea temporară a uleiurilor, vopselelor, diluanților, emulsiei pentru mixtura asfaltică, pieselor de schimb, deșeurilor colectate selectiv etc.

- se vor amplasa containerele cu destinație birouri, magazii, laborator de materiale de construcție;

- se vor amplasa stațiile pentru fabricarea mixturilor asfaltice și betoanelor toate omologate la nivel european și prevăzute cu sisteme de captare și reținere a emisiilor de poluanți;

- montarea de separatoare de produse petroliere în zonele în care vor fi amenajate parcările și zonele de gestionare a hidrocarburilor (carburanți, uleiuri)

- carburanții necesari funcționării utilajelor și mijloacelor de transport nu se vor stoca în cadrul organizărilor de șantier; carburanții se vor aproviziona periodic, în funcție de necesități, cu ajutorul unei cisterne auto;

- se vor asigura utilitățile:

- alimentarea cu energie electrica prin racord contorizat la LEA cea mai apropiata; alimentarea cu energie electrica trifazata prin racordare de la rețea in tablouri electrice, tipizate, cu împământări verificate prin buletine PRAM, întrerupător general si prize 220/380 V; tablourile electrice vor fi semnalizate cu panourile: pericol de electrocutare si pericol general, conform prevederilor legale in vigoare;

-   alimentarea cu apa potabila se va sigura de către constructor, îmbuteliată în recipienți de plastic, iar apa industrială necesară organizării de șantier (preparare beton, stropire drumuri de acces si zone de lucru, spălare utilaje/echipamente, uz menajer) va fi furnizată dintr-un puț forat ce se va executa pe amplasamentul organizării de șantier, obținând în prealabil aviz de gospodărire a apelor de la Direcția Apelor;

- asigurarea colectării si epurării apelor uzate menajere si tehnologice in funcțiile de condițiile locale; apele uzate rezultate din activitatea organizărilor de șantier (ape uzate rezultate de la spălarea betonierelor și altor utilaje/echipamente sau anumitor componente) se vor preepura în decantoare și ulterior se vor refolosi în diferite procese (preparare beton) sau se vor preepura în separatoare de produse petroliere si se vor colecta în fose septice vidanjabile (ape de la spălarea utilajelor/echipamentelor sau anumitor componente); apelor uzate menajere de la birouri și laboratoare se vor colecta în fose septice vidanjabile; se vor instala de o firma specializata toalete ecologice în cadrul organizării de șantier și pe locații stabilite de conducătorii punctelor de lucru, firma care va asigura buna funcționare a acestora; apele pluviale din cadrul organizării de șantier vor fi colectate si preepurate înainte de evacuarea din cadrul amplasamentului; apele pluviale din zona depozitelor de materiale pulverulente se vor colecta prin șanțuri perimetrale preepurate în decantoare și ulterior se vor scurge liber pe suprafața terenurilor învecinate sau se vor evacua în canale de irigații sau cursuri de apă; apele pluviale din zona parcărilor utilajelor și mijloacelor de transport se vor colecta prin șanțuri perimetrale se vor preepura în decantoare și separatoare de produse petroliere și ulterior se vor scurge liber pe suprafața terenurilor învecinate sau se vor evacua în canale de irigații sau cursuri de apă;

-  se vor aduce si se vor amplasa pichetele PSI si se vor semnaliza conform prevederilor HG nr. 971/2006;

-    se vor monta proiectoare, in număr suficient pentru iluminarea totala, pe timp de noapte, a obiectivelor.

-    masa pentru personal se va asigura în cea mai apropiata localitate, personalul fiind transportat la unitățile de alimentație publică cu mijloacele auto ale antreprenorului.

-  accesul în incinta şantierului se face numai prin locurile special amenajate, pe baza de legitimației de serviciu.

- Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru construcții si a instalațiilor de ridicat se realizează numai pe căile de acces auto, pe baza de foaie de parcurs. După ieșirea fiecărui autovehicul din incinta șantierului un lucrător desemnat de seful de șantier va face curtenie, daca este cazul, pe drumul public în zona adiacentă şantierului.

- In incinta șantierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru este interzisa, excepție făcând utilajele de construcții. Autovehiculele vor parca in locurile special amenajate.

Traficul de şantier

Traficul de şantier va consta din vehiculele necesare transportului de materiale de construcţie, transportul deşeurilor rezultate în perioada de execuţie, precum şi alte activităţi înrudite (transport de carburant la utilaje, transport de apă şi alimente pentru personalul de execuţie, transport de pasageri pentru supraveghere şi control etc.).

Utilaje/vehicule necesare realizării lucrărilor sunt:

- buldoexcavatoare;

- excavatoare;

- încărcătoare frontale;

- vibrocompactori pe pneuri;

- cilindrii vibrocompactori;

- autocamioane/autobasculante de diferite capacitati in general de peste 16 tone,  - autodumpere;

- autocisterne, autoizoterme pentru transport produsele bituminoase la cald;

- repartitoare mixturi asfaltice;

- autobetoniere si pompele de beton;

- autogredere;

- macarale;

- trailere pentru transportul utilajelor, a elementelor prefabricate mari si a altor piese grele;

- autocisterne pentru transportul carburantilor.

Pe perioada construcției vor fi utilizate și vehicule pentru transportul angajaților.

Cea mai mare intensitate a traficului este estimată în perioadele de lucru la terasamente şi de realizare a lucrărilor din beton, iar cea mai mică intensitate în timpul operaţiunilor de realizare a sistemului rutier.

De asemenea, s-a luat în consideraţie traficul de la începutul şi sfârşitul zilei de lucru (comun tuturor fazelor de construcţie) când autocamioanele sunt retrase din traseu şi parcate pe timpul nopţii.

Astfel, manevrarea materialelor atat pe amplasamentul organizarilor de șantier, cat si al fronturilor de lucru, numarul si tipul utilajelor depind de tipul lucrărilor executate, acestea variind de la o operatiune la alta. Graficul de excutie al lucrărilor va fi insotit si de un grafic privind utilizarea echipamentelor, utilajelor si vehiculelor.

Transportul materialelor

Agregatele minerale utilizate pentru realizarea investișiei (piatra naturala, balastul, nisipul) vor fi cumpărate de la cariere/balastiere existente in zona amplasamentului, reglementate ANRM.

Transportul agregatelor de la cariere/balastiere la zona proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri nationale si/sau locale, dupa caz. În cadrul organizărilor de șantier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport și încărcătoare frontale.

Diferite construcții sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor încărca/descărca cu macarale, automacarale sau motostivuitoare.

Armatura metalica  se va transporta cu autocamioanele, se va descărca in depozit și se va pune în operă cu automacaraua.

Lemnul (cheresteaua) se va transporta cu autocamioanele, se va descărca în depozit si se va pune in opera prin manipulare manuala.

Betonul se va prepara in stația de betoane a antreprenorului, se va transporta cu autobetonierele si se va turna cu autopompa de beton.

Materialele paletizate se vor transporta cu autocamioanele si se vor încărca/descărca si transporta pe nivelul la care este nevoie cu automacaraua.

In prima zi de lucru in șantier tuturor lucrătorilor li se va efectua un instructaj privind securitatea si sănătatea in munca, cu durata de 8 ore pentru ai familiariza pe lucrători cu particularitățile si condițiile specifice locurilor de munca.

Metodologia implementată pentru identificarea măsurilor de protecţie colectivă care va fi adoptată şi pentru utilizarea controlului echipamentelor de protecţie colectivă are ca scop identificarea tuturor necesităţilor din acest domeniu care au fost adoptate conform metodelor de construcţie şi proceselor utilizate, pericolelor speciale asociate şi constrângerilor locale:

Toate persoanele implicate in proiect vor fi obligate, la intrarea pe șantier, sa poarte echipamentul de protecție adecvat, cel puțin, cască și încălțăminte de protecţie. În funcţie de natura riscurilor, pot fi utilizate si mănuși, salopetă, jachetă de protecție, vestă reflectorizantă, pelerină de ploaie, ochelari de protecţie, mască cu vizor, mască de sudare, semimască respiratorie, mască de protecţie, antifoane, dopuri de urechi.

Pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru diminuarea impactului activităţilor asupra factorilor de mediu şi socio-economici va fi necesară respectarea următoarelor recomandări:

În perioada de construcție

- locurile în care se vor amplasa puncte de lucru (organizarea de șantier- stația de betoane, stație de mixturi asfaltice, stații sortare agregate minerale, etc) trebuie să fie astfel aşezate încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, afectarea structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul de incintă sau în manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a autovehiculelor ce transportă materiale în cursurile de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot etc.);

- pentru realizarea oricărui punct de lucru constructorului îi va reveni obligaţia obținerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare construirii, operării si dezafectării lucrărilor proprii (inclusiv a celor provizorii);

- dotarea cu toalete ecologice sau cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi menajere, înainte ca acestea să ajungă în apele de suprafaţă;

- dotarea cu decantoare pentru staţia de betoane, platforme de lucru impermeabile, instalații de spălare auto-betoniere si orice alte echipamente necesare reciclării deșeurilor de producție;

- întreținerea utilajelor specifice (spălare, reparaţii, schimbul de piese şi de ulei, alimentarea) să se facă în unități specializate, iar în caz de defecţiuni, activităţile necesare remedierii acestor defecţiuni sa se facă numai în locuri special amenajate (platforme betonate, cu şanţuri de gardă pentru reţinerea pierderilor şi decantoare) si cu echipamente specifice;

- prin programele de lucrări si de transporturi să se reducă la un termen cât mai scurt inserţia interferenţelor potenţiale cu mediul şi vecinătăţile (viaţa populaţiei locale şi activitatea agricolă); in acest sens se impune folosirea, in principal, a rutelor de transport din afara zonelor urbane;

- adoptarea de bune practici de gospodărire a şantierului:

- depozitarea uleiurilor, vopselelor, diluanților, emulsiei pentru mixtura asfaltică, pieselor de schimb, deșeurilor colectate selectiv numai în spații special amenajate, asigurate, ferite accesului publicului;

- apa pompată din excavaţii va fi evacuată în receptorul natural cu ajutorul decantoarelor care au sarcina de a reduce încărcarea cu particule în suspensie şi de a diminua turbiditatea apei;

- platforma organizării de șantier trebuie proiectată astfel încât apa pluviala sa fie colectata printr-un sistem de rigole perimetrale, reducând astfel pericolul de  eroziune a lucrărilor de terasamente puse in opera/depozitelor de materiale si materii prime;

-	colectarea selectivă a deșeurilor produse pe șantier si valorificarea/eliminarea lor prin societății autorizate, si numai in depozite autorizate pentru tipurile de deșeuri produse (inert/nepericulos/periculos);

-	înregistrarea datelor privind cantitățile şi modul de gestionare a tuturor categoriilor de deșeuri generate si raportarea acestor date, împreuna cu rapoartele de monitorizare de mediu către autorităților competente în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

-	luarea măsurilor necesare pentru depozitarea provizorie a pământului vegetal, pentru evitarea eroziunii si a antrenării acestui pe terenurile adiacente/cursurilor de apa din zona;

-	refacerea stratului vegetal pe taluz prin înierbare, la rambleu jos si prin înierbare si plantari de arbuști, la rambleu înalt (> 3-4m).

După încheierea lucrărilor de construcție

- constructorii vor avea obligația sa readucă la folosința inițiala sau in circuitul agricol, inclusiv revegetarea zonelor afectate de lucrări toate suprafețele ocupate temporar; beneficiarul va asigura întreținerea lucrărilor, inclusiv a spațiilor verzi din intersecții, nodurile rutiere, spațiile pentru servicii si amenajarea peisagistica a drumului;

- beneficiarul va solicita reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a activităților din spațiile pentru servicii.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

La finalizarea lucrărilor de construcție, constructorii au obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate şi situate de-a lungul traseului (inclusiv gropi de împrumut).

Astfel, zonele afectate de lucrările de construcție vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, așternerea de pământ vegetal, plantare vegetație specifica zonei (taluzuri, organizări de șantier, fronturi de lucru, drumuri de acces temporare, gropi de împrumut). Utilizarea plantelor nu va avea numai un scop estetic ci și de reconstrucție a elementelor naturale.

O atenţie specială se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrărilor:

- limitarea la minimul necesar a suprafeţei ocupate;

- înainte de inceperea activității de construire, solul vegetal va fi excavat şi depozitat într-un depozit special astfel încât, la terminarea lucrărilor, să asigure materialul de refacere a structurii vegetale a solului;

- refacerea structurii solului prin discuire si aşezarea solului vegetal.

Prin reconstrucţia ecologică, se vor îndeplini urmatoarele obiective:

- reducerea impactului lucrărilor;

- protectia solului impotriva eroziunii;

- restaurarea vegetației afectate de-a lungul aliniamentului;

- stabilirea unei conexiuni vizuale a infrastructurii rutiere cu mediul adiacent;

- completarea aplicabilității altor măsuri corective și/sau preventive;

- avantajul integrarii în peisaj a elementelor asociate infrastructurii și îmbunătățirea calității esteticii mediului.

Activitățile legate de integrarea noilor lucrări în mediu si peisaj se vor baza in principal pe utilizarea solului, restaurarea vegetației existente si integrarea infrastructurii rutiere in peisaj. Pentru respectarea acestor condiții, vor fi utilizate urmatoarele criterii de replantare:

- Zonele ocupate temporar de-a lungul terenurilor cultivate vor fi retrocedate din punct de vedere morfologic, inainte de fertilizare si intinderea solului vegetal.

- Plantarea ulterioara a culturilor eliminate va fi realizata dupa criteriile proprietarilor.

- Curatarea si taluzurile terasamentului generate de lucrările de infrastructura vor fi refacute prin fertilizare si intinderea stratului de pământ vegetal si mai tarziu, prin insamantare hidraulica cu specii de iarba.

- De asemenea, s-a considerat restaurarea unor zone de ocupare definitiva, intre aliniament si drumurile prevazute. Fiind o zona plana, unde predomina culturile, lucrările vor fi integrate pe cat posibil in mediu, si numai zonele din apropierea taluzurilor mari care sunt vizibile vor fi re-vegetate. Aceasta re-vegetare consta in remodelarea terenului si fertilizarea vegetala a terenului.

- Refacerea zonelor afectate de șantier pentru drumurile tehnologice, zonele de pastrare si pichetare, etc prin acoperirea cu sol vegetal si cultivarea de iarba.

În cadrul activităților de replantare prevazute si în special pentru selectionarea speciilor de vegetație se vor lua în considerare aspecte precum disponibilitatea solului vegetal de-a lungul aliniamentului, clima și vegetația existenta. În cadrul lucrărilor de replantare care vor fi realizate pentru integrarea peisajului, solurile vegetale extrase din zona aliniamentului vor fi reutilizate, care vor permite prezenta semintelor perfect adaptate la clima si la condițiile solului, ceea ce presupune economii importante la cantitățile care vor fi executate.

Se va realiza un echilibru al solului vegetal, tinand cont de solul vegetal original din cadrul indepartarii pământului prin excavații, si cel cel necesar pentru suprafetele definite in cadrul proiectului. In general se consideră o medie de 20 cm grosime a stratului de sol vegetal.

Pentru a reduce impactul drumului national asupra mediului şi pentru a contopi pe cât posibil noile lucrări cu peisajul se recomandă:

- tratarea rambleurilor și debleurilor mici pe terase în trepte (atunci când este posibil); tratarea celorlalte parcele care nu se mai pot cultiva (nu sunt accesibile, sunt prea mici sau sunt prea departe de ferme);

- plantarea rambleurilor cu plante erbacee specifice zonelor. La baze si berme, se vor planta arbori de talie mica și arbuşti.

- plantarea zonelor spațiilor pentru servicii cu arbori, arbuști si iarba.

- alte măsuri sunt reprezentate de realizarea de amenajări peisagistice pentru parcări, sensuri giratorii, intersecții, spații pentru servicii.

Planificarea intervenţiilor verzi se va realiza cu scopul îmbunătăţirii demarării dezvoltării proceselor spontane care în viitor pot deveni independente şi capabile să dezvolte şi să accentueze capacitatea sistemului natural. În acest scop este necesară organizarea unor intervenţii specifice prin care să se depăşească cu succes faza critică de recuperare iniţială, de obicei mai îndelungată şi mai dificilă. Aceste intervenţii trebuie să păstreze, ori de câte ori va fi posibil, recuperarea vegetaţiei şi faunei autohtone pentru ca sistemul să evolueze într-o stare naturală. Rezultatul plantării “artificiale” este reconstrucţia unei structuri dinamice în care trebuie să se acorde o atenţie deosebită echilibrului. Este necesar ca distribuţia plantelor să încerce să copieze formele naturale şi să asigure o legătură între nou şi existent. Plantele selectate pentru acest proiect vor fi numai specii locale. Este clar că aceste plantări, în faza de înrădăcinare şi primă creştere va fi în orice caz artificială, deoarece vor fi făcute de om şi vor determina afânări şi le vor face să se distingă de restul comunităţilor existente; însă cu timpul sistemul va putea evolua independent, oferind în final o situaţie cât mai naturală posibil.

Reconstrucţia ecologică a fost propusa pentru următoarele zone:

- rambleuri și debleuri;

- sensuri giratorii si intersectii;

- zonele spațiilor pentru servicii;

- zonele cu lucrări de instalații auxiliare.

Pentru prevenirea accidentelor vor fi luate măsuri de management corespunzatoare:

- datorită folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa curatarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in funcțiune numai dupa remedierea eventualelor defecțiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier sau drumurile publice.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- la sfârșitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deșeurile.

În caz de incident asupra mediului trebuie întocmit un plan care prevede măsurile de intervenție pe care personalul trebuie sa le ia pentru reducerea impactului asupra mediului. Acţiunile corective şi preventive luate trebuie să fie proporţionale cu amploarea reală sau potenţială a neconformității.

Cele mai frecvente incidente asupra mediului datorate lucrărilor de construire a infrastructurii de transport sunt:

- scurgeri sau pierderi de hidrocarburi, benzina, motorina, lubrifianți, uleiuri prelucrate, ulei hidraulic sau alți solvenți.

- deversarea de ape uzate si pluviale.

În cazul în care se semnalează un incident de mediu, se procedează la identificarea naturii si nivelului incidentului în scopul de a acţiona în mod corespunzător si a limita consecinţele asupra mediului.

Tipurile de incidente asupra mediului se pot clasifica in 3 categorii:

- Nivel 1 – incident minor – nu prezintă risc de contaminare a zonelor sensibile;

- Nivel 2 – incident semnificativ – risc de contaminare a zonelor sensibile;

- Nivel 3 – incident major – contaminarea zonelor sensibile.

Măsurile de intervenție necesare pentru fiecare categorie de incident sunt:

- Nivel 1 – incident minor:

- Curățare folosind un kit disponibil pe șantier.

- Nivel 2 – incident semnificativ:

- Curățare folosind un kit disponibil pe șantier sau alte resurse externe (excavare,

pompare).

- Nivel 3 – incident major:

- Curățare folosind un kit disponibil pe șantier sau alte resurse externe (excavare, pompare) și decontaminare.

În cazul sesizării unui incident se vor opri lucrările si se vor lua măsurile de intervenție corespunzătoare in vederea minimizării impactului asupra mediului. Daca va fi necesar se va mobiliza echipa de intervenție si se va utiliza echipamentul de intervenție in cel mai scurt timp. Totodată se vor anunța autoritățile competente pentru protecția mediului. Managerul de proiect este responsabil pentru notificarea către autoritățile competente de mediu si Inginer/Beneficiar, in cazul in care un incident/accident are sau poate avea un impact asupra factorilor de mediu.

# Anexe – Piese desenate

Piesele desenate proiectate se pot regasi anexate prezentei documentatii.

Intocmit,

Ing.  Cosmin Nastasa