| Memoriu de prezentare întocmit conform L. 292/2018 |  |  |  |  | Denumire Proiect Amplasare „Incinerator deșeuri animale" Beneficiar S.C. PROTECH INNOVATION S.R.L. Locație obiectiv Sat Suceagu, comuna Baciu, str. Principala, nr.130M, jud. Cluj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revizie | Data | Elaborat de | Verificat de | Document asumat |  |
| Rev.1. | 12.02.2020 | C.Stejeroiu | C.Stejeroiu |  |  |

Cuprins

Introducere	4

Secțiunea I – Elemente introductive	5

Denumirea proiectului	5

Secțiunea II – Titular	6

II.1. Numele; date de contact	6

Secțiunea III - Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	6

III.1. Rezumatul proiectului	6

III.2. Justificarea proiectului	9

III.3. Valoarea investiției	9

III.4. Perioada de implementare propusă	9

III.5. Planșe	9

III.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele)	12

III.6.1. Profilul și capacitățile de producție	12

III.6.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)	13

III.6.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea	16

III.6.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora	17

III.6.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă	17

III.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției	17

III.6.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	17

III.6.8. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare	17

III.6.9. Metode folosite în demolare	18

III.6.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare și folosire ulterioară	18

III.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate	18

III.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	18

III.6.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului	19

III.6.14. Alte autorizații cerute pentru proiect	19

Secțiunea IV – Descrierea lucrărilor de demolare necesare	19

Secțiunea V – Descrierea amplasării proiectului	20

V.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare	20

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	20

V.3. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia	20

V.4. Politici de zonare şi de folosire a terenului	21

V.5. Arealele sensibile	21

V.6. Cordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	21

V.7. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	21

Secțiunea VI - Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile	21

VI.1. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	21

VI.1.1. Protecţia calităţii apelor	21

VI.1.2. Protecţia aerului; protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	25

VI.1.3. Protecția împotriva radiațiilor	38

VI.1.4. Protecția solului și a subsolului	38

VI.1.5 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	38

VI.1.6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	39

VI.1.7. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	39

Secțiunea VII – Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	45

VII.1. Impactul asupra populației și asupra sănătății populației	45

VII.2. Impactul asupra biodiversității	45

VII.3. Impactul asupra factorului de mediu sol	45

VII.4. Impactul asupra factorului de mediu apă	46

VII.5. Impactul asupra factorului de mediu aer	46

VII.6. Impactul direct	46

VII.7. Impactul indirect	46

VII.8. Impactul cumulat	46

VII.9. Extinderea impactului	47

VII.10. Magnitudinea și complexitatea impactului	47

VII.11. Probabilitatea impactului	47

VII.12. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului	47

VII.13. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	47

Secțiunea VIII - Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.	48

Secțiunea IX-Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe /strategii/documente de planificare	49

Secțiunea X - Lucrări necesare organizării de șantier	49

Secțiunea XI - Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	50

Secțiunea XII - Piese desemate	51

Secțiunea XIII - Aspecte legate de rețeaua natura 2000	51

Secțiunea XIV - Aspecte legate de legătura cu apele	51

XIV.1. Localizarea proiectului	51

XIV.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă	51

XIV.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz	52

# Introducere

Prezentul document, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, a ținut cont de normativul de conținut propus în cadrul Anexei.

Scopul prezentei documentaţii este de a identifica, evalua şi prezenta o evaluare inițială a impactului potenţial  asupra mediului pe care acest proiect îl poate avea, analizând efectele semnificative directe și indirecte ale acestuia.

Orice proiect, plan sau program, produce pe lângă efectele directe (pentru care a fost conceput) şi o serie de efecte indirecte care trebuiesc gestionate în scopul conformării cu reglementările pe linie de protecţie a factorilor de mediu.

Necesitatea gestionării tuturor efectelor determinate, răspunde şi unor principii ce stau la baza legislaţiei de protecţie a mediului:

- iniţierea din timp a unor măsuri care să reducă sau să elimine efecte nedorite;

- evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor privind alegerea tehnologiei optime;

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 11, lit. b) instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Proiectul nu se incadreaza în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

# Secțiunea I – Elemente introductive

## Denumirea proiectului

Amplasare „Incinerator deșeuri animale“

# Secțiunea II – Titular

## II.1. Numele; date de contact

Titular: S.C. PROTECH INNOVATION S.R.L.

  - Adresa: com FLOREȘTI, str.AVRAM IANCU nr. 408F

  - Adresa PUNCT LUCRU: com BACIU, sat SUCEAGU, nr. 130M

  - Telefon, fax: 0743-977162, 0741515-180

  - Web: www.PROTECHINNOVATION.ro

  - Profil: Industrial

  - Activitate principală: Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase CAEN 3821

  - Forma de proprietate: Privată

  - Reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare:

CRIȘAN AVRAM CONSTANTIN,

CNP 1870225303917

avicrisan@gmail.com

  - Responsabil protecția mediului:

STEJEROIU Călin

stejeroiuovidiucalin@gmail.com

# Secțiunea III - Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

## III.1. Rezumatul proiectului

Prin prezentul proiect se prevede instalarea și funcționarea unui incinerator de deșeuri animale tip container transportabil pe roți (modular) și spațiile anexă necesare funcționării acestuia.

Suprafața terenului este de 1482 mp, din care societatea a închiriat 150 mp suprafață construită și 50 mp spațiu exterior protejat (platformă betonată existentă) și este identificat prin extras de carte funciara 1466/SUCEAG, NR. CADASTRAL 50445 (atașat).

Construcția existentă are toate instalațiile necesare funcționării obiectivului și sunt asigurate de către locator în baza Contractului nr.1017-25.11.2019 încheiat între SERGENT PAPER SRL în calitate de locator și PROTECH INNOVATION SRL în calitate de locatar.

Conform PUZ zonificarea funcțională: zona pentru servicii, zona pentru industrie si depozitare.

Destinația halei va fi: incinerator animale cu suprafața totală 1482 mp, din care:

    - 150 MP SUPRAFAȚĂ EXISTENTĂ CONSTRUITĂ închiriată

    - 50 MP SUPRAFAȚĂ EXTERIOARĂ PROTEJATĂ BETONATĂ EXISTENTĂ închiriată conform contract.

Conform Plan de încadrare în zonă atașat, distanța incineratorului față de prima locuintă este mai mare de 500 m, sunt respectate cerințele stipulate de ORDIN 119/2014.

Conform PUZ zonificarea funcțională: zona pentru servicii, zona pentru industrie și depozitare.

Proiectul deține ACORDUL PRIMĂRIEI BACIU NR.012-IV-08.01.2020 privind amplasarea incineratorului de animale în sat SUCEAGU, str. Principală, nr.130M.

Având în vedere:

- NORME METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

art. 42 Definiţie

- Autorizaţia de construire/desfiinţare este, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Lege, actul final de autoritate al administraţiei publice competente potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor,inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, după caz.

- Lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se autorizează, de regulă, odată cu lucrările de construcţii, constituind împreună cu acestea lucrările de bază. În anumite situaţii, lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se pot autoriza separat.

(2^1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Lege, branşamentele şi racordurile aferente reţelelor edilitare se autorizează de către primarul general al municipiului Bucureşti, în situaţia în care acestea sunt incluse în documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale. (la 30-07-2010 Alin. (2^1) al art. 42 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.)

(3) Potrivit definiţiei cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege, instalaţiile aferente construcţiilor sunt echipamentele care asigură utilităţile - apă, canal, energie electrică şi termică, ventilaţii, comunicaţii, etc. – necesare funcţionării construcţiilor, care sunt situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie.

(4) Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. 2 la Lege.

- In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Anexa 2

Instalaţii aferente construcțiilor-Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu incorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.

- In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.11, alin (1)

art. 11

Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor

o) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

- Adresa Primăria Baciu nr.154/IV/29.01.2020

proiectul nu necesită Certificat de urbanism.

Obiective punctuale urmărite prin proiect

Proiectul prezintă următoarele destinaţii pentru încăperile propuse:

- Hală incinerator deșeuri animale, A=150 mp (pardoseală → beton elicopterizat);

- Platforma betonată exterioară pentru amplasare rezervoare GPL, A=50 mp.

Încadrarea în planul de urbanism

Regimul juridic

Imobilul în suprafață de 1482 mp, identificat prin CF1466/SUCEAGU, NR. CADASTRAL 50445 (atașat), se află în intravilanul comunei Baciu, sat Suceagu și aparține S.C. Sergent Paper S.R.L.

Regimul economic

Conform PUG, imobilul aparține Zonei Unităților Industriale și de Depozitare Existente, situate în exteriorul limitei protejate a satului Suceagu.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

  - la Nord-Vest → amplasament S.C. Sergent Paper S.R.L.

  - la Sud-Est → teren liber, parcele extravilan;

  - la Sud-Vest → teren liber, parcele extravilan;

  - la Nord-Est → teren proprietate privată și drum acces;

## III.2. Justificarea proiectului

Amplasarea incineratorului destinat eliminării deșeurilor de natură animală vine în sprijinul  operatorilor economici care prin natura activității lor generează și au obligația de a gestiona aceste tipuri de deșeuri conform legislației de mediu și DSV. De asemenea, proiectul a fost gândit şi conceput și în sprijinul UAT-urilor în vederea gestionării corespunzătoare a deșeurilor de cadavre animale generate pe teritoriile avute în administrare.

Menționăm că la ora actuală, cei doi operatori regionali care asigurau aceste servicii, respectiv SC. PROTAN SA și SC. STERICYCLE ROMANIA SRL., și-au încetat activitatea (faliment în primul caz, încetare activitate incinerator SRCL-PL Cluj).

## III.3. Valoarea investiției

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 750.000 lei fără TVA

## III.4. Perioada de implementare propusă

Se preconizează ca întregul proiect să se deruleze pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2020 , astfel:

- Obținere acorduri și autorizații necesare funcționării obiectivului;

- Amplasarea utilajelor pe amplasament,lucrări de finisaje la interior, asigurarea racordurilor

- luna mai - iunie 2020 – dare în folosință.

## III.5. Planșe

Plan încadrare în zonă

Plan de situație amplasament

Plan de situație incinerator

## III.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele)

### III.6.1. Profilul și capacitățile de producție

INSTALAȚIE INCINERARE DEȘEURI ANIMALE:

- Hală incinerare deșeuri animale, cameră frigorifică depozitare deșeuri animale, spațiu depozitare deșeuri cenușă incinerare cu A= 150 mp (pardoseală → beton elicopterizat)

- Platformă betonată și impermeabilizată pentru amplasare rezervoare GPL ( 2 buc.)

- Capacitatea de incinerare este de:

- 300 kg/h, 2400 kg/zi, 624 to/an deșeuri animale;

- 4 cicluri incinerare/zi, 20 cicluri incinerare/săptămână, 1040 cicluri/an.

### III.6.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Prin prezentul proiect se prevede instalarea și funcționarea unui incinerator de deșeuri animale tip container transportabil pe roți și spațiile anexă necesare funcționării acestuia.

TIP ECHIPAMENT: Incineratorul INCINERPRO i1000HP este un incinerator ecologic pentru deșeuri de origine animală și produse derivate.

TIPUL DE TEHNOLOGIE: incineratorul este dotat cu o cameră de postcombustie (secundară) care are rolul de a neutraliza gazele de ardere rezultate în urma incinerării deșeurilor din camera de ardere, prin retenția acestor gaze timp de minim 2 secunde la o temperatură de peste 8500C.

DESCRIERE GENERALĂ COMPONENTE ȘI MATERIALE:

Activitatea de transport a deşeurilor animale supuse incinerării se realize;ază respectând cerințele impuse de Ordinul 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor*).

Incineratorul are 2 camere de ardere, respective:

- camera principală de ardere dotată cu 2 arzătoare;

- camera secundară (postcombustie) dotată cu un arzător.

Arderea este complet automatizată, fiind comandată prin intermediul unui panou de comandă electronic.

Camera de ardere (principală) și camera de postcombustie (secundară) au carcase metalice confecționate din table de oțel de 5mm cu diverse întărituri pentru consolidare. Camera principală este căptușită cu beton refractar dens, rezistent până la 15000C, iar camera secundară cu beton termoizolant, rezistent până la 14000C.

Camera principală este prevazută cu ușă pentru eliminarea cenușei.

Coșul de evacuare a gazelor de ardere este confecționat din oțel refractar.

Arzătoarele folosite pentru ambele camere de ardere utilizează combustibili lichizi sau gazoși, cu emisii reduse de NOx – în cazul de față se va utiliza GPL.

Caracteristici tehnice incinerator:

Caracteristici arzătoare:

Principalele etape de funcționare a incineratorului sunt:

- ciclul de preîncălzire;

- ciclul de ardere;

- ciclul post-ardere;

- ciclul de răcire.(atașat carte tehnică).

Deșeurile colectate de origine animală și derivatele acestora în vederea incinerării vor fi stocate temporar într-o cameră frigorifică cu V=10000l de tip container.

Cenușa rezultată în urma procesului de incinerare se va stoca temporar în pubele de capacitate 1000l cu capac în vederea eliminării prin intermediul unui operator autorizat conform operatiunii D5 din anexa 2 la LEGEA 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Incineratorul este prevăzut cu dublă monitorizare în conformitate cu cerințele impuse de Ordinul 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor*).

Deșeurile nepericuloase incinerate, conform HG 856/2002 sunt:

- 02 01 02 deșeuri țesuturi animale

- 02 02 02 deșeuri țesuturi animale

- 02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării

- 02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

- 02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

Deșeurile generate din activitate, conform HG 856/2002 sunt:

- 19 01 12 cenușă de ardere

- 20 03 01 deșeu menajer

- 15 01 ambalaje (01 hârtie-carton, 02 plastic)

- 13 05 02* nămoluri de la separatorul de produse petroliere.

FLUX TEHNOLOGIC INCINERATOR

Start up fuel

Natural Gas

(

or Fuel Oil)

mary

Pri

eration

Incin

mber

Cha

Secondary

Combustion

Chamber

Emissions to

Atmosphere

Ashes to

Disposal

Operating Fuel

Natural Gas

(

or Fuel Oil)

Waste

Start up fuel

Natural Gas

(

or Fuel Oil)

mary

Pri

eration

Incin

mber

Cha

Secondary

Combustion

Chamber

Emissions to

Atmosphere

Ashes to

Disposal

Operating Fuel

Natural Gas

(

or Fuel Oil)

Waste

### III.6.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

În etapa de construire

Nu sunt necesare lucrări de construcție. Amplasarea incineratorului se face într-o hală existentă, iar rezervoarele de combustibil de tip GPL se vor amplasa pe o platformă betonată existentă. Precizăm că tipul de incinerator utilizat este de tip modular și nu necesită fundație.

Platforma existentă pe care se vor amplasa rezervoarele (2 buc.) GPL este betonată.

Hala destinată incineratorului are o suprafață de 1.482 mp, din care titularul proiectului a închiriat o suprafață de 150 mp betonată; cele 2 rezervoare de combustibil GPL se vor amplasa pe o platformă betonată existentă cu S=50 mp.

b. Se vor realiza anumite amenajări exterioare, care vor consta în:

Realizare racorduri la utilaje și echipamente;

În etapa de funcționare

Unitatea o să fie dotată cu o instalație de incinerare deșeuri animale ecologică împreună cu dotările necesare funcționării acesteia, respectiv:

- rezervoare combustibil GPL 2 buc.

- camera frigorifică cu V = 10000 l

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea cerințelor legale în vigoare cu mijloace proprii de transport autorizate sau prin intermediul operatorilor autorizați..

### III.6.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora

Materiile prime ce urmează a fi utilizate sunt:

În faza de construcție

- nu sunt necesare;

În faza de funcționare

- deșeuri animale– 624 to/an

- combustibil GPL – 16 Nmc/h, 192 Nmc/zi

Energia se va asigura prin record la rețeaua existentă, iar combustibilul necesar funcționării incineratorului se va achiziționa periodic de la un distribuitor autorizat.

### III.6.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Energia electrică, alimentarea cu apă și racordul la canalizare se va asigura de la rețelele existente pe amplasament conform Contractului de închiriere.

### III.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Obiectivul ce urmează a fi edificat este amplasat în intravilan astfel suprafețele ce vor fi afectate de execuția investiției și nu sunt ocupate de alte obiective vor fi amenajate ca spații verzi prin însămânțare.

### III.6.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu sunt necesare realizarea de căi noi de acces sau de reconfigurarea celor existente, accesul o să se realizeze din str. Principală, sat Suceagu.

### III.6.8. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

În etapa de construcție

Nu este cazul.

În etapa de funcționare

Nu este cazul.

### III.6.9. Metode folosite în demolare

În vederea funcționalizării proiectului nu sunt necesare nici un fel de lucrări de demolare, zona fiind lipsită de obstacole construite. Elementele pre-existente (platforme betonate, căi de acces, etc)., urmează a fi integrate în structura obiectivelor vizate de proiect.

### III.6.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare și folosire ulterioară

Se preconizează ca întregul proiect să se deruleze pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2020 , astfel:

- obținere acorduri și autorizații necesare funcționării obiectivului;

- amplasarea utilajelor pe amplasament, lucrări de finisaje la interior, asigurarea racordurilor;

- luna aprilie – mai 2020 – dare în folosință.

Punerea în funcțiune (darea în folosință) este preconizată a se realiza la 30.04.- 15.05.2020.

Funcționarea incineratorului nu este limitată în timp, urmând a se derula activități de producție pe un termen nelimitat. În această etapă sunt prevăzute a se desfășura acțiuni de întreținere și modernizare a unor obiective punctuale.

### III.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Pe amplasament se desfăşoară activitatea de colectare si tratare deseuri reciclabile, activitate desfasurata de proprietarul amplasamentului – SERGENT PAPER SRL. Activitățile ce urmează a se derula prezintă un grad înalt de complementaritate, nefiind identificate elemente de antagonism.

### III.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativele de dezvoltare a unui astfel de proiect au vizat mai multe scenarii posbile; pe linie de mediu, au fost reținute două astfel de scenarii, pentru care a fost parcursă o evaluare sumară a impactului de mediu, după cum urmează:

- Dezvoltarea unui astfel de proiect într-o zonă naturală

O astfel de dezvoltare ar fi presupus investiții de infrastructură, amenajare în vederea asigurării logisticii funcționale ce ar fi condus la o valoare mai mare a impactului de mediu, considerându-se nevoia de a asigura accesul prin crearea de noi căi de acces, pregătirea unor platforme, la care să se adauge intervenții profunde la nivelul unor habitate în vederea amenajării acestora spre a servi scopului proiectului..

Un astfel de demers ar fi condus la imprimarea unei unde de artificializare la nivelul unui astfel de perimetru natural.

In perioada de funcționare, deranjul instalat ar fi condus spre o distorsiune profundă a comunităților de floră, dar mai cu seamă de faună sălbatică.

- Dezvoltarea unui astfel de proiect într-o zonă în care se desfășoară activități de colectare şi tratare a deşeurilor, obiective ce s-ar fi pretat unor amenajări similare.

In cadrul unui astfel de scenariu se prefigurează un impact scăzut asupra factorilor de mediu prin utilizarea căilor de transport existente, racordul la utilitățile ce deservesc deja amplasamentul.

### III.6.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu sunt preconizate a fi generate alte activități ca urmare a implementării proiectului.

### III.6.14. Alte autorizații cerute pentru proiect

În această fază de implementare au fost solicitate alte avize/autorizații în scopul promovării proiectului, respectiv:

- Aviz DSP – atașat;

- Aviz DSV – conform Ordin 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nu este necesar avizul DSV. La finalizarea lucrărilor se va solicita autorizația DSV.

# Secțiunea IV – Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru punerea în operă a proiectului nu sunt necesare nici un fel de lucrări de demolare/dezafectare. Terenurile vizate de amplasarea obiectivelor sunt libere; căile de aces sunt pre-existente fiind doar necesare lucrări sumare de amenajare.

# Secțiunea V – Descrierea amplasării proiectului

## V.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Pentru proiectul studiat, granița proximală este cea de vest, cu Ungaria, situată la peste 200 km în linie dreaptă.

## V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Satul Suceagu este o așezare aflată la 15 km distanță de Cluj-Napoca, ale cărei origini se pierd în negura timpului. Satul oferă turiștilor o bună alternativă pentru o excursie de o jumătate de zi. Principalele atracții din sat sunt Biserica Reformată și Dealul Melcului. Fostele conace au fost distruse sau părăsite după jumătatea secolului al XX-lea, iar Biserica de lemn din 1710 a fost demontată la scurt timp după ridicarea bisericii noi.

Biserica Reformată veghează asupra satului de 700 de ani. Exteriorul este simplu, ceea ce atrage privirea este pasajul aflat între corpul bisericii și turnul clopotniță. Prezența pasajului poate fi explicată de dimensiunile reduse ale vârfului de deal unde este amplasată biserica, construcția ocupând tot platoul. Interiorul impresionează prin băncile de lemn pictat, covoarele țesute și ţesăturile care decorează pereții.

Coborând de la Biserica Reformată și urmărind drumul din dreapta se ajunge la Dealul Melcului, o rezervație fosiliferă, dar și un bun punct de belvedere. În centrul satului se află Biserica Ortodoxă, ridicată în 1916.

Niciunul dintre aceste elemente aparținând patrimoniului cultural nu se regăsesc în zona de influență a proiectului propus;

## V.3. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Amplasamentul pe care se doreste implementarea proiectului aparține Zonei Unităților de Productie – UTR Pip-4, zona industriala.

Conform adresa Primăria Baciu nr.188/IV/05.02.2020, pentru această zonă se interzic activităţi care nu sunt compatibile cu destinaţia zonei – alte locuinţe decât cele pentru serviciu şi intervenţii, obiective turistice. Deasemenea, în adresă se menţionează faptul că pe o raza de 500 m terenurile aparţin zonei industriale situate în intravilan, iar restul parcelelor sunt situate în extravilan şi distanţa faţă de cea mai apropiată locuinţă este mai mare de 600 m.

## V.4. Politici de zonare şi de folosire a terenului

Pentru zona studiată nu sunt prevăzute politici sau zonări ale terenului țintă, altele decât cele din prezent și care să vină să creeze probleme legate de funcționarea obiectivului propus. Aspectele ce păstrează relevanță au fost tratate în prezentul document.

## V.5. Arealele sensibile

Din punct de vedere al protecției naturii, perimetrul studiat nu se regăsește cuprins în rețeaua Natura 2000.

Pentru acest perimetru nu sunt identificate alte areale sensibile.

## V.6. Cordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Coordonatele stereo 70 ale elementelor de referință ale obiectivului sunt prezentate în anexa planșe ce însoțește prezentul document.

## V.7. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

In dezvoltarea proiectului au fost studiate mai multe variante legate de amplasament. In acest sens, pornind de la analiza impactului de mediu s-a optat penru realizarea obiectivului în imediata aproprieră de alte obiective similare utilizate de beneficiar ce conduc la generarea unei amprente de mediu  mult mai reduse comparativ cu soluții alternative de poziționare cum ar fi dezvoltarea unui astfel de proiect într-o zonă naturală, o astfel de dezvoltare ar fi presupus investiții de infrastructură, amenajare în vederea asigurării logisticii funcționale ce ar fi condus la o valoare mai mare a impactului de mediu, considerându-se nevoia de a asigura accesul prin crearea de noi căi de acces, pregătirea unor platforme, la care să se adauge intervenții profunde la nivelul unor habitate în vederea amenajării acestora spre a servi scopului de incinerare a deșeurilor animale.

Un astfel de demers ar fi condus la imprimarea unei unde de artificializare la nivelul unui astfel de perimetru natural.

# Secțiunea VI - Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

## VI.1. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

### VI.1.1. Protecţia calităţii apelor

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din reteaua existenta din incinta amplasamentului. Apa va fi utilizată pentru nevoi igienico-sanitare şi pentru spălarea pardoselilor. Apa nu este destinata consumului uman. Apa potabila necesara pentru baut va fi asigurata de titularul proiectului prin intermediul operatorilor autorizati pentru distributie (gen Fantana).

Consumul de apă pentru personalul lucrător:

- 1 TESA, norma de consum: 20 l/zi pers;

- 2 muncitori, norma de consum: 60 l/zi pers;

Rezultă un consum de Q1 = 0,14 mc/zi.

Consumul de apă pentru spălarea pardoselilor:

- suprafaţa pardoselilor: 150 mp;

- norma de consum: 2 l/mp;

Rezultă un consum de Q2 = 0,3 mc/zi.

Restituţia maximă la canalizare este de 80%, adică Quzat=Q1+Q2=0,352 mc/zi.

Pardoselile se vor spăla doar în caz de necesitate, estimând o frecvenţă de o spălare/săptămână. Prin urmare, 4 zile/săptămână cantitatea de apă uzată menajeră restituită la canalizare va fi de 0,14 mc, iar 1 zi va avea un debit maxim de 0,352 mc.

Apele pluviale:

Debitul de calcul al apelor pluviale se determina cu relatia:

Q=I×(×S ) = 12,48 l/s

V.1.2. Managementul apelor uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate în bazinul vidanjabil existent.

Apele meteorice de pe suprafeţele betonate se vor evacua prin scurgere liberă către spaţiile verzi, iar cele colectate de pe suprafeţele betonate vor fi preepurate prin intermediul unui separator de uleiuri minerale şi nisip. Apele pluviale colectate vor fi conduse în bazinul vidanjabil existent.

#### Caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate evacuate

Pentru apele uzate menajere evacuate de la grupurile sanitare ale obiectivului se pot lua în considerare urmatoarele încărcări specifice cu poluanţi:

- materii totale în suspensie - 10 g/pers/zi

- CBO5 - 12 g/pers/zi

- detergenţi - 1,1 g/persoana/zi

- substante extractibile cu eter de petrol - 0,8 g/pers/zi

În aceste condiţii debitele masice şi concentraţiile de poluanţi din apele menajere evacuate in bazinul vidanjabil sunt:

| Indicator | Debit masic mg/zi | Concentraţie mg/l |
| --- | --- | --- |
| materii totale în suspensie | 30.000 | 68,18 |
| CBO5 | 36.000 | 81,81 |
| detergenți | 3.300 | 7,5 |
| substanțe extractibile cu solvenţi organici | 2.400 | 5,45 |

Indicatorii de calitate ai apelor uzate nu trebuie sa depaseasca valorile maxim admise in NTPA-002/2005.

| Indicator | CMA NTPA002/2005 [mg/l] |
| --- | --- |
| Materii in suspensie | 350 |
| CBO5 | 300 |
| substante extractibile | 30 |
| detergenti sintetici biodegradabili | 25 |

Calculul debitului de apă pluvială impurificată colectata:

Date de calcul:

Suprafaţă de pe care se colectează apele pluviale:

50 mp = 0,005 ha betonat

Qpl = m x S x I x j, unde:

m = 0,8 – coeficient de reducere;

S = suprafaţa bazinului în hectare: 0,005 ha – suprafaţă betonată;

j = coeficient de scurgere (cf. Tabel 2 STAS 1846-90) 0,80 pentru teren betonat;

I = 120 l/s.ha – intensitatea ploii de calcul pentru clasa IV de importanţă.

Astfel avem:

Qpl 1 = 0,8 x 0,005 x 120 x 0,8 = cca. 0,38 l/s - de pe suprafaţa betonată

Se va opta pentru un separator de hidrocarburi de capacitate 2 l/s cu filtru de coalescență, al cărui principiu de functionare va fi:

- apa uzată intră în separator prin racordul de intrare, curgerea fiind liniștită de spărgătorul de jet instalat în interior. Particulele grosiere (nămolul) se separă gravitațional decantându-se la fundul separatorului în primul compartiment (decantor de nămol).

- în continuare, apa uzată intră în compartimentul de separare a hidrocarburilor, unde, datorită diferenței de greutate specifică, hidrocarburile se separă formând un strat la suprafața apei.

Filtrul coalescent ajută la separarea particulelor foarte fine de hidrocarburi existente în apa uzată. Din camera de separare, fluidul schimbă direcția de curgere și trece prin filtrul coalescent și print-un sistem de șicane. Filtrul coalescent este alcătuit dintr-un amestec de fibre dispuse într-o structură aleatoare care creează microturbulențe locale și o curgere tridimensională. Acest regim de curgere are rolul de a prelungi și intensifică contactul efluentului cu suprafața fibrelor.

Micro-picăturile de ulei, prea fine pentru a fi separate în prima fază, ajung astfel în contact cu fibra și aderă la aceasta. În timp, prin aderarea mai multor picături se formează una mai mare, care datorită forței ascensionale, se desprinde și urcă la suprafață. Sistemul de șicane retine aceste picaturi sub forma unei pelicule fine la suprafata interstitiului dintre ele, de unde sunt indepartate prin golire (vidanjare).

Apa epurată este evacuată de sub stratul de hidrocarburi pe principiul vaselor comunicante, gravitațional. Efluentul se descarca in bazinul vidanjabil existent pe amplasamentul studiat.

#### VI.1.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele de poluanți pentru ape sunt reprezentate de:

- Apele pluviale ce spală căile de acces și platformele betonate

Perimetral căilor de acces și a platformelor, se va realiza o rețea de rigole ce va conduce curgerea acestor ape spre spațiile verzi din cadrul obiectivului.

- Apele uzate menajere/tehnologice

Apele uzate fecaloid – menajere vor fi evacuate în bazinul vidanjabil.

Apele uzate tehnologice (de la igenizarea spațiilor) sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare și conduse către decantorul/separatorul de hidrocarburi de unde vor fi evacuate în bazinul vidanjabil existent.

#### VI.1.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

La nivelul amplasamentului se v-a realiza un separator de hidrocarburi cu o capacitate de 2 l/s.

### VI.1.2. Protecţia aerului; protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Principalii poluanţi ai aerului ce sunt asociaţi proiectelor de construcţii sunt: oxizii de sulf (SOx) şi monoxidul de carbon (CO) ce rezultă din arderea combustibililor, oxizii de azot (NOx) ce rezultă din arderile la temperaturi înalte (suduri) şi particulele în suspensie (praf) ce rezultă din activităţile curente (transport, excavaţii, etc.).

#### VI.1.2.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Principalii poluanţi atmosferici ce contribuie la afectarea factorului de mediu aer şi asociaţi etapei de construire sunt:

- Dioxidul de sulf (SO2) ce este eliberat în urma arderii unor combustibili, inclusiv din arderea motorinei;

- Oxizii de azot (NO/NO2) ce sunt eliberaţi în urma arderilor la temperaturi înalte, rezultând inclusiv din traficul rutier;

- Ozonul (O3) este eliberat în urma formării arcurilor electrice de sudură;

- Monoxidul de carbon (CO) rezultă din arderea (incompletă) a combustibililor;

- Pulberile în suspensie (PM10 şi PM2.5) rezultă din arderi (cenuşă fină), activităţi industriale, trafic rutier;

Prognozarea poluării aerului se poate face doar în condiţii teoretice, în baza unor calcule de emisii, pornind de la noxele rezultate de la nivelul surselor mobile/fixe.

Cantitatea totală de combustibil a fost calculată pornind de la nivelul mediu de consum de combustibil estimat a fi consumat de către sistema de maşini şi utilaje ce urmează a fi implicate în activităţile de amplasare a incineratorului și a rezervoarelor de GPL, pornind de la normativele de dotare previzionate şi la un ciclu de utilizare maximală.

Poluare cu noxe

| Utilajul | Consum normat/h | Nr. ore de lucru estimate (/1km) | Consum total (l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tractor universal (buldoexcavator) | 10 | 50 | 500 |  |
| Ansamblu Invertor sudura | 20 | 25 | 500 |  |
| Autocamion | 6 | 20 | 120 |  |
| TOTAL General |  |  |  | 1120 |  |

Avându-se în vedere că emisiile medii rezultate din consumarea unui litru de motorină sunt:

- NO	...	25 g

- SO	...	5,6 g

- CO	...	11 g

- COV	...	12,2 g

Rezultă că pentru cantitatea de combustibil (motorină) consumat pentru realizarea proiectului, se vor emite în atmosferă:

- NO	...	  0.028 t

- SO	...	  6.272 t

- CO	...	  12.32 t

- COV	...	  13.664 t

Datorită faptului că emisiile gazelor de eșapament în aer nu sunt limitate de Ordinul 462/1993, nu se poate efectua o încadrare a valorilor evaluate în prevederile acesteia. Dată fiind extinderea mare a lucrărilor la unitatea de suprafaţă, cu concentrări reduse de utilaje şi activităţi de transport relativ intense pe tronsoane de drum întinse, afectarea cu noxe va fi mult atenuată. Se poate concluziona că noxele eliberate în atmosferă rămân reduse, ele putând fi preluate de procesele naturale de transformare/degradare, urmând a fi detoxificate local.

Pe perioada de funcționare vor rezulta poluanți asociați functionării incineratorului și combustibililor de la motoarele vehiculelor ce vor tranzita zona, respectiv a vehiculelor ce asigură aprovizionarea obiectivului.

Poluarea sonoră (şi vibratorie)

Procesele tehnologice ce stau la baza etapei de construire cuprind: vehicularea și folosinţa utilajelor, transportul tehnologic al echipamentelor. Aceste acţiuni implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate, conducând la o varietate de surse de zgomot.

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- În fronturile de lucru zgomotul este produs în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- Circulația autocamioanelor care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Mirosurile

In etapa de construire nu sunt generate mirosuri.

In etapa de funcționare a halei se pot degaja mirosuri din stocarea temporara a deșeurilor animale (acestea se vor depozita în camera frigorifică) și din funcționarea incineratorului necorespunzătoare.

#### VI.1.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

In limitarea emisiilor de poluanți atmosferice, un rol important este jucat de sistemele de catalizare a arderilor, conforme normelor de poluare Euro IV sau superioare. In acest sens se vor lua măsuri pentru a se utiliza pe perioada de construire utilaje cu o normă de conformare cât mai înaltă.

Pe perioada de funcționare se are în vedere utilizarea unor vehicule de aprovizionare cu normă minim Euro V ce asigură nu doar un nivel scăzut de emisie a poluanților, ci și un randament de transport mai bun și un consum de combustibili mai scăzut.

Sursa de poluanţi pentru aer este incineratorul modern.

Incineratorul nu intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Majoritatea emisiilor provenite de la incinerarea deeurilor de origine animala sunt: oxizi de azot, monoxid de carbon, oxizi de sulf şi pulberi solide, HF, metale grele și dioxine și furani.

Pulberile solide (praf, funingine, cenuşă) rezultă în urma arderii deseurilor şi depind de natura si conţinutul acestora. Un reglaj optim a raportului oxigen/combustibil GPL şi a temperaturii în cele două camere de ardere a incineratorului va duce la o scădere semnificativă a emisiilor de pulberi.

Monoxidul de carbon rezultă în urma arderii incomplete. Emisiile de monoxid de carbon pot fi reduse prin reglarea şi operarea adecvată a incineratoarelor.

Dioxidul de sulf rezultă în urma arderii materialelor cu conţinut de sulf. În cazul incinerării deseurilor, utilizând ca şi combustibil GPL, emisiile de dioxid de sulf sunt reduse (în comparaţie cu incineratoarele care utilizează combustibili fosili).

Oxizii de azot se formează în urma reacţiei dintre azotul şi oxigenul din aer în timpul procesului de combustie la temperaturi mari. Emisiile de oxizi de azot în cazul incinerării deseurilor animale sunt reduse, controlul rezumăndu-se la controlul temperaturilor de ardere.

Acidul fluorhidric rezultă în general în urma arderii obiectelor din plastic. Emisiile vor fi diminuate prin eliminarea materialelor plastice, astfel că la incinerare vor fi acceptate numai deșeuri fără ambalaj.

Dioxinele şi furanii rezultă în urma combustiei celulozei din lemn şi a materialelor plastice clorurate. Emisiile de dioxine şi furani sunt minimizate prin eliminarea materialelor plastice clorurate şi prin asigurarea unei temperaturi suficient de mari şi a timpului de staţionare a gazelor (minim 2 secunde) în cea de a doua cameră de ardere.

Conform metodologiei CORINAIR 2019 – Ghid 1.A.4 Small Combustion, Tabel 3.24, factorii de emisie pentru poluanţii emişi sunt:

| Poluant | Factor de emisie (g/GJ) |
| --- | --- |
| Pulberi totale | 6 |
| Oxizi de sulf (SOx) | 140 |
| Oxizi de azot (NOx) | 100 |
| Monoxid de carbon (CO) | 40 |

Luând în calcul consumul maxim de GPL necesar incinerării, debitele vehiculate de ventilatoare şi debitele masice, rezultă următoarele concentraţii de noxe în gazele de ardere:

| Poluant | Concentraţia |  | Valori limită (mg/mc)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/mc) medie 8 h | (mg/mc) medie zilnică |  |
| Pulberi totale |  | 0,804 | 50 |
| Oxizi de sulf (SOx) |  | 18,76 | 1700 |
| Oxizi de azot (NOx) |  | 13,4 | 450 |
| Monoxid de carbon (CO) |  | 5,36 | 170 |

- Limite conform Ord.462/1993, la un conținut de O2 de 3% în efluenții gazoși

Conform “Valori limită pentru emisiile în aer”,“instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât în gazele de ardere să nu fie depăşite valorile limită de emisie stabilite ”:

- pulberi totale:

- oxizi de azot:

- oxizi de sulf:

- monoxid de carbon

Calculul inălțimii coşului de dispersie (H)

Calculul înălţimii minime a coşului de dispersie se determină cu următoarea formulă:

H = f x H0

Parametrul H0 ţine cont de efectele pe scurtă durată ale poluanţilor emişi de o anumită instalaţie. El depinde de raportul Q/S şi de mărimea F. Mărimile Q şi F depind de condiţiile de emisie proprii instalaţiei. Pentru determinarea lui H0 se reţin valorile corespunzătoale funcţionării la sarcină nominală şi condiţiile cele mai defavorabile pentru aer. Mărimea S limitează la o anumită valoare imisiile maxime de scurtă durată datorate instalaţiei. S şi Q se aleg din tabelul 4.2.3. în funcţie de tipul de poluant majoritar în fluxul de emisie.

Valorile lui S şi Q în funcţie de tipul de poluant

| POLUANT | S [μg/m3] | Q [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Pulberi in suspensie | 200 | ≥1 |
| Acid clorhidric (exprimat HCl) | 300 | ≥300 |
| Clor | 100 | ≥50 |
| Acid fluorhidric şi compuşi gazoşi anorganici de fluor (exprimaţi în HF) | 15 | ≥50 |
| Oxizi de sulf (exprimaţi în SO2) | 750 | ≥5000 |
| Hidrogen sulfurat | 15 | ≥50 |
| Oxizi de azot (exprimaţi în NO2) | 300 | ≥5000 |

Conform calculelor emisiilor au rezultat urmatoarele debite masice:

| Poluant | Debit masic (g/ h) |
| --- | --- |
| Pulberi totale | 0,050 |
| Acid fluorhidric | 0,373E-3 |
| Oxizi de sulf (SOx) | 108,75 |
| Oxizi de azot (NOx) | 612,50 |

Metodologia de calcul a înălţimii minime a coşului de dispersie prevăzută în Ordinul 462/1993 se poate aplica dacă debitul masic al poluanţilor este conform valorilor din tabelul 4.2.3. În cazul de faţă această condiţie nu este îndeplinită.

Înălţimea minimă a coşului de dispersie poate fi stabilită în funcţie de înălţimea celei mai înalte clădiri din imediata vecinătate. În acest caz, cea mai înaltă clădire este clădirea în care se va amenaja instalaţia de incinerare, înălţimea minimă a coşului de dispersie fiind de 3,5 metri.

Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Gazele de ardere provenite de la incinerare sunt trecute prin cea de a doua cameră de ardere, la o temperatură de peste 900ºC, unde are loc piroliza gazelor. Gazele de ardere vor fi dispersate în atmosferă prin intermediul unui coş metalic cu diametrul de 0,25 m şi înălţimea 3,5 m.

Modelarea matematică a dispersiei poluanţilor

Pentru studiul de dispersie s-a utilizat software-ul AUSTAL View 8, al firmei Lakes Environmental. Acest software utilizează programul de calcul AUSTAL2000 (versiunea 2.5, august 2011), care este un model avansat de tip Lagrange folosit pentru calculul dispersiei poluanţilor atmosferici. AUSTAL 2000 este un model recunoscut în UE (Centrul Tematic European pentru Aer şi Schimbări Climatice - parte a Agenţiei Europene de Mediu: http://pandora.meng.auth.gr/mds/strquery.php? wholedb) fiind modelul de calcul dezvoltat la cererea Ministerului Federal al Mediului din Germania şi utilizat pentru dispersia poluanţilor emişi de instalaţiile industriale. AUSTAL 2000 este modelul adecvat pentru suprafeţele cu topografie diferenţiată, pentru zone unde starea vremii se caracterizează prin viteze reduse alte vântului sau calm atmosferic, precum şi pentru zone de calcul cu o rază mai mare de 30 de km.

Pe baza datelor de intrare în programul de calcul (caracteristicile surselor de emisie, date meteorologice, topografice etc.), studiul prognozează concentraţia poluanţilor la receptori (imisie) pentru principalii poluanţi rezultaţi de la investiţia de faţă: PM10, CO, SO2 şi NOx (NO2).

Modelarea poluanţilor mai sus amintiţi a fost efectuată pentru:

• cea mai nefavorabilă zi dintr-un an calendaristic (valoarea maximă zilnică);

• cea mai nefavorabilă oră dintr-un an calendaristic (valoarea maximă)

În cazul valorilor zilnice şi orare, sintagma „cea mai nefavorabilă” se referă, în principal, la condiţii nefavorabile de dispersie atmosferică care pot exista la un moment dat şi care împiedică dispersia substanţelor din pana de poluanţi: inversiune termică, vânt slab sau calm atmosferic etc.

În urma rulării programului au rezultat următoarele concentraţii maxime la indicatorii analizaţi:

PM 10

SOX

NOX

CO

In cazul obiectivului analizat, modelarea matematică a dispersiei pentru metalele grele (arsenic, cadmiu, plumb, crom, mercur, nichel, cupru şi cobalt), acid fluorhidric şi dioxine nu se justifică datorită debitelor masice foarte mici (valori cu mult sub debitul masic al pulberilor); in cazul metalelor grele, acestea sunt fractie a PM10, discutia finala se poate face avand la baza studiul pentru PM10.

După cum se observă în modelările matematice de mai sus, efectuate pentru toate clasele de stabilitate, cel mai mare impact are loc în cazul clasei de stabilitate 3, caracterizată prin viteze ale vântului de 3-5 m/s. Luând în considerare raportul dintre concentraţiile imisiilor (Cim) şi limitele maxim admise (VLA), şi anume:

- pentru PM10:

Cim x 100 / VLA =43,4%

- pentru SOX:

Cim x 100 / VLA = 4,2%

- pentru NO2:

Cim x 100 / VLA = 87%

- pentru CO:

Cim x 100 / VLA = 0,81%

putem afirma că funcţionarea obiectivului analizat nu va afecta calitatea aerului din zonă.

Legea 104/2011 stabileşte condiţiile de calitate ale aerului atmosferic, astfel încât concentraţiile maxim admise ale poluanţilor să nu depăşească pragul de nocivitate şi să protejeze populaţia, flora şi fauna din zona înconjurătoare. Concentraţiile maxim admise sunt urmatoarele:

| Indicator | Concentraţia [g/mc] |
| --- | --- |
| Pulberi în suspensie (PM10) | 50/24 h |
| CO | 10000/8 h |
| NO2 | 200/1 h |
| SO2 | 350/1 h |

După cum se observă în graficele de mai sus, concentraţiile noxelor din imisii sunt cu mult sub limitele maxim admise de legislaţia în vigoare.

La pornirea incineratoarelor şi pâna la atingerea temperaturii optime incinerării (minim 850C), se consumă aprox.16 mc/h de combustibil GPL/incinerator, temperatura atingându-se în cca. 1 oră.

Pentru emisiile de noxe la pornirea incineratorului, CORINAIR nu prevede factori de emisie deoarece acestea sunt considerate neglijabile.

În vecinatatea amplasamentului analizat nu sunt alte activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, iar arterele principale de circulaţie auto sunt la peste 1000 m distanţă. Nu se pune problema efectului cumulativ.

Din studiile efectuate pe acelasi tip de incinerator si in zone apropiate amplasamentului rezulta ca, concentraţiile noxelor din imisii sunt cu mult sub limitele maxim admise de legislaţia în vigoare.

Pentru limitarea poluării aerului datorată mijloacelor de transport vor trebui luate masuri prin aplicarea urmatoarelor solutii:

1. Se vor lua masuri de control privind manevrarea si transportul materialelor necesare amplasarii incineratorului si a anexelor acestuia (camera frigorifica, rezrvoare GPL)

2. Aplicarea de restrictii de viteza de maxim 5 km/h in incinta obiectivului;

Pentru tinerea sub control a emisiilor provenite din procesul tehnologic se impun urmatoarele:

1. Monitorizarea periodica a emisiilor si impunerea de actiuni corective/ preventive, dacă este cazul;

2. Respectarea graficelor de revizii tehnice, verificare etanșeități pentru instalațiile de depoluare existente;

3. Ținerea sub control a emisiilor de NOx prin verificarea permanentă a eficienței arderii.

Se poate afirma că funcţionarea obiectivului analizat nu va afecta calitatea aerului din zonă.

Măsurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot (și vibrații) asociate activității constau dintr-o combinație de:

- măsuri inginerești cum ar fi: implementarea tehnicilor moderne;

- implementarea de controale instituționale cum ar fi stabilirea unor zone de protecție acustică, instalarea de semne, stabilirea și impunerea unor viteze limită pentru circulația vehiculelor, utilizarea de echipament corespunzător pentru protecția personalului (atât pe perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi pe perioada de funcţionare);

- implementarea de controale tehnice și procedurale corespunzătoare, cum ar fi programe de întreținere preventivă pentru utilajele importante, în vederea menținerii emisiilor acustice în limitele operaționale normale;

Date fiind:

1) natura amplasamentului zonei,

2) distanța față de unii receptori expuși la acțiunea zgomotului,

3) nivelul limitat de zgomot asociat traficului și activițăţilor de construcţie

4) influența condițiilor atmosferice și a altor caracteristici fundamentale ale zgomotului și vibrațiilor,

se estimează că nu vor apărea depășiri ale nivelelor de zgomot pe perioada de implementare proiect.

Sistemele de ecranare acustică sunt soluţii incluse în proiectul constructiv („din fabrică”) a utilajelor în cauză şi constau din utilizarea panourilor dublate cu materiale fonoabsorbante (tablă dublată de poliester sau pâslă) a structurilor de caroserie, dotarea cu tobe de eşapament prevăzute cu silenţiatoare suplimentare, etc.

Barierele acustice naturale sunt reprezentate de denivelările terenului (în special formele de relief pozitive) ce reprezintă structuri ce contribuie la disiparea undelor sonore la care se adaugă vegetaţia existentă ce prin sistemele foliare îşi aduc un aport esenţial în diminuarea efectelor zgomotului şi a propagării acestuia. De altfel perdelele forestiere reprezintă soluţii larg utilizate în ecranarea zgomotului produs de incinte tehnologice, aeroporturi, căi de acces, etc.

La acestea se adaugă natura obiectivului prin care se urmărește asigurarea unui conform sporit inclusiv acustic ca element fundamental de asigurare a climatului de lucru, astfel încât pe perioada de funcționare astfel de riscuri rămân cel puțin improbabile, sau cu apariți accidentală, secvențială.

Pentru limitarea zgomotului, se vor aplica următoarele măsuri:

- impunerea limitelor admisibile prevăzute de reglementările în vigoare ca obiective specifice de monitorizare și performanță;

- selectarea și monitorizarea amplasamentelor receptoare reprezentative;

- limitarea funcţionării simultane a unor surse de zgomot;

- respectarea orelor de repaos şi linişte (intervalul orar minim 14.00-16.00);

- interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00);

- amplasarea de berme şi panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe perioada desfăşurării lucrărilor;

In funcționarea toaletelor și grupurilor sanitare, se va menține un program strict al ciclurilor de întreținere (golire/vidanjare, dezinfectare, etc.), conform prescripțiilor tehnologice, astfel încât episoade cu risc de generare al mirosurilor să fie evitate.

### VI.1.3. Protecția împotriva radiațiilor

Privitor la aceste riscuri, la nivelul amplasamentului studiat, în niciuna din fazele de construire și/sau funcționare nu au fost identificate elemente care să comporte un risc de mediu și care se impun astfel a fi analizate.

### VI.1.4. Protecția solului și a subsolului

Implementarea proiectului nu presupune realizarea unor excavații în măsură a afecta semnificativ structura solurilor și a subsolului. Nu au fost identificate elemente susceptibile a genera un impat asupra structurilor geologice ale amplasamentului.

### VI.1.5 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

#### VI.1.5.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Realizarea proiectului nu va presupune pierderea provizorie unor suprafeţe de habitate naturale şi semi-naturale. Suprafeţele coincind cu amprenta terenului.

Terenul, nu adǎposteşte habitate de interes conservativ (Natura 2000) sau populaţii de specii criteriu ce ar putea suferi un impact în mǎsurǎ sǎ conducǎ la destabilizǎri ale populaţiilor locale sau regionale.

#### VI.1.5.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

In scopul diminuǎrii amprentei proiectului asupra factorilor de mediu, se propun o serie de lucrǎri compensatorii şi de diminuare a impactului, amintind aici:

- limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea cǎilor de acces existente şi evitarea pe cât posibil a realizǎrii unor noi cǎi de acces;

- consolidarea şi sistematizarea cǎilor de acces de utilizat pentru evitarea inducerii unui impact datorat apariţiei fenomenelor erozive, de bǎltire, etc.;

### VI.1.6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Retragerea amplasamentului față de zone de locuire, distanță fată de areale sensibile, ce reprezintă elemente de reper în cadrul societății sau de interes social și cultural, elimină orice fel de impact potențial asupra așezărilor umane.

### VI.1.7. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Conform OUG nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, deşeul este definit ca fiind „orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca”.

În general, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).

Conform aceluiaşi act normativ citat mai sus, deşeul reciclabil este considerat acel deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri în timp ce deşeurile periculoase sunt reprezentate de deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase.

În prezent, problema gestionării deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, evacuarea în cursurile de apă şi arderea necontrolată a acestora ridică o serie de riscuri majore atât pentru mediul ambiant cât şi pentru sănătatea populaţiei.

#### VI.1.7.1. Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

În timpul realizării lucrărilor de construcţii şi de montaj nu vor rezulta deșeuri de construcţie specifice.

Deşeurile care vor rezulta în perioada de impementare a proiectului şi de montaj vor consta în deşeuri de ambalaje aferente utilajelor şi deșeuri menajere de la personalul angajat.

Vor fi generate următoarele tipuri și cantități de deşeuri (estimativ):

Deşeuri nepericuloase

    - 12 01 13 deșeuri de la sudură;								        0.01t

    - 20 03 01 deşeuri menajere şi asimilabile menajere, rezultate din activităţile personalului angajat; 0,12 to

    - deșeuri de ambalaje (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07);				          0.5t

    - 20 01 01 hârtie și carton;									          0.3t

#### VI.1.7.2. Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări va necesita participarea tuturor segmentelor societăţii: persoane individuale în calitate de consumatori, întreprinderi, instituţii social-economice, precum şi autorităţi publice.

Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea.

Aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionată mai sus are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

În acest sens, pentru anumite fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de viaţă privind efectele globale ale generării şi gestionării acestor deşeuri.

Conform actului normativ enunţat mai sus, reciclarea este definită ca fiind orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere. Valorificare este orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Eliminare poate fi definită ca orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie.

În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.

Cea mai bună performaţă în ceea ce priveşte mediul înconjurător este de obicei legată de instalarea cele mai performante tehnologii şi funcţionarea acesteia în modul cel mai efectiv şi eficient posibil. Acest fapt este recunoscut de definiţia “tehnicilor” care subliniază ideea amintită anterior “atât tehnologia folosită cât şi modul în care instalaţia/utilajul sunt proiectate, construite, întreţinute, operate şi scoase din funcţiune”.

În etapa de funcţionare a obiectivului, deşeurile rezultate în urma operaţiilor de întreţinere şi revizie, precum şi deşeurile rezultate din activitatea aferentă birourilor vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în zone gospodăreşti, pe platforme betonate din vecinătatea punctelor de maxim interes, de unde vor fi preluate în vederea valorificării/eliminării de către operatori autorizaţi.

Deşeurile menajere şi asimilabil menajere rezultate din activitatea angajaţilor, care vor opera în cadrul obiectivului, se vor depozita în containere speciale inscripţionate amplasate pe platformele betonate din vecinătatea obiectivului analizat.

Eliminarea deşeurilor generate de activitatea incineratorului(cenuși de ardere) și menajere şi asimilabil menajere se realizează pe bază de contracte de prestări servicii cu operatori autorizaţi.

De asemenea valorificarea deşeurilor se va face prin unităţi de profil în funcţie de categoria deşeului.

Principalul obiectiv al politicii privind deşeurile îl constituie prevenirea producerii acestora. Acesta reprezintă şi principala prioritate în ierarhia problematicii deşeurilor cuprinsă în Directiva cadru privind deşeurile.

Prevenirea şi minimizarea producerii de deşeuri trebuie realizate începând cu faza de proiectare a construcţiei şi continuând cu achiziţionarea materialelor şi construcţia efectivă, prin măsuri precum:

- Evitarea soluţiilor de execuţie care presupun utilizarea unei cantităţi mai mari de materie primă şi care presupun un timp mai mare de execuţie;

- Calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;

- Alegerea unor soluţii de execuţie care să presupună utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;

- Utilizarea unor materii prime şi tehnologii „prietenoase faţă de mediu”;

- Alegerea unor procedee controlate care să permită recuperarea şi valorificarea unor materiale de construcţii, precum lemnul, piatra etc;

- Adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru va aduce beneficii atât firmei de construcţii, cât şi furnizorilor;

- Depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe şantier.

În implementarea şi operarea proiectului, măsurile minime de conduită ce trebuiesc respectate sunt:

- utilizarea tehnicilor cu impact minimal pentru depozitarea deşeurilor solide;

- depozitarea deşeurilor într-un mod sigur şi potrivit, care să nu afecteze mediul înconjurator.

- dezvoltarea activităţilor din zonă trebuie să respecte cadrul natural, caracterul şi capacitatea fizică şi socială a mediului în care acestea se desfăşoară.

Atât în timpul perioadei de execuţie a lucărilor de construcţii cât şi în timpul folosinţei beneficiarul şi antreprenorul general au obligaţia de a gestiona şi/sau depozita deşeurile rezultate în urma activităţilor prestate, respectând normele legislative în vigoare:

În implementarea şi operarea proiectului, legislaţia relevantă va trebui asumată și respectată de către titularul de proiect.

#### VI.1.7.3. Planul de gestionare al deșeurilor

Principiile generale ale gestionării deşeurilor sunt concentrate în aşa-numita „ierarhie a gestionării deşeurilor”. Principalele priorităţi sunt prevenirea producţiei de deşeuri şi reducerea nocivităţii lor. Când nu se poate realiza nici una nici alta, deşeurile trebuie reutilizate, reciclate sau folosite ca sursă de energie (prin incinerare). În ultimă instanţă, deşeurile trebuie eliminate în condiţii de siguranţă.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări va necesita participarea tuturor segmentelor societăţii: persoane individuale în calitate de consumatori, întreprinderi, instituţii social-economice, precum şi autorităţi publice.

În ceea ce priveşte deșeurile nepericuloase, acestea vor fi gestionate în afara amplasamentului, anumite fluxuri de deșeuri ar putea fi atât reutilizate prin reciclare, cât și eliminate prin depozitare la depozitele de deșeuri autorizate.

Ori de câte ori va fi posibil, se vor depune eforturi de minimizare sau eliminare a fluxurilor de deșeuri ori reutilizarea și reciclarea materială a acestora.

Colectarea deșeurilor se va realiza selectiv, pe amplasamentul proiectului vor fi amplasate containere de deșeuri municipale pentru colectarea acestora înainte de a fi transportate spre instalația de eliminare prin firme autorizate.

Achiziționarea serviciilor de reciclare se va face pe baza criteriilor de eficiență economică și în deplină conformare cu cerințele legale referitoare la sănătate publică și protecția mediului.

Transportul deșeurilor se va realiza prin firme specializate și atestate pentru transportul deșeurilor nepericuloase la instalațiile de reciclare sau de eliminare specifice. Estimările preliminare sugerează un flux de deșeuri mai intens și implicit un tranzit mai intens al tuturor tipuri de deșeuri nepericuloase în faza de construcție, iar în faza de exploatare fluxul de deșeuri va fi relativ constant și redus, cuprinzând în cea mai mare parte volume de deşeuri de tip municipal.

Depozitarea temporară va fi principala opțiune de eliminare a deșeurilor nepericuloase.

Ca urmare a transpunerii legislației europene în domeniul gestionării deșeurilor în România a fost elaborată Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD), care are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, eficient din punct de vedere ecologic și economic.

Prin acordul semnat cu antreprenorii de lucrări se va stabili responsabilitatea părţilor în privinţa gestionării deşeurilor.

Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităţilor de lucrări.

O parte a acestor deşeuri inerte (provenind din excavaţii, construcţii, etc.) vor fi utilizate în lucrările de terasamente, în umpluturi, cât şi pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme, nivelări şi ca material inert etc.

La nivelul şantierul în ansamblul său vor fi organizate puncte de gospodărire a deşerurilor, urmând ca pentru colectarea acestora selectivă (diferenţiată) să se pună la dispoziţie containere separate, marcate corespunzător. Gunoiul menajer va fi colectat în containere speciale fiind eliminat prin firme autorizate în baza unui contract de prestări servicii.

Pentru un management corect se va ţine o gestiune distinctă, lunară conform prevederilor legale în vigoare, cu definirea cantitativă, stării fizice, codificării, clasificării, etc.

Deșeurile periculoase vor fi colectate selectiv în vederea predării către unităţi autorizate pe linie de mediu. În toate etapele proiectului se va căuta o aplicare conformă a tehnologiilor, astfel încât să se ajungă la o reducere pe cât posibil a volumelor şi cantităţilor de deşuri periculoase.

În vederea gestionării corecte a deșeurilor periculoase generate sau gestionate trebuie îndeplinite o serie de cerințe absolut elementare:

- fiecare categorie de deșeuri periculoase va fi depozitată separat, pe baza caracteristicilor fizice și chimice, dar și în funcție de compatibilitatea și natura substanțelor de stingere care pot fi folosite pentru fiecare categorie în caz de incendiu;

- containerele de deșeuri periculoase nu vor putea fi mutate ori transferate pe amplasament decât de către personal calificat, cu ajutorul vehiculelor și echipamentelor corespunzătoare;

- angajații implicați în gestionarea deșeurilor vor beneficia de un instructaj periodic, specific fiecărui produs, vizând cerințele generale de gestionare a deșeurilor periculoase;

- contractorii de pe amplasament vor trebui să respecte aceleași standarde de gestionare a deșeurilor periculoase sau echivalente pentru toate deșeurile periculoase pe care le vor genera;

- nu va fi permisă eliminarea sau incinerarea deșeurilor periculoase pe amplasament.

Deşeurile periculoase sau materialele potențial periculoase vor fi colectate selectiv la nivelul organizarilor de şantier urmând a fi predate către terţi.

Cerințe specifice pentru gestionarea corectă a deșeurilor periculoase:

- containerele folosite pentru colectarea și depozitarea deșeurilor periculoase generate pe amplasament trebuie să fie compatibile cu deșeurile pe care le conțin;

- toate containerele și recipientele destinate stocării temporare a deșeurilor periculoase nu vor fi depozitate pe drumuri, căi de circulație, acces pietonal sau orice punct care ar putea afecta ieșirile de urgență;

- recipientele de deșeuri periculoase vor fi marcate și etichetate corespunzător sau însoțite de documente specifice conform reglementărilor referitoare la deșeurile periculoase;

- recipientele de deșeuri periculoase vor fi păstrate în condiții de siguranță, închise etanș;

- containerele și recipientele de depozitare a deșeurilor periculoase vor fi inspectate periodic pentru a se asigura etanșeitatea acestora și că sunt păstrate în condiții de siguranță.

Pentru etapa de execuţie a lucrărilor de construcţie, modalităţile de gestionare eficientă şi conformă a deşeurilor generate în această etapă vor avea în vedere:

- inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate a acestora;

- evaluarea oportunităţilor de reducere a generării de deşeuri solide, în special a tipurilor de deşeuri periculoase sau toxice;

- determinarea modalităţii şi a responsabililor pentru implementarea măsurilor de gestionare a deşeurilor;

- refolosirea pe cât de mult posibil a materialului excavat, descopertat sau a sterilelor ca material de umplutură, surplusul de fiind depozitat în halde (pe zone clar delimitate)

- colectarea separată şi valorificarea prin agenţi economici autorizaţi a materialelor cu potenţial valorificabil (lemn, metal, materiale plastice, sticlă);

- urmărirea strictă a fluxului de deşeuri periculoase (ambalaje de vopsele şi lacuri), depozitarea temporară a acestora în condiţii de siguranţă şi predarea spre valorificare sau eliminare finală prin operatori autorizaţi;

- depozitarea temporară a tuturor deşeurilor pe amplasament, în spaţii special destinate şi amenajate pentru această activitate, astfel încât să se reducă riscul poluării solului, subsolului şi apelor subterane.

Activităţile din organizările de şantier şi de la nivelul fronturilor de lucru vor fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deşeurilor.

În organizările de şantier sunt prevăzute zone delimitate pentru depozitarea deşeurilor.

Este dificil de făcut o evaluare cantitativă a acestor deşeuri, deoarece tehnologiile adoptate de antreprenor sunt prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri. Antreprenorii vor fi cei ce vor avea responsabilitatea gestiunii conforme a deşeurilor.

#### VI.1.8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Gospodărirea substanțelor utilizate se va face în conformitate cu condițiile și normele de siguranță impuse de legislația în vigoare prin depozitarea lor pe suprafețe impermeabilizate, în încăperi bine aerisite și ferite de acțiunea directă a razelor de soare în cazul în care este necesară utilizarea unor astefl de substanțe.

# Secțiunea VII – Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Noţiunea de impact asupra mediului este asociată procedurii de evaluare, defineşte în acest context, influenţa pe care o poate avea un proiect sau plan asupra factorilor de mediu. Impactul de mediu este definit ca fiind efectul asupra mediului pe care o acţiune, un eveniment de amploare îl poate avea asupra factorilor de mediu.

Detaliul procedurii şi a documentaţiilor-suport destinate procesului de evaluare a impactului asupra mediului trebuie să ţină seama de dimensiunile (proporţiile) unui proiect, astfel încât să poată să îşi îndeplinească rolul ce i-a fost consacrat, acela de asistare a autorităţilor responsabile în luarea deciziilor. Astfel, documentele tehnice ce stau la baza acestor demersuri, a fost astfel conceput încât să cuprindă cât mai multe din detaliile necesare descrierii proiectului şi cuantificării categoriilor de impact, într-o manieră cât mai clară şi cuprinzând scenariile cele mai rezonabile, astfel încât întreaga amprentă a proiectului să fie cât mai corect dimensionată, iar măsurile de diminuare să poată fi justificate dar să păstreze o înaltă relevanţă şi eficienţă.

## VII.1. Impactul asupra populației și asupra sănătății populației

In urma analizei proiectului, realizate în baza documentelor disponibilizate de către titularul de proiect nu este în măsură a se prefigura ca generând un impact negativ asupra populației.

## VII.2. Impactul asupra biodiversității

Realizarea proiectului nu va presupune pierderea provizorie unor suprafeţe de habitate naturale şi semi-naturale. Suprafeţele coincind cu amprenat terenului.

Terenul, nu adǎposteşte habitate de interes conservativ (Natura 2000) sau populaţii de specii criteriu ce ar putea suferi un impact în mǎsurǎ sǎ conducǎ la destabilizǎri ale populaţiilor locale sau regionale.

## VII.3. Impactul asupra factorului de mediu sol

Impactul asupra factorului de mediu sol al unui proiect se manifestă de regulă, pe două căi majore de acțiune: prin ocuparea permanentă/temporară a unor suprafețe de terenuri sau ca urmare a disturbării morfologiei (prin excavări, tasare, etc.).

In cazul proiectului studiat, ocuparea terenului prin realizarea de construcții este una limitată, fiind afectată doar de amprenta obiectivului.

Astfel, se poate conchide că impactul asupra factorului de mediu sol rămâne unul extrem de limitat, reversibil.

## VII.4. Impactul asupra factorului de mediu apă

Pe amplasament se v-a amplasa un separator de hidrocarburi. Impactul în aceste condiții rămâne extrem de limitat, fiind luate măsuri coerente și concrete de eliminare a poluării și de reducere a oricăror riscuri.

## VII.5. Impactul asupra factorului de mediu aer

Pe durata de implementare și funcționare lipsesc surse de poluare semnificative ale aerului, precum și surse de zgomot, vibratorii sau de generare a mirosurilor. Pentru etapele de construcție și de funcționare sunt prevăzute măsuri de limitare, prevenire și eliminare a poluării aerului fiind astfel eliminate riscurile de poluare.

## VII.6. Impactul direct

Reprezintă totalitatea efectelor asupra mediului cauzate de însăşi implementarea unui proiect. Această categorie de impact este uşor de decelat prin suprapunerea etapelor previzionate de proiect pe modelul matricii de mediu.

Impactul direct se va manifesta:

In etapa de implementare asupra:

- factorului de mediu sol prin ocuparea de suprafețe de terenuri ca urmare a impermeabilizării platformei pentru rezervoarele GPL  (amprentă totalizând 50 mp);

- factorului de mediu aer, prin emisia însă în volume limitate a unor gaze de eșapamente provenind de la motoarele cu combustie internă; zgomot, însă de intensitate redusă, cauzat de funcționaea utilajelor;

In etapa de funcționare:

- factorul de mediu aer, prin generarea de emisii din funcționarea incineratorului, fără însă a tinge nivele critice;

## VII.7. Impactul indirect

Reprezintă categoriile de impact asociate de regulă strâns de categoriile de impact direct şi care pot conduce adesea la consecinţe asupra mediului, mai profunde decât categoriile de impact direct. Aceste categorii de impact sunt mult mai dificil de evaluat decât impactul direct, manifestându-se de multe ori pe scară mai largă spaţio-temporară.

## VII.8. Impactul cumulat

Reprezintă categoriile de impact ce sunt responsabile de generarea unor efecte sumate, multiplicate sau sinergice în măsură a afecta structura sau funcţionarea unuia sau mai multor ecosisteme.

La nivelul amplasamentul este prezentă activitatea de colectare și incinerare deșeuri animale.

Din acest punct de vedere nu apar secvențe care să se suprapună, fiind în măsură a se suma și astfel la a conduce spre o cumulare a impactului a mai multe activități.

## VII.9. Extinderea impactului

După cum a reieșit din analizele parcurse, nivelul impactului rămâne limitat la perimetrul țintă, nefiind în măsură a se extinde înafara acestuia, producând unde de reverberație în mediu.

## VII.10. Magnitudinea și complexitatea impactului

Proiectul în sine în etapa de implementare prezintă o magnitudine restrânsă, interpretată ca punctuală, prezență la nivelul unor fronturi de lucru restrânse, active în zona elementelor de montat, de complexitate redusă, activitățile presupunând manopere simple de motaj.

In etapa de funcționare, prin specificul activităților se va căuta limitarea impactului, restrângându-se magnitudinea și complexitatea acestuia.

## VII.11. Probabilitatea impactului

Probabilitatea de producere a impactului rămâne scăzută datorită măsurilor preventive și de diminuare a impactului asumate.

## VII.12. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Pe perioada de implementare a proiectului, durata manifestării impactului va fi redusă.

Impactul generat se va stinge odată cu terminarea lucrărilor de montaj.

Pe perioada de funcționare se vor exprima categorii de impact asociate funcționării incinetorului, pe perioadă diurnă, rămânând o perioadă de liniște pe durata nocturnă.

## VII.13. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

A fost asumat un set complet de măsuri de reducere şi eliminare a impactului, după cum urmează:

- mentenanța periodică a incineratorului și a utilajelor, monitorizarea instalației confor legislației în vigoare

- întreţinerea atentă a căilor de acces astfel încât să fie evitată formarea de băltiri.

- utilizarea de surse luminoase de intensitate scăzută, cu vapori de sodiu (din a cărei lungime de undă lipseşte radiaţia UV) pentru a se evita atragerea insectelor şi implicit a speciilor de chiroptere care vin în urmărirea acestora. În acest mod se reduce impactul potenţial asupra speciilor de lilieci. De asemenea se vor evita surse de iluminat puternice ce pot disturba migraţia sau eraţia de noapte a unor specii.

- şanţurile şi gropile de fundare vor fi prevăzute cu rampe din pământ pentru a facilita escaladarea acestora de către eventuale specii de microvertebrate ce cad în acestea.

- pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita incidentele, ridicarea prafului, zgomotul, etc.

- în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.) căile de acces se vor stropi.

# Secțiunea VIII - Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Termenul de monitorizare, a căpătat în prezent un sens extrem de larg, în practica de mediu desemnând totalitatea acţiunilor şi măsurilor de întreprins pentru a descrie:

- condiţiile de mediu dominante şi starea factorilor de mediu prin utilizarea unor termeni standardizaţi de referinţă (STAS-uri);

- apariţia, distribuţia şi intensitatea poluării;

- starea biocenozelor - adeseori raportându-se (sau cu accent) pe elemente de floră şi faună (specii bioindicatoare);

- situaţia unor parametri sau atribute într-o manieră comparativă;

În contextul demersurilor de evaluare a stării mediului, monitorizarea reprezintă un proces prin care se doreşte găsirea unor răspunsuri adresate de părţile implicate în dezvoltarea unor proiecte, legate de parametri de mediu.

Paradigma actuală a dezvoltării durabile presupune construirea proiectelor ţinând cont de cele trei direcţii de sprijin: pilonul social (proiectul răspunde unei nevoi sociale), pilonul economic (proiectul asigură o viabilitate economică ce îi permite susţinerea pe termen lung), pilonul de mediu (implementarea proiectului nu conduce la compromiterea fatorilor de mediu).

De cele mai multe ori, proiectele păstrează un profund caracter socio-economic, fundamentarea şi justificarea din aceste puncte de vedere fiind extrem de solidă. Nu de fiecare dată însă se ţine cont pe deplin de respectarea cerinţelor de mediu, fiind de cele mai multe ori cazul unor proiecte ce vizează o rentabilitate pe termen scurt. Ori rentabilitatea pe termen mediu dar mai cu seamă pe termen lung, poate fi obţinută doar în condiţiile în care costurile de mediu sunt incluse în investiţia de proiect, iar eventualele daune sunt diminuate corespunzător sau chiar evitate.

Astfel monitorizarea de mediu trebuie să furnizeze cât mai multe răspunsuri la întrebări cu o relevanţă înaltă pentru toţi actorii implicaţi în proiect. Un astfel de set de posibile teme cuprinde ţinte cum ar fi:

- Care sunt parametri de mediu ce suferă modificări ca urmare a implementării proiectului?

- Care indicii de biodiversitate (pre- post-proiect)?

- Care sunt habitatele cu valoare deosebită (economică, ecologică, ştiinţifică)?

- Care este capacitatea de suport a habitatelor supuse impactului?

- Care este capacitatea de suport a habitatelor ce urmează a prelua sarcina ecologică?

- Care sunt măsurile de gestiune pentru facilitarea preluării sarcinii ecologice de către habitatele adiacente?

- Este preluată în mod satisfăcător presiunea ecologică de către habitate în scopul evitării unei stări de colaps ecologic?

- Sunt funcţionale din punct de vedere ecologic habitatele gestionate (autoreglare)?

- Care este responsabilitatea faţă de mediu a proponentului? sau Cât trebuie reconstruit?

- Care este dimensiunea (ecologică, economică şi ştiinţifică) a arealului re-construit? Este cel puţin superpozabil cu starea iniţială?

- Sunt întrunite condiţiile pentru a se declara reuşita procesului de re-construcţie?

Dat fiind faptul că monitorizarea unor proiecte din perspectiva socio-economică dar şi a unor factori de mediu (ex.aer, apa, sol) cade în sarcina unor instituţii de specialitate ce asigură o reglementare conformă prin parcursuri administrative distincte (spre exemplu Administraţiile Bazinale, Direcţii Agricole, etc.), demersurile de monitorizare de mediu trebuiesc orientate spre elemente ale activității desfășurate pe amplasament.

In aceste condiții se propune relizarea următoarelor acțiuni de monitorizare:

- se vor realiza măsurători asupra calității aerului rezultat din funcționarea incineratorului, calitatea apei în zonele de deversare (restituire) a apelor uzate in bazinul vidanjabil, urmărindu-se următorii parametrii (pH, turbiditate, nitați/nitriți, amoniu, clor, conductivitate, oxigen dizolvat) cu o frecvență trimestrială.

# Secțiunea IX-Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe /strategii/documente de planificare

Proiectul nu are legătură cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare, nefiind necesară o relaționare cu acestea.

# Secțiunea X - Lucrări necesare organizării de șantier

Descrierea lucrǎrilor necesare organizǎrii de şantier

În cazul de față nu sunt necesare lucrări de organizare de șantier, aceasta se va organiza în cadrul amplasamentului deținut de beneficiar.

Localizarea organizǎrii de şantier

Amplasamentul de implementare a proiectului.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrǎrilor organizării de şantier

Organizarea de şantier va afecta cu precǎdere factorul de mediu sol, prin ocuparea unei suprafeţe de aproximativ 200 mp. In aceastǎ zonǎ vor apǎrea fenomene de tasare şi eroziune accentuatǎ ca urmare a traficului intens.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Accidental pot apǎrea scurgeri de produse petroliere,

Dotǎri şi mǎsuri prevǎzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

În cazul scurgerilor accidentale de uleiuri sau produse petroliere se va intervenii rapid cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

# Secțiunea XI - Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Principala sursa de poluare a solului si a subsolului ar putea reprezenta o avarie (fisură) la unul din rezervoare de combustibili ale utilajelor, ceea ce ar duce la scurgerea accidentală de combustibil (nu este cazul).

Manipularea oricăror fluide se va realiza deasupra unei prelate impermeabile, rezistente la hidrocarburi (de tipul Poliplan). Eventualele scurgeri vor fi preluate in recipienţi speciali. Orice fel de scurgeri accidentale, vor fi izolate şi tratate cu produşi de descompunere (neutralizare) a hidrocarburilor (de tipul Petrolsynth).

Astfel, in zona fronturilor de lucru va exista o prelatǎ, respectiv o cantitate suficientǎ (min. 5 kg) de Petrolsynth şi un recipient (butoi metalic) pentru recuperarea resturilor scurse de hidrocarburi sau a solurilor afectate.

Măsurile directe de acţiune vor fi completate de mǎsuri tehnice de verificare a echipamentelor şi utilajelor, precum şi de un set de mǎsuri teoretice, de instruire a personalului in scopul asigurǎrii unei intervenţii eficiente in caz de accident (scurgeri accidentale de hidrocarburi).

Lucrări prevăzute a se realiza în scopul diminuării impactului și a refacerii amplasamentelor, inclusiv vizând cele legate de o mai bună integrare în peisaj a structurilor au fost rezentate în secțiunile anterioare.

La dezafectarea investiției, întregul amplasament se va aduce la forma inițială, urmărindu-se următoarele etape:

- demontarea structurilor, rețelelor și elementelor puse în operă;

- colectarea deșeurilor rezultate din demolări, pe categorii;

- evacuarea întregului volum de deșeuri și materiale reciclabile de pe amplasament;

- refacerea amplasamentelor prin punerea în operă a unor lucrări secifice de restaurare ecologică (arătură superficială, însămânțare cu specii ierboase aparținând etajului de vegetație, supra-însămânțare, după caz, plantare de arbori, etc.).

# Secțiunea XII - Piese desemate

Au fost anexate la dosar.

# Secțiunea XIII - Aspecte legate de rețeaua natura 2000

Proiectul nu este situat în arii naturale protejate sau situri Natura 2000.

# Secțiunea XIV - Aspecte legate de legătura cu apele

## XIV.1. Localizarea proiectului

RETEAUA HIDROGRAFICA

Rețeaua hidrografică este reprezentată de valea Nadășului (tributară râului Someșul Mic) și afluenții acesteia dintre care cel rnai important este valea Popeștilor. Văile au un curs leneș, cu albii largi supuse inundațiilor și debite mari în lunile martie - aprilie, respectiv cu posibile viituri in lunile mai - iunie.

## XIV.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă

Starea ecologică este definită în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă (DCA) (transpusă prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare) de elementele de calitate indicate în Anexa V a DCA, respectiv elementele biologice, elementele hidromorfologice, elemente fizico-chimice generale şi poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici).

Clasificarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafață se realizează în conformitate cu cerințele Directivei Cadru Apă - Anexa V, în baza metodologiilor naționale, care iau în considerare şi recomandările ghidului elaborat în cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA „Ghidul nr. 10 - Râuri şi lacuri – Tipologie, condiţii de referinţă şi sisteme de clasificare”. Astfel, în clasificarea stării ecologice a apelor de suprafață au fost luate în considerare elementele biologice pentru toate cele 5 clase, având la bază principiul conform căruia elementele biologice integrează/reflectă variatele tipuri de presiuni. Elementele fizico-chimice se iau în considerare în clasificarea stării “foarte bună” şi “bună”, elementele hidromorfologice fiind luate în considerare numai în clasificarea stării “foarte bună”.

Clasificarea stării ecologice se realizează conform principiului „one out – all out”, conform prevederii DCA stipulată în Anexa V. Principiul „one out – all out” se aplică, de asemenea şi între elementele de calitate din aceeaşi grupă (elemente biologice, fizico-chimice şi hidromorfologice) ceea ce conduce la un sistem de clasificare a stării ecologice restrictiv / sever în relație cu definirea obiectivelor de mediu.

In sectorul la nivelul căruia se derulează investiția, calitatea râului Nadăș este claificată din punct de vedere ecologic și chimică ca fiind satisfăcătoare.

## XIV.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecţia pe termen lung, utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor.

Directiva Cadru Apă stabileşte, aşa cum s-a menţionat şi în primul Plan de Management, în Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzând în esenţă următoarele elemente:

- pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

- pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

- reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

- „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri;

- inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în apele subterane;

- nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) ale DCA);

- pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică.

Pentru apele de suprafaţă din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale şi „potentialul ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale sunt definite în Anexa 6.1. a Planului de Management. Obiectivele de mediu vizând “starea chimică bună” a corpurilor de apă de suprafață și apelor teritoriale sunt stabilite în conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificată de Directiva 2013/39/UE) și sunt prezentate în Anexa 6.1.6 a Planului de Management.

Pentru proiectul propus nu au fost identificate elemente antagonice sau care să intre în concurență/sumație negativă cu obiectivele de mediu propuse pentru corpul de apă (sectorul) studiat. Distanța dintre amplasament si Nadăș este mai mare de 2 km.

publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 1043 din 2018

vezi. art. 7(2) L292/2018

Dictionary of Environment & Ecology, the fifth Edition, Bloomsbury Eds. pg 74-75